Introduction aux réseaux                                                                                                         52

ETAPES D’INSTALLATION ET CONFIGURATION RESEAU

1-  Eteindre l’ordinateur

2-  Implanter la carte réseau dans le slot correspondant.

3-  Démarrer l’ordinateur en mode DOS(si votre carte est NE2000).

4-  Lancer l’utilitaire de configuration de la carte (dans la disquette/ cd utility\es16d)

5-  Choisir une adresse et une ligne d’interruption (300h,5 ou 10).

6-  Redémarrer l’ordinateur en mode Windows.

7-  Panneau de configuration- système –Gestionnaire de périphériques -carte réseau

8-  -propriété—ressources-

Changer les paramètre (choisir adresse 300 et IRQ 5 ou 10).OK

Introductio                                                                                                                                 53

n aux réseaux

9-  Panneau de configuration – Réseau –Identification (donner un nom d’ordinateur

et le nom de groupe)- OK.

10-Ajout de protocole (choisir un protocole Netbeui, TCP/IP)- OK

11- Permettre le partage des ressources matérielles et logicielles