FORMATION A-DSL

I. Présentation de la formation

1.   Pourquoi cette formation ?

2.   Objectif de cette formation

3.   Les Pavilion concernés

II. A  p rop os  d e l’A-DSL

1.   Définition du X-DSL

1.1 Définition de l’A-DSL

1.2 Mise en place de l’A-DSL

1.3 Les services de France Télécom

1.4 L’intérêt du FAI

1.5 Configuration de l’A-DSL

1.6 Avantages et inconvénients de l’A-DSL

1.7 Mise en réseau d’un accès A-DSL…

1.8 Réseau et protection

1.9 Quelle connexion choisir ?

1.10  Les futurs technologies des X-DSL

III.  T rou b lesho otin g d e l’A -DSL

1.   Pourquoi faire ?

2.   Les premières résolutions

3.   Importance des FAQ sur Internet

4.   Importance de la réalisation d’une FAQ sur ce sujet

IV. A propos des différents supports

1.   Les limites de notre support

2.   Les limites du support du FAI

3.   Les limites du support de France Télécom

V. Questions et réponses

VI. Conclusion

VII. Quelques adresses Internet

I. Présentation de la formation

1…Pourquoi cette formation ?

A l’occasion de la fête de l’Internet du 20 au 25 Mars 2000, Hewlett Packard a signé un partenariat

avec France Télécom pour lancer dans le marché une nouvelle gamme de Pavilion munie d’une carte Ethernet 10/100 base T et de l’offre Netissimo

Objectif du partenariat :

Pour HP : renforcer le positionnement de sa gamme Pavilion comme équipement d’accès privilégié

à l’Internet par A-DSL.

Pour France Télécom : assurer la visibilité de son offre d’accès réseau A-DSL, Netissimo.

Nature du partenariat

Intégration de Netissimo dans les PC HP Pavilion

Animations commerciales communes, dans un premier temps, à l’occasion de la fête de l’Internet, et dans le réseau de distribution HP (FNAC, Boulanger…)

Villes concernées : Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Le Mans, Rennes.

2.   Objectif de cette formation

Cette formation a l’unique objectif de vous faire découvrir cette nouvelle technologie qu’est l’A-

DSL, les avantages et les inconvénients qu’elle présente afin de mieux comprendre les éventualités

que nous pourrions rencontrer.

3.   Les Pavilion concernés

Il s’agit du Pavilion 8675, un PIII 600 MHz muni de 128 Mb de Ram. Ce modèle contient toujours

la carte Modem/Fax 56 Kbps V.90, laissant le choix d’une connexion Internet classique.

Cette nouvelle gamme annonce probablement la présence de cartes Ethernet dans tous les autres futurs Pavilion.

II. A propos de l’A-DSL

1…Définition du X-DSL

X-DSL est une abréviation générique désignant les différentes technologies DSL ( Digital

Subscriber Line ). X-DSL fait référence à la technologie entre l'équipement du client et la compagnie de Télécom, permettant un plus grand débit sur les paires de cuivre déjà installées. Les technologies X-DSL utilisent un spectre de fréquences beaucoup plus large que la téléphonie classique, permettant du même coup une bande passante beaucoup plus élevée pour envoyer et recevoir des informations.

1.1   Définition de l’A-DSL

C’est la forme la plus connue de la technologie X-DSL. Une des clés de l’A-DSL (Asymmetric

Digital Subscriber Line ) réside dans le fait que les bandes passantes descendantes (1 à 8 Mbps) et remontantes (100 à 700 Kbps) sont asymétriques. La liaison se trouvant entre  les deux modems A- DSL est divisé en trois canaux de transmission. Le haut de la bande (entre 132 et 1100 KHz) est réservé au canal descendant (central/abonné), en milieu de bande (entre 20 et 96 KHz), on trouve un canal bidirectionnel utilisé pour émettre les données. Le troisième canal est réservé à la téléphonie classique (entre 0 et 4 KHz) soit au RNIS (entre 0 et 80 KHz).

Une version à débit plus faible a aussi été proposé par le UAWG (Universal A-DSL Working Group) emmené par Microsoft, Intel et Compaq. Cette version est aussi connue sous le nom A-DSL Lite ou G lite dans le comité de standardisation ITU. Elle utilise le même type de modulation que

l'A-DSL (DMT), mais ne nécessite plus de splitter ( *voire plus bas ) chez le client. De cette manière, le signal A-DSL est transporté dans tout le câblage de la maison résultant en une plus faible capacité en

bande passante due à une altération plus grande du signal

1.2   Mise en place de l’A-DSL

Comme expliqué précédemment, la ligne téléphonique classique est inchangée. Il lui est ajouté à ses deux extrémités chez l’abonné un filtre et un modem et dans votre central téléphonique un DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer).

Cet ensemble d’équipements transforme la ligne en une ligne A-DSL. Chaque DSLAM couvre un certain nombre de lignes A-DSL qui sont situées dans la zone couverte par le central (environ 4-5

Km maximum).

Afin de permettre l’accès à l’Internet, France Télécom a mis en place une architecture à deux niveaux :

- Le niveau de transport de données utilise le réseau de transport ATM (Asynchronous Transfer Mode). Ce transport est établi par la ligne A-DSL entre votre modem et des équipements appelés BAS (Broadband Access Server). Chaque BAS regroupe le trafic issu d’une dizaine de DSLAM : un BAS gère donc le trafic issu de l’ensemble des lignes A-DSL situées dans les zones couvertes par les DSLAM qui lui sont connectés. La zone couverte par un BAS est appelée « PLAQUE ». il est établi un « circuit ATM montant » et un « circuit ATM descendant » entre chaque client connecté et le BAS auquel il est raccordé.

- Le niveau de service IP (Internet Protocol). Les flux de données IP issus des ordinateurs connectés sont acheminés par les circuits ATM établis entre les modems A-DSL des clients et les BAS. Ces flux sont livrés par les BAS à des routeurs IP installés par France Télécom dans les locaux des fournisseurs d’accès Internet (FAI ou ISP en anglais). Ces routeurs IP dialoguent avec

les routeurs IP des FAI. Les FAI s’occupent de la connexion IP avec le réseau Internet ainsi que des différents services que peuvent offrir un fournisseur d’accès.

De nouveaux modems fabriqués par Alcatel permettent de distinguer la ligne téléphonique de la ligne A-DSL et ne nécessitent ainsi aucun splitter (filtre passe bande) donc de la présence d'un installateur de la compagnie téléphonique. La commercialisation de tels produits s'accompagnera d'une explosion des lignes A-DSL car l'installateur est un facteur limitant (coût, temps, disponibilité du service).

1.3   Les services de France Télécom

A partir de cette architecture France Télécom propose les solutions suivantes :

Aux particuliers ou PME les services Netissimo 1 et 2

Netissimo est l’offre d’accès réseau A-DSL de France Télécom. Il est proposé sur des lignes téléphoniques analogiques en service.

Pour accéder à Internet par A-DSL, le client doit donc souscrire à une offre d’accès Internet

(Netissimo).

La gamme Netissimo

Elle est composée de deux produits :

-    Netissimo 1 : destiné aux résidentiels CSP+ et petits professionnels

-    Netissimo 2 : destiné aux professionnels et petites entreprises.

Argumentaire Netissimo 1

La connexion permanente associée à la tarification forfaitaire comprenant :

-    Un nombre d’heures de connexion illimité

-    Un volume de transfert de données illimité

La disponibilité de la ligne téléphonique

Le choix de son fournisseur d’accès à Internet

L’accès à l’Internet enrichi

Une assistance client 7j/7, 24h/24, gratuite (1013/1015)

L’offre Netissimo 1

Prix : 265 F TTC/mois (sans l’abonnement au service téléphonique et sans le modem A-DSL) Modem A-DSL acheté à FT par le client à 1990 F TTC ou loué à 45 F TTC/mois

Caractéristiques

-    débit maximum du modem A-DSL en réception : 500 Kbit/s

-    débit maximum du modem A-DSL en émission : 128 Kbit/s

-    accessible à partir d’une ligne téléphonique analogique isolée et en service

-    Forfait de connexion sans limitation de durée et de volume

-    Configuration recommandée monoposte

-    Interface Ethernet

Argumentaire Netissimo 2

La connexion permanente associée à la tarification forfaitaire comprenant :

-    Un nombre d’heures de connexion illimité

-    Un volume de transfert de données illimité

La disponibilité de la ligne téléphonique

Le débit amélioré et l’accès à l’Internet enrichi Le choix de son fournisseur d’accès à Internet La possibilité de configuration multipostes

Une assistance client 7j/7, 24h/24, gratuite (1013/1015)

L’offre Netissimo 2

Prix : 700 F HT/mois – 845 F TTC (sans l’abonnement au service téléphonique) Le modem A-DSL est compris dans le prix de l’abonnement

Caractéristiques

-    débit maximum du modem A-DSL en réception : 1 Mbit/s

-    débit maximum du modem A-DSL en émission : 256 Kbit/s

-    accessible à partir d’une ligne téléphonique analogique isolée et en service

-    Forfait de connexion sans limitation de durée et de volume à un FAI

-    Configuration mono et multiposte

-    Interface ATM ou Ethernet

Les frais d’accès (Installation)

Frais d’accès au service Netissimo 1 : 775 F TTC

Frais d’accès au service Netissimo 2 : 1194 F TTC

Dans ces frais sont inclus l’accès au service et une installation chez le client qui comprend :

-    L’installation du filtre et du modem A-DSL

-    La vérification du bon fonctionnement de la connexion A-DSL :

-    Sur un équipement de test comprenant un PC portable dans le cadre d’une configuration monoposte

(Ethernet)

-    Sur un équipement de test comprenant un routeur de test et un PC portable dans le cadre d’un réseau

local (pour Netissimo 2 exclusivement)

-    La fourniture du Kit Netissimo

L’offre Turbo IP et Turbo LL

France Télécom propose aux fournisseurs d’accès le service Turbo IP qui correspond à la connexion du FAI au système décrit plus haut. Un FAI souhaitant être accessible par les abonnés à Netissimo doit acheter ce service Turbo IP.

Le prix dépend du type de raccordement réalisé à 2, 34, 155 Mégabits/s. Les frais d’accès au service sont de 40 000 Frs HT pour le 2 Méga et 80 000 Frs pour les raccordements à 34 et 155 Mégabits/s. Si le FAI est dans le « cœur de plaque », FT facture un abonnement mensuel de 19000 Frs pour

2Mb/s, 40000 Frs pour 34 Mb/s et 80000 Frs pour 155 Mb/s. Par ailleurs FT facture le trafic IP du

FAI et lui impose une capacité maximale de 3,6 Koctets/s par abonné

Par ailleurs FT propose le service Turbo LL. Ce service destiné aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications, correspond à une prestation de transport de données ATM entre un client disposant d’une ligne A-DSL et un site central situé avant le DSLAM.

Le raccordement du site central à FT coûte 30000 Frs HT et un abonnement pour un site cœur de plaque de 37000 Frs/mois pour 34 Mb/s et 58 000 Frs pour 155 Mb/s. Chaque site satellite peut établir avec le site central une connexion A-DSL en technologie ATM pour un prix de connexion de

4000 Frs et un abonnement mensuel variant avec le débit.

1.4   L’intérêt du FAI (Fournisseur d’accès Internet) ou ISP

Les FAI s’occupent de la connexion IP avec le réseau Internet ainsi que des différents services que peuvent offrir un fournisseur d’accès. Voici à mon sens un éventuel goulet d’étranglement de l’A- DSL : la bande passante Internet du fournisseur d’accès.

Les FAI alternatifs

L’ouverture de l’A-DSL aux FAI « indépendants » semble être une obligation qu’impose l’ART à France Télécom. Ainsi en dehors de Wanadoo, il existe plusieurs sociétés indépendantes de FT tel que http://www.free.fr/  Magiconline,  club-internet,  http://www.worldonline.fr/ , http://www.nerim.net/, http://www.worldnet.fr/  et  http://www.isdnet.net/, http://www.easynet.fr/ qui proposent ou proposeront l'accès A-DSL.

1.5   Configuration de l’A-DSL

Le pack Netissimo ne s'installera que sur une version française de Windows !

Celui-ci configurera le tcp/ip et le réseau privé virtuel automatiquement, vous demandant seulement le nom de l’utilisateur du style « ssfsze1/dzd » et le mot de passe du style « dsdsf175 ». L’exécution du programme d’installation vous demandera à plusieurs reprises de rebooter votre PC. Ne vous en inquiétez pas. Il me semble cependant fort utile en cas de problème de connaître ce qui suit :

1 - Installation du protocole TCP/IP

En ouvrant l’icône « réseau » du panneau de configuration vous verrez sous l’onglet de votre « configuration », le protocole « tcp/ip » ; activez celui-ci et regardez « Propriétés ». L’adresse IP (qui est celle de votre carte Ethernet) doit être « 10.0.0.10», le masque de sous réseau est «

255.255.255.0 ». Il n’y a pas de passerelle, la configuration DNS et le WINS sont désactivés. Remarque: votre carte Ethernet établit une connexion avec le modem A-DSL qui lui a comme adresse 10.0.0.138

2      - Installation du protocole Virtual Private Network (VPN)

Entre votre carte Ethernet et le FAI se construit un réseau privé virtuel. Pour cela doit s’installer et donc figurer sur votre configuration réseau le protocole Microsoft de prise en charge du WAN pour ATM qui apparaît sous l’intitulé :

NDISWANN….Carte de réseau privé virtuel Microsoft.

Remarque : l’exécution de l’installation à partir du cd-rom « Netissimo » établit ce protocole de réseau privé Virtuel de Microsoft.

3      - Configuration de votre navigateur (browser)

Actuellement cette configuration s’effectue automatiquement par l’intermédiaire d’un cédérom

fourni par un FAI.

Cependant, que ce soit dans Netscape (Edition/préférences) ou dans Internet Explorer

(Outils/Option Internet) nous pouvons configurer manuellement : Serveur des mails entrants (POP3) : pop.wanadoo.fr

Serveur des mails sortants (SMTP) : smtp.wanadoo.fr

Code de messagerie du style : monnom.A-DSL Mot de passe de messagerie : czaer5fd

Adresse de messagerie :  monnom.A-DSL@wanadoo.fr

Serveur de nouvelles (NNTP) : news.wanadoo.fr

1.6   Avantages et inconvénients de l’A-DSL

Les avantages de la technique A-DSL sont au moins de cinq ordres :

- la vitesse de connexion : comme avec une ligne ISDN l’accès au réseau est quasi immédiat, en effet vous faites d’entrée de jeu parti d’un réseau privé virtuel avec votre FAI (fournisseur d’accès Internet).

- le débit de la connexion peut atteindre plusieurs Mégabit/s du réseau Internet vers vous. Ce débit est asymétrique, la voie ascendante est inférieure à 1 Mégabit/s. Le débit maximal théorique est limité techniquement parlant par la distance entre votre central téléphonique et vous. Cette distance ne doit pas excéder 5 Kms.

- liberté de la ligne téléphonique : votre ligne téléphonique sur laquelle transite votre connexion A-DSL est libre pour la communication téléphonique. En clair il ne vous est plus nécessaire de louer une seconde ligne téléphonique pour pratiquer l’Internet.

- le paiement au forfait : c’est un argument majeur pour tous les gros utilisateurs du Net. Le prix

du forfait mensuel découragera cependant ceux qui se connectent moins de 20 heures par mois.

- limite à l’upload : France Télécom affirme actuellement ne pas limiter l’upload ce qui n’est pas le cas du câble Wanadoo ou de Cybercâble. Cependant rien n’empêchera les FAI de décréter une

limite à l’upload

Le constructeur de matériels pour réseaux Nortel Networks affirme que les émissions radio sur ondes courtes diminue d'environ 40 % la bande passante de 15 % des lignes A-DSL. L'Union Internationale des Télécommunications a demandé aux fabricants de modems A-DSL de tester leurs matériels et de publier les résultats. Les interférences des ondes courtes varient selon les situations, en fonction de la proximité de la station d'émission et de la qualité du câblage des utilisateurs d'A- DSL. La compagnie américaine BellSouth a rapporté des cas de clients situés au bout des lignes A- DSL et près d'une station de radio sur ondes courtes, qui ne peuvent absolument pas se connecter à leur ligne A-DSL. Le plus curieux est que le signal radio ne perturbe que les données descendantes (download) et uniquement sur ligne A-DSL et ses déclinaisons (G-Lite). Les autres types de connexions DSL ne sont pas touchés.

1.7   Mise en réseau d’un accès A-DSL et partager son accès au Web

Il ne s’agira pas dans cette rubrique de détailler la mise en réseau d’un accès A-DSL, car elle n’est pas supportée par notre service d’assistance, mais pour comprendre son avantage et les risques que l’on peut encourir si elle est mal réalisée.

Il existe une solution que nous allons développer ensemble et qui coûte un minimum pour un maximum de fiabilité, cette solution est basée sur un réseau Ethernet 10/100 baseT.

Attention : nous préconisons cette solution via un serveur proxy car les liaisons A-DSL sont de véritables liaisons réseau et l´ utilisation d´ un Hub directement à la sortie du modem est fortement déconseillée, en effet un hub risque de "squatter" autant d´ adresses IP que d´ ordinateurs connectés

: c’est un vol manifeste et vous risquez tout bonnement  une rupture de contrat d´abonnement et ça c’est indéfendable. Les liaisons A-DSL ne sont faites que pour une adresse IP (sauf options), l´utilisation d´un proxy est la seule manière qui ne lèse pas les autres Internautes et permet de plus d´apprendre à se servir d´un firewall.

Le proxy permet à un ordinateur connecté à l'Internet de servir d'intermédiaire entre Internet et les machines connectées au travers d'un réseau local : l'Intranet Les sociétés qui pour leur sécurité ont besoin de "coupent feux" (firewalls), utilisent les proxy pour permettre aux machines de leur réseau d'accéder à l'Internet sans risquer que des utilisateurs extérieurs soient capables de pénétrer ce réseau. C'est comme cela que fonctionne le proxy tel que WinGate, pour sa fiabilité, son coût et sa relative simplicité d´installation.(La version 2.1d du programme est gratuite pour deux utilisateurs connectés simultanément, par contre vous pouvez connecter autant d´ utilisateurs que vous voulez )

Sinon il existe une autre solution professionnelle, pouvant être sécurisée par Firewall intégré en utilisant un routeur.

Un routeur est un périphérique qui translate les adresses IP, permettant à plusieurs postes (votre

réseau local) d’accéder simultanément au LAN de votre fournisseur d’accès Internet (DSL ou

câble). Il agit ainsi comme une passerelle entre deux réseaux (votre sous réseau et le réseau de votre provider).

Un routeur réalise une NAT (Network Address Translation), c'est à dire transforme les multiples adresses IP des ordinateurs de votre LAN en une seule adresse "publique" car visible sur le WAN (Wide Area Network) de votre provider (câble ou A-DSL). Cela ajoute une note de sécurité pour les PC de votre LAN car à aucun moment leurs adresses ne sont visibles sur le réseau Internet.

En clair l'usager dispose avec un routeur de nombreuses adresses IP privées derrière une seule adresse IP donnée par le fournisseur d'accès à l'Internet.

1.8   Réseau et protection

J’ai jugé utile d’insérer cette rubrique dans la formation car en effet l’A-DSL de part sa connexion

permanente à l’Internet expose l’abonné à divers dangers relatifs au piratage informatique.

En effet, avec l’offre Netissimo 1, l’abonné se voit affecté d’une IP fixe pendant 24 heures, tandis qu’elle est permanente avec Netissimo 2.

Un client peut très bien nous appeler pour nous signaler que son ordinateur ne fonctionne plus après

l’avoir laissé quelques heures en connexion sur Internet.

Avec une connexion A-DSL, il faut savoir :

-    que la sécurité à 100% n'existe pas

-    qu'il y a nécessairement compromis entre la valeur de ce que vous voulez protéger et le

coût de la protection

-    qu'il faut savoir quoi protéger qu'il faut mettre en place des moyens raisonnables

-    que le but est d'être suffisamment dissuasifs

J’attire l’attention sur le fait que la mise en place d´un Firewall ne permet une bonne tranquillité qu’à condition de :

    Surveiller ses fichiers log

    Ne pas accepter n’importe quel fichier

    Faire une veille technologique constante

    Faire des sauvegardes selon les usages

	Ne pas rendre accessible des données confidentielles, sauf si elles sont suffisamment protégées

    Ne jamais se dire : je suis à l´abris de toute attaque.

Comment se fait on pirater ?

Les programmes téléchargés d’Internet peuvent être infectés par un troyen (classé dans le rang de

virus).

Les hackers possèdent des logiciels leur permettant de scanner de larges bandes d’IP et repérer les systèmes infectés par le troyen. Une fois détectée, le hacker pénètre dans l’ordinateur en question et fait ce qui lui plaît (effacer des fichiers, etc…).

Quelques logiciels de protection. Wingate Pro

@guard (atguard) Anti-Bo Nukegraber Conseal

Ainsi, il est de notre devoir d’avertir les clients et les sensibiliser à la notion de mise à jour de leur

anti-virus, en effet bon nombre d’entre eux sont capables de détecter les troyens et les éradiquer.

1.9   Quelle connexion choisir ?

Il s’agira de comparer les caractéristiques des différentes technologies d’accès Internet.

Ce choix se fait en fonction de vos besoins mais aussi du prix que vous pouvez investir.

Caract./Type d'accès

A-DSL       RTC (V.90)      RNIS 64

Kbps

Câble       LL 128 Kbps

Débit (descendant, montant)

512Kb/s DL

128Kb/s UL

56 Kb/s,

33Kb/s

64 Kbits/s dans les deux sens

512 Kb/s

128 Kbits/s dans les deux sens

Type de

connexion     Permanente     A la durée      A la durée     Permanente    Permanente

Disponibilité ligne de téléphone

Oui                Non

Non, sauf si ligne RTC comprise dans l'abonnement RNIS

Oui                Oui

Possibilité plusieurs adresses IP (publiques)

Non               Non                Oui

Non sur Cybercable Oui sur Wanadoo

Oui

Limitation de

trafic              Non               Non               Non

Oui, limité en trafic montant

Suivant contrats

Couverture actuelle

302 villes en

2001

100 % du territoire (à

33.6 Kbits/s)

95 % du territoire

Certaines grandes villes câblées (Paris, Marseille, Strasbourg ...)

99 % du territoire

Couverture à terme

65 à 75 % du territoire

100 % du territoire (à 56

Kbits/s)

95 % du territoire

Grandes et moyennes villes câblées

99 % du territoire

288 F/mois + 5000F/mois +

Prix moyen

430 F/mois + 50-100 F/mois 169 F/mois +

1000 F mise

5000 à 20000

constaté

800 F mise en

service

+ 0.13 F/min

0.13 F/min

en service

(numericable:

320 Frs)

F mise en service

1.10 Les futurs technologies des X-DSL

L'avenir des technologies X-DSL passe sans aucun doute par le V-DSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) emploie cette même paire de fils de cuivre du téléphone et permet des débits beaucoup plus élevés grâce à un système de modulation et de protocoles différents de ceux de

l'A-DSL. Le déploiement mondial du V-DSL est prévu pour 2001 c'est à dire demain. Tous les constructeurs se penchent sur le berceau.

Alcatel allié à Texas Instrument pousse à la solution DMT-VDSL (Discret Multi-Tone VDSL) permettant une bonne compatibilité avec les équipements du réseau A-DSL en cours de constitution. Ils revendiquent sur 3 Km des débits symétriques de 26 Mb/s ou 56Mb/s en descente (en mode asymétrique). A 5 Km le débit passe à 6,5 Mb/s.

STMicroélectronic et Telia research AB revendiquent aussi une solution DMT-VDSL.

D’autres technologies dérivent du X-DSL

HDSL (High Bit-rate Digital Subscriber Line)

C’est en général utilisée comme une alternative à une connexion de type T1/E1. HDSL est devenu un moyen populaire de transfert de données symétrique " full-duplex " à des débits jusque 2.048

Mbps (1.544Mbps aux USA) sur des distances raisonnables via des paires de cuivre conventionnelles. Une connexion de type E1/T1 nécessite un répétiteur chaque 2 Km pour renforcer le signal. HDSL va plus loin qu'une T1/E1, sans l'usage de répétiteurs permettant des transmissions sur des distances allant jusque 4 Km. HDSL utilise une modulation de type PAM (Pulse Amplitude Modulation) sur 4 fils.

III. Troubleshooting de l’A-DSL

1.   Pourquoi faire ?

Le troubleshooting est la résolution des problèmes, et il s’agirait ici de la rubrique la plus importante. Mais nous sommes impliqués dans une nouvelle technologie dont nous connaîtrons ces Problèmes qu’avec le temps.

2.   Les premières résolutions

-    Vérifier si la carte Ethernet est reconnue sous Windows

-    Vérifier si le kit Netissimo a été installé (Paramétrage tcp/ip et vpn)

-    Vérifier si le modem fonctionne

Vérifier si la carte Ethernet est reconnue sous Windows

Dans les propriétés du système, Gestionnaire de périphérique, cartes réseau

Effectuer sous Dos un ping de l’adresse IP de la carte (ping 127.0.0.1)

Vérifier si le kit Netissimo a été installé (Paramétrage tcp/ip et vpn)

Dans le panneau de configuration, vérifiez dans réseau  la présence des  éléments suivants :

-    Client pour le réseau Microsoft

-    Gestionnaire de sessions individuelles de Windows

-    carte d’accès à distance

-    HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Adapter

-    NETBEUI-> HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Adapter

-    TCP/IP -> Carte d’accès à distance

-    TCP/IP -> HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Adapter

Vérifier si le modem fonctionne

Ce modem se branche à une carte Ethernet préalablement installée dans le PC grâce à un câble RJ

45. Au boot du PC la diode verte 10baseT du modem A-DSL atteste de la bonne connexion de celui-ci à la carte Ethernet, la diode power/sync vert fixe indique que le modem est branché électriquement et que la communication avec le central téléphonique est établie. La diode Tx/Rx clignote lors de l’échange de données.

3.   Importance des FAQ sur Internet

Les FAQ (Frequently Asked Questions) sont une mine d’informations et nous devrons les consulter

afin de commencer à enrichir nos connaissances sur les troubleshooting.

4.   Importance de la réalisation de notre FAQ

Nous devons aussi par la même occasion regrouper l’ensemble des questions que les clients nous posent le plus fréquemment afin de créer notre FAQ. Il s’agira de pouvoir résoudre l’ensemble des problèmes le plus vite possible.

IV. A propos des différents supports

1.   Les limites de notre support

Il s’agira de comprendre les différentes responsabilités des différents services auxquelles le client va

être confronté en cas de problème.

il faudrait alors regarder la configuration de la carte Ethernet du Pavilion.

2.   Les limites du support du FAI

Si le problème ne se situe pas à ce niveau, il est donc préférable d’orienter le client dans le support

technique de son Provider.

3.   Les limites du support de France Télécom

Si les deux supports ne trouvent aucune cause aux problèmes, France Télécom devrait être sollicité pour tester la liaison A-DSL en utilisant un PC portable muni d’une carte Ethernet et d’un accès via un Provider (ex : Wanadoo A-DSL). Cette procédure devrait être réalisée le premier jour d’installation de l’accès A-DSL par le technicien de France Télécom s’il eut rencontré un problème avec la configuration du client.

V. Questions et réponses

VI. Conclusion

Cette formation avait l’objectif purement théorique de vous faire comprendre cette nouvelle

technologie d’accès Internet haut débit qu’est l’A-DSL.

Il s’agissait principalement de connaître ses avantages, ses inconvénients et par là essayer de prévoir

à défaut de tester les problèmes que nous pourrions rencontrer.

VII. Quelques adresses Internet

http://www.pcmaintenant.com/internet/internetedito.html http://www.net-hardware.com/hardware/test/divers/A-DSL/page1.htm http://www.netissimo.tm.fr/html/fonctionnement.html http://www.paris.francetelecom.fr/

http://194.206.67.33/turbowanadooforum/ngonef.htx?&x_q=&x_rand=43553111&x_ng=1%2d+La

+technologie+A-DSL&x_op=opread http://www.multimania.com/matthieu69/