1.1  Caractéristiques des processeurs INTEL

Pour les Pentium et Pentium MMX, la mémoire cache se trouve sur la carte mère. Pour le Pentium Pro elle est sur le CPU et pour le Pentium II elle se trouve sur la cartouche SEC ( Single Edge Cardridge ).

Largeur du bus des

Pentium           Pentium

MMX

Pentium Pro         Pentium II            Pentium II Xeon

données                                   64 bits              64 bits         64 bits                    64 bits                    64 bits

Largeur du bus processeur  32 bits              32 bits         32 bits                    32 bits                    32 bits L1 cache code                         8 Ko                  16 Ko          8 Ko                       16 Ko                     16 Ko L1 cache data                         8 Ko                  16 Ko          8 Ko                       16 Ko                     16 Ko

L2 cache                                 256 Ko              256 Ko        256 Ko - 1 Mo       512 Ko - 1 Mo       512 Ko - 2 Mo

Vitesse du cache L2               66 Mhz             66 Mhz        1/2 x Vitesse

CPU

1/2 x Vitesse

CPU

1 x Vitesse

CPU

Mémoire physique

adressable                               32 bits = 4 Go  4 Go            36 bits = 64 Go     64 Go                     64 Go

Mémoire physique

cachable                                  64 Mo               64 Mo          ???                         512 Mb                  64 Go

Fréquence du bus CPU         66 Mhz             66 Mhz        66 Mhz                  66 Mhz                  100 Mhz

Nombre maximum de CPU  2                        2                  4                             2                             4-8

Support                                   Socket 7           Socket 7      Socket 8                 Slot 1                     Slot 1 et 2

1.2  Caractéristiques des processeurs INTEL, AMD, Cyrix

Type CPU                              Cyrix

6x86MX

Cyrix

MII

AMD K6-

2 3D

Pentium

MMX

Celer on

Pentium II    Pentium II Xeon

Plage de fréquences              166,200

233,266

Fréquences bus externe en

300,333   266,300

333

66,75,1

166,200

233,266

266,3

00

333

233,2

66

300

333,3

50

400,4

50

66,10

350,400

450

Mhz                                        66,75

00            95 ou 100   66               66        66

0         100

Mémoire cache L1 donnée

64 Ko           64 Ko

32 Ko         16 Ko         16 Ko   16

Ko

16       16 Ko

Ko

Mémoire cache L1 code                                             32 Ko         16 Ko         16 Ko   16

Ko

16       16 Ko

Ko

Nb Transistor en Million      6,5                6,5           9,3              4,5              7,5       7,5      7,5      7,5

Gravure                                  0,35              0,30         0,25            0,35            0,25     0,35    0,25    0,25

Voltage interne                      2,9                2,9           2,1              2,8              2,8       2,8      2,8      2,0

Voltage externe                     3,3                3,3           2,2              3,3              3,3       2,8      2,8      3,3

1.3  Le Celeron

Le Celeron n'est en fait qu'un Pentium II avec un cache de second niveau ( L2 ) "allégé".

|  |  |  | Pentium II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Céléron 266 |  | Céléron 300 | Céléron 300A | Céléron 333 |
|  | Mémoire Cache L2 | 0 Ko |  | 0 Ko | 128 Ko | 128 Ko |

1.4  Tableau des coefficients et fréquences

Actuellement, la plupart des cartes mères de type Pentium II fournissent des fréquences de 100 Mhz pouvant aller jusqu'à 133 Mhz avec des coefficients qui peuvent varier de 1,5 à 8.

|  | 50 | 60 | 66 | 75 | 83 | 10 0 | 11 2 | 13 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 75 | 90 | 10 0 | 112.5 | 124.5 | 15 0 | 16 8 | 20 0 |
| 2 | 10 0 | 12 0 | 13 3 | 150 | 166 | 20 0 | 22 4 | 26 6 |
| 2,5 | 12 5 | 15 0 | 16 6 | 187.5 | 207.5 | 25 0 | 33 3 | 25 0 |
| 3 | 15 0 | 18 0 | 20 0 | 225 | 249 | 30 0 | 33 6 | 40 0 |
| 3,5 | 17 5 | 21 0 | 23 3 | 262.5 | 290.5 | 35 0 | 39 2 | 46 6 |
| 4 | 20 0 | 24 0 | 26 6 | 300 | 332 | 40 0 | 44 8 | 53 3 |
| 4,5 | 22 5 | 27 0 | 30 0 | 337.5 | 373.5 | 45 0 | 50 4 | 60 0 |
| 5 | 25 0 | 30 0 | 33 3 | 375 | 415 | 50 0 | 56 0 | 66 6 |
| 5,5 | 27 5 | 33 0 | 36 6 | 412.5 | 456.5 | 55 0 | 61 6 | 73 3 |
| 6 | 30 0 | 36 0 | 40 0 | 450 | 498 | 60 0 | 67 2 | 80 0 |

2.  Performances des processeurs INTEL

Avec l'arrivée récente des bus à 100 Mhz, on constate une augmentation des performances des CPU pouvant aller jusqu'à 17 %. L'exemple du K6 montre ces différences. Par la suite, les performances seront, sauf indication contraire, données pour un bus à 66 Mhz.

|  |  | AMD K6-2 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence bus | 66 |  | 75 | 100 |
| FPU Mark 32 | 973 |  | 977 | 979 |
| CPU Mark 32 | 614 |  | 659 | 747 |

2.1.1  Performances des Pentium.

Pentium                                                                             Pentium MMX Fréquence                        75       90       100     120     133     150     166     200     166     200     233     266

CPU Mark 16                  139     196     221     220     253     278     306     356     362     410     418

CPU Mark 32                  140     203     224     220     250     278     304     356     353     402     392

Il y a eu un Pentium MMX 266 mais que pour les portables. On voit qu'il y à très peut de différences entre le

200 MMX et le 233 MMX.

2.1.2  Performances des Pentium Pro.

|  | Pentium Pro |  | Overdrive Pentium II |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 150 | 200 | 333 |
| CPU Mark 16 | 269 | 350 | Diponible début 99 |
| CPU Mark 32 | 430 | 543 |  |
| Socket | 8 | 8 | 8 |
| Gravure | 0,6 | 0,35 |  |

2.1.3  Performances des Pentium II.

Pentium II Celeron                Pentium II                                               Pentium II Xeon

Fréquence            266          300          333          233    266    300    333    350    400    400              450

FPU Mark 32       1240        1440        1770        1210  1380  1550  1710  1790  2050  2070            2310

CPU Mark 32      372          384          649          597    685    765    814    882    1005  1100            1120

2.2  Performances des processeurs de Cyrix.

|  |  | Cyrix 6x86 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 120+ |  | 133+ | 150+ | 166+ | 200+ |
| Fréquence réelle | 100 |  | 110 | 120 | 133 | 166 |
| CPU Mark 16 | 224 |  | 261 | 276 | 306 | 354 |
| CPU Mark 32 | 230 |  | 267 | 292 | 314 | 359 |

Cyrix MediaGX                  Cyrix 6x86 MX                         Cyrix MII

| Fréquence | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence réelle |  | 150 | 166 | 187,5 | 200 | 233 | 250 |
| FPU Mark 32 |  |  |  |  |  | 531 |  |
| CPU Mark 32 | 169 | 398 | 439 | 485 |  | 505 |  |

On ce qui concerne les Cyrix 6x86MX, qui intègrent les 57 instructions MMX, Il y a eu deux versions des CPU à

200,233 et 266 Mhz. La premère avant Juin 97, était gravée à 0,35 micron et la seconde fin 97 a été gravée à 0,25 micron.

Le MediaGX est un processeur qui gère l'audio,le graphisme, la mémoire et l'interface PCI. C'est en fait un processeur qui intègre une carte son, une carte graphique et les chipsets de la carte mère. Compaq intègre une version à 266 Mhz sur ses portables Presario 1230. On peut dire que sans Compaq, ce processeur aurait totalement disparu du marché

2.3  Performances des processeurs AMD.

|  | AMD | K6-2 |  |  |  | AMD | K6-2 3D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 266 | 300 | 333 |
| FPU Mark 32 |  |  | 755 |  |  | 866 | 985 | 1150 |
| CPU Mark 32 | 465 | 514 | 540 |  |  | 540 | 714 | 747 |

3.  Adresses des principaux fabricants.

| Intel |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMD |  | http://www.amd.com/K6/k6docs/index.html |
| Cyrix |  | http://www.cyrix.com/process/prodinfo/prodin-p.htm |
| IDT |  |  |

4.  Adresses utiles.

Chip Analyste                                          http://www.chipanalyst.com/q/@8442007yqbfmc/pc_processors/

Histoire des processeurs d'Intel             http://www.intel.com/intel/museum/25anniv/hof/hof_main.htm

3.  Historique des processeurs INTEL

3.1  La famille des 4004 à 8088

|  | 4004 | 4040 | 8008 | 8080 | 8086 | 8088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Novembre 71 | Février 72 | Avril 72 | Avril 74 | Juin 78 | Juin 79 |
| Fréquence | 108 KHz | 747 KHz | 300 KHz | 2 Mhz | 5-8-10 Mhz | 5-8 Mhz |
| Largeur du bus de donné | 4 bits | 4 bits | 8 bits | 8 bits | 16 bits | 8 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 10 bits | 12 bits | 14 bits | 16 bits | 20 bits | 20 bits |
| Mémoire adressable | 640 octets | 640 octets | 16 Ko | 64 Ko | 1 Mo | 1 Mo |
| Nombre de transistor | 2 300 | 2 300 | 3 500 | 6 000 | 29 000 | 29 000 |
| Taille de la gravure en micro | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |

3.2  La famille des 80286 à 80386

|  | 80286 | 386 DX | 386 SX | 386 SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Février 82 | Octobre 85 | Juin 88 | Octobre 90 |
| Fréquence | 6-8-10-12,5 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 16-20-25-33 Mhz | 16-20-25-33 Mhz |
| Largeur du bus de donné | 16 bits | 32 bits | 16 bits | 16 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
| Mémoire adressable | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| FPU interne | non | non | non | non |
| Cache interne | non | non | non | non |
| Taille de la gravure | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de transistor | 134 000 | 275 000 | 275 000 | 855 000 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 5 V | 3,3 V |

3.3  La famille des 80486

486 DX       486 SX           487 SX           486 DX2     486 SL           486 DX4     486 SX2

Date de sortie            Avril 89      Avril 91         Avril 91         Mars 92       Novembre

92

Février 94   Avril 94

Fréquences                25-33-50

Mhz

16-20-25-33

Mhz

16-20-25-33

Mhz

25-33-40

Mhz

16-20-25-33

Mhz               25,33 Mhz

25-33-40

Mhz

Largeur du bus de

donné                         32 bits         32 bits            32 bits            32 bits         32 bits            32 bits         32 bits

Largeur du bus

d'adresse                    32 bits         32 bits            32 bits            32 bits         32 bits            32 bits         32 bits

Mémoire

adressable                 4 Go            4 Go               4 Go               4 Go            4 Go               4 Go            4 Go

FPU interne              Oui              non                 Oui                 Oui              Facultatif       Oui              non Cache interne            8 Ko            8 Ko               8 Ko               8 Ko            8 Ko               8 Ko            8 Ko Type de cache           Write           Write             Write              Write           Write              Write           Write

|  |  | Trought | Trought | Trought | Trought | Trought | Trought | Trought |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 et 0,8 (50 Mhz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taille de la gravure |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de transistor | 1 200 000 | 1 185 000 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 400 000 | 1 600 00 | 1 185 000 |
|  | Voltage externe | 5 V | 5 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3V | 3,3 V | 5 V |

3.4  La famille des Pentiums

| Pentium P5 Pentium Pentium P24T Date de sortie Mars 93 Janvier 94 Mars 94 Août 94 Mars 95 Fréquences en Mhz 60-66 60-66 90-100 75 120 |  |  |  |  |  |  | Pentium Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Octobre 95 |
|  |  |  |  |  |  | 133-150 | 150-180- |
|  |  |  |  |  |  | 166-200 | 200 |
| Largeur du bus de donné | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 32 bits | 36 bits |
| Mémoire adressable | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 64 Go |
| FPU interne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache interne | 2x8 Ko | 2x16 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko | 2x8 Ko |
| Type de cache | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back | Write Back |
|  | 1 et |  |  |  |  |  |  |
| Taille de la gravure | 0,8 (50 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,35 | 0,6 |
|  | Mhz) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de transistor | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 5 500 000 |
| Voltage externe | 5 V | 5 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 2,9 V |

3.5  La famille des Pentiums II

|  |  | Pentium II | Pentium Xeon |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de sortie | Juillet 97 |  | Avril 98 |
|  | 200-233 266-300 350-400-450 |  | 400-450 |
| Fréquences |  |  |  |
| Largeur du bus de donné | 64 bits |  | 64 bits |
| Largeur du bus d'adresse | 36 bits |  | 36 bits |
| Mémoire adressable | 64 Go |  | 64 Go |
| FPU interne | Oui |  | Oui |
| Cache interne | 2x8 Ko |  | 2x8 Ko |
| Type de cache | Write Back |  | Write Back |
| Taille de la gravure | 0,35 |  | 0,35 |
| Nombre de transistor | 7 500 000 |  | 7 500 000 |
| Voltage externe | 3,3 |  | 3,3 |

4  Evolution des processeurs

Trimestre      Intel                                                    AMD                       Cyrix                  IDT

1er

6x86MX

200-233-266       C6 240

1998

2iem

Celeron 266-300

Pentium II 350-400                             K6-2 300                 M II - 300

Celeron 300A-333

3iem

1er

4iem

Pentium Xeon 400

Mobile PII 233-266

K6 266-300

K6-2 350

M II -333            WinChip 2

Mobile PII 300

Pentium Xeon 450                              K6-2 380                 M II 350

Katmai 500

Celeron 233-366                                 K6-2 300-400          M II - 400

Katmai 366

WinChip 2+

300 avec L1

1999

2iem

3iem

Celeron 300 ( Soket 370) Tanner 500

Coppermine 400

Coppermine 533-600 ( Bus à 133 Mhz ) Katmai 600-800

Celeron 400

K6-3

(Sharp Tooth)

K7 500

MXi

Media GX 3D (Cayenne)

WinChip 3

400-600

C7 400

2000

2001

4iem                          Cascade 600

1er                                                                                                                                                                                                                         C7+

2iem                          Merced 800 ( IA-64)                           K7+

3iem                                                                                                                                                                          Jalapeño

4iem                          Willamette

Foster 800 Mhz

1er                                                                                                                                                                             Jalapeño +          C8

2iem                          Merced II Merced Schrink

K8

3iem                          McKinley 1GHz

4iem                          Enhanced Willamette

M4

Foster 1Ghz

Le Katmai est un Pentium II avec un nouveau jeu de 70 instructions MMX au lieu des 57 initiales. Les

nouvelles instructions ont pour principal objectif d'accélérer les graphiques en 3D. Son appellation est Pentium

II KNI ( Katmai New Instruction ) ou Pentium II MMX2.

Il s'adresse surtout aux joueurs et aux professionnels, car le Katmai sera plus performant en virgule flottante, et aussi en reconnaissance vocale, 3D, et applications professionnelles. Il sera construit d'abord en 25 microns, puis en 18 micron, et sera disponible sur Slot 1, Slot 2.

Le Coppermine est une version allégée du Katmain, en effet elle n'intégrera pas de mémoire cache de second niveau. Par contre il sera gravé en 0.18 micron.

Le Tanner, aussi appelé Whitney, est un Pentium Xeon avec les KNI, il dispose d'un cache de second niveau de

2 Mo. Ce sera la transition entre le Katmai et le Merced, pour faciliter la passage de 32 à 64 Bits. Son chipset acceptera le bus système à 200 MHz 128 Bits (actuellement, on utilise un bus système 100 MHz 64 Bits pour le Pentium II Deschutes). Le connecteur sera le même que celui du Merced.

Le Cascades est une version allégée du Tanner, il ne dispose que de 256 Ko de cache L2.

Le Merced est un nouveau processeur 64 bits, à architecture parallèle avec des registres de 128 bits, qui utilisera un nouveau slot, le slot M.

Ce processeur devrait passer le cap du 1 GHz, on parle même d'une vitesse de 4 GHz mais les premiers

devraient apparaître à 500 MHz, début 1999, en gravure à 0.18µ. Ce processeur est développé avec Hewlet Packard. Il concerne les serveurs, puis ensuite les PC "familiaux" et enfin les portables. Il sera plus rapide aussi car il fonctionnera en 64 Bits, donc pourra traiter deux fois plus d'infos qu'un CPU 32 Bits (ex : PII, PMMX, M2, K6, etc.).

Un nouvelle version du Celeron est en développement. Celle ci devrait d'ailleurs utiliser un nouveau support, le Slot 370, qui devrait contenir 370 pins. C'est à dire que son format ressemblera à celui du socket 7 sans pourtant être compatible avec lui ...

5.  Adresses des principaux fabricants.

| Intel |  | http://support.intel.com/support/processors/ia.htm |
| --- | --- | --- |
| AMD |  | http://www.amd.com/K6/k6docs/index.html |
| Cyrix |  | http://www.cyrix.com/process/prodinfo/prodin-p.htm |
| IDT |  | http://www.winchip.com/2_detailedspecs.html |
| PowerPC |  | http://www.mot.com/SPS/PowerPC/products/semiconductor/chips.html |
| Alpha |  | http://www.digital.com/semiconductor/alpha/ |
| Rise |  | http://www.rise.com/ |
| RiseSUN |  | http://www.sun.com/sparc/products/microproc.html |
| Mips |  | http://www.mips.com/ |

6.  Adresses utiles.

Chip Analyste                                                         http://www.chipanalyst.com/q/@8442007yqbfmc/pc_processor s/

Histoire des processeurs d'Intel                            http://www.intel.com/intel/museum/25anniv/hof/hof_main.htm

Historique des processeurs                                    http://www.cs.uregina.ca/~bayko/cpu.html

Une liste très complète de processeurs                 http://einstein.et.tudelft.nl/~offerman/chiplist.long.html

Une liste très complète des processeurs d'AMD

http://www.amd.com/products/lpd/techdocs/techdocs.html