LE MODELE OSI™

INTRODUCTION ........................................................................................................ 2

MODELE GENERAL SIMPLIFIE D’UNE ARCHITECTURE DE COMMUNICATION .................. 2

MODELE GENERAL DETAILLE ....................................................................................... 2

MODELE GENERAL EN COUCHE D’UNE ARCHITECTURE DE COMMUNICATION ............... 3

FONCTIONNALITE DES 7 COUCHES DU MODELE DE REFERENCE OSI... 3

LE MODELE OSI EN QUELQUES MOTS ............................................................... 4

L’IMPLEMENTATION DU MODELE EN COUCHES ............................................................ 4

LA COMMUNICATION DANS UN ENVIRONNEMENT MULTITACHE ................................... 4

LE PROTOCOLE : .......................................................................................................... 5

LES POINTS D’ACCES AUX SERVICES : .......................................................................... 5

SERVICE ET QUALITE DE SERVICE :GENERALITE ........................................ 6

SERVICE AVEC CONNEXION (ORIENTE CONNEXION ) .................................................... 6

SERVICE SANS CONNEXION .......................................................................................... 6

LES PRIMITIVES DE SERVICE............................................................................... 6

LES SERVICES ........................................................................................................... 6

EXEMPLE DE SERVICE POUR UNE CONNEXION SIMPLE............................. 7

SERVICE :..................................................................................................................... 7

PROTOCOLE : ............................................................................................................... 7

DECOUPAGE DES COUCHES ................................................................................. 8

FONCTIONNALITE DES 7 COUCHES ................................................................... 8

Le modèle de référence OSI

Introduction

Afin de maîtriser la complexité d’un système de communication et de

permettre un maximum de souplesse dans son exploitation ,il est nécessaire d’assurer la plus grande indépendance possible entre les différents éléments logiciels et matériels qui entrent dans sa conception .

ISO :International Standart Organization

Il définit une architecture stratifiée pour les systèmes ouverts appelée .

OSI :Open System Interconnection

C’est un modèle de référence qui reparti les fonctions d’un système de

communication sous forme de couches ou niveaux .

Modèle général simplifié d’une architecture de communication

Nœud 1

Nœud n

Interface

Interface

Lien de communication

Nœud 1

Nœud n

AP1(processeur

d’application)

AP n

Interface A/C

Interface A/C

CP1 (processeur de communication)

CP n

Interface                                                              Interface

Lien de communication

Modèle général en couche d’une architecture de communication

AP1

CP1

virtuel

Réel

AP2

CP2

APn

CPn

Couche Haute

Couche Basse

Lien de communication

Couche Basse

Principe ayant conduit au découpage en plusieurs couche du modèle de référence OSI

1.  Une couche doit être créée lorsqu’un nouveau niveau d’abstraction est nécéssaire.

2.  Chaque couche exerce une fonction bien définie

3.  Les fonctions de chaque couche doivent être choisies en pensant à la définition des protocoles normalisés internationaux .

4.  Le choix des frontières entre couches doit minimiser le flux d’information aux

interfaces .

5.  Le nombre de couches doit être suffisament grand pour éviter la cohabitation de fonctions très différentes et suffisament petit pour que l’architecture ne devienne difficile à maitriser .

Fonctionnalité des 7 couches du modèle de référence OSI

| N° | Fonctions |
| --- | --- |
| 7 | Point d’entrée de l’utilisateur :offrir un accès standart aux fonctions de communication. |
| 6 | Définir la forme des informations échangées (converssion,compression,structure,codage ) |
| 5 | Fournir des outils de synchronisation et de gestion du dialogue entre entités communicantes . |
| 4 | Transport de l’Information entre 2 entitées indépendament des caractéristiques du réseau. |
| 3 | Acheminement des informations à travers les multiples réseaux (routage…) . |
| 2 | Transmission des trames point à point ou multipoint sans connaissance du trajet global. |
| 1 | Description des interfaces mécaniques et électriques pour l’échange des signaux porteurs d’informations . |

Le modèle OSI en quelques mots

| APPLICATION | Queles sont les données à envoyer ? |
| --- | --- |
| PRESENTATION | Sous quelle forme ? |
| SESSION | Qui est le destinataire ? |
| TRANSPORT | Où est le destinataire ? |
| RESEAU | Quel route faut–il prendre ? |
| LIAISON | Quelles sont les caractéristiques du réseau ? |
| PHYSIQUE | Quel est le support physique ? |

L’implémentation du modèle en couches .

Processus d’application                                              Processus de communication

Processus

d’application 1

Processus

d’application n

Couche de communication 3

Couche de communication 7

Système d’exploitation

Logiciel

Matériel

Unité centrale                                                             Couche de communication 2

Couche Physique

La communication dans un environnement multitâche

Application processus 1

Application processus N

(7)Couche application

Interface 6/7

Boites aux lettres 6/7-1                   Boites aux lettres 6/7-N

Dans un système multitâche ,plusieurs applications peuvent se dérouler sur le même

nœud .

Chacune peut communiquer avec d’autre processus sur d’autre nœuds.

De plus ,un même processus peut communiquer simultanément avec plusieurs autres

processus sur d’autre nœuds .

Les différentes couches doivent pouvoir être en mesure de gérer tous les échanges . Terminologie OSI :définition d’une couche

Le protocole :

Ce sont des règles de dialogue entre les entités communicantes paires ,pour les préoccupations affectés à cette couche uniquement. Le dialogue est qualifié

d’horizontale   .

Le service :

Ce sont des règles de dialogue entre les entités communicantes de la couche considérée et la couche adjacente supérieur sur un même site ,le dialogue définit peut-être qualifié de verticale .

Les points d’accès aux services :

Endroits où la couche adjacente supérieure peut accéder aux services offerts

,chaque SAP (Service Access Point ) possède une adresse .

Site A                                                         Site B

NSDU

SAP                                                          SAP

NSDU

Entité(N)=élement actif de la couche

Protocole NPDU niveau N

Procédure ou composant électronique

Les unités de données :protocole Data Unit (PDU) Service Data Unit (SDU)

Les procédures d’un même niveau s’échangent des unités d’informations appelé PDU suivant les règles du protocole de ces niveaux .Au niveau N ,les unités d’informations sont les (N)PDU

Les procédures de 2 niveaux consécutifs s’échangent des unités d’informations appelé SDU suivant les règles du service .Le niveau N offre ses services au niveau N+1 au moyen des (N)SDU.

Remarque :Pour échanger (N+1)PDU entre 2 sites ,la couche (N) fait appel à 1 ou plus (N)SDU.

Service et qualité de service :généralité

Service avec connexion (orienté connexion )

Le service utilisateur établit au préalable une connexion puis la relâche .

| Services | Exemples |
| --- | --- |
| Transfert fiable de messages | Suites de pages |
| Transfert fiable de données | Transfert de fichier |
| Transfert sans contrôle d’erreur | Voix numérisée |

Service sans connexion

Chaque message porte l’adresse de destination complète et est acheminé à

travers le système de communication indépendamment de tous les autres .

| Service | Exemples |
| --- | --- |
| Transfert de datagramme sans ACK | Messagerie électronique |
| Transfert de datagramme avec ACK | Messagerie électronique avec ACK |
| Requêtes/réponses | Consultation de base de données |

Les primitives de service

Un service est défini par un ensemble de primitives (ou opérations )disponible pour un utilisateur .

Ces primitives disent au service de réaliser telle action ou de rendre compte d’une action prise par l’entité paire .Les primitives de service sont regroupées en 4 classes .

| service | Signification |
| --- | --- |
| Request | Requête :sollicite un service pour une action |
| Indication | Indication :une entité est informée d’un événement |
| Response | Réponse :répond à un événement |
| Confirm | Confirmation :entité informé de sa demande de service |

Les services

1.  Etablir une connexion :CONNECT

2.  Relâcher une connexion :DISCONNECT

3.  Transmission de donnée :DATA

Les services peuvent être confirmé ou non.

Notation OSI des primitives :CONNECT.request

Ces primitives peuvent comporter des paramètres (la machine de destination ,le

type de service ,taille message …) qui sont des éléments du protocole .

Exemple de service pour une connexion simple

|  | 1. | CONNECT.request | demande d’établissement d’une connexion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | CONNECT.indication | signalisation à l’entité paire |
|  | 3. | CONNECT.response | appelé pour accepter/refuser |
|  | 4. | CONNECT.confirm | appel accepté |
|  | 5. | DATA.request | demande d’envoi de données |
|  | 6. | DATA.indication | signale l’arrivée des données |
|  | 7. | DISCONNECT.request | demande de relâchement |
|  | 8. | DISCONNECT.indication | signale la demande à l’entité paire |
| Couche (N+1) |  |  |  |
| Couche N |  |  |  |
| Couche |  |  |  |

| (N+1) 1 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |

| Couche N |  | 3 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |

Ce modèle a été réalisé à partir du premier exemple et non de celui de Mamie Nova .

Encapsulation :voir photocopie

Fragmentation :voir photocopie

Service et protocole sont deux concepts différents

Service :

Ensemble de primitives (opérations )qu’une couche fournit à la couche immédiatement supérieur ou directement à l’utilisateur .

Le service définit les opérations que la couche est prête à effectuer pour le compte de ces utilisateurs mais ne dit rien sur la façon dont ces opérations sont réalisées .(analogie avec langage de programmation :un service est équivalent à un type abstrait de données ,il définit les opérations que l’on veut effectuer mais pas la

manière de les réaliser )

Protocole :

Un protocole est un ensemble de règles s ‘appliquant au format et à la signification de trames ,paquets ou messages échangés entre entités paires au sein d’une même couche .

Les entités utilisent des protocoles afin de mettre en œuvre leurs spécifications de service .Il est possible de changer de protocole sans pour autant changer la visibilité du service pour l’utilisateur .Ainsi service et protocole sont totalement découplés .

IDU

N+1

Interface

ICI        SDU

SAP

Entête

N

ICI            SDU

SDU

Les entités de couche N échangent des N-PDU par des protocoles de couches N ICI :Interface control Information

SAP :Service Access point

PCI :protocol control Information

Découpage des couches

Niveau Applicatif                   Niveau Applicatif

NIVEAU Réseau                                        NIVEAU Réseau

Support de transmission

Fonctionnalité des 7 couches

Les couches hautes concernent globalement l’interface d’utilisateur et plus généralement ce qui se passe au niveau des stations émettrices et réceptrices

Couche intermédiaires :s’occupent de la recherche de chemin émetteur vers récepteur et de la fiabilité de ce chemin ,au centre des problèmes d’interconnexion réseau. 7 :APPLICATION

6 :PRESENTATION

5 :SESSION

4 :TRANSPORT

3 :RESEAU

2 :LIAISON

1 :PHYSIQUE

Les couches basses traitent des réseaux locaux et des connexions physiques .

Couche 7

Application

Terminal virtuel (telnet)

message

Transfert de fichiers

FTP

Interface utilisateur pour les fonctions communications

Couche 6

Présentation

S’occupe du mode de

représentation des données

Représentation

des données                        Compression                               Sécurité et

confidentialité

Etablir une communication

Couche 5

session

formelle avec son homologue de la station de destination

Ouverture session

Transfert de donnée

Couche 4

Transport

Fermeture de session

Reprise de communication

Assure le transport des données de bout à bout de l’émetteur vers le récepteur indépendamment des relais intermédiaire

Transport de

l’information

(bout à bout )          Fragmentation

/assemblage de

paquets

5 classes de protocoles en fonction de la qualité du réseau .

Mise ne œuvre du

mode connecté

/non connecté

Couche 3

Réseau

Fournir les moyens d’établir ,de maintenir et de libérer les connexions de réseau ainsi que de gérer  les différents réseaux

Contrôle de flux

Routage

Adressage

Gestion entre les différents réseaux

Détection

/correction

d’erreurs

Gestions

Couche 2 liaison

Sous couche LLC:

Assumer un fonctionnement homogène vis à vis de la

couche 3 quelque soit la

technologie du réseau local

des liaisons logiques

Offrir le service orienté connexion et le mode sans connexion

Contrôle du flux

Couche 2 liaison

Gérer et attribuer

le droit de parole                  Gestion des trames

Sous couche MAC

Partage de la voie de transmission entre les différentes stations

Gestion des adresses

Couche 1 physique

Concerne la connexion physique d’un équipement sur le réseau ainsi que la constitution des signaux

Forme des signaux

codage

Raccordement au média

Media et topologie