Exercices sur les régimes transitoires du 1er ordre

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent au chapitre 13 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Régime transitoire. Dipôle R-L (3 pts)	1

2	Dipôle R-L soumis à un échelon de tension. (3pts)	3

3	Régime transitoire R-L avec 2 sources (3 pts)	4

4	Trois cas de régime transitoire R-L avec 2 sources (6 pts)	5

5	Dipôle R-L soumis à un échelon négatif/positif retardé (1,5pts)	7

6	Dipôle R-C soumis à un échelon de tension retardé (6,5 pts)	8

7	Deux instants différents du régime transitoire dans un dipôle R-C (2pts)	12

8	Equations du régime transitoire dans un dipôle R-C (4pts)	13

9	Deux résistances et un condensateur (4 pts)	14

10	Deux résistances, un condensateur et deux sources (8 pts)	15

11	Régime transitoire : principe d’un astable avec un circuit 555. (6 pts)	17

12	Réalisation d’une horloge à l’aide d’un inverseur logique à hystérésis (5 pts)	20

13	Tension et courant dans un hacheur (7,5 pts)	22

## Régime transitoire. Dipôle R-L (3 pts)

L = 100 mH

R = 10 

E = 10 V

T

i

T : Interrupteur ouvert pour t < 0  et fermé pour t > 0.

Questions :

Etablir le schéma des conditions initiales (t = 0+) et le schéma du régime forcé (t → ∞) en indiquant la valeur du courant et de la tension v.

Représenter ci-dessous le graphe de vR(t) pour −10 ms <t < 60 ms.

Etablir l’expression analytique de vR(t) pourt > 0.

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

On pourra utiliser l’une des formules :  f(t) =f(to) − FF.e− t − toτ + FF       ou        f(t) =A.e− tτ + FF

Corrigé:

Aux bornes de la résistance : vR(t) = A.e−tτ + E avec v(0) = 0 et  τ = LR = 0.01 s.

⇒vR(0) = A.e0 + E = A + E =0

vR(t) = − E.e− t0,01 + E

⇒ vR(t) = − 10.e− 100.t + 10

On peut également utiliser la formule vR(t) =vR(0) − vRf.e− tτ + vRf

⇒ vR(t) =0 − E.e− tτ + E

⇒ vR(t) =− 10.e− 100.t + 10

Car t0 = 0 et  vRf = E = 10 V

## Dipôle R-L soumis à un échelon de tension. (3pts)

L =

100 mH

e

R = 10 

vL

vR

i

e

0

t

E

0

t

vL

Soit le dipôle R.L série ci-contre alimenté par une source de tension e(t) produisant un échelon de tension E à partir de t = 0.

Pour t < 0 : i(t) = 0 et e(t) = 0.

Donner l’expression et représenter vL(t)pour t > 0.

(Ne pas oublier de graduer les deux axes)

Corrigé :

vL(t) = A.e−tτ + 0 avec vL(0+) = E.

⇒vL(0+) = A.e0 = A = E

vL(t) = E.e−t0,01     (1,5pt)

On pouvait également utiliser la formule vL(t) =vL(t0) − vLf.e− t − t0 τ + vLf  Avec t0 = 0 et  vLf = 0

Voir le corrigé dans « Baselecpro » chapitre 13 exercice1

## Régime transitoire R-L avec 2 sources (3 pts)

R = 10 

I = 1,5 A

T

v

L = 100 mH

E = 10 V

T : Interrupteur ouvert pour t < 0  et fermé pour t > 0.

Questions :

Représenter ci-dessous le graphe de v(t) pour −10 ms <t < 60 ms.

Etablir l’expression analytique de v(t) pourt > 0.

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

Pas de discontinuité du courant dans l’inductance

15 V

1,5 A

I = 1,5 A

v

E = 10 V

I = 1,5 A

T

15 V

0 V

Courant constant dans l’inductance

=> tension nulle à ses bornes

1,5 A

-5 V

Courant constant dans l’inductance => tension nulle à ses bornes =>

I = 1,5 A

v

E = 10 V

0 V

10 V

Corrigé :

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

63%

100%

Valeur de la constante de temps : LR = 10−110 = 10−2 s = 10 ms

pour t > 0 :

v(t) =v(0) − vf.e− t τ + vf ⇒ v(t) =15 − 10.e− t 10−2 + 10⇔ v(t) =5.e− 100 . t + 10

## Trois cas de régime transitoire R-L avec 2 sources (6 pts)

R

I

T

v

L

E

Données :

I : source de courant constant de valeur 0,5 A.

L = 100 mH.     R = 10 .

E : source de tension constante.

T : Interrupteur ouvert pour t < 0  et fermé pour t > 0.

Questions :

Représenter ci-dessous le graphe de v(t) pour −10 ms <t < 60 ms dans les trois cas suivants :

E = 10 V,    E = 5 V   et    E = 0 V.

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 5 V

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 0 V

Corrigé :

Pas de discontinuité du courant dans l’inductance

5 V

0,5 A

I = 0,5 A

v

E

I = 0,5 A

T

5 V

0 V

Courant constant dans l’inductance

=> tension nulle à ses bornes

0,5 A

-5 V

Courant constant dans l’inductance => tension nulle à ses bornes =>

I = 0,5 A

v

E

0 V

E

Condition initiale

Régime forcé

E = 5 V

100%

Régime forcé

25A

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

63%

100%

La constante de temps est : τ = LR = 10 ms

Le signal parcourt 63% du chemin restant à parcourir en une constante de temps. Le régime permanent v = Eest atteint au bout de 4τ = 40 ms

(à 2% près)

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 5 V

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 0 V

63%

100%

## Dipôle R-L soumis à un échelon négatif/positif retardé (1,5pts)

L

R

e

iS

e

40 V

t

-66 V

to

0

Le circuit ci-contre est constitué d’une résistance R = 2 Ω, d’une inductance L = 2 mH et d’une source de tension (orientée dans le sens de la flèche) dont la valeur est E = 40 V lorsque  t > to (avec to = 0,5 ms).

On sait qu’à t = to = 0,5 ms : iS = 33 A.

- Préciser la valeur numérique de la constante de temps.

- Préciser la valeur numérique de iS en régime forcé (lorsque t → ∞)

- Etablir l’équation de iS(t) pour t > 0,5 ms () On ne demande pas de justification.

Corrigé :

0,5 pt

0,5 pt

Constante de temps : LR = 2.10−32 = 10−3 s

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

En régime forcé, l'inductance se comporte comme un court-circuit donc iSforcé = − 40/2 = − 20 A ⇒ iS(t) =33 + 20.e− t − 5.10−410−3 − 20

## Dipôle R-C soumis à un échelon de tension retardé (6,5 pts)

C =

2 F

e

R = 1 k

vC

vR

i

e

0

t

E

to

Soit le dipôle R.C série ci-contre alimenté par une source de tension e(t) produisant un échelon de tension E = 10 V à partir de l’instant to = 2 ms.

Pour t < to :vC(t) = 0 et e(t) = 0.

a) Pour t > to , Exprimer l’équation différentielle de vC(t) en fonction de E, R et C.

b) Pour t > to , représenter le schéma du régime libre, le schéma du régime forcé et le schéma des conditions initiales (à t = to+).

c) Représenter ci-dessous vC(t) et vR(t) pour t > to.

d) Exprimer vC(t) et vR(t) pour t > to.

0

2 ms

4 ms

6 ms

8 ms

10 ms

12 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vR

E = 10 V

0

2 ms

4 ms

6 ms

8 ms

10 ms

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vC

E = 10 V

On pourra utiliser l’une des formules : f(t) =f(to) − FF.e− t − toτ + FF       ou :       f(t) =A.e− tτ + FF

ou :  Δt = t1 − t0 = τ.lnFo − FfF1 − Ff = cte de temps. ln ital ce` ital qu' ital il` ital fallait` ital parcourir
                 ital ce` ital qui` ital reste`à` ital parcourir

corrigé :

E = R.i(t) + VC(t)⇔ E = R.Cτ . dVC(t)dt + VC(t)

(1pt)

Régime libre

Condition initiale

Pas de discontinuité de la tension aux bornes du condensateur

Source à zéro

C =

2 F

R = 1 k

i

vC

C =

2 F

E

R = 1 k

vR

i

0

C =

2 F

E

R = 1 k

E

i

E

E

R = 1 k

0

0

Régime forcé

(ou régime permanent)

Lorsque la tension aux bornes du condensateur est constante, le courant qui le traverse est nul

(0,5 pt + 0,5 pt + 0,5pt)

0

2 ms

4 ms

6 ms

8 ms

10 ms

12 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vC

E = 10 V

100 %

63 %

2 ms

4 ms

6 ms

8 ms

10 ms

12 ms

t

vR

100 %

63 %

(1pt)

(1pt)

vC(t) =0 − E.e− t − toR.C + E  (1pt) ;   vR(t) =E.e− t − toR.C(1pt)  avec les valeurs numériques : E = 10 V, R.C = 2.10−3 s et to = 2.10−3 s

Variante

C =

2 nF

e

R = 1 k

vC

vR

i

e

0

t

E

to

Soit le dipôle R.C série ci-contre alimenté par une source de tension e(t) produisant un échelon de tension E = 10 V à partir de l’instant to = 2 μs.

Pour t < to : vC(t) = 0 et e(t) = 0.

a) Pour t > to , Exprimer l’équation différentielle de vC(t) en fonction de E, R et C. Représenter le schéma du régime libre, le schéma du régime forcé et le schéma des conditions initiales (à t = to+).

b) Représenter et exprimer ci-dessous vC(t) et vR(t) pour t > to. (Sans démonstration).

On pourra utiliser l’une des formules : f(t) =f(to) − FF.e− t − toτ + FF       ou :       f(t) =A.e− tτ + FF

ou :  Δt = t1 − t0 = τ.lnFo − FfF1 − Ff = cte de temps. ln ital ce` ital qu' ital il` ital fallait` ital parcourir
                 ital ce` ital qui` ital reste`à` ital parcourir

0

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vR

E = 10 V

0

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vC

E = 10 V

Corrigé :

Régime libre

Régime forcé

Condition initiale

Source à zéro

C =

2 nF

R = 1 k

i

vC

C =

2 n F

E

R = 1 k

vR

i

0

C =

2 nF

E

R = 1 k

E

i

E

E

R = 1 k

0

0

E = R.i(t) + VC(t)⇔ E = R.Cτ . dVC(t)dt + VC(t)

(0,5 pt + 0,5 pt + 0,5pt + 0,5pt)

0

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

vC

E = 10 V

100 %

63 %

10

t

vR

100 %

63 %

(1pt)

(1pt)

vC(t) =0 − E.e− t − toR.C + E  (1pt) ;   vR(t) =E.e− t − toR.C(1pt)  avec les valeurs numériques : E = 10 V, R.C = 2.10−6 s et to = 2.10−6 s

## Deux instants différents du régime transitoire dans un dipôle R-C (2pts)

Pour un circuit en régime transitoire du 1er ordre, on dispose de la formule suivante :

t1 − t0 = τ.ln Ff − F0Ff − F1 = cte de temps. ln  ital ce` ital qu' ital il` ital fallait` ital parcourir
                   ital ce` ital qui` ital reste`à` ital parcourir

C

R

10 V

5 V

t = t0

C

R

10 V

8 V

t = t1

Le circuit R-C ci-contre est soumis à une tension constante de 10V. On décrit son état à deux instants successifs.

Exprimer la valeur en secondes de l’intervalle de temps t1 − t0

Le devoir se déroulant sans calculette, on se limitera à une expression numérique appliquant directement la formule ci-dessus

Corrigé :

t1 − t0 = 33.10−6.ln 52 (2pts)

## Equations du régime transitoire dans un dipôle R-C (4pts)

C

C

R

3 V

0 V

10 V

R

10 V

t  < 0

t  > 0

On rappelle que les équations des régimes transitoires du 1er ordre sont de type : f(t) =f(t0) − FF.e− t − t0τ + FF

L'interrupteur se ferme à t = 0. Le condensateur est préalablement chargé sous 3V.
Pour t > 0, compléter toutes les valeurs numériques ci-dessous sachant que R = 5 kΩ et C = 0,1 μF

Michel Piou

Corrigé :

3

7

10

0

0

10

-7

7

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

Voir le test interactif n° 1565 Moodle IUT En Ligne

## Deux résistances et un condensateur (4 pts)

i

R = 1 k

15 V

T

v

C = 15 F

R = 1 k

T : Interrupteur ouvert pour t < 0  et fermé pour t > 0.

Questions :

Représenter ci-dessous le graphe de v(t) pour −10 ms <t < 60 ms.

Etablir l’expression analytique de v(t) pour t > 0.

- 10 ms

0

10 ms

20 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

Pas de discontinuité de la tension aux bornes du condensateur

: Tension constante aux bornes du condensateur =>

Tension constante aux bornes du condensateur =>

Condition initiale

Régime forcé

E = 5 V

100%

Régime forcé

25A

0

15 V

v

R

R

i

15 V

v

R

R

15 V

v

R

R

0

0

0

0

Corrigé :

: deux circuits indépendants. Constante de temps :

i

15 V

v

R

R

Connaissant la condition initiale, la constante de temps et la valeur finale (appelée « régime forcé »), on peut tracer la courbe :

100 %

63 %

- 10 ms

0

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

v(t) =v(0) − vF.e− tτ + vF

v(t) =15 − 0.e− tτ + 0 =15.e− t15.10−3

## Deux résistances, un condensateur et deux sources (8 pts)

i

R = 1 k

10 V

T

v

C = 15 F

R = 1 k

E

Données :

E : source de tension constante.

T : Interrupteur ouvert pour t < 0  et fermé pour t > 0.

Questions :

1.1) Représenter ci-dessous le graphe de v(t) pour −10 ms <t < 60 ms dans les trois cas suivants :

E = 10 V,    E = 5 V   et    E = 0 V.

1.2) Etablir l’expression analytique de v(t) pour t > 0 lorsque E = 5 V

Pas de discontinuité de la tension aux bornes du condensateur

: Tension constante aux bornes du condensateur =>

Tension constante aux bornes du condensateur =>

Condition initiale

Régime forcé

E = 5 V

100%

Régime forcé

25A

0

10 V

v

R

R

i

10 V

v

R

R

10 V

v

R

R

0

0

0

0

E

E

E

Corrigé :

E

: deux circuits indépendants. Constante de temps :

i

10 V

v

R

R

Connaissant la condition initiale, la constante de temps et la valeur finale (appelée « régime forcé »), on peut tracer les courbes :

- 10 ms

0

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 10 V

100 %

63 %

- 10 ms

0

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 5 V

100 %

63 %

- 10 ms

0

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

60 ms

t

- 5 V

5 V

10 V

15 V

v

E = 0 V

Lorsque E = 5 V : v(t) =v(0) − vF.e− tτ + vF

v(t) =10 − 5.e− tτ + 5 =5.e− t15.10−3 + 5

## Régime transitoire : principe d’un astable avec un circuit 555. (6 pts)

Vcc

R1

R2

C

vc

Interrupteur électronique 2 positions commandé par une fonction logique

Condition initiale : à t = 0 : vc = Vcc3

- Premier intervalle : 0 < t < to : C se charge à travers R1 tant que vc < 2.Vcc3 . Soit to l’instant où vc atteint la valeur 2.Vcc3

- Second intervalle : to < t < T : C se décharge à travers R2 tant que vc > Vcc3 . Soit T l’instant où vc atteint la valeur Vcc3

- Troisième intervalle : identique au 1er intervalle… Le fonctionnement est maintenant périodique de période T.

- Représenter ci-dessous l’allure du graphe de vc(t) sur l’intervalle [0 ; to + T] en y faisant figurer la constante de temps, la tangente à l’origine (à t = 0) et la règle des 63% pour le 1er intervalle.

(on suppose R1 ≠ R2 ) .

- Déterminer l’expression analytique vc(t) sur l’intervalle [0 ; to]. En déduire to en fonction de R1 et C.

- Déterminer l’expression analytique vc(t) sur l’intervalle [to ; T]. En déduire T en fonction de to, R2 et C.

- Déterminer l’expression de la période « T » des oscillations en fonction de R1, R2 et C

Remarque :

On pourra utiliser l’une des formules : f(t) =f(to) − FF.e− t − toτ + FF       ou :       f(t) =A.e− tτ + FF

ou :  Δt = t1 − t0 = τ.lnFo − FfF1 − Ff = cte de temps. ln ital ce` ital qu' ital il` ital fallait` ital parcourir
                 ital ce` ital qui` ital reste`à` ital parcourir

Corrigé :

vc

Vcc

0

T

t

63 %

1

2

to

T + to

100 %

b) Déterminer l’expression analytique vc(t) sur l’intervalle [0 ; to]. En déduire to en fonction de R1 et C : La constante de temps est τ1 = R1.C

vc(t) = A.e− tτ1 + Vcc ⇒ Vcc3 = A.e− 0 + Vcc ⇒ A = − 2.Vcc3 ⇒ vc(t) = − 2.Vcc3.e− tτ1 + Vcc

- On peut aussi utiliser : vc(t) =vc(0) − vcF.e− tτ1 + vcF =Vcc3 − Vcc.e− tτ1 + Vcc

⇒ vc(to) = − 2.Vcc3.e− toτ1 + Vcc = 2.Vcc3 ⇒ e− toτ1 = 12 ⇒ − toτ1 = ln12 = − ln2 ⇒ to = τ1.ln2

- On peut aussi utiliser : Δt = to − 0 = τ1.lnvc(0) − vcfvc(to) − vcf = τ1.lnVcc3 − Vcc2.Vcc3 − Vcc = τ1.ln23.Vcc13.Vcc = τ1.ln2

c) Déterminer l’expression analytique vc(t) sur l’intervalle [to ; T]. En déduire T en fonction de to, R2 et C : La constante de temps est τ2 = R2.C

vc(t) = A.e− tτ2 ⇒ 2.Vcc3 = A.e− toτ2 ⇒ A = + 2.Vcc3e− toτ2 = + 2.Vcc3 . e+ toτ2 ⇒ vc(t) = 2.Vcc3.e− t − toτ2

⇒ vc(T) = Vcc3 = 2.Vcc3.e− T − toτ2 ⇒ e− T − toτ2 = 12 ⇒ − T − toτ2 = ln12 = − ln2 ⇒ T − to = τ2.ln2

⇒ T = τ2.ln2 + to

- On peut aussi utiliser : vc(t) =vc(to) − vcF.e− t − toτ2 + vcF =2.Vcc3 − 0.e− t − toτ2 + 0

⇒ vc(T) = 2.Vcc3.e− T − toτ2 = Vcc3 ⇒ e− T − toτ2 = 12 ⇒ − T − toτ1 = ln12 = − ln2 ⇒ T − to = τ2.ln2

- On peut aussi utiliser : Δt = T − to = τ2.lnvc(to) − vcfvc(T) − vcf = τ2.ln2Vcc3 − 0Vcc3 − 0 = τ2.ln2

d) Déterminer l’expression de la période « T » des oscillations en fonction de R1, R2 et C

⇒ T = τ2.ln2 + τ1.ln2 = τ1 + τ2.ln2 = R1 + R2.C. ln2

## Réalisation d’une horloge à l’aide d’un inverseur logique à hystérésis (5 pts)

0

0

5 V

t

0

-5 V

0

t

0

0

5 V

t

Le montage ci-dessous réalise une fonction horloge à l’aide d’un inverseur logique à hystérésis.

Les courbes associées en régime périodique sont représentées ci-contre.

R

C = 10 nF

0

a) Identifier chaque courbe en trait plein en précisant son nom dans le cadre en pointillé (à gauche). Et associer sa flèche sur le schéma ci-dessus

b) En illustrant les 63% de …  () sur la courbe en pointillé, représenter sur celle-ci la constante de temps τ avec une flèche double :

En déduire une estimation de la valeur de τ  et de la résistance sachant que C = 10 nF.

c) Le temps de niveau haut de vs(t) peut être vérifié à l’aide de la relation :

Δt = τ.lnFo − FfF1 − Ff = cte de temps. ln ital ce` ital qu' ital il` ital fallait` ital parcourir
                   ital ce` ital qui` ital reste`à` ital parcourir

Le devoir se déroulant sans calculette, on se contentera de compléter ci-dessous  les valeurs numériques estimées à partir des courbes:

R

C

Corrigé :

0

0

5 V

t

0

-5 V

0

t

0

0

5 V

t

vS

vC

vR

63%

100%

1 pt

vC : nom sur la courbe + flèche orientée et nommée

1 pt

vR : nom sur la courbe + flèche orientée et nommée

1 pt

τ ≈ 56 μS avec l’illustration des 63% :

R = 56.10−610.10−9 = 56.102 = 5,6 kΩ

1 pt

1 pt

23.10−6 ≈ τ.ln 5 − 0,55 − 2

## Tension et courant dans un hacheur (7,5 pts)

vS

TD = 0

TF = 1u

PW = 499u

PER = 1m

V1 = 0

TR = 1u

V2 = 100

L

R

E

40 V

0

iS

Les graphes ci-dessous sont obtenus à l’aide d’une simulation sous Pspice ® avec le montage ci-contre. vS(t) est un signal carré d’amplitude 100 V (voir ci-dessous) et E est une source de tension continue de valeur 40 V.

-25A

0

25A

50A

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

0

50V

100V

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

0

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

a) Sur le graphe de 
, représenter une estimation de 
 (Préciser sa valeur et hachurer les aires concernées)

b) Déterminer la valeur moyenne de

c) Représenter ci-contre le graphe de la puissance instantanée 
 reçue par le dipôle RLE. (Graduer l’axe des ordonnées).

Exprimer la puissance active dans le dipôle RLE sous forme d’une intégrale avec les valeurs numériques (La résolution de cette intégrale n’est pas demandée)

d) Etablir la relation littérale entre les expressions vS(t) et iS(t). En déduire la relation entre les valeurs VS> et IS> En déduire une estimation de la valeur de « R ».

e) En utilisant les informations disponibles, en déduire une estimation de la valeur de « L ».

f) Déterminer la valeur numérique de la puissance active consommée par le dipôle « E »

Corrigé :

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

-25A

0

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

0

50V

100V

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

0ms

0.5ms

1.0ms

1.5ms

-2.0KW

0W

2.0KW

4.0KW

0,5 pt

P = 1T . 0T2U .iS(t)  . dt = 110−3 . 05.10−4100 .−73,1.e− t 5.10−4 + 60  . dt = ... = 689,6 W

1 pt

vS(t) = L . diS(t)dt + R.iS(t) + E ⇒ <VS> = 0 + R.<IS>+ E ⇔ R = VS> − EIS> = 50 − 4010 = 1 Ω

1 pt

D’après l’équation de iS(t), la constante de temps τ = LR = 5.10−4s ⇒ L = 5.10−4.R = 5.10−4 H

La tension « E » est constante, donc PE = E . ISmoy = 40 . 10 = 400 W

(?) On rappelle les relations : f(t) =f(t0) − FF.e− t − t0τ + FF   et    t1 − t0 = τ.lnV0 − VFV1 − VF

(?)  Préciser quelle est la valeur concernée quant on parle des 63% de … en montrant ce que représente les 100% de…

On précise que 63 % ≈ 23 = 34,5