Corrigé du TP n°1 : fiabilisation d’une ligne de production

| Dates | Causes de la panne | Durée de la panne (mn) | Sous-ensemble | TBF (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/05/01 | Voyant ventilateur broyeur HS Cellule de comptage défectueuse | 10 51 | BROY EMP | 168 |
| 31/05/01 | Evacuation des sachets dans l’allée : came sur fin de course desserrée | 20 | MISAC | 696 |
| 02/06/01 | Problème de bourrage pince AMGA | 15 | MISAC |  |
| 03/06/01 | Changement rouleau presseur XC100 | 15 | DECOUP |  |
| 13/06/01 | Voyant ventilateur broyeur HS | 10 | BROY |  |
| 20/06/01 | Problème ensemble ensachage | 20 | MISAC |  |
| 11/07/01 | Problème pince AMGA | 15 | MISAC |  |
| 12/07/01 | Redémarrage platine HS Fuite sur tuyau refroidissement du Vulcatherm | 60 10 | EXTRU VUL |  |
| 25/07/01 | Barre de soudure déréglée | 5 | MISAC |  |
| 05/09/01 | Remettre courroies porteuses et retendre | 15 | EMP |  |
| 12/09/01 | Barre de profilé sur poussoir sachet dégagée | 15 | MISAC |  |
| 15/09/01 | Problème de bras compteur barquette | 5 | EMP |  |
| 14/11/01 | Vis de réglage arceau HS Roulement filière HS Problème pince AMGA, suite bourrage | 25 20 60 | MISAC FIL MISAC |  |
| 15/11/01 | Problème sur tapis de sortie PS400 | 5 | MISAC |  |
| 16/11/01 | Problème soudure transversale sur PS400 | 10 | MISAC |  |
| 18/11/01 | Plus de soudure longitudinale | 10 | MISAC |  |
| 21/11/01 | Accouplement embrayage desserré | 5 | EMP |  |
| 28/11/01 | Courroies porteuses détendues | 10 | EMP |  |
| 05/12/01 | Vérin translation sachets desserré | 15 | MISAC |  |
| 09/12/01 | Plus de comptage barquettes TM2310 HS | 30 | EMP |  |
| 13/12/01 | Fuite d’eau sur Vulcatherm | 10 | VUL |  |
| 04/01/02 | Problème transfert de sachets (capteur position vérin desserré) | 15 | MISAC |  |
| 06/01/02 | Problème pince (disjoncte souvent) | 35 | MISAC |  |
| 10/01/02 | Accouplement+arbre renvoi d’angle HS Contacteur inverseur ascenseur HS | 180 15 | FORM MISAC |  |
| 13/01/02 | Bourrage broyeur | 10 | BROY |  |
| 23/01/02 | Voyant roue de moule HS | 1 | FORM |  |
| 25/01/02 | PS400 en défaut, cellule desserrée | 5 | MISAC |  |
| 26/01/02 | Poussoir sur Hugo Beck en défaut, pignon sur vérin desserré | 30 | MISAC |  |
| 06/02/02 | Changer vérin poussoir Hugo Beck | 120 | MISAC |  |
| 13/02/02 | Voyant mise sous tension pince HS Voyant commande gauche empileur HS | 1 1 | MISAC EMP |  |
| 14/02/02 | Vérin V3 bloqué | 15 | MISAC |  |
| 20/02/02 | Remettre courroies porteuses | 15 | EMP |  |
| 28/02/02 | Problème bras d’évacuation | 25 | MISAC |  |
| 10/03/02 | Pignon 72 dents HS | 150 | EMP |  |
| 20/03/02 | Retendre courroies porteuses Voyant marche bras empileur HS | 10 1 | EMP EMP |  |

Historique partiel de la ligne de fabrication

Symboles des sous-ensembles :

BROY = broyeur - EMP = empileur - MISAC = mise en sachet - DECOUP = découpage - EXT = Extrudeuse - VUL = Vulcatherm - FIL = Filière - FORM = Formage

### 1 – Etude FMD

### 1.1 - Diagramme de Pareto en nt

#### a) Graphe en n

Le graphe en n (figure 4) oriente vers l’amélioration de la fiabilité : ici on constate que les sous-ensembles 1 et 2 sont ceux sur lesquels il faudra agir prioritairement.

Mise en évidence des éléments les moins fiables

Différentes actions sont envisageables :

- Modification techniques (qualité des composants),

- Consignes de conduite,

- Surveillance accrue (maintenance de ronde),

- Actions préventives systématiques dans un premier temps, conditionnelle ensuite.

#### b) Graphe en nt

Le graphe en nt est un indicateur de disponibilité, car nt estime la perte de disponibilité de chaque sous-ensembles. Il permet aussi de calculer le coût de défaillance C= k.nt.CHAP

où k est un coefficient lié au coût d’immobilisation du matériel et CHAP est le coût horaire d’arrêt de production.

Mise en évidence des éléments les moins disponibles

Il permet donc de sélectionner l’ordre de prise en charge des types de défaillance en fonction de leur criticité (ici les sous-ensembles 1, 2 et 3.

#### c) Graphe en t

Ce graphe oriente vers la maintenabilité, c’est à dire l’amélioration de l’aptitude à la maintenance. Ici, les sous-ensembles 1 et 2 présentent des difficultés de réparation.

Mise en évidence des éléments les moins maintenables

Après analyse de t (attente maintenance, déplacements, temps de diagnostic, attente de pièce, etc..), il sera possible d’agir sur :

- la logistique (moyens de dépannage, de manutention, etc..),

- l’organisation de la maintenance (gammes d’intervention, formation du personnel, échanges standard, etc..),

- l’amélioration de la maintenabilité (accessibilité, conception modulaire, etc..)

### 3.14 - Conclusion

Dans un premier temps, cette analyse FMD met en évidence :

- trois sous-ensembles souvent défaillants qui posent des problèmes de disponibilité (système d’ensachage, empileur et système de formage) ; ces trois sous-ensembles représentent 77% des temps d’arrêt ;

- deux sous-ensembles qui révèlent une faible fiabilité (76% des défaillances) ; ce sont le système d’ensachage et l’empileur.

- deux sous-ensembles qui ont des problèmes de maintenabilité (formage et extrudeuse).

Dans ces conditions, le système d’ensachage et l’empileur doivent être traités en priorité, car ils sont les plus pénalisants pour la production. Un préventif systématique est une première solution, mais il faut traiter l’aspect fiabilité en parallèle (étude AMDEC, recherche des lois de fiabilité, etc..).

Le service maintenance devra se pencher également sur le problème de maintenabilité du système de formage et de l’extrudeuse : les durées d’arrêt (pourtant en très petit nombre) sont trop importantes. Il faut donc s’intéresser au temps de réparation proprement dit (temps de diagnostic trop long ? problème de formation des opérateurs maintenance ?), mais aussi aux temps administratifs (problème de logistique par exemple).

## 2 – Etude de fiabilité des sous-ensembles MISAC et EMP

### 2.1 – Calcul des MTBF

| Dates | Causes de la panne | Durée de la panne (mn) | Sous-ensemble | TBF (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/05/01 | Cellule de comptage défectueuse | 51 | EMP | 168 |
| 05/09/01 | Remettre courroies porteuses et retendre | 15 | EMP | 2352 |
| 15/09/01 | Problème de bras compteur barquette | 5 | EMP | 240 |
| 21/11/01 | Accouplement embrayage desserré | 5 | EMP | 1608 |
| 28/11/01 | Courroies porteuses détendues | 10 | EMP | 168 |
| 09/12/01 | Plus de comptage barquettes TM2310 HS | 30 | EMP | 264 |
| 13/02/02 | Voyant commande gauche empileur HS | 1 | EMP | 1584 |
| 20/02/02 | Remettre courroies porteuses | 15 | EMP | 168 |
| 10/03/02 | Pignon 72 dents HS | 150 | EMP | 432 |
| 20/03/02 | Retendre courroies porteuses | 10 | EMP | 12 |
| 20/03/02 | Voyant marche bras empileur HS | 1 | EMP | 240 |

| Dates | Causes de la panne | Durée de la panne (mn) | Sous-ensemble | TBF (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/05/01 | Evacuation des sachets dans l’allée : came sur fin de course desserrée | 20 | MISAC | 864 |
| 02/06/01 | Problème de bourrage pince AMGA | 15 | MISAC | 48 |
| 20/06/01 | Problème ensemble ensachage | 20 | MISAC | 432 |
| 11/07/01 | Problème pince AMGA | 15 | MISAC | 504 |
| 25/07/01 | Barre de soudure déréglée | 5 | MISAC | 336 |
| 12/09/01 | Barre de profilé sur poussoir sachet dégagée | 15 | MISAC | 504 |
| 14/11/01 | Vis de réglage arceau HS | 25 | MISAC | 1512 |
| 14/11/01 | Problème pince AMGA, suite bourrage | 60 | MISAC | 12 |
| 15/11/01 | Problème sur tapis de sortie PS400 | 5 | MISAC | 12 |
| 16/11/01 | Problème soudure transversale sur PS400 | 10 | MISAC | 24 |
| 18/11/01 | Plus de soudure longitudinale | 10 | MISAC | 48 |
| 05/12/01 | Vérin translation sachets desserré | 15 | MISAC | 408 |
| 04/01/02 | Problème transfert de sachets (capteur position vérin desserré) | 15 | MISAC | 720 |
| 06/01/02 | Problème pince (disjoncte souvent) | 35 | MISAC | 48 |
| 10/01/02 | Contacteur inverseur ascenseur HS | 15 | MISAC | 96 |
| 25/01/02 | PS400 en défaut, cellule desserrée | 5 | MISAC | 360 |
| 26/01/02 | Poussoir sur Hugo Beck en défaut, pignon sur vérin desserré | 30 | MISAC | 24 |
| 06/02/02 | Changer vérin poussoir Hugo Beck | 120 | MISAC | 264 |
| 13/02/02 | Voyant mise sous tension pince HS | 1 | MISAC | 168 |
| 14/02/02 | Vérin V3 bloqué | 15 | MISAC | 24 |
| 28/02/02 | Problème bras d’évacuation | 25 | MISAC | 336 |

A partir de ces deux tableaux, on peut faire l’estimation des lois de fiabilité. On pourra admettre que les durées des arrêts sont faibles devant les temps de bon fonctionnement. De ce fait, on admettra que TBFUT.

#### A - Sous-ensemble EMP

| TBF | i | F(i) |
| --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 6,14% |
| 168 | 2 | 14,91% |
| 240 | 5 | 41,23% |
| 264 | 7 | 58,77% |
| 432 | 8 | 67,54% |
| 1584 | 9 | 76,32% |
| 1608 | 10 | 85,09% |
| 2352 | 11 | 93,86% |

On obtient :

-  = 0

-  = 640 heures

-  = 0,75

D’où la loi de fiabilité : R(t)= e−t6400,75.

Pour  = 0,75, on a A = 1,1906 et B = 1,61, d’où :

- MTBF = A +  = 640x1,1906 + 0 = 760 heures

-  = B = 1,61x640 = 1030 heures

#### B – Sous-ensemble MISAC

| I | TBF | F(i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 4,55% |
| 3 | 24 | 13,64% |
| 6 | 48 | 27,27% |
| 9 | 96 | 40,91% |
| 10 | 168 | 45,45% |
| 11 | 264 | 50,00% |
| 12 | 336 | 54,55% |
| 14 | 360 | 63,64% |
| 15 | 408 | 68,18% |
| 16 | 432 | 72,73% |
| 17 | 504 | 77,27% |
| 19 | 720 | 86,36% |
| 20 | 864 | 90,91% |
| 21 | 1512 | 95,45% |

On obtient :

-  = 0

-  = 320 heures

-  = 0,8

D’où la loi de fiabilité : R(t)= e−t3200,8

Pour  = 0,8, on a A = 1,1330 et B = 1,43, d’où :

- MTBF = A +  = 320x1,133 + 0 = 360 heures

-  = B = 1,43x320 = 460 heures

#### C - Etude des taux de défaillance

Le taux de défaillance pour le sous-ensemble EMP est donné par λ(t)=βη.t−γηβ−1=1.17.10−3t640−0,25. Celui de MISAC est donné par λ(t)= 2.5.10−3t320−0,2. On constate que la forme de ces taux de défaillance est décroissant dès le départ.

Cela signifie que le système est plutôt en phase de jeunesse qu’autre chose. Si on observe l’historique, on constate qu’il y a beaucoup de réglage et en fait peu de pannes.

#### D - Etude de la disponibilité

Les données du problème nous permettent de calculer le temps d’ouverture jusqu’à la dernière défaillance enregistrée, par contre on n’a aucune idée du temps requis. Donc, la seule chose que l’on puisse estimer, c’est la disponibilité opérationnelle, à savoirDo=MUTMTBF, mais ce ne peut être qu’une estimation grossière. Vu les temps d’arrêt, on se rend compte que cette disponibilité est très proche de 100%.

#### Conclusion

A ligne est visiblement en phase de début d’exploitation. Il y a beaucoup de défaillances de jeunesse. On manque donc de recul, en particulier sur la durée de vie des pièces d’usure. On peut donc se contenter pour l’instant d’attendre les défaillances, de vérifier les origines des déréglages (très nombreux) et de voir ce qu’il est possible de faire pour améliorer ce problème.

Il est difficile de planifier du préventif dans la mesure où l’on est encore en phase d’apprentissage des équipements. Le seul préventif à effectuer est celui préconisé par le constructeur.