Marché Public de travaux

Commune de COLLEVILLE MONTGOMERY

## 3 Rue Grande

14880 COLLEVILLE MONTGOMERY

Tél. : 02.31.96.12.61 Télécopie : 02.31.97.44.63

# Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le maire en exercice

Maître d’ouvrage : Commune de Colleville Montgomery

Maître d'œuvre : Service technique de la Commune

Objet de la consultation :

MARCHE DE TRAVAUX

EXTENSION DU VESTIAIRE DE FOOT

Date d’envoi à la publicité : vendredi 26 octobre 2012

Date de remise des offres : vendredi 30 novembre 2012 à 12 heures (heure de Paris)

OBJET DU PRESENT DOCUMENT :

Ce document a pour objet de préciser la nature et l'étendue des travaux concernant le projet d’Extension du vestiaire de la Commune de COLLEVILLE MONTGOMERY.

A - GENERALITES

Avant toute remise de prix, l'Entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place afin de prendre en compte l'ensemble des contraintes de site et l'ensemble des travaux à envisager. Les travaux seront exécutés en respect des normes et textes en vigueur.

Toutes les dispositions et prescriptions du Bureau de contrôle et du bureau SPS concernant les Règles d'hygiène et sécurité du chantier, devront être prises en compte dans l'établissement du devis et respectées sur le chantier.

L'Entreprise devra présenter avant tout démarrage des travaux au Maître d'Œuvre les matériaux envisagés et les PV correspondants. L'Entreprise est chargée de la réalisation et fourniture pour avis et observations avant travaux de tous plans d'exécution et notes de calcul.

Ceux-ci devront avoir reçu l'aval du bureau de contrôle. Des échantillons seront demandés pour présentation au Maître d'Ouvrage.

En fin de chantier, il conviendra de prévoir la remise d'un dossier D.O.E. en 4 exemplaires, comprenant les plans et les procès verbaux des matériaux mis en œuvre et attestation de responsabilité sur les travaux exécutés.

L'Entreprise devra prévoir dans son prix global l’ensemble des sujétions liés aux contraintes du site et des existants, la prise en compte des plans et CCTP de la Maîtrise d’œuvre, et ne pourra en aucun en cours de travaux se prévaloir d’omissions diverses. Il aura avant remise de son offre visité la construction existante et diagnostiqué l’ensemble des existants.

Les plans d'exécution pour tout ce qui concerne les éléments de structures (gros-œuvre & charpente) et les notes de calculs sont à la charge de l'Entreprise. Ils seront réalisés par un bureau technique spécialisé et devront avoir l’aval du bureau de contrôle avant tout travaux.

Avant remise de son offre, l'entreprise devra avoir effectuée une visite consciencieuse de l'état des existants et la nature des matériaux, et prévoir dans son offre la totalité des travaux à envisager et à réaliser.

D'une manière générale, tous les percements en murs existants sont à la charge des entreprises concernées ainsi que leur rebouchage. En construction neuve, les percements d'un diamètre inférieur à 100mm sont à la charge des lots concernés.

PRESCRIPTIONS GENERALES

DEFINITION DES LOTS :

Il définit l'ensemble des prestations dues par les Entreprises qui exécuteront les travaux suivants :

- Lot N°1 : maçonnerie, Gros œuvre

- Lot N°2 : terrassement, enrobés

- Lot N°3 : charpente

- Lot N°4 : couverture

- Lot N°5 : cloison, isolation, menuiseries intérieures

- Lot N°6 : électricité, chauffage

- Lot N°7 : plomberie

- Lot N°8 : menuiseries extérieures

- Lot N°9 : carrelage, chape

LOTS N°1 et N°2 : MACONNERIE – GROS OEUVRE

OBLIGATION DES ENTREPRENEURS :

Les Entreprises remettant leur offre sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de présenter une offre répondant aux spécifications du projet de base définies dans les documents composant ce dossier. En conséquence, elles ne pourront se prévaloir d'aucune omission ou manque de renseignements et devront se rendre sur place pour tenir compte des facteurs locaux et donner une offre complète. Les prestations décrites dans le présent document ne sont pas limitatives.

L'Entreprise devra prévoir l'ensemble des matériaux et matériels nécessaires au bon fonctionnement du projet.

Les options éventuelles seront proposées chiffrées et jointes en annexe à la soumission.

Les Entreprises doivent la fourniture, le transport, la mise en œuvre, les essais de réglage et la mise en route de tous les équipements et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages, conformément aux plans d'exécution pour une livraison en parfait état d'achèvement.

Les Entreprises doivent commencer les travaux à la date prescrite par l'ordre de service, et à partir de cette date, maintenir sur le chantier les effectifs nécessaires pour respecter les délais contractuels.

CONNAISSANCE DES LIEUX :

L'Entrepreneur sera réputé du fait de sa soumission avoir parfaite connaissance du site sur lequel se construit le projet. Toutes les servitudes en découlant doivent être incluses dans l'offre. De plus, il pourra réaliser les sondages sur les existants qu'il juge nécessaire, ceci afin de compléter son offre ou les éléments remis au titre du présent dossier.

DOCUMENTS A FOURNIR :

Avec la soumission :

- Acte d'engagement et détail estimatif

Avant le début des travaux :

- Echantillons des matériaux et des matériels proposés

- Echantillons des enduits

- Références et adresse des fournisseurs

- Plans d'exécution des ouvrages et notes de calculs à faire approuver

En fin de travaux : fourniture d'un dossier D.O.E. en 4 Exemplaires + 2 CD. Ce dossier comprendra

:

- Plans de coffrage et ferraillage mis à jour

- Plans de recollement mis à jour

- Notes de calculs

- Notices techniques des matériaux mis en œuvre

TEXTES DE REFERENCES :

Les travaux décrits ci-dessous seront exécutés conformément à tous les documents cités à l'introduction générales T.C.E. et notamment :

- au DTU 13.2 - Fondations profondes pour le bâtiment

- au DTU 14.1 - Travaux de cuvelage

- au DTU 20.1 - Ouvrage en maçonnerie de petites éléments - Parois et murs

- au DTU 20.12 – Gros Œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement

d'étanchéité

- au DTU 21 - Exécution des travaux en béton

- au DTU 22.1 - Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque

pleine ou nervurée en béton ordinaire

- au DTU 23.1 - Murs béton banché

- au DTU 26.1 - Enduits aux mortiers de ciment de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne

- au DTU 60.2 - Canalisations en PVC non plastifié - eau froide avec pression

- au DTU 60.32 - Canalisations en PVC non plastifié - évacuation des eaux pluviales

- au DTU 60.33 - Canalisations en PVC non plastifié - Exécution d'eaux usées et eaux vannes

- au DTU 65.10 - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur du bâtiment : règles générales de mises en œuvre

- A l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (circulaire N°77284 INT du 22.06.77)

- Aux instructions relatives à la sécurité et à la protection de la santé dans les opérations de construction

- Aux fascicules N°70 et 71 des marchés de travaux publics de l'Etat concernant les canalisations d'assainissement et d'eau et accessoires de branchement

- Aux fascicules 23 à 27 et le fascicule 31 concernant les travaux de voirie

L'Ensemble de ces documents, bien que non joint au présent dossier, est réputé connu des entrepreneurs, les parties contractantes lui reconnaissant son caractère contractuel.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES :

Provenance des matériaux :

Avant toute mise en œuvre, indication au Maître d'Œuvre de la provenance des matériaux qu'il envisage d'employer avec fourniture éventuelle d'échantillons ou visite du lieu de production

Faute de satisfaire à cette clause, les matériaux jugés inaptes à l'emploi peuvent être refusés même après mise en œuvre.

Essais :

La vérification des aptitudes à l'emploi de matériaux, de la qualité de leur mise en œuvre est demandée par le Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur pourra pour ces essais :

- soit utiliser les moyens propres à l'Entreprise si cela lui est possible

- soit utiliser les services du Laboratoire d'Equipement, à ses frais

- soit utiliser les services d'un Laboratoire d'Etudes de sol, à ses frais

Qualités des matériaux - Essais de béton et canalisations :

Les aciers employés seront de classe Fe 500 type HA ou TS en panneaux.

Caractéristiques des bétons :

Les bétons doivent être conformes aux normes en vigueur. Ils doivent provenir d'une centrale de fabrication agréée et être conforme à la norme BPE P 18 305.

Les bétons sont du type BCN (béton à caractère normalisé)

Les ciments sont du type CPA - CEM1

Suivant la situation géographique et la destination des bâtiments faisant l'objet du présent CCTP, les classes d'environnement à considérer sont les suivantes :

1 - Cas courant : Classe 2b1

2 - Cas où la construction est à une distance du bord de mer inférieure à 500m et cas des ouvragessoumis aux sels de déverglaçage (voiries, parkings extérieurs, ouvrages d'art etc...) : Classe 4b.

Parmi les caractéristiques définies dans les normes, nous rappelons les valeurs suivantes :

Non armé Armé Précontraint

Classe 2b1

Dosage en ciment en Kg/m3 240 280 300

Résistance à 28 J en MPa 020 025 030

Classe 4b

Dosage en ciment en Kg/m3 350 350 350

Nature des ciments Prise mer dans les 3 cas

Résistance à 28 J en MPa 035 035 035

Classification des coffrages :

TYPE A :

Ordinaire pour toutes surfaces non apparentes.

Ecart de 10mm sous la règle de 2,00m.

TYPE B :

Soigné pour toutes faces vues mais recevant un enduit épais.

Ecart de 5mm sous la règle de 2,00m.

TYPE C :

Très soigné pour toutes faces vues ne recevant qu'un enduit mince ou destinées à rester brutes de décoffrages.

Ecart maxi. de 2mm sous la règle de 2,00m.

En cas de défaut d'aspect des parements béton, l'Entreprise doit les reprises et les ragréages demandés par le Maître d'Œuvre sans modification de son offre de base.

Mise en œuvre des bétons, enrobage es aciers.

Tous les ouvrages en béton seront soigneusement vibrés, protégés du soleil, de la pluie, du gel.

L'utilisation d'adjuvant est soumise à l'accord du Maître d'Œuvre et du contrôleur technique.

Les délais de décoffrage restent sous la responsabilité de l'Entreprise.

Les reprises de coulage sont réalisées suivant les règles de l'Art : acier de couture, nettoyage des

surfaces de reprise avec repiquage préalable et utilisation de produits d'accrochage.

Les enrobages des aciers respectent les règles BAEL 91. Ils seront mentionnés aux plans

d'exécution et feront l'objet d'un soin très particulier lors de la mise en œuvre.

Tous les ouvrages défectueux seront détruits aux frais de l’entreprise titulaire du marché.

Essais de béton :

Les essais de béton sont à la charge financière et technique du présent lot, et selon la fréquence suivante :

- un essai au coulage des fondations

- un essai au coulage du plancher bas RDC

En complément, un ou plusieurs essais à la demande du Maître d'Œuvre ou du Contrôleur technique. Si les contraintes minimales ci-dessus ne sont pas assurés, l'Entrepreneur devra reprendre à sa charge tout ou partie d'ouvrage. Chaque essai comprend la fabrication de six (6) éprouvettes.

Essais de béton après coulage :

- A la charge de l’entreprise et établi par un laboratoire agréé si l'aspect du béton et des essais non destructifs au scléromètre peuvent faire craindre que les résistances minimales ne soient pas atteintes. Ces essais comprennent prélèvements carottés et essais correspondants. Suivant les résultats, l'Entreprise devra reprendre à sa charge toute ou partie d'ouvrage.

Essais de canalisations :

A la charge du présent lot, essais normalisés et procès verbaux à la demande du Maître d'Œuvre ou du Contrôleur technique et en particulier suivant essais COPREC.

CONNAISSANCE DU DOSSIER - Contradictions ou omissions :

Les Entreprises doivent prendre connaissance, avant remise de leur offre, des CCTP de TOUS LES CORPS D'ETAT et demander au Maître d'Œuvre tous les renseignements complémentaires afin d'étudier complètement et sans omission les travaux qui lui incombent.

En cas de contradictions, omissions, ou divergences possibles d'interprétation à la lecture du dossier, et si celles-ci n'ont pas fait l'objet de demande d'explication ou de réserves au moment de la soumission, la décision d'exécution sera toujours conforme aux intérêts du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre sans que l'Entrepreneur qui s'estimerait lésé, puisse prétendre à un rétablissement d'écriture.

CHARGES & SURCHARGES :

Les calculs seront établis conformément aux dernières éditions des règles BAEL 91 et Annexes, Règles NV 65 et N 84. Les charges permanentes seront évaluées suivant la norme NFP 06.004.

Avant toute remise de prix, l'Entreprise devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place afin de prendre en compte l'ensemble des contraintes de site et l'ensemble des travaux à envisager. Les travaux seront exécutés en respect des normes et textes en vigueur.

RESERVATIONS :

Sauf indications contraires et conformément aux prescriptions communes à tous les Corps d'Etat :

- Seront prévues au Gros-Œuvre les réservations dans les ouvrages à créer par celui-ci dont les sections seront strictement supérieures au diamètre 100mm pour des réservations circulaires ou à 100cm² pour des réservations carrées ou rectangulaires.

- Toutes les réservations dans les ouvrages existants, dont les dimensions seront inférieures ou supérieures au diamètre 100mm pour des réservations circulaires, ou à 100cm² pour des réservations carrées ou rectangulaires, seront effectuées par les lots demandeurs et ceci par carottage impérativement. L’entreprise devra surveiller ces réalisations et informer le Maître d'Œuvre de toutes anomalies éventuelles constatées.

TERRASSEMENT :

En cours de travaux, l'Entrepreneur signalera au Maître d'Œuvre les canalisations et réseaux de toutes natures rencontrés lors des terrassements. Avant de procéder à leur enlèvement, il doit s'assurer de leur non utilisation. Les plans remis indiquent la présence sur le site de certains réseaux. L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions en fonction et prévoir leur réfection en définitif pour un parfait fonctionnement de l'Etablissement. Une réfection provisoire pourra être effectuée durant les travaux. Avant dévoiement des réseaux (indiqués ou rencontrés) un relevé contradictoire devra être établi en présence du Maître d'Ouvrage. En cours de terrassement l'Entrepreneur prendra toutes les précautions pour assurer la stabilité des ouvrages mitoyens et des existants. L'Entrepreneur est tenu de proposer au Maître d'Œuvre un plan détaillé de cotes ainsi que toute justification par le calcul de la stabilité d'ensemble. Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas être démolis sans l'accord préalable du Maître d'Œuvre ou du représentant local du Maître d'Ouvrage

DEMOLITIONS :

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra impérativement se rendre sur place afin d'appréhender :

- l'importance des travaux à réaliser

- les sujétions d'exécution

- l'ensemble des moyens nécessaires à la protection et la sécurité des personnes

- l'ensemble des moyens nécessaires à la protection des ouvrages mitoyens et existants conservés

- la nature exacte des matériaux existants

La description des ouvrages de démolitions et de modifications des ouvrages existants est donnée à titre indicatif et récapitule les principales taches à effectuer pour leurs réalisations. Cette description n'est pas exhaustive de l'ensemble des fournitures et moyens à mettre en œuvre pour un parfait achèvement de l'ouvrage dû par le titulaire du lot.

MISE A NIVEAU DES OUVRAGES :

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise à niveau. Chaque entreprise réalisant des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries existantes ou aménagements extérieurs paysagers.

PLAN DE RECOLLEMENT :

Pour tous les travaux exécutés, l'Entrepreneur devra établir des plans de recollement cotés à fournir lors de la Réception des travaux et comportant le même système de nivellement que celui du plan topographique remis au dossier d'Appel d'Offre.

Il en sera de même des côtes des regards, canalisations extérieures etc....

TRAIT DE NIVEAU :

Un trait de niveau servant à tous les Corps d'Etat sera tracé par et uniquement le présent lot. Il sera situé à la côte 1,00m FINI de chaque plancher sur les murs destinés à recevoir un doublage et sur des jalons indépendant des murs destinés à rester apparents. Avant tout démarrage de ses ouvrages, le présent lot devra vérifier la cote du niveau des existants et prendre toutes mesures afin que les niveaux futurs à réaliser soient scrupuleusement respectés. Au moment de l'intervention du plâtrier (plaquiste) le présent lot sera chargé de contrôler les reports faits par cette entreprise sur ses propres ouvrages.

CONSTAT DES EXISTANTS :

Les ouvrages de démolitions intérieurs (revêtements de sols – faux plafonds – cloisons) ont fait l’objet d’un appel d’offres préalables et ont été réalisés. L’Entrepreneur prendra la construction dans l’état et devra prévoir l’ensemble des ouvrages et travaux nécessaires pour une parfaite finition et exécution du projet. Durant sa visite du site, au préalable de la remise de son offre, il fera tous les constats nécessaires dans ce sens. Toutes dégradations causées aux ouvrages existants, seront affectées à l'Entreprise responsable, dans le cas où celle-ci serait identifiée, ou aux frais du Compte proprata dans le cas contraire.

HYPOTHESE DE CONSTRUCTION - Etude de sol :

Il n'a pas été effectué de sondage des sols. L'Entrepreneur pourra procéder à un examen complémentaire du terrain et faire exécuter à ses frais les sondages qu'il juge nécessaires et utiles, étant entendu qu'il sera donné un prix forfaitaire pour l'ensemble des terrassements et fondations.

SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE :

L'Entrepreneur devra se soumettre aux Règles Administratives concernant la sécurité des personnes. Il devra en outre prendre en compte l'ensemble des avis et observations formulées par le Coordonnateur du chantier.

B - INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur devra se reporter aux articles du CCAP et aux documents du Coordonateur Hygiène et Sécurité.

Il devra l'ensemble des dispositions obligatoires pour la sécurité du travail, sécurité des personnes aux abords du chantier et les dispositions imposées par les organismes régissant les travaux de bâtiment.

Le présent lot devra la fourniture d'un plan d'installation de chantier qui devra avoir l'agrément du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et du SPS. L'installation de chantier sera disposée à l'intérieur de la zone de travaux, sans nuire à l’utilisation des constructions du site (vestiaires foot ball, salle sportive, terrain de sports).

Il devra en outre :

- Branchements de chantier en eau : prévoir sous-compteur au départ du compteur d'eau existant

- Branchement de chantier en électricité : prévoir sous-compteur au départ du compteur électrique existant

- Branchement de chantier en téléphone : prévoir téléphone de chantier permettant l'accès aux lignes de téléphone de l'ensemble des départements. Toutes dispositions à prendre auprès des Services de France Télécom.

- SANITAIRES & DOUCHES : suivant réglementation en vigueur

- Entretien et nettoyage des locaux (et accès) assurés par le présent lot durant son intervention

- Raccordements aux réseaux existants sur le site.

- Mise à disposition d'une baraque de chantier MAITRISE D'OEUVRE pouvant accueillir environ 20 personnes et comprenant tables et chaises en nombre suffisant, avec tenue à jour d'un dossier complet des travaux (plans et pièces écrites)

- Fourniture, pose et entretien d'un panneau de chantier comportant toutes les indications nécessaires administratives de l'Opération et nom, coordonnées et logos des différentes intervenants (Maître d’Ouvrage – Représentant du Maître d’Ouvrage – Ensemble des membres de la Maîtrise d’œuvre – Entreprises – Intervenants divers).

- Gestion de plusieurs bennes à ordures de type TRANSTOU pendant toute la durée des travaux et vidée régulièrement au fur et à mesure des besoins avec sélection des déchets

- Fourniture des bordereaux de suivi des déchets

- Clôtures de chantier et panneaux réglementaires (Sécurité) avec portail fermant à clé.

Ces clôtures devront permettre la protection du chantier et le respect des règles de sécurité

PLANS D'EXECUTION :

La Maîtrise d'Œuvre ayant une Mission Loi M.O.P. dite de Base, il appartient au lot Gros-Œuvre d'établir ses plans d'exécution - coffrage et ferraillage - sur la base des plans figurant au dossier D.C.E.

Il sera tenu compte lors de l'établissement des plans d'exécution, de la présence des existants.

L'Etude d'exécution devra être réalisée par un bureau d'études agréé par la Maîtrise d'Œuvre. Les plans et documents seront adressés au Maître d'Œuvre et au Bureau de contrôle durant la période de préparation de 1 mois, pour visa avant exécution.

NATURE DU SOL :

La Maîtrise d'Œuvre n'a pas en sa possession de sondages des sols existants.

IMPLANTATION DES BATIMENTS & TRAITS DE NIVEAU :

L'Entreprise devra indiquer très clairement le niveau de sol du Rez de Chaussée existant sur une borne qui restera en place durant toute la durée du chantier. Un trait de niveau à 1.00ml des niveaux finis futurs sera tracé à chaque niveau de la construction.

Le niveau fini RDC « projet » devra être égal au niveau fini RDC « existant ». Le point de repère sera la première marche de l’escalier.

C - DESCRIPTION DES OUVRAGES

C.1 – OUVRAGES PREALABLES A LA REALISATION DES TRAVAUX & OBLIGATIONS

C.1.1 – OUVRAGES PREALABLES A LA REALISATION DES TRAVAUX

Une visite sur place est obligatoire avant la remise de l’offre, de manière à prendre connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux accès, et aux abords des bâtiments, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communications et de transports, etc…), à apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité.

Les déposes comprendront également les déposes et évacuations de tous les câblages électriques, fourreaux, boitiers etc…., canalisations EF et EC, appareils sanitaires etc…

Et toutes réfections de la voirie en fin de chantier.

C.1.2 - OBLIGATION DE MISE EN OEUVRE

Sauf certains éléments particuliers que le Maître d’Ouvrage pourrait éventuellement récupérer, l’Entreprise aura la propriété des produits venant des démolitions de l’Immeuble. L’Opération sera conforme aux exigences de l’ensemble des lois relatives à l’élimination des déchets. L’Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éliminer ses déchets en respectant la nouvelle réglementation concernant l’élimination des déchets en vigueur depuis le 1 Juillet 2002 (Loi n°92-646).

Tous les déchets doivent être dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets ultimes pourront être envoyés en décharge. Les déchets de chantier doivent être triés en 3 types :

Déchets inertes Déchets industriels Déchets industriels

(matériaux primaires stables) Banals (DIB) Spéciaux (DIS)

Décharge de classe 3 Décharge de classe 2 Décharge de classe 1

Terre & pierres Bétons légers & placoplâtre Amiante libre &

Bétons armés et non armés Métaux & alliages, fers à béton dans isolants

Parpaings et briques Verres spéciaux (teintés, armés…) Bois traités

Carrelages & faïences Quincailleries, Serrureries Peintures, vernis,

Ardoises Bois non traités solvants

Verres ordinaires Plastiques, Caoutchouc, PVC Huiles & suies

Laines minérales Polystyrènes Certaines colles

Matériaux de démolition Moquettes Tubes fluos

Mélangés sans plâtre Colles & mastics à l’eau Emballages souillés

Produits en mélange sans DIS Matériels souillés

Emballages non souillés (brosses, filtres, masques)

Amiante ciment

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage des déchets pour les déchets courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d’élimination des déchets devront être transmis obligatoirement au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage . Ces bordereaux dûment remplis devront être transmis toutes les semaines au Maître d’œuvre en 3 exemplaires.

Avant tout démarrage de ses démolitions, l’Entreprise devra s’assurer de la coupure électrique des appareils existants.

C.2 – ACCES AUX ZONES DE CHANTIER & CLOTURE DE CHANTIER

L’accès se fera par la voirie d’accès existante. L’Entreprise devra veiller à ne pas endommager les enrobés existants et mettre en œuvre une protection si les engins utilisés le nécessite. Les Bureaux existants seront utilisés durant la période de chantier et toutes dispositions seront prises pour ne pas nuire à son accès. Ceinturage complet du chantier et de la zone « matériaux », y compris en mitoyenneté et façade. L’Entrepreneur devra durant toute la durée du chantier l’état en bon état de barrière de chantier, type barrières « héras », avec portail fermant à clé avec cadenas (1 clé à remettre à chaque Entrepreneur du chantier, au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage) :

C.3 – DEPOSES DIVERSES

C.3.1 – DEPOSE COUVERTURE

Pour mémoire à charge du lot Couverture .

C.3.2 – DEPOSE DES CONSOLES EXISTANTES

Pour mémoire à charge du lot Charpente.

C.4 – DEMOLITIONS

C.4.3 – DEMOLITION DES MACONNERIES AGGLO. EXISTANTES

Le projet prévoie la démolition complète de certains regards selon indications aux plans Architectes. Compris enlèvement de tous matériaux divers attenants. Compris enlèvement à la charge du présent lot et suivi des déchets.

Evacuation au fur et à mesure des démolitions au titre du présent lot (aucun stockage de gravats sur le site et aucune réutilisation).

C.5 – TERASSEMENT & MACONNERIE DES EXTENSIONS

C.5.1 – DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Au droit des extensions du projet, et dans l’emprise des plates-formes à réaliser, prévoir décapage et stockage sur le site de la terre végétale apte au réemploi. Compris enlèvement des végétaux dans l’emprise des plates-formes. Les aires de stockage seront choisies en dehors des aires à aménager et des tracés des réseaux enterrés à créer. La terre végétale non réutilisée en phase finale de chantier sera évacuée ou suivant demande spécifique du Maître d’Ouvrage mise en dépôt sur le site qui lui sera indiqué en cours de travaux (Commune de Colleville Montgomery) et restera dans ce cas propriété du Maître d’Ouvrage. Toutes précautions seront prises en limite des existants afin de ne pas déstabiliser ceux-ci.

C.5.2 – TERRASSEMENTS GENERAUX SOUS LES EXTENSIONS

L’Entreprise réalisera sous sa propre responsabilité les plates-formes nécessaires à la bonne réalisation du projet, sous l’extension. Le niveau de la Plate-forme à réaliser devra permettre la réalisation d’un fond de forme suivant

DTUI, Normes et Règles de l’Art . Compte tenu de la pente naturelle du terrain, un remblaiement sera effectué par le présent lot, avec uniquement des matériaux d’apport de bonne qualité, de type grave concassée 0/80. Aucun matériau du site ne sera accepté comme remblai. Des purges seront réalisées par le présent lot aux endroits le nécessitant. Les plates-formes seront obtenues par délais – remblais, sans réutilisation des matériaux du site. Les déblais seront évacués aux frais et à la charge de l’Entreprise en décharge adaptée. Les remblais de réemploi et d’apport seront mis en œuvre sur fond de forme, purgés des zones malsaines et inaptes au compactage. Ils seront mis en œuvre par couches successives de 0.20cm avec compactage de chaque couche. Les plates-formes seront réalisées avec une pente évitant les stagnations d’eaux de pluies. En cas de période très humide, des fossés d’évacuations seront réalisés jusqu’au point bas du terrain. Toutes précautions seront prises en limite des existants et afin de ne pas déstabiliser ceux-ci. Sera réalisé en périphéries (contre les parois de maçonnerie) un talutage, soit en matériaux d’apport, soit en réutilisation des matériaux existants suivant la nature de ceux-ci. Compactage réglementaire à réaliser, toutes sujétions diverses etc... Nettoyage parfait ...

C.5.3 – TRAVAUX DE FONDATIONS FORFAITAIRES TYPE MASSIFS BETON

Après examen des fonds de fouilles et avant coulage des fondations, l’Entrepreneur devra faire vérifier par le Bureau de contrôle, son Bureau d’Etudes structures spécialisé et par le Maître d’œuvre :

- Que le niveau d’assise projeté permet de mobiliser un taux de travail du sol conforme aux hypothèses de calcul des fondations

- Qu’il n’existe pas de cavité ou zone malsaine sous-jacente susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage

- Que le niveau projeté n’est pas susceptible d’être atteint par le gel

- Qu’il n’existe aucune canalisation proche du niveau d’assise

Il est rappelé que l’ensemble des travaux y compris ceux de fondations sont traités au forfait et que le montant de la soumission comprend l’exécution des fondations réelles, quelque soit la nature des terrains rencontrés et les niveaux d’assise requis. Compris béton de propreté (après nettoyage parfait des fonds de fouille) sous ensemble des semelles de fondations des murs périphériques et de refends, épaisseur 5cm. mini. dosé à 150Kg. Sous tous les murs périphériques et de refends, et suivant plan BET à fournir, exécution de massifs BA en gros béton suivant DTU, Normes et Règles de l’Art, dosage à 300 Kg de ciment au m3 , mis en œuvre et parfaitement vibré. Avant de procéder au bétonnage, les parois seront parfaitement stabilisées par blindage éventuellement. Mise en œuvre en pleine fouille. Ferraillage et armatures suivant étude Entreprise. Compris coffrages etc... Sections suivant plan BET à fournir par l'Entreprise. Surlageur éventuelle. Laine de roche de 2cm en liaison avec les existants permettant la dilatation.

C.5.4 – SEMELLES ISOLEES

Compactage réglementaire des fonds de fouilles réalisés, toutes sujétions diverses etc... Nettoyage parfait à la pelle des fonds de fouilles... Compris dressement des parois et du fond. Après nettoyage des fonds de fouilles, mise en œuvre de béton de propreté et de gros béton pour rattrapage des niveaux d’assise. Epaisseur minimale 5cm, avec débords latéraux. Armatures en acier HA suivant DTU et suivant descentes de charges à charge du présent lot. Toutes précautions seront prises en limite des existants afin de ne pas déstabiliser ceux-ci. Les semelles seront éventuellement écartées de la construction existante afin de ne pas détériorer les fondations existantes. Surcharge des fondations existantes proscrite.

C.5.5 - MISE A LA TERRE

La mise à la terre en fond de fouille du câble de terre fourni par le lot Electricité est à prévoir au titre du présent lot en coordination avec le lot Electricité. Pose selon toutes demandes de l'Electricien et du bureau de contrôle.... Tx. selon Normes...

C.6 – DALLAGE BETON

Le plancher prévu est un dallage en béton armé d’une épaisseur de 10 à 12cm sur apport de matériaux de bonne qualité et parfaitement adaptés à la nature des ouvrages. Fourniture et mise en place en remblais sains, exempts de terre végétale, gravois, souches et détritus divers, afin de constituer la plate-forme sous les extensions.

La prestation comprendra :

. La fourniture des remblais

. Les différentes manutentions successives

. Le compactage soignée par couches successives n’excédant pas 200mm d’épaisseur.

Le remblai devant être compacté à 95% de l’Optimum Proctor modifié*

. Les façons de talus

Les remblais seront soumis à l’acceptation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre avant toute mise en œuvre. Il sera entre autre indiqué la provenance et la nature des matériaux envisagés.

La prestation comprendra entre autre :

- Fourniture et mise en place d’un feutre géotextile de forte résistance mécanique sur la totalité de la plate-forme terrassée et sous le hérisson en gravier cru. Y compris recouvrement des lés et relevés latéraux dans l’épaisseur du hérisson.

- Mise en oeuvre d’un hérisson en grave GTR D31 après dressement préalable de la plate-forme si nécessaire, compactage et nivellement, sur une épaisseur minimale de 500mm

Les graves ne comporteront pas d’éléments de taille supérieure à 80mm.

- Dressement et nivellement de la plate-forme y compris chargement et évacuation des gravois aux décharges adaptées y compris tous frais de transports et de décharges,

- Fourniture et mise en place de gravier tout-venant compacté sur une épaisseur minimale de 100mm

- Fourniture et mise en place de sable y compris dressement et nivellement de la plate-forme, compactage et dressement pour recevoir le dallage

- Dallage en béton de gravillons conforme aux normes en vigueur et comprenant entre autre :

. Dressement de la surface du remblai sous dallage y compris couche de réglage au sable fin

. Coffrage des rives si nécessaire

. Le dallage béton proprement dit

. Les joints de préfissuration et de dilatation conformément aux DTU et Règles de l’Art

Compris toutes incidences d’exécution pour coulage dans les coffrages et embarras des armatures. Aciers et armatures selon étude Entreprise à soumettre au Bureau de Contrôle.

- Bêche anti-gel comprenant :

. Fouille en rigole exécutée mécaniquement en profondeur hors gel

. Chargement, transport et évacuation des terres aux décharges publiques

. Coffrage de type C1 sur épaisseur du hérisson en liaison avec les existants

. Remplissage en béton conforme aux normes en vigueur.

C.7 - RESEAUX SOUS DALLAGE

L’ensemble des réseaux EP / EU / AEP, sous dallage ci-dessus sont à la charge du présent lot. Réalisation des réservations sur demandes des Entreprises concernées. Les fourreaux à prévoir au titre du présent lot sont :

- Réseaux EU

- Alimentation AEP

- Alimentation électrique

Pour les réseaux EU du projet, les fourreaux dépasseront d’environ 20cm du niveau fini du plancher. Localisation exacte à coordonner en direct avec les Entreprises concernées. Mise en œuvre selon normes et règles de l’Art. En particulier courbures permettant la mise en œuvre sans difficultés des canalisations.

RESEAUX EU :

Les appareils à évacuer sont : 1 bac-évier et 1 évacuation pour ballon EC

Les évacuations seront raccordées aux existants, et comprendront l’ensemble des prestations nécessaires et toutes sujétions et travaux divers. Compris canalisations, coudes etc… à pose règlementaire (remettre mode opératoire au Bureau de contrôle) sous plancher à créer, et en tranchée réglementaire.

FOURREAU AEP :

Fourniture et mise en place d’1 fourreau et traversée de mur pour raccordement aux existants, et obturation et fourreau au droit des traversées, en tranchée règlementaire pour alimentation en EAU du bac-évier et du ballon d’eau chaude.

FOURREAUX ELECTRIQUES :

Fourniture et mise en place de 2 fourreaux de diamètre adapté selon demande de l’Electricien et traversée de mur pour raccordement aux existants, et obturation et fourreau au droit des traversées, en tranchée règlementaire pour alimentation électrique du projet.

C.8 - TRAVAUX DE MACONNERIE EN ELEVATION

C.8.1 - ARASE ETANCHE

Réalisation d'arase étanches au mortier de ciment dosé à 500Kg. avec hydrofuge SIKA ou équivalent, d'une épaisseur de 5cm.

C.8.2 – MACONNERIE EN ELEVATION

Réalisés en parpaings normalisés adaptés à l’ouvrage, d’épaisseur 0,20 suivant plans Architectes. Montage au mortier de ciment et à joints croisés. Joints verticaux et horizontaux parfaitement pleins. Compris éléments de béton armé, raidisseurs, traitement des angles, réservations, feuillures et incorporation de fourreaux à la demande des autres Corps d'état.... Compris dressements des tableaux au droit des ouvertures avec alignement des joints, verticalité et horizontalité des joints. Feuillure pour ouvrages de serrurerie selon plans Architecte, compris scellements ou incorporations diverses sur demande de l’Entreprise concernée au titre du présent lot. Réservations pour VH et VB de dimensions 40x40. Enduit soigné en intérieur.

C.9 – PLANCHER DALLE PLEINE

Réalisation d’une dalle pleine en béton armé, compris armatures façonnées suivant DTU et descentes de charges (calcul à charge de la présente Entreprise par BET spécialisé), en acier HA avec calage systématique. Compris mêmes finitions que dallage RDC. Charge et surcharge selon étude Entreprise. Sujétions diverses. Epaisseur minimale 120mm.

C.10 – NETTOYAGE DES PIEDS DE FACADES & REMBLAIEMENTS

A prévoir au titre du présent lot le nettoyage des tranchées en pieds des façades avec enlèvement de tous les gravats et leur évacuation en décharge. Remblaiements en matériaux sains compris transports … et compactage garantissant la tenue des ouvrages extérieurs, avant régalage de la terre végétale suivant les nouveaux niveaux de terrains.

C.11 – ENDUITS CIMENT

Après préparation des supports selon DTU , Normes, Règles de l’Art et prescriptions du fabricant, arase des balèvres de ciment, nettoyage, dépoussiérage et humidification des parois en parpaings, brossage et arasage des balèvres, piquage et brossage pour béton lisse sur parois en béton, réalisation d’un enduit monocouche, finition grattée destinée à rester apparent.

Mise en œuvre en 1 couches projetée mécaniquement suivant DTU comprenant la protection des ouvrages annexes environnants. Armatures au droit des jonctions agglos/béton selon normes, etc…

C.12 - RESEAUX EP - REGARDS & PUISART

A la charge du présent lot l’ensemble des ouvrages d’évacuations des eaux de pluies, à savoir : canalisations enterrées, regards contre bâtiment, raccordement au réseau existant. Fourniture et pose de regards EP de dimensions 40x40, en pieds des descentes EP extérieures compris raccordement à la descente. Sujétions et coordinations avec Entreprise de couverture Zinc. Fourniture d’un plan de recollement de TOUS les ouvrages réalisés.

C.13 - RESEAUX ELECTRIQUE

A la charge du présent lot l’ensemble des ouvrages de terrassements (tranchées, fond de forme adapté, grillage avertisseur aux couleurs réglementaires, fourreau de 100 spécial EDF, rebouchage…) depuis l’armoire EDF extérieure (l’Entreprise vérifiera sur site la localisation exacte). Compris réservations et sujétions en longrine et plancher. Le fourreau sera aiguillé et remontera d’environ 40cm du sol fini du local.

C.14 – ENROBES

La prestation comprendra :

- Sciage très soigné par matériel adapté des enrobés existants suivant localisation au plan Architecte. Travail très soigné. Attention et sujétions à prévoir

au droit des câblages enterrés éventuellement existants. Réseau EP à proximité.

- Terrassements réglementaires

- Fond de forme voirie

- Réfection des enrobés de mêmes caractéristiques que les existants

L’ensemble comprendra tous terrassements nécessaires, nivellement du fond de forme après apport de matériaux adaptés, avec compactage réglementaire, reprofilage de la plateforme selon les nouveaux niveaux à respecter (accès au local), couches de fondations et de support de l’enrobé avec des matériaux de granulométrie adaptée, exécution d’un tapis d’enrobé d’épaisseur 5cm , sujétions de pentes et tous travaux permettant une finition parfaite.

NOTA :

Profilage selon les niveaux finis des existants et seuil de la construction, formes de pentes pour écoulement des eaux pluviales. Le module de réaction du sol (module de Westergaard) sera inférieur à 50 MPa/m.

Fourniture et pose de bordures ciment et raccordement aux bordures existantes. Compris terrassement, fondation en béton, épaulements béton discontinus, rejointoiement au mortier de ciment, nettoyage et évacuation des gravois divers.

C.15 – AMENAGEMENTS EXTERIEURES

La prestation comprendra :

- Enlèvement de tous les gravats divers de chantier

- Evacuation

- Nettoyage

L’Entreprise devra les apports de terres nécessaires et le régalage de la terre végétale sur l’ensemble du site du chantier en périphérie de la construction. Réutilisation de la terre végétale stockée en début de chantier et apport de terres nouvelles selon nécessité. Forme de talutage suivant côtes du terrain naturel et nouvelles dispositions au plan. Le terrain sera livré parfaitement adapté à la mise en œuvre d’un engazonnement réalisé par le Maître d’Ouvrage.

L’ensemble comprendra entre autre :

- Toutes préparations des zones à traiter après nettoyages et enlèvement des restes divers de chantier, y compris mise à niveau sous végétale par apport nécessaire compris transport …

- Mise en œuvre de terre végétale sur 1 épaisseur d’environ 30cm minimum, compris apport et transport à charge du présent lot, pour mise à niveau du terrain

- Epierrage et enlèvement de tous débris divers

- Nivellement et modelage du terrain permettant l’engazonnement par le Maître d’Ouvrage.

C.16 – NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

La prestation comprendra :

- Enlèvement de tous les gravats divers de chantier

- Evacuation

- Nettoyage et remise en état des terres extérieures

Aux frais du compte prorata, ou aux frais de (des) entreprises concernées, à prévoir les nettoyages réguliers du chantier, intérieur et extérieur, sur simple demande de la Maîtrise d’œuvre.

LOTS N°3 et N°4 : CHARPENTE - BOIS-COUVERTURE

GENERALITES.

L’ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-après s'applique pour l'ensemble des articles du présent CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces prescriptions.

L’entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-après.

A/ CHARPENTE :

La charpente constitue l'ossature support de la couverture.

TEXTES REGISSANT LES TRAVAUX

Prescriptions réglementaires Article R III.II du Code de la Construction Les règles du bois feu 88 (méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures bois). DTU ET AFNOR

CHAPITRE I - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1 - GENERALITES

L'Entrepreneur adjudicataire demeure responsable des désordres provoqués par l'exécution de l'ensemble des travaux du présent lot. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, prescriptions techniques, descriptifs et documents annexes ou d'omissions s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des travaux nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des ouvrages.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par ses connaissances techniques professionnelles aux détails dont l'emplacement, la nature ou la qualité seraient implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

2 - NORMES ET REGLEMENTS

L'Entrepreneur devra respecter les normes et règlements en vigueur, en particulier les documents suivants :

- D.T.U. N° 31 - Cahier des Prescriptions Technique s Générales applicables aux travaux de charpente et

escaliers en bois.

- D.T.U. N° 31-3 - Cahier des Charges charpente en bois assemblée par connecteurs métalliques ou

goussets.

- D.T.U. N° 36 - Travaux de menuiserie.

- D.T.U. N° 40 - Travaux de couverture.

- Règles de calcul des charpentes bois et modificatifs 1975 (additif n°1) dites règles CB 71.

- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes (Règle NV 65 révisée 85

modifiée 95).

- Règles de construction parasismiques 1992 et annexes dites "Règles

PS 92".

Normes AFNOR

En particulier :

Normes NF B 51001 et 51002

- Recommandations des fabricants.

- Les valeurs des charges d'exploitation des bâtiments sont celles données dans la norme NF P 06.001.

- Les valeurs des charges permanentes à prendre en considération sont celles de la Norme NF P 06.004.

- Les lois de dégressif des surcharges seront conformes à la norme NF P 06.001 et s'appliqueront en

conformité avec les règlements.

3 - DEFINITION - QUALITE - NATURE DES MATERIAUX

3.1 Provenance -

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra être soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. En début de chantier une liste devra lui être remise. Elle précisera le fournisseur.

3.2 Caractéristiques des bois -

Bois massifs - L'essence des bois sera un résineux conforme à la norme NF B 50.001. Ils devront être sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, de nœuds vicieux, de nœuds pourris, de piqûres, de fentes d'abattage, de gélivures et de roulures. Ils devront présenter des couches d'accroissement régulier et de faible épaisseur. Les bois mis en œuvre doivent être à l'état de "bois sec à l'air", c'est-à-dire présenter un degré d'humidité voisin de 15% pouvant varier de 13 à 17 %, conformément à la norme NF B 51.002. Les bois seront laissés brut de sciage sauf indication contraire. Il ne sera employé que des bois neufs. Les bois devront être de catégorie 2 :

- bois de choix ne présentant aucune trace d'échauffure, ni de pourriture, ni de dégât causé par les insectes, sciés à arêtes vives,

- pente générale du fil admise sur une face, 12 m/m au maximum ne pouvant excéder localement 20 %,

- bois à accroissements faibles, épaisseur moyenne des accroissements inférieure ou égale à 4 mm.

Les nœuds sains, adhérents, non groupés, de 40 mm de diamètre au maximum, sont acceptés ; quelques fentes superficielles aux extrémités sont tolérées.

3.3 Contrôle et réception des matériaux -

Les matériaux et fournitures à utiliser devront être soumis dans les conditions fixées ci-après, à l'agrément du Maître d'Œuvre. Les matériaux et fournitures utilisés sans l'agrément préalable du Maître d'Œuvre le seront aux risques et périls de l'Entrepreneur et pourront être rejetés sans qu'une indemnité ne puisse de ce fait être accordée. Des échantillons de tous matériaux et fournitures seront fournis. Ils seront préparés aux frais de l'Entrepreneur et par ses soins, conformément aux instructions du Maître d'Œuvre.

4 - EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Implantation générale -

L'Entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de l'état des lieux, les dessins et renseignements qui lui sont communiqués ne constituant que des éléments d'information. Il devra donc vérifier sur place et sous son entière responsabilité, les implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui. L'Entrepreneur devra vérifier ses côtes d'exécution et d'implantation et celles des entrepreneurs des autres corps d'état sur lesquels il se raccorde.

4.2 Implantation des scellements ou appuis -

Les scellements ou appuis sont à la charge du présent lot.

4.3 Assemblages -

Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront à résister, afin d'assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps. Ils devront être exécutés suivant les prescriptions de la norme NF P 21.202 (chapitre IV). Ils seront de type traditionnel, bois sur bois avec pièces métalliques pour assurer le serrage des éléments et le renforcement des assemblages. Les boulons seront choisis conformément au D.T.U. N ° 31

4.4 Pose des ouvrages de charpente -

Lors de leur mise en place, toutes les pièces des ouvrages devront occuper exactement l'emplacement préparé pour les recevoir. La mise en place des faîtages, pannes, chevrons, solives, fermettes, ainsi que la position de leur assemblage sera conforme au DTU N ° 31. Les bois seront autant que possible, posés après séchage, des maçonneries et une bonne ventilation autour des pièces sera assurée.

5 - PROTECTION

5.1 Protection sur le chantier -

Les bois et les ouvrages de charpente approvisionnés sur le chantier, en attente d'utilisation ou de pose devront être placés à l'abri des intempéries et posés sur cales de manière qu'une circulation d'air soit constante entre les bois et le sol. L'emploi de vieux bois comme supports et cales est formellement interdit. Avant mise en place des ouvrages, il sera pris toutes mesures à l'effet d'assurer la parfaite durabilité des bois et leurs meilleures conditions de conservation. Les mêmes précautions seront prises après mise en place et jusqu'à la réception des travaux.

5.2 Traitement des bois -

Les bois massifs devront être traités préventivement par produits insecticides et fongicides homologués "C.T.B.F." "non délectables ou difficilement délectables". Les coupes ou entailles faites après traitement seront reprises au pinceau. Le traitement sera fait suivant les normes NF en particulier la norme NF B50-100, B50-101 et B50-102. Un certificat de traitement CTB+ sera fournie précisant la classe de traitement, les bois seront marqués CTB+. Les bois seront traités classe de risque 2 pour les charpentes intérieures, Les bois seront traités classe de risque 3 pour les charpentes extérieures.

6 - TOLERANCE - CONTROLE

Avant leur mise en place, les ouvrages feront l'objet d'une vérification concernant en premier lieu, la nature des bois, essence, qualité, choix qui doit correspondre au présent descriptif. Dans le cas contraire, les ouvrages pourront être refusés et devront être remplacés aux frais de l'Entrepreneur. La vérification porte également sur la siccité des bois, les côtes et dimensions d'encombrement des ouvrages, les assemblages qui devront être conformes au présent descriptif et aux normes en vigueur. A la réception des travaux, le Maître d'Œuvre vérifiera la mise en place des ouvrages. Tout ouvrage et pièce ayant subit une déformation au cours de la pose seront éliminés. Toutes les pièces portantes ayant des côtes de repos insuffisantes seront remplacées. En aucun cas, il ne sera admis que ces insuffisances soient rectifiées par allongement des pièces. L'Entrepreneur sera tenu de remédier à ses frais, à tous désordres ou défectuosités, vices ou non conformité constatés dans les ouvrages par le Maître d'Œuvre. Les bois qui comporteraient des altérations dues à une attaque par champignons ou insectes seront immédiatement déposés, enlevés des lieux et remplacés par l'Entrepreneur. Les bois présentant des gerces de dessiccation de plus de 5 mm de largeur devront être remplacés.

7 - RESPONSABILITE - GARANTIES - CONDITIONS DE RECEPTION

7.1 Généralités -

L'Entrepreneur doit assurer la continuité des approvisionnements des matériaux qu'il a à mettre en œuvre. Dans le cas de modification d'origine, il devra présenter sa demande et des échantillons au Maître d'œuvre suffisamment à temps.

Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature, d'une qualité, d'une provenance différente de celles acceptées pourra être refusé par le Maître d'Œuvre.

7.2 Autres matériaux -

La présente spécification ne décrit que les matériaux d'emploi général. En ce qui concerne les autres matériaux dont l'emploi est préconisé dans les devis descriptifs particuliers, l'Entrepreneur se conformera aux normes, prescriptions et indications des fabricants les concernant. L'Entrepreneur contractant déclare avoir une parfaite connaissance des buts à atteindre et des moyens à mettre en œuvre. En conséquence, il donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux à exécuter. La période de garantie dont le début est la date de réception, est de 1 AN. Pendant cette période, l'Entrepreneur indépendamment des obligations biennales et décennales qui peuvent résulter des articles 1792 et 2270 du Code Civil et du décret du 22.12.67, est tenu de remédier à tous les désordres nouveaux, même dans les menus travaux, et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme à l'état où il était lors de la réception, ou après correction des imperfections constatées à la réception. Toutefois, ne sont pas compris dans cette obligation, les travaux d'entretien normaux ainsi que ce qui seraient la conséquence d'un abus, d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien dont il appartiendra alors à l'Entrepreneur de faire la preuve. Tous les équipements nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages doivent être sur le site avant réalisation et être utilisés par des personnes compétentes. Dans le cas où sa police individuelle de base serait insuffisante, l'Entrepreneur devra souscrire une police complémentaire pour couvrir l'ensemble des travaux.

8 - PLANS

8.1 Plans d'exécution -

Les plans de principe sont fournis par le Maître d'Œuvre. Les plans d'atelier et de calepinage sont à la charge de l'Entrepreneur.

8.2 Plans de récolement -

En fin de chantier, l'Entrepreneur devra fournir les plans correspondant aux travaux exécutés.

B/ COUVERTURE -ZINGUERIE :

GENERALITES.

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement être conformes aux normes françaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou être titulaires d'un avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en œuvre. Les travaux de couverture comprendront toutes les interventions encourant à la réalisation de l'étanchéité du bâtiment. La couverture devra suivant le classement, assurer le comportement au feu défini par les normes correspondantes. La durabilité de la couverture portera également sur le support et les accessoires.

COORDINATION

L'entreprise de couverture devra fournir pendant la période de préparation, au lot GROS OEUVRE et au lot CHARPENTE, les plans de calpinage définissant précisément les pentes, longueurs et largeurs de rampants, afin de régler les dimensions des pièces de charpente ( saillies de rives, débords de toits, positionnement des éléments de rives des pièces d'ancrage des dispositifs d'entretien, etc...). Tous les ouvrages supplémentaires de zinguerie ou de couverture entraînés par la mauvaise coordination avec les autres entreprises seront à la charge du couvreur.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PRIX ET DE LA REALISATION DES OUVRAGES.

L'entrepreneur titulaire du présent lot s'engage, de par sa proposition de prix, à effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application des documents de référence cités ci-dessus et des règles de l'art. Il mettra en œuvre tous les moyens techniques, tous les personnels et encadrements nécessaires au déroulement normal des travaux suivant les délais d'exécution impartis. Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses suivantes :

- la reconnaissance des supports,

- la réception des supports,

- Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en œuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés inhérentes à l'emplacement du chantier et à ses conditions d'accès,

- Tous les frais d'études, de réalisations de plans nécessaires à la réalisation des ouvrages du présent lot en dehors de ceux fournis au présent appel d'offres,

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit à la réception,

- Aucun supplément au forfait ne sera admis par suite d'omission.

- La notice technique de chaque matériau à remettre au Concepteur,

- L'exécution de tous ouvrages indiqués aux plans et omis aux pièces jointes au présent dossier (ou réciproquement) sera exigée sans supplément de prix,

- Les frais résultant de l'application des certificats d'essais ainsi que les frais résultants d'essais complémentaires sur demande du bureau de contrôle,

- La réalisation de prototype sur simple demande de la Maîtrise d'Œuvre,

- Tous les dispositifs nécessaires en application de la réglementation en vigueur sur la protection des travailleurs et des étrangers au chantier, et toutes protections complémentaires à la demande du coordonnateur SPS et du Maître d'Œuvre.

- L'installation du chantier et des aires de stockage des matériaux en accord avec le Maître d'Ouvrage,

- Les protections de quelles que natures, qu'elles soient afin d'éviter les détériorations pendant le chantier, l'entrepreneur restant responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception,

- Responsabilité de l'entrepreneur sur le choix des produits utilisés en particulier il devra s'assurer que ceux-ci conviennent parfaitement à l'emploi envisagé.

- Les échafaudages, moyens de levage, et protections (bâchage, etc...) nécessaires,

- Le nettoyage et l'évacuation journalier des gravats.

- Après exécution, l'entrepreneur procédera à un nettoyage complet des lieux sur lesquels il est intervenu.

- coordination avec les lots peinture, gros œuvre, charpente bois, etc.

OUVRAGES PREPARATOIRES.

Sont à la charge du présent lot, les protections par bâchage suivant les besoins, l'évacuation provisoire des eaux pluviales pendant le chantier. Cette évacuation provisoire consistera en la mise en place de rejet d'EP à au moins 2,00 m de la façade, pour éviter la pénétration d'eau dans les bâtiments et la salissure des façades.

PROTECTIONS CONTRE LES CHUTES.

L'entrepreneur devra toutes les protections et échafaudages nécessaires à l'exécution de ces travaux et à la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention. L'entreprise devra également toutes protections permettant d'éviter les risques d'infiltration d'eau pouvant détériorer les locaux.

ELEMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR.

L'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre toutes les indications indiquant les caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux utilisés (certificat de garantie, tenue au feu etc...). Les bois mis en œuvre seront traités par un produit fongicide et insecticide de longue durée agréé par le C.S.T.B, un certificat de traitement sera fourni au Maître d'Œuvre.

C/ COMMUNS :

Présentation des offres:

Sous peine d'être rejetée, l'offre devra faire apparaître les prix unitaires pour chaque nature d'ouvrage.

MOYENS SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

- l'entreprise doit prendre obligatoirement connaissance du P.G.C.S.P.S. joint au présent appel d'offre afin d'intégrer dans ses prix unitaires toutes les prestations et obligations définies dans le P.G.C.S.P.S. Il ne sera accepté aucune plus value de prix découlant de la méconnaissance du P.G.C.S.P.S. Les entreprises devront établir et fournir un PPSPS au coordonnateur SPS avant leurs interventions sur le chantier, y compris pour leurs sous-traitants éventuels.

Registre journal :

- Les entreprises trouveront à disposition dans le bureau de chantier, le registre journal qui sera tenu à jour par le coordonnateur. Elles devront viser systématiquement les observations qui y seront portées et prendre toutes les dispositions pour une mise en œuvre instantanée des dites observations.

REMISE DE DOCUMENTS

Les plans, échantillons, les différents PV, avis techniques, etc, devront être remis impérativement pendant la période de préparation.

NOTA :

L’entrepreneur devra fournir les PV de classement ou réaction au feu de l’ensemble des matériaux utilisés.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre obligatoirement connaissance des prescriptions communes à tous les corps d'état joint au présent appel d'offre afin d'intégrer dans son offre de prix toutes les prestations et obligations définies dans ce lot. Il ne sera accepté aucune plus value de prix découlant de sa méconnaissance.

L’ensemble des prestations du CCTP et celles nécessaires au parfait achèvement des travaux sera inclus dans la proposition de prix de l'entreprise.

LOT N° 5 cloison, isolation, menuiseries intérieures

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. GENERALITES

Les principaux travaux à la charge du présent lot sont principalement les suivants :

Cloisonnement, doublages et faux plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique,

Cloisons en plaques de plâtre,

Isolation sous toiture.

Les travaux du présent lot seront conformes aux prescriptions du C.C.T.G. L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales. L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du marché et particulièrement des descriptifs des autres lots. L'offre de l'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état entraînent sur les ouvrages du lot. En regard de ce qui précède, l'Entrepreneur est tenu de signaler au maître d'œuvre toute incohérence, inexactitude ou erreur qui entacherait une pièce du marché. Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du problème que pose l'inexactitude relevée, et partant, une pleine et entière responsabilité de l'Entreprise sera engagée. L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en œuvre ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture et mise en œuvre de tous les éléments et produits nécessaires à la bonne tenue et au parfait achèvement des ouvrages, et en particulier :

toutes les sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé,

la réception des supports,

le traçage des cloisons avant mise en place des canalisations verticales, un traçage ou une correction lors de l'intervention elle-même, le report du trait de niveau après intervention,

les plans d’implantations et de calepinage des faux plafonds, leur traçage, après synthèse des besoins et calepinage des équipements techniques à incorporer,

les moyens de chauffage nécessaires à la mise en oeuvre des ouvrages selon DTU,

le dépoussiérage des supports avant travaux,

les échafaudages,

le transport et le montage des matériaux et matériels,

la fourniture et la pose des cloisons, des soffites, des doublages, des faux plafonds conformément aux Avis Techniques y compris toutes façons et fournitures diverses nécessaires à cette pose,

les ossatures primaires, secondaires et complémentaires de renfort si nécessaire, suspentes, tiges filetées, cornières et profils de rive, accessoires de fixation

toutes façons de trappes ou autres parties démontables permettant l'accès aux vannes, tuyauteries, boites de dérivation etc. ...

les équerres ou bandes de renfort d'angles, les bandes et semelles résilientes, les profilés d'étanchéité,

la fourniture et pose des poteaux d'about de cloison,

la pose des huisseries métalliques ainsi que la pose des cadres pour les trappes et les gaines,

la fourniture et la pose des fourrures incorporées pour fixation des lavabos, radiateurs ou des renforts pour cloisons de grande hauteur,

les calfeutrements nécessaires, notamment au pourtour des huisseries,

l'habillage et le ragréage des champs,

l'incorporation de tous les conduits d'électricité, de plomberie ou autres corps d’état en étroite collaboration avec les lots concernés,

toutes coupes, chutes, entailles, percements, découpes et réservations pour incorporation des autres corps d’état,

le traitement des joints, angles rentrant, cueillies nécessaires à la bonne finition des ouvrages avec le degré de qualité de surface nécessaire pour recevoir les revêtements muraux définis au lot Peinture; les calicots recevront 2 passes d'enduit minimum,

les finitions en périphérie des ouvrages incorporés : calicots, joints acryliques, calfeutrements, couvre-joints,

l'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en accord avec les autres lots

les essais s’il y a lieu,

la protection contre la corrosion des parties métalliques,

la protection des autres revêtements en cours de travaux,

les sujétions de découpes et de finitions au droit des passages des canalisations apparentes,

les sujétions de découpes, de finitions, de mise en place et d’incorporations des luminaires et éléments de fluides,

le rebouchage au pourtour des découpes pour canalisations ou fourreaux, après interventions des corps d’état techniques, avant mise en peinture,

la réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,

le dégagement et le balayage des locaux après travaux,

le tri et le transport de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux

du présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues à cet effet.

1.3. NORMES & REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui

sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU

DTU 25.1 : Enduits intérieurs au plâtre.

DTU 25.2 : Plafond.

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au plâtre (cloisons

en carreaux de plâtre à parements lisses).

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre.

DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - plaques de parement en

plâtre-isolant.

DTU 26 : Enduits, liants hydrauliques.

DTU 58.1 : Plafonds suspendus et annexes.

DTU 58.1. (NF P 68-203) : Plafonds suspendus.

Normes

NF P 15 : Liants.

NF P 72 : Éléments de plâtre.

NF P 75 : Isolation thermique.

NF P 85 : Produits pour joints.

Normes NF P 92. : Sécurité contre l'incendie.

Autres documents :

Règlement acoustique,

Avis Techniques concernant les colles et les matériaux,

Recommandations professionnelles concernant les joints (S.N.J.F.),

Notices de pose des fabricants.

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales figurant sur l'un ou l'autre des documents mentionnés non limitativement au présent article.

La mise en œuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les prescriptions du fabricant.

Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées : température de stockage et de mise en œuvre, nature et emploi de colles, préparation des supports, mise en place, nettoyage, protections, etc… Dans le cas où des dispositions contraires aux normes et règlements seraient prévues dans le présent descriptif, l'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maître d'Œuvre, au plus tard à la remise de son offre.

1.4. COORDINATION

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de l'opération. Il est tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc… Il s'assurera aussi que les documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile, notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état. Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches administratives et autorisations préalables à l'exécution des prestations.

1.5. ETUDES

Il sera exigé de l'Entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d'études, approuvé par le Contrôleur Technique, comportant les plans d'ensemble, ainsi que les plans de détails des ouvrages, notamment au droit des liaisons avec le gros œuvre, les menuiseries et entre les éléments, ainsi que les dispositions à respecter pour les travaux de scellement et d'encastrement. Ces plans préciseront, quel que soit le type de cloison, les précautions prises ou à prendre pour la protection contre l'eau en cas d'emploi en pièces humides (cuisines, sanitaires, etc...) : liaisons au sol, revêtements assurant l'imperméabilité à l'eau.

1.6. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CLOISONS

L'Entrepreneur titulaire du présent chapitre devra la fourniture et la pose de cloisons sèches de distribution et de séparation, constituées par des plaques de plâtre cartonnées reliées par une ou plusieurs ossatures métalliques, y compris :

les accessoires de pose et de fixation en sol, murs et plafonds, tels que les montants, raidisseurs pour grande hauteur, rails, pièces d'abouts, visserie, etc.., et ossatures complémentaires pour assurer la stabilité des cloisons basses et le support d'appareils et équipements divers,

un complément d'isolation phonique et thermique en laine de roche, incorporé dans toutes les cloisons.

le traitement des appuis sur la dalle conforme aux prescriptions du fabricant, avec notamment toutes dispositions particulières pour pose en pièces humides,

toutes sujétions de finition pour être livrées prêtes à peindre : traitement des joints et arrêtes vives, des raccords contre murs, plafonds et huisseries, suivant prescriptions du fabricant évitant tout risque de fissuration, fourrures bois aux raccordements avec les éléments béton.

Les isolants feront l’objet d’un certificat de qualification ACERMI.

L'Entrepreneur est seul responsable de la qualité de mise en œuvre afin d'obtenir un degré d'affaiblissement acoustique et une résistance thermique au moins équivalents à ceux demandés dans les présentes pièces écrites. Le bourrage complet de tout interstice par le matelas de laine minérale est impératif.

Marouflage

Le marouflage ou le collage des calicots sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et avis techniques, pose de bandes armées sur les angles saillants. Le parement plâtre apparent devra avoir un aspect de surface compatible avec la mise en peinture y compris au droit des joints sur lesquels le peintre effectue une révision d'enduit.

1.7. RECEPTION DES OUVRAGES

Les cloisonnements seront réceptionnés à partir des critères définis dans le DTU 25.41, soit essentiellement :

planéité générale : 5 mm sous une règle de 2 m appliquée en tous sens.

planéité locale : 1 mm sous une règle de 0.20 m appliquée en tous sens.

verticalité : 5 mm au maximum admise sur la hauteur d'un étage courant.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour laisser ses ouvrages d'un aspect très propre sans aucune trace de salissures de montage.

1.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FAUX PLAFONDS

Mise en œuvre

Les plaques seront parfaitement raccordées sur les murs extérieurs et les refends intérieurs pour éviter toute infiltration d'air parasite. Pour éviter que les pointes en acier galvanisé ne ressortent ultérieurement, l'Entrepreneur veillera à ce que leurs têtes soient légèrement enfoncées par rapport à la surface de la plaque sans toutefois provoquer un poinçonnement de la feuille de carton. Toutefois, la fixation par vis auto-taraudeuses sera chaque fois que possible préférée.

Qualité des matériaux

Pour tous les plafonds de tous types, l'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support. L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage électrique ou autres, etc., de manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à donner toutes garanties de sécurité. Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, par galvanisation à chaud.

Sujétions particulières, encombrement des plenums

En raison de l’encombrement des plenums par le passage des équipements des lots techniques, l’entrepreneur du présent lot doit inclure dans sa prestation toutes les sujétions et difficultés d’exécution en résultant, ossature supplémentaire pour grande portée afin de limiter les suspentes dans certaines zones, tous les calpinages particuliers, incorporation de grilles, appareils techniques dans les faux plafonds, renforts chevêtres et découpes, adaptation des suspentes pour passage de tuyauteries, etc.

Passage au droit des joints de dilatation

Cf. NFP 68-203-1.

Plafonds suspendus sur ossature apparente ou semi apparente : Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros œuvre sans risque de chute. Plafonds suspendus a ossature non apparente : Les panneaux doivent être interrompus à l’aplomb de la ligne de JD et l’espace vide ainsi créé doit être revêtu d’un couvre joint fixé sur l’un des côtés seulement

1.9. ETANCHEITE A L’AIR

Le projet fait l’objet d’une certification BBC « bâtiment basse consommation énergétique ». Les bâtiments neufs doivent des performances thermiques au niveau du label BBC 2005. Les bâtiments rénovés doivent des performances thermiques au niveau du label BBC rénovation 2009. Dans ce cadre, la perméabilité de l’enveloppe I4 ne doit pas dépasse 1,2 m3/h/m2 à 4 Pa au sens de la RT 2005. L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif. L’entreprise devra effectuer les formations organisées par le lot Etanchéité à l’air et participer aux réunions prévues à ce sujet. La perméabilité sera mesurée à la réception par des tests de pressurisation conformément à la norme EN13 829. Lors des tests, l’entreprise devra être présente et devra apporter, si nécessaire, les modifications sur ses ouvrages pour atteindre la valeur minimum d’étanchéité à l’air. Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l’ensemble du bâtiment. En cas de résultats défavorables, l’entreprise s'engagera à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des défauts de réalisation. Un premier test aura lieu après mise hors d’eau hors d’air du bâtiment puis deux tests finaux. Si les résultats ne sont pas concluants après les tests prévus au lot « Test d’étanchéité à l’air », des tests complémentaires seront à la charge des entreprises en défauts jusqu’à obtention des résultats souhaités.

1.10. DOCUMENTS A FOURNIR

1/ Avant le commencement des travaux

L'Entreprise devra remettre à l'approbation du Maître d'Œuvre, dans un délai maximum de 3 semaines suivant l'Ordre de Service de démarrage des travaux, les documents suivants :

les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers agréments et PV,

les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre,

les échantillons de l'ensemble du matériel à utiliser,

les carnets de détails, les plans de mise en œuvre, de façonnage et de fabrication de l'ouvrage,

le planning de commandes et d'approvisionnement.

Ces documents sont à fournir en 4 exemplaires minimum.

2/ Avant la réception des travaux

L’Entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers agréments et PV,

les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre,

les plans de détails, de façonnage et de fabrication des ouvrages,

les notices d’entretien et de maintenance des matériels installés.

Ces documents sont à fournir en 2 exemplaires papiers + 2 versions sur CD-Rom. Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX - CLOISONS DOUBLAGES

2.1. CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et mise en œuvre de cloisons constituées de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique. L’isolation thermique et acoustique est réalisée par des panneaux semi-rigides de laine minérale.

ossature en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème, elle même composée d'une ossature périphérique simple et d'une ossature verticale simple ou double,

parement constitué d’une ou deux plaques de plâtre, posées à joints décalées et vissées sur l'ossature ci-dessus,

remplissage en panneaux semi-rigides de laine minérale.

Finition :

Les joints devront être parfaitement traités, après collage de la bande de calicot, le lissage du joint se fera par au moins deux couches successives, pour aspect fini prêt à peindre, avec utilisation d’enduit spécial feu selon

contrainte CF.

Type de plaques :

Le type de plaques de plâtre devra être choisi en fonction des exigences de résistance au feu (degré Coupe Feu), des impératifs acoustiques et de la nature de l’activité des locaux.

Plaques hydrofuges, y compris dispositions réglementaires dans les locaux humides (EB+ privatifs,

EB+ collectifs et EC),

Plaques haute dureté,

Plaques phoniques,

Plaques spéciales feu M0.

Sujétions d’intervention :

Cloisons de plancher à plancher pour parfaite continuité des performances acoustiques et coupe feu.

Pose à joints décalés obligatoire pour les parements à doubles ou triples plaques.

La pose des cloisons de distribution se fera avant les revêtements de sol.

Sujétions particulières concernant l’acoustique :

Les cloisons doivent présenter une interruption au droit de chaque cloison séparatrice : seule la plaque du côté circulation pourra être filante.

Les enduits et les bandes de joint devront être prolongés jusqu’en haut des cloisons. En aucun cas ils ne devront s’arrêter entre le faux plafond et le plafond.

Le bourrage complet des interstices avec de la laine minérale est impératif afin d’obtenir une bonne qualité d'isolation phonique.

Étanchéité à l'air périphérique par traitement du joint sur la dernière plaque selon les prescriptions du fabricant.

Étanchéité à l'air au sol par mise en place d'un joint mastic entre béton et plaques.

Composants intégrés :

Incorporations et réservations diverses avec rebouchages.

Renforts incorporés constitués de montants, d’une ou deux lisses, entretoises ou plaques bois ou profilés métalliques ou chevêtres indépendants pour fixations ultérieures de :

- Appareils sanitaires suspendus,

- Toute serrurerie, telle que barre d’appui pour handicapés, lisses, etc.

- Corps de chauffe de tous types, clapets coupe feu et accessoires du lot chauffage ventilation,

- Supports d’appareils de tous types,

- Buttoir de porte,

- Mains courantes et cimaises de protection murale,

- Châssis vitrés, portes de tout type,

Pour les portes lourdes, prévoir le renforcement des montants au droit du bâti d’huisserie,

Incorporation des bâtis supports pour les WC suspendus, lavabo, main courante,

Profilés d'angle métalliques pour les angles saillants,

A charge du présent lot : les poteaux d’about des cloisons et potelets d’angle.

Pose à l’avancement des huisseries et trappes de visites fournies par le lot Menuiseries intérieures.

2.1.1. CLOISONS 72/48

Épaisseur totale : 72 mm.

Épaisseur ossature : 48-35 mm.

Laine minérale : 45 mm.

Plaques de plâtre : 1 BA 13 de chaque côté.

Acoustique : Rw + C ≥ 39 dB.

Classement au feu : M1 - A2-s1,d0.

Résistance au feu : CF 1/2 heure

2.1.2. PLUS VALUE POUR INCORPORATION DE PLAQUES HYDROFUGES

Plus value sur les articles précédents, pour les locaux humides, où le parement sera réalisé en plaques de plâtre hydrofugées H1, y compris dispositions réglementaires en pieds de cloison :

Remplacement des plaques prévues par des plaques hydrofugées (cœur et parement) niveau H1,

Réalisation d’une barrière au passage de l’eau sous les ouvrages, en pied de cloison par joint souple sous le rail ou double cordon de mastic acrylique sous le rail.

En complément, interposition d’un U PVC en pied de cloison, permettant un relevé étanche de 2 cm au dessus du sol fini.

2.2. DOUBLAGE INTERIEUR

2.2.1. DOUBLAGE INTERIEUR DES BATIMENTS

Fourniture et mise en œuvre de doublages constitués d’une plaque de plâtre vissée sur une ossature métallique. L’isolation thermique est réalisée par des panneaux semi-rigides de laine de verre.

appuis intermédiaires spécial rénovation composés d’une entretoise fixée aux murs ou clipsée sur une fourrure horizontale et d’une clé en polyamide renforcé,

ossature en acier galvanisé, comprenant lisses basse et haute, fourrures, éclisses, …

parement constitué d’une plaque de plâtre vissée sur l'ossature ci-dessus,

remplissage en panneaux semi-rigides de laine de verre, revêtus d’un pare vapeur.

La prestation comprend également l’habillage des retours de baies (tableaux, linteaux) jusqu’aux menuiseries extérieures. Dans les locaux humides, le parement sera en plaques de plâtre hydrofugées, y compris dispositions réglementaires (idem § 2.1.2)

Caractéristiques :

Épaisseur isolant : 100 mm.

R du complexe ≥ 2,85 m².C/W - Conductivité thermique : = 0,035 W/m.K.

Plaque de parement : 1 plaque 13 mm haute dureté

Réaction au feu : M1 - B-s1, d0.

Composants intégrés :

Toute sujétion pour prise en compte de la grande hauteur : fixation intermédiaire, etc., découpes pour incorporation des différents réseaux, profilés d'angle métalliques pour les angles saillants, étanchéité à l'air au sol par mise en place d'un joint mastic entre béton et plaques. Le bourrage complet des interstices avec de la laine minérale est impératif afin d’obtenir une bonne qualité d'isolation. Les joints entre panneaux ainsi que la jonction avec le plafond devront être parfaitement traités, après collage de la bande de calicot, le lissage du joint se fera par au moins deux couches successives, pour aspect fini prêt à peindre.

Référence de qualité :

Le procédé utilisé devra faire l’objet d’un Avis Technique en cours de validité. Isolant sous certificat ACERMI. Doublage type OPTIMA MUR avec isolant Monospace 35 de chez ISOVER ou techniquement équivalent.

2.2.2. PLUS VALUE POUR INCORPORATION DE PLAQUES HYDROFUGES

Plus value sur les articles précédents, pour les locaux humides, où le parement sera réalisé en plaques de plâtre hydrofugées H1, y compris dispositions réglementaires en pieds de cloison :

Remplacement des plaques prévues par des plaques hydrofugées (cœur et parement) niveau H1,

Réalisation d’une barrière au passage de l’eau sous les ouvrages, en pied de doublage par joint souple sous le rail ou double cordon de mastic acrylique sous le rail.

En complément, interposition d’un U PVC en pied de doublage, permettant un relevé étanche de 2 cm au dessus du sol fini.

2.3. POSE DES HUISSERIES DE PORTES

Pose des cadres et huisseries de portes suivant plans Architecte.

Toutes les huisseries intégrées dans les cloisons mises en œuvre par le titulaire du présent lot.

2.4. POSE DES TRAPPES DE VISITE

Pose des trappes de visite bois sur gaines techniques fournies par le titulaire du lot, suivant implantations à la charge du titulaire de ce même lot, en coordination avec les lots techniques pour implantation des trappes face aux dérivations, vannes, ...

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX - FAUX PLAFONDS

3.1. FAUX PLAFOND PLAQUES DE PLATRE

Fourniture et pose de faux-plafond non démontables en plaques de plâtres vissés sur ossature métallique galvanisée comprenant :

une ossature primaire composée de profilés métalliques porteurs en acier galvanisé, entretoises, cornières de rives, types et espacements appropriés suivant notice technique du fabricant,

un dispositif de suspentes par tiges filetées galvanisées, chevillées au plancher haut, manchons, pattes et clavettes, coulisseaux, étriers anti-soulèvement, brides, etc.,

un isolant en laine de verre,

un parement en plaques de plâtre.

Les joints entre panneaux ainsi que la jonction avec les parois devront être parfaitement traités, après collage de la bande de calicot, le lissage du joint se fera par au moins deux couches successives à l'enduit spécial, pour un aspect fini prêt à peindre.

Composants intégrés :

Découpes pour incorporation du matériel (appareils d’éclairage, bouches de ventilation, trappes,…) en coordination avec les lots Électricité, Chauffage Ventilation qui devront fournir à temps leurs plans de réservation,

Habillage des joues en plaques de plâtre cartonnées standard de même épaisseur que le faux plafond.

Mise en œuvre, réalisation des joints, suivant les prescriptions du fabricant.

Caractéristiques :

Dimensions des plaques : 2400 mm x 1200 mm

Pose horizontale.

Épaisseur des plaques de plâtre : 12,5 mm.

Classement au feu : M1 - A2-s1,d0.

Référence de qualité :

Faux plafonds sous Avis Technique validé par un laboratoire agréé. PV de classement au feu à fournir

TRAPPE D’ACCES EN FAUX PLAFOND PLATRE

Fourniture et pose de trappe d’accès technique en plénum dans les faux plafonds en plaque de plâtre non démontables comprenant :

Cadre fixe métallique en aluminium extrudé, vissé directement sur le plafond en plaque de plâtre,

Trappe mobile de type pousser lâcher composée d’un cadre rigide en acier et d’un remplissage en plaque de plâtre, 2 entrebâilleurs en aluminium,

Laine de verre,

Joint périphérique sur le dormant, joint caoutchouc fixé sur l'ouvrant.

Pose de la trappe en parfait affleurement avec les plaques de plâtre. Primaire anticorrosion à la charge du présent lot, finition au lot peinture. Dimensions : 60 x 60 cm

Localisation : Selon besoins des lots techniques.

SOFFITES POUR FLUIDES

Fourniture et pose d'encoffrement pour canalisations et ventilation. Ces encoffrements seront en plaque de plâtre fixées sur une ossature métallique ou vissées sur ossature bois, elle-même chevillée aux planchers et voiles béton.

ossature en acier galvanisé,

1 plaque de plâtre de BA13.

Plaques insensibles à l’humidité pour les locaux humides. La mise en œuvre devra être strictement conforme à l'Avis Technique du produit.

ISOLATION EN RAMPANT DE TOITURE

Fourniture et mise en œuvre d’une isolation thermique double couche en sous-face de toiture, comprenant :

Un isolant thermo-acoustique en panneaux semi-rigides de laine de verre posé en 2 couches croisées et revêtues sur une face d’un pare-vapeur kraft,

L’ensemble des suspentes et éléments de fixation nécessaires,

Un parement en plaques de plâtre comprenant 2 BA 13 vissés sur une ossature métallique galvanisée y compris fourrures, lisses et suspentes nécessaires.

Le complexe devra assurer une stabilité au feu ½ heure de la toiture.

Caractéristiques de l’isolant :

R du complexe ≥ 7,4 m².C/W

Épaisseur totale : 200 mm (= 0,035 W/m.K)

Composants intégrés :

Toutes les découpes selon demande des lots techniques,

Ossatures, fourrures et suspentes métalliques fixées à la charpente,

Mise en œuvre de plaques de plâtre hydrofuges dans les locaux humides.

Renforcements locaux pour chevêtres à la demande des autres corps d’état,

Traitement des joints de plaques par bandes collées et deux passes d’enduit de finition, selon prescriptions du fabricant.

Une lame d’air ventilé de 2 cm minimum doit être ménagée entre l’isolation et la sous face des liteaux pour assurer une bonne pérennité à la couverture.

Référence de qualité : La mise en œuvre des plaques de plâtre sera conforme au DTU 25.41 et aux spécifications des fabricants.

PLUS VALUE POUR INCORPORATION DE PLAQUES HYDROFUGES

Plus value sur les articles précédents, pour les locaux humides, où le parement sera réalisé en plaques de plâtre hydrofugées H1, y compris dispositions réglementaires en pieds de cloison :

Remplacement des plaques prévues par des plaques hydrofugées (cœur et parement) niveau H1,

Réalisation d’une barrière au passage de l’eau sous les ouvrages, en pied de doublage par joint souple sous le rail ou double cordon de mastic acrylique sous le rail.

En complément, interposition d’un U PVC en pied de doublage, permettant un relevé étanche de 2 cm au dessus du sol fini.

LOT N°6 – ELECTRICITE CHAUFFAGE

GENERALITES

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques officiels, DTU, normes, cahiers des charges du CSTB, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot devra respecter toutes les normes en vigueur au jour de l’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot fera vérifier ces installations en cours de travaux et à la fin des travaux, et fournira un dossier complet réclamé par les vérificateurs. En fin de travaux, il fera réceptionner par un bureau de contrôle agréé et obtenir, les certificats de conformité et le consuel. Les honoraires de ces organismes sont à la charge de l’entrepreneur titulaire du présent lot. Les études techniques sont à la charge de l’entrepreneur et adressées en trois exemplaires au maître de l’ouvrage. Ces études comprendront les schémas unifilaires indiquant en particulier les caractéristiques des conducteurs et appareils, les calibrages des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs. Ces schémas devront mettre en évidence les divers circuits avec la section des conducteurs. Une note de calcul correspondant à chacun des schémas précédents indiquant les chutes de tension pour les récepteurs les plus défavorisés en faisant ressortir l’équilibre des phases. la section des conducteurs sera déterminée de façon que :

1° la température des conducteurs n’excède pas 50° c. en service continu.

2° La chute de tension entre le tableau et le récepteur le plus défavorisé n’excède pas 3%.

3° les règles concernant le choix des sections des conducteurs d’après les caractéristiques des disjoncteurs les protégeant contre les surcharges soient respectées.

DEMOLITION

Dépose de toute l’installation électrique existante avec évacuations des gravats.

AMENEE DE L’ENERGIE

À partir du compteur EDF existant.

PROTECTION TGBT

A coté de l’armoire existante située dans l’infirmerie, armoire de protection des différents circuits de marque HAGER ou similaire avec plastron , étiquetage, avec :

- Interrupteur général de coupure

- Disjoncteurs différentiels pour les circuits :

- lumière

- prises

- chauffage

- éclairage extérieur

- télé rupteurs

- éclairage de sécurité

- disjoncteurs divisionnaires de circuits

Câblage de l’ensemble et tous accessoires de pose et des raccordements.

MISE A LA TERRE

Prises de terre, liaisons équipotentielles, barrette de coupure et puits de terre, contrôles et mesures

DISTRIBUTION DES PIECES

Installation sous gaines encastrées en murs, sols et plafonds pour l’ensemble

ECLAIRAGE DE SECURITE

Éclairage de sécurité de type C pour l’ensemble avec signalisation des issues, télécommande, raccordement au TGBT et protections.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE

GENERALITES

Système de chauffage électrique intégré pour toutes les pièces par radiateurs électriques, pour permettre des températures intérieures de + 20°, par - 7° extérieur. Calcul des puissances en fonction du découpage des pièces de leur positionnement et de l’isolation. Alimentation individuelle, fil pilote, régulation électronique pour 1 zone par programme hebdomadaire.

VMC

Ventilation mécanique contrôlée simple flux, comprenant un groupe d’extraction à deux vitesses de 600

m3/heure dans les combles, avec réseau de gaines rigides passées dans les faux plafonds avec bouches réglables dans le WC et la kitchenette

LOT N°7 : PLOMBERIE

1. REGLEMENTATION

1.1. REGLEMENTATION GENERALE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans le présent CCTP.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur:

- sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité,

- sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise. Les travaux seront réalisés conformément aux règlements généraux et aux règles techniques définis dans les documents ci-après, mis à jour et en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix tel que précisé dans le marché :

Législation et réglementations relatives principalement :

- au type d’établissement

- à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques,

- à l'exécution des travaux effectués près des conduites à proximité des lignes électriques, (La liste des textes et documents énoncés ci-après n'est pas limitative, elle est un rappel des principales prescriptions obligatoires.)

- Règlement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux à réaliser,

- Règles techniques de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'Incendie (A.P.S.A.I.),

- Ensemble des normes françaises NF homologuées ou enregistrées,

- Arrêtés, Normes, Documents Techniques Unifiés se rapportant à chacun des ouvrages exécutés dans le cadre des travaux.

- Réglementation thermique 2005.

- Arrêté du 23 juin 1978. Installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

- Règlements de sécurité et incendie dans les établissements recevant du public et notamment l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

- Norme NFC 15.100.

- Code du travail.

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les règles de l'art, conformément aux textes en vigueur et devront respecter les documents suivants, dans leur dernière mise à jour, à la date de la remise de l'offre.

Le titulaire du présent lot devra justifier la possession des qualifications correspondantes aux travaux à exécuter.

1.1.1. Normes

- NF P 40-202 : Dimensionnement des canalisations d’alimentation eau froide et eau chaude

- NF P 41-101 : Distribution d’eau chaude et froide

- NF P 41-202 : Code des installations minima d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines

- NF P 41-203 : Pose des canalisations

- NF P 41-204 : Débit de base des appareils – Hypothèses de simultanéité

- NF P 41-102, EN 512, EN 639, EN 640, EN 641 et EN 642 : Distribution d’eau

- NF P 41-401 : Tuyaux et raccords

- NF D 61-111 : Tuyaux semi-rigides et tuyaux souples

- NF A 68-201 : Tubes en cuivre

- NF A 53-011 : Cuivres normalisés

- NF P 43-001, 43-006, 43-015 & 43-018 : Robinetterie de bâtiment

- NF T 54 002 : Diamètre et épaisseur des tubes PVC

- NF T 51-034, 51-060, 54-002, 54-022, 54-091, NF EN 1264-4, DIN 56-612 & 53-752 : Tube polyéthylène

- NF P 43-001, 43-006, 43-015 & 43-018 : Robinetterie de bâtiment

- NF P 41-303, 304, 501 à 505 : Protection des canalisations

- NF P 50-103, 50-111, 50-501, 50-502 & 50-511 : Capteurs solaires

- NF EN 671-1 et 671-2 : Installation de lutte contre l’incendie

- NF S 61-750 et 61-751 : Colonnes sèches et humides (incendie)

- NF S 62-200, 62-201 et 62-210 : Installations fixes d’extinction incendie

- NF C 15-100 & 15-150 : Installations à basse tension et équipements correspondants

- NF EN 529, NF EN 60 439-1, NFC 04-200, E 25-030, CEI 158-1, CEI 152

- NF P 84-204 à 208 : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées

- NF P 31-201 à 207, 32-201, 34-201-205-206, .39-201 : travaux de couvertures

- Normes UTE

- Etc……

1.1.2. D.T.U.

- D.T.U. 40 : Travaux de couvertures.

- D.T.U. 43 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées

- D.T.U. 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation et ses additifs

- D.T.U. 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes.

- D.T.U. 60.5 : Canalisations en cuivre – Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique.

- D.T.U. 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberies sanitaires et des installations d’évacuation des eaux pluviales

- D.T.U. 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Eau froide avec pression.

- D.T.U. 60.32 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation des eaux pluviales.

- D.T.U. 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes.

- D.T.U. 61.1 : Installation de gaz

- D.T.U. 65.9 : Installation de transport de chaleur ou de froid et d’eau chaude sanitaire entre production de chaleur ou de froid et bâtiment

- D.T.U. 65.10 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments – Règles générales de mise en œuvre

- D.T.U 65.12 : Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire

- D.T.U. 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires – Température de service supérieure à la température ambiante

- D.T.U. 70.1 : Installations électriques des bâtiments à usage d’habitation

- D.T.U. 70.2 : Installations électriques des bâtiments à usage collectif

- D.T.U. 90.1 : Travaux d’équipement de cuisine (blocs-éviers et éléments de rangement)

- Etc……

1.1.3. Décrets et arrêtés

- Décret du 14 juin 1969 modifié le 22 décembre 1975 : Isolation acoustique

- Décret du 22 Mars 1967 : règles d’installation et de fonctionnement des générateurs eau chaude

- Décret du 13 Mai 1974 : Pollution atmosphérique

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié le 22 décembre 1981 : Règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public

- Arrêté du 11 mars 1988 : Équipements et caractéristiques thermiques dans les bâtiments sanitaires et sociaux

- Arrêté du 13 avril 1988 : Équipements et caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'habitation

- Décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

- Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR no 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures.

1.1.4. Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1975.

- Loi n° 94-609 du 13 juillet 1994.

- Décret du 15 mai 1997.

- Circulaire du 15 février 2000.

- Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 transposant d'une part la décision 2001/573/CE et d'autre part la décision 91/689.

Bruits de chantier

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit », avec ses décrets et arrêtés d'application

parus, relative à la lutte contre le bruit.

- Tous les articles des différents codes et tous les décrets, arrêtés, circulaires, etc., dont plus particulièrement l'arrêté du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif à la limitation des émissions sonores cités dans le CCTL ainsi que tous les autres textes réglementaires parus à ce sujet depuis le 13 mai 1997.

1.1.5. Avis techniques, essais, homologations, et agréments de matériaux et matériels

Pour tous les matériaux et matériels utilisés, les entreprises tiendront le plus grand compte des avis techniques formulés par les organismes officiels tels que :

- le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.)

- le Service Technique des Assurances Construction (S.T.A.C.)

- des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de contrôle, et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes des textes de lois et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise des offres de l'entreprise. Bien que non exhaustive, la liste ci-dessus donne les textes principaux qui doivent faire l'objet d'une attention particulière.

1.1.6. Niveaux sonores

L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur l’isolation acoustique à prévoir pour ses installations.

Il devra notamment :

- La fermeture par calfeutrement coupe-feu des baies et trémies laissées en attente pour le passage de ses tuyauteries et conduits,

- La fermeture et le calfeutrement à chaque traversée de murs, cloisons et dalles,

- Des dispositifs pièges à son, à chaque fois qu’ils seront nécessaires de façon à ne pas dépasser les niveaux de pression sonore réglementaires.

Les supports de tuyauteries ne devront en aucun cas transmettre les vibrations, bruits d’impact, etc. Toutes les masses vibrantes, tournantes ou en mouvement devront être isolées des parois et dalles par socles anti-vibratiles ou joints spéciaux. Le matériel bruyant sera recouvert d’un capotage insonorisant. Toutes les dispositions seront prises pour que, dans les locaux, les niveaux de pression sonore par bande d’octave, toutes les installations étant en fonctionnement, en période calme, c’est à dire hors du bruit perturbateur et pendant les heures d’occupation effectives des locaux, ne dépassent pas les valeurs limites réglementaires. Si dans certains locaux, le bruit ambiant est trop fort pour que les valeurs limites réglementaires puissent être respectées, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les niveaux de pression sonore définis ne dépassent pas de plus de trois décibels (3 dB) le niveau de bruit ambiant, lorsque toutes les installations sont arrêtées. En ce qui concerne les locaux, en l’absence de spécifications particulières, les niveaux sonores des appareillages ne devront pas gêner les occupants. Pour les appareils placés à l’extérieur, le niveau de pression sonore ne devra pas gêner le voisinage, soit 55dB(A) au point de passage le plus proche des installations, dans la mesure où le bruit de fond ne sera pas supérieur à ce niveau. En cas d’incertitude sur le niveau sonore des appareils mis en place, il appartiendra à l’entrepreneur de proposer au maître d’ouvrage une visite d’installation similaire afin de s’assurer de son accord avant installation. Le niveau de pression sonore NC à respecter dans les différentes parties de la construction sera égal ou inférieur à NC 35 dB(A) dans les chambres et locaux communs.

1.2. LIMITES DES TRAVAUX

Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l'art seront prévus. D'une manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la solution de base seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge du présent lot. L'adjudicataire du présent lot devra prendre connaissance du devis descriptif tous corps d’état et des plans correspondants. Il ne pourra en aucun cas ni à aucun moment faire état de ne pas les avoir consultés ou ignorés. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et en tout cas avant la signature du marché, les omissions, imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. L'entrepreneur doit à partir des limites de prestations des lots, le raccordement de ses installations. L’entrepreneur devra se rendre sur place afin d’examiner les lieux, il remettra ainsi son prix en parfaite connaissance de l’importance des travaux à réaliser. L’entrepreneur procèdera à une vérification de ses installations après le passage des autres corps d’état. Il est bien précisé que cette liste n'est pas limitative, et que l'entrepreneur devra l'exécution complète et conforme aux règles de l'art de tous ses travaux.

1.2.1. Travaux exclus

A condition d'avoir été demandés par plans, en temps utiles, les ouvrages suivants seront exclus du présent lot :

Lot G.O – V.R.D.

- Réservations dans les ouvrages en béton armé ou murs extérieurs,

- Réseaux évacuation en attente en sol du sous-sol,

- Réalisation de tranchée, lit de sable, grillage avertisseur, et remblai

- Fourniture et pose des regards EU

Lot Electricité

- La mise à la liaison équipotentielle des canalisations sanitaires,

Lot Couverture

- Etanchéité des chapeaux de ventilation primaire,

- Mise en place des chéneaux et gouttières,

- Mise en place des descentes EP extérieures.

Lot Menuiseries intérieures

- Fourniture et pose des plans vasques prédécoupé suivant gabarits du lot plomberie,

- Fourniture du plan de travail et du panneau démontable sous évier (avec ou sans trappe)

Lot Cloisons-Doublages-Faux plafonds

- Habillage des chutes en panneaux démontables

- Trappes de visite

Lot Revêtement de sol

- Raccords de revêtement,

- Siphons de sol.

1.2.2. Travaux inclus

- Création d’un réseau AEP depuis arrivée générale jusqu’en local chaufferie,

- Alimentation eau chaude et eau froide de tous les appareils suivant leur équipement,

- Fourniture et pose des appareils sanitaires,

- Joints au rubson ou silicone autour des appareils,

- Évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales intérieures jusqu'au réseau en attente par lot G.O.

- La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le coltinage et le montage ou la descente, s’il y a lieu, et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation de l'installation,

- L’installation électrique complète de son équipement,

- La fermeture par calfeutrement coupe-feu 2 heures des baies, réservations, et trémies laissées en attente pour le passage de ses tuyauteries et gaines,

- Les percements et rebouchages dans les ouvrages existants et les cloisons légères,

- Les raccordements sur amenées de fluides laissées en attente.

- La peinture anti-rouille de toutes les canalisations,

- Les échafaudages nécessaires, le cas échéant,

- L'isolation phonique de son matériel,

- La mise en service et les réglages pendant l'année de garantie,

- Les essais, compris main d'œuvre, appareils et fournitures,

- Le nettoyage du chantier hebdomadaire et final,

- Les instructions écrites d’entretien,

- Les plans de récolement,

- Sa participation au compte prorata,

- Les fourreaux à chaque traversée de dalle, cloison, etc...

- Les plans de réservations, et d’exécution.

- Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent C.C.T.P. mais qui seraient figurés sur les plans ou qui seraient indispensables d’exécuter pour le bon fonctionnement des installations font partie intégrante des prestations de l’entreprise.

2. SPECIFICATIONS GENERALES

2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à la charge du présent lot comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et produits et toutes prestations et fournitures accessoires pour réaliser les prestations suivantes :

- les modifications et dévoiements de réseaux existants liés à la restructuration des locaux.

- l'alimentation et la distribution eau froide

- la production et distribution d'eau chaude sanitaire

- la fourniture et pose des appareils et accessoires sanitaires

- les évacuations EU, EV et EP intérieures.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est à dire qu'il devra livrer au Maître d'Ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et des prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires telle qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

2.2. CONNAISSANCE DES DOCUMENTS

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et connaître parfaitement l'ensemble des documents contractuels applicables aux travaux de son marché. Le présent document a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, la réglementation, et les normes réputées connues.

2.3. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur doit se rendre compte sur place, de toutes les difficultés dues à la situation, à l'accès et à toutes les servitudes, qui peuvent grever le terrain (lignes électriques, téléphone, les contraintes dues aux bâtiments voisins, etc.). L'Entrepreneur devra, préalablement à l'établissement de son devis, prendre connaissance :

- de l'état des lieux

- des conditions d'accès au chantier

- des possibilités de stockage des matériaux

- des conditions d'installation du matériel de chantier

- des conditions d'alimentation en eau et en électricité

- des conditions d'évacuation des déchets et gravois

- des avoisinants en limite d’opération : voiries, trottoirs, bâtiments

- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (Moyen de communication et de transport) lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressource en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.), et d'une façon générale, de toutes les conditions d'exécution des travaux qui lui sont demandés. L'entrepreneur devra recueillir tous renseignements utiles auprès des services publics ou services à caractère public (Services Techniques Municipaux, E.D.F, Direction, Départementale de l'Équipement, ...). Le fait de remettre une proposition supposera de l'Entrepreneur qu'il aura satisfait à cette prescription et qu'il aura établi ses prix en conséquence. Les Entreprises devront assurer la protection de ces ouvrages.

2.4. DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc..., nécessaires à la réalisation des travaux.

2.5. A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Toutes les fournitures et prestations de service nécessaires à la bonne exécution des ouvrages à leur livraison en complet et parfait état de fonctionnement, à leur réception et à leur mise en service. La réalisation effective de ses propres réglages, vérifications, essais avant de présenter l'installation à la réception. L'évacuation de tous les matériels déposés et déchets de chantier. La protection anti-oxydation des différentes parties métalliques. Les raccords de peintures résultant de la pose des appareils lorsque cette pose a été faite après l'exécution de la peinture.

Documents à fournir avec la soumission :

- Notices et caractéristiques des matériels et matériaux proposés, avis technique CSTB éventuellement.

- Quantitatif estimatif

Documents à fournir avant le début des travaux :

- Tous les plans de réservation nécessaires à la bonne réalisation des travaux avec les plans d'exécution.

- Echantillons des matériels et matériaux.

- Notes de calculs de dimensionnement des réseaux EF-ECS-EU-EV.

Documents à fournir en cours de travaux :

- En dehors des plans reçus tous les croquis détaillés de montage, cotes de socles, détails d'exécution.

Documents à fournir en fin de travaux :

Le dossier des ouvrages exécutés, en trois exemplaires dont un pour le Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre un CD ROM comprenant l'ensemble des fichiers graphiques au format Autocad 2000 de même que l'ensemble des fichiers informatiques constituant le dossier. Ce dossier comprendra :

- Les plans de recolement de ses ouvrages.

- PV d'essais des installations.

- Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques.

- Notices techniques détaillées du matériel installé.

- Guides de conduite et d'entretien. Les essais COPREC n°1 et 2.

2.6. MISSION DU BUREAU D’ETUDES

L'entrepreneur voudra bien s'adresser au BET pour toutes demandes de renseignements d'ordre

technique.

La mission du Bureau d’Etudes est une mission de maîtrise d'œuvre, type Mission de base, loi MOP, avec études d'exécution, correspondant aux pièces suivantes :

- le présent C.C.T.P

- les plans de principe d’exécution

- le cadre de bordereau servant de schéma directeur pour l’établissement du DPGF par l’entreprise

Le BET assurera le contrôle de la réalisation des travaux jusqu’à la réception des travaux.

2.7. RESERVATIONS - PERCEMENTS

L'entreprise de Gros Œuvre réalisera toutes les réservations nécessaires dans les ouvrages en béton et parois maçonnées (murs, cloisons maçonnées, planchers) construits à neuf dans le cadre du projet. Tous les percements, dans les murs et planchers existants, seront effectués par l'entrepreneur du présent lot. Les plans de réservations seront fournis à l'entreprise de Gros Œuvre avant le début des travaux. Tous les percements et réservations dans les ouvrages autres que ceux du Gros Œuvre sont à la charge du présent lot sauf stipulation contraire du présent document. Les percements et réservations seront réalisés soigneusement aux dimensions strictement nécessaires. Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction. L'entrepreneur devra fournir, avant le début des travaux, toutes indications relatives à ses équipements pouvant faire l'objet de réservations ou de préinstallations dans les ossatures de cloisons qui feront l'objet d'une préfabrication. Le présent lot devra les rebouchages et calfeutrements soigneux de ses réservations et percements.

2.8. SCELLEMENTS - TRAVERSEES

Tous les scellements, saignées, tampons, garnissages et calfeutrements nécessaires à l'exécution des différents ouvrages de plomberie seront effectués par l'entrepreneur du présent lot. Les scellements seront faits en règle générale au mortier de ciment. L'entrepreneur devra les rebouchages et calfeutrements soigneux de ses percements. Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diamètre approprié dus par l'entrepreneur du présent lot.

2.9. QUALITE DES MATERIELS

Les spécifications permettent à l'entrepreneur de situer le niveau de qualité des matériels à employer. Les appareils et matériaux doivent être neufs, de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. Le matériel doit être conforme aux dernières normes et prescriptions des D.T.U. Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de qualité doivent avoir obtenu le label (marque de conformité NF, avis technique CSTB).

2.10. CONTROLES ET ESSAIS

Il sera procédé aux contrôles et essais des installations. Ces essais seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôles et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié. Les essais à réaliser seront les suivants :

- essais d'étanchéité des canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de gaz

- essais d'étanchéité des collecteurs d'évacuation eaux usées, eaux pluviales.

- essais de fonctionnement des appareils.

- essais des dispositifs de sécurité et d'alarme.

- essais de fonctionnement des installations dans leur ensemble.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans le rapport d'essais de l'entreprise. L'entrepreneur devra établir les certificats de conformité gaz correspondant au type d'installation réalisée. Les procès-verbaux d'essais seront envoyés en deux exemplaires, pour vérification au contrôleur technique de l'opération. Le bureau de contrôle adressera au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre un rapport explicitant ses avis relatifs aux procès-verbaux mentionnés ci-dessus.

2.11. RECEPTION

Pendant la période s'écoulant entre l'achèvement total des travaux et la réception, le fonctionnement des installations s'opérera sous la responsabilité complète de l'entrepreneur. A la réception seront vérifiés :

- les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.

- les règles de mise en œuvre.

- la conformité avec la règlementation.

- les résultats des essais consignés dans le rapport d'essais de l'entreprise.

Lorsque les essais préalables auront donnés des résultats satisfaisants, la réception des installationssera prononcée.

3. GARANTIE

L'entrepreneur est responsable de son matériel pendant toute la durée du chantier, et en particulier contre les vols et dégradations, la garantie du matériel s'entend transport, démontage et remontage compris. L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période de parfait achèvement des travaux. Pendant une période d'un an à dater de la réception, l'entreprise aura à sa charge le remplacement de toute pièce défectueuse présentant des vices de construction ou de mise en œuvre ou d'usure anormale. S'il négligeait de faire ces réparations dans les délais qui lui sont impartis, elles seraient effectuées d'office et tous les frais lui seraient imputés. L'entrepreneur restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient résulter de la fabrication ou de l'installation des appareils, ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la suite des accidents. La fin de la garantie de l'Entreprise ne pourra être prononcée qu'après un fonctionnement normal des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de la réception, soit depuis la date de réglages et essais consécutifs à des modifications demandées au titre de garantie.

4. BASES DE CALCUL

4.1. NATURE DES FLUIDES DISPONIBLES

Eau potable : 3 bars.

Electricité : monophasé + T - 50 Hertz.

4.2. HYPOTHESES DE CALCUL

Les calculs des installations de plomberie seront conduits conformément aux indications des normes

NFP 41-201 à 41-204 et DTU 60.11.

La pression d'eau aux robinets ne sera pas inférieure à 1,5 bar et pas supérieure à 3 bars.

4.3. VITESSES LIMITES DANS LES TUYAUTERIES

La vitesse d'eau dans les canalisations ne devra pas dépasser les limites suivantes :

- 2,00 m/s pour les réseaux en sous-sol et vide sanitaire

- 1,50 m/s pour les réseaux en colonne

- 1,00 m/s pour la distribution.

5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

5.1. QUALITE DES TUBES EN CUIVRE

Tube cuivre série épais (au moins 1 mm d'épaisseur), suivant normes NFA 51120 et 51122.

Ils seront lisses, parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme, exempts de rayure, paille, soufflure, crique, cendrure, piqûre, doublure, et de trace de limage. Il pourra être toléré un défaut localisé sur le 1/10ème de l'épaisseur au plus. Il ne sera pas admis de canalisation de diamètre intérieur inférieur à 10 mm.

5.2. POSE DES CANALISATIONS

Sur tous les parcours, les supports des tuyauteries seront des chaises métalliques communes à tous les réseaux ou des colliers isophoniques à contre partie démontables pour les canalisations apparentes. Les canalisations seront fixées aux parois à l'aide de supports anti-vibratiles à contre partie démontable, de type MUPRO ou équivalent. Toutes les traversées de murs ou planchers se feront sous fourreaux rigides, permettant la libre dilatation des tubes, affleurant les murs et plafonds et dépassant les sols de 25 mm. Le vide entre la tuyauterie et le fourreau sera bourré d'un matériau élastique incombustible et empêchant la transmission du bruit d'un local à l'autre.

5.3. CALORIFUGEAGE

Toutes les canalisations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire cheminant dans les locaux non chauffés, dans les gaines techniques et les faux-plafonds seront isolées par coquilles isolantes aux sections concernées. Toutes les canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales cheminant en faux-plafond des sanitaires, vestiaires et circulations seront isolées phoniquement par coquilles isolantes aux sections concernées.

5.4. RESEAUX D'EVACUATION

Les tubes en PVC seront obligatoirement classés M1 NF, assemblages par collage et joints à lèvres en néoprène. Les tubes en fonte seront classés M0, raccords en fonte avec ou sans emboîtements assemblés par joints. Les tubes en Polyéthylène haute densité (P.E.H.D) devront bénéficier d'un avis technique CSTBat, assemblages par manchons électrosoudables. Les réseaux d'évacuation comporteront tous les supports, raccords, culottes, tés, coudes, manchons de dilatation et accessoires nécessaires. Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques seront installés de place en place et en nombre suffisant pour permettre le nettoyage des canalisations. Les pieds de chute seront équipés de tampon de dégorgement. A chaque changement de direction, mise en place d'un bouchon de dégorgement.

5.5. FIXATIONS DES RESEAUX D'EVACUATION

Au niveau des traversées de planchers ou parois, les évacuations seront enrobées de manchons souples résilients classés M1, de type TALMISOL SOMECA ou équivalent. Les réseaux horizontaux seront suspendus à l'aide de colliers CELT munis de caoutchouc isophonique ou similaire. Les fixations des parcours verticaux se feront à l'aide de colliers et d'une bande de caoutchouc isophonique.

5.6. ROBINETTERIES SANITAIRES

L'ensemble des robinetteries sera conforme aux normes NF D 18-201 et NF D 18-202.

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX

6.1. DEPOSE DEMONTAGE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux de dépose, de démontage et d'évacuation de l'ensemble des canalisations, appareils et accessoires existants et non réutilisés. Les travaux comprendront :

- la dépose des appareils et accessoires sanitaires des locaux restructurés

- la dépose des canalisations eau froide, ECS, vannes et accessoires des locaux restructurés

- la dépose des réseaux d'évacuation EU-EV des locaux restructurés

- l'isolement, la vidange et la remise en service des circuits concernés.

6.2. ALIMENTATION GENERALE EAU FROIDE

Depuis l'alimentation générale d'eau potable existante, il sera prévu une alimentation EF comprenant :

- la vanne d'arrêt général 1/4 de tour

- un détendeur de pression

- une vanne d'essais et de vidange

- l'alimentation générale en tube polyéthylène haute densité NF Eau Potable

- supports et raccords nécessaires.

Les tranchées, lit de sable et le grillage avertisseur sont à la charge du lot VRD. Fourreaux de pénétration dans les bâtiments et sous dallage à la charge du lot Gros Oeuvre.

6.3. PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d’eau chaude sanitaire de la kitchenette et des sanitaires sera réalisée par un ballon d’une capacité de 15 litres positionné sous évier suivant plan. Il sera raccordé depuis l'attente électrique mis à disposition par le lot Electricité. Le ballon sera de marque ATLANTIC ou équivalent et comprendra :

- Groupe de sécurité

- Raccords diélectriques

- Vannes d’isolement ¼ de tour sur alimentation EF et départ EC

Mise en oeuvre réalisée suivant le respect des règles de l'art en vigueur notamment suivant les normes NF C 15-100, le DTU 60.1.

6.4. DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE

Les réseaux de distribution d'eau froide, d'eau chaude sanitaire alimenteront les différents points de puisage.

Les réseaux seront réalisés en cuivre :

- canalisations apparentes en tube cuivre écroui posé sur colliers isophoniques

- canalisations encastrées en PER posé sous gaines.

Les conduites principales chemineront en plafond, en galeries techniques et alimenteront les pieds de colonnes et les antennes secondaires. Les colonnes montantes chemineront dans des gaines techniques.  Canalisations terminales, aboutissant aux appareils sanitaires, posées en faux plafonds, en apparent et en encastré. Des robinets d'arrêt quart de tour en laiton avec té de purge permettront d'isoler et de vidanger séparément chaque groupe d'appareils ou appareil isolé, à prévoir :

- au départ de la production ECS

- à chaque dérivation des conduites principales

- à l'origine de chaque antenne au départ de la conduite principale

- à chaque sanitaire

- à chaque dérivation.

Diamètres minimaux d'alimentation des appareils :

- Evier : ø 12/14 - EF et EC

- Lavabo, vasque : ø 10/12 - EF

- W.C : ø 10/12 - EF

6.5. MAINTIEN EN TEMPERATURE

Sans objet.

6.6. CALORIFUGE

Les canalisations EF et ECS non apparentes seront calorifugées sur tout leur parcours. Les canalisations seront calorifugées individuellement à l'aide de manchons souples constitués d'un isolant à structure cellulaire fermée type M1 Armaflex ou équivalent épaisseur de 9 mm pour l'EF et de 19 mm pour l'ECS.

NOTA : La robinetterie ne sera pas calorifugée.

6.7. VIDANGES DES APPAREILS

Chaque appareil sera raccordé aux chutes eaux usées, eaux vannes ou directement au réseau général d'évacuation des eaux usées par l'intermédiaire d'un tube PVC classé M1 NF EU de diamètre approprié. Les vidanges seront posées selon prescription, compris tous raccords, coudes, tés, bouchons de dégorgement.

Diamètres intérieurs minimaux d'évacuation des appareils :

- Evier ø 40

- Lavabos, vasque ø 33

- WC ø 93

6.8. EVACUATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES

Les évacuations eaux usées, eaux vannes seront réalisées en tube PVC classé M1 NF EU. Les chutes verticales seront séparatives pour les eaux usées et eaux vannes. Diamètres et supports suivant prescriptions techniques, y compris raccords, coudes, tés et bouchons de dégorgement nécessaires. La prestation du présent lot comprendra l'ensemble des canalisations à l'intérieur du bâtiment, depuis les appareils jusqu'aux réseaux enterrés et aux attentes en dalles du sous-sol du lot Gros OEuvre. Les évacuations EU se raccorderont sur les réseaux enterrés existants modifiés par le lot Gros Oeuvre. Le présent lot devra les raccordements sur les attentes du lot Gros Oeuvre.

6.9. VENTILATIONS PRIMAIRES

Les chutes des descentes eaux usées et eaux vannes seront prolongées en ventilation primaire jusqu'en toiture, dans la même section que les chutes elles mêmes. Elles seront réalisées en PVC classé M1 et comporteront tous les supports, raccords, tés et coudes nécessaires. Les ventilations primaires seront raccordées sur les sorties prévues au lot Couverture et au lot Etanchéité suivant le type de toiture. Les sorties du lot Etanchéité seront munies de chapeaux de ventilation NICOLL fournis et posés par le présent lot.

6.10. DESINFECTION DES RESEAUX

Avant la mise en service des installations, l'ensemble des canalisations destinées à la distribution eau potable devra faire l'objet d'un rinçage méthodique de façon à entraîner les éventuelles particules de copeaux ou de débris inhérents à sa fabrication. La totalité du réseau sera ensuite désinfecté conformément à l'article 20.2 du Réglement Sanitaire Départemental et dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministère chargé de la Santé.

6.11. APPAREILS SANITAIRES

6.11.1. GENERALITES

Les appareils sanitaires seront blancs, en céramique. Des tampons seront prévus dans tous les appareils pour éviter l'engorgement des siphons et des canalisations pendant les travaux. Tous les appareils sanitaires seront prévus complètement installés et raccordés aux robinetteries et aux siphons y compris tous les accessoires, raccords, scellements et essais nécessaires à leur bon fonctionnement. Les robinetteries sanitaires sont chromées. La garantie écrite assurée par les fabricants est de 5 ans minimum avec label NF pour les modèles normalisés. La robinetterie sera conforme aux normes :

NF EN 200 pour les robinets simples,

NF D 18.201 et 202 pour les mélangeurs et mitigeurs,

NF EN 246 et NF D 18 204 pour les régulateurs de jet et suivant le classement par l'association E.PE.Bât selon la norme EN 200 (classements E.A.U.)

La mise en œuvre devra être conforme à l’Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Par exemple, la pose d’un lavabo accessible devra présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. La hauteur entre la surface supérieure du plan vasque et le sol fini ne devra pas dépasser 0,85 m. Les marques et types mentionnés ci-après sont donnés à titre indicatif pour fixer un niveau de prestations.

6.11.2. EVIER SUR PLAN DE TRAVAIL

Evier en acier inoxydable 18/10 à poser sur meuble, 2 cuves et 1 égouttoir, dimensions 120 x 60 cm, marque

MODERNA réf : C.R.122.18 ou équivalent, équipé d'un système de vidage complet (bonde/siphon). Robinetterie mitigeuse monotrou, cartouche à disques céramique, avec limiteur de température et de débit, bec profilé orientable, aérateur au bec anti calcaire, finition chromée, classement acoustique NFIA, modèle JULY Réf. E16084-4 de chez JACOB DELAFON ou équivalent. Bonde à chaînette avec siphon PVC à culot démontable.

6.11.2. LAVE MAINS D’ANGLE

Lave mains de marque ROCA ou similaire, modèle Meridian-N, en céramique blanche, percé 1 trou,

avec trop plein, dimensions 35x35 cm, y compris vidage, siphon chromé et support mural,

Fixations sur console murale avec joint d’étanchéité sur le pourtour, a une hauteur de 0,83m du sol.

Robinetterie mitigeuse monotrou, cartouche à disques céramique, avec limiteur de température et de débit, bec profilé orientable, aérateur au bec anti calcaire, finition chromée, classement acoustique NFIA, modèle JULY Réf. E16084-4 de chez JACOB DELAFON ou équivalent

6.11.3. CUVETTE DE WC SUSPENDUE

Cuvette en céramique blanche rehaussée pour accessibilité des personnes à mobilité réduite, marque PORCHER ou similaire, , abattant double rigide.

- Double touche économie d'eau

- Pipe d'évacuation à joint à lévre

- Pieds réglables et fixations

6.11.4. BARRE D'APPUI WC

Fourniture et pose d'une barre de relèvement coudée angle 135°, longueur entre axes 400 x 400, longueur hors tout 760 mm, en tube aluminium peint ø 30 mm, finition époxy blanc, platines murales inox, fixations invisibles, y compris renforts pour cloisons légères. Marque PELLET ou équivalent. La barre d’appui devra être placée à une hauteur comprise entre 0.70 et 0.80m du sol.

6.11.5. AUTRES ACCESSOIRES

Tous les accessoires seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et donc installés entre 0.90m et 1.30m du sol. Distributeur de papier hygiénique géant en acier époxy blanc avec serrure, de marque PELLET réf : 878500 ou équivalent. Balai et porte balai en ABS Blanc à poser, de marque PELLET réf : 014121 et 014110 ou équivalent.

7. TRAVAUX DIVERS

7.1. TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Une installation bien conçue et correctement mise en œuvre avec des matériels de caractéristique acoustiques voulues, doit normalement répondre aux exigences de la réglementation acoustique. À cet effet, l'entrepreneur aura pris toutes dispositions lors de l'installation et mis en place tous dispositifs atténuateurs de bruit, bouches acoustiques, piège à son, etc. nécessaires pour obtenir le résultat voulu. Dans le cas contraire constaté lors des essais, l'entrepreneur sera tenu de mettre en place un ou plusieurs dispositifs atténuateurs de bruits dits « pièges à sons ». Il proposera au maître d'œuvre le ou les dispositifs qu'il envisage d'installer. Il appartiendra à l'entrepreneur de définir le (ou les) emplacement(s) le(s) mieux adapté(s) pour installer ce (ou ces) dispositif(s). Il effectuera tous les réglages et autres jusqu'à obtenir les résultats voulus. Les frais d'installation de ces dispositifs resteront à la charge de l'entrepreneur.

7.2. ETIQUETAGE

L’ensemble des installations sera correctement étiqueté afin de pouvoir rechercher rapidement les causes d’une panne (armoires où sont regroupés les organes de protection et de commande, le cheminement des canalisations, la signalisation des voyants lumineux, l’usage des commandes, etc). Chaque circuit sera muni d’une étiquette gravée et rivetée indiquant les locaux concernés. Dans le cas d’une canalisation desservant plusieurs locaux, chaque dérivation sera munie d’une étiquette indiquant les locaux concernés.

L’étiquetage par ruban adhésif sera interdit et refusé.

7.3. EVACUATION MATERIEL

Le présent lot devra l'évacuation à la décharge de l'ensemble des appareils et accessoires déposés et non réutilisés (compris manutention, transport et droit de décharges). Avant évacuation du matériel à la décharge, l'entreprise devra mettre l'ensemble des appareils à disposition du Maître d'Ouvrage, dans le cas où celui-ci souhaiterait le récupérer.

7.4. CARROTAGES - SAIGNEES - PERCEMENTS

L'entrepreneur réalisera tous les percements et saignées nécessaires au passage de ses canalisations dans les parois existantes (murs, planchers).

7.5. REBOUCHAGES

Outre les rebouchages de ses réservations, saignées et percements, l'entrepreneur du présent lot devra les rebouchages soigneux au ciment de tous les trous consécutifs à la dépose des canalisations et gaines et aux nouveaux passages des canalisations, gaines y compris les finitions au plâtre en fonction des supports.

7.6. DIVERS

Outre les travaux expressément décrits ci-avant, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra inclure dans son offre tous les frais concernant :

- Les plans de réservations et d’exécution dans la mesure où ceux-ci nécessiteraient des modifications par rapport aux plans initiaux transmis pour la consultation,

- Les percements des ouvrages, avec évacuation des gravois et rebouchages si nécessaire,

- Le dossier, chiffrage, etc.

- Le contrôle final de chantier par un organisme agréé et la remise au maître d’ouvrage d’une attestation de conformité,

LOT N°8 : MENUISERIES EXTERIEURES

1. GENERALITES

1.1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1. OBJET ET CONSISTANCE GENERALE

Les travaux et fournitures faisant l'objet du présent lot concernent les travaux de MENUISERIE EXTERIEURE. Le présent cahier n'a, par ailleurs, de valeur qu'associé aux autres pièces constituant l'ensemble du dossier.

1.1.2. DECOMPOSITION EN LOTS

L'ensemble des travaux est décomposé en lots selon le découpage indiqué en tête des généralités communes à tous les lots auxquelles l'entreprise devra impérativement se reporter dans le cadre de sa mission.

1.1.3. RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE

Un rapport établi par l’APAVE est joint au présent dossier, l’entreprise devra s’y conformer.

1.1.4. NORMES ET REGLEMENTS

La qualité des matériaux utilisés et l'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents suivants:

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.):

DTU 37.1 Menuiserie métallique, annexe commune 36.1 /37.1 et mémento commun concernant le choix des fenêtres en fonction de leur exposition

DTU 39 Travaux de Miroiterie-Vitrerie

Normes : l'ensemble des normes françaises applicables et notamment:

NF P 20 302 caractéristiques des fenêtres

NF P 20 501 Méthodes d'essais des fenêtres; Méthodes d'essais

NF P 24.101 Menuiserie métallique; menuiserie métallique extérieure; terminologie

NF P 24 301 Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes métalliques

NF P 24 351 Menuiserie métallique; protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres et portes fenêtres métalliques

NF P 25.101 Fermetures extérieures de bâtiment; définition; classification; désignation

NF P 25.351 fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres; caractéristiques mécaniques

NF P 25.352 fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtres; spécifications techniques

NF A 91 450 Traitement de surface des métaux; anodisation de l'aluminium et de ses alliages, propriétés et caractéristiques.

Règles:

Règles Al

Règles CM 66

Règles NV 65 avec règle N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Règles Thermiques

Fiches techniques du SNFA

Règles de l'art

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives.

En conséquence, l'entreprise ne pourra se prévaloir au cours de l'exécution des travaux de son ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments, pour présenter des travaux supplémentaires visant à mettre ses ouvrages en conformité avec ces textes.

1.1.5. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise titulaire du présent lot peut se procurer l'ensemble des pièces constituant le dossier des autres corps d'état. Elle doit en tous cas en prendre connaissance et ne pourra faire état de son ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes qu'ils comprennent pour se dérober à l'obligation qui lui est faite de liaison et d'achèvement de ses prestations.

1.1.6. PLANS DUS PAR L'ENTREPRISE

L'entreprise doit l'établissement de l'ensemble des plans de détails, de chantier, de montage, de réservations, etc. d'après les plans du maître d'œuvre fournis lors de l'appel d'offres.

1.2. GENERALITES MISE EN OEUVRE

1.2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise devra:

- les Etudes Techniques complètes en coordination avec les autres corps d'état intervenant;

- la fourniture de tous les profilés et matériaux nécessaires et leur mise en œuvre adaptée aux travaux à réaliser;

- l'exécution complète des ouvrages, y compris toutes sujétions de mise en œuvre (raccordements, etc.) nécessaires à leur parfait achèvement;

- la protection des cadres et huisseries jusqu'à la réception des travaux.

- L'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entrepreneur, etc.

- les frais résultant des divers tests et essais prescrits par le maître d'œuvre pour s'assurer du parfait achèvement des ouvrages

La mission de l'entreprise titulaire du présent lot comprend ainsi:

- la fourniture et la pose des portes et fenêtres sises en façades.

- etc.

ainsi que toutes études ou calculs nécessaires.

La présente liste n'est pas exhaustive, elle est seulement indicative.

1.2.2. NOTE SUR L’ACOUSTIQUE

Afin de satisfaire à la N.R.A. les éléments devront être aux conditions suivantes :

- façade classées en 30 dB :

- menuiserie PVC : Rw+CTR > de 30 dB route mini

1.2.3. NOTE SUR LA REGLEMENTATION THERMIQUE

Dans le cadre de la réglementation thermique, les menuiseries extérieures et les vitrages devront satisfaire aux dispositions dites ci-après.

- ensemble des baies PVC – Vitrages 44.2/10/44.2 mini avec double vitrage feuilleté. Uw menuiseries : 1.4 W/m².K

1.2.4. NOTE SUR LA REGLEMENTATION HANDICAPES

Dans le cadre de la nouvelle réglementation HANDICAPES, les menuiseries extérieures devront satisfaire aux dispositions dites ci-après.

Portes des circulations communes et des halls d'entrées :

- Largeur des portes communes / 90 cm (largeur de passage / 83 cm)

- Ressaut < 2 cm

- Hauteur d'implantation de la poignée comprise entre 0.90 m et 1.30 m

- Parois vitrées des portes doivent être repérées à l'aide d'éléments visuels (collés, peints ou gravés sur les vitrages : bandes recommandées à 1.10 m et 1.60 m du sol)

1.2.5. QUALITE DES MENUISERIES

Les menuiseries seront réalisées en profilés extrudés en PVC permettant par assemblage et modularité la réalisation des diverses formes et fonctions décrites plus bas. Les profils appartiendront tous au même système et les menuiseries résulteront de leur combinaisons. L'articulation des divers ouvrants se fera au moyen de paumelles réversibles réglables. Les paumelles seront chemisées de polyamide et les axes seront en acier inoxydable. Les feuillures d'ouvrage devront permettre des prises de volume allant de 3 à 32.5 mm par un jeu de parecloses clipsables ou crochetables.

Les menuiseries recevront un protection d'aspect contre les salissures légères (dont le prix sera inclus dans la

soumission) consistant en vernis pelable.

1.2.6. SURFACE ET TEINTE DES PROFILES

Les profilés PVC seront de teinte blanche. Les grilles de ventilation seront de teinte blanche. L'ensemble de la quincaillerie sera nécessairement coordonné avec les profilés et éléments susdits. Les coupes et assemblages des profilés devront être réalisés avec le plus grand soin, en aucun cas la tranche des profilés ne pourra rester apparente.

1.2.7. QUALITE DE LA VITRERIE

L'ensemble des verres sera de premier choix ou de choix supérieur. Les volumes seront exempts de tout défaut appréciable et parfaitement plans et lisses de telle manière que les objets vus au travers à une distance de 0.25 m ne soient pas déformés de façon sensible sous un angle de 20°. Dans le cas de vitrages isolants comportant une lame d'air ou de gaz, le parallélisme devra être rigoureux. Dans tous les cas, il sera donné préférence aux composés sertis en usine ou soudés de même. Les vitrages devront être neutres et clairs. Ils devront en outre être conformes aux normes et règlements en vigueur.

1.2.8. QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie seront de premier choix et en parfait état de fonctionnement. Ils porteront la marque des fabriques d'origine ou le nom du fabricant. L'entreprise présentera au maître d'œuvre une gamme complète des éléments de quincaillerie envisagés. Après agrément, et seulement après, elle pourra procéder à l'approvisionnement, les échantillons choisis restant chez le maître d'œuvre. Les poignées de fenêtres et portes fenêtres auront un profil arrondi afin d’éviter les traces de coup sur les cloisons et doublages. La protection contre la corrosion de ces divers articles, et d'une manière générale de tous les composants des ouvrages devra être identique à celle

1.2.9.ETANCHEITE DE LA VITRERIE

Le choix des systèmes d'étanchéité de la vitrerie sera fait de manière à être conforme aux dispositions des D.T.U. et normes en vigueur (notamment les D.T.U. 39.1 et 39.4). Dans tous les cas, le niveau de la prescription devra être en accord avec le niveau minimum de classement A E V défini. Les joints d'étanchéité seront en polychloroprène ou EPT conformes à la norme NF P 85.301.

1.2.10.ECHANTILLONS

L'entreprise du présent lot est tenue de présenter au maître d'œuvre les prototypes des ouvrages qu'il entend fournir pour satisfaire aux prescriptions du présent cahier. Il doit, de même faire avec les échantillons des différents matériaux qu'il entend employer, avec indication de leurs qualités (références, caractéristiques techniques, homologations, marquage, garanties d'emploi, etc.) et provenance (références d'utilisation, nom des fournisseurs, etc.). L'avis du maître d'œuvre quant à leur emploi, ne saurait aucunement engager sa responsabilité quant aux résultats des essais.

1.2.11.PROTECTIONS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer une protection efficace de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier, jusqu'à la réception des travaux. Cette protection sera assurée par des bandes adhésives ou par vernis pelable préalablement appliqués sur la surface finie. Ces dispositions feront partie intégrante des prix de soumission.

1.2.12.MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

A la finition des ouvrages prévus au présent cahier, et après passage des autres corps d'état, l'entreprise devra assurer, à ses frais, les réglages, mises au point, vérification des jeux, des ferrages, châssis, commandes, etc. Cette obligation restera valide durant tout le délai de garantie.

2. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

2.1. DIMENSIONS DES OUVRAGES

Les dimensions d'ouvrages figurées sur les dessins sont susceptibles d'être légèrement modifiées en fonction des plans d'exécution du gros œuvre. Il en découle que l'entrepreneur du présent lot n'établira ses propres plans d'exécution qu'en fonction de ceux du gros œuvre.

2.2. NOTA

L’ensemble des produits mis en œuvre devra bénéficier d’un avis technique ou d’un ATEX favorable.

2.3. MENUISERIES PVC - FENETRES TYPE O.F. (1 vantail ou 2 vantaux)

Fourniture et pose de châssis à frappe ouvrant à la française réalisé en profilés PVC. Y compris tous profilés nécessaires, parecloses, joints, bouchons, paumelles, cales, fermetures, etc. et toutes sujétions de mise en oeuvre.

2.4. GRILLES DE VENTILATION

Les grilles de ventilation autoréglables appropriées aux besoins et caractéristiques du système d'extraction prévu seront fournies par le lot VMC et incorporées par le présent lot aux menuiseries PVC. Le dimensionnement en sera fait par le lot plomberie / sanitaire sous la responsabilité de ce dernier. Il appartiendra à l'entreprise du présent lot de mettre en œuvre, à cette occasion particulière, une étroite coordination avec le lot plomberie et de recueillir l'approbation écrite dudit lot quant au choix des grilles, à leur dimensionnement et à leur positionnement. Y compris toutes sujétions de coupes, découpes, ajustage, etc. et de mise en œuvre et de parfait achèvement.

LOT N° 9 : CARRELAGE – CHAPE

1 GENERALITES

1.1 PRINCIPES GENERAUX

1.1.1 Se reporter au chapitre "PRESCRIPTIONS GENERALES VALABLES POUR TOUS LES CORPS D'ETAT" du présent C.C.T.P.

1.1.2 REGLEMENTATION

Les travaux seront soumis aux règles définissant les caractéristiques et conditions de mise en œuvre des matériaux et ensembles utilisés dans la construction, telles qu'elles sont définies dans les normes, instructions et règlements. Sauf dérogation formelle et précise, les ouvrages décrits ci-après répondront aux spécifications du R.E.E.F. et en particulier aux D.T.U. ainsi qu'aux Avis Techniques s'il est fait usage de procédés ou matériaux non traditionnels. L'ensemble de ces documents constitue le cahier des charges. Pour le présent lot, seront particulièrement respectés:

D.T.U. 21 exécution des travaux en béton.

D.T.U. 26.2 exécution des chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

D.T.U. 52-1 revêtements de sols scellés.

D.T.U. 55 revêtements muraux scellés.

D.T.U. 65-8 planchers chauffants à eau chaude.

Normes NFP 15302 ciments employés.

Fascicule du CSTB -notice sur le classement UPEC des locaux et des revêtements de sols Sont applicables, toutes les normes AFNOR ainsi que les documents du REEF homologués à la date de signature du marché.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 CHAPE FLOTTANTE AU MORTIER DE CIMENT

Réalisation d'une chape flottante, au mortier de ciment dosé à 350 Kg/M3. Compris treillis métallique incorporé dans la chape. Épaisseur moyenne de la chape : 6 cm. Joints de fractionnement selon DTU et bande résiliente de désolidarisation au pourtour des pièces. Compris protection des pieds de cloison type plaque de plâtre par un polyane.

2.2 TRAVAUX DE CARRELAGE

2.2.1 CARRELAGE

Nettoyage et dépoussiérage du support.

Rebouchage des défauts de planimétrie avec FERMAFLEX ou équivalent, ou ragréage selon l'état du support. Fourniture et pose de carrelage collé sur chape à la colle type FERMADUR, ou FERMAFLEX ou similaire. Réalisation des joints à l'aide de matériaux près à l'emploi type FERMAJOINT ou similaire, ton gris perle. Revêtement de sol en carreaux grès céramique émaillé Classement U4 P3 E2 C1 minimum. Format 30 x 30 cm. Pose parallèle aux murs Ton au choix de l'architecte.

2.2.2 PLINTHES ASSORTIES.

Fourniture et pose de plinthes assorties au carrelage ci-dessus, collé sur mur à la colle à faïence type WEBER ET BROUTIN ou similaire. Réalisation des joints à l'aide de matériaux près à l'emploi type FERMAJOINT ou similaire, ton gris perle. Plinthes grès cérame émaillé, assorties au revêtement carrelage, y compris joints.

2.2.3 BANDE D'ETANCHEITE EN PERIPHERIE DES PIECES HUMIDES

Bande d'étanchéité en pieds de cloisons "procédé FERMASEC ou PLACOTANCHE", largeur au sol 30cm et remontée derrière les plinthes, comprenant : application d'un primaire d'accrochage IBOTAC. Application de FERMASEC ou PLACOTANCHE en deux passes au rouleau, incorporation de bandes BE 14 dans les angles rentrants.

2.3 TRAVAUX DE FAIENCE

2.3.1 FAIENCE COLLEE SUR MUR.

Fourniture et pose de carreaux de faïence, collées sur plaques de plâtre, ou sur enduit plâtre à la colle à faïence type WEBER ET BROUTIN ou similaire, y compris toutes sujétions de pose et de coupe. Réalisation

des joints à l'aide de matériaux près à l'emploi type FERMAJOINT ou similaire. Faïence avec joints ciment blanc ou couleur assortie, y compris joints silicone dans les angles rentrants et périphérie sanitaires. Baguettes PVC blanches aux angles vifs. Couleurs au choix de l'architecte dans la palette du fabricant. Format 20 x 20 cm.

2.3.2 PROTECTION SOUS FAIENCE POSEE SUR PLAQUE DE PLATRE.

Protection sous carrelage faïence (SPEC) "procédé Fermasec ou Placotanche" : Application d'un primaire d'accrochage. Application de SPEC monocomposant, en deux passes au rouleau, incorporation de bandes de renfort dans les angles rentrants.

2.4 INSTALLATIONS COMMUNES

Chaque entreprise devra inclure dans son offre de prix :

- Tous les frais et accessoires de charges communes.

- Les frais nécessaires à la sécurité et protections de la santé des personnes pendant l'exécution des travaux selon les règles en vigueur et plus particulièrement ceux indiqués par le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé).

- Echafaudages si nécessaires.

- Tous les accessoires nécessaires à la sécurité et protection de la santé des personnes pour les interventions ultérieures sur les ouvrages (exemple : crochets de sécurité et de longes, douilles pour fixation des gardes corps, points d'ancrages...)

- Chaque entreprise devra la fourniture des accessoires de son lot avec la pose ou incorporation dans ses propres ouvrages.

- Les accessoires des entreprises, à incorporer dans les maçonneries, seront fournis au lot gros-œuvre pour pose par celui-ci.

2.5 NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

Chaque entreprise est tenue de procéder aux nettoyages du chantier consécutifs aux travaux de son lot.