Exercices sur la mise en œuvre des diodes

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices utilisent les connaissances développées dans la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1.	Modèle linéaire avec deux diodes. (2,5 pts)	1

2.	Maille : source - résistance - diode zener (2 pts)	1

3.	Générateur  – résistance - diode zener (7 pts)	2

4.	Stabilisation de tension à diode zener (3,5 pts)	4

5.	Coefficient de stabilisation amont d’une source de tension à diode zener (4pts)	5

6.	Redresseur monophasé une diode sur une charge inductive (7 pts)	7

7.	Redressement monophasé (12 pts)	9

8.	Redresseur monophasé avec transformateur à point milieu. (6,5pts pts)	13

9.	Redresseur monophasé en régime périodique. Doubleur de tension. (9,5 pts)	15

10.	Redressement mono-alternance d’une tension avec un harmonique 5	19

## Modèle linéaire avec deux diodes. (2,5 pts)

I

Continu

+

-

10,4V

80 

R

Les diodes ci-contre conduisent en direct. Chaque diode peut être modélisée par le modèle linéaire : Eo = 0,7 V  et r = 5 Ω .

Sur le schéma ci-contre, remplacer les diodes par le schéma de leur modèle. Préciser le fléchage de Eo

Calculer la valeur numérique de I ?

Corrigé :

I

Continu

+

-

10,4V

80 

R

r

0,7V

5 

r

0,7V

5 

1 pt

1 pt

1,5 pt

## Maille : source - résistance - diode zener (2 pts)

Iz

Continu

+

-

10V

40 

R

La diode zener ci-contre conduit en inverse. Elle peut être modélisée par le modèle linéaire : Vzo = 5,5 V  et rz = 5 Ω .

Sur le schéma ci-contre, remplacer la diode zener par le schéma de son modèle. Préciser le fléchage de Vzo

Calculer la valeur numérique de Iz.

Iz

Continu

+

-

10V

40 

R

rz

5,5V

5 

Corrigé :

1 pt

1 pt

## Générateur  – résistance - diode zener (7 pts)

La diode zener mise en œuvre dans les montages de cet exercice est une diode zener silicium de 7,5 V / 0,4 W .

iz

VBE

vz

Calculer la valeur Izmax à ne pas dépasser dans la diode zener, en régime permanent, en polarisation inverse (pour ce calcul, on considèrera Vz = 7,5 V).

Pour la suite de cet exercice, on adoptera pour cette diode zener le modèle à seuil Eo = 0,7 V en direct et le modèle linéaire (seuil Vzo = 7,5 V et résistance dynamique rz = 3,5 Ω) en inverse.

- Représenter l’allure de la caractéristique Iz en fonction de Vz pour un courant variant de − Izmax  à + Izmax (Préciser les valeurs des points remarquables).

R

vz

50 

GBF

e

iz

50 

r

On considère le montage ci-contre :

La source de tension est réalisée avec un Générateur Basse Fréquence (en configuration sinusoïde + offset) de résistance interne r = 50qui délivre une f.e.m. « e ».

Une résistance de protection  R = 50  limite le courant dans la diode zener.

c) « Supposons la diode zener bloquée.

Préciser l’intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de vz et l’intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de la f.e.m. « e » pour que cette hypothèse soit vraie. Justifier en quelques mots.

d) « Supposons la diode zener conductrice en inverse (iz > 0).

Préciser la condition sur la valeur de la f.e.m. « e » pour que cette hypothèse soit vraie. Justifier par un schéma et un calcul.

e) Le GBF est maintenant réglé tel que e(t) = 10,25 + 2,25.sin1000.π.t.

Calculer iz(t) en supposant la diode zener toujours passante en inverse.

Représenter vz(t) en précisant ses valeurs min et max.

Corrigé :

a)        Izmax = PzmaxVz = 0,47,5 = 0,0533 A = 53,3 mA

iz

vz (V)

- 0,7

7,5

- 53,3 mA

+ 53,3 mA

7,69 V

b) Allure de la caractéristique Iz en fonction de Vz pour un courant variant de − Izmax  à + Izmax (ci-contre).

c)

Si la diode zener est bloquée :  - 0,7 V < vz

0

R

- 0,7 V < vz < 7,5 V

50 

GBF

- 0,7 V < e < 7,5 V

iz = 0

50 

r

0

< 7,5 V  (voir question précédente).

Le courant iz est nul, donc e = vz (loi des mailles)

> 0

R

vzo = 7,5 V

50 

GBF

e > 7,5 V

iz > 0

50 

r

> 0

> 0

rz

d) Si la diode zener est conductrice en inverse, le courant iz est positif  et donc e > 7,5 V (loi des mailles)

e) e(t) = 10,25 + 2,25.sin1000.π.t.

iz = e − Vzor + R + rz = 10,25 + 2,25.sin1000.π.t − 7,550 + 50 + 3,5 = 0,0266 + 0,0217.sin1000.π.t

⇒ vz = Vzo + rz.iz = 7,593 + 0,0759.sin1000.π.t  ⇒ vzmax = 7,67 V et vzmin = 7,52 V.

L’ondulation crête à crête de vz représente 2% de sa valeur moyenne…

vz

t

7,59 V

0

## Stabilisation de tension à diode zener (3,5 pts)

Les valeurs numériques ont été choisies de façon que les calculs puissent se faire sans calculette

Ve

carte électronique

Iz

Vch

Ie

Ich

Stabilisateur de tension

Source

VR

On dispose d’une source de tension constante Ve = 9 V à partir de laquelle on souhaite alimenter une carte électronique sous une tension constante  Vch = 5 Vquelle que soit la valeur du courant consommé Ich.

On utilise une diode zener de tension zener 5 V. (On négligera sa résistance interne en polarisation inverse)

a) Sachant que la puissance maximale qui peut être dissipée dans la diode zener est de 500 mW, en déduire Izmax.

b) Montrer que la somme Ich + Iz est une valeur constante tant que la diode zener est passante en inverse.

c) Sachant que 0 < Ich < Ichmax, en déduire que la valeur R = 40 Ω protège la diode zener contre les risques de courant excessif.

d) Pour que la carte électronique reste alimentée sous  Vch = 5 V, il faut Iz > 0. En déduire la valeur limite de Ich qui garantit ce bon fonctionnement.

e) Quelle est la valeur de Vch si la carte électronique consomme un courant Ich = 200 mA ?

Corrigé :

0,5 pt

a) Izmax = PzmaxVz = 0,55 = 0,1 A = 100 mA

0,5 pt

b) Ich + Iz = Ie = VRR = Ve − VchR = 9 − 5R = 4R = constante

c) Le courant dans la diode zener est maximum lorsque Ich = 0.

1 pt

Dans ce cas : Iz = Ie = 440 = 0,1 A = 100 mA, ce qui est égal au courant maximum admissible dans cette diode zener.

0,5 pt

d) Ich + Iz = Ie = 100 mA ⇒ Iz > 0 ⇔ Ich < 100 mA

1 pt

e) Si Ich = 200 mA, la diode zener est bloquée. ⇒ Ie = Ich = 200 mA

⇒ Vch = Ve − VR = Ve − R.Ie = 9 − 40 . 0,2 = 1 V

## Coefficient de stabilisation amont d’une source de tension à diode zener (4pts)

charge

R

iz

vch

Rch

ie

ich

Stabilisateur de tension

e

Source

96 

Le stabilisateur de tension à diode zener ci-contre débite dans une charge modélisée par une résistance Rch = 400 Ω.

Lorsque la diode zener est passante en inverse, on la modélise avec son modèle  linéaire constitué de Vzo = 7 V et rz = 4 Ω),

En supposant la diode zener toujours passante en inverse, redessiner le schéma ci-dessus en remplaçant la diode zener par son modèle équivalent.

Exprimer la relation littérale vch en fonction de e, Vzo et des résistances.()

Lorsque e varie d’une quantité Δe, cela entraine une variation Δvch de la tension de sortie vch. Calculer la valeur numérique du rapport des variations  ΔvchΔe  (coefficient directeur de la droite vch(e)) ()

R

vch

Rch

e

rz

Vzo

R

vch1

Rch

e

rz

R

vch2

Rch

rz

Vzo

Corrigé :

Méthode : 1 pt

2 pt

⇒ Vch = Vch1 + Vch2 = 11 +Rch−1 + rz−1 . Ra . e + 11 +Rch−1 + R−1 . rz . Vzob

C’est l’équation d’une droite Vch = a . e + b

1 pt

On en déduit : ΔvchΔe = 11 +Rch−1 + rz−1 . R ≈ 11 +rz−1 . R = rzrz + R = 4100 = 0,04

Lorsque « e » varie d’une quantité Δe, la tension de sortie vch est Δvch = 4% de Δe

On peut obtenir le même résultat à l’aide du théorème de Millman :

R

vch

Rch

e

rz

Vzo

R

vch

Rch

e

rz

Vzo

0

Ce résultat est identique au précédent

## Redresseur monophasé une diode sur une charge inductive (7 pts)

0s

10ms

20ms

30ms

40ms   t

0A

2.0A

4.0A

-100V

0V

100V

i

ucc



0

Une tension v(t) = 100.sin100.π.t est appliquée à un circuit inductif R,L  en série avec une diode « D » (supposée idéale).

L’inductance a une valeur de 0,1H. La résistance « R » est inconnue

D

L

0.1H

R

?

v

uc

i

Les graphes de uc(t) et i(t) sont donnés ci-contre

(On remarque qu’en s’opposant aux variations du courant,  l’inductance prolonge la conduction)

Attention : 10 divisions par période…

- Indiquer (sous le graphe) les intervalles de conduction de la diode.

- Estimer graphiquement Uc> (en hachurant les aires concernées)

- Après avoir complété la graduation sur l’axe en angles θ, calculer plus précisément Uc> à l’aide d’une intégrale.

- Un ampèremètre numérique placé dans le circuit, indique 1,49 A en position DC et 2,05 A en position AC+DC. Préciser ce que signifient ces deux valeurs.

- Donner la relation reliant Uc> à I>.
En déduire la valeur numérique de la résistance « R »

1 pt

Corrigé :

0s

10ms

20ms

30ms

40ms   t

0A

2.0A

4.0A

-100V

0V

100V

i

ucc

carreaux

carreaux

D conduit

D conduit

Estimation : Uc> ≈ 20 V

1 pt

Uc> = 12.π.014π10100.sinθ.dθ

⇒ <Uc> = 1002.π.−cosθ014π10

1 pt

⇒ <Uc> = 1002.π.−cos14π10 + 1⇒ <Uc> = 20,8 V

I> = 1,49 A Ieff = 2,05 A

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

R = Uc>I> = 20,81,49 = 14 Ω

## Redressement monophasé (12 pts)

Dans cette étude on ne s'intéressera pas à l'évolution des signaux lors de la mise sous tension. On se limitera au régime permanent (donc au régime périodique).

ve

ie

Rh

D1

D2

D3

D4

uc

ic

L

iD1

vD1

R

Bobine de cuivre modélisée sous forme d’une inductance « L » en série avec une résistance « R »

Rhéostat de laboratoire se comportant en résistance variable

Le pont monophasé à diodes ci-contre est alimenté par une tension alternative sinusoïdaleve(t) = Vmax.sinω.t 230.2.sin2π.50.t.

Il alimente une bobine en série avec un rhéostat de laboratoire

Hypothèse : Les diodes sont supposées idéales.

la conduction est continue dans la charge R.L + Rh Autrement dit, ic(t) > 0.

1) Questions de cours :

- Dessiner la caractéristique iD(vD) d’une diode idéale.

- On suppose une diode idéale bloquée. Quelle est la condition sur vD pour que cette hypothèse soit fausse?

- On suppose une diode idéale passante. Quelle est la condition sur iD pour que cette hypothèse soit fausse?

2) Calcul du réglage du rhéostat.

- Indiquer sur le document réponse les intervalles de conduction des diodes D1, D2, D3 et D4 (sur les deux lignes (en pointillé) sous le graphe de ve(t).

- En déduire le chronogramme de uc(t) (à représenter sur le graphe de ve(t)).

- a partir d’une intégrale, établir la relation qui donne Uc> en  fonction de Vmax.

- En déduire Ic> en fonction de Vmax, R et Rh.

- Application numérique : Calculer Rh, résistance du rhéostat pour avoir Ic> = 1 A, sachant que R = 150 Ω.

3) Contrainte sur les diodes.

L’inductance est supposée assez grande pour que l’ondulation de ic(t) soit négligeable par rapport à sa valeur moyenneIc> = 1 A. Le courant ic(t) est donc presque constant.

i) De façon à visualiser les contraintes sur les diodes, représenter les graphes de vD1(t) et iD1(t)

### 4) Puissances en entrée et en sortie du pont de diodes

On suppose toujours le courant ic(t) presque constant.

j) Exprimer la puissance active Pc  fournie à la charge (R.L + Rh) en fonction de Vmax et deIc>.

k) Représenter sur le document réponse le chronogramme de ie(t) .

l) Exprimer la puissance active Pe fournie par le réseau en entrée du pont en fonction de Vmax et de Ic>. Justifier en quelques mots.

uc

t

Vmax

0

- Vmax

t

0

t

0

iD1

ie

ve

- ve

t

0

- Vmax

Vmax

vD1

T

T/2

Corrigé :

1) Questions de cours :

0

iD

vD

iD

vD

Modèle de la diode idéale

1 pt

1 pt

b) L’hypothèse « diode idéale bloquée »  est fausse si  vD > 0 (avec les orientations ci-contre)

1 pt

c) L’hypothèse « diode idéale passante »  est fausse si  iD < 0 (avec les orientations ci-contre)

1) Calcul du réglage du rhéostat.

f) Ucmoy = 1πVmax.sinθ . dθ = Vmaxπ . − cosθ0π = 2.Vmaxπ

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

g) uc(t) = L. dic(t)dt + R . ic(t) + Rh . ic(t) ⇒ Ucmoy = 0 + R + Rh.Icmoy ⇒ Icmoy = UcmoyR + Rh = 2Vmaxπ.R + Rh

h) Application numérique : Icmoy = 2 . 230 . 2π.150 + Rh = 1 A ⇔ Rh = 2 . 230 . 2π . 1 − 150 = 57 Ω

### 3) Puissances en entrée et en sortie du pont de diodes

1 pt

j) ic(t) est supposé constant : ic(t) = Ic = Icmoy ⇒ Pc = Ucmoy . Ic = 2Vmaxπ . Icmoy

1 pt

l) Les diodes étant supposées idéales, elles ne consomment donc aucune puissance.  Pe = Pc = 2Vmaxπ . Icmoy

uc

t

T

T/2

Vmax

0

- Vmax

t

T

T/2

0

t

T

T/2

0

iD1

ie

ve

- ve

D1

D2

D1

D4

D4

D3

ic

vD1

t

T

T/2

0

- Vmax

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

0,5 pt

1  pt

ic

## Redresseur monophasé avec transformateur à point milieu. (6,5pts pts)

Dans cette étude on ne s'intéressera pas à l'évolution des signaux lors de la mise sous tension. On se limitera au régime permanent (donc au régime périodique). Les diodes seront supposées idéales.

ve

ie

R

D1

uc

ic

L

D2

v2

v'2

i2

i'2

Hypothèse :

- Le transformateur monophasé à point milieu ci-contre sera supposé idéal.

Il est alimenté par une tension alternative sinusoïdale ve(t) = Vmax.sinω.t.

Donc :	v2(t) = m.Vmax.sinω.t	v'2(t) = − m.Vmax.sinω.t = − v2(t)

Le rapport de transformation « m » est une constante positive

- La conduction est continue dans la charge R.L.

Déterminer et représenter les intervalles de conduction des diodes sur la ligne (en pointillé) sous le graphe de v2(t) ci-après. (Justifier en rappelant une règle établie pour un assemblage de diodes à cathode commune)

uc

θ

2π

m.Vmax

0

- m.Vmax

v2

- v2

π

Connaissant les intervalles de conduction des diodes, représenter uc(t) sur les graphes ci-après.

Calculer Uc> en fonction de Vmaxet de m.

(1pt pour l’écriture de l’expression avec une intégrale et 1pt pour la résolution de cette intégrale)

Exprimer uc(t) en fonction de ic(t) et des éléments du montage. En déduire Ic> en fonction de Uc> et des éléments du montage. (Rappeler les propriétés utilisées pour parvenir au résultat)

L’inductance « L » est supposée suffisamment grande pour qu’on puisse négliger la composante alternative de ic(t) par rapport à sa composante continue () ic(t) ≈ <Ic> = Io = cte.

Sachant que la puissance instantanée consommée par un transformateur idéal est nulle, Déterminer la puissance active consommée par l’ensemble du montage (transformateur + diodes + L + R) en fonction de Io et d’un élément du montage puis en fonction de m, Vmaxet R.

Corrigé :

0,5pt

1pt

m.Vmax

0

- m.Vmax

D1

D2

D1

v2

- v2

uc

Association de diodes à cathode commune :

Lorsque le courantic(t) est positif, la diode conductrice est celle dont le potentiel d‘anode est le plus élevé.

1pt

Ucmoy = 1π . m.Vmax.sinθ . dθ = m.Vmaxπ . − cosω.t0π = m.Vmaxπ . − cosπ + cos(0) = 2.m.Vmaxπ

1pt

0,5pt

uc(t) = L . dic(t)dt + R.ic(t)

La valeur moyenne d’une somme est la somme des valeurs moyennes.

1pt

La valeur moyenne de la tension aux bornes d’une inductance est nulle.

⇒ <Uc> = <L . dic(t)dt> + < + R.ic(t)> = 0 +R. <Ic> ⇔ <Ic> = Uc>R

0,5pt

0,5pt

La puissance active consommée par un ensemble est la somme des puissances actives consommées par chaque élément de l’ensemble, donc P = R.Io2 = R.UcmoyR2 = 1R.2.m.Vmaxπ2

0,5pt

On peut également écrire : P = Ucmoy.Io = Ucmoy2R = 2.m.Vmaxπ2R

## Redresseur monophasé en régime périodique. Doubleur de tension. (9,5 pts)

FREQ = 50

VAMPL = 160

VOFF = 0

C1

C2

100 mA

D1

D2

charge

Une tension ve(t) = 160.sin100.π.t est appliquée au circuit ci-contre.

Les condensateurs « C1 » et « C2 » rendent la composante alternative de la tension vs(t) très faible par rapport à sa valeur moyenne.

La charge soumise à cette tension vs(t) consomme un courant « is » constant Is = 100 mA

Les graphes de ie(t) et ve(t) et vs(t) sont donnés ci-après.

0,00s

0,01s

0,02s

0,03s

-5,0A

0A

5,0A

t

Intervalles de conduction des diodes

-200V

0V

200V

a) En régime périodique, vC1(t) > 0 et vC2(t) > 0. Les deux diodes ne peuvent donc pas conduire en même temps.

En observant le graphe de ie(t), indiquer (ci-contre) les intervalles de conduction de chaque diode.

b) Représenter le graphe de iD1(t) sur le graphe de ie(t)

c) Donner une valeur numérique approchée de vC1 lorsque D1 conduit () et une valeur numérique approchée de vC2 lorsque D2 conduit.

d) La valeur des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » est supposée suffisamment élevée pour que l’ondulation des tensions vC1(t) et vC2(t) soit très faible par rapport à leur valeur moyenne. On assimile donc vC1(t) et vC2(t) à des grandeurs continues

En déduire une valeur numérique approchée de vs(t). Expliquer le raisonnement en quelques mots

Le graphe de vs(t) donné ci-après a été obtenu par simulation (attention à l’échelle de vs(t).

Il confirme que l’ondulation de vs(t) est très faible par rapport à sa valeur moyenne.

La simulation tient compte des chutes de tension dans les diodes.

315,00V

316,25V

317,50V

0,00s

0,01s

0,02s

0,03s

e)  Sur l’intervalle   Δt = 9 ms pendant lequel ie(t) = 0, l’ondulation de vs(t) est Δvs = 1,8 V. (voir ci-contre)

C1

C2

100 mA

charge

En déduire la valeur numérique de chacun des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 ».

f) A partir du graphe de vs(t) ci-dessus, estimer Vs>. (Justifier en hachurant les aires appropriées)

g) Estimer valeur numérique de la puissance active reçue par la charge qui consomme le courant Is.

(Expliquer la démarche en quelques mots).

h) Estimer la puissance active fournie par la source ve(t). (On supposera les diodes idéales).

(Expliquer la démarche en quelques mots).

i) On souhaite dimensionner la diode D1.

En utilisant la loi des nœuds, déterminer la valeur numérique de ID1>. Expliquer le raisonnement en quelques mots.

Par simulation, on sait déjà que Ieeff = 888 mA. En comparant ie(t) et iD1(t), exprimer la valeur numérique de ID1eff sous forme d’une fraction. Expliquer.

(Le devoir se déroulant sans calculette, on ne demande pas de calculer cette fraction)

Corrigé ;

0.00s

0.01s

0.02s

0.03s

-5.0A

0A

5.0A

t

Intervalles de conduction des diodes

D1 conduit

D2 conduit

D1 conduit

a)

Lorsque ie > 0, D1 conduit.

Lorsque ie < 0, D2 conduit.

1 pt

0.00s

0.01s

0.02s

0.03s

-5.0A

0A

5.0A

t

D1 conduit

D2 conduit

D1 conduit

b) On en déduit iD1(t)

1 pt

0,5pt

c) Lorsque D1 conduit () vC1 = ve ≈ + 160 V. Lorsque D2 conduit vC2 = − ve ≈ + 160 V.

0,5pt

d) Si la valeur des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » est suffisamment élevée pour que l’ondulation des tensions vC1(t) et vC2(t) soit très faible par rapport à sa valeur moyenne, on en déduit que  vC1 ≈ + 160 V. et  vC2 ≈ + 160 V quelque soit l’instant.

Donc vs(t) = vC1(t) + vC2(t) = 160 ∗ 2 = 320 V.

On trouve la fonction « doubleur de tension ». Ce résultat est confirmé par le graphe de vs(t)

e) Sur l’intervalle Δt = 9 ms pendant lequel ie(t) = 0, les deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » sont en série avec la source de courant is. Les deux condensateurs en série C1 = C2 = C sont équivalents à  Ceq = C1−1 + C2−1−1 = C2 ⇒ is = 0,1 A = Ceq . d− vs(t)dt = C2 . Δvs(t)Δt = C2 . 1,89 . 10− 3 = C2 . 2 . 10 2

1 pt

⇒ C = C1 = C2 = 0,110 2 = 1 mF

315.00V

316.25V

317.50V

0.00s

0.01s

0.02s

0.03s

f)

1 pt

g) Le courant  is étant constant, la puissance active reçue par la charge est P = <Vs> . Is

1 pt

⇒ P = 316,5 . 0,1 = 31,6 W

h) Les diodes sont supposées idéales. Elles ne consomment aucune puissance.

0,5pt

0,5pt

La puissance active dans un condensateur est nulle.

La puissance active est conservative.

1 pt

Donc Pe = <ve(t) . ie(t)> = PD1 + PD2 + PC1 + PC2 + Pis = 0 + 0 + 0 + 0 + 31,6 W = 31,6 W

i) D’après la loi des nœuds : ID1(t) = IC1(t) + is       ⇒ <ID1> = <IC1> + <is> = 0 + 0,1 = 0,1 A

car la valeur moyenne d’une somme est la somme des valeurs moyennes, et le courant moyen dans un condensateur est nul

Si on représente les graphes de ie(t)2 et de iD1(t)2, il est évident que ie(t)2> = 2 . <iD1(t)2>

donc ie(t)2> = 2 . <iD1(t)2> = 2 . iD1(t)2>

donc Ieeff = 0,888 A = 2 . ID1eff

1,5 pt

⇔ ID1eff = 0,8882 A

## Redressement mono-alternance d’une tension avec un harmonique 5

D1

D2

Io

5Adc

V5

V1

ve

ie

uc

Le redresseur mono-alternance ci-contre est alimenté par une tension ve(t) qui n’est pas alternative sinusoïdale. Cette tension peut être décrite par l’expression : ve(t) = 100.sin100.π.t + 40.sin500.π.t.

Il est chargé par une charge qui peut être modélisée par une source de courant constant Io = 5 A

Les diodes sont supposées idéales.

0s

10ms

20ms

30ms

0V

100V

-150V

ve

t

0A

2.0A

4.0A

6.0A

ie

250W

500W

750W

0W

p

t

t

a) Indiquer les intervalles de conduction de chaque diode

b) Représenter ci-contre le graphe de uc(t). Calculer Uc>

c) Représenter ci-contre le graphe de ie(t). En déduire ieeff.

d) Représenter ci-contre le graphe de la puissance instantanée p(t) en entrée du montage ().

En déduire la puissance active consommée par ce montage.

Corrigé :

Avant tout autre chose : Les diodes D1 et D2 sont reliées par leur cathode. Le courant Io n’est pas nul. Donc à chaque instant, la diode conductrice est celle dont le potentiel d’anode est le plus élevé. Donc lorsque ve(t) > 0 : D1 conduit. Lorsque ve(t) < 0 : D2 conduit.

0V

100V

-150V

t

ve

uc

D1

D2

D1

0s

10ms

20ms

30ms

a)  et b) Lorsque D1 conduit : uc(t) = ve(t).

Lorsque D2 conduit : uc(t) = 0

Uc> = 1T0T2ve(t).dt = 1T0T2V1max.sinω.t + V5max.sin5.ω.t.dt  avec ω = 2.πT = 100.π rads

⇒ <Uc> = 1T . V1maxω . − cosω.t0T2 + V5max5.ω . − cos5.ω.t0T2

⇒ <Uc> = 1T.ω . V1max . − cosπ + cos(0) + V5max5 . − cos5.π + cos(0)

⇒ <Uc> = 12.π . 2.V1max + 2.V5max5 = V1maxπ + V5max5.π = 100π + 405.π = 34,4 V

0s

10ms

20ms

30ms

0A

2.0A

4.0A

6.0A

t

ie

D1

D2

D1

c) Lorsque D1 conduit : ie(t) = Io = 5 A.

Lorsque D2 conduit : ie(t) = 0

Ieeff = ie(t)2moy

⇒ Ieeff = Io22 = Io2

⇒ Ieeff = 52 = 3,54 A

250W

500W

750W

0W

0s

10ms

20ms

30ms

t

d) La puissance instantanée s’exprime par la relation p(t) = ve(t).ie(t).

La puissance active (ou puissance moyenne) est la valeur moyenne de la puissance instantanée.

On peut estimer graphiquement la puissance active à une valeur légèrement supérieure à 150 W.

On constate que le graphe de la puissance instantanée est identique à celui de uc(t) à un facteur 5 près.

On pouvait le prévoir car les diodes, supposées idéales, ne consomment aucune puissance. Et donc le convertisseur, constitué des deux diodes est un convertisseur « à liaison directe ». Il conserve donc la puissance instantanée p(t) = ve(t).ie(t) = uc(t).ic(t).

Il conserve donc la puissance active.

⇒ P = <ve(t).ie(t)> = <uc(t).ic(t)> = <Uc>.Io = 34,4 ∗ 5 = 172 W

(?) On pourra, par exemple, utiliser le théorème de superposition ou le théorème de Millman.

(? ) Dans le calcul, on pourra considérer Rch >> rz et simplifier en conséquence

(?) Composante continue = valeur moyenne

(?) On suppose que ve n’a pas le temps de varier pendant cet intervalle. Les diodes « D1 » et  « D2 » sont supposées idéales.

(?) On suppose que ve n’a pas le temps de varier pendant cet intervalle. Les diodes « D1 » et  « D2 » sont supposées idéales.

(?) Au niveau de ve(t) et de ie(t)