TD 3
Protection contre les erreurs

Exercice 1 :

1.a

mot appartient au code => correct

mot n’appartient pas au code => erreur

Pas de correction directe :

3 protocoles ARQ pour assurer la transmission correcte des informations :

(ARQ = Automatic Repeat Request)

1 Stop and wait (sans timout):

1 bis Stop and wait (avec timout):

2 Continue Go Back To N :

2 Selective Repeat

1.b

Mixer Stop and wait et Selective Repeat

Exercice 2 :

2.a

Code à parité (pair ou impair) :

Code à parité paire => nb bits à 1 pairs

ak+1=a1⊕...⊕an

Code à parité impaire => nb bits à 1 impairs

ak+1=1⊕a1⊕...⊕an

VRC : parité paire/impaire sur les lignes (1 bits par ligne)

LRC : parité paire/impaire sur les lignes (1 bits par colonne)

2.b

Parité paire :

| O | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

k

m mots de k bits :

aj,k+1=⊕i=1kaj,i

am+1,i=⊕j=1maj,i

am+1,k+1=⊕j=1maj,k+1=⊕j=1m⊕i=1kaj,i

am+1,k+1=⊕i=1kam+1,i=⊕i=1k⊕j=1maj,i

Or du fait de l’associativité de l’opération :

⊕i=1k⊕j=1maj,i=⊕i=1k⊕j=1maj,i

Egalité quelque soit m et k

2.c

Parité impaire :

| O | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

aj,k+1=1⊕(⊕i=1kaj,i)

am+1,i=1⊕(⊕j=1maj,i)

am+1,k+1=1⊕(⊕j=1maj,k+1)=1⊕(⊕j=1m(1⊕(⊕i=1kaj,i))

am+1,k+1=1⊕(⊕j=1maj,k+1)=1⊕(mmod2)⊕(⊕j=1m⊕i=1kaj,i)

am+1,k+1=1⊕(⊕i=1kam+1,i)=1⊕(⊕i=1k(1⊕(⊕j=1maj,i))

am+1,k+1=1⊕(⊕i=1kam+1,i)=1⊕kmod2(⊕i=1k⊕j=1maj,i)

Egalité si k et m de même parité

Exemple si parité différente :

| 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0/1 |

Exercice 3 :

3a

Définition du poids de hamming :

p:mot→Νu↦p(u)=ui

3b

Définition de la distance de hamming entre deux mots:

p:mot×mot→Νu,v↦d(u,v)=(ui⊕vi)

3c

Définition de la distance de hamming d’un code :

D:ensembledemot→ΝC↦D(C)=Minu≠v(d(u,v))

D nous renseigne sur la capacité de détection et de correction d’un code.

3d

d(M0,M1)=5

d(M0,M2)=5

d(M0,M3)=10

d(M1,M2)=5

d(M1,M3)=5

d(M2,M3)=5

Distance de Hamming du code C

D(C) = 5

On peut donc corriger 2 bits erronés, et détecter 4 bits erronés

3e

d(M0,M)=3

d(M1,M)=2

d(M2,M)=8

d(M3,M)=7

le mot corrigé est M1, avec l’hypothèse du maximum de vraisemblance.

3f

d(M0,M)=6

d(M1,M)=3

d(M2,M)=7

d(M3,M)=4

Pas de correction possible

3g

Min = n + 1 	S = Vide

Pour i de 1 à 4

Si d(Mi, M)  < Min alors

S = Mi

Min = d(Mi,M)

Sinon

Si d(Mi,M) == Min alors

S  = Vide

FinSi

Fin Si

Fin Pour

3h

Code linéaire :

0∈codeMi⊕0=MiM1⊕M3=M2M2⊕M3=M1

Exercice 4

a)

M0 -> 00 00 00 00 00

M1 -> 01 01 01 01 01

M0 -> 10 10 10 10 10

M1 -> 11 11 11 11 11

Même code car distance de Hamming identique.

Code C(k,n)

Rendement R = k/n

R = 2/10 = 20%

b)

1  0  1  0  1  0  1  0  1  0

0  1  0  1  0  1  0  1  0  1

I     Car code systématique

G =

U*G = X

La matrice génératrice permet de transformer les bits d’informations en mots codés.

1  0  1  0  0  0  0  0  0  0

0  1  0  1  0  0  0  0  0  0

1  0  0  0  1  0  0  0  0  0

0  1  0  0  0  1  0  0  0  0

1  0  0  0  0  0  1  0  0  0

0  1  0  0  0  0  0  1  0  0

1  0  0  0  0  0  0  0  1  0

0  1  0  0  0  0  0  0  0  1

H =

La matrice de contrôle permet de controler que les mots codés reçus appartiennent au code.

H * Xt = 0

Exercice 5

C(4,2)

Taille des mots constitués par les bits d’information : 2 (k)

Taille des mots codés : 4 (n)

1  0  0  1

0  1  1  1

I     Car code systématique

G =

00 -> 0000

01 -> 0111

10 -> 1001

11 -> 1110

a)

Tableau standard :

mots du code

bloc

|  | 0000 | 0111 | 1001 | 1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0000 | 0111 | 1001 | 1110 |
| 0001 | 0001 | 0110 | 1000 | 1111 |
| 0010 | 0010 | 0101 | 1011 | 1100 |
| 0011 | 0011 | 0100 | 1010 | 1101 |
| 0100 | 0100 | 0011 | 1101 | 1010 |

Vecteur d’erreur E

Syndrome

Le poids minimum doit être sur la première colonne.

b)

y = 1101  => dernière classe

ycorrigé = E+Y=1101+0100=1001

Le bloc qui permet de déduire Y est le bloc 10

c)

D = 2 => Détection d-2 détecter 0 erreur,

corriger 0 erreur

d)

P(erreurcorrection)=1−i=04αiPi(1−P)n−iα0=0α1=3α2=α3=α4

i nombre de vecteurs d’erreurs avec i 1 (tableau standard)

P étant la probabilité de faire une erreur sur un bit

P = 10-3

Pn est donc négligeable devant P

P(erreurcorrection)=1−(1−P)4+3P(1−P)3P(erreurcorrection)=1−(1−4P)+3P(1−3P)P(erreurcorrection)=1−1+4P−3P=P

Pour ceux qui ne sont pas convaincus par un développement d’ordre 1 :

P(erreurcorrection)=1−(1−P)4+3P(1−P)3P(erreurcorrection)=1−(1−P)2(1−P)2+3P(1−P)2(1−P)P(erreurcorrection)=1−(1+P2−2P)(1+P2−2P)+3P(1+P2−2P)(1−P)P(erreurcorrection)=1−(1−2P)(1−2P)+3P(1−2P)(1−P)P(erreurcorrection)=1−(1−2P−2P+4P2)+3P(1−2P−P−2P3)P(erreurcorrection)=1−(1−4P)+3P(1−3P)P(erreurcorrection)=1−1+4P−3P=P

e)

Taux d’erreur résiduelle: probabilité qu’un symbole soit erronée après décodage

τr=1kj=1kP(xj≠xi)=1kEf(E)P(E)

avec F(E) nombre de symboles erronées après décodage en utilisant le vecteur E.

2 bits utiles :

F(E)  {0,1,2}

F(E) = 0 si E est représentant (colonne 1)

F(E) = 1 si E est dans les colonnes 2 et 3

F(E) = 2 si E est dans les colonnes 4

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000 | 0111 | 1001 | 1110 |
| 0000 | 0000 | 0111 | 1001 | 1110 |
| 0001 | 0001 | 0110 | 1000 | 1111 |
| 0010 | 0010 | 0101 | 1011 | 1100 |
| 0100 | 0100 | 0011 | 1101 | 1010 |

Dans la colonne 2 et 3:

1 vecteurs modifient 1 bits

3 vecteurs modifient 2 bits

4 vecteurs modifient 3 bits

0 vecteurs modifient 4 bits

Dans la colonne 4:

0 vecteurs modifient 1 bits

2 vecteurs modifient 2 bits

1 vecteurs modifient 3 bits

1 vecteurs modifient 4 bits

τr=12E1P(1−P3)+8P2(1−P2)+5P3(1−P1)+2P4≈P2

Exercice 6

a)

0∈code∀(u,v)∈Code⇒(u⊕v)∈Code

b)

Code cyclique : toute permutation de j bits =>mot du code.

C’est un code polynomial dont le polynôme générateur est :

- Un diviseur de xn+1

- minimal

- irréductible dans l’ensemble des polynômes associés au code.

11011 -> x4+x3+x+1

c)d)

1  0  1  1  1  1

0  1  0  1  1  0

0  0  1  0  1  1

G =

1  0  1  1  1  1

0  1  0  1  1  0

0  0  1  0  1  1

000

001

010

011

100

101

110

111

0  0  0  0  0  0

0  0  1  0  1  1

0  1  0  1  1  0

0  1  1  1  0  1

1  0  0  1  1  1

1  0  1  1  0  0

1  1  0  0  0  1

1  1  1  0  1  0

0

1+x+x3= g (générateur)

x+x2+x4 = (x)g

1+x2+x3+x4 = (1+x)g

1+x+x2+x5 = (1+x2)g

x2+ x3+x5 = (x2)g

1+x4+x5 = (1+x+x2)g

x+x3+x4+x5 = (x2+x)g

x6+1

+x6+x4+x3

= x4+x3+1

+ x4+x2+x

= x3+x2+x+1

+ x3+x+1

= x2

x3+x+1

x3+x+1

Ce code n’est pas cyclique car ne divise pas x6+1

e)

110 -> 110001

f)

x5+x+1

x3+x2

x3+x+1

x2+1

100011 n’appartient pas au code car syndrome est différent de 0

g)

D = 3

détection = d-1 = 1

correction = (d-1)/2 = 1

On peut corriger 1 erreur sur => bit sur xi

0 -> 0

x -> x

x2 -> x2

x3 -> x+1

x4 -> x2+x

x5 -> x2+x+1

Syndrome de 100011 est x2 donc l’erreur est sur le 3eme bit = 100111

2n-k classes

|  | 000000 | 001011 | 010110 | 011101 | 100111 | 101100 | 110001 | 111010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 000000 | 001011 | 010110 | 011101 | 100111 | 101100 | 110001 | 111010 |
| 000001 | 000001 | 001010 | 010111 | 011100 | 100110 | 101101 | 110000 | 111011 |
| 000010 | 000010 | 001001 | 010100 | 011111 | 100101 | 101110 | 110011 | 111000 |
| 000011 | 000011 | 001000 | 010101 | 011110 | 100100 | 101111 | 110010 | 111001 |
| 000100 | 000100 | 001111 | 010010 | 011001 | 100011 | 101000 | 110101 | 111110 |
| 000101 | 000101 | 001110 | 010011 | 011001 | 100010 | 101001 | 110100 | 111011 |
| 000110 | 000110 | 001101 | 010000 | 011011 | 100001 | 101010 | 110111 | 111100 |
| 000111 | 000111 | 001100 | 010001 | 011010 | 100000 | 101011 | 110110 | 111101 |

vecteur d’erreur + mot reçus = mot corrigé

000110=>010110

000101=>000000

110010=>111010

101011=>001011

100010=>100111

Exercice 7

mot reçu R(x) = g(x)p(x)+S(x) ou S est le syndrome (reste de la division)

S(x)=0 => mot du code

S(x)≠0 => n’est pas un mot du code

M représente le polynôme constituant les bits d’information

M(x) = x14+x11+x10+x8+x6+x5+x3+x2+x+1

Par la définition des codes cycliques,

u(x)= R(x)+xn-kM(x)

xn-kM(x)= g(x)q(x)+R(x)

Ayant g et M, il reste à trouver q et R, pour connaître la séquence envoyée.

Utilisant l’avis du CCITT, on suppose le code de type C(16,32).

Il faut donc d’abord multiplier M(x) par xn-k soit par x16 , puis diviser ce nombre par g(x) pour trouver R(x)

x16M(x)= x30+x27+x26+x24+x22+x21+x19+x18+x17+x16

x30+x27+x26+x24+x22+x21+x19+x18+x17+x16

x16+x12+x5+1

x27+ x24+ x22+x21+ x18+x17+x16+x14

x14+

x11+

x8+

x7+

x6+

x5+

x4+

x3+

1

x24+ x23+x22+x21+ x18+x17+x14+x11

x23+x22+x21+x20+x18+x17+x14 + x13 +x11+x8

x22+x21+x20+x19+x18+x17+x14 + x13 + x12 +x11+x8+x7

x21+x20+x19+ x17+x14 + x13 + x12 + x8+x7+x6

x20+x19+ x14 + x13 + x12 + x10+ x8+x7+x6+x5

x19+ x16+ x14 + x13 + x12 + x10+ x9+ x8+x7+x6+x5 +x4

x16 +x15+x14 + x13 + x12 + x10+ x9 +x7+x6 + x5+x4+ x3

x15 +x14 + x13 + x10+ x9 +x7+x6 +x4+x3+1 = R

Séquence complète u(x)=R(x)+x(n-k)M(x) :

0100110101101111   1110011011011001

x16*M(x)		R(x)

x30+x27+x26+x24+x22+x21+x19+x18+x17+x16+x15+x14+x13+x10+x9+x7+x6+x4+x3+1

x16+x12+x5+1

x27+x24+x22+x21+x18+x17+x16+x15+ x13+x10+x9+x7+x6+x4+x3+1

x14+x11+x8+x7+x6+x5+x4+x3

x24+ x23+x22+x21+x18+x17+x15+x13+x11+x10+x9+x7+x6+x4+x3+1

x23+x22+x21+x20+x18+x17+x15+x11+x10+x9+x8+x7+x6+x4+x3+1

x22+x21+ x20+x19+x18+x17+ x15+x12+x11+x10+x9+x8+ x6+x4+x3+1

x21+ x20+x19+ x17+x15+x12+ x10+x9+x8+x4+x3+1

x20+x19+ x15+x12+x9+x8+ x5+x4+x3+1

x19+ x16+x15+x12+ x8+ x5+ x3+1

x16+ x12+ x5+1

0

Décodage :

u’(x)=q’(x)g(x)+ S(x)

Ici le syndrome S(x) est nul donc il n’a pas d’erreur, ou bien le code ne permet pas de détecter l’erreur.