Initiation aux applications de l’informatique :

Exemples de Parties Commandes de Systèmes Industriels.

- Décomposition PC-PO d’un système

- Les API : définition, structure interne et logicielle, fonctionnement

- Langages de programmation des API (Norme IEC 6 1131-3)

- Implantation de la commande sur API

- Décomposition fonctionnelle PC-PO d’un système.

PC : Donne les ordres de fonctionnement à la PO.

PO : Agit sur le produit afin de lui apporter sa valeur ajoutée.

Echanges PC-PO :

- Les API

  - Définition d’un API.

Appareil électronique programmable, destiné à piloter des procédés ou parties opératives :

- En ambiance industrielle.

- Et en temps réel

  - Structure interne d’un API

- Module d’alimentation : assure la distribution aux différents composants.

- Unité centrale (µp) : assure le traitement des données.

- Coupleurs d’entrée-sortie : assure la liaison entre l’unité centrale et l’extérieur.

- Bus interne : assure la communication entre l’ensemble des composants (modules).

L’unité centrale :

- Gestion E/S : assure la communication des modules de l’API via le bus E/S.

- Mémoire : assure le stockage des données du programme.

- Processeur : organise les relations entre la mémoire et les interfaces d’E/S ; gère et exécute les programmes (qui sont en mémoire).

Structure API :

Structure Unité Centrale :

  - Principe de fonctionnement d’un API

Fonctionnement cyclique en quatre phases :

- Phase 1 : TRAITEMENT INTERNE : autocontrôle de l’API et mise à jour des paramètres systèmes.

- Phase 2 : LECTURE DES ENTREES : acquisition en mémoire de l’état des entrées.

- Phase 3 : EXECUTION DES INSTRUCTIONS : traitement des données selon le programme en mémoire.

- Phase 4 : ECRITURE DES SORTIES : écriture des résultats du traitement sur les modules de sorties.

Fonctionnement synchrone par une mémoire image E-S :

- Chien de garde (watchdog) : surveille le temps de cycle d’un programme

- Temps de cycle ou de saturation : temps nécessaire pour les quatre phases d’un programme.

- Temps de réponse total : temps entre le changement d’état d’une entrée et le changement d’état de la sortie correspondante ;

Le temps de réponse total détermine la performance d’un API.

  - Structure logicielle d’un API

- Structure mono tâche : exécution cyclique d’une tâche MAÎTRE.

- Structure multitâches : exécution de trois types de tâches à propriétés différentes

  - Une tâche MAÎTRE (-) : exécution cyclique.

  - Une tâche RAPIDE : exécution périodique par préemption de la tâche MAÎTRE.

  - Des tâches EVENEMENTIELLES (+) : exécution sur des événements d’entrées par préemption des tâches MAÎTRE et RAPIDE.

Exemple de structure multitâche :

- Langages de programmation des API (Norme IEC 6 1131-3)

5 langages de programmation des API sont normalisés au plan mondial :

    - Liste d’instruction (Instruction List) IL.

    - Texte Structuré (Structured Text) ST.

    - Langages à Contacts (Ladder Diagram) LD.

    - Blocs Fonctionnels (Function Block Diagram) FBD.

    - Diagramme Séquentiel (Sequential Function Chart) SFC. (analogue grafcet)

- LD :

- L’un des premiers langages pour les API, reconnu depuis longtemps aux U.S.A., Amérique, et Asie.

- Utilisation de symboles graphiques standardisés (contacts, bobines, …)

- Les symboles sont organisés en réseaux de la même manière que les branches d’un schéma logique à contacts.

Contacts  Lecture (Test)  NO : et NF :

Bobine  Ecriture (Fonction)  NAND, inversé

Réseau soit en série pour un ET soit en parallèle pour un OU.

- IL :

- Connu depuis longtemps en Allemagne et en Europe sous le nom STatements List (STL)

- Langage textuel de type assembleur basé sur le concept d’un accumulateur.

Lecture LD		fonctions : AND, OR, N, …

Ecriture SD		exemple : LDN : Load Not ; STN : Write Not ; ANDN : And Not…

- ST :

- Langage

- Instructions complexes et récursives possibles

- Structures supportées

  - Structures Itératives :(FOR-DO-END_FOR ; REPEAT-UNTIL ; WHILE-DO-END_WHILE )

  - Structures conditionnelles (IF-THEN-ELSE-END_IF ; CASE OF)

  - …

Affectation est représentée par un “:=”

AND (.) ; OR (+) ; NOT

C := A.NOT B

C := A AND NOT B

- Implantation de la commande sur API

Conception : Modèle d’application    			         Réalisation : programme de commande

Mise en œuvre de modèle

- Modèle algébrique de						2.   Implantation du modèle

l’application (Système d’équations)				      algébrique en respectant

le comportement décrit

par le code (algorithme)

Exemple :

1

Modèle d’application							Modèle algébrique

Xn = ∑An + Xn ∑Dn

∑An = Rj-1 Xn-1 + Rj-2 Xn-2

∑Dn = Rj Xn + Rj+1 Xn

D’où, 	Xn= Rj-1 Xn-1 + Rj-2 Xn-2 + Xn (Rj + Rj+1) Xn

Xn= Rj-1 Xn-1 + Rj-2 Xn-2 + Xn (Rj + Rj+1)

2

Algorithme, Cycle API.

Lecture des entrées E

Traitement

Affectation des sorties S

Traitement :

- Calcul des évolutions 	Xn = …

- Calcul des actions	Sn = …

2 types d’évolution :

Calcul des évolutions.

Evolution asynchrone :		Traitement :

Calcul des actions.

Calcul des conditions d’évolution.

Evolution synchrone :		Traitement :		Calcul des évolutions.

Calcul des actions.