Protocoles SLIP et PPP

La plupart des personnes, n'ayant pas chez elles de ligne (câble ou ethernet) reliée directement à Internet, sont obligées d'utiliser les lignes téléphoniques (le réseau le plus répandu) pour se connecter à Internet. La connexion se fait grâce à un modem, un appareil capable de convertir les données numériques de l'ordinateur en signaux analogiques (pouvant circuler sur la ligne téléphonique par modulation d'amplitude ou de fréquence, au même titre que la voix lorsque vous utilisez le téléphone).

Etant donné que seuls deux ordinateurs communiquent et que le débit d'une ligne téléphonique est faible par rapport à celui d'un réseau local, il est nécessaire d'utiliser un protocole permettant une communication standard entre les différentes machines utilisant un modem, et ne surchargeant pas la ligne téléphonique. Ces protocoles sont appelés protocoles modem.

## Notion de liaison point à point

Par la ligne téléphonique classique, deux ordinateurs maximum peuvent communiquer par modem ensemble, au même titre qu'il n'est pas possible d'appeler simultanément deux personnes par la même ligne téléphonique. On dit alors que l'on a une liaison point à point, c'est-à-dire une liaison entre deux machines réduite à sa plus simple expression: il n'y a pas nécessité de partager la ligne entre plusieurs machines, chacune parle et répond à son tour.

Ainsi, de nombreux protocoles de modem ont été mis au point. Les premiers d'entre eux permettaient une simple transmission de données entre deux machines, puis certains furent dotés d'un contrôle d'erreur, et avec la montée d'Internet, ils furent dotés de la capacité d'adresser des machines. De cette façon, il existe désormais deux grands protocoles de modem :

- SLIP: un protocole ancien, faible en contrôles

- PPP: le protocole le plus utilisé pour les accès à Internet par modem, il autorise un adressage des machines

## Le protocole SLIP

SLIP signifie Serial Line Internet Protocol, traduisez protocole Internet de liaison en série. SLIP est le résultat de l'intégration des protocoles modems précédant à la suite de protocoles TCP/IP.

Il s'agit d'un protocole de liaison Internet simple n'effectuant ni contrôle d'adresse, ni contrôle d'erreur, c'est la raison pour laquelle il est vite devenu obsolète par rapport à PPP.

La transmission de données avec SLIP est très simple: ce protocole envoie une trame composée uniquement des données à envoyer suivies d'un caractère de fin de transmission (le caractère END, dont le code ASCII est 192). Une trame SLIP ressemble donc à ceci :

| Données à transmettre | END |
| --- | --- |

## Le protocole PPP

PPP signifie Point to Point Protocol, traduisez protocole point à point. Il s'agit d'un protocole beaucoup plus élaboré que SLIP (c'est la raison pour laquelle il l'a supplanté), dans la mesure où il transfère des données supplémentaires, mieux adaptées à la transmission de données sur Internet (l'ajout d'informations dans une trame est en grande partie dû à l'augmentation de la bande passante).

PPP est en réalité un ensemble de trois protocoles :

- un protocole d'encapsulation de datagrammes

- un protocole de contrôle de liaison (LCP, Link Control Protocol), permettant des contrôles de test et de configuration de la communication

- un ensemble de protocoles de contrôle de réseau (NCP, Network Control Protocol), permettant des contrôles d'intégration de PPP au sein de protocoles de couches supérieures

Les données encapsulées dans une trame PPP sont appelées paquets (ou packets en anglais). Ces paquets sont généralement des datagrammes, mais il peut s'avérer qu'ils soient autres (d'où la dénomination spécifique de paquet au lieu de datagramme). Ainsi, un champ de la trame est réservé au type de protocole auquel le paquet appartient. Une trame PPP ressemble à ceci :

| Protocole (1-2 octets) | Données à transmettre | Données de remplissage |
| --- | --- | --- |

Les données de remplissage servent à adapter la longueur de la trame pour certains protocoles.

Une session PPP (de l'ouverture à la fermeture) se déroule comme suit :

- Lors de la connexion, un paquet LCP est envoyé

- En cas de demande d'authentification de la part du serveur, un paquet correspondant à un protocole d'authentification peut être envoyé (PAP, Password Authentification Protocol, ou CHAP, Challenge Handshake Authentification Protocol ou Kerberos)

- Une fois la communication établie, PPP envoie des informations de configuration grâce au protocole NCP

- Les datagrammes à envoyer sont transmis sous forme de paquets

- A la déconnexion, un paquet LCP est envoyé pour mettre fin à la session

La commande Ping sert à tester la connexion entre 2 équipements. 

Ainsi, ping 10.220.200.136 m'indique si la station de travail qui a ce numéro d'IP est bien connectée... si je suis sûr que la connexion est bonne (car je n'ai rien touché par rapport à la veille), çà peut me servir à savoir si elle est sous tension. 

ping FRSWPAR004 teste la connexion avec mon serveur... ici, je travaille avec le nom de la machine et non son adresse IP et donc, je vérifie en même temps que tout va bien pour les DNS 

ping google.fr teste la connexion, les DNS et, en même temps, j'obtiens l'affichage du numéro IP du serveur Web. 

Je t'ai donné là 3 exemples différents d'utilisation d'un ping, qui te montrent que çà va un tout petit peu plus loin que le test de la bonne communication.

Commandes Réseau

- Connectivité IP "Ping"

- Connection TCP "NetStat"

- Itinéraire "Tracert" (sous Windows)

- Itinéraire "Traceroute" (sous Linux)

- Table de routage "Route"

- Affiche les valeurs TCP/IP "ipconfig" ou "winipcfg" pour Win9X

- Affiche les statistique NetBios sur TCP/IP "NBTStat"

- Diagnostiquer l'infrastructure DNS "NSLookup"

Ping

Vérifie la connectivité IP d'un ordinateur utilisant le protocole TCP/IP en envoyant des messages, Requête d'écho ICMP (Internet Control Message Protocol). La Réponse à "Requête écho" correspondants s'affiche, avec les temps des parcours circulaires. Ping est la principale commande TCP/IP utilisée pour résoudre les problèmes de connectivité, d'accessibilité et de résolution de nom. Utilisée sans paramètres, la commande Ping affiche l'aide.

Syntaxe

PING [-t] [-a] [-n Nombre] [-l Taille] [-f] [-i TTL] [-v TOS] 
[-r Nombre] [-s Nombre] [{-j ListeHôte | -k ListeHôte}]
[-w DélaiAttente] [NomCible]

Paramètres

/t
Spécifie que la commande Ping continue d'envoyer des messages Requête d'écho à destination jusqu'à son interruption. Pour stopper la commande et afficher les statistiques, appuyez sur CTRL-Pause. Pour quitter le Ping appuyez sur CTRL-C. 
/a 
Spécifie que la résolution de nom inversé est faite sur l'adresse IP de destination. Si la résolution de nom est faite correctement, la commande Ping affiche le nom d'hôte correspondant. 
/n Nombre 
Spécifie le nombre de messages Requête d'écho envoyés. La valeur par défaut est 4.
/l Taille 
Spécifie la longueur, en octets, du champ Données dans les Requête d'écho envoyés. La valeur par défaut est 32. La taille maximale est 65 527. 
/f 
Spécifie que les messages Requête d'écho sont envoyés sans l'indicateur. Ne pas fragmenter dans l'en-tête IP définie à 1. Le message Requête d'écho ne peut pas être fragmenté par les routeurs dans le chemin de la destination. Ce paramètre est utile pour résoudre les problèmes de chemin PMTU (Maximum Transmission Unit). 
/i TTL 
Spécifie la valeur du champ TTL dans l'en-tête IP des messages Requête d'écho envoyés. La valeur par défaut est la valeur TTL par défaut de l'hôte. Pour les hôtes Windows XP, cette valeur est en général 128. La valeur TTL maximale est 255.

/v TOS 
Spécifie la valeur du champ Type de Service (TOS) dans l'en-tête IP des messages Requête d'écho
envoyés. La valeur par défaut est 0. TOS est spécifié en tant que valeur décimale de 0 à 255. 
/r Nombre 
Spécifie que l'option Itinéraire d'enregistrement dans l'en-tête IP permet d'enregistrer le chemin pris par le message Requête d'écho et le message Réponse à Écho correspondant. Chaque tronçon dans le chemin utilise une entrée dans l'option Itinéraire d'enregistrement. Spécifiez un Nombre qui est égal ou supérieur au nombre de tronçons entre la source et la destination. Le Nombre doit être au minimum 1 et au maximum 9. 
/s Nombre 
Spécifie que l'option Internet Timestamp dans l'en-tête IP permet d'enregistrer l'heure d'arrivée du message Requête d'écho et du message Réponse à Écho correspondant pour chaque tronçon. Le Nombre doit être au minimum 1 et au maximum 4. 
/j ListeHôte 
Spécifie que les messages Requête d'écho utilisent l'option Itinéraire source libre dans l'en-tête IP avec le groupe de destinations intermédiaires spécifiées dans ListeHôte. Avec l'itinéraire source libre, les destinations intermédiaires successives peuvent être séparées par un ou plusieurs routeurs. Le nombre maximal d'adresses ou de noms dans la liste hôte est 9. ( Série d'adresses IP) 
/k ListeHôte 
Spécifie que les messages Requête d'écho utilisent l'option Itinéraire source strict dans l'en-tête IP avec le groupe de destinations intermédiaires spécifiées dans ListeHôte. Avec l'itinéraire source strict, la destination intermédiaire suivante doit être directement accessible (elle doit être un voisin sur une interface du routeur). Le nombre maximal d'adresses ou de noms dans la liste hôte est 9. La liste hôte est une série d'adresses IP (en notation décimale à points) séparées par des espaces. 
/w DélaiAttente 
Spécifie la durée d'attente, en millisecondes, avant que le message Réponse à écho correspondant à un message Requête d'écho donné soit reçu. Si le message Requête d'écho n'est pas reçu au cours du délai d'attente, le message d'erreur « Délai d'attente de la demande dépassé » s'affiche. Le délai d'attente par défaut est 4000 (4 secondes). 
NomCible 
Spécifie la destination, identifiée soit par l'adresse IP soit par le nom d'hôte. 
/? 
Affiche l'aide à l'invite de commandes.

NetStat

Affiche les connexions TCP actives et les ports sur lesquels l'ordinateur écoute, il affiche aussi la table de routage IP et les statistiques Ethernet, IPv4 et IPv6 (pour les protocoles IP, ICMP, TCP et UDP). Utilisée sans paramètre, la commande Netstat affiche les connexions TCP actives.

Syntaxe

Netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p protocole] [-r] [-s] [intervalle]

Paramètres

/a
Affiche toutes les connexions TCP actives ainsi les ports TCP et UDP utilisés par l'ordinateur pour l'écoute. 
/e 
Affiche des statistiques Ethernet, comme le nombre d'octets et de paquets envoyés et reçus. Ce paramètre peut être combiné à -s. 
/n 
Affiche les connexions TCP actives, mais les numéros de port et les adresses sont au format numérique et aucune tentative n'est effectuée pour déterminer les noms. 
/o 
Affiche les connexions TCP actives et inclut l'ID de processus (PID) de chaque connexion. Vous pouvez déterminer l'application sur la base du PID indiqué sous l'onglet Processus du Gestionnaire des tâches Windows. Ce paramètre peut être combiné à -a, -n et -p. 
/p protocole 
Affiche les connexions utilisant le protocole indiqué par protocole. Dans ce cas, le protocole peut être tcp, udp, tcpv6 ou udpv6. Si ce paramètre est employé avec -s pour afficher des statistiques par protocole, le protocole peut être tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 ou ipv6. 
/s 
Affiche des statistiques par protocole. Par défaut, les statistiques de TCP, UDP, ICMP et IP sont affichées. Le paramètre -p peut être utilisé pour spécifier un ensemble de protocoles.
/r 
Affiche le contenu de la table de routage IP.  Affiche de nouveau les informations sélectionnées toutes les intervalle secondes. Appuyez sur CTRL+C pour interrompre l'affichage répété des statistiques. Si ce paramètre est omis, Netstat n'imprime qu'une seule fois les informations sélectionnées /? 
Affiche l'aide à l'invite de commandes.

Tracert (sous Windows)

Détermine l'itinéraire vers une destination par la transmission de messages ICMP (messages Requête d'écho Internet Control Message Protocol) en augmentant de façon incrémentielle les valeurs des champs TTL (Time to Live, Durée de vie). L'itinéraire affiché correspond à la série d'interfaces de routeurs sur l'itinéraire situé entre un hôte source et une destination. Utilisée sans paramètres, la commande tracert permet d'afficher l'aide.

Syntaxe

Tracert [-d] [-h TronçonsMaximaux] [-j ListeHôtes]
 [-w Temporisation] [NomCible]

Paramètres

/d
Empêche la commande tracert de convertir en noms les adresses IP des routeurs intermédiaires. Ceci a pour but d'accélérer l'affichage des résultats de la commande tracert
/h Tronçons Maximaux
Spécifie le nombre maximal de tronçons de l'itinéraire pour rechercher la cible (destination). 
La valeur par défaut est 30 tronçons. 
/j ListeHôtes 
Spécifie que les messages Requête d'écho utilisent l'option Itinéraire source libre de l'en-tête IP avec l'ensemble des destinations intermédiaires spécifiées dans le paramètre ListeHôtes. Avec le routage de source souple, les destinations intermédiaires successives peuvent être séparées par un ou plusieurs routeurs. Le nombre maximal d'adresses ou de noms de la liste d'hôtes est 9. Le paramètre ListeHôtes correspond à une série d'adresses IP (en notation décimale à point) séparées par des espaces. 
/w Temporisation
Spécifie la durée exprimée en millisecondes pendant laquelle il est nécessaire d'attendre un message de temps ICMP dépassé ou un message Réponse d'écho en réponse à un message Requête d'écho donné, en attente de réception. Si aucun message n'est reçu durant ce délai, un astérisque (*) est affiché. La valeur par défaut de ce paramètre est 4 000 (4 secondes). 
NomCible

Spécifie la destination, identifiée par une adresse IP ou par un nom d'hôte.

/?

Affiche l'aide à l'invite de commandes.

Traceroute (sous Linux)

Cette commande permet de donner la liste des routeurs entre la machine sur laquelle on lance la commande et la machine cible. Pour chaque routeur traversé trois paquets de test sont envoyés et les trois temps d'aller et retour sont affichés. L'option -n permet de ne pas faire les traductions "adresses IP / nom de machine" et permet un affichage plus rapide. Certains routeurs détectent les paquets traceroute et n'y répondent pas. Certains pare-feux à l'entrée des réseaux d'entreprises filtrent aussi ces paquets. Par défaut la commande se termine à 30 routeurs traversés mais ce seuil est paramétrable.

Syntaxe

traceroute [-dnrv] [-w attente] [-m max_ttl] [-p port#]
[-q nrequetes] [-t tos] [-s adr_src] 
[-g adr] machine [longueur]

Paramètres

/m max_ttl

Initialise la valeur maximale du paramètre time_to_live du paquet IP (nombre maximal de passerelle ou hops), utilise lors du sondage du chemin, a max_ttl. La valeur par défaut est 5 (la valeur utilisée par les connexions TCP est 30).
/n

Affiche l'adresse des passerelles plutôt que leur nom.
/p port#

Initialise le port UDP de base pour le sondage a port# (la valeur par défaut est 33434). traceroute suppose qu'aucune tache n'est en écoute sur les ports compris entre base et base + hops + 1 de la machine cible.
/r

N'utilise pas la table de routage du système et envoie le paquet directement vers le réseau local. Si la machine cible n'est pas une machine directement connectée au réseau local, une erreur est retournée. Cette option peut être utilisée pour envoyer un paquet vers une machine inconnue dans la table de routage.
/s adr_src

Utilise adr_src comme adresse IP source des sondes envoyées. Sur les machines disposant de plusieurs adresses IP, cette option peut être utilisée pour forcer une adresse source différente de celle depuis laquelle le paquet sera émis. Si l'adresse donnée ne correspond a aucune adresse d'interface disponible sur la machine, une erreur sera retournée et aucun paquet ne sera envoyé.
/g adr

Valide l'option IP LSRR (Loose Source Record Route) en plus du test sur le time_to_live, ce qui est utile pour connaître le chemin que la machine d'adresse IP adr utilise pour joindre la machine cible.
/t tos

Initialise le type de service dans le paquet sonde a la valeur tos (valeur par défaut: 0). Cette valeur doit être un entier
compris entre 0 et 255. Cette option peut être utilisée pour découvrir si le chemin emprunte est différent suivant le type de service. Toutes les valeurs ne sont pas autorisées, ni intéressantes (cf. spécification IP). Les valeurs les plus intéressante sont généralement -t 16 (attente faible) et -t 8 (transmission rapide).
/v

Les paquets ICMP reçus d'un type différent de TIME_EXCEDED ou UNREACHABLE sont affiches.
/w Attente

Initialise le temps d'attente des réponses aux sondes a tant de secondes (valeur par défaut: 3). Ce programme tente de trouver le chemin emprunte par un paquet a destination d'une machine, en envoyant des paquets "sondes" dont la durée de vie (TTL) est augmentée progressivement (valeur initial: 1). après chaque envoi de paquet, traceroute s'attend a recevoir soit la réponse du distant soit un message ICMP "durée de vie dépassée" (time_exceeded) d'une passerelle. La commande prend fin sur réception d'un message ICMP "port injoignable" (port_unreachable), qui indique que la machine cible a répondu, ou après avoir atteint le nombre maximal de saut (valeur par défaut 5 modifiable par l'option-m). Trois sondes (valeur modifiable par l'option-q) sont envoyées pour chacune des valeurs de TTL et une ligne est imprimée, donnant la valeur de TTL, l'adresse de la passerelle et le temps d'aller/retour de chacune des sondes. Si les réponses aux sondes proviennent de différentes passerelles, l'adresse de chacune des passerelles sera affichée. Si aucune réponse n'est reçue dans les 3 secondes suivant l'envoi d'une sonde (valeur modifiable par l'option -w), un caractère sera affiche pour cette sonde.

Des indications supplémentaires peuvent apparaître dans les cas suivants:
Machine injoignable ----> !H
Réseau injoignable ----> !N
Source route impossible  ->!S
Fragmentation nécessaire ->!F
Le paquet UDP envoie vers la machine cible ne doit pas être traite, c'est pourquoi le port est initialise a une valeur indue. Si malgré tout, ce port est utilise, son numéro peut être spécifie par l'option -p.

Route

Affiche et modifie les entrées dans la table de routage IP locale. Utilisée sans paramètres, la commande route permet d'afficher l'aide.

Syntaxe

route [-f] [-p] [Commande [Destination] [mask MasqueSousRéseau] [Passerelle] 
[metric Métrique]] [if Interface]]

Paramètres

/f
Supprime, dans la table de routage, toutes les entrées qui ne correspondent pas à des itinéraires hôtes (itinéraires avec le masque de sous réseau 255.255.255.255), à l'itinéraire réseau de bouclage (itinéraire avec la destination 127.0.0.0 et le masque de sous réseau 255.0.0.0) ou un itinéraire multidiffusion (itinéraires avec la destination 224.0.0.0 et le masque de sous réseau 240.0.0.0). Lorsque cette commande est utilisée avec d'autres commandes (telles que add, change ou delete), le contenu de la table est supprimé avant l'exécution de la commande. 
/p 
Lorsque ce paramètre est utilisé avec la commande add, l'itinéraire spécifié est ajouté au Registre et permet d'initialiser la table de routage IP à chaque fois que le protocole TCP/IP est utilisé. Par défaut, les itinéraires ajoutés ne sont pas conservés lorsque le protocole TCP/IP est lancé. Associé à la commande print, ce paramètre affiche la liste des itinéraires persistants. Ce paramètre est ignoré pour toutes les autres commandes.

Les itinéraires persistants sont stockés dans le Registre dans : KEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters \PersistentRoutes.

Commande : Spécifie la commande à exécuter. Le tableau suivant présente la liste des commandes autorisées.

| Commande | Action |
| --- | --- |
| add | Ajoute un itinéraire. |
| change | Modifie un itinéraire existant. |
| delete | Supprime un ou plusieurs itinéraires. |
| print | Imprime un ou plusieurs itinéraires. |

Destination

Spécifie la destination réseau de l'itinéraire. La destination peut être une adresse réseau IP dans laquelle les bits hôtes de l'adresse réseau sont définis à 0, une adresse IP pour un itinéraire hôte ou 0.0.0.0. pour l'itinéraire par défaut

mask MasqueSousRéseau
Spécifie le masque de sous réseau associé à la destination réseau. Le masque de sous réseau peut être le masque de sous réseau approprié d'une adresse réseau IP, 255.255.255.255 pour un itinéraire hôte ou 0.0.0.0. pour l'itinéraire par défaut. Si ce paramètre est omis, le masque de sous réseau est 255.255.255.255. Étant donné la relation existant entre la destination et le masque de sous réseau dans la définition des itinéraires, la destination ne peut pas être plus spécifique que son masque de sous réseau correspondant. En d'autres termes, il est impossible de trouver un bit défini à 1 dans la destination si le bit correspondant dans le masque de sous réseau est défini à 0. 
Passerelle 
Spécifie l'adresse de transmission ou le tronçon suivant de l'adresse IP par lequel il est possible d'atteindre les adresses définies par la destination réseau et le masque de sous réseau. Pour les itinéraires de sous réseaux liés localement, l'adresse de la passerelle correspond à l'adresse IP attribuée à l'interface liée au sous réseau. Pour les itinéraires distants, accessibles via un ou plusieurs routeurs, l'adresse de la passerelle est une adresse IP qu'il est possible d'atteindre directement et qui est attribuée à un routeur voisin.

metric Métrique 
Spécifie une métrique de coût exprimée par un nombre entier (compris entre 1 et 9999) pour l'itinéraire. Cette valeur est utilisée lorsqu'il est nécessaire de choisir parmi plusieurs itinéraires dans la table de routage qui correspondent le plus à l'adresse de destination d'un paquet en cours de transmission. C'est l'itinéraire dont la métrique est la plus faible qui est choisi. La métrique peut refléter le nombre de tronçons, la vitesse permise par le chemin d'accès, la fiabilité et le débit du chemin d'accès ou les propriétés administratives.
if Interface 
Spécifie l'index d'interface permettant d'atteindre la destination. Pour obtenir la liste des interfaces et des index correspondants, utilisez la commande route print. Vous pouvez utiliser des valeurs décimales ou hexadécimales pour l'index d'interface. Si vous utilisez des valeurs hexadécimales, faites précéder la valeur de 0x. Si le paramètre if est omis, l'interface est déterminée à partir de l'adresse de la passerelle.
/? 
Affiche l'aide à l'invite de commandes

IPconfig pour NT - WinIPcfg  pour W9X

Affiche toutes les valeurs de la configuration du réseau TCP/IP et actualise les paramètres DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DNS (Domain Name System). Utilisé sans paramètres, Ipconfig affiche l'adresse IP, le masque de sous réseau et la passerelle par défaut de toutes les cartes.

Syntaxe

Ipconfi [/all] [/renew [Carte]] [/release [Carte]] [/flushdns] [/displaydns] 
[/registerdns] [/showclassid Carte] [/setclassid
Carte [IDClasse]]Paramètres

Paramètres

/all 
Affiche la configuration TCP/IP complète de toutes les cartes. Sans ce paramètre, Ipconfig affiche uniquement l'adresse IP, le masque de sous réseau et les valeurs de la passerelle par défaut de chaque carte. Les cartes peuvent représenter des interfaces physiques, par exemple les cartes réseau installées, ou des interfaces logiques, par exemple les connexions d'accès à distance.
/renew [Carte] 
Renouvelle la configuration DHCP de tous les cartes (si aucune carte n'est spécifiée) ou d'une carte spécifique si le paramètre Carte est inclus. Ce paramètre est disponible uniquement sur les ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. Pour spécifier un nom de carte, tapez celui qui apparaît quand vous utilisez Ipconfig sans paramètre.
/release [Carte] 
Envoie un message DHCPRELEASE au serveur DHCP pour libérer la configuration DHCP actuelle et annuler la configuration d'adresse IP de toutes les cartes (si aucune carte n'est spécifié) ou d'une carte spécifique si le paramètre Carte est inclus. Ce paramètre désactive TCP/IP pour les cartes configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. Pour spécifier un nom de carte, tapez celui qui apparaît quand vous utilisez Ipconfig sans paramètre.

/flushdns 
Vide et réinitialise le contenu du cache de résolution du client DNS. Au cours de la résolution des problèmes DNS, vous pouvez utiliser cette procédure pour exclure les entrées de cache négatives ainsi que toutes les autres entrées ajoutées de façon dynamique.
/displaydns 
Affiche le contenu du cache de résolution du client DNS, qui inclut les entrées pré chargées à partir du fichier des hôtes locaux ainsi que tous les enregistrements de ressources récemment obtenus pour les requêtes de noms résolues par l'ordinateur. Le service Client DNS utilise ces informations pour résoudre rapidement les noms fréquemment sollicités, avant d'interroger ses serveurs DNS configurés.
/registerdns 
Entame une inscription dynamique manuelle des noms DNS et des adresses IP configurés sur un ordinateur. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour résoudre un problème d'échec d'inscription de nom DNS ou un problème de mise à jour dynamique entre un client et le serveur DNS sans redémarrage du client. Les paramètres DNS des propriétés avancées du protocole TCP/IP déterminent les noms enregistrés dans DNS.
/showclassid Carte 
Affiche l'ID de classe DHCP d'une carte spécifique. Pour visualiser l'ID de classe DHCP de toutes les cartes, utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique à la place de Carte. Ce paramètre est disponible uniquement sur les ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. 
/setclassid Carte [IDClasse]
Configure l'ID de classe DHCP d'une carte spécifique. Pour définir l'ID de classe DHCP de toutes les cartes, utilisez l'astérisque (*) comme caractère générique à la place de Carte. Ce paramètre est disponible uniquement sur les ordinateurs dont les cartes sont configurées de manière à obtenir automatiquement une adresse IP. Si aucun ID de classe DHCP n'est spécifié, l'ID de classe en cours est supprimé.
/? 
Affiche l'aide dans l'invite de commandes.
Exemple:

- Pour afficher la configuration TCP/IP de base de toutes les cartes, tapez : ipconfig

- Pour afficher la configuration TCP/IP complète de toutes les cartes,   tapez : ipconfig /all

- Pour renouveler une configuration IP assignée par DHCP uniquement, tapez : ipconfig /renew "Connexion au réseau local"

- Pour effacer une configuration d'adresse IP assignée par DHCP uniquement pour la carte Connexion au réseau local, tapez : ipconfig /release "Connexion au réseau local"

- Pour vider le cache de résolution DNS et résoudre les problèmes de noms DNS, tapez : ipconfig /flushdns

- Pour afficher le contenu du cache de résolution du client DNS, tapez : ipconfig/displaydns

- Pour afficher l'ID de classe DHCP de toutes les cartes dont le nom commence par Local, tapez : ipconfig /showclassid Local*

- Pour attribuer la valeur TEST à l'ID de classe DHCP de la carte, tapez : ipconfig /setclassid "Connexion au réseau local" TEST

NBTStat

Affiche les statistiques du protocole NetBIOS sur TCP/IP (NetBT), les tables de noms NetBIOS associées à l'ordinateur local et aux ordinateurs distants ainsi que le cache de noms NetBIOS. NBTStat permet d'actualiser le cache de noms NetBIOS et les noms inscrits avec le service de nom Internet Windows (WINS). Utilisée sans paramètres, la commande NBTStat affiche l'aide.

Syntaxe

NBTStat [-a NomDistant] [-A AdresseIP] [-c] [-n] [-r] [-R] 
[-RR] [-s] [-S] [Intervalle]

Paramètres

/a NomDistant
 Affiche la table de noms NetBIOS d'un ordinateur distant, NomDistant étant le nom NetBIOS de l'ordinateur distant. La table de noms NetBIOS est la liste de noms NetBIOS correspondant aux applications NetBIOS qui s'exécutent sur l'ordinateur.
/A AdresseIP
Affiche la table de noms NetBIOS d'un ordinateur distant spécifié par son adresse IP (en notation décimale pointée). 
/c
Affiche le contenu du cache de noms NetBIOS, la table de noms NetBIOS et les adresses IP correspondantes.
/n
Affiche la table de noms NetBIOS de l'ordinateur local. L'état Inscrit indique que le nom a été inscrit, par diffusion ou à l'aide d'un serveur WINS. 
/r
Affiche les statistiques de la résolution de noms NetBIOS. Sur un ordinateur Windows XP configuré pour utiliser WINS, ce paramètre renvoie le nombre de noms qui ont été résolus et inscrits par diffusion et par WINS. 
/R
Purge le contenu du cache de noms NetBIOS, puis charge à nouveau les entrées #PRE-tagged à partir du fichier Lmhosts. 
/rr
Libère, puis actualise les noms NetBIOS pour l'ordinateur local inscrit par des serveurs WINS. 
/s
Affiche les sessions NetBIOS client et serveur en essayant de convertir l'adresse IP de destination en nom. 
/S
Affiche les sessions NetBIOS client et serveur, en répertoriant les ordinateurs distants par adresse IP de destination uniquement.

Intervalle
Répète l'affichage des statistiques sélectionnées en observant une pause égale à Intervalle secondes entre chaque affichage. Appuyez sur CTRL+C pour interrompre l'affichage des statistiques. Si ce paramètre est omis, NBTStat n'imprime qu'une seule fois les informations de configuration.

/?
Affiche l'aide à l'invite de commandes.

Nslookup

Affiche des informations que vous pouvez utiliser pour diagnostiquer l'infrastructure DNS (Domain Name System). Avant d'utiliser cet outil, vous devez vous familiariser avec le fonctionnement du DNS. L'outil de la ligne de commande Nslookup est disponible uniquement si vous avez installé le protocole TCP/IP.

Syntaxe

nslookup [-SousCommande ...]
[{Ordinateur| [-Serveur]}]

Paramètres

/SousCommande ... 
Spécifie une ou plusieurs sous commandes nslookup comme options de la ligne de commande.

/Ordinateur.
Recherche des informations pour Ordinateur en utilisant le serveur de noms DNS actuel par défaut, si aucun autre serveur n'est spécifié. Pour effectuer une recherche sur un ordinateur qui n'appartient pas au domaine DNS en cours, ajoutez un point au nom.

/Serveur 
Spécifie le serveur à utiliser comme serveur de noms DNS. Si vous omettez le paramètre Serveur, le serveur de noms DNS par défaut est utilisé.

{Aide|?} 
Affiche un résumé succinct des sous commandes nslookup.