OFPPT

ROYAUME DU MAROC

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Recherche et Ingénierie  de Formation

RESUME THEORIQUE

| Module n° 10 | Dépannage du Premier Niveau d’un Réseau Etendu |
| --- | --- |

Secteur : Tertiaire

Spécialité : TSSRI

Niveau : Technicien Spécialise.

remerciement

La DRIF remercie les personnes qui ont contribué à l’élaboration du présent document.

Pour la supervision :

- Mme.Bennani Wafae		Directrice CDC Tertiaire & TIC

- M. Essabki Nourddine	             Chef de Division CCFF

Pour la conception :

-  Mr. Mohamed BOUHAY   		Formateur à l’ ISTA-LAZARET OUJDA

Pour la validation :

- Mr.Jellal Abdelilah 	 	Formateur animateur au CDC Tertiaire & TIC

- Mr.Bennane Mohamed	 	Formateur animateur au CDC Tertiaire & TIC

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRIF toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l’enrichissement et l’amélioration de ce programme.

Said Slaoui

DRIF

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE PREMIER NIVEAU DE

COMPORTEMENT

PRESENTATION

Ce module de compétence particulière pour les techniciens spécialisé en support et maintenance des systèmes et réseaux informatique dispense en 2ème année 1er semestre et permettra au stagiaires de maîtriser les notions fondamentales relatives aux technologies des réseaux étendues ainsi au dépannage premier niveau d’un réseau étendu

DESCRIPTION

L’objectif de ce module est de faire acquérir :

-L’analyse du dysfonctionnement d’un réseau étendu et la détermination des causes possibles

-L’application des solutions approprié pour le dépannage du premier niveau d’un réseau étendu

-Une culture générale sur les réseaux étendus (Typologie, topologie et protocoles etc.)

-Le stagiaire apprendra à consigner les résultats

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit maîtriser les notions fondamentales relatives aux technologies des réseaux étendus et à dépanner les dysfonctionnements dans un réseau étendu selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.

CONDITIONS D’EVALUATION

- • Travail effectué à l’aide de :

- • Micro ordinateur en réseau

- • Une imprimante.

- • Equipements actifs : Routeurs ;Hub ; Switch

- • Modem

- • Un Firewall

- • Analyseur de protocole WAN

- • Système d’exploitation réseau

- • Travail effectué à partir de :

- • consignes du Formateur.

- • Etude de cas et des mises en situation

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

- • Respect de la démarche d'installation d'un réseau local.

- • Utilisation judicieuse des sources de référence.

- • Utilisation efficace des commandes et des utilitaires du système d’exploitation réseau

- • Manipulation soigneuse du matériel et des outils de travail

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

- LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR -FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d’apprendre à installer un réseau étendu (A) :

- 1. Rappeler les protocoles du réseau étendu

- 2. Expliquer clairement les principes de la commutation par paquet , par circuit et par cellule

- 3. Identifier le rôle et les fonctions des équipements actifs pont, routeurs, passerelle, commutateur, PROXY , FIREWALL…

- 4. Initier le stagiaire à des configurations très simples sur les équipements actifs, notamment les routeurs

Avant d’apprendre à Déterminer les causes et les solutions

possibles (B) et d'apprendre à déterminer et appliquer la solution ( C) :

- 5. Sensibiliser le stagiaire à appliquer une démarche méthodique et intellectuelle de résolution des problèmes des réseaux étendus.

- 6. Présenter au stagiaire les outils de diagnostic des pannes des réseaux WAN

Avant d'apprendre à Vérifier les résultats et consigner les données l’intervention(D):

- 7. Sensibiliser le stagiaire à utiliser correctement la terminologie en Français et en Anglais.

Module : 12

Dépannage du premier niveau d’un réseau étendu

Résumé théorique

Première Partie

TABLE DEZS MATIERES

I-	PROTOCOLES DU RESEAU ETENDU	8

1-	LES COUCHES RESEAUX IP	8

1.1-	RESEAU IP	8

2-	Réseau X25	12

2.1-	Adressage	13

2.2-	Routage	13

3-	ATM	19

3.1-	Présentation générale	19

3.2-	La technique Asynchronous Transfer Mode	20

3.3-	La couche ATM	21

3.4-	Contrôle de flux, de congestion et d’admission	22

3.5-	La couche AAL	23

II-	PRINCIPES DE LA COMMUTATION DES PAQUETS	26

1-	Commutation de Circuits	26

1.1-	Commutation de Messages	27

1.2-	Comparatif de Commutation	28

2-	Commutation de cellules	29

2.1-	Génération de cellule	29

III-	EQUIPEMENT ACTIFS: ROLES ET FONCTIONS	31

1-	Les routeurs	31

2-	Routage	32

2.1-	Le routage IP	32

3-	Les protocoles de routage	40

3.1-	Systèmes autonomes	40

4-	Proxy	44

4.1-	Mise en place d’un proxy	44

Manipulation:	50

4.2-	Port usuel	55

IV-	Configuration des équipements actifs – cas des routeurs	64

1-	Overview de la gamme des routeurs CISCO	64

2-	Overview de la gamme des routeurs CISCO	64

3-	Nommage des interfaces	65

3.1-	Règles de nommage	65

4-	Sources de configuration	66

5-	Organisation de la mémoire	67

6-	Séquence de boot (démarrage)	68

7-	Registre de configuration	69

8-	Détails de la séquence de boot	71

9-	Les différents modes de prise de commandes	72

10-	Modes et commandes utilisées:	75

11-	Commandes liées aux mémoires	76

12-	Chargement des mémoires	83

13-	Les mots de passe	84

Procédure de récupération du mot de passe	84

14-	Listes des commandes dans les différents modes	85

14.1-	Mode utilisateur	86

14.2-	Mode privilégié	87

15-	Récapitulatif des principales commandes	92

16-	Commandes de configuration et sauvegarde	93

16.1-	Commandes concernant les mots de passe	93

# PROTOCOLES DU RESEAU ETENDU

## LES COUCHES RESEAUX IP

Deux réseaux de transport de données cohabitent actuellement. X25 qui est un réseau qui fonctionne à partir de circuits virtuels et IP qui est un réseau à base de datagramme qui supporte directement INTERNET.

### RESEAU IP

Le protocole IP constitue la couche réseau qui offre le service pour TCP, UDP, .... IP procure un service non connecté non fiable par datagramme. Le RFC 791 paru en 1981 est sa spécification officielle. Un excellent ouvrage : Le routage dans INTERNET par Huitema ed. Eyrolles.

#### Adressage

Chaque adresse INTERNET est codée sur 32 bits. Elle ne désigne pas un hôte mais une interface réseau. Un hôte qui a plusieurs interfaces aura plusieurs adresses.

Quelques adresses sont particulières :

0.0.0.0 	Un hôte inconnu

255.255.255.255 	Tous les hôtes

x.y.z.0 	Un hôte inconnu sur le réseau x.y.z

x.y.z.255 	Tous les hôtes sur le réseau x.y.z

0.0.0.z 	L'hôte z sur ce réseau

127.0.0.1 	L'hôte local

#### Format d'un paquet IP

1 16 8

Version

Longueur

en-tête Priorité L T R

Longueur totale

Identification

D M Décalage du fragment

Temps-de-vie Protocole

Checksum

Adresse source

Adresse destination

Options

Données

en-tête

<=65536 octets

Format d'un paquet IP.

Le format d’un paquet IP est donné figure 1. Les 4 octets des mots de 32 bits sont transmis en grand indien. La longueur de l'en-tête est de 5 à 15. En réalité afin d'accélérer les routages, les 5 premiers mots sont toujours traités sur des registres et on ne mentionne pas d'option. La version est 4 ce qui signifie un adressage à 4 numéros. La version 6 qui est en cours d’expérimentation sera le champ priorité et type de service permettent d'accélérer les transactions en choisissant éventuellement le meilleur support. Le champs priorité influe sur les files d'attente 111 désigne le contrôle du réseau c'est la séquence la plus prioritaire. Pour le type de service il y a 4 indicateurs : délai, débit, fiabilité,

coût. Par exemple 1111 signifie la sortie qui achemine le plus vite avec le plus gros débit la plus fiable et ... la moins chère. Seuls les bits 3-6 du type de service sont exploités. Le bit 3 minimise le délai, le bit 4 maximalise le débit, le bit 5 maximalise la fiabilité, le bit 6 minimise le coût monétaire.

Chaque paquet IP reçoit une identification construite par le service qui l’utilise.

La longueur maximum est sur 16 bits mais en réalité les machines ne peuvent échanger que des paquets d’au plus 576 octets. Les paquets sont donc en général fragmentés et le décalage des fragments est donc contenu dans un paquet IP. Le temps de vie est décrémenté de 1 à chaque passage dans un routeur. Quand la destination finale est atteinte, le protocole est utilisé pour savoir à quelle application le paquet doit être transmis. La lite des numéros international de protocole est publiée régulièrement sous forme de RFC. Le checksum est un calcul effectue sur l'ensemble du paquet pour garantir son intégrité. Il est calculé en effectuant le complément à un du total en complément à 1 de tous les mots de 16 bits de l'en-tête.

Le champs protocole identifie le protocole qui a fourni le paquet à IP (UDP, TCP, ...). La somme de contrôle (checksum) est calculée à partir de l’en-tête du paquet par complément à 2 de la somme des mots de 16 bits de l’en-tête. Le paquet contient les numéros des hôtes source et destination.

Les options comportent des possibilités qui ne sont pas supportées par tous les routeurs. Il s’agit de :

- sécurité,

- enregistrement de la route suivie,

- estampillage horaire,

- routage peu strict de la source,

- routage strict de la source.

Les routeurs utilisent leurs tables pour l’envoi du paquet. Ils effectuent le Traitement suivant :

1 - recherche d’une entrée associée à l’adresse IP destinataire et si cette adresse est trouvée envoi sur le circuit concerné,

2 - recherche d’une entrée concernant le réseau IP dont dépend le destinataire et si cette adresse est trouvée envoi sur le circuit concerné,

3 - recherche d’une entrée standard nommée « default » vers laquelle le paquet IP est envoyé.

L’étape 2 est liée à l’utilisation de masques de sous-réseau.

Exemple :

147.210 est le numéro de réseau correspondant à reaumur. Le masque de sous-réseau 255.255.0.0 permet d’isoler dans un numéro IP, les deux premiers numéros. Si dans un routeur l’adresse IP 147.210.34.5 est demandée et si une entrée de type 147.210.0.0 existe alors le paquet sera directement routé vers le réseau reaumur.

#### QUELQUES PROTOCOLES TOURNANT SUR IP

##### Protocole ICMP

C'est le protocole de transport des diagnostics d'erreur. Bien que s’appuyant sur IP, il fait partie de la couche réseau et tourne sur tous les routeurs. Ces messages sont émis sans provoquer de réponses. Tous les paquets ICMP commencent par 32 bits d'entête comprenant un champs type

  - 0 réponse d'écho,

  - 3 destination inaccessible

  - 4 demande de ralentissement (Source Quench)

  - 5 Redirection

  - 8 Echo

  - 9 Annonce de routeur

  - 10 Sollicitation de routeur

  - 11 TTL expiré

  - 12 Problème de paramètre

  - 13 Horodatage

  - 14 Demande d'information

  - 15 Réponse d'information donnant le type du paquet et un champ code précisant le cas d'erreur

  - réseau inaccessible

  - hôte inaccessible

  - protocole inaccessible

  - port inaccessible

  - fragmentation requise et DF=11

  - échec de routage source.

La commande ping est l'implémentation de la fonction echo simple de ICMP. La commande traceroute s'appuie également sur ce protocole.

##### Protocole ARP

Lorsqu'un hôte émet un paquet, il doit trouver l'adresse du prochain relais. Si l'adresse de destination est sur le même sous réseau que lui alors l'adresse du prochain relais est l'adresse de destination sinon c'est un routeur intermédiaire. L'hôte choisit ce routeur intermédiaire après avoir reçu (éventuellement après sollicitation) un paquet ICMP d'annonce de routeur. Une fois déterminé l'adresse intermédiaire, il faut lui associer une adressa media (par exemple le numéro de la carte Ethernet). Cette traduction est faite par le protocole ARP. Bien sur les hôtes maintiennent des caches avec des demandes ARP déjà satisfaites. Pour pouvoir commencer à travailler un hôte doit pouvoir connaître son adresse afin d'émettre des paquets IP. Tant que c'est adresse n'est pas configurée il utilise l'adresse 0.0.0.0, la configuration s'effectue par le protocole RARP.

##### Protocole RIP

L'algorithme rentre dans la classe des vecteurs de distance. La métrique utilisée est le nombre de sauts (entre 1 et 15) et non les secondes. C'est un protocole pour les routeurs internes à un réseau. Un tel réseau est identifié par un numéro de système autonome unique. Les paquets RIP sont emis au dessus de UDP sur le port 520. Les paquets d'annonce sont émis toutes les 30s. Si une route n'est pas annoncée pendant 3mn elle est supprimée de la table de routage. Le format d'un paquet est décrit à la figure 2. Le champs commande n'a que deux valeurs request ou response. Le champ version vaut 2. Le champ identifiant la famille d'adresse sert notamment à l'authentification. Ce champ a été rajouté dans la version 2 afin d'éviter les piratages et l'immobilisation du réseau par des pirates. L'identifiant de route permet un routage vers des passerelles extérieures (i.e. vers des réseaux qui n'ont pas le même numéro AS que le réseau local). Les maques de sous-réseau permettent de préciser pour quel sous-réseau l'information est valide. Le champs prochain relais permets de préciser une adresse qui n'est pas l'adresse standard de routage mais qui est plus efficace pour atteindre certaines parties de sous-réseau.

Commande Version

Domaine de routage

Identification de famille d'adresse

Identifiant de route

Temps-de-vie Protocole

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Prochain relais

Métrique

Format d'un paquet RIP

##### Protocole OSPF

Il s'agit d'un protocole basé sur les vecteurs de distance basée sur le temps mais utilisant des procédés de diffusion. Ce protocole permet de prendre en compte des identifiants de réseaux. La différence essentielle tient au fait qu'ospf calcule à partir d'une base de donnée le meilleur chemin à un instant donné. L'algorithme ne garde pas seulement le meilleur accès à un routeur mais tous les accès qui lui sont communiqués. L'évaluation de ces algorithmes conduit à ne communiquer les bases de données que toutes les 30mn ce qui est très inférieur à RIP. Ce protocole est en cours d'évolution notamment pour les liaisons multipoints, les AS différents.

##### Protocole BGP

Ce protocole est une évolution logique du protocole EGP qui permet de gérer les passerelles extérieures (i.e. la liaison entre plusieurs AS). Le protocole EGP ne permet qu'une gestion de réseau ayant une topologie en étoile ce qui est insuffisant compte tenu de la croissance d'Internet. L'innovation essentielle est la substitution aux vecteurs de distance de vecteurs de chemin qui permettent la prévention des boucles dans une topologie complexe. Les chemins sont les diverses listes des réseaux à traverser pour transiter du réseau local aux autres réseaux. Ce protocole est implémenté au-dessus de TCP. Les boucles sont détectées lors de la réception des routes. Si le réseau local détecte son propre numéro AS dans la liste il ignore le message. Pour gérer les chemins entre AS on utilise une liste d'attributs constituée de

    - la liste des AS traversés

    - la liste des réseaux accessibles

    - des métriques

    - des choix "politiques".

L'échange initial de BGP consiste à établir une liaison bilatère. Cette étape est authentifiée. Après connexion, les EGP distants échangent des messages de mise à jour. Chaque message ne décrit qu'un seul chemin. On a donc un bloc constitué de

    - un marqueur

    - longueur du message

    - type du message (MAJ, sondage, erreur)

    - longueur des attributs

    - liste des réseaux.

BGP même dans sa dernière version (4) ne permet pas un routage dépendant de la source. On est obligé d'encapsuler les paquets IP dans des paquets IP.

#### Evolution des protocoles de routages

Le protocole IDPR en cours d'élaboration permettra sans doute un routage dépendant de la source. C'est un protocole basé sur l'état des liaisons comme OSPF. Le multipoint actuellement est vu comme une extension de IP en utilisant un numéro spécial de réseau. L'expérimentation en cours en Europe est MBONE. Le protocole PIM définit la stratégie entre groupe clairsemé et groupe dense.

## Réseau X25

|  | Niveau 3 | Paquet | Paquets | Paquets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X.25 | Niveau 2 | Trame | LAPB/HDLC | LLC |
|  | Niveau 1 | Physique X.21/X.21bis |  | Ethernet |

Le protocole X.25 a été défini en 1976 puis révisé en 1980 (il prévoit un service optionnel de datagrammes et un service de sélection rapide), 1984 (précisions de points laissés de côté dans la norme pour se conformer à OSI, le service de sélection rapide est retenu pour le service de circuits virtuels et le service datagramme n’est plus défini) et 1988. Le protocole définit les règles de communication entre un système hôte et le réseau à commutation par paquets. Le protocole X.25 ne définit pas le fonctionnement interne du réseau, c’est à dire la façon dont sont acheminés les différents paquets entre les différents noeuds dans le réseau public. X.25 définit très précisément l’interface entre le réseau et l’utilisateur de façon à permettre à tous les DCE de se connecter à n’importe quel réseau public conforme au protocole.

Une liaison X25 comporte plusieurs voies logiques avec un maximum de 4096 voies divisé en 16 groupes de 256 voies. La voie 0 du groupe 0 sert messages de supervision entre équipements. Les voies sont donc multiplexées sur le support. Certains circuits peuvent être permanents occupent les voies de plus faible numéro.

### Adressage

La norme X121 régit cet adressage. L'adresse comporte 16 chiffres dont 14 identifient l'abonné : pays (2), réseau (1), région (7), numéro local (3), extension locale (2). TRANSPAC ne respecte pas cette numérotation : préfixe (1), département (2), commutateur (3), abonné (3), extension locale (6).

Exemple 133000870015 représente REAUMUR.

### Routage

La fonction de routage doit sur chaque commutateur trouver pour un appel entrant d'initialisation d'un circuit virtuel :

- une ligne de sortie disponible,

- choisir un canal logique sur cette ligne.

Le choix s'effectue en ordonnant les sorties possibles et en équilibrant les charges entre plusieurs sorties équivalentes. Il y a possibilité de bouclage. Le réseau peut effectuer un reroutage à la demande du client.

#### Fonctionnement

Les primitives suivantes sont implémentées :

    - - Call request		 ---> 	demande de CV

    - - Incoming call	 ---> 	appel d'ouverture de CV

    - - Call accepted		 ---> 	retour de CV

    - - Call connected	 ---> 	ouverture du CV

    - - Données		 ---> 	transmission des données

    - - Clear request		 ---> 	fermeture de CV

    - - Clear confirmation	 ---> 	confirmation de fermeture

    - - Clear indication	 ---> 	indication de fermeture de CV

#### Format des paquets

Pour ouvrir un CV l'appelant envoie un paquet d'appel sur la première voie logique libre de plus haut numéro. Ce paquet contient

- l'adresse réseau de l'émetteur,

- l'adresse réseau du destinataire,

Ces adresses sont codées en décimal sur 4 bits. Les longueurs d'adresse sont codées sur 4 bits. Un champ service complémentaire permet : taxation de l'appelé, paramétrage de la taille des paquets et des buffers de communications. Un champ utilisateur permet de transporter lors d'un appel des paramètres exploités par l'application serveur : nom d'application, login, ...

Le paquet données ne contient plus les adresses mai uniquement un numéro d’envoie logique qui correspond au CV initialisé. Les messages sont numérotés modulo 8 ou 128 suivant l'option de l'initialisation du circuit virtuel. Des bits permettent de :

- différencier les types de paquet (utilisateur ou contrôle)

- signaler un paquet fragmenté,

- assurer un contrôle de bout en bout par acquittement.

Le paquet de libération contient le numéro de voie logique à libérer ainsi que la cause de fermeture. Il contient des données utilisateurs comme pour l'initialisation. Il existe d'autres type de paquet : interruption et confirmation d'interruption, réinitialisation et confirmation de réinitialisation, reprise et confirmation de reprise.

L’avis X.25 définit trois niveaux de protocole. Ces trois niveaux correspondent aux trois couches basses du modèle OSI. L’avis X.25 définit deux alternatives au niveau physique: X.21 et X.21 bis. X21 supporte un échange d’informations de contrôle plus flexible et définit l’accès à un réseau numérique. Comme les réseaux de ce type ne sont pas toujours disponibles, l’avis X.21 bis définit comment V.24/RS-232-C ou V.35 peuvent se substituer à 21. X.21 bis est la technique d’interface physique la plus utilisée aujourd’hui et est supportée par SunLink X.25. L’avis X.25 pour le niveau trame permet d’utiliser le protocole d’accès à la couche liaison LAP (Link Access Protocol) ou LAP-B (Link Access Protocol Balanced) pour l’échange de données entre DTE et DCE. SunLink X.25 utilise LAP-B comme la plupart des implémentations X.25. LAP-B est un sous-ensemble du protocole de liaison HDLC (High Level Data Link Control); c’est donc une procédure orientée bit. Le niveau 3 de X.25 est le niveau paquet. Cette couche supporte le concept de circuits virtuels entre DTE. Le niveau paquet supporte aussi l’adressage de DTE et le multiplexage de circuits de bout en bout très fiable au moyen de plusieurs voies logiques repérées par un numéro de voie logique qui doit être inséré dans tous les paquets; ceci permet de gérer plusieurs circuits virtuels avec un seul circuit réel d’accès au réseau. Il permet d’assurer partiellement ou totalement un contrôle de bout en bout, en fonction des options adoptées et du degré de confiance que l’utilisateur accorde au réseau. En cela, le protocole déborde du niveau 3 pour recouvrir tout ou partie des fonctions normalement assurées par la couche 4 transport du modèle OSI. Les PSDN supportent habituellement à la fois les circuits virtuels commutés (CVC) et les circuits virtuels permanents (CVP). Un circuit virtuel commuté est semblable à un appel téléphonique ordinaire: une connexion est établie, les données sont transférées, puis la connexion est libérée. Le circuit virtuel permanent est comme une ligne spécialisée (louée); il est créé automatiquement lorsque le DTE active sa liaison avec le réseau et reste en permanence dans l’état de transfert de données; les circuits virtuels permanents sont normalement utilisés dans les cas où l’on a de gros volumes de données. Les données à transmettre sont découpées en fragments de 32, 64, 128, 256 octets ou plus (4Koctets maximum). Un paquet est formé des données venant des couches supérieures précédées d’un entête contenant une adresse permettant d’identifier le circuit virtuel sur lequel le paquet est transmis, des informations de contrôle de flux, le numéro de séquence du paquet, etc.

Au début de l’existence de X.25, dans les années 70, beaucoup de terminaux étaient asynchrones avec des fonctionnalités différentes quoique simples. Le protocole X.25 est prévu pour des usagers disposant d’équipements fonctionnant en mode synchrone et qui implantent le protocole de niveau paquet. Les équipements de ce type, appelés ETTD-P, sont relativement coûteux aussi les ETTD-C ont été créés, ils permettent de connecter au réseau à commutation par paquets au moyen de terminaux simples fonctionnant en mode caractère. Un interface a donc été développé pour faire la conversion de protocole de ligne synchrone vers asynchrone, le PAD (Packet Assembly Desassembly). Le PAD peut se trouver sur le réseau public ou chez le client. Trois avis ont été publiés pour le support X.25 avec des interfaces de terminaux asynchrones: X.3, X.28 et X.29.

Le PAD est un terminal virtuel paramétrable. Il fournit la conversion de protocole pour une unité utilisateur (DTE) vers le réseau public et une conversion de protocole complémentaire à l’autre bout du réseau.

La version 1984 de X.3 définit un ensemble de 22 paramètres que le PAD utilise pour identifier et contrôler chaque terminal communiquant avec lui. Lorsqu’une connexion d’un DTE à un PAD est établie, les paramètres du PAD sont utilisés pour déterminer comment le PAD communique avec le DTE utilisateur. Les paramètres définissent certains attributs du terminal utilisateur aussi bien que les services qui sont fournis par le PAD. L’utilisateur a aussi la possibilité de modifier les paramètres après que la connexion au PAD a été effectuée. Chaque paramètre se compose d’un numéro de référence et de valeur.

X.29 définit le protocole d’échange d’informations de paramétrage entre le PAD et un ETTD-P.

X.28 définit le protocole d’échange entre le PAD et un ETTD-C.

Couches OSI 	Couches OSI

| 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  | 6 |
| 6 |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

X.25	X.25

DTE 	DCE 	DCE 	DTE

##### La Couche Physique

Elle définit l’interface physique entre un ETTD et un ETCD.

L’interface entre l’ETTD et l’ETCD est appelée jonction, et est définie

par les spécifications suivantes:

    - Spécifications fonctionnelles, pour les fonctions des broches du connecteur

    - Spécifications protocolaires, pour la mise en oeuvre des contrôles

    - Spécifications électriques, pour les tensions utilisées

    - Spécifications mécaniques, pour l’aspect physique du connecteur.

Les avis X. ou V. du CCITT (UIT-T) définissent chacun un aspect d’une jonction.

L’avis X.21 est utilisé comme interface fonctionnelle entre le DTE et le DCE.

La jonction V.24 était (est) rencontrée sur des terminaux raccordés à des réseaux simples. Afin de ne pas obliger les utilisateurs à modifier leur interface, l’avis intermédiaire (et provisoire) X.21bis a été créé pour assurer l’interfonctionnement V.24/X.21.

##### L’avis V.24 (les principaux circuits)

REF	CCITT 	FONCTION BROCHES 	25P/9P 	SENS

PG		101 	Protective Ground 	1 	-

TD		103 	Transmitted Data 	2 / 2 	->

RD 	104 	Received Data 	3 / 3 	<-

RTS 	105 	Request To Send 	4 / 7 	->

CTS 	106 	Clear To Send 	5 / 8 	<-

DSR 	107 	Data Set Ready 	6 / 6 	<-

SG 		102 	Signal Ground 	7 / 5 	-

CD 	109 	Carrier Detect 	8 / 1 	<-

TC 		114 	Transmit Clock 	15 	<-

RC 	115 	Receiver Clock 	17 	<-

DTR 	108/2 	Data Terminal Ready 	20 / 4 	->

ETC 	13 	Transmit Clock 	24 	->

Il normalise les circuits entre l’ETTD et l’ETCD pour le transfert des données et de commandes numériques.

L’avis V.24 s’applique à différents types de communication :

- aux transmissions de données synchrones et asynchrones

- aux services de transmission de données en exploitation Point à point ou multipoint

- aux transmissions de données dans les réseaux à commutation de circuits

- à la connexion de terminaux informatiques sur un site central.

#### Cas particuliers PAD et PAV

L'avis X128 normalise le dialogue entre l'utilisateur d'un terminal et un Point d'accès de données qui permet de se connecter sur transpac. Après établissement du CV, le terminal est en mode connecté, il peut revenir en état commande par CTRL-P et exécuter des commandes interprétables par le PAD; par exemple LIB libère la connexion, SET n:x met le paramètre n à la valeur x. Les points d'accès videotex sont des PAD particuliers : la vitesse d'accès est 1200b/s mais de réception est 75b/s, ils utilisent des noms abrégés pour l'accès aux serveurs.

## ATM

ATM est un protocole de niveau 2 du modèle OSI orienté connexion pour les transfert de haut-débits. Les paquets sont appelés "cellules ATM".

Une cellule ATM est composée :

- D'un en-tête de 5 octets comportant l'adresse du destinataire (pas la source), ainsi que des informations de supervision du style "état du réseau", "checksum" pour vérifier la validité des informations reçues, un bit "Cell Lost Priority" qui est à 1 si la trame est importante et doit arriver à destination et 0 si on peut la détruire en cas de problème de trafic sur le réseau...

Par exemple, dans le cadre d'une vidéoconférence, les cellules de mise en place de la connexion sont importantes (CLP à 1) mais les trames comportant les données sont moins importantes (après tout, ce n'est que quelques pixels!)...

- Des données sur 48 octets pour une raison débile : les américains voulaient 32 octets et les européens voulaient 64 octets...

Les données sont donc fragmentées en petits blocs...

Ces cellules ATM sont transportées sur des réseaux haut-débits avec des protocoles du style SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

### Présentation générale

En traitant des données de longueur réduite et fixe (cellules), on peut assurer leur commutation au niveau physique (multiplexage). La commutation peut donc être assurée par des systèmes hardware et non plus logiciels, ce qui autorise des débits bien plus importants.

La cellule ATM suit cette logique en présentant une cellule de 53 octets, dont 5 octets d’en-tête et 48 octets de charge utile. L’architecture ATM est représentée dans la figure suivante :

La couche physique assure l’adaptation des cellules au système de transport utilisé. Trois modes de fonctionnement ont été définis au niveau physique : le mode PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ou mode tramé temporel qui utilise les infrastructure existantes, le mode SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ou mode tramé synchrone (mode conteneur) qui devrait être le seul utilisé à terme, et le mode cellule pour les réseaux privés où les cellules sont transmises directement sur le support de transmission.

La couche ATM s’occupe de la commutation et du multiplexage des cellules et la couche AAL (ATM Adaptation Layer) adapte les unités de données des couches supérieures à la couche ATM par segmentation et réassemblage. Elles seront vues plus en détails dans les paragraphes suivants.

Pour l’administration des réseaux ATM, le protocole ILMI (Interim Local Management Interface), qui s’appuie fortement sur SNMP, a été défini par l’ATM Forum (RFC 1695). L’agent SNMP renvoie les informations de la MIB ILMI directement sur la couche AAL5. Les commandes utilisées sont les commandes classiques de SNMP sur un VCC (Virtual Circuit Connection) réservé (VPI=0, VCI=16).

Une MIB ATM, extension de la MIB ILMI, autorise l’accès aux informations des commutateurs ATM.

### La technique Asynchronous Transfer Mode

- L’ATM est une technique de commutation et de multiplexage, normalisée par le CCITT dans le cadre du RNIS à large bande.

- L’ATM est compatible avec une large gamme de débits (150 voire 600 Mbps).

- L’ATM permet un mode unique de transmission de l’information, indépendant de sa nature : voix, données, vidéo.

- Principes ATM :

    - L’information est découpée en paquets de taille fixe de 48 octets.

    - Chaque cellule ATM de 53 octets a un en-tête permettant d’identifier la communication.

    - Des automates matériels dénommés Switches ATM assurent des routages rapides entre noeuds.

    - Les cellules sont multiplexées dynamiquement au sein du

    - réseau.

    - Les trafics aléatoires sont pris en compte de façon naturelle.

- Il n’y a pas de contrôle d’erreur ni de contrôle de flux sur les liens à l’intérieur du réseau ATM. Cette tâche est laissée aux extrémités.

- ATM fonctionne en mode Connecté au niveau le plus bas. Les informations sont transmises sur des circuits virtuels (VC) assignés pour la totalité de la connexion.

- Ces circuits sont :

    - soit permanents (PVC), créés par l’utilisateur ou l’administrateur,

    - soit commutés (SVC) et créés automatiquement à la demande.

- Les noeuds ATM ou Switches ATM sont intelligents et ont en charge :

    - la connaissance de la topologie du réseau,

    - l’établissement des SVC et PVC,

    - l’allocation des ressources (comme le routage dynamique),

    - la gestion locale de leur agent SNMP

### La couche ATM

La couche ATM est chargée de :

  - de l’acheminement des cellules dans le réseau

  - de l’ajout et du retrait des en-têtes ATM

  - du contrôle de flux et de congestion

  - de l’adaptation du débit (insertion ou suppression de cellules vides)

  - du contrôle d’admission en fonction de la qualité de service requise

  - du lissage de trafic (Traffic Shopping).

L’en-tête de 5 octets que la couche ATM rajoute aux 48 octets de charge utile est la suivante :

Cette en-tête est différente sur la liaison station-commutateur (UNI) et sur la liaison entre deux commutateurs (NNI). Le champ GFC étant inutile dans le réseau de commutateurs ATM, il est récupéré pour obtenir une plage d’adressage plus importante.

Le champ GFC (Generic Flow Control) contrôle l’accès au réseau. Il permet d’assurer des fonctions locales comme l’identification de plusieurs stations ayant un accès commun au réseau. Ce champ est généralement non utilisé.

Le champ VPI (Virtual Path Identifier) identifie une connexion permanente ou semi-permanente et le champ VCI (Virtual Channel Identifier) identifie une voie virtuelle semi-permanente ou établie lors de l’appel. Ces deux notions renvoient un adressage du chemin à suivre plutôt que de la station destination. L’ATM fonctionnant en mode connecté, les données ne sont acheminées qu’après l’établissement d’une voie virtuelle (VCC, Virtual Channel Connection) unicast (bidirectionnelle) ou multicast (unidirectionnelle).

Le champ PT (Payload Type) est sur 3 bits. Le premier bit définit si la cellule est d’origine utilisateur (0) ou de données internes au réseau (1). Dans le cas de données utilisateurs, le deuxième bit (EFCI : Explicit Forward Congestion Indication) signale si au moins un nœud est congestionné dans le réseau (EFCI = 1), et le dernier bit indique la dernière cellule d’une trame AAL5.

Le bit CLP (Cell Loss Priority)  indique lorsqu’il est à 1 une cellule à éliminer en priorité en cas de congestion.

Le champ HEC (Header Error Control), rajouté par la couche physique, permet un contrôle d’erreur et une autocorrection sur 1 bit.

### Contrôle de flux, de congestion et d’admission

Les mécanismes mis en œuvre pour prévenir et guérir la congestion sont identiques à ceux du relais de trames. Les cellules dont le CLP est à 1 sont détruites en priorité et les commutateurs peuvent positionner à 1 le bit CLP des cellules excédentaires au débit demandé lors de la connexion ou même les détruire directement. De plus, une connexion n’est acceptée que si le réseau peut la satisfaire en terme de qualité de service sans nuire aux autres connexions déjà actives.

De plus, le destinataire d’un message est prévenu de la congestion sur le réseau par le bit EFCI du champ PT. Le destinataire ou n’importe quel commutateur peut alors envoyer une cellule RM (Resource Management)  à la station source du message pour lui demander de réduire son débit (cellule RR, Relative Rate) ou pour l’informer du débit disponible (cellule ECR, Explicit Cell Rate).

En terme de contrôle d’admission, l’ATM Forum a défini plusieurs classes de service :

De ces classes de service ont été définis des contrats de service (CTD, Connection Traffic Descriptor)

### La couche AAL

Pour affiner la qualité de service offerte aux applications, la couche AAL (ATM Adaptation Layer) a été rajoutée pour répondre aux 4 différentes classes d’applications :

La couche AAL est subdivisée en deux sous-couches CS (Convergence Sublayer) et SAR (Segmentation And Reassembly) comme le montre la figure suivante :

La couche AAL1 : C’est celle qui permet le transfert isochrone par émulation de circuits. 
Le format de l’en-tête SAR est le suivant :

Les cellules sont comptées modulo 8 (SNC) pour prévenir la perte ou l’insertion de cellules. Ce numéro est protégé par les champs CRC et Pty (bit de parité du CRC). 
Le bit CSI autorise le transport dans les données d’une marque de temps (RTS, Real Time Stamp) sur 4 bits, soit 1 bit dans une cellule sur deux par 8 cellules. Cette marque de temps sera utilisée pour mesurer la gigue de cellule.

La couche AAL2 : Elle diffère de l’AAL1 par la possibilité de débit variable et donc de cellules incomplètes où rentre la notion de bourrage.

Le champ SN est identique à celui de l’AAL1 (Champs CSI et SNC). Le champ IT permet de distinguer le début ou la fin d’un message (BOM, EOM), une cellule unique, etc.. Le champ LI indique la longueur des données utiles et enfin le champ CRC protège les données.

La couche AAL3/4 : Elle est utilisée pour le transport des données sans contrainte temporelle. Pour assurer la reprise sur erreur (mode assuré), la sous-couche CS a été subdivisée en 2 sous-couches, CPCS (Common Part Convergence Sublayer), commune aux modes assuré et non assuré et SSCS (Service Specific Convergence Sublayer), spécifique au mode assuré.

Les champs seront rapidement énumérés : CPI (Common Part Indicator) est une indication pour interpréter les champs suivants, Btag et Etag (Begin ou End Tag) est un numéro identifiant les unités appartenant à la même unité de données, BaSize (Buffer Allocation Size) indique comment dimensionner les buffers, AL (Alignment) est un drapeau de fin pour compléter la fin de la SDU à 32 bits, Len (Length) donne la taille des données utile de la SDU, ST (Segment Type) informe sur les segment de début ou de fin, MID (Multiplexing Identification) identifie les cellules d’origine différente sur une même connexion multiplexée, LID (Length Indicator) donne le nombre d’octets utiles dans l’unité de données et le CRC protège le champ de données.

La couche AAL5 : C’est une simplification de la couche AAL3/4, elle en adopte donc l’architecture.

Le champ UU (CPCS User-to-User) indique le début, la suite et la fin du bloc de données.

# PRINCIPES DE LA COMMUTATION DES PAQUETS

## Commutation de Circuits

Lorsqu’on appelle quelqu’un au téléphone un chemin de communication dédié est établi entre l’appelant et son correspondant. La technique d’établissement du chemin est appelée commutation de circuits. Le chemin est constitué d’un ensemble de liens entre les différents noeuds du réseau, appelés commutateurs. La commutation de circuits a été développée pour traiter la voix mais peut aussi être utilisée pour les données. Le réseau de commutation de circuits le plus connu est le réseau téléphonique public. Quoiqu’à l’origine défini et implémenté pour les utilisateurs du téléphone comme un réseau analogique, il est converti progressivement à un réseau numérique.

Le PBX (Private Branch eXchange) est une autre application de commutation de circuits, véritable commutateur numérique privé. Il est utilisé pour interconnecter les téléphones dans un édifice. Il permet de fournir les fonctionnalités suivantes: numéro abrégé, appel conférence, transfert d’appel, rappel automatique, musique d’attente, interception d’appel, distribution automatique d’appel, etc. La commutation de circuits est aussi utilisée sur les réseaux privés. Un tel réseau est implémenté par une entreprise pour interconnecter les différents sites; la structure se compose de PBX privés et de lignes louées dédiées appartenant à des compagnies téléphoniques.

Le commutateur de données est semblable au PBX et permet d’interconnecter des terminaux et des ordinateurs.

La communication via la commutation de circuits implique trois phases:

- établissement du circuit

- transfert de signal

- déconnexion du circuit.

Avant de pouvoir commencer à transmettre des informations, il faut qu’une connexion de bout en bout soit établie. Le temps nécessaire à l’établissement d’une liaison est de l’ordre de 10 secondes. La capacité du canal doit être réservée entre chaque paire de noeuds, elle est dédiée pour la durée de la connexion même si aucune donnée n’est transférée. La commutation de circuits peut donc être très inefficace.

Les signaux transmis peuvent être de la voix analogique, de la voix digitalisée ou des données binaires suivant la nature du réseau. En général, la connexion est full-duplex et les données peuvent être transmises dans les deux sens simultanément. Les données sont transmises à une vitesse fixe sans aucun délai si ce n’est celui de la propagation du signal à travers les liens de communication.

La déconnexion du circuit se produit généralement par une action d’un des deux bouts. Malgré son inefficacité, la commutation de circuits est et restera un choix acceptable car elle est transparente, une fois le circuit établi, la communication se passe comme si la connexion était directe.

Datagrammes

### Commutation de Messages

Si l’échange de données est pensé comme une séquence de messages transmis dans les deux directions entre les stations, alors une approche différente peut être utilisée, la commutation de messages. Avec cette forme de commutation, il n’est pas nécessaire d’établir un chemin permanent entre les correspondants. Quand un émetteur transmet des données, elles sont prises en charge par le premier commutateur du réseau en relation avec l’émetteur qui les retransmettra quelques instants plus tard vers sa destination finale; le processus se répète de commutateur en commutateur ; il y a stockage intermédiaire des messages avant leur réémission (Store and Forward).

Chaque message arrivant au commutateur est traité comme une entité indépendante et vérifié pour déceler toute erreur. Il n’existe pas de limite à la taille des messages transmis dans le réseau. Il faut donc que chaque commutateur de messages dispose d’une capacité de stockage importante dans le but de conserver les messages avant leur retransmission. Ceci peut entraîner des délais de transmission important ce qui n’est pas applicable pour de l’interactif.

Circuit virtuel

Dans le cas de datagramme, chaque paquet est traité comme une entité indépendante, sans indication des paquets qui sont déjà passés.

Comme les paquets peuvent suivre des chemins différents, on ne peut garantir leur ordre d’arrivée. Il n’y a aucune régulation de flux. Il est aussi possible qu’un paquet soit détruit dans le réseau. Par exemple, si un des commutateurs tombe en panne, tous les paquets de sa queue peuvent être perdus et il est impossible pour le commutateur de savoir si l’un des paquets dans la séquence a été perdu.

Dans le cas de circuit virtuel, une connexion logique (route tracée) est établie avant l’envoi de paquets. Comme la route est fixée pour la durée de la connexion logique, c’est en quelque sorte comparable à la commutation de circuits mais un circuit virtuel est établi. Cela ne signifie pas que la route est dédiée comme pour la commutation de circuits; les paquets sont stockés à chaque commutateur et retransmis vers le prochain noeud. Comme les paquets suivent la même route, ils

arrivent tous en séquence. Un service de contrôle d’erreur est fourni pour vérifier que les paquets arrivent correctement. Les paquets circulent plus rapidement car à chaque noeud il n’y a pas de décision de route à prendre. Par contre, s’il y a peu de paquets à envoyer, le datagramme est meilleur car il n’y a pas de route à définir; de plus, s’il y a des problèmes de sur-trafic, les paquets peuvent prendre une autre route. En dehors des problèmes de performance, le facteur décisionnel va être le facteur coût.

Commutation de circuits 				Commutation par paquets

Circuit virtuel		 Datagramme

### Comparatif de Commutation

Le schéma montre la transmission d’un message à travers quatre commutateurs.

Dans le cas de la commutation de circuits, on note un certain délai avant l’envoi du message. Tout d’abord, un signal de demande d’appel est envoyé sur le réseau pour établir une connexion avec le correspondant final. Si la station de destination est libre, un signal d’acceptation d’appel est retourné. Il y a un certain temps de traitement à chaque noeud pendant la phase d’appel ; ce temps est utilisé pour établir la route. Pour la réponse, aucun délai n’intervient puisque la route est tracée. Ensuite le message est envoyé comme un seul bloc sans aucun délai significatif à chaque nœud. La connexion est transparente et fournit un taux de transfert constant à travers le réseau.

Dans le cas de circuit virtuel, on note aussi un certain délai au passage de chaque nœud. Le destinataire renvoie un paquet d’appel accepté. On note que la réponse a aussi un délai au passage des différents nœuds même si la route du circuit virtuel a été tracée; il y a stockage des informations suivi d’une retransmission; le délai est variable et s’accroît avec la charge.

Dans le cas de datagramme, il n’y a pas de séquence d’ouverture. Ainsi, pour de courts messages, le service sera plus rapide que le circuit virtuel et peut être la commutation de circuits. Toutefois, comme chaque paquet est routé indépendamment, le traitement peut être plus long; ainsi, pour de longs messages, le circuit virtuel est plus performant.

## Commutation de cellules

### Génération de cellule

La technique de commutation de cellule répond au problème du transfert de trafic synchrone en mode circuit et à la souplesse de la commutation de paquets pour les trafics sporadiques de la transmission de données.

La taille fixe des cellules permet des débits constants donc synchrones comme la commutation de circuit. Le multiplexage statistique offre la souplesse de la commutation de paquets pour le traitement des "rafales".

De plus, la taille fixe des cellules évite le traitement de la commutation par du logiciel, permettant un accroissement des performances.

Le débit de l'équipement traitant l'application est indépendant du débit de l'accès au réseau d'où le nom de : Mode de Transfert Asynchrone : ATM.

L’ATM utilise le principe de circuit virtuel permanent. La couche ATM se situe au niveau 2 du modèle OSI.

# EQUIPEMENT ACTIFS: ROLES ET FONCTIONS

## Les routeurs

Les routeurs peuvent être des boîtiers dédiés possédant plusieurs interfaces correspondant à des types de réseaux différents ou identiques. Par exemple les routeurs CISCO ou Nortel. Chaque routeur possède son propre système d'exploitation. Le système d'exploitation des routeurs CISCO est appelé IOS.

Prises WAN série

Prise LAN Ethernet

Prises WAN série

Prise LAN Token-Ring

Routeurs Cisco série 25xx

- la fonction routage peut aussi être implémentée dans les serveurs travaillant avec des systèmes d'exploitation comme Unix, NT ou NetWare.

Les routeurs doivent être configurés manuellement ou en chargeant un fichier de configuration. Il faut au minimum entrer les adresses IP et les masques de sous-réseaux des interfaces du routeur.

La configuration des routeurs se fera :

- par un terminal connecté sur le port console.

- par Telnet en utilisant le réseau.

- par un logiciel propriétaire en réseau s'appuyant sur SNMP.

- dans certains cas, un petit serveur Web est implémenté dans le routeur et on utilise un navigateur pour la configuration.

Protocoles de routage

RIP

IGRP

OSPF

Telnet

SNMP

Interface

réseau

Interface

réseau

Interface

réseau

Interface

réseau

Routage IP

Tables de routage

Gestion du routeur

Console

Web

Physique

Réseau

Liaison

Structure d'un routeur

Routeur

Cisco

Port Console

Interface

réseau

Interface

réseau

RTC

Port Aux.

Serveur TFTP

Console SNMP

Telnet

Navigateur

Web

Gestion du routeur

Console

Telnet

Web

SNMP

Différents moyens de gestion du routeur Cisco.

## Routage

Le routage est la fonction qui permet en utilisant un protocole spécifique et un système d'adressage approprié de véhiculer des données sur un Internet sans tenir compte du type physique du réseau. Cette fonction est située au niveau de la couche 3 du modèle de l'OSI. Pour passer d'un réseau à l'autre, on utilise un routeur.

Le routeur peut être mono-protocole, c'est-à-dire qu'il ne sait commuter que les paquets correspondant à un seul protocole.

Si le routeur est multiprotocole, il est capable de router des paquets de différents protocoles. Par exemple, IP et IPX.

Un même routeur peut être routeur mono ou multiprotocole suivant le logiciel installé.

### Le routage IP

#### Concepts

Les routeurs comportent au minimum deux interfaces physiques. Le routage se fait au niveau 3. Lorsqu'un paquet arrive sur une interface à l'intérieur d'une trame correspondant au type de réseau physique, le logiciel de routage regarde l'adresse de destination, consulte les tables de routage et dirige le paquet vers le port correspondant au réseau de destination. Le paquet est encapsulé dans une nouvelle trame.

A

B

C

D

E

Hôte 1

Hôte 2

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

A

D

E

C

Hôte 1

Hôte 2

Couches mises en oeuvre pour le routage entre 2 ordinateurs

Carte série synchrone pour connexion à des WAN (LS numérique)

Routeur IPX et IP

Ethernet

Tables de routage

Carte série RNIS

Paquet IPX ou IP

Carte LAN Token-Ring

Logiciel de routage

Ethernet

Paquet IPX ou IP

Token-Ring

Autant de tables de routage que de protocoles routés.

Carte Ethernet

Routeur

#### Types de routage

##### Routage direct

Le routage direct est la transmission d’un datagramme d’une station à une autre à l’intérieur d’un même réseau.

00 80 45 56 96 23

Jupiter

Apollon

126.0.25.36

126.0.25.75

00 80 45 3F DA EE

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

00 80 45 3F DA EE

126.0.25.75

L’adresse MAC de destination est celle du nœud de destination.

Routage direct (Exemple)

Lorsque la couche IP reçoit les données à transmettre, elle cherche dans la table de routage si la station de destination est sur le même réseau ou si le datagramme doit transiter par un routeur. Dans l'exemple, la machine destination étant sur le même réseau, le datagramme est passé à la couche liaison qui utilise ARP pour trouver l'adresse physique de destination et l'incorpore dans l'en-tête Ethernet.

##### Routage Indirect

Le routage indirect fait apparaître la notion de routeur. Quand un datagramme IP est envoyé d’un réseau vers un autre réseau, les parties “réseau” des adresses IP source (125) et destination (126) sont différentes. Dans ce cas, la station émettrice envoie le paquet au routeur qui relie les 2 réseaux en utilisant l’adresse physique de ce dernier. Le routeur utilise l’adresse IP pour reconnaître le réseau et la station auxquels il doit envoyer ce paquet. Chaque routeur possède pour chacun des réseaux sur lequel il est connecté, une cache ARP entre les adresses IP et les adresses Physiques.

193.252.36.1.36

Réseau 193.252.36

00 50 23 45 AF BD

E1

Table de routage du routeur

| @IP Rés dest | Interface |
| --- | --- |
| 125.0.0.0 | E0 |
| 126.0.0.0 | E0 |
| 193.252.36.0 | E1 |

Apollon

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

ROUTEUR

00 50 23 45 AF BD

126.0.25.75

126.0.25.36

126.0.25.75

00 80 45 3F DA EE

00 80 45 3F DA EE

E0

Réseau 126

00 80 45 AB 46 FA

126.0.25.223

E1

Table de routage Venus

| @IP Rés dest | Interface |
| --- | --- |
| 125.0.0.0 | E0 |
| 126.0.0.0 | E1 |
| 193.252.36.0 | E1 |

Vénus

En-tête

IP

En-tête Ethernet

Data

125.0.1.220

126.0.25.75

00 80 45 56 96 23

Réseau 125

00 80 45 65 96 23

E0

L’adresse MAC de destination est celle du routeur.

Soleil

Uranus

00 80 45 FD 0A AA

125.0.1.12

125.0.1.10

00 80 45 3F BF DA

Routage sur un internet.

Le routeur est l'ordinateur Vénus. Il comporte 2 cartes réseau, donc 2 adresses MAC et 2 adresses IP correspondant à des numéros de réseaux différents.

Si la machine Soleil veut envoyer un datagramme IP vers la machine Apollon, la couche IP recherche l'adresse IP de destination dans la table de routage et détermine le routeur auquel il faut transmettre le paquet.

Le processus suivant est utilisé :

- recherche de l'adresse IP destination complète, si elle existe dans la table, pour déterminer l'adresse du prochain routeur sur le chemin emprunté pour atteindre la destination.

- si l'adresse complète n'est pas trouvée, la couche IP essaye d'utiliser l'adresse réseau destination (126) et le routeur correspondant.

- si l'adresse réseau destination n'est pas non plus trouvée dans la table, IP utilise l'adresse du routeur par défaut (125.0.1.220).

- En utilisant le contenu du cache ARP présent dans Soleil, la couche IP insère le datagramme dans une trame Ethernet avec comme adresse destination MAC celle du routeur Vénus connectée au réseau 125 (00 80 45 56 96 23). L'adresse de destination IP est celle d’Apollon. Dans le routeur, IP analyse l'adresse de destination IP. Après consultation de la table de routage et du cache ARP, une trame Ethernet avec l'adresse MAC d'Apollon (00 80 45 3F DA EE) est envoyée sur le réseau 126 avec comme adresse de destination IP 126.0.25.75.

#### Tables de routage

La table de routage contient une liste de réseaux, de masque, d'hôtes de destination et parfois le nombre de sauts (routeurs) avant d'atteindre la destination. Elle contient des informations pour indiquer le chemin le plus approprié pour atteindre l'hôte de destination.

Il existe 2 types de table de routage:

- Les tables de routage statiques. Elles sont générées manuellement par l'administrateur réseau.

- Les tables de routage dynamiques. Elles sont mises à jour en permanence par des informations véhiculées par des protocoles spécifiques nommés protocoles de routage tels RIP ou OSFP.

Tous les ordinateurs travaillant en TCP/IP,  même s'ils n'ont qu'une interface réseau, comportent une table de routage.

La table de routage ci-dessous correspond à une station de travail TCP/IP connectée à un LAN (125) en permanence et à Internet par l'intermédiaire du RTC (164.138.94.116).

C:\>route print

=================================================================

Liste d'Interfaces

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x2 ...00 a0 24 a6 d1 22 ...... 3Com 3C90x Ethernet Adapter

0x3 ...00 00 00 00 00 00 ...... NdisWan Adapter

=================================================================

=================================================================

Itinéraires actifs :

Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique

0.0.0.0          0.0.0.0        125.0.0.2       125.0.0.1       2

125.0.0.0        255.0.0.0        125.0.0.1       125.0.0.1       2

125.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1

125.255.255.255  255.255.255.255        125.0.0.1       125.0.0.1       1

127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1

164.138.0.0      255.255.0.0   164.138.94.116  164.138.94.116       1

164.138.94.116  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1

224.0.0.0        224.0.0.0        125.0.0.1       125.0.0.1       1

224.0.0.0        224.0.0.0   164.138.94.116  164.138.94.116       1

255.255.255.255  255.255.255.255        125.0.0.1       125.0.0.1       1

=====================================================================

Table de routage dans une station IP

La table est lue en commençant par la fin. On y trouve en effet les masques les moins restrictifs. L'avant dernière ligne indique que toutes les adresses de réseau commençant par 224 doivent être dirigées vers l'interface 164.138.94.116, qui est l'adresse de l'interface série servant de passerelle (routeur) pour aller vers Internet. Cette adresse a été pourvue par le serveur DHCP du fournisseur de services Internet.

La deuxième ligne du tableau indique que toutes les adresses commençant par 125 doivent être dirigées vers le réseau 125, par l'interface dont l'adresse IP est 125.0.0.1.

La première ligne indique que pour toutes les autres adresses, il faut utiliser l'interface 125.0.0.1 et envoyer les paquets vers le routeur dont l'adresse est 125.0.0.2.

La table de routage suivante est issue d'un routeur Cisco possédant deux interfaces Ethernet nommées Ethernet0 et Ethernet1, ainsi que 2 interfaces série nommées serial0 et serial1.

R1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

C    200.1.1.0/24 is directly connected, Serial0

C    124.0.0.0/8 is directly connected, Ethernet0

R    126.0.0.0/8 [120/1] via 200.1.1.1, 00:00:00, Serial0

Le réseau 200.1.1 est connecté directement à l’interface Série 0

Le réseau 124 est connecté directement à l’interface Ethernet 0

Le réseau 126 est joignable par l‘intermédiaire de la passerelle dont le point d’entrée est 200.1.1.1 en sortant sur l’interface série du routeur. Le nombre de routeurs intermédiaires est de 1 (métrique).

Table de routage d'un routeur Cisco

#### Sous-réseaux

Un réseau peut être divisé en sous-réseaux afin :

- d'éviter le gaspillage des adresses nœuds d’un réseau

- d'utiliser des supports physiques différents.

- de réduire le trafic sur le réseau.

- d'isoler une partie du réseau en cas de défaillance d'un composant du réseau.

- d'augmenter la sécurité.

Chaque sous-réseau est relié à un autre par un routeur.

Exemple :

Sous-réseau 1

Sous-réseau 2

Sous-réseau 3

Réseau 195.123.125.0

Routeur

Internet

Sous-réseaux

Dans la figure ci-dessus, le routeur est connecté à Internet par un réseau de classe C 195.123.125.0. Il est donc possible d’utiliser 256 (- 2) adresses pour les nœuds. Cependant, si tous les nœuds sont sur le même réseau, celui-ci risque d’être chargé. On répartit les nœuds sur 3 réseaux que l’on connecte à un routeur. Chacun de ces réseaux devant avoir une adresse distincte. On crée des adresses de sous-réseaux pour chacun d’eux.

#### Masques de sous-réseaux

La notion de sous-réseaux était inexistante au début de IP. Elle est apparue avec la RFC 950 vers 1985. L’adressage de sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à l’adressage des nœuds.

Net ID

Host ID

Numéro de réseau

Numéro de sous-réseau

Numéro d’hôte

Adresse IP

Routeur

Numérotation des sous-réseaux

Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro de sous-réseau, on utilise un masque de sous-réseaux. Ce masque indique par des bits à 1 le nombre de bits de l’adresse IP qui correspondent à l’adresse réseau et à l’adresse sous-réseaux. Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l’adresse IP qui correspondent à l’HostID.

Numéro de réseau

Numéro de sous-réseau

Numéro d’hôte

Net ID

Host ID

Adresse IP

11111111   11111111   11111111      1 1 1 1       0 0 0 0

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau

Dans l’exemple ci-dessus, l’adresse IP est une adresse de classe C. On désire créer 16 sous-réseaux. Il est donc nécessaire d’utiliser 4 bits de la partie HostID pour indiquer le numéro de sous-réseau.

Le masque comporte 28 bits à 1, c’est à dire :

- 24 bits correspondant à la partie NetID de l’adresse

- et 4 bits pour indiquer les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme étant l’adresse de sous-réseaux.

- Les 4 derniers bits du masque sont à 0. Ils indiquent les bits de l’adresse IP qui doivent être interprétés comme des adresses de nœuds.

Les masques de sous réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP. Les valeurs des masques s'écrivent la plupart du temps en notation décimale pointée.

#### Surréseaux et CIDR

La notion de surréseau est liée à une meilleure utilisation des adresses de réseaux disponibles sur l'Internet.

Une adresse réseau en classe C, permet d'affecter une adresse à 254 nœuds.

Une adresse réseau en classe B, permet d'affecter 65534 adresses nœud.

Si une société à besoin de quelques centaines d'adresses IP, doit-on lui accorder une adresse réseau classe B au risque de perdre plusieurs milliers d'adresses IP ?

La réponse est contenue dans le concept de surréseau. Le surréseau est un regroupement d'adresses réseau (classe C) consécutives. La dimension de ces blocs d'adresses peut être ajustée aux besoins réels de l'entreprise en jouant sur le nombre d'adresses classe C regroupées.

Par exemple, une entreprise a besoin de 4000 adresses. Si on lui accorde une adresse réseau classe B, on perd plus de 60000 adresses IP. La solution est de créer un surréseau de 4000/256 soit 16 adresses réseau classe C.

Cette notion de surréseau intéresse principalement les grosses entreprises et les fournisseurs de services Internet en particulier.

##### Masque

L'inconvénient de ce système est qu'il faut dans les tables de routage des routeurs indiquer non plus une adresse classe B, mais plusieurs dizaines ou centaines d'adresses classe C. La taille des tables de routage étant limitée, il faut trouver un système de notation dans la table qui indique en une seule entrée la taille du surréseau.

On notera donc, la première adresse IP du bloc, suivie d'un masque qui permet d'indiquer le nombre d'adresses réseau formant le surréseau.

Exemple :

Supposons un bloc d'adresses classe C allant de 195.2.100.0 jusqu'à 195.2.131.255  (soit 32 réseaux classe C)

Dans la table on notera:

Première adresse		masque

      - 255.255.224.0

Explication de la valeur du masque

195	002	100	000

| Valeur de la première adresse réseau en binaire | 11000011 . 00000010 . 01100100 . 00000000 |
| --- | --- |
| Valeur du masque par défaut classe C | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
| Valeur du masque utilisé 255.255.224.000 | 11111111 11111111 11100000 00000000 |

Les bits à 0 en italique indiquent le nombre d'adresses regroupées. Ici il y a 5 bits 25 soit 32 adresses. Si on avait mis 4 bits, on aurait eu un regroupement de 16 adresses réseau dans le surréseau.

##### CIDR

Dans les routeurs, on utilisera une notation dite CIDR pour indiquer le nombre de bits à 1 dans les masques de sous-réseaux ou les masques de surréseaux.

Syntaxe :		adresse IP  / Nb de bits dans le masque

Exemples:

126.0.0.1/8 indique une adresse IP 126.0.0.1 avec le masque par défaut de la classe A qui comporte 8 bits.

192.1.55.12/28 indique une adresse IP avec un masque de sous réseau 255.255.255.240

192.1.55.12/20 indique un surréseau dont la première adresse est 192.1.55.12 et qui regroupent 16 adresses réseau (20 bits dans le masque soit 4 bits de moins que la valeur par défaut pour la classe C.

4 bits représentent 16 adresses).

Exemple pour un surréseau. Notation 195.2.100 / 21

Adresse CIDR dans la table 195.2.100.0/21

195.2.100.0 à 195.2.100.255

195.2.107.0 à 195.2.107.255

Internet

Exemple de surréseau

## Les protocoles de routage

### Systèmes autonomes

Pour assurer le routage dynamique et mettre à jour automatiquement les tables de routage, IP utilise 2 grands types de protocoles :

- les protocoles de passerelles intérieurs (IGP = Interior Gateway Protocol)

- les protocoles de passerelles extérieurs (EGP = Exterior Gateway Protocol).

Les IGP sont utilisés à l'intérieur des inter-réseaux ayant une administration commune appelée systèmes autonomes.

Les protocoles de types EGP sont utilisés entre les systèmes autonomes. Le mot Gateway peut être traduit par passerelle ou routeur.

Système autonome utilisant des protocoles de type IGP

Système autonome utilisant des protocoles de type IGP

Protocole de type EGP

Protocoles IGP et EGP.

#### Algorithmes de routage

Les protocoles de routage chargés de mettre à jour les tables de routage utilisent 2 types d'algorithme.

##### Vecteur de distance

Cet algorithme, le plus ancien, convient bien aux petits réseaux. Il inscrit dans les tables de chaque routeur les adresses des réseaux distants en indiquant le nom de l'interface pour les joindre, ainsi que le nombre de sauts (métrique) pour les atteindre. Chaque routeur ne dialogue qu'avec ses voisins immédiats, mais retransmet les informations en provenance des routeurs distants.

RIP, IGRP et DECnet Phase IV sont des protocoles de routage à algorithme vecteur de distance.

R1

R3

R2

Lien faible vitesse 9600 bps

Lien haut débit

Lien haut débit

Problème posé par le calcul d'un nombre de sauts.

L'inconvénient principal des protocoles qui utilisent un algorithme à vecteur de distance est qu'ils ne savent pas toujours estimer la route la meilleure. Le choix étant effectué sur le nombre de sauts minimum, on peut arriver à des aberrations. Par exemple, dans la figure ci-dessus pour aller de R1 à R3, le chemin choisi sera R1-R3, alors que la liaison est de faible débit. Il serait peut-être plus judicieux d'utiliser le chemin R1-R2-R3.

La mise à jour des tables se fait de manière systématique, même s'il n'y a pas de modifications apportées aux routes. Ceci entraîne un trafic important sur les réseaux.

##### Etat de lien

Cet algorithme, plus récent prend en compte le coût accordé à chaque liaison. Le coût représente en fait la disponibilité d'un lien (vitesse, occupation). D'autre part, chaque routeur connaît la topologie du réseau entier. En cas de modification de la configuration du réseau (lien coupé), tous les routeurs accessibles sont informés par la source et non par son voisin. La mise à jour est immédiate.

OSFP est un protocole à état de lien.

#### Protocoles de routage

##### RIP

C'est le protocole de routage que l'on trouve par défaut dans tous les serveurs Microsoft, Novell ou Unix. C'est celui qui est le plus communément activé sur les routeurs dédiés. Il est supporté par tous les routeurs de toutes les marques.

Tous les ordinateurs, non routeurs, qui tournent sous Windows ou UNIX utilisent RIP en mode passif. Cela signifie que ces ordinateurs prennent connaissance des informations de routage, mais n'en donnent pas.

Convergence lente

RIP diffuse intégralement la table de routage de chaque routeur toutes les 30 secondes.

Les routes coupées sont périmées au bout de 180 secondes.

Les routes périmées sont effacées au bout de 240 secondes

Le temps nécessaire à ce que toutes les tables de routage de tous les routeurs d'un internet soient mises à jour est appelé temps de convergence. Ce temps peut être relativement long puisque les routeurs diffusent les mises à jour de proche en proche dans des paquets RIP dont la taille ne permet que la transmission de 25 routes au plus. Ceci peut entraîner des situations dans lesquelles le réseau ne peut plus fonctionner.

Pour résoudre ces problèmes des améliorations ont été apportées au protocole RIP, comme :

- le Split horizon update

- le hold down

- le poison reverse

Messages RIP

Les messages RIP sont véhiculés par UDP. Le port UDP correspondant est 520.

##### IGRP

IGRP est un protocole propriétaire de Cisco. C'est une amélioration de RIP. Il permet de modifier le coût des routes en tenant compte de leur bande passante.

Les mises à jour se font toutes les 90 secondes.

Les routes coupées sont périmées au bout de 270 secondes.

Les routes périmées sont effacées au bout de 630 secondes

##### OSPF

OSFP est un protocole à état de lien. Il est utilisé sur les réseaux de grandes tailles.

OSFP route les paquets de données IP en tenant compte de l'adresse IP de destination et du TOS dans l'en-tête du paquet.

OSFP peut répartir le trafic s'il existe deux routes de coût identique.

OSFP utilise une métrique sans dimension.

OSFP supporte les masques de sous-réseau de longueur variable.

## Proxy

### Mise en place d’un proxy

#### Un serveur Proxy, mais pour quoi faire ?

Supposons que vous ayez suivi les quelques notions que je vous expose aux chapitre mise en place d'un réseau local et le protocole TCP-IP et Internet, vous avez retenu ceci :

- Comme TCP-IP est le langage d'Internet, vous avez correctement configuré votre LAN sous ce protocole après avoir assigné à chaque ordinateur une adresse IP propre de type 192.168.0.1, 192.168.0.2, etc... (masque de sous-réseau : 255.255.255.0) et créé le fichier Host adéquat sur chaque ordinateur.

- Vous savez que votre ISP (Internet Service Provider) vous attribue une et une seule adresse IP lorsque vous vous connectez à Internet.
Cette adresse est souvent fixe (on dit "statique") dans le cas d'un câble opérateur, et variable (on dit "dynamique") dans le cas d'une connexion par modem (votre ISP a une fourchette d'adresses IP disponibles et vous en attribue une de libre lorsque vous vous connectez).

- Vous avez retenu que les paquets IP que vous envoyez ou recevez sur Internet contiennent les adresses IP des l'expéditeur et du destinataire.

Si vous réfléchissez un peu à ces trois points, vous comprenez tout doucement le gravissime problème qui va se poser :

Vous ne pouvez pas identifier de manière univoque tous vos ordinateurs sur Internet, ce qui est une condition obligatoire (puisque le paquet IP doit contenir l'adresse de l'expéditeur et/ou du destinataire).

En effet, seul l'ordinateur de votre LAN qui est connecté directement à Internet (l'ordinateur sur lequel le modem est connecté) possède un "numéro de téléphone" valable sur Internet (l'unique adresse IP attribuée par votre ISP). Les autres ordinateurs de votre LAN ont des adresses "bidons" de type 192.168.0.x qui sont sûrement utilisées par des milliers d'autres utilisateurs dans le monde qui, comme vous, ont créé un réseau local chez eux. C'est bien pour cela que ces adresses ne sont pas routées par les ISP.

Vous pourriez vous croire malin en attribuant la même adresse IP à tous les ordinateurs. Vous devriez cependant vous rendre compte qu'un tel système n'est pas possible, car une information entrante sur votre IP ne "saurait" quel ordinateur du LAN rejoindre. De toute façon, Windows interdit d'attribuer une même adresse IP à plus d'une machine sur un même réseau; le problème est donc réglé.

Vous vous retrouvez donc avec une architecture de ce type :Exemple

Vous constatez que la machine avec la tour est "à cheval" sur deux réseaux :

- le réseau "interne" 192.168.0.0

- Internet 195.44.56.0

Cet machine un peu particulière qui est capable de jouer sur les deux réseaux est appelée le Gateway.

- Si votre ISP vous offrait une brochette d'adresses IP valables sur Internet (disons une distincte pour chacun de vos ordinateurs),

vous pourriez simplement faire du "routage", c'est à dire que l'ordinateur à cheval sur les deux réseaux n'aurait qu'à faire transiter les paquets IP du réseau Internet sur le réseau interne, et inversement. Les ordinateurs du LAN ayant des adresses IP bien attribuées sur le réseau Internet, les paquets IP n'auraient pas de peine à retrouver leur chemin.

- Mais comme votre ISP ne vous attribue qu'une adresse IP valable sur Internet, et comme les IP de vos ordinateurs "internes" ne correspondent à rien sur Internet, le Gateway doit être capable de diriger sélectivement l'information provenant d'Internet (sur votre unique adresse IP) vers un ordinateur précis du LAN.

Cette machine indispensable peut être soit un routeur NAT soit un serveur Proxy. C'est de ce type de serveur que nous allons parler ici.

La manière la moins chère de mettre en place un tel serveur est l'installation d'un logiciel idoine sur un ordinateur possédant une carte réseau (pour le LAN) et un modem (pour Internet), ou deux cartes réseaux (une pour le LAN, l'autre pour Internet) dans le cas d'une connexion par câble.

Il existe de nombreux logiciels "Proxy". Pour le reste de ce chapitre, je vais uniquement parler de Wingate (http://www.wingate.net), logiciel remarquable par son interface graphique accueillante et sa configuration aisée.

Wingate 2.1d (la première version 2.1 réellement stable) se décline en deux versions : l'une tournant sous Windows 95, l'autre sous NT. Je ne saurai que trop vous recommander d'acquérir Windows NT pour le serveur Proxy; Wingate sous NT est la seule solution stable (dans les systèmes Microsoft). En effet, Windows 95 n'est pas un bon système pour les réseaux et vous aurez immanquablement des crashs assez fréquents du système Proxy si vous utilisez ce système d'exploitation. Sachez que la version 3.0 est disponible depuis le 12/1998

#### Préparatifs pour connecter un LAN à Internet

Avant d'installer Wingate, je suppose que vous êtes en ordre avec les points suivants :

- Vous avez configuré correctement votre LAN sous TCP-IP, avec des adresses IP de type 192.168.0.1, 192.168.0.2, etc... (masque de sous-réseau : 255.255.255.0)

- Une de vos machine peut se connecter à Internet :

- soit par modem (dial-up); dans ce cas, vous voyez le protocole TCP-IP dédoublé pour chacune des interfaces dans la partie "Réseau" du panneau de configuration :

- TCP/IP -> Carte NE2000
TCP/IP -> Carte d'accès distant

- soit par le téléréseau si votre ISP est un câble opérateur; dans ce cas, vous aurez bien installé deux cartes réseaux, l'une travaillant sur le réseau interne (IP = 192.168.0.x, masque de sous-réseau = 255.255.255.0), l'autre travaillant sur Internet (IP et masque donnés par votre ISP). Là aussi, le protocole TCP-IP est logiquement dédoublé pour chacune des interfaces :

- TCP/IP -> Carte NE2000
TCP/IP -> Carte NE2000

Quelques remarques s'imposent à ce niveau :

- Pour des raisons de commodités, attribuez l'IP 192.168.0.1 à l'ordinateur qui servira de Proxy.

- Si vous possédez un câble opérateur, vous aurez indiqué dans les propriétés de la carte réseau connectée à Internet les adresses IP des serveurs DNS :

Vous constaterez que ces données sur le DNS sont reprises sur la carte tournant sur le réseau interne (192.168.0.1): en effet, Windows n'attribue pas spécifiquement des valeurs DNS à une interface particulière.

- Pour une connexion par modem, les serveurs DNS de votre ISP sont configurés dans votre connexion Dial-up (dossier 'Accès réseau à distance').

- Expérience faite, Windows 95 supporte parfaitement l'installation de deux cartes réseaux (si vous avez un câble-opérateur et que vous voulez faire tourner Wingate sous Windows 95). Cependant, il se peut, si les cartes réseaux sont configurées en mode PnP, que Windows ne détecte les bons paramètres (I/O et IRQ) que pour une seule des deux cartes. Le mieux à faire dans ce cas est de configurer les deux cartes en mode 'jumperless' (grâce à l'utilitaire DOS livré avec vos cartes) et leur attribuer à chacune un port I/O et un IRQ de votre choix, que vous "forcerez" ensuite dans Windows 95.

#### Installation de Wingate

Note préalable : Wingate est un shareware. Dans sa version non registrée, il vous permet de configurer plusieurs utilisateurs, mais un seul utilisateur peut "traverser" à la fois le Proxy.
Si vous ne voulez donc connecter que deux ordinateurs à Internet en même temps, cette option est suffisante puisque l'ordinateur qui fait tourner Wingate peut se connecter directement à Internet (sans passer par le système Proxy); seul l'autre ordinateur traversera Wingate.
Si plus d'ordinateurs doivent pouvoir traverser simultanément le Proxy, vous devrez donc payer en conséquence (le prix de Wingate varie selon le nombre de connexions simultanées dont vous voulez bénéficier).

L'installation de Wingate ne pose pas de problème particulier. Configurez tous les services que le programme vous propose.
Le logiciel vous demande à un moment votre SMTP, c'est à dire le serveur de votre ISP qui accepte vos E-mails sortants (souvent une adresse de type mail.isp.com), ainsi que le serveur de News que vous voulez utiliser (vous pouvez prendre par exemple celui de votre ISP (news.isp.com), mais ce n'est pas une obligation). Laissez le champ blanc pour le serveur IRC.

N'installez pas le système DHCP, sauf si vous en avez réellement besoin (adresses IP limitées) et que vous connaissez bien ce genre de services.

#### Configuration de Wingate

Wingate tourne, que ce soit sous 95 ou sous NT, comme un service, c'est à dire que vous ne verrez pas de programme ouvert vous signifiant que Wingate est actif. 
Wingate se contrôle à l'aide du 'Gatekeeper'. Je vous donne un bref aperçu des possibilités de ce module :

- A la première utilisation du Gatekeeper, vous êtes nommé "Administrator"; n'entrez aucun mot de passe pour l'instant. Le programme vous demandera d'en mettre un juste après.

- Le Gatekeeper se présente sur deux fenêtres : sur la gauche, vous voyez en temps réel tous les utilisateurs qui sont en train de "traverser" le serveur Proxy. Sur la droite, vous configurez les utilisateurs et les services.

Pour découvrir par vous-même les possibilités de configuration offertes par ce programme. Voici quelques conseils :

Pour la configuration des utilisateurs, vous pouvez

- soit rendre actif le compte 'Guest' (invité). Ainsi tous les ordinateurs du LAN sans distinction pourront se connecter à Wingate, mais vous ne pourrez pas savoir qui (tout le monde aura la dénomination 'guest')

- soit définir les utilisateurs qui ont le droit d'utiliser le Proxy. Pour cela, cliquer avec le bouton droit sur l'icône 'Users', faites New->User et introduisez les caractéristiques du nouvel utilisateur. Par défaut, ce dernier est placé dans le groupe 'Utilisateurs'.

Ensuite précisez à Wingate comment l'identifier via son adresse IP. Utilisez pour

cela l'icône 'Assumed Users'.

Manipulation:

Définisez sur le serveur Proxy, les différents utilisateurs:

10.0.0.1	PosteR1

      - PosteR2

      - ….

- Pour chaque service, n'autorisez, pour des raisons de sécurité, la connexion à Wingate que depuis le réseau interne (empêchez les accès externes; des petits malins peuvent causer beaucoup de tort).

- Le système de cache de Wingate (analogue au cache de votre browser web) est assez performant et vous permet de gagner du temps lorsque vous surfez. Si vous utilisez cependant une vieille bécane pour le Proxy (par ex. un vieux DX2-66 MHz ou moins), ne dépassez pas 20 Mo de cache, car les disques durs de l'époque ont de la peine à se sortir des milliers de fichiers que Wingate peut produire.
J'ai remarqué sur mon serveur que la limite de Mo n'était pas toujours respectée (mon cache était gonflé à 61 Mo alors que j'avais fixé une limite à 15 Mo !). J'ai donc personnellement désactivé ce service. A titre indicatif, l'efficacité du cache était d'environ 5% sur mon LAN (avec 5 utilisateurs); il faut donc beaucoup plus d'utilisateurs pour que ce service soit rentable.

ATTENTION: Ne pas oublier de valider la connexion au Provider (Wanadoo).

Celle-ci doit être activée par l'option "DIALING" de Gatekeeper

- Si votre ISP vous a donné les coordonnées de son propre serveur Proxy, sachez que Wingate peut l'utiliser; les utilisateurs du LAN passeront donc par un double Proxy (Wingate et le cache de votre ISP). Allez pour cela dans le service WWW, onglet 'Connection', cochez 'Through cascaded Proxy server' et indiquez l'emplacement et le port (souvent 8080) du Proxy de votre ISP.

Remarque: il n'y a plus de cache pour Wanadoo

Notez bien que certaines applications n'aiment pas ce système de double Proxy. Par exemple, les premières versions de l'installation active de l'Explorer 4 exigeait la désactivation temporaire de ce service.

- Désactivez, si vous n'en avez pas besoin, les systèmes de Logs des services qui viennent vite polluer votre disque dur.

#### La notion de ports d'écoute

Cette section décrit la manière particulière dont fonctionnent les applications Internet, et montre bien les limitations d'un serveur Proxy. Retenez bien cette chose essentielle : le serveur Proxy ne permet pas de faire tout ce que l'on peut faire avec une connexion directe à Internet.

Exemple concret : vous pouvez, à l'heure actuelle, faire un trait sur l'utilisation d'un logiciel comme Netmeeting à travers un Proxy. De même, les passionnés de jeux peuvent oublier les Gaming-zones d'Internet, comme le Battle.net de Blizzard. Seul le logiciel Kali (http://www.kali.net) leur permettra de jouer à travers le Proxy avec leurs amis sur Internet.

Ces limitations sont intrinsèques au fonctionnement même des applications réseaux, particulièrement à la notion de "port d'écoute" que j'essaie de vous exposer ci-après.

Une bonne approche des ports d'écoute (dits aussi "sockets") pourrait être de les comparer au fonctionnement des lignes numériques (type ISDN) de nos téléphones actuels : vous savez que ces téléphones peuvent recevoir plusieurs appels sur votre seul numéro (par exemple, vous pouvez téléphoner avec un ami, surfer sur Internet et recevoir un fax, le tout simultanément).

On peut faire l'analogie avec TCP-IP :

- Votre numéro de téléphone correspond à votre adresse IP sur Internet

- Les différentes lignes de votre téléphone correspondent aux différents sockets

La comparaison s'arrête là, car autant votre téléphone ISDN peut recevoir simultanément au plus 8 lignes, autant votre connexion à Internet comporte plusieurs milliers de ports d'écoute !

Ces ports ne sont pas totalement aléatoires : les différents types d'applications travaillent généralement sur des ports bien définis (même si, exceptionnellement, cela peut varier).

Je vous donne ci-dessous une liste non exhaustive des applications réseaux les plus courantes.

| Application/Service | ### Port usuel |
| --- | --- |
| HTTP | 80 |
| FTP | 21 |
| POP3 | 110 |
| SMTP | 25 |
| NNTP (News) | 119 |
| Telnet | 23 |
| SOCKS | 1080 |
| Real Audio | 1090 |
| VDO Live | 9000 |
| XDMA | 8000 |
| DNS | 53 |

Bien évidemment, certaines personnes font parfois tourner certains de ces services sur d'autres ports. Par exemple, si vous tapez dans votre browser l'adresse :

http://www.serveur.com:8080

cela veut dire que vous essayez de vous connecter à un serveur web tournant sur le port 8080 au lieu du port 80 usuel.

D'une manière plus générale, vous comprenez que la tâche du serveur Proxy est de rester attentif à toute connexion entrant chez lui sur des ports d'écoutes bien précis que vous avez configurés. Vous pouvez aussi voir cela d'une autre façon : le serveur Proxy "n'écoute" pas toutes les connexions; il ne s'intéresse qu'à celles pour lesquelles il a été configuré. Cette limitation a des avantages et des désavantages :

- Avantage, car le serveur Proxy devient un "Firewall" (pare-feu) qui filtre les informations le traversant. C'est une sécurité contre des attaques TCP-IP extérieures qui ont lieu généralement sur d'autres ports que ceux que je vous ai indiqués.

- Désavantage, car de nombreuses applications sophistiquées travaillent sur plusieurs ports en même temps, dont certains sont ouverts dynamiquement. C'est le cas de Netmeeting qui travaille sur 5 ports dont 3 dynamiques; un tel logiciel ne peut donc pas traverser Wingate. Même remarque pour les jeux se connectant sur des Gaming-zones sur Internet.

- Autre désavantage, car les commandes ICMP (comme 'ping' par exemple) ne dépassent pas le Firewall. Ainsi, si vous êtes derrière un Proxy et que vous tapez 'ping microsoft.com', vous obtiendrez probablement la résolution de noms 'pinging microsoft.com [207.46.131.16]...', mais vous aurez ensuite le message suivant : 'Destination host unreachable', car la commande ping ne peut traverser le Proxy. Comprenez par là que le serveur Proxy n'est pas un routeur.

#### Configuration des applications

En-dehors du serveur Proxy, dont les applications n'ont pas besoin d'utiliser le système Proxy puisqu'elles sont directement connectées à Internet, toutes les applications des ordinateurs du réseau interne doivent être configurées spécifiquement pour traverser le Proxy.

Ci-après un aperçu des applications courantes dont les services sont configurés automatiquement dans Wingate lorsque vous l'installez. Dans ces exemples le serveur Proxy d'IP 192.168.0.1 s'appelle "Wingate" (indiqué dans le fichier Host).

##### Le système de désignation de noms (DNS)

Ce service n'est pas une application à proprement parler, mais c'est lui qui permet de résoudre vos URL.

- Sur le serveur Proxy, vous avez déjà configuré le DNS vers votre ISP

- Par contre, les ordinateurs du réseau interne ne peuvent atteindre le(s) serveur(s) DNS de votre ISP, car Wingate n'est pas un routeur. Fort heureusement, Wingate propose son propre service DNS (vérifiez qu'il est bien présent dans les services). Pour les ordinateurs du LAN, vous indiquerez donc l'emplacement du serveur Proxy comme serveur DNS (panneau de configuration-Réseau-onglet DNS)

##### Les browsers web (Internet Explorer, Netscape Navigator, etc...)

- Pour Internet Explorer, allez dans le panneau de configuration-Internet, puis sous l'onglet 'connexion', indiquez l'emplacement du Proxy et le port d'écoute (80 par défaut); cochez éventuellement la case 'ne pas utiliser de serveur Proxy pour les adresses locales' si vous faites tourner un serveur Web sur votre LAN.

- Dans Netscape Navigator 4.x, allez sous Edition-Préférences-Avancées-Proxy, et cochez 'configuration manuelle du Proxy', puis appuyez sur le bouton 'Afficher', et indiquez l'emplacement du Proxy pour HTTP et FTP; laissez le reste blanc.

##### Les clients FTP (il y en a tellement...)

Vous trouverez le plus souvent un onglet ou boite de dialogue pour une configuration via un serveur Proxy. Comme pour les clients Web, indiquez simplement l'emplacement du Proxy et le port (21 par défaut). Comme type de connexion, utilisez 'USER user@site' sous CuteFTP, ou 'user w/out login' sur d'autres programmes.

Retenez cependant ceci : avec un client FTP utilisant le service FTP de Wingate, vous ne pourrez vous connecter qu'à des serveurs FTP travaillant en port 21. Si vous aviez l'habitude de vous connecter à des serveurs FTP travaillant sur des ports "exotiques" (comme 8021, 666, etc...), vous devrez utiliser un client FTP se connectant par le service SOCKS (voir plus loin).

##### Les clients de courrier électronique (Outlook Express, Eudora, etc...)

Quelques subtilités dans cette section :

- Tout d'abord pour le mail sortant (SMTP) :
Configurez simplement pour le SMTP l'emplacement du serveur Proxy.
Dans Wingate, vous aurez préalablement configuré le "mapping" SMTP vers le serveur SMTP de votre ISP (souvent mail.isp.com).

- Ainsi tous les gens du LAN qui envoient des mails le font sur le Proxy qui redirige le tout vers le SMTP de votre ISP. Wingate vous permet cependant de personnaliser le mapping SMTP selon l'utilisateur qui émet le mail.

- Le plus "difficile", le mail entrant (POP3) :
Configurez l'emplacement du Proxy comme serveur POP3 de votre client E-mail.
Par contre, votre username change, et devient :

- username#votre_serveur_pop3

- Ainsi, si avant d'être derrière un Firewall vous vous connectiez à votre serveur POP3 en utilisant le username = sdupont et le serveur POP3 = mail.wanadoo.fr, derrière le Firewall votre nouveau serveur POP3 devient le Proxy et votre nouveau username sdupont#mail.wanadoo.fr.

- Dans un logiciel comme Eudora qui groupe le username et le serveur POP3 en un "pop-account", votre nouveau "pop-account" serait donc :

- sdupont#mail.wanadoo.fr@wingate

En résumé, pour des clients E-mail derrière un Firewall,

POP3 et SMTP = emplacement du Proxy
username = username#votre_serveur_pop3
password = identique

##### Les clients News

Le Proxy devient le nouveau serveur de News pour les ordinateurs du LAN (port 119 par défaut).
C'est dans Wingate que vous aurez configuré le Mapping NNTP par défaut (par exemple vers news.isp.com).

##### Le service SOCKS

SOCKS (4 et 5) est une petite révolution dans le système Proxy, dans le sens où les applications qui savent utiliser ce service peuvent se croire directement connectées à Internet. SOCKS5 a la possibilité d'ouvrir dynamiquement de nouveaux ports sur le serveur Proxy, et je vois dans cette possibilité la solution pour faire tourner prochainement des applications comme Netmeeting derrière un Firewall. J'attends impatiemment que les nouvelles routines DirectPlay sachent se servir de SOCKS (j'ai entendu dire que la mise à jour DirectX 6.1 apporterait ce service).

Pour le moment, SOCKS peut être utilisé très efficacement par certains clients FTP (comme AbsoluteFTP, LeapFTP, ...), ce qui leur permet de se connecter à des serveurs tournant sur des ports autres que 21.
SOCKS est aussi le meilleur système pour un logiciel IRC.

##### Le logiciels IRC (MIRC, PIRCH, VIRC, etc...)

Choisissez un logiciel qui supporte SOCKS, et configurez l'onglet idoine pour se connecter sur le serveur Proxy en port 1080.

NB : les vieilles versions de MIRC ne connaissent pas SOCKS et c'est un cauchemar que de pouvoir leur faire traverser le Firewall; téléchargez une version récente pour éviter la crise de nerfs.

##### ICQ

Il aurait été criminel qu'un logiciel aussi fantastique qu' ICQ ne puisse pas traverser un Firewall.

Heureusement, ce programme s'en sort magnifiquement avec une remarquable utilisation du service SOCKS5.

##### Telnet

Les gens utilisant Telnet utiliseront simplement une connexion initiale dirigée vers le serveur Proxy.

Il obtiendront ainsi un prompt "Wingate>" où ils taperont l'adresse Telnet à laquelle ils veulent se connecter.

##### Real Audio

Real Audio traverse sans problème le Firewall. Configurez l'onglet adéquat vers le serveur Proxy en port 1090. 

En résumé, pour chaque application qui veut traverser le Firewall, on doit avoir configuré un service adéquat sur le Proxy.

Par exemple, on peut configurer un service qui permet l'utilisation de synchronisateurs d'horloge PC (sur des serveurs-horloges d'Internet), en ajoutant dans Wingate un service TCP sur le port 37 Mappant sur l'adresse du serveur-horloge d'Internet.

Quant à l'application elle-même, on la configure pour se connecter sur le serveur Proxy en mode TCP.

#### Conclusions

Au terme de ce chapitre, il faut rappeler deux choses essentielles :

- Le serveur Proxy (Firewall) a des limitations : On ne peut pas faire tout ce que fait avec une connexion directe.
Cette remarque pourrait tendre à disparaître peu à peu lorsque toutes les applications seront capables d'utiliser SOCKS.

- Toutes les applications tournant sur le réseau interne doivent être configurées de sorte à traverser le serveur Proxy. Cette remarque ne concerne pas les applications installées sur le serveur Proxy lui-même qui peuvent accéder directement à Internet.

# Configuration des équipements actifs – cas des routeurs

## Overview de la gamme des routeurs CISCO

- Les routeurs des familles 700 et 1600 sont des routeurs d'agence => interconnexion LAN <-> WAN (exemple: le provider Oléane utilise ces routeurs chez ses clients).

- Les familles 3600 et  4000 sont des routeurs pour l'interconnexion d'une trentaine de sites (liaison siège > agences)

- La famille 7000 sont des routeurs en chassis utilisés uniquement en tant que backbone de grandes entreprises.

## Overview de la gamme des routeurs CISCO

CISCO 700

CISCO 1000	        Bas de Gamme (boîtier)

(Obsolète)

CISCO 1600

CISCO 2000

CISCO 3000

(Obsolète)		Milieu de Gamme (boîtier)

CISCO 3600

CISCO 4000

AGS +

(Obsolète)		Haut de Gamme (châssis)

CISCO 7000

## Nommage des interfaces

### Règles de nommage

Chaque interface est identifiée par un nom et un numéro, le nom se reportant au type d'interface et le numéro X à son nombre, 0 pour la 1ère interface, 1 pour la 2ème, 2 pour la 3ème, etc.

Exemples:

- Eth x, Eth 0 pour 1ère interface Eth, Eth 1 pour 2ème interface Eth, etc..

- TR x, TR 0 1ère interface Token Ring, TR 1 pour ……..

- Serial x, Serial 0 1ère interface RS232, Serial 1 pour 2ème  X.25, ..

- BRI x. BRI 0 pour la 1ère interface S0, BRI 1 pour la 2ème interface S0

- PRI x, PRI 0 pour la 1ère interface S2, PRI 1 pour la 2ème interface S2

Remarques:

1- Pour les routeurs orientés chassis (famille 7000) le repérage s'effectue de la façon suivante:

Eth x y 		x étant le numéro de slot et y le numéro de port

2- Pour les interfaces séries, le connecteur de sortie est un connecteur "multi-pin" spécifique Cisco, sur lequel est distribué simultanément une interface DTE et DCE. Le choix final du type d'interface DTE ou DCE se réalise par le cordon.

Option:WIC

WAN Interface Card

Exemple de face arrière du routeur 1600

Exemple de face arrière du routeur 3640

## Sources de configuration

Il existe toujours:

- 1 port console pour la configuration sur site (en local)

- 1 port auxiliaire pour la configuration et la télémaintenance à distance (par modem).

Pour toute première configuration il est nécessaire d'utiliser le port console avec son câble et le connecteur adéquat afin de lui affecter une adresse IP.

Remarque: il est possible de paramétrer le nombre de sessions telnet qu'il est possible d'avoir simultanément.

Exemple de façade arrière du routeur 1600

## Organisation de la mémoire

D'une façon générale les routeurs Cisco possèdent quatre types de mémoire, chaque type a une fonctionnalité très précise.

- RAM: mémoire permettant  au système d'exploitation IOS Internetworking Operating System de gérer tous les éléments lui permettant de travailler (fichiers de configuration, table de routage, buffers, etc….), ce sont en général des barrettes SIMM. Par extension cette mémoire est communément appelée la "running".

- NVRAM: No Volatil RAM, c'est la mémoire utilisée uniquement pour sauvegarder le fichier de configuration (@ IP, configuration des interfaces,  protocoles de routage, etc….) du routeur et la valeur du registre de configuration (16 bits). Par extension cette mémoire est communément appelée la "start-up config".

- Flash: c'est de la mémoire de type EEPROM, elle est utilisée pour sauvegarder le système d'exploitation IOS. En fonction de sa taille, il est possible de sauvegarder plusieurs IOS dans cette mémoire (exemple IOS de différents versions, ce qui peut-être très intéressant lors d'une migration).

- ROM: cette mémoire est utilisée au démarrage du routeur pour initialiser l'IOS en fonction du registre. Si aucun IOS en Flash n'est valide, la mémoire ROM possède un IOS primaire qui permettra au routeur de démarrer. Par extension cette mémoire est communément appelée la "bootstrap".

La taille de la mémoire RAM et celle de la Flash seront déterminées en fonction de l'utilisation du routeur (utilisation de protocoles sophistiqués: OSPF, BGP, etc.…. ). Il existe des abaques fournis par Cisco pour leur détermination.

Pour la NVRAM, il est important d'avoir une idée du nombre de lignes, ce qui permettra d'en déduire la taille optimale.

Remarque:

La mémoire Flash peut-être sous forme soit

- d'une carte PCMCIA externe

- de barrettes insérées à l'intérieur de l'équipement.

##### Les différents types de mémoire

Routeur CISCO

##### Rôle des différentes mémoires

## Séquence de boot (démarrage)

Les événements suivants se succèdent lors de l'initialisation du routeur :

- A la mise sous tension un self-test est exécuté depuis la ROM sur tous les modules. Ces diagnostics vérifient le CPU, les mémoires et les interfaces

- Le Bootstrap est exécuté depuis la ROM dont le rôle est de charger le système d'exploitation IOS dans la RAM (mémoire de travail)

- L'image de l'IOS qui sera chargée dans la RAM dépend de la valeur de 4 bits du registre de configuration. Si la valeur de ces 4 bits indique un chargement par la flash ou le réseau, la commande "boot system" dans le fichier de configuration (dans la NVRAM) indiquera l'emplacement exact de l'IOS

- L'image de l'IOS est chargée dans la partie basse de la RAM, une fois chargé l'IOS détermine les composants "hardware et software" et affiche le résultat sur l'écran de la console.

- Le fichier de configuration qui est sauvegardée dans la NVRAM est chargée dans la RAM et s'exécute ligne après ligne. S'il n'existe pas l'IOS exécute la commande "setup" qui permet une configuration rapide du routeur.

ou

ou

ou

ou

1°

2°

RAM

3°

## Registre de configuration

                - Boot field

- Explication des différents bits du registre de configuration :

Le quartet de poids faible (bits 0 à 3), appelé "Boot Field" contrôle le boot du routeur:

- 0x0 		force le routeur à fonctionner en mode ROM monitor (exemple

perte du mot de passe)

- 0x1		force le routeur à booter depuis la ROM de la carte mère, cette

ROM peut contenir un IOS complet où le minimum pour démarrer

- 0x2 à 0xF 	permet de booter suivants les cas :

- Boot depuis la Flash s'il y a un fichier valide dans la flash

- S'il n'y a pas de fichier dans la Flash, la commande "boot system" permet de trouver un fichier actif

- S'il n'y a pas de commande "boot system" dans le fichier de configuration, le routeur utilise la configuration du registre pour trouver un fichier sur le réseau du type "cisco2-xxxx, cisco3-xxxx,….., cisco17-xxxx"

Bit 4 = 1		Saute le bootstrap, le boot IOS est indiqué par la commande "boot system"

Bit 5 		inutilisé

Bit 6 = 1		On ignore la configuration de la NVRAM

Bit 7 = 1 		Désactive la Banner de démarrage du routeur

Bit 8 = 1		On ignore le Break

Bit 10 = 1 	Les adresses de broadcast sont à 0

Bit 11-12		Vitesse du port console (00 = 9600bits/s)

Bit 13 = 1	Boot à partir de la ROM après 5 échecs de la flash

Bits 12-11   	00= 9600		01= 4800		10=1200		11=2400

Bits 14 et 10	Par défaut ces bits sont à zéro

Bit 15		= 1 permet de visualiser les messages du self test

La commande "config-register" est utiliser pour changer la valeur du registre de configuration. On rentre la valeur sous forme 0x2102

                - Boot field

- Registre de configuration

- Interprétation du "boot field" en partant du LSB (Least Signifiant Bit)

- Boot depuis l'IOS de la Flash

- Lecture du fichier de configuration dans la NVRAM

- La touche break est ignorée

- Charger l'IOS de la ROM après 5 échecs successifs de la flash

Boot field

- Valeur par défaut du registre 0x2102

Remarques:

- Pour visualiser la valeur du registre de configuration, il suffit de passer la commande: show version (sh ver)

- Pour modifier la valeur du registre de configuration, il faut être en mode "rom monitor" (obtenu en effectuant une MST du routeur, tout en appuyant sur "break" (CTRL + pause) lors des 30 premières secondes.

## Détails de la séquence de boot

- Remarque sur la commande "boot system"

On peut entrer plusieurs commandes "boot system" dans la NVRAM afin de fournir une méthode de secours pour changer un IOS dans le routeur.

- Flash

Router# boot system flash newIOS

- Network

Router# boot system test.exe 193.74.21.10

- Boot sur le Bootstrap

- Self-test

- Vérification du registre de configuration

- Vérification s'il y a un fichier de configuration dans la NVRAM

- Vérification de l'existence de la commande "boot system"

- Chargement de l'IOS depuis la source (ROM, Flash, réseau)

## Les différents modes de prise de commandes

Cisco a défini différents modes (niveaux) de commande afin d'établir une certainne hiérarchie dans la possiblité d'intervenir sur les routeurs (exploitant, administrateur, superviseur, etc….)

Lors de la 1ère mise sous tension du routeur (qui peut-être également réactivée en utilisant la commande setup), on est dans un dialogue interactif "Setup Mode", mais il est conseillé de ne pas utiliser ce mode. Il est plutôt recommandé d'utiliser le mode privilégié "Priliged EXEC Mode".

Router con0 is now available

Press RETURN to get started

Router>

Router>enable

Password:

Router#

Router#disable

Router>

Router>logout

Mode utilisateur

Mode privilégié

Console

Remarques:

1- A tout moment dans un mode, il possible de connaître les commandes disponibles, en tapant ?

2- Il suffit de taper les 2 ou 3 premières lettres de chaque commande pour que celle-ci soit prise ne compte

3- Il est possible de rappeler les dernières commandes passées, avec les flèches

| Modes | Utilisation | Prompt |
| --- | --- | --- |
| User Exec Mode | Accès restreint au routeur | Router> |
| Privileged EXEC Mode | Accès complet au routeur: manipulation de fichiers, debugging et test | Routeur# |
| ROM Monitor Mode | Utilisé si l'IOS n'existe pas dans la flash ou si la séquence de boot a été interrompue pendant de démarrage | > ou rommon> |
| Setup Mode | Dialogue interactif pour établir la configuration initiale |  |
| RXBoot Mode | Permet au routeur de démarrer quand il ne peut trouver une image valide de l'IOS dans la mémoire Flash | Router<boot> |
| Global Configuration Mode | Commandes qui modifient le système dans son ensemble | Router(config)# |

?	Commandes disponibles

Rappel des dernières commandes

Router con0 is now available

Press RETURN to get started

Router>

Router>enable

Password:

Router#

Router#disable

Router>

Router>logout

Mode utilisateur

Mode privilégié

Console

## Modes et commandes utilisées:

User

Enable

+

code

Mode privilégié

Configuration générale

configure

Configuration d’une interface

interface eth0

interface serial0

exit

exit

exit

CTRL + Z

Show runing-config

Show fram-relay route

Show interface

Show fram-relay pvc

Debug frame-relay lmi

Copy

Erase

Reload

Show fram-relay route

Frame-relay switching

Hostename

Setup

Ip address

No shutdown

Encapsulation frame-relay

Frame-relay route

Frame-relay intf-type

Frame-relay lmi-type

Clock rate

No shutdown

## Commandes liées aux mémoires

Il est important d’être capable de surveiller "l'état de santé" du routeur en permanence. Pour ce faire les routeurs Cisco possèdent une série de commandes qui permettent de déterminer si le routeur est correctement fonctionnel et à quel endroit des problèmes se sont produits. Les principales commandes d’état du routeur sont les suivantes :

- Show version affiche la configuration hardware du système, la version du logiciel, le nom et les sources des fichiers de configuration et les images de démarrage.

- Show process affiche des renseignements sur les process actifs.

- Show protocols affiche les protocoles configurés. Cette commande montre l ’état (actif ou non) de n’importe quel protocole de couche 3 (réseau).

Show mem montre les statistiques sur la mémoire du routeur incluant les statistiques de la mémoire libre commune.



- Show ip route affiche les entrées de la table de routage.

Show flash montre les renseignements sur les ressources de la mémoire Flash.



- Show running-config affiche les paramètres de la configuration active dans la RAM.

Show startup-config affiche les fichiers de configuration sauvegardés dans la NVRAM.





- Show interfaces affiche les statistiques pour toutes les interfaces configurées sur le routeur.

- Debug petit analyseur de traffic

- Exemples de résultats de commandes

Version de l'IOS

            - Router#sh ver

- Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1600 Software (C1600-SY-M), Version 12.0(7), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Version du Bootstrap

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 13-Oct-99 23:40 by phanguye

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0251A794

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1600 Software (C1600-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

Nom de l'IOS

- Router uptime is 12 minutes

Taille de la mémoire

System restarted by power-on

System image file is "flash:c1600-sy-mz.120-7.bin"

cisco 1601 (68360) processor (revision C) with 7680K/512K bytes of memory.

- Processor board ID 15747882, with hardware revision 00000002

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Serial(sync/async) network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Valeur du registre de configuration

Configuration register is 0x2102

- Router#

Remarque: Un IOS est dépendant du hardware, par exemple l'IOS pour un 1600 est différent d'un IOS pour un 3600.

              - Router#show process

- CPU utilization  37%/10%; one minute: 18%; five minutes: 17%

PID QTy       PC Runtime (ms)    Invoked   uSecs    Stacks TTY Process

1 Csp  20ED384           12        190      63  724/1000   0 Load Meter

2 M*         0        12440        437   28466 2560/4000   0 Exec

3 Lst  20DDF10        28036       1440   19469 3704/4000   0 Check heaps

4 Cwe  20E452A              0 3716/4000   0 Pool Manager

5 Mst  2071A62            0          2       0 3688/4000   0 Timers

6 Mwe  200B648           48         14    3428 3652/4000   0 Serial Backgroun

7 Lwe  211B650           64         21    3047 3372/4000   0 ARP Input

8 Mwe  212F242            4          2    2000 3652/4000   0 DDR Timers

9 Lwe  2352EB0            0          1       0 3716/4000   0 Entity MIB API

10 Mwe  20116A2            0          1       0 3720/4000   0 SERIAL A'detect

11 Mwe  21AC5C8           76         89     853 5584/6000   0 IP Input

12 Mwe  2226864           12         97     123 3500/4000   0 CDP Protocol

13 Hwe  237B3B6            0          1       0 3792/4000   0 Asy FS Helper

14 Mwe  2357A0E            4          1    4000 3696/4000   0 PPP IP Add Route

15 Lwe  23DF738            0          1       0 3416/4000   0 X.25 Encaps Mana

16 Mwe  21F3D42          328         34    9647 4444/5000   0 IP Background

17 Mst  21947FE            0          1       0 5860/6000   0 TCP Timer

18 Lwe  2198228            0          1       0 5832/6000   0 TCP Protocols

19 Lwe  21DF2B4            4          1    4000 3712/4000   0 Probe Input

20 Mwe  21E0250            0          1       0 3724/4000   0 RARP Input

21 Mwe  218AF5E           40         23    1739 3544/4000   0 BOOTP Server

22 Lsi  221FF9C            0         16       0 3804/4000   0 IP Cache Ager

23 Hwe  23F4898            0          1       0 3700/4000   0 PAD InCall

24 Mwe  23BC642            4          2    2000 5688/6000   0 X.25 Background

25 Mwe  22CAFE4            0          1       0 3792/4000   0 ISDN Timer

26 Hwe  2146578            0          1       0 3688/4000   0 RIP Send

27 Lwe  225031C            0          1       0 5732/6000   0 SNMP ConfCopyPro

28 Mwe  22D961A            0          1       0 3768/4000   0 ISDNMIB Backgrou

29 Mwe  22DB7CE            0          1       0 3772/4000   0 CallMIB Backgrou

30 Cwe  20E7CCE            0          1       0 3724/4000   0 Critical Bkgnd

31 Mwe  20C0A8C          132        118    1118 4648/6000   0 Net Background

32 Lwe  2068CE8            0         19       0 5484/6000   0 Logger

33 Msp  2080C74           76        946      80 3596/4000   0 TTY Background

34 Msp  20C03E0            4        953       4 3816/4000   0 Per-Second Jobs

35 Hwe  20C053E          316        809     390 3700/4000   0 Net Input

36 Csp  20C7116            8        192      41 3716/4000   0 Compute load avg

37 Msp  20C040E         1056         16   66000 3740/4000   0 Per-minute Jobs

38 Mwe  241C1FE            0          2       0 3716/4000   0 IP NAT Ager

39 Mwe  2146E5C         2536         49   51755 4380/5000   0 RIP Router

Router#

Protocoles validés dans le routeur

Router#show protocols

Global values:

- Internet Protocol routing is enabled

Ethernet0 is up, line protocol is up

@ IP et son masque de l'nterface Eth0

Internet address is 192.168.21.1/24

Serial0 is up, line protocol is up

Internet address is 192.168.12.2/24

Cde parfois demandée avec le support CISCO

Router#sh mem free

Head   Total(b)    Used(b)    Free(b)  Lowest(b) Largest(b)

Processor   2594818    2013160     919460    1093700    1082208    1073240

I/O   2780000     524288     204196     320092     320092     320092

Processor memory

Address  By     Ref  PrevF   NextF   Alloc PC  What

24    Free list 1

266B3E0      28 266B370  266B428    0  0       2664594 2145906   RIP Router

2664594      28 2664514  26645DC    0  266B3E0 25DE004 233EB9E   Net Background

25DE004      28 25DDF94  25DE04C    0  2664594 266AB1C 233EE64   Net Background

266AB1C      84 266AAE8  266AB9C    0  25DE004 266D9DC 207A14C   (fragment)

266D9DC      68 266D9A8  266DA4C    0  266AB1C 0       2228796   (fragment)

92    Free list 2

100    Free

104    Free

116    Free list 5

128    Free list 6

Address  Bytes Prev.    Next     Ref  PrevF   NextF   Alloc PC  What

132    Free list 7

160    Free list 8

196    Free list 9

Free list 10

252    Free list 11

296    Free list 12

364    Free list 1

432    Free list 14

468    Free list 15

266ACAC     764 266ABB0  266AFD4    0  0       0       2084B64   (coalesced)

1500    Free list 17

Address  Bytes Prev.    Next     Ref  PrevF   NextF   Alloc PC  What

2000    Free list 18

2666684    2052 26656CC  2666EB4    0  0       0       233EDEA   (coalesced)

Router#

- Router#sh ip route

- Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

- D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

- E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

- Gateway of last resort is not set

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial0

R    193.74.24.0/24 [120/2] via 192.168.12.1, 00:00:07, Serial0

C    192.168.21.0/24 is directly connected, Ethernet0

R    193.74.21.0/24 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:07, Serial0

R    193.74.22.0/24 [120/3] via 192.168.12.1, 00:00:07, Serial0

Router#

préférence

Nombre de sauts

- Router#debug ip rip events

- RIP event debugging is on

Router#

00:16:42: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (192.168.21.1)

00:16:42:      network 192.168.12.0, metric 1

00:16:42:      network 193.74.24.0, metric 3

00:16:42:      network 193.74.21.0, metric 2

00:16:42:      network 193.74.22.0, metric 4

00:16:42: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 (192.168.12.2)

- 00:16:42:      network 192.168.21.0, metric 1

00:16:56: RIP: received v1 update from 192.168.12.1 on Serial0

00:16:56:      193.74.24.0 in 2 hops

00:16:56:      193.74.21.0 in 1 hops

00:16:56:      193.74.22.0 in 3 hops

00:16:56: RIP: Update contains 3 routes

00:17:10: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (192.168.21.1)

00:17:10:      network 192.168.12.0, metric 1

00:17:10:      network 193.74.24.0, metric 3

00:17:10:      network 193.74.21.0, metric 2

00:17:10:      network 193.74.22.0, metric 4

00:17:10: RIP: Update contains 4 routes

00:17:10: RIP: Update queued

00:17:10: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 (192.168.12.2)

00:17:10: RIP: Update sent via Serial0

Router#undebug

Remarque: ne jamais faire #debug all, cela écroule le routeur. Pour supprimer le debug #undebug all

- Router#sh flash:

PCMCIA flash directory:

File  Length   Name/status

1   2597225  c1600-sy-mz.120-7.bin

[2597292 bytes used, 1597012 available, 4194304 total]

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

                - Router#sh running-config

- Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.21.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router rip

network 192.168.12.0

network 192.168.21.0

!

ip nat translation timeout never

ip nat translation tcp-timeout never

ip nat translation udp-timeout never

ip nat translation finrst-timeout never

ip nat translation syn-timeout never

ip nat translation dns-timeout never

ip nat translation icmp-timeout never

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

- Router#

- Router#sh interfaces

- Ethernet0 is up, line protocol is up

Hardware is QUICC Ethernet, address is 0030.80f2.49e4 (bia 0030.80f2.49e4)

- Internet address is 192.168.21.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

- ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 input packets with dribble condition detected

916 packets output, 94516 bytes, 0 underruns

46 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

46 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

- Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is QUICC Serial

Internet address is 192.168.12.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

- Last input 00:00:00, output 00:00:06, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

- Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

921 packets input, 62796 bytes, 0 no buffer

Received 919 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

961 packets output, 60698 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

- Router#

- Router#sh ip protocols

- Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds

- Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Outgoing update filter list for all interfaces is

Incoming update filter list for all interfaces is

Redistributing: rip

Default version control: send version 1, receive any version

Interface        Send  Recv   Key-chain

Ethernet0        1     1 2

Serial0          1     1 2

Routing for Networks:

192.168.12.0

193.74.21.0

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

193.74.21.200        120      00:00:12

192.168.12.2         120      00:00:20

193.74.21.13         120      00:00:27

193.74.21.34         120      00:00:14

Distance: (default is 120)

## Chargement des mémoires

Commandes de chargement:

Copy 		startup-config 		running-config

Copy		running-config		startup-config

Copy 		tftp 				running-config

Copy		running-config		tftp

Copy		tftp				startup-config

Copy		tftp				flash

Erase		flash

Erase		startup-config

## Les mots de passe

Pour éviter que des "pirates" puissent modifier la configuration du routeur, il est important de mettre un mot de passe.

- On peut mettre un mot de passe pour accéder à la console

- On peut mettre un mot de passe pour accéder le routeur via le réseau (telnet)

- Deux commandes permettent de paramétrer un mot de passe

- Enable password ( le mot de passe n'est pas crypté)

- Enable secret ( mot de passe crypté)

### Procédure de récupération du mot de passe

En cas de perte du mot de passe il est possible de booter le routeur sans utiliser le fichier de configuration sauvegarder dans la NVRAM.

## Listes des commandes dans les différents modes

Figure ci-après une liste non exhaustive des commandes disponibles dans les différents modes, avec un descriptif succin de ce qu'elles réalisent. Pour plus de détails sur chacune d'elles, reportez-vous à la documentation Cisco.

Remarques:

1- A tout moment dans un mode, il possible de connaître les commandes disponibles, en tapant ?

2- Il suffit de taper les 2 ou 3 premières lettres de chaque commande pour que celle-ci soit prise ne compte

3- Il est possible de rappeler les dernières commandes passées, avec les flèches

Listes des commandes dans les differents modes

### Mode utilisateur

Router#? (Exec commands)

access-enable    	Create a temporary Access-List entry

access-profile   	Apply user-profile to interface

access-template  	Create a temporary Access-List entry

bfe              		For manual emergency modes setting

cd               		Change current directory

clear            		Reset functions

clock            		Manage the system clock

configure        		Enter configuration mode

connect          		Open a terminal connection

copy             		Copy from one file to another

debug            		Debugging functions (see also 'undebug')

delete           		Delete a file

dir              		List files on a filesystem

disable          		Turn off privileged commands

disconnect       	Disconnect an existing network connection

enable           		Turn on privileged commands

erase            		Erase a filesystem

exit             		Exit from the EXEC

help             		Description of the interactive help system

lock             		Lock the terminal

login            		Log in as a particular user

logout           		Exit from the EXEC

more             		Display the contents of a file

mrinfo           		Request neighbor and version information from a multicastrouter

mstat            		Show statistics after multiple multicast traceroutes

mtrace           		Trace reverse multicast path from destination to source

name-connection  	Name an existing network connection

no               		Disable debugging functions

pad              		Open a X.29 PAD connection

ping             		Send echo messages

ppp              		Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)

pwd              		Display current working directory

reload           		Halt and perform a cold restart

resume           		Resume an active network connection

rlogin           		Open an rlogin connection

rsh              		Execute a remote command

send             		Send a message to other tty lines

set             		Set system parameter (not config)

setup            		Run the SETUP command facility

show             		Show running system information

slip             		Start Serial-line IP (SLIP)

start-chat       		Start a chat-script on a line

systat           		Display information about terminal lines

telnet           		Open a telnet connection

terminal         		Set terminal line parameters

test             		Test subsystems, memory, and interfaces

traceroute       		Trace route to destination

tunnel           		Open a tunnel connection

undebug          	Disable debugging functions (see also 'debug')

verify           		Verify a file

where            		List active connections

write            		Write running configuration to memory, network, or terminal

x28              		Become an X.28 PAD

x3               		Set X.3 parameters on PAD

### Mode privilégié

Router(config)#?  (Configure commands)

aaa                      	Authentication, Authorization and Accounting.

access-list            	Add an access list entry

alias                      	Create command alias

arp                       	Set a static ARP entry

async-bootp          	Modify system bootp parameters

banner                 	Define a login banner

boot                      	Modify system boot parameters

bridge                   	Bridge Group.

buffers                  	Adjust system buffer pool parameters

busy-message      	Display message when connection to host fails

call-history-mib     	Define call history mib parameters

cdp                       	Global CDP configuration subcommands

chat-script            	Define a modem chat script

clock                     	Configure time-of-day clock

config-register       	Define the configuration register

default                   	Set a command to its defaults

default-value         	Default character-bits values

dialer                    	Dialer watch commands

dialer-list               	Create a dialer list entry

dnsix-dmdp           	Provide DMDP service for DNSIX

dnsix-nat               	Provide DNSIX service for audit trails

downward-compatible-config  Generate a configuration compatible with older software

enable                   	 Modify enable password parameters

end                    	Exit from configure mode

exception          	Exception handling

exit                    	Exit from configure mode

file                    	Adjust file system parameters

frame-relay       	global frame relay configuration commands

help                  	Description of the interactive help system

hostname        	Set system's network name

interface         	Select an interface to configure

ip                      	Global IP configuration subcommands

key                   	Key management

line                   	Configure a terminal line

logging           	Modify message logging facilities

login-string        	Define a host-specific login string

map-class           	Configure static map class

map-list               	Configure static map list

menu                	Define a user-interface menu

modemcap        	Modem Capabilities database

multilink            	PPP multilink global configuration

netbios             	NETBIOS access control filtering

no                  	Negate a command or set its defaults

ntp              	Configure NTP

partition            	Partition device

priority-list        	Build a priority list

privilege           	Command privilege parameters

prompt             	Set system's prompt

queue-list         	Build a custom queue list

resume-string   	Define a host-specific resume string

rlogin                   	Rlogin configuration commands

rmon                	Remote Monitoring

route-map      	Create route-map or enter route-map command mode

router          	Enable a routing process

rtr             	RTR Base Configuration

scheduler        	Scheduler parameters

service               	Modify use of network based services

snmp-server    	Modify SNMP parameters

sntp               	Configure SNTP

stackmaker       	Specify stack name and add its member

state-machine     	Define a TCP dispatch state machine

subscriber-policy  	Subscriber policy

tacacs-server    	Modify TACACS query parameters

terminal-queue  	Terminal queue commands

tftp-server         	Provide TFTP service for netload requests

username         	Establish User Name Authentication

virtual-profile     	Virtual Profile configuration

vpdn                  	Vrtual Private Dialup Network

x25                    	X.25 Level 3

x29                    	X.29 commands

Router(config-if)#? (Interface configuration commands)

access-expression  Build a bridge boolean access expression

arp                   	Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout

autodetect         	Autodetect Encapsulations on Serial interface

backup             	Modify backup parameters

bandwidth         	Set bandwidth informational parameter

bridge-group      	Transparent bridging interface parameters

carrier-delay      	Specify delay for interface transitions

cdp                    	CDP interface subcommands

clock                   	Configure serial interface clock

compress          	Set serial interface for compression

custom-queue-list  Assign a custom queue list to an interface

dce-terminal-timing-enable  Enable DCE terminal timing

default              	Set a command to its defaults

delay                  	Specify interface throughput delay

description          	Interface specific description

dialer                   	Dial-on-demand routing (DDR) commands

dialer-group       	Assign interface to dialer-list

down-when-looped  Force looped serial interface down

dxi                    	ATM-DXI configuration commands

encapsulation   Set encapsulation type for an interface

exit                        	Exit from interface configuration mode

fair-queue          	Enable Fair Queuing on an Interface

full-duplex         	Configure full-duplex operational mode

half-duplex        	Configure half-duplex and related commands

help                  	Description of the interactive help system

hold-queue        	Set hold queue depth

idle-character   	Set idle character type

ignore-dcd        	ignore dcd

invert                	Serial invert modes

ip                      	Interface Internet Protocol config commands

keepalive           	Enable keepalive

llc2                   	LLC2 Interface Subcommands

load-interval     	Specify interval for load calculation for an interface

logging             	Configure logging for interface

loopback           	Configure internal loopback on an interface

mac-address     	Manually set interface MAC address

mtu                   	Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)

netbios              	Use a defined NETBIOS access list or enable name-caching

no                     	Negate a command or set its defaults

nrzi-encoding   	Enable use of NRZI encoding

ntp                    	Configure NTP

physical-layer    	Configure sync or async physical layer on serial

ppp                   	Point-to-Point Protocol

priority-group    	Assign a priority group to an interface

pulse-time         	Enables pulsing of DTR during resets

random-detect   	Enable Weighted Random Early Detection on an Interface

serial                 	serial interface commands

shutdown           	Shutdown the selected interface

smds                 	Modify SMDS parameters

snapshot           	Configure snapshot support on the interface

snmp                 	Modify SNMP interface parameters

timeout              	Define timeout values for this interface

traffic-shape      	Enable Traffic Shaping on an Interface or Sub-Interface

transmit-interface  	Assign a transmit interface to a receive-only interface

transmitter-delay   Set dead-time after transmitting a datagram

tx-queue-limit  	Configure card level transmit queue limit

rommon  > ? (Exec commands)

alias               	set and display aliases command

boot                	boot up an external process

break               	set/show/clear the breakpoint

confreg             	configuration register utility

cont                	continue executing a downloaded image

context             	display the context of a loaded image

cookie              	display contents of cookie PROM in hex

dev                 	list the device table

dir                 	list files in file system

dis                 	disassemble instruction stream

dnld                	serial download a program module

frame               	print out a selected stack frame

help                	monitor builtin command help

history             	monitor command history

meminfo             	main memory information

repeat              	repeat a monitor command

reset               	system reset

set                 	display the monitor variables

stack               	produce a stack trace

sync                	write monitor environment to NVRAM

sysret              	print out info from last system return

unalias             	unset an alias

unset               	unset a monitor variable

watch               	set/clear a watchpoint

xmodem              	x/ymodem image download

Router>? (Exec commands)

access-enable    	Create a temporary Access-List entry

access-profile   	Apply user-profile to interface

clear            	Reset functions

connect          	Open a terminal connection

disable          	Turn off privileged commands

disconnect       	Disconnect an existing network connection

enable           	Turn on privileged commands

exit             	Exit from the EXEC

help             	Description of the interactive help system

lock             	Lock the terminal

login            	Log in as a particular user

logout           	Exit from the EXEC

mrinfo           	Request neighbor and version information from a multicast router

mstat            	Show statistics after multiple multicast traceroutes

mtrace           	Trace reverse multicast path from destination to source

name-connection  	Name an existing network connection

pad              	Open a X.29 PAD connection

ping             	Send echo messages

ppp              	Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)

resume           	Resume an active network connection

rlogin           	Open an rlogin connection

set              	Set system parameter (not config)

show             	Show running system information

slip             	Start Serial-line IP (SLIP)

systat           	Display information about terminal lines

telnet           	Open a telnet connection

terminal         	Set terminal line parameters

traceroute       	Trace route to destination

tunnel           	Open a tunnel connection

where            	List active connections

x28              	Become an X.28 PAD

x3               	Set X.3 parameters on PAD

## Récapitulatif des principales commandes

Commandes de visualisation (mémoires, tables, etc..)

Commandes de visualisation (mémoires, tables, etc..)

## Commandes de configuration et sauvegarde

### Commandes concernant les mots de passe

Remarques:

- Pour visualiser la valeur du registre de configuration, il suffit de passer la commande: show version (sh ver)

- Pour modifier la valeur du registre de configuration, il faut être en mode "rom monitor" (obtenu en effectuant une MST du routeur, tout en appuyant sur "break" (CTRL + pause) lors des 30 premières secondes.

CIDR = Classless Internet Domain Routing

OSFP= Open Short Path First.

IGRP = Interior Gateway Routing Protocol.

TOS = Type Of Service.