DESCRIPTION

EXERCICE

CHAINE DE REMPLISSAGE DE BIDONS

Un tapis avance pas à pas et transporte des bidons vides, qui seront d’abord remplis à un poste de remplissage et ensuite bouchés à un poste de bouchage.

L’approvisionnement en bidons n’est pas régulier et certain bidons peuvent manquer de temps à autre. La distance entre les bidons présents est fixée par des taquets situés sur le tapis et distants d’un pas.

Un dispositif permet, à chacun des deux postes décrits, de détecter la présence ou l’absence de bidon.

# CYCLE DE FONCTIONNEMENT

L’opérateur alimente en bidons vides le tapis en amont des postes et évacue les bidons pleins et bouchés en aval.

Lorsque l’opérateur appui sur marche, le tapis avance d’un pas. Puis simultanément, le bidon présent sous le poste de remplissage est rempli et le bidon présent au poste de bouchage est bouché. Lorsqu’il n’y a pas de bidon à un poste l’opération relative à ce poste n’est pas réalisée.

# MODES DE MARCHE ET D’ARRET

## Production Normale :

Le GRAFCET du point de vue système de cette chaîne de remplissage et bouchage donné page suivante montre la chronologie des fonctions afin de répondre au problème de l’automatisation, pour la production normale.

## Marche de clôture :

Lors de la demande d’arrêt, tous les bidons déjà remplis doivent être bouchés.

## Défaut d’approvisionnement :

Une quantité insuffisante de produit provoque un appel opérateur; l’opérateur supprime ce signal par l’action sur un bouton poussoir ‘‘acquit’’, le démarrage de la chaîne est obtenu lorsque l’approvisionnement est rétabli et que l’opérateur actionne le bouton poussoir marche.

# DESCRIPTION DE LA PARTIE OPERATIVE

## Système avance d’un pas :

- Le tapis est actionné par l’intermédiaire d’un moteur électrique M commandé par un contacteur principal noté KM.

- Chaque taquet du tapis est détecté par un capteur du type fin de course noté av.

## Système de remplissage:

- Le remplissage s’effectue par l’intermédiaire d’une électrovanne notée EV, qu’il faut actionné pendant un temps de 10 secondes.

- Un détecteur photoélectrique noté Spbr donne l’information de présence bidon au poste de remplissage.

- Un détecteur de niveau ‘‘Dap’’ permet de savoir si le niveau est suffisant pour le remplissage des bidons.

## Système de bouchage :

- Le bouchage des bidons s’effectue par l’intermédiaire d’un vérin pneumatique double effet commandé par un distributeur 5/2 bistable dont les commandes sont notées B+ et B-. L’alimentation en bouchons s’effectue par un système mécanique lié au déplacement de la tige de ce vérin.

- La position de la tige du vérin est détectée par deux détecteurs du type fin de course notés b0 et b1.

- Un détecteur photoélectrique noté Spbb donne l’information de présence bidon au poste de bouchage.

## Organes de commande et de signalisation:

- La mise sous tension de la Partie Opérative de la machine s’effectue en actionnant un bouton poussoir ‘‘Arm’’. Le système peut s’initialiser automatiquement à cet instant  l’aide du bouton poussoir "Init".

- La mise hors tension de la Partie Opérative de la machine s’effectue en actionnant un bouton poussoir ‘‘Aru’’, depuis tout état de fonctionnement.

- La mise en production de la chaîne de remplissage et bouchage est réalisée par un bouton poussoir noté ‘‘Ma’’.

- L’arrêt de la production est obtenu à l’aide d’un bouton poussoir ‘‘Ar’’ pour un arrêt en fin de cycle ou un bouton poussoir ‘‘Fp’’ pour un arrêt en fin de production (marche de clôture).

- Un défaut d’approvisionnement est signalé à l’opérateur par l’intermédiaire d’une sonnette K.

# TRAVAUX A EFFECTUER

## Grafcets de tâches :

Le système étudié peut être décomposé en trois sous-systèmes indépendants, auxquels il est possible de donner une tâche bien définie. Ces dernières sont les suivantes :

- Tâche 1 : Avancer d’un pas,

- Tâche 2 : Remplir un bidon,

- Tâche 3 : Boucher un bidon.

D’après les explications précédentes, établissez les GRAFCETS de tâches d’un point de vue Partie Commande de cette chaîne de remplissage et de bouchage.

## Le GEMMA :

En fonction des modes de marche et d’arrêt envisagés, le GEMMA représenté page suivante peut être réalisé.

## Grafcets des modes de marche :

En analysant les différents modes de marche envisagés, établissez les différents grafcets décrivant le comportement de la Partie Opérative dans les différents cas.

## Grafcet de conduite :

En analysant les boucles du GEMMA, établissez le grafcet de conduite des différents modes de marche et d’arrêt envisagés.