Le rôle d’un microprocesseur :

- Rechercher les instructions rangées dans les locations successives en mémoire

- décodé et exécuter ces instructions

- générer l’adresse où se trouve l’instruction ou la donnée en mémoire

- générer les signaux de contrôle dirigés vers la mémoire ou les circuits d’E/S

- contrôler la circulation des données avec les autres circuits (mémoire et E/S)

Ce circuit est capable d’exécuter:

- Des opérations arithmétiques  sur des nombres entiers:

Addition, soustraction, multiplication, division

- Des opérations logiques:ET, OU, NÉGATION, OU EXCLUSIF

- Des opérations arithmétiques sur des nombres réels (point flottant) s’il contient un «coprocesseur» arithmétique:

Addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, tangente, arctangente, logarithme, etc.

- Des opérations de lecture ou d’écriture en mémoire ou dans les interfaces d’E/S (ENTRÉES/SORTIES, voir plus loin).

Familles de micro-ordinateurs :

- IBM compatibles              Intel, Cyrix, AMD 80X86

- Macintosh (Apple)              Motorola 680XX

Puissance d'un microprocesseur :

Ce qui détermine la force (puissance, rendement, ...) d'un microprocesseur, c'est:

- la vitesse à laquelle il exécute les instructions qui dépend de la fréquence de son horloge

- la taille des informations que le CPU peut traiter d'un coup.

La longueur des données que peut manipuler le microprocesseur est exprimée en "bits”.

0 et 1 sont représentés dans l'ordinateur par des niveaux de tensions (0 et 5 volts).

- la complexité des instructions qu'il est capable d'exécuter

MÉMOIRE:

La mémoire sert à ranger les instructions qui vont être exécutées par le CPU (donc le programme qui est en cours d'exécution) Donc la mémoire stocke deux types d'informations:

- programme

- données

Les programmes aussi bien que les données rangés en mémoire sont représentés ou "codés" en binaire, c'est-à-dire une série de 1 et de 0. Par exemple, les instructions ADDITION, SOUSTRACTION, DIVISION, MULTIPLICATION "pourraient" être représentées comme suit:

| ###### INSTRUCTION | CODE BINAIRE |
| --- | --- |
| ADDITION | 01100001 |
| SOUSTRACTION | 01100010 |
| MULTIPLICATION | 01100011 |
| DIVISION | 01100000 |

Langage machine et assembleur :

L’opération 3 + 4 pourrait être représentée comme :  ADD 3,4.  Cette instruction est stockée en mémoire, par exemple ici à l’adresse 1280, ce qui donnerait les codes binaires :

| Adresse (hexadécimal) | Donnée (assembleur) | Donnée (Binaire) |
| --- | --- | --- |
| 1280 1281 1282 | ADD 3 4 | 01100001 00000011 00000100 |

Le microprocesseur va chercher la première instruction en mémoire (01100001), la décode, en déduit qu’il s’agit d’une addition et qu’il a besoin d’aller chercher 2 données supplémentaires en mémoire avant d’exécuter cette instruction.  Il va alors les chercher en mémoire et calcule le résultat.

L'adressage de la mémoire :