##### Thème : 	LES ASSEMBLAGES THERMIQUES

##### TITRE : 	LE SOUDAGE  TIG (Tungsten Inert Gas)

##### TYPE :

|  | ###### Ressources formateurs |
| --- | --- |
|  | Cours / Cours Corrigé |
|  | T.P/ TD. |

| Date mise à jour |  | Auteur référent |
| --- | --- | --- |
| 30/09/2007 |  | Nom : MOUCHONNAT CHRISTOPHE Établissement : LP EMILE BEJUIT BRON Adresse électronique : mouchonnat@wanadoo.fr |

Fiche de présentation

| Titre de l'activité |  |  |  | Secteur d’Activité (ou Zone) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LE SOUDAGE TIG (Tungsten Inert Gas) |  |  | atelier |  |  |
| Spécialité | Carrosserie |  |  |  |  |
| Exemple de niveau de Formation | NIVEAU IV |  |  |  |  |
| Thème | Les assemblages thermiques |  |  |  |  |
| Objectifs opérationnels : |  |  |  |  |  |
| -Etre capable de souder avec le procédé TIG |  |  |  |  |  |
| Résumé / descriptif du T.P. : (énoncé de la tâche) |  | Restructurer d ‘un capot aluminium. |  |  |  |
| Supports didactiques utilisés : |  | Un capot aluminium d’un véhicule t. Un poste TIG. Matériel de protection individuel et collectif . |  |  |  |
| Durée : |  | 1 H 30 |  |  |  |
| Pré-requis : |  | Connaître la partie technologique du soudage TIG |  |  |  |
| Savoirs Associés : |  | S1.S2 S3 S4 S6 |  |  |  |
| Compétences Visées : |  | C3.1 C3.4 |  |  |  |

# Fiche contrat

| Titre de l’activité : LE SOUDAGE TIG (Tungsten Inert Gas) |  | Secteur d’Activité : atelier |
| --- | --- | --- |
| Spécialité | Carrosserie |  |
| Exemple de Niveau de Formation | NIVEAU IV |  |
| Thème | Assemblages thermiques |  |
| Durée…………….. | 1h30 |  |

| On Donne : (conditions ressources) | Un poste de travail, un élément à restructurer, un dossier ressource matériel et l’outillage nécessaire pour la réalisation du TP, le matériel de protection pour la sécurité individuel et collective, les documents nécessaires pour l’intervention . |
| --- | --- |

| Compétences abordée | Activités dans lesquelles cette compétence est mise en oeuvre | Critère d’évaluation de la compétence | Niveau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |
| C3.1 | La préparation du poste de travail . | La préparation du poste de travail est correct. |  |  |  |  |
| C3.4 | La sécurité individuel. | L’emploi des protections individuelles et collectives est respecté. |  |  |  |  |
| C3.4 | La préparation du capot. | La préparation du subjectile à souder est respectée. (ajustage , nettoyage, ébavurage ) |  |  |  |  |
| C3.4 | La réalisation de la soudure. | Le cordon de soudure est de bonne qualité. |  |  |  |  |
| C3.4 | La réalisation de la soudure et préparation du poste. | Le temps alloué(1H30)est respecté . |  |  |  |  |
| C3.4 | L’opérateur doit laisser sont poste de travail dans l’état ou il la trouvé. | Le rangement du matériel et le nettoyage du poste de travail est effectués . |  |  |  |  |

| Avis du professeur : |  | Code Bilan : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom élève : | Prénom élève : | Classe : | Année scolaire : |

FICHE D’ACTIVITE

Vous devez réaliser une restructuration sur le capot d’un véhicule que vous aurez préalablement déposé

et  positionné sur votre poste de travail .

# Dossier ressources

# la courbe des parametres de soudage

# le tableau de bord

# 1 	Affichage digital de l’intensité.

# 2 	Affichage digitale de la tension

# 3 	Fonction

# -à 2 temps _____amorçage haute fréquence (HF).

# -à 4 temps _____amorçage par contact.

# 4 	Soudage à électrode enrobée.

# 5 	Affichage amorçage par contact.

# 6 	Affichage pour fonction 4 temps.

# 7 	Affichage pour fonction 2 temps.

# 8 	Voyant allumé lors de l’amorçage de l’arc.

# 9 	Voyant allumé lors de la montée en intensité.

# 10 	Temps de diminution de courant allant du courant

# principale au courant de cratère.

# 11 	Voyant allumé lors de la descente en intensité.

# 12 	Témoin commande à distance.

# 13 	Témoin de l’affichage des mémorisations des valeurs

# effectives.

# 14 	Réglage des valeurs d’ampérage.

# 15 	Réglage de l’intensité de cratère.

# 16 	Régulateur de balance.

# 17 	Régulateur du diamètre des électrode.

# 18 	Mode de courant

# courant continu :

# -en polarité positive

# -en polarité négative

# -en pulsé :régulateur de courant pulsé

# régulateur de fréquence pulsé en fonction de la plage de fréquence sélectionnée ;

# DC+	courant continu , pour électrode enrobée ;

# AC	courant alternatif.

# 19 	Fonction de surveillance de tension .

# EXPLICATION DE QUELQUES SPECIALITES DU TABLEAU DE BORD

# SERVICE A COURANT ALTERNATIF

# Formation automatique de globes sur l’électrode en tungstène. Avant de commencer le soudage pousser la bascule de la gâchette du pistolet en avant. En partant d’une électrode en tungstène pointue ou obtuse, un globe est formé suivant la valeur préréglée sur le régulateur.

# Quand la bascule de la gâchette  du pistolet n’est pas poussée en avant, le courant d’amorçage peut encore être réglé sur le régulateur pour correspondre au diamètre de l’électrode en tungstène.

# SERVICE A COURANT DIRECT

# Le service à courant direct n’est actif que lors de l’amorçage par contact. Le courant d’amorçage est réglé pour le diamètre  de l’électrode en tungstène de chaque cas.

# Le régulateur n’est  pas actif dans les modes de fonctionnement d’électrode et de courant direct à amorçage High Frequency (Haute Fréquence).

# Possibilité d’influence sur la demi-onde positive et négative

# L’adaptation au  problème de soudage correspondant  (par optimisation des conditions de décrassage et de pénétration)

# Optimisation de la formation de calottes (fig C).

# Exemple de réglage :

# a) régulateur de balance en position « 0 », réglage neutre ;

# b) régulateur de balance en position +5 il faut savoir que la demi-onde positive est plus

# longue que la demi-onde négative=longue phase de décrassage, pénétration

# moins profonde, charge augmentée de l’électrode  en tungstène, calotte trop

# grande (fig b) ;

# c) régulateur de balance  en position – 5 à savoir demi-onde  négative plus longue que la

# demi-onde  positive = longue phase  de pénétration, effet de décrassage réduit,

# sous-charge de l’électrode en tungstène, pas de calotte (fig a).

# REGLAGE DE LA FORME DE L’ARC ET DE LA BALANCE

# -pour le soudage avec électrode affûtée , tourner le bouton de réglage

# complètement à gauche (arc étroit pénétration profonde, petits joints) ;

# -pour le soudage avec une électrode avec boule , tourner le bouton de réglage

# complètement à droite ;

# -si vous désirez davantage d’apport de chaleur sur l’électrode, tourner le bouton

# vers la droite. Pour obtenir moins de chaleur, tournez-le vers la gauche.

# En augmentant la fréquence, l’arc sera un peu plus stable et étroit mais plus bruyant.

# 1/ Appuyer sur la touche « fréquency » (fréquence) située au dessus de AC (Alternative current)

# 2 / Régler la fréquence à l’aide du bouton de réglage du courant .La plage de réglage

# fréquence est de 50 à 200 HZ . A la livraison, la fréquence réglée est de 60 HZ.

# FONCTION MINILOG (uniquement avec le panneau Minilog et pulsé)

# A l’aide de la fonction  Minilog vous pouvez choisir deux niveaux de courant :

# * le courant de soudage

# * le courant de base.

# Vous pouvez ainsi varier de l’un à l’autre en appuyant rapidement sur la gâchette de la torche selon le besoin du moment.