##### MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DU MALI ET DES FINANCES UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI *************** ##### DIRECTION DES FINANCES ##### ET DU MATERIEL

(Version corrigée suivant lettre n°03426/MEF-DGMP-DSP du 13/11/2017)

DOSSIER D’APPEL  D’OFFRES OUVERT

- N°070/MEF-DGI-2017

RELATIF AUX  TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+3 A USAGE DE BUREAUX A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SISE A L’ACI 2000

en lot unique.

AUTORITÉ CONTRACTANTE :   MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

Source de financement : Budget National, Exercices 2017 et 2018       (Appui à la Mobilisation Recettes Intérieures)

Chapitre  :  32-6-2010-1536-001-000000 ;  Nature : 23-1-1-01

Octobre 2017

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE - Procédures d’appel d’offres	3

Section I.  Instructions aux candidats	4

Section II.  Données particulières de l’appel d’offres	Erreur ! Signet non défini.25

Section III.  Formulaires de soumission	37

DEUXIÈME PARTIE - Spécification des Travaux	147

Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans	209

Section V.  Cahier des Clauses administratives générales	209

Section VI.  Cahier des Clauses administratives particulières	265

Section VII. Formulaires du Marché	270

Avis d’Appel d’offres	276

PREMIÈRE PARTIE

Procédures d’appel d’offres

Section I. Instructions aux candidats

Table des articles

A. 	Généralités	6

1.	Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique	6

2.	Origine des fonds	6

3.	Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics	6

4.	Conditions à remplir pour prendre part aux marchés	7

5.	Qualification des candidats	9

B. 	Contenu du Dossier d’appel d’offres	9

6.	Sections du Dossier d’Appel d’Offres	9

7.	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire	10

8.	Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres	10

C. 	Préparation des offres	11

9.	Frais de soumission	11

10.	Langue de l’offre	11

11.	Documents constitutifs de l’offre	11

12.	Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix	12

13.	Variantes	12

14.	Prix de l’offre et rabais	12

15.	Monnaie de l’offre	13

16.	Documents attestant que le candidat est admis à concourir	13

17.	Documents constituant la proposition technique	13

18.	Documents attestant des qualifications du candidat	13

19.	Période de validité des offres	14

20.	Garantie de soumission	14

21.	Forme et signature de l’offre	15

D. 	Remise des Offres et Ouverture des plis	16

22.	Cachetage et marquage des offres	16

23.	Date et heure limite de remise des offres	16

24.	Offres hors délai	16

25.	Retrait, substitution et modification des offres	16

26.	Ouverture des plis	17

E. 	Évaluation et comparaison des offres	18

27.	Confidentialité	18

28.	Eclaircissements concernant les Offres	18

29.	Conformité des offres	18

30.	Non-conformité, erreurs et omissions	19

31.	Examen préliminaire des offres	19

32.	Évaluation des Offres	20

33.	Marge de préférence	21

34.	Comparaison des offres	21

35.	Qualification du Candidat	21

36.	Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou

toutes les offres	22

F. 	Attribution du Marché	22

37.	Critères d’attribution	22

38.	Notification provisoire de l’attribution du Marché	22

39.	Information des candidats	22

40.	Signature du Marché	22

41.	Notification du Marché approuvé	22

42.	Garantie de bonne exécution	23

43.	Recours	23

|  | A. Généralités |  |
| --- | --- | --- |
| - Objet du Marché et vocabulaire de la commande publique | - A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), l’Autorité contractante, tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la Section IV, Cahier des Clauses techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO. |  |
|  | - Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres : - Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ; - Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et - Le terme « jour » désigne un jour calendaire; sauf indication contraire, les délais doivent toujours être considérés comme faisant référence au nombre de jours ouvrables dans lequel l’avis doit être diffusé ou l’action introduite. |  |
| - Origine des fonds | - L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les DPAO. |  |
| - Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics | - La République du Mali exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 120 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) » à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés en cas de constatation d’infractions aux règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui : - octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; - participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; - a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ; - a fourni délibérément dans son offre fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; - établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ; - a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ; - recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; - tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; - est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive. - Les infractions commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ; - exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 120 du CMP. - En cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends, ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital. - Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. - Le contrevenant dispose d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. |  |
| - Conditions à remplir pour prendre part aux marchés | - Si le présent appel d’offres a été précédé d’un avis de pré qualification, tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils étaient pré qualifiés sont autorisés à soumissionner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure une convention de groupement ou ayant conclu une telle convention de groupement. Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement, sauf stipulation contraire dans les DPAO ou dans la convention de groupement, toutes les parties membres sont solidairement responsables. Les candidats doivent fournir tout document que l’Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de celui-ci qu’ils continuent d’être admis à concourir. En tout état cause, la mise en œuvre des règles relatives aux groupements doit être conforme à l’article 2 6 du CMP. |  |
|  | - Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales : - qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, de liquidation ou de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales en état de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une décision de justice ; - qui sont exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ; - toute personne morale sous le couvert de laquelle une personne physique exclue des procédures de passation des marchés publics ou de délégation de service public en application d’une décision visée au paragraphe b) ci-dessus agirait pour se soustraire à cette exclusion ; - les entreprises dont les exploitants ou dirigeants ont été condamnés en raison de leur participation à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite ou coalition ; - qui se trouve en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, la personne responsable du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou (ii) les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. |  |
|  | - Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : - est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou - se trouve dans les situations de conflit d’intérêt prévues à l’alinéa 4.2 e) ci-dessus ; ou - présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui présente plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou - S’il est affilié à une firme ou entité que l’Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle de travaux dans le cadre du marché. |  |
| - Qualification des candidats | - Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expérience acquise dans la réalisation de prestations similaires à celle faisant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO. |  |
|  | B. Contenu du Dossier d’appel d’offres |  |
| - Sections du Dossier d’Appel d’Offres | - Le Dossier type d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la clause 8 des IC. |  |
|  | PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres - Section I. Instructions aux candidats (IC) - Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) - Section III. Formulaires de soumission - DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux - Section IV. Cahier des Clauses techniques et plans - TROIXIEME PARTIE : Marché - Section V. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) - Section VI. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) - Section VII. Formulaires du Marché |  |
|  | - L’Autorité contractante ne peut être tenu responsable de l’intégrité du Dossier d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui ou d’un agent autorisé ou commis par lui, tel que mentionné dans l’Avis d’Appel d’Offres. - Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le rejet de son offre. |  |
| - Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire | - Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera l’Autorité contractante, par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO ou soumet ses requêtes durant la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de l’alinéa 7.4 des IC. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze (14) jours calendaires avant la date limite du dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement auprès de lui, conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l’Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’alinéa 23.2 des IC. |  |
|  | - Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la seule charge du Candidat. - L’Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Candidat, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. - Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués aux DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade. - Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. - Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en conformité avec les dispositions de l’alinéa 6.3 des IC. Toute modification des documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le biais du compte-rendu de la réunion préparatoire. - Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres, ne constituera pas un motif de disqualification. |  |
| - Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres | - L’Autorité contractante peut, au plus tard dix (10) jours, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. - Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres de l’Autorité contractante en conformité avec les dispositions de l’alinéa 6.3 des IC. - Afin de laisser aux candidats éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’alinéa 23.2 des IC. Le report s’impose en cas de modification de fond. |  |
|  | C. Préparation des offres |  |
| - Frais de soumission | - Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. |  |
| - Langue de l’offre | - L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi. |  |
| - Documents constitutifs de l’offre | - L’offre comprendra les documents suivants : - La lettre de soumission de l’offre ; - le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IC; - la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ; - des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13 des IC ; |  |
|  | - la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de l’alinéa 21.2 des IC ; - les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement; - des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; - la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ; et - tout autre document stipulé dans les DPAO. - En sus des documents requis à l’alinéa 11.1 des IC, l’offre présentée par un groupement d’entreprise devra inclure soit une copie de la convention de groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention de constituer ledit groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d’accord de groupement. Cette convention de groupement doit être établie en conformité avec la clause 4.1 des IC. |  |
| - Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix | - Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire fourni à la Section III, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés. |  |
|  | - Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission. |  |
| - Variantes | - Les variantes seront prises en compte dans la mesure de ce qui est le cas échéant permis par le DPAO. - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le Candidat à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes. - Exceptée l’hypothèse mentionnée à l’alinéa 13.4 ci-dessous, les candidats souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le cas échéant, seules les variantes techniques du Candidat ayant offert l’offre conforme à la solution de base, évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, seront examinées. - Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Cahier des Clauses techniques. |  |
| - Prix de l’offre et rabais | - Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires seront calculés selon les prix unitaires les plus élevés proposés par les concurrents. |  |
|  | - Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de l’alinéa 14.1 des IC, sera le prix total de l’Offre, hors tout rabais éventuel. |  |
|  | - Le Candidat indiquera tout rabais conditionnel ou inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais sur le formulaire de soumission conformément aux dispositions de l’alinéa 14.1 des IC. |  |
|  | - À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le Candidat seront révisés durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions y relatives du CCAG. Le montant d'un marché à prix fermes, c’est-à-dire non révisables, est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation prévue par le CCAP. |  |
|  | - Si l’alinéa 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour un groupe de marchés (lots), les Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’alinéa 14.4 des IC, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps. |  |
|  | - Tous les droits, impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l’offre présentée par le Candidat. |  |
| - Monnaie de l’offre | - Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. - Le Candidat retenu pourra être requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du CCAG. |  |
| - Documents attestant que le candidat est admis à concourir | - Pour établir qu’il est admis à concourir en application des dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumission de l’offre). |  |
| - Documents constituant la proposition technique | - Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tous autres renseignements demandés à la Section III- Proposition technique. La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que l’offre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux. |  |
| - Documents attestant des qualifications du candidat | - Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le marché exigées à la clause 5 des IC, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission. |  |
| - Période de validité des offres | - Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Autorité contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Autorité contractante. |  |
|  | - Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Si une garantie de soumission est exigée en application de la clause20 des IC, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 14.5 des IC. |  |
| - Garantie de soumission | - Le Candidat fournira l’original d’une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO. |  |
|  | - La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra : - au choix du Candidat, être sous l’une des formes ci- après: une lettre de crédit irrévocable, une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire ou tout établissement autorisé par l’État membre à émettre des garanties ; - provenir d’une institution de bonne réputation au choix du Candidat. Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située dans l’Espace UEMOA permettant d’appeler la garantie ; - être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section III, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ; - être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 20.5 des IC sont invoquées ; - être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise; - demeurer valide pendant trente jours 30 après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 19.2 des IC. |  |
|  | - Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de l’alinéa 20.1 des IC, sera écartée par l’Autorité contractante comme étant non conforme. |  |
|  | - Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées immédiatement après que l’Autorité contractante aura pris la décision d’attribution du marché. |  |
|  | - La garantie de soumission peut être saisie : - si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 19.2 des IC ; ou - s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier : - manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 39 des IC ; - manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la clause 40 des IC ; |  |
|  | - La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. |  |
|  | - La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise. |  |
| - Forme et signature de l’offre | - Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre est variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IC et porte clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. |  |
|  | - L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section III. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre, seront paraphées par la personne signataire de l’offre. |  |
|  | - Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire. |  |
|  | D. Remise des Offres et Ouverture des plis |  |
| - Cachetage et marquage des offres | - Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. D’autres modalités de transmission faisant recours à l’usage des Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC) peuvent être prévues par l’Autorité contractante. Le cas échéant, elles doivent être spécifiées au DPAO. Le Candidat placera l’original de son offre et toutes les copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure. |  |
|  | - L’enveloppe extérieure doit: - être adressée à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 22.1 des IC ; - comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans les DPAO - comporter la mention « À N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » en application de l’alinéa 26.1 des IC. - L’enveloppe intérieure doit comporter le nom et l’adresse du Candidat. - Si les enveloppes ne sont pas présentées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |  |
| - Date et heure limite de remise des offres | - Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO. - L’Autorité contractante peut, s’il le juge bon, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des Candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite. |  |
| - Offres hors délai | - L’Autorité contractante n’acceptera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. |  |
| - Retrait, substitution et modification des offres | - Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de notification écrite conformément à la clause 22 des IC, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation (pouvoir) en application de l’alinéa 21.2 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être: - reçues par l’Autorité contractante avant la date et heure limites de remise des offres conformément à la clause 23 des IC.; et - délivrées en application des articles 21 et 22 des IC (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » |  |
|  | - Les offres dont les candidats demandent le retrait en application de l’alinéa 25.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes. |  |
|  | - Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation. |  |
| - Ouverture des plis | - La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres de l’Autorité contractante procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO. IL sera demandé aux représentants des candidats présents de signer un registre attestant de leur présence. |  |
|  | - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Candidat sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Candidat concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées. |  |
|  | - Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, à l’exception des offres faites hors délai en application de l’alinéa 24.1, le cas échéant, celles qui ne respecteraient pas les conditions exigées. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par un minimum de trois représentants de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres présents à la cérémonie d’ouverture. |  |
|  | - Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal sera remis à tous les candidats, ayant soumis une offre dans les délais, qui en font la demande. |  |
|  | E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| - Confidentialité | - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des candidats, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera fournie aux candidats ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique. |  |
|  | - Toute tentative faite par un candidat pour influencer l’Autorité contractante et/ou la commission d’évaluation des offres durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la capacité des candidats ou la prise de décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. |  |
|  | - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un candidat souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit. |  |
| - Eclaircissements concernant les Offres | - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des candidats, l’Autorité contractante a toute latitude pour demander à un candidat des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un candidat autrement qu’en réponse à une demande de l’Autorité contractante ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Autorité contractante, et la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Autorité contractante lors de l’évaluation des offres en application de la clause 30 des IC. |  |
| - Conformité des offres | - L’Autorité contractante établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu. |  |
|  | - Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omissions substantielles sont celles qui: - si elles étaient acceptées, - limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou - limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Candidat au titre du Marché ; ou - dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel. |  |
|  | - Le Maître d’ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section IV (Cahier des Clauses techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielle. |  |
|  | - L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et le Candidat ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée. |  |
| - Non-conformité, erreurs et omissions | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de l’appel d’offres. |  |
|  | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante peut demander au Candidat de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Candidat qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée. |  |
|  | - Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : - S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé; - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé; et - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus. |  |
|  | - Si le Candidat ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie. |  |
| - Examen préliminaire des offres | - L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les documents et la documentation technique demandés à la clause 11 des IC ont bien été fournis et sont tous complets. |  |
|  | - L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée : - le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des IC. - le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à l’alinéa 12.2 des IC. - le pouvoir habilitant le signataire à engager le Candidat, conformément à l’alinéa 21.2 des IC; et - la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC. - tout autre document stipulé dans les DPAO |  |
| - Évaluation des Offres | - L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme pour l’essentiel. |  |
|  | - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres critères et méthodes. |  |
|  | - Pour évaluer une offre, l’Autorité contractante prendra en compte les éléments ci-après : - le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; - les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’alinéa 30.3 : - les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 14.4 ; - les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; - les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant. - L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. - Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut autoriser les candidats à indiquer séparément leurs prix pour chaque lot séparément, et permet à l’Autorité contractante d’attribuer des marchés par lots à plus d’un candidat. La méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, compte tenu de tous rabais offerts dans le Formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant. - Si l’offre évaluée la moins disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse par rapport à l’estimation de l’Autorité contractante, de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, l’Autorité contractante ne peut la rejeter qu’après avoir demandé au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, l’Autorité contractante peut demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux frais du titulaire du Marché, à un niveau suffisant pour protéger l’Autorité contractante contre toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du Marché. |  |
| - Marge de préférence | - Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordée. Si une marge de préférence est prévue, elle doit être définie en conformité, selon les cas, avec l’article 67 du CMP. Cet avantage doit être préalablement prévu aux DPAO. |  |
| - Comparaison des offres | - L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, en application de l’alinéa 32.3 des IC. |  |
| - Qualification du Candidat | - L’Autorité contractante s’assurera que le Candidat ayant soumis l’offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |
|  | - Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du candidat et soumises par lui en application de l’alinéa 18.1 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de la clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition technique du candidat. |  |
|  | - L’attribution du Marché au Candidat est subordonnée à la vérification que le candidat satisfait aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires afin d’établir de la même manière si le Candidat est qualifié pour exécuter le Marché. |  |
| - Droit de l’Autorité contractante d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres | - L’Autorité contractante peut après avis de l’organe chargé du contrôle a priori, décider de ne pas donner suite à un appel d’offres. Dans ce cas, elle en informe les soumissionnaires. - L’Autorité contractante informera, par écrit, les candidats qui en font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de ladite demande. |  |
|  | F. Attribution du Marché |  |
| - Critères d’attribution | - L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, à condition que le Candidat soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |  |
| - Notification de l’attribution du Marché | - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante notifie l’attribution du marché à l’attributaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. |  |
| - Information des candidats | - Après l’avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations du Service Public ou du bailleur de fonds sur la proposition d’attribution, l’Autorité contractante avise immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres, et leur restitue les garanties de soumission. - L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. |  |
| - Signature du Marché | - L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de Marché. Avant la signature de tout marché, les services compétents de l’Autorité contractante doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé. - Dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de réception du projet de Marché, le Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra à l’Autorité contractante. |  |
| - Notification du Marché approuvé | - Les marchés, après accomplissement des formalités d'approbation doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en une remise à l'attributaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception. - Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification des marchés approuvés constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard du titulaire qu'à compter de la date de sa notification. |  |
| - Garantie de bonne exécution | - La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. Le titulaire du marché fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VII. |  |
|  | - Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas le projet de marché, constitueront des motifs suffisants d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Candidat dont l’offre est jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la deuxième moins-disante en fonction de critères exprimés en termes monétaires, et qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché. |  |
| - Recours | - Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut saisir l’Autorité contractante d’un recours gracieux par une demande écrite notifiée indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la réglementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres. - Dans les (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'autorité contractante ou délégante ou en l'absence de décision rendue par cette autorité ou l'autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le candidat requérant peut présenter un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de l'Autorité de Régulation. - Le Comité de Règlement des Différends rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions du Comité de Règlement des Différends doivent être motivées ; elles ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de la décision, en cas de non respect des règles de procédures applicables au recours devant le Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif. - Les différends ou litiges nés de l’exécution et de l’interprétation des marchés qui n’ont pas été réglés à l’amiable entre les parties peuvent également être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, à condition qu'une clause compromissoire conforme audit Acte soit expressément prévue par les cahiers des charges. |  |

| Section II. Données particulières de l’appel d’offres |  |
| --- | --- |
| A. Introduction |  |
| IC 1.1 | Référence de l’avis d’appel d’offres : AON n° 070/MEF-DGI/2017 |
| IC 1.1 | Nom de l’Autorité contractante : Ministère de l’Economie et des Finances |
| IC 1.1 | Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres : Travaux de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000 en Lot Unique reparti comme suit. - RDC : comprenant : - Cages d’Escaliers ; - Une Terrasse ; - Un hall - attente - orientation; - Un bloc de toilettes Hommes/ Femmes ; - Un Magasin ; - Une buvette ; - Une salle Polyvalente de 100 places ; - Un standard ; - Une salle de reprographie ; - Une salle de documentation ; - Une salle d’informatique ; - Une salle d’archives ; - ETAGE 1: comprenant : - Cages d’Escaliers ; - Quinze (15) Bureaux; - Deux (02) magasins ; - Un coin café. - Deux Blocs de toilettes hommes /femmes; - Espace de circulation. - ETAGE 2; ETAGE 3: comprenant chacun: - Cages d’Escaliers ; - Dix-huit (18) Bureaux; - Une salle de réunions de 30 places ; - Deux (02) magasins ; - Un coin café. Deux Blocs de toilettes hommes /femmes; |
| IC 2.1 | Source de financement : Budget National, Exercices 2017 et 2018 (Appui à la Mobilisation Recettes Intérieures) Chapitre : 32-6-2010-1536-001-000000 ; Nature : 23-1-1-01 |
| IC 4.1 | L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré-qualification. |
| IC 5.1 | Critères de qualification, lorsque l’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification Sans objet. 1 Mise à jour des renseignements Le candidat doit continuer à satisfaire aux critères utilisés lors de pré qualification 2 Situation financière En utilisant le formulaire FIN 2.1. de la Section III, Formulaires de soumission, le Soumissionnaire doit établir qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : (i) besoins en financement du marché :………………………………………………………. et (ii) besoins en financement pour ce marché et les autres engagements en cours du Candidat. 3 Personnel Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes: No.; Position; Expérience globale en travaux (années); Expérience dans des travaux similaires (nombre). 1; 1 Ingénieur de génie civil ou équivalent, conducteur de travaux; 5 ans au moins; au moins 2 participations en la réalisation de bâtiments de génie civil en tant que conducteur des travaux.. 2; 2 Techniciens de génie civil ou équivalent; 5 ans au moins pour chacun; avoir participé à la réalisation d’au moins un bâtiment de génie civil en tant que chef d’équipe.. 3; - 1 Technicien en plomberie ou équivalent.; 5 ans au moins; avoir participé à la réalisation de plomberie d’au moins un bâtiment en tant que chef d’équipe.. 4; - 1 Technicien électricien ou équivalent, spécialiste en installation électrique de courant fort, faible et des équipements électriques de bâtiments de génie civil; 5 ans au moins; avoir participé à la réalisation de l’électrification d’au moins un bâtiment en tant que chef d’équipe.. Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission. |
| IC 5.1 | 4 Matériel Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants : No.; Type et caractéristiques du matériel; Nombre minimum requis. 1; Bétonnières; 1. 2; Vibreurs; 1. 3; Camions benne; 1. 4; Véhicule de liaison; 1. 5; Echafaudages; ens. 6; Lot d’outils de plomberie, de peinture; ens. 7; Lot de matériel de maçonnerie y compris matériel de coffrage; ens. Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission NB : la non fourniture ou la fourniture non conforme de l’un de ces formulaires entraine le rejet de l’offre. Critères de qualification Si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement (voir annexe A aux DPAO, le cas échéant) |
| B. Dossier d’appel d’offres |  |
| IC 7.1 | Aux fins uniquement de demande de clarifications par les candidats et soumissionnaires, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, ACI 2000 Rue : Avenue Kwamé N’KRUMA Étage/ numéro de bureau : Bureau chef de section, 3ème étage Ville : Bamako Code postal : 234 Pays : Mali Numéro de téléphone : (223) .20 22 53 41 Numéro de télécopie : sans objet. Adresse électronique : sans objet. |
| IC 7.4 | Une réunion préparatoire [aura] lieu aux lieux et date ci-après : Il n’est pas prévu de réunion préparatoire Lieu : Date Heure Toutefois, l’entrepreneur est tenu d’effectuer une visite des lieux qui sera sanctionnée par une attestation de visite de site délivrée par le responsable de service de la localité correspondante. |
| C. Préparation des offres |  |
| IC 11.1 (i) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre : - les documents à caractère éliminatoire : - la garantie d’offre - l’agrément ou la carte professionnelle ; - le certificat de non faillite ; - le quitus fiscal - l’attestation de visite de site. - les expériences similaires attestées par des attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive et les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants pour la période 2012 à 2016 ; - Les bilans, extraits des bilans ou comptes d’exploitation des années 2014, 2015 et 2016 certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agrée inscrit à l’ordre. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « Bilans ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts » ; - Procuration de signature de la soumission (le cas échéant) ; - Acte de constitution de groupement (le cas échéant). - Les documents à fournir par l’attributaire provisoire dans un délai de deux jours : - Statut, - Carte d’identification fiscale - Attestation INPS - Attestation OMH |
| IC 13.1 | Les variantes ne sont pas autorisées. Sans objet. |
| IC 13.2 | Le délai d’exécution des travaux devra être compris entre 10 mois au minimum et 12 mois au maximum. La méthode d’évaluation figure au DPAO IC 32.3. Le délai d’exécution proposé dans la fourchette ci-dessus par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| IC 13.4 | Des variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Sans objet. __________________________________________________________________________ De telles variantes seront évaluées par l’Autorité contractante au même titre que les offres pour la solution de base de l’Autorité contractante, en accord avec les dispositions de l’alinéa 13.3 des IC. La méthode d’évaluation figure dans les DPAO. |
| IC 14.5 | Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes et non révisables. |
| IC 19.1 | La période de validité de l’offre est de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. |
| IC 20.1 | L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission. Le montant de la garantie d’offre est fixé en fonction de l’importance du marché par l’autorité contractante. Conformément à l’article 69 du CMP, il doit être compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché. |
| IC 20.2 | Le montant de la garantie de soumission est de dix millions cinq cent mille 10 500 000 Francs CFA. La garantie de soumission doit demeurer valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’offre. |
| IC 21.1 | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : deux (02) |
| D. Remise des offres et ouverture des plis |  |
| IC 22.2 (c) | Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les autres identifications suivantes : - Appel d’offres ouvert n° 070/MEF-DGI-2017 relatif aux Travaux. Travaux de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000. Sur Deux Exercices 2017 Et 2018 En Lot Unique. « A NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS ». |
| IC 23.1 | Aux fins de remise des offres uniquement, l’adresse de l’Autorité contractante est la suivante : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, Attention : Directeur des Finances et du Matériel Adresse : immeuble Hôtel des finances, Ministère de l’Economie et Finances Hamdallaye ACI 2000 Étage/Numéro de bureau : secrétariat du chef de division approvisionnement et marchés publics Ville : ACI - Bamako Code postal/Tél. : (223) 22 22 53 41 Boîte postale : 234 Pays : Mali La date et l’heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : ………………………. 2016 Heure : 10 h 30 mn. |
| IC 26.1 | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, Adresse : Étage /Numéro de bureau : Ville : ACI 200 - Bamako Pays : Mali Date : ……/………/.2016 Heure : 10 h 30 mn |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| IC 32. 3 e) | Variantes de délai d’exécution : si elles sont permises en application de l’alinéa 32.3 des IC, elles seront évaluées comme suit : sans objet. Variantes techniques : si elles sont permises en application de l’alinéa 13.4 des IC, elles seront évaluées comme suit : Sans objet |
| IC 32.5 | Appel d’Offres pour lots multiples : Sans objet [Utiliser cette disposition si l’appel d’offres comporte plusieurs lots de travaux pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts] Les Travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l’Article 32.4 des IC, l’Autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l’attribution d’un seul marché à un seul soumissionnaire, ou d’une combinaison de marchés à plus d’un soumissionnaire, afin l’objectif de minimiser le coût total pour l’Autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots. Si un soumissionnaire a présenté des offres conformes, évaluées les moins-disantes en fonction de critères exprimés en termes monétaires, l’évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiés dans le DAO concernant : - l’expérience - La situation financière - Les engagements courants - La capacité de financement - Le matériel à mobiliser, et - Le personnel à affecter |

Annexe A. Critères de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité contractante utilisera pour s’assurer qu’un Soumissionnaire possède les qualifications requises. Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section III, Formulaires de soumission.

Critères de Qualification

| Critères de Qualification |  |  | Spécifications de conformité |  |  |  | Documentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Objet | Critère | Entité unique | Groupement d’entreprises |  |  | Spécifica- tions de soumission |
|  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque Partie | Une Partie au moins |  |
| 1. Critères de provenance |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Eligibilité | Conforme à la Sous-Clause 4.2 des IC et peut participer à cet appel d’offres toute entreprise agréée ou groupement d’entreprises agréées répondant aux conditions fixées par le décret 97-160 /P–RM du 29 avril 1997 fixant les modalités d’application de la loi n° 093-065 du 15 septembre 1993 portant réglementation de la profession d’entrepreneur du bâtiment, des travaux publics et travaux particuliers, disposant de la capacité technique et financière requise. | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI –1.1 et 1.2, avec pièces jointes |
| 1.2 | Non admis à participer | Ne pas être frappé par une mesure d’interdiction, tel que décrit dans l’alinéa 4.2 des IC. | Doit satisfaire au critère | GE existant doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 1.3 | Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts selon l’alinéa 4.3 des IC. | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 2. Situation financière |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Situation financière | Soumission de bilans vérifiés, certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre des Comptables et Experts Comptables agréés, pour les trois (3) années (2014, 2015 et 2016) démontrant la solidité actuelle de la position financière du Soumissionnaire et sa profitabilité à long terme. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service des Impôts « Bilans conformes aux déclarations suscrites au Service des Impôts ». Les sociétés nouvellement créées dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres ou qui ne sont pas en mesure de fournir l’ensemble des bilans 2014, 2015 et 2016, doivent fournir une attestation délivrée par une banque de la place attestant que le candidat dispose de fonds d’un montant au moins égal à deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA ou un engagement bancaire à financer entièrement le marché. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire FIN - 2.1 avec pièces jointes |
| 2.2 | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction | Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de cinq cent millions (500.000.000) qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des FCFA au cours des trois (3) années (2014, 2015 et 2016) dernières années. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à soixante-dix (70%) pour cent de la spécification ( | Doit satisfaire à quarante (40%) pour cent de la spécification Chef de fil) | Formulaire FIN - 2.2 |
| 2.3 | Capacité de financement | Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : 50.000.000 F CFA et 250 000 000 F CFA pour les nouvelles sociétés. (i) besoins en financement du marché: et (ii) besoins en financement pour ce marché et les autres engagements en cours du Soumissionnaire. NB : afin de permettre d’apprécier leurs expériences et leurs performances techniques, les entreprises nouvellement créées, ne pouvant fournir les bilans 2014, 2015 et 2016 doivent fournir en plus de la ligne de crédit, les CV et copies des diplômes certifiées conformes à l’original du personnel clé chargé de l’exécution des travaux et la la liste du matériel requis pour les travaux. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaires FIN - 2.3 |
| 3. Expérience |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Expérience générale de construction | Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier au cours cinq dernières années (2012 à 2016).qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP-3.1 |
| 3.2 a) | Expérience spécifique de construction | Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (2) marchés au cours des cinq (5 ) dernières années (2012 à 2016), qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la nature et de complexité des travaux à comparables à celles des Travaux objet de cet appel d’offres au cours des cinq dernières années ; les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive faisant foi (joindre aux PV les pages de garde et de signature des marchés concernés) On entend par nature et de complexité comparables, les travaux de génie civil de bâtiment R+2 minimum (édifices publiques, parapubliques ou organismes internationaux) | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère pour un marché | Formulaire EXP 3.2 a) |
| 3.2 (b) |  | b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, deux expériences minimales de construction ou réhabilitation de bâtiment au moins R+2. | Doit satisfaire aux spécifications | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Formulaire EXP-3.2 (b) |

4.	Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:

| No. | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (nombre) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Ingénieur de génie civil ou équivalent, conducteur de travaux | 5 ans au moins | au moins 2 participations en la réalisation de bâtiments de génie civil en tant que conducteur des travaux. |
| 2 | 2 Techniciens de génie civil ou équivalent | 5 ans au moins pour chacun | avoir participé à la réalisation d’au moins un bâtiment de génie civil en tant que chef d’équipe. |
| 3 | - 1 Technicien en plomberie ou équivalent. | 5 ans au moins | avoir participé à la réalisation de plomberie d’au moins un bâtiment en tant que chef d’équipe. |
| 4 | - 1 Technicien électricien ou équivalent, spécialiste en installation électrique de courant fort, faible et des équipements électriques de bâtiments de génie civil | 5 ans au moins | avoir participé à la réalisation de l’électrification d’au moins un bâtiment en tant que chef d’équipe. |

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission et la copie certifiée conforme du diplôme.

5.	Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a les matériels suivants:

| No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bétonnières | 1 |
| 2 | Vibreurs | 1 |
| 3 | Camions benne | 1 |
| 4 | Véhicule de liaison | 1 |
| 5 | Echafaudages | ens |
| 6 | Lot d’outils de plomberie, de peinture | ens |
| 7 | Lot de matériel de maçonnerie y compris matériel de coffrage | ens |

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.

NB : afin de permettre d’apprécier leurs expériences et leurs performances techniques, les entreprises nouvellement créées, ne pouvant fournir les bilans 2014, 2015 et 2016 doivent fournir en plus de la ligne de crédit,  les CV et copies des diplômes certifiées conformes à l’original du personnel clé chargé de l’exécution des travaux et la la liste du matériel requis pour les travaux.

Section III. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de l’offre	38

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif	41

Formulaires de Proposition technique	129

Formulaires de qualification	43

Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)	144

Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)	Erreur ! Signet non défini.

Lettre de soumission de l’offre

[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No. : [Insérer le nom de  l’avis d’Appel d’Offres]

Variante No. : [Insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une variante]

À : [Insérer le nom complet de l’Autorité contractante]

Nous, les soussignés attestons que :

- Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No. : [Insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à leur égard ;

- Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : 	[Insérer une brève description des travaux];

- Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [Insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres] FCFA;

- Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

- Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;

- Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier précisément les modalités] ;

- Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’alinéa 19.1 des Instructions aux Candidats à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à l’alinéa 23.1 des Instructions aux Candidats ; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché conformément à la clause 40 des Instructions aux candidats et au CCAG;

- Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des alinéas 3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats.

- Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à l’alinéa 4.3 des Instructions aux Candidats.

- Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou de sous-traitant, à plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres conformément à l’alinéa 4.3 b) des Instructions aux candidats, autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des Instructions aux candidats;

- Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions en matière  de transparence et d'éthique des marchés publics.

- Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

- Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins-disante, ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir, en conformité avec les conditions prévues à la clause IC 36.1.

Nom [Insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [Insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [Insérer le nom complet du Candidat]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

Annexe : [Sous-traitance, le cas échéant]

Annexe à la soumission - Sous-traitants

[à remplir, le cas échéant, par le Candidat]

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Modèle de Bordereau des prix et

Détail quantitatif et estimatif

A.	Préambule

- Le Bordereau des prix doit être pris en compte par le Soumissionnaire conjointement avec les Instructions aux candidats, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Cahier des Clauses techniques et les plans.

- Les quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires.  Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché.  La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’œuvre , et valorisées aux taux et prix spécifiés au Bordereau des prix chiffré présenté par l’Entrepreneur dans son offre.  Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et prix que le Maître d’œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché.

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, les impôts, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché.

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non.  Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré.

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif chiffrés.  Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.  Les références, explicites ou implicites, aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions de la clause 30.3 des Instructions aux candidats.

- La méthode de constatation des prestations exécutées en vue des règlements devra être en accord avec :

[Insérer une description détaillée de la ou des méthodes qui seront appliquées.  La méthode doit être décrite avec précision dans ce préambule, en indiquant par exemple les tolérances admises.]

B.	Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

[Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront normalement composés d’une série de tableaux dont le contenu correspondra à la nature ou à la séquence des tâches correspondantes, par exemple :

Tableau 1	-	Postes généraux (par exemple : installation de chantier)

Tableau 2	-	Terrassements

Tableau 3	-	Drains et fossés

Tableau 4	-	etc., comme requis suivant le type de travaux

Tableau pour les travaux en régie - le cas échéant

Tableau des sommes provisionnelles - le cas échéant

Tableau récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif

Section VI.  Bordereau des Prix et Détail Quantitatif - Estimatif

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3 EXTENSIBLE EN R+4 A USAGE DE BUREAUX,CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corps d’Etat I : Généralités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
|  | DISPOSITION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - panneaux de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - baraques pour le gardien |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bureaux de chantier, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | baraques et bureaux de chantier (comprenant au moins, un bureau avec toilettes intérieures pour l'entreprise, un bureau avec toilettes intérieures pour le Bureau de Contrôle Technique, équipés d'une table et de trois chaises, deux armoires métalliques avec fermeture sécurisée pour chaque bureau, une salle de réunion avec une table de réunion de 12 places minimum avec quinze chaises, panneaux pour affichage de plans, …... Tous ces locaux sont munis de climatiseurs, téléphones, imprimantes, photocopieur, (une ligne pour connexion Internet), magasins de stockage, réfrigérateur garnis, RAM de papier, encre y compris paiement des factures d'électricité d'internet et de téléphone) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clôture du chantier y compris portail |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démontage et repliement des installations et des matériels revenant à l'Entreprise + Nettoyage des abords de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etudes géotechniques de sol, formulation de béton, essais sur les agglos, essais sur le béton, essais matériaux divers etc.….. levés topos complémentaires du site et les abords immédiats et report complet sur plan y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plans d'exécution y compris notes de calcul et plans de recollement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DISPOSITION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat I : Terrassement, Gros Œuvres, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « VRD » (Voiries et Réseaux Divers), Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : Rez - De - Chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Terrassements et mouvements de terre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Préparation du terrain, débroussaillage, abattage d'arbres et évacuation, décapage de la terre végétale sur environ 15 cm, évacuation des détritus à la décharge publique, y compris toutes sujétions sur toute l'étendue de la parcelle (voir Aménagements et divers) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Implantation du bâtiment y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Fouilles rigole pour semelles isolées y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Fouilles en rigoles sous murs de fondation de 50 x 60 cm y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 | Remblais provenant des déblais y compris arrosage, compactage et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Remblais d'apport en latérite y compris arrosage, compactage et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Bétons Maçonneries en fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Couche de gros Béton de 50cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 sous semelles isolées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Béton de propreté dosé à 200 kg/m3 ép. 5 cm sous mur de fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Béton armé pour poteaux d'attente dosé à 350 kg/m3 (C30, 50x30, 30x30,20x20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 30 x 20 x 40 pour murs de fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 30 x 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.7 | Béton de forme armé de maille 25x25 cm dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions ép. : 13 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.8 | Béton banché dosé à 250 kg/m3 pour perron d'accès et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.9 | Béton légèrement armé dosé à 250 kg/m3 pour rampe d'accès, bordures en B A et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Bétons Maçonneries en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux et raidisseurs et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages hauts et poutres et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.: var |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.7 | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.8 | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.9 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.10 | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.10 | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.2 | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Béton Maçonnerie en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, raidisseurs y compris des attentes de 60 cm pour l'extension future du bâtiment et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages hauts et poutres et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.: var |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les auvents |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.8 | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.9 | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.11 | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.12 | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Bétons Maçonneries en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, raidisseurs y compris des attentes de 60 cm pour l'extension future du bâtiment et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages haut et poutres et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.:var cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les auvents |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.8 | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.9 | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.11 | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.12 | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Etanchéité multicouche en paradiènne ou similaire et toutes sujétions comprises sur la toiture terrasse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 | Etanchéité multicouche en paradiènne ou similaire et toutes sujétions comprises dans les toilettes des niveaux etage 1, etage 2 et etage 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 02 : Menuiseries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (métallique, bois et aluminium), Ferronnerie et Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Bâtiment Principal : Rez - De - Chaussée |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
| I | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 120 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 150 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 84 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 74 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1000 x 450 cm (vitre Antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 200 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1200 x 220 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 600 x 220 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 240 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) circulaire de R80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 140 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 84 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 80 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 74 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1000 x 450 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1200 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1000 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 600 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 80cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 200 x 160 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 500 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | F et P de garde corps en acier inoxydable (tube rond) pour escalier y compris peinture et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | F et P de couvre joint en aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Menuiseries Métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | F et P de garde corps métallique en tube rond de diamètre 50mm au dessus des balcons y compris peinture et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1200 x 1200 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1018 x 440 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1000 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 5000 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 2000 x 160 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 160 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-3) coulissante de 150 x 100 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | F et P de garde corps en acier inoxydable (tube rond) pour escalier y compris peinture et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | F et P de couvre joint en aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Menuiseries Métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | F et P de garde corps métallique en tube rond de diamètre 50mm au dessus des balcons y compris peinture et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01 | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 03 : Revêtement et Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : Rez – De – Chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Enduits verticaux intérieurs, extérieurs et plafond au plâtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Revêtements |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,03 | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 | Enduits verticaux intérieurs, extérieurs et plafond au plâtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,03 | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Revêtements |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,03 | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Enduits verticaux intérieurs et plafond au plâtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs et plafonds |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORPS D'ETAT N°4 : PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
| A | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | PLANS D'EXECUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Notes de Calculs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Calcul et dimensionnement complets de toutes les installations |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hypothèses et calcul des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Alimentation (EF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Evacuation (EU, EV, EP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plans d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Plans de détail des réseaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Légendes diverses |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Détails d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | PLANS DE RECOLLEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Notes de calculs définitifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Plans détaillés des ouvrages exécutés |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Instructions diverses, documentations diversesnotice de fonctionnement de tous les appareils |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | RESEAU DE COUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRANCHEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Branchement sur le réseau Eau SOMAGEP conduite en fonte 90 sur y compris traversée de la voie bitumée et toutes sujétions:( Voir Fonçage) compteurs, accessoires et tous frais de prestations et de contrôle SOMAGEP,etc… souscription au nom du Maitre d'Ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F/P d'un surpresseur comprenant deux pompes jumelles, donnant chacune un débit de 20 m3/h, HMT 60 m c.e. Pour le réseau Protection Incendie y compris armoire de commande automatique et toutes sujétions |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | F/P d'un surpresseur y compris toutes sujétions comprenant deux pompes jumelles, donnant chacune un débit de 10 m3/h, HMT 40 m c.e. pour le réseau de Distribution eau froide y compris armoire de commande automatique et toutes sujetions |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation d'Un (01) bâches à eau de 30 en B.A étanche avec peinture à huile à l'intérieur et abri (surpresseur) y compris et toutes sujétions |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | fourniture et pose d'une pompe d'aspiration et de refoulement de 10 m3 /h, refoulant à plus 50ml et à une profondeur 5m y compris toute sujétions de pose et de raccordement pour le vidange de la bâche à eau |  | PM |  |  |  |  |  |  |
| Total1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | TUYAUTERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable et grillage avertisseur bleu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC 110 à pression PN16 pour distribution eau froide protection incendie y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC 90 à pression PN16 pour distribution eau froide et protection incendie y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC 63 à pression PN16 pour distribution eau froide et protection incendie y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau Polyéthylène DE Ø50 PN16 y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau Polyéthylène DE Ø32 PN16 y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau polyéthylène DE Ø25 PN16 compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APPAREILS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Poteau d'Incendie PI et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P robinet d'arrosage Ø20 accessoires et galva 20/27 avec un raccord flexible de 20 m y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P vanne d'arrêt Ø20 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P vanne d'arrêt Ø32 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P robinet vanne Ø100 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P robinet vanne Ø50 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P robinet vanne Ø60 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fet P clapet anti-retour pour PVC Ø110 et accessoires y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | TUYAUTERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable et grillage avertisseur bleu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | OUVRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regards 50x50 d'évacuation y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosse septique pour 100 usagers y compris Puisard et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosse septique pour 50 usagers y compris Puisard et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation de Puisard 3,00x2,50m y compris toutes sujétions pour zone lavage Voiture |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation de Bac dégraisseur 3,00x2,00m y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORPS D'ETAT :PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIS ESTIMATIF PLOMBERIE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION |  | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
| C | BÂTIMENT PRINCIPAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau froide ) y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC 100 série assainissement pour évacuation plans d'eau y compris 3 Siphon 100, Vanne d'arrêt et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en PVC Diamètre 100 Ventilation des Fosse Septiques y compris Té et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Siphon de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Balaie et porte balaie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Glace argentée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte serviette |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte savon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Tablette de lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fontaine Réfrigérante raccordé aux réseaux eaux potable et usée et au réseau Electrique y Compris toutes sujétions de pose |  | PM |  |  |  |  |  |  |
| II | 1er ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC125 serie assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris t toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Douche complète avec recevoir , raccord robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Colonne de Douche complète avec raccord mitigeur Type téléphone y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Siphon de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Balaie et porte balaie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Glace argentée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte serviette |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte savon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Tablette de lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Vanne d'Arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2 ème ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris t toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Siphon de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Balaie et porte balaie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Glace argentée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte serviette |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte savon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Tablette de lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Vanne d'Arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 3 ème ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris t toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Siphon de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Balaie et porte balaie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Glace argentée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte serviette |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Porte savon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Tablette de lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Vanne d'Arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. TOITURES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P tuyau en galva Diamètre 50/60 ( eau x froide) pour alimentation et distribution des réservoirs flottants sur les terrasses et les Colonnes montantes y compris Vannes d'Arrêt, Clapets anti-retour et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. EVACUATION ( EP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P tuyau PVC Diamètre 100 à pression y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | F et P manchon complet (platine+crapaudine +tous accessoires) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. APPAREIL SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F/P réservoir à eau Type MALI-SADIO de 3,5 m3 de capacité à poser sur le plancher de deux édicules avec système de flotteurs |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  | C2. PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. 1er ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. 2e ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 3e ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 05 :ELECTRICITE (Courant Fort – Courant Faible) et CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE |  | PRIX UNITAIRES EN TOUTE LETTRE |  |  |  |  |  |
| A | Généralités |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elaboration des dossiers d'exécution : électricité, climatisation, réseau informatique et vidéo surveillance (notes de calcul, plans et schémas unifilaires des installations, bilan de puissance, section des conducteurs en rapport avec tous les paramètres, tableau d'équilibrage des phases, paratonnerre, schémas électriques divers, détails des canalisations, natures, section, nombre de conducteurs, dimensions des chemins de câbles, légendes divers, emplacement exact des appareils et équipements, et toutes sujétions). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fourniture des plans de recollement : l'ensemble des plans relatifs à l'exécution des travaux : électricité, climatisation, réseau informatique et vidéo surveillance et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Courant fort |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Branchement et équipements du poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Réseau HTA 15kV souterrain à partir la ligne HTA la plus proche du site |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 | Poste de transformateur type H59 15kV/B2 250kVa équipé suivant prescriptions de EDM-SA, y compris génie civil, cellules IM, cellules protection transfo, transformateur 630kVa, comptage, dispositifs de mise à la terre réglementaire, accessoires de montage et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 | Prises de courant 2P+T10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 | Réglette 1,20m 1x36W étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,06 | Bloc autonome de balisage 60 lumens, autonomie 1h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,07 | Extracteur d'air 500m3/h avec asservissement par thermostat d'ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,08 | Gaine ICT13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 | Câble U500SV3x2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Câble U1000RGPFV 5x6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Alimentation de remplacement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Ensemble génie civil du local groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 | Groupe électrogène 250kVa 400/230V, insonorisé démarrage automatique y compris batteries, accessoires de montage et réservoir pour carburant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,03 | Coffret de commande et contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,04 | Coffret d’inverseur normal /secours |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,05 | Batteries de condensation automatique 150 k var y compris toutes sujétions pour la compensation de l'énergie réactive au niveau du TGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Tableau Général Basse tension: TGBT : Armoire Prisma P : (L x P x H=900x600x2000) mm 168modules en 2pas de 9mm extensible, équipé y compris accessoires de montage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,07 | Coffret répartiteur 12modules équipé pour les circuits d'éclairage, de prises de courant et d'extracteur d'air |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,08 | Prises de courant 2P+T10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,09 | Réglette 1,20m 1x36W étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,10 | Bloc autonome de balissage 60 lumens, autonomie 1h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,11 | Extracteur d'air 500m3/h avec asservissement par thermostat d'ambiance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Gaine ICT13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Câble U500SV3x2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Câble U1000RGPFV5x6mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Réseau extérieur basse tension |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,01 | Câble U1000RGPFV 3(1x95+ 35) mm² alimentant le TD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,02 | Câble U1000RGPFV 4X35mm² alimentant les ascenseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,03 | Tranchée 0,8m x 0,6m y compris lit de sables fins de 0,25m d'épaisseur et regards pour l'alimentation du TD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,05 | Câble U500SV3x4mm2 pour l'éclairage extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,06 | Tranchée 0,7mx0,5m y compris lit de sables fins de 0,25m d'épaisseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,10 | Mat de jardin 1m équipé de boule |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Bâtiment principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Mise à la terre réglementaire des masses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Câble de terre Cu x29mm² nu en fond de fouilles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barrette de coupure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble de terre Cu 1x29mm² isolé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Puits de terre équipé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CâbleU1000 RO2V 5G16 pour l'alimentation des onduleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 pour l'alimentation des Coffrets répartiteurs CR-R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 pour l'alimentation des Coffrets répartiteurs ondule CRO-R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Coffret répartiteur CR-R totalement équipé voir schema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Coffret répartiteur ondule CRO-R totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur simple allumage étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur double allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Interrupteur Va et Vient |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bouton poussoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réglette fluo 1x1,20m avec grille 1x36W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Ascenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P d’un système d’asservissement de la détection incendie au niveau de l’ensemble des ascenseurs y compris commande accompagnant par cabine et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Câble U1000 RFV 4x35 mm² pour alimentation des ascenseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Ascenseur capacité 6 personnes de caractéristiques ci-après, y compris toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modèle : ASCENSEUR 630 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Type : Machine en gaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sans local machinerie (donc de type GEN 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitesse : 1 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charge : 630 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d’arrêt : 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle Simplex : SAPB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimension gaine : 2900 mm/3260mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvette / haut / dalle : 1700mm/4000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type Cabine : Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sol : plafond : Caoutchouc/ plat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panneau : Skin plat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimension Cabine : 1100mm X 1400mm X 2300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte Cabine : ouverture latérale en inox |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Passage libre : 900mm X 2100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte Palière : SF en impression à tous niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Formation des formateurs des usagers (personnel d’accueil des impôts) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Câble U500 SV 3x1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E1 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E1 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur simple allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur double allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur Va et Vient |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bouton poussoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 24.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateurs de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E2 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E2 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur simple allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur double allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur Va et Vient |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bouton poussoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0, 60m avec grille 4x 18W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateurs de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Câble U500 SV 3x1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E3 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E3 totalement équipé voir schéma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Interrupteur simple allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Interrupteur simple allumage étanche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur double allumage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur Va et Vient |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bouton poussoir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Brasseur d'air plafonnier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Courant faible |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Téléphone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Branchement au réseau de l'opérateur de téléphonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,01 | Ensemble fourreautage et câblage nécessaire au raccordement du site sur le réseau de l'opérateur de téléphonie (nbre de lignes à déterminer en accord avec le maître d'ouvrage) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Réseaux extérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Ensemble fourreautage et câblage nécessaire au raccordement des annexes à l'autocommutateur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Bâtiment principal R+4 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2 paires ou similaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 50 paires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Autocommutateur 180 lignes extensibles à 210 y compris batteries et accessoires de montage et de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poste téléphonique dernière génération |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prise de téléphone RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3- Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 66 paires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 66 paires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 30 paires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Réseau informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 40 paires non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tableau général de brassage équipé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Switch 12 ports équipé y compris accessoires de connexion |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 62 paires non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Swith 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 62 paires non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Switch 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 52 paires non propagateur de flamme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Switch 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Protection incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Bâtiment principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système de détecteur optique de fumée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ensemble central et système d'asservissement de la détection incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Extincteur à eau pulverise 6 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Paratonnerre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Paratonnerre disposant d'une zone de couverture de 100m de rayon, y compris prises de terre réglementaires et circuit de liaison (cuivre méplat 35mm2; 2cm d'épaisseur) aux prises de terre et tous les accessoires de raccordement |  |  |  |  |  |  |  |  |

CADRE DEDEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3 EXTENSIBLE EN R+4 A USAGE DE BUREAUX,CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corps d’Etat I : Généralités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | Unité |  |  | Qtité |  |  | Prix Unitaire |  |  | Montant |  |  |
|  |  | DISPOSITION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - panneaux de chantier |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - baraques pour le gardien |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bureaux de chantier, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | baraques et bureaux de chantier (comprenant au moins, un bureau avec toilettes intérieures pour l'entreprise, un bureau avec toilettes intérieures pour le Bureau de Contrôle Technique, équipés d'une table et de trois chaises, deux armoires métalliques avec fermeture sécurisée pour chaque bureau, une salle de réunion avec une table de réunion de 12 places minimum avec quinze chaises, panneaux pour affichage de plans, …... Tous ces locaux sont munis de climatiseurs, téléphones, imprimantes, photocopieur, (une ligne pour connexion Internet), magasins de stockage,réfrigérateur garnis, RAM de papier, encre y compris paiement des factures d'électricité d'internet et de téléphone) |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clôture du chantier y compris portail |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Démontage et repliement des installations et des matériels revenant à l'Entreprise + Nettoyage des abords de chantier |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Etudes géotechniques de sol, formulation de béton, essais sur les agglos, essais sur le béton, essais matériaux divers etc.….. levés topos complémentaires du site et les abords immédiats et report complet sur plan y compris toutes sujétions |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plans d'exécution y compris notes de calcul et plans de recollement |  | Ens. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL DISPOSITION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat I : Terrassement, Gros Œuvres, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « VRD » (Voiries et Réseaux Divers), Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATIONS |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | MONTANT |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : Rez - De - Chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Terrassements et mouvements de terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 |  | Préparation du terrain, débroussaillage, abattage d'arbres et évacuation, décapage de la terre végétale sur environ 15 cm, évacuation des détritus à la décharge publique, y compris toutes sujétions sur toute l'étendue de la parcelle (voir Aménagements et divers) |  | Ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 |  | Implantation du bâtiment y compris toutes sujétions |  | FF |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 |  | Fouilles rigole pour semelles isolées y compris toutes sujétions |  | m3 |  | 207,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 |  | Fouilles en rigoles sous murs de fondation de 50 x 60 cm y compris toutes sujétions |  | m3 |  | 106,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 |  | Remblais provenant des déblais y compris arrosage, compactage et toutes sujétions |  | m3 |  | 251,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 |  | Remblais d'apport en latérite y compris arrosage, compactage et toutes sujétions |  | m3 |  | 622,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Bétons Maçonneries en fondation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 |  | Couche de gros Béton de 50cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 sous semelles isolées |  | m3 |  | 153,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 |  | Béton de propreté dosé à 200 kg/m3 ép. 5 cm sous mur de fondation |  | m3 |  | 40,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 |  | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 kg/m3 |  | m3 |  | 103,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4 |  | Béton armé pour poteaux d'attente dosé à 350 kg/m3 (C30, 50x30, 30x30,20x20) |  | m3 |  | 5,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5 |  | Maçonnerie d'agglos pleins de 30 x 20 x 40 pour murs de fondation |  | m² |  | 712,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 30 x 40 |  | m3 |  | 42,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.7 |  | Béton de forme armé de maille 25x25 cm dosé à 350 kg/m3 et toutes sujétions ép. : 13 cm |  | m3 |  | 46,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.8 |  | Béton banché dosé à 250 kg/m3 pour perron d'accès et toutes sujétions |  | m3 |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.9 |  | Béton légèrement armé dosé à 250 kg/m3 pour rampe d'accès, bordures en B A et toutes sujétions |  | m3 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Bétons Maçonneries en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux et raidisseurs et toutes sujétions |  | m3 |  | 48,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  | m3 |  | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages hauts et poutres et toutes sujétions |  | m3 |  | 63,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.: var |  | m3 |  | 18,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  | m3 |  | 13,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.7 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  | m3 |  | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.7 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 482,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.8 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 250,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.9 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.10 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 39,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.10 |  | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  | FF |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 |  | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  | m² |  | 841,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 |  | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 2 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.2 |  | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 841,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal rez-de-chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Béton Maçonnerie en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, raidisseurs y compris des attentes de 60 cm pour l'extension future du bâtiment et toutes sujétions |  | m3 |  | 38,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  | m3 |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages hauts et poutres et toutes sujétions |  | m3 |  | 64,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.: var |  | m3 |  | 16,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  | m3 |  | 13,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  | m3 |  | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les auvents |  | m3 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.8 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 404,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.9 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 217,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.10 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 134,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.11 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 158,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.12 |  | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  | ff |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 |  | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  | m² |  | 764,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 |  | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 2068,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 |  | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 764,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Bétons Maçonneries en élévation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour Poteaux, raidisseurs y compris des attentes de 60 cm pour l'extension future du bâtiment et toutes sujétions |  | m3 |  | 38,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de var x 20 et toutes sujétions |  | m3 |  | 23,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages haut et poutres et toutes sujétions |  | m3 |  | 71,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour allège ép.:var cm |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour escaliers |  | m3 |  | 13,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur : 15cm pour voile de la cage d'ascenseur |  | m3 |  | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les auvents |  | m3 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.8 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 30 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 514,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.9 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 197,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.10 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 146,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.11 |  | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions |  | m² |  | 130,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.12 |  | F/P polystyrène expansé épaisseur 2 cm pour joints de dilatation entre ouvrages en béton |  | FF |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 |  | Plancher en corps creux 15 + 5 y compris dalle de compression en béton armé et toutes sujétions |  | m² |  | 785,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 |  | Enduits verticaux intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 2 931,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2 |  | Enduits Horizontaux au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 ép. 2,5 cm et toutes sujétions |  | m² |  | 785,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous total III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 |  | Etanchéité multicouche en paradiènne ou similaire et toutes sujétions comprises sur la toiture terrasse |  | m² |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 |  | Etanchéité multicouche en paradiènne ou similaire et toutes sujétions comprises dans les toilettes des niveaux etage 1, etage 2 et etage 3 |  | m² |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Général R+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 02 : Menuiseries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (métallique, bois et aluminium), Ferronnerie et Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Bâtiment Principal : Rez - De - Chaussée |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | MONTANT |  |  |  |
| I |  | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 120 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 150 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 84 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 74 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1000 x 450 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 200 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1200 x 220 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 600 x 220 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 240 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) circulaire de R80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 |  | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  | m² |  | 841,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total R D C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 140 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 84 x 220 (vitre claire ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 80 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 |  | F et P de porte en aluminium vitré (PAV) de 74 x 220 ouvrant à la Française (vitre en Antelio ép., 6 mm, y compris barreaudage,buté serrures de sûreté et toutes sujétions) avec grille de protection |  | u |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1000 x 450 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1200 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1000 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 600 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 80cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 200 x 160 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 500 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | F et P de garde corps en acier inoxydable (tube rond) pour escalier y compris peinture et toutes sujétions |  | ml |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | F et P de couvre joint en aluminium |  | Ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Menuiseries Métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 |  | F et P de garde corps métallique en tube rond de diamètre 50mm au dessus des balcons y compris peinture et toutes sujétions |  | ml |  | 34,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 |  | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  | m² |  | 764,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Menuiseries Aluminium Vitrées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-1) coulissante de 1200 x 1200 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1018 x 440 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 1000 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 5000 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 2000 x 160 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 120 x 260 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.07 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 160 x 120 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.08 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-2) coulissante de 80 x 80 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 |  | F et P de fenêtre aluminium vitrée (FAV-3) coulissante de 150 x 100 cm (vitre antelio ép., 6 mm, y compris moustiquaire et toutes sujétions) |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | F et P de garde corps en acier inoxydable (tube rond) pour escalier y compris peinture et toutes sujétions |  | ml |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | F et P de couvre joint en aluminium |  | ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Menuiseries Métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 |  | F et P de garde corps métallique en tube rond de diamètre 50mm au dessus des balcons y compris peinture et toutes sujétions |  | ml |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Faux Plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01 |  | Plafonds suspendus en panneaux acoustiques en laine de roche 60x60 y/c toutes sujetions et accessoires de poses |  | m² |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Général : Bâtiment Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 03 : Revêtement et Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – BATIMENT PRINCIPAL (R + 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATIONS |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | MONTANT |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : Rez – De – Chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 841,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  | m2 |  | 104,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 27,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.04 |  | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 100,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06 |  | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  | ml |  | 561,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 |  | Enduits verticaux intérieurs, extérieurs et plafond au plâtre |  | m² |  | 3166,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 |  | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds |  | m² |  | 3166,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal rez-de-chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Revêtements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 764,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  | m2 |  | 104,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,03 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 72,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 |  | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 187,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 |  | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  | ml |  | 740,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 |  | Enduits verticaux intérieurs, extérieurs et plafond au plâtre |  | m² |  | 2068,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,03 |  | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds |  | m² |  | 2833,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal 1er Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bâtiment Principal : 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Revêtements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tous les revêtements (horizontaux, verticaux, intérieurs et extérieurs) en carreau doivent répondre aux Normes et au Classement UPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il revient à l’entreprise de soumettre au Bureau de Contrôle Technique pour approbation un plan de calépinage. Ce plan doit respecter les joints horizontaux et verticaux de carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des sols y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 764,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès cérame 50 cm x 50 cm pour revêtement des perrons d’accès, escalier y compris nez de marches et toutes sujétions |  | m2 |  | 104,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,03 |  | Fourniture et pose de Carreaux grès antidérapant 30cm x 30cm pour revêtement des sols des toilettes y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 72,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 |  | Fourniture et pose de Carreaux de faïence 30 cm x 30 cm pour revêtement mural des toilettes, y compris toutes sujétions |  | m2 |  | 187,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 |  | Fourniture et pose de Plinthe en carreaux grès cérame 8 cm x 50 cm y compris toutes sujétions |  | ml |  | 476,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 |  | Enduits verticaux intérieurs et plafond au plâtre |  | m² |  | 2097,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 |  | Peinture acrylique comprenant trois couches dont une couche de ton sur murs intérieurs et plafonds |  | m² |  | 2097,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Bâtiment principal 2ème & 3ème Etage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Général Bâtiment Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | Désignations |  |  |  |  |  |  | Montant (Francs CFA en TTC) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TERRASSEMENT, GROS OEUVRES, |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | MENUISERIE, FERRONERIE ET FAUX PLAFOND |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | REVÊTEMENT ET PEINTURE |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL POUR R+3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| CORPS D'ETAT N°4 : PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATION |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | Montant |  |  |  |
| A |  | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | PLANS D'EXECUTION |  | Ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Notes de Calculs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Calcul et dimensionnement complets de toutes les installations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Hypothèses et calcul des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Alimentation (EF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Evacuation (EU, EV, EP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plans d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Plans de détail des réseaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Légendes diverses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Détails d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL A1. PLAN D'EXECUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| A2 |  | PLANS DE RECOLLEMENT |  | Ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Notes de calculs définitifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Plans détaillés des ouvrages exécutés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) Instructions diverses, documentations diverses notice de fonctionnement de tous les appareils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL A2. PLANS DE RECOLLEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | TOTAL A. DISPOSITIONS GENERALES (I+II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| B |  | RESEAU DE COUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BRANCHEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Branchement sur le réseau Eau SOMAGEP conduite en fonte 90 sur y compris traversée de la voie bitumée et toutes sujétions:( Voir Fonçage) compteurs, accessoires et tous frais de prestations et de contrôle SOMAGEP,etc… souscription au nom du Maitre d'Ouvrage |  | ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F/P d'un surpresseur comprenant deux pompes jumelles, donnant chacune un débit de 20 m3/h, HMT 60 m c.e. Pour le réseau Protection Incendie y compris armoire de commande automatique et toutes sujétions |  | ens |  | 1,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F/P d'un surpresseur y compris toutes sujétions comprenant deux pompes jumelles, donnant chacune un débit de 10 m3/h, HMT 40 m c.e. pour le réseau de Distribution eau froide y compris armoire de commande automatique et toutes sujetions |  | ens |  | 1,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réalisation d'Un (01) bâches à eau de 30 en B.A étanche avec peinture à huile à l'intérieur et abri (surpresseur) y compris et toutes sujétions |  | ens |  | 1,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fourniture et pose d'une pompe d'aspiration et de refoulement de 10 m3 /h, refoulant à plus 50ml et à une profondeur 5m y compris toute sujétions de pose et de raccordement pour le vidange de la bâche à eau |  | ens |  | 1,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
| Total1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2 |  | TUYAUTERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable et grillage avertisseur bleu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC 110 à pression PN16 pour distribution eau froide protection incendie y compris toutes sujétions |  | ml |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC 90 à pression PN16 pour distribution eau froide et protection incendie y compris toutes sujétions |  | ml |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC 63 à pression PN16 pour distribution eau froide et protection incendie y compris toutes sujétions |  | ml |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau Polyéthylène DE Ø50 PN16 y compris toutes sujétions |  | ml |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau Polyéthylène DE Ø32 PN16 y compris toutes sujétions |  | ml |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau polyéthylène DE Ø25 PN16 compris toutes sujétions |  | ml |  | 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | APPAREILS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Poteau d'Incendie PI et accessoires y compris toutes sujétions |  | ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P robinet d'arrosage Ø20 accessoires et galva 20/27 avec un raccord flexible de 20 m y compris toutes sujétions |  | U |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P vanne d'arrêt Ø20 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P vanne d'arrêt Ø32 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P robinet vanne Ø100 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P robinet vanne Ø50 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P robinet vanne Ø60 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fet P clapet anti-retour pour PVC Ø110 et accessoires y compris toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ADDUCTION D'EAU (1 + 2 + 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | TUYAUTERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable et grillage avertisseur bleu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | OUVRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regards 50x50 d'évacuation y compris toutes sujétions |  | U |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fosse septique pour 100 usagers y compris Puisard et toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fosse septique pour 50 usagers y compris Puisard et toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réalisation de Puisard 3,00x2,50m y compris toutes sujétions pour zone lavage Voiture |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réalisation de Bac dégraisseur 3,00x2,00m y compris toutes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ASSAINISSEMENT(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL B RESEAU DE COUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL . DISPOSITIONS GENERALES ET RESEAU DE COUR(I+II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORPS D'ETAT :PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVIS ESTIMATIF PLOMBERIE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATION |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | Montant |  |  |  |
| C |  | BÂTIMENT PRINCIPAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 |  | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau froide ) y compris toutes sujétions |  | ml |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y comris toutes sujétions |  | ml |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Founiture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC 100 série assainissement pour évacuation plans d'eau y compris 3 Siphon 100, Vanne d'arrêt et toutes sujétions |  | ml |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  | ml |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en PVC Diamètre 100 Ventilation des Fosse Septiques y compris Té et toutes sujétions |  | ml |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Siphon de sol |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Balaie et porte balaie |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Glace argentée |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte serviette |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte savon |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Tablette de lavabo |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fontaine Réfrigérante raccordé aux réseaux eaux potable et usée et au réseau Electrique y Compris toutes sujétions de pose |  | U |  | 3,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | TOTAL I. REZ DE CHAUSSEE (1+2 + 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| II |  | 1er ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 265,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  | ml |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  | ml |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris t toutes sujétions |  | ml |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  | ml |  | 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Douche complète avec recevoir , raccord robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Colonne de Douche complète avec raccord mitigeur Type téléphone y compris ttes sujétions |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Siphon de sol |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Balaie et porte balaie |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Glace argentée |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte serviette |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte savon |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Tablette de lavabo |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Vanne d'Arrêt |  | U |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL II. ETAGE (1+2 + 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | 2 ème ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  | ml |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  | ml |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC125 serie assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC110 serie assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC100 serie assainissement y compris t toutes sujétions |  | ml |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC63 serie assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  | ml |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Siphon de sol |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Balaie et porte balaie |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Distributeur de papier hygiènique |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Glace argentée |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte serviette |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte savon |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Tablette de lavabo |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Vanne d'Arrêt |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL III. 2e ETAGE (1+2 + 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | 3 ème ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Founiture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre 16 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau en cuivre Diamètre 18 distribution intérieure eaux froide et chaude y compris la matière isolante et toutes sujétions |  | ml |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 50 pour colonne montante ( eau x froide ) y compris toutes sujétions |  | ml |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC PN16 Diamètre 32 distribution intérieure eaux froide y compris toutes sujétions |  | ml |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EVACUATION (EU, EV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires, ouverture et fermeture tranchée y compris lit de sable ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC125 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC110 série assainissement y compris toutes sujétions |  | ml |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC100 série assainissement y compris t toutes sujétions |  | ml |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau PVC63 série assainissement y compris ventilation et toutes sujétions |  | ml |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P WC à anglaise avec chasse basse avec robinet y compris ttes sujétions |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo sur Meuble avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Lavabo Vasque sur Console avec robinet mitigeur y compris ttes sujétions |  | U |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Chauffe eau de 50l y compris ttes sujétions |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Douchette placée à coté des WC avec raccord Type téléphone y compris ttes sujétions |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Siphon de sol |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Balaie et porte balaie |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Distributeur de papier hygiénique |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Glace argentée |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte serviette |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Porte savon |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Tablette de lavabo |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Vanne d'Arrêt |  | U |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL IV. 3e ETAGE (1+2 + 3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V. TOITURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ALIMENTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P tuyau en galva Diamètre 50/60 ( eau x froide) pour alimentation et distribution des réservoirs flottants sur les terrasses et les Colonnes montantes y compris Vannes d'Arrêt, Clapets anti-retour et toutes sujétions |  | ml |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. EVACUATION ( EP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Fourniture et pose de tuyaux et accessoires y toutes sujétions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P tuyau PVC Diamètre 100 à pression y compris toutes sujétions |  | ml |  | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F et P manchon complet (platine+crapaudine +tous accessoires) |  | Ens |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. APPAREIL SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F/P réservoir à eau Type MALI-SADIO de 3,5 m3 de capacité à poser sur le plancher de deux édicules avec système de floteurs |  | U |  | 4,00 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | TOTAL V. TOITURE (1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | TOTAL C1 PLOMBERIE (I+II+III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |
|  |  | C2. PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I REZ DE CHAUSSEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  | ml |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  | Ens |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL I. RDC (PROTECTION INCENDIE) (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. 1er ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  | ml |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  | Ens |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL II. 1ER ETAGE (PROTECTION INCENDIE) (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III. 2e ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  | ml |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  | Ens |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL III. 2e ETAGE (PROTECTION INCENDIE) (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | 3e ETAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RESEAU RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1Canalisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P tuyau galvanisé Diamètre 50/60 pour RIA |  | ml |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Poste RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F et P Armoire de RIA DN 25 avec raccord de 30 m et tous les accessoires requis |  | Ens |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | EXTINCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Extincteur à eau pulvérisée (5 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Extincteur à gaz CO2 (2 kg) |  | U |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL IV. 3e ETAGE (PROTECTION INCENDIE) (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL C2 (PROTECTION INCENDIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL C. BÂTIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF GENERAL PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation des Ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant en FCFA |  |  |  |
| A+B |  | Dispositions générales et Réseaux de Cour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | Bâtiment principal R+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Corps d’Etat N° 05 :ELECTRICITE (Courant Fort – Courant Faible) et CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DESIGNATIONS |  | U |  | QTE |  |  | P.U |  |  | MONTANT |  |  |  |
| A |  | Généralités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elaboration des dossiers d'exécution : électricité, climatisation, réseau informatique et vidéo surveillance (notes de calcul, plans et schémas unifilaires des installations, bilan de puissance, section des conducteurs en rapport avec tous les paramètres, tableau d'équilibrage des phases, paratonnerre, schémas électriques divers, détails des canalisations, natures, section, nombre de conducteurs, dimensions des chemins de câbles, légendes divers, emplacement exact des appareils et équipements, et toutes sujétions). |  | ff |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Fourniture des plans de recollement : l'ensemble des plans relatifs à l'exécution des travaux : électricité, climatisation, réseau informatique et vidéo surveillance et toutes sujétions |  | ff |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total A : Généralités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Courant fort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Branchement et équipements du poste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 |  | Réseau HTA 15kV souterrain à partir la ligne HTA la plus proche du site |  | Ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 |  | Poste de transformateur type H59 15kV/B2 250kVa équipé suivant prescriptions de EDM-SA, y compris génie civil, cellules IM, cellules protection transfo, transformateur 630kVa, comptage, dispositifs de mise à la terre réglementaire, accessoires de montage et toutes sujétions |  | Ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,04 |  | Prises de courant 2P+T10/16A |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,05 |  | Réglette 1,20m 1x36W étanche |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,06 |  | Bloc autonome de balisage 60 lumens, autonomie 1h |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,07 |  | Extracteur d'air 500m3/h avec asservissement par thermostat d'ambiance |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,08 |  | Gaine ICT13 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 |  | Câble U500SV3x2,5mm2 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Câble U1000RGPFV 5x6mm2 |  | ml |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total I. branchement et équipements du poste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Alimentation de remplacement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Ensemble génie civil du local groupe |  | Ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,02 | Groupe électrogène 250kVa 400/230V, insonorisé démarrage automatique y compris batteries, accessoires de montage et réservoir pour carburant |  | Ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,03 | Coffret de commande et contrôle |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,04 | Coffret d’inverseur normal /secours |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,05 | Batteries de condensation automatique 150 k var y compris toutes sujétions pour la compensation de l'énergie réactive au niveau du TGBT |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Tableau Général Basse tension: TGBT : Armoire Prisma P : (L x P x H=900x600x2000) mm 168modules en 2pas de 9mm extensible, équipé y compris accessoires de montage |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,07 | Coffret répartiteur 12modules équipé pour les circuits d'éclairage, de prises de courant et d'extracteur d'air |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,08 | Prises de courant 2P+T10/16A |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,09 | Réglette 1,20m 1x36W étanche |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,10 | Bloc autonome de balissage 60 lumens, autonomie 1h |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,11 | Extracteur d'air 500m3/h avec asservissement par thermostat d'ambiance |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Gaine ICT13 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Câble U500SV3x2,5mm2 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Câble U1000RGPFV5x6mm2 |  | ml |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Réseau extérieur basse tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,01 | Câble U1000RGPFV 3(1x95+ 35) mm² alimentant le TD |  | ml |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,02 | Câble U1000RGPFV 4X35mm² alimentant les ascenseurs |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,03 | Tranchée 0,8m x 0,6m y compris lit de sables fins de 0,25m d'épaisseur et regards pour l'alimentation du TD |  | ml |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,05 | Câble U500SV3x4mm2 pour l'éclairage extérieur |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,06 | Tranchée 0,7mx0,5m y compris lit de sables fins de 0,25m d'épaisseur |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,10 | Mat de jardin 1m équipé de boule |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Bâtiment principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Mise à la terre réglementaire des masses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Câble de terre Cu x29mm² nu en fond de fouilles |  | ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barrette de coupure |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble de terre Cu 1x29mm² isolé |  | u |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Puits de terre équipé |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateur de flamme |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  | ml |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  | ml |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  | ml |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CâbleU1000 RO2V 5G16 pour l'alimentation des onduleurs |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 pour l'alimentation des Coffrets répartiteurs CR-R |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 pour l'alimentation des Coffrets répartiteurs ondule CRO-R |  | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Coffret répartiteur CR-R totalement équipé voir schema |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions |  | u |  | 0 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Coffret répartiteur ondule CRO-R totalement équipé voir schéma |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage |  | u |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur simple allumage étanche |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur double allumage |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Interrupteur Va et Vient |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bouton poussoir |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  | u |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réglette fluo 1x1,20m avec grille 1x36W |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  | u |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Ascenseur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F et P d’un système d’asservissement de la détection incendie au niveau de l’ensemble des ascenseurs y compris commande accompagnant par cabine et toutes sujétions |  | ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Câble U1000 RFV 4x35 mm² pour alimentation des ascenseurs |  | ml |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F et P Ascenseur capacité 6 personnes de caractéristiques ci-après, y compris toutes sujétions |  | ens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modèle : ASCENSEUR 630 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Type : Machine en gaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sans local machinerie (donc de type GEN 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitesse : 1 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charge : 630 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d’arrêt : 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle Simplex : SAPB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimension gaine : 2900 mm/3260mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuvette / haut / dalle : 1700mm/4000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type Cabine : Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sol : plafond : Caoutchouc/ plat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panneau : Skin plat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimension Cabine : 1100mm X 1400mm X 2300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte Cabine : ouverture latérale en inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Passage libre : 900mm X 2100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte Palière : SF en impression à tous niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Formation des formateurs des usagers (personnel d’accueil des impots) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous - total RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateur de flamme |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Câble U500 SV 3x1,5 mm² |  | ml |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  | ml |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E1 |  | ml |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E1 |  | ml |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E1 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions |  | u |  | 1 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E1 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur simple allumage |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage étanche |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur double allumage |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur Va et Vient |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bouton poussoir |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  | u |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  | u |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  | u |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  | u |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  | u |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation d (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 24.000Btu |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous - total premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateurs de flamme |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  | ml |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E1 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E1 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E2 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions |  | u |  | 1 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E2 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur simple allumage |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur simple allumage étanche |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Interrupteur double allumage |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Interrupteur Va et Vient |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bouton poussoir |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  | u |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brasseur d'air plafonnier |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0, 60m avec grille 4x 18W |  | u |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  | u |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous - total deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Fourreautage, gainages, câbles et fileries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine grise diam 11 non propagateurs de flamme |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaine orange diamètre 11 |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PVC 63 pour les circuits des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PVC 32 pour les eaux de condensas des climatiseurs |  | ml |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Câble U500 SV 3x1,5 mm² |  | ml |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fil TH section 1,5 mm² |  | ml |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fil TH section 2,5 mm² |  | ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fil TH section 4mm² |  | ml |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CâbleU1000 RO2V 5G16 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur CR E2 |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CâbleU1000 RO2V 5G10 mm2 pour l'alimentation du Coffret répartiteur ondule CR-E2 |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conduit PVC 63 pour les câbleU1000 RO2V5G |  | ml |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Coffret de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Coffret répartiteur CR-E3 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Onduleur triphasé 10 kVa, 380/220V, 50Hz avec système by-pass y compris toutes sujétions |  | u |  | 1 |  |  | PM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffret répartiteur ondule CRO-E3 totalement équipé voir schéma |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Appareils - Appareillages - Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Interrupteur simple allumage |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Interrupteur simple allumage étanche |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Interrupteur double allumage |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Interrupteur Va et Vient |  | u |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bouton poussoir |  | u |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prise de courant 2P+T 10/16A |  | u |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prise de courant ondulé 2P+T 10/16A |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Brasseur d'air plafonnier |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réglette fluo 4x0,60m avec grille 4x 18W |  | u |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bloc autonome de sécurité de balisage 1h 60 lumens |  | u |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bloc autonome de sécurité d'ambiance 1h 300 lumens |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hublot plafonnier avec lampe basse consommation |  | u |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hublot étanche avec lampe basse consommation |  | u |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Applique lavabo avec prise |  | u |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Climatisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Accessoires d'installation pour alimentation électrique des climatiseurs type split y compris toutes suggestions d'installation (Liaison frigorifique en cuivre qualité frigorifique avec câble de liaison, complément de charge de réfrigérant R410A, tuyau PVC de diamètre approprie pour les liaisons cuivriques, tuyau PVC 32 pour évacuation des condensats, Prise 2P+T, maçonnerie, Socle en BA pour compresseur, etc.) |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 18.000Btu |  | u |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur 12.000Btu |  | u |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande de climatiseur Split |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous - total troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total général B :courant fort (I + II + III + IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Courant faible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Téléphone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Branchement au réseau de l'opérateur de téléphonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,01 | Ensemble fourreautage et câblage nécessaire au raccordement du site sur le réseau de l'opérateur de téléphonie (nbre de lignes à déterminer en accord avec le maître d'ouvrage) |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Réseaux extérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Ensemble fourreautage et câblage nécessaire au raccordement des annexes à l'autocommutateur |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2 paires ou similaire |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 50 paires |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Autocommutateur 180 lignes extensibles à 210 y compris batteries et accessoires de montage et de protection |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poste téléphonique dernière génération |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prise de téléphone RJ45 |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 66 paires |  | ml |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  | u |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 66 paires |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | câble téléphonique type RJ45 2paires ou similaire |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Câble téléphonique 30 paires |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tableau répartiteur téléphonique |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poste téléphonique dernière génération |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prise de téléphone RJ45 |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total III (téléphone) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Réseau informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 110 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 40 paires non propagateur de flamme |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  | ml |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tableau général de brassage équipé |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Swith 12 ports équipé y compris accessoires de connexion |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total R D C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 62 paires non propagateur de flamme |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Switch 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 62 paires non propagateur de flamme |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  | u |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Switch 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3 - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaine orange diamètre 13 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduit PVC 63 |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Câble informatique d'au moins 52 paires non propagateur de flamme |  | ml |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | câble informatique FTP 4 paires type RJ45 |  | ml |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prise informatique type RJ45 |  | u |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Swith 24 ports équipé y compris accessoires de connexion |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total général C2 (réseau informatique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total général C : Courant Faible (C1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Protection incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Bâtiment principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal R+3- RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système de détecteur optique de fumée |  | ens. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  | ens. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ensemble central et système d'asservissement de la détection incendie |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - Premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  | ens. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  | ens. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total premier étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - Deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  | ens. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  | ens. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deuxième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment principal - troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Système de détecteur optique de fumée |  | ens. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Système d'alarmes manuelles et bris - glace |  | ens. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à gaz co2 5kg |  | u |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Extincteur à eau pulvérisé 6 L |  | u |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total troisième étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total I : Protection Incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total général D : Protection Incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Paratonnerre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Paratonnerre disposant d'une zone de couverture de 100m de rayon, y compris prises de terre réglementaires et circuit de liaison (cuivre méplat 35mm2; 2cm d'épaisseur) aux prises de terre et tous les accessoires de raccordement |  | ens. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total E : paratonnerre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Général Courant Fort , courant Faible, climatisation (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Corps d’Etat N° 05 : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTRICITE (Courant Fort – Courant Faible) et CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION |  |  | MONTANT |  |  |
| A | Courant fort |  |  | - |  |  |
| B | Courant faible |  |  | - |  |  |
| C | Protection Incendie |  |  | - |  |  |
| D | Paratonnerre |  |  | - |  |  |
|  | TOTAL GENERAL Courant Fort, Courant Faible, climatisation |  |  | - |  |  |
| RECAPITULATIF GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignations |  |  | Montant (Francs CFA en TTC) |  |  |
| 1 | TERRASSEMENT, GROS OEUVRES, VRD, ETANCHEITE |  |  | - |  |  |
| 2 | MENUISERIE, FERRONERIE ET FAUX PLAFOND |  |  | - |  |  |
| 3 | REVÊTEMENT ET PEINTURE |  |  | - |  |  |
| 4 | PLOMBERIE SANITAIRE ET SECURITE INCENDIE |  |  | - |  |  |
| 5 | TOTAL GENERAL Courant Fort, Courant Faible, climatisation |  |  | - |  |  |
|  | TOTAL GENERAL DES TRAVAUX HT |  |  | - |  |  |
|  | TVA 18% |  |  |  | - |  |
|  | TOTAL GENERAL DES TRAVAUX TTC |  |  | - |  |  |

Formulaires de Proposition technique

- Personnel affecté aux Travaux

- Matériel affecté aux Travaux

- Organisation des travaux sur site

- Méthode de réalisation

- Programme/Calendrier de Mobilisation

- Programme/Calendrier de Construction

- Autres

Formulaires de qualification

- [L’Autorité contractante ne doit retenir que les formulaires qui sont nommés dans les critères de qualification (DPAO) selon qu’une pré qualification a précédé l’appel d’offres ou non]

- Formulaire ELI – 1.1

- Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire: [Insérer le nom du Soumissionnaire]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [Insérer le nom de chaque membre du groupement]

3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré:[Insérer le nom du pays de base fixe ou d’établissement stable ou d’inscription au registre du commerce]

4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire: [Insérer l’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : [Insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire: Nom:[Insérer le nom du représentant du Soumissionnaire] Adresse:[Insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire] Téléphone/Fax : [Insérer le no de téléphone/fax du représentant du Soumissionnaire] Adresse électronique:[Insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]  Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée au point 1 ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC - En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou convention de groupement, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC.

- Formulaire ELI – 1.2

- Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [Insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AAO No.: [Insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Soumissionnaire:[Insérer le nom du Soumissionnaire]

2. Nom du membre du groupement : [Insérer le nom du membre du groupement]

3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré: [Insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]

4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [Insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [Insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement: Nom:[Insérer le nom du représentant du membre du groupement] Adresse:[Insérer l’adresse du représentant du membre du groupement] Téléphone/Fac-similé:[Insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement] Adresse électronique:[Insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [Cocher la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]  Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’alinéa 4.1 des IC

- Formulaire FIN – 2.1

- Situation financière

Nom du Soumissionnaire: _______________________     	Date : _________________

Nom de la partie au GE : ___________________ __		No. AAO: ___

A compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par chaque partie.

| Données financières en équivalent FCFA |  | Antécédents pour les trois (3) dernières années (équivalent en milliers de FCFA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |
| Information du bilan |  |  |  |  |  |  |
| Total actif (TA) |  |  |  |  |  |  |
| Total passif (TP) |  |  |  |  |  |  |
| Patrimoine net (PN) |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités (D) |  |  |  |  |  |  |
| Engagements (E) |  |  |  |  |  |  |
| Information des comptes de résultats |  |  |  |  |  |  |
| Recettes totales (RT) |  |  |  |  |  |  |
| Bénéfices avant impôts (BAI) |  |  |  |  |  |  |

On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- Ils doivent refléter la situation financière du Soumissionnaire ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales

- Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé

- Les états financiers doivent  être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

- Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

- Formulaire FIN – 2.2

- Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du Soumissionnaire: ________________________           Date: _________________

Nom de la partie au GE : _________________		    No. AAO: ___

| Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Montant et monnaie | Equivalent FCFA |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
| *Chiffre d’affaires moyen des activités de construction | _________________________________________ | __________________ |

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.

- Formulaire FIN 2.3

- Capacité de financement

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés comme requis.

| Source de financement | Montant (FCFA équivalents) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

- Formulaire EXP – 3.1

- Expérience générale de construction

Nom du Soumissionnaire: ________________________          Date: __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________	   No. AAO: ____

| Mois/ année de départ* | Mois/ année final(e) | Identification du marché | Rôle du Soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le Soumissionnaire: Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |

*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne.

- Formulaire EXP – 3.2 a)

- Expérience spécifique de construction

Nom du Soumissionnaire: _________________________          Date: ________________

Nom de la partie au GE : ____________________	     No. AAO : ________

| Numéro de marché similaire : ___ | Information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché | ________________________________________ |  |  |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement | ________________________________________ ________________________________________ |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché |  Entrepreneur |  |  Ensemblier |  Sous-traitant |  |
| Montant total du marché | _____________________ |  |  |  | FCFA_______ |
| Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | __________% | _____________ |  |  | FCFA_______ |
| Nom du Maître d’Ouvrage : | ________________________________________ |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |  |  |  |  |

- Formulaire EXP – 3.2 a) (suite)

- Expérience spécifique de construction (suite)

Nom du Soumissionnaire: ___________________________

Nom de la partie au GE : ___________________________

| No. du marché similaire : | Information |
| --- | --- |
| Description de la similitude conformément au Sous-critère 3.2 a): |  |
| Montant | _________________________________ |
| Taille physique | _________________________________ |
| Complexité | _________________________________ |
| Méthodes/Technologie | _________________________________ |
| Autres caractéristiques | _________________________________ |

- Formulaire EXP – 3.2 b)

- Expérience spécifique de construction dans les principales activités

Nom du Soumissionnaire: ________________________          Date: __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________	   No. AAO: ____

|  | Information |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché | _______________________________________ |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement | ___________________________________________ ___________________________________________ |  |  |
| Rôle dans le marché |  Entrepreneur |  Ensemblier |  Sous-traitant |
| Montant total du marché | ____________________________ |  | FCFA_________ |
| Dans le cas d’une partie au GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | ____________% | _____________ | FCFA_________ |
| Nom du Maître d’Ouvrage : | ___________________________________________ |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |  |  |

- Formulaire EXP – 3.2 b) (cont.)

- Expérience spécifique de construction dans les activités principales (suite)

Nom du Soumissionnaire: ___________________________

Nom de la partie au GE : ___________________________

|  | Information |
| --- | --- |
| Description des principales activités conformément au Sous-critère 3.2 (b): |  |

- Matériel

- Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

| Pièce de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |  |
|  | Détails sur les engagements courants |  |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en possessiono en locationo en location venteo fabriqué spécialement |  |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |  |

- Personnel

- Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque Soumissionnaire.

| 1. | Désignation du poste |
| --- | --- |
|  | Nom |
| 2. | Désignation du poste |
|  | Nom |
| 3. | Désignation du poste |
|  | Nom |
| 4. | Désignation du poste |
|  | Nom |

- Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Soumissionnaire

| Poste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignements personnels | Nom | Date de naissance |
|  | Qualifications professionnelles |  |
| Employeur actuel | Nom de l’employeur |  |
|  | Adresse de l’employeur |  |
|  | Téléphone | Contact (responsable / chargé du personnel) |
|  | Télécopie | E-mail |
|  | Emploi tenu | Nombre d’années avec le présent employeur |

Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

| De | À | Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente |
| --- | --- | --- |

- Formulaire MTC

- Marchés/Travaux en cours

Les Soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par le Maître d’Ouvrage.

| Intitulé du marché | Maître d’Ouvrage, contact adresse/tél/télécopie | Valeur des travaux restant à exécuter (FCFA équivalents) | Date d’achèvement prévue | Montant moyen mensuel facture au cours des 6 derniers mois (FCFA/mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

Modèle de garantie de soumission (garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date : [Insérer date]

Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie]

Nous avons été informés que [Nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

A la demande du Soumissionnaire, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible].

_____________ [Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou

- si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il:

  - ne signe pas le Marché ; ou

  - ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats.

La présente garantie expire :

(a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire; ou

(b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. 90 jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au DPAO et dans la lettre de soumission du candidat.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

Modèle d’attestation bancaire de disponibilité de crédits

###### ENTETE DE LA BANQUE

Nous soussigné, …………………………….. (nom de la banque) ayant notre siège à ………………… ………………………. (adresse de la banque), attestons par la présente que l’Entreprise ……….. ………………………………… (nom de l’entreprise) domicilié  chez nous sous le numéro de compte …………………………….. (numéro de compte de l’Entreprise), dispose de liquidités et ou de facilités de crédits net e tous autres engagements contractuels et à l’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient être faits dans le cadre eu marché relatif aux travaux de …………………………… (désignation des travaux) d’un montant de ………………………. (montant de l’attestation au moins égal à celui indiqué à la clause 2.3  de l’annexe a des Critères de qualification.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Date :

Signature et Cachet de la Banque

DEUXIÈME PARTIE :

Spécifications Techniques des Travaux

Section IV.  Cahier des Clauses Techniques Particulières et plans (en annexe)

Cahier des Clauses techniques

CHAPITRE  I : Généralités

Préambule

Le présent cahier constitue tant par ses propres prescriptions que par celles des documents auxquels il se réfère, l'ensemble des conditions techniques applicables :

à tous les produits matériaux et fournitures utilisés pour les travaux;

à la mise en œuvre et à l'exécution des travaux.

L’entrepreneur est réputé pour l’exécution des travaux préalablement à la remise des offres :

avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les documents utiles à la réalisation des travaux;

avoir accepté exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’en être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités;

avoir procédé à une visite détaillée du projet et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la nature des travaux à  faire ; ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier.

Unité du dossier

Le présent cahier des prescriptions et les documents annexés forment un ensemble indivisible auquel  il sera référé chaque fois que de besoin. Ces documents se Complètent mutuellement de telle manière qu'un ouvrage indiqué aux plans sans l'être dans les autres documents et vice versa , sera exécuté par l'entrepreneur sans aucune indemnité de ce fait. Il en est de même de tous les travaux accessoires non indiqués aux uns et aux autres, mais généralement admis comme nécessaires au complément normal d'exécution parfaite. Par le fait de soumissionner l'entrepreneur reconnaît implicitement la responsabilité d'exécution de son Entreprise du bon fonctionnement de ses installations selon le descriptif des plans.

Normes françaises - marque de qualité

Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en œuvre doivent satisfaire aux caractéristiques des normes françaises en vigueur à la date de l'appel d'offres, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier à chaque article. Toute autre norme que française sera considérée comme valable sous condition que la réglementation soit au moins égale ou supérieure. Les matériaux et éléments pour lesquels a été créée une marque de qualité professionnelle devront être utilisés en priorité absolue.

Liste des cahiers des charges et règles de calcul figurant en tête de chaque chapitre

On devra se reporter aux derniers parus s'ils ne sont pas mentionnés.

Exécution des travaux documents de référence

Les matériaux seront mis en œuvre suivant les règles de la bonne construction. Il sera tenu compte des prescriptions du <<répertoire des  éléments et  ensemble  préfabriqués du bâtiment >> (R.E.E.F) ainsi que celles contenues dans le << cahier du centre scientifique et technique du bâtiment >> (C.S.B.T.) dans le cas où l'ouvrage décrit dans le présent devis ne figuraient pas dans ceux-ci où en différeraient par leur conception, l'entrepreneur devra toujours se conformer à l'esprit de ces documents quant à la qualité  et à la mise en œuvre des matériaux.

Respect des prescriptions et dérogations

IL appartient à l'entrepreneur de présenter avant sa remise de prix toutes observations quant aux prescriptions techniques et aux précisions du bordereau des prix unitaires.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de l'entrepreneur de respecter les dites prescriptions et précisions.

Dans son devis, le soumissionnaire ne peut s'écarter des stipulations des plans et des documents de l'administration.

Cependant, il est loisible au soumissionnaire de remettre un prix pour toute solution qui serait de nature à réaliser une économie (en variantes). Dans ce cas,  il indiquera d'une façon précise les matériaux et le mode de pose qu'il propose d'utiliser et valorisera la solution proposée sous forme d'un prix global et forfaitaire impliquant toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions quelles que soient notamment en ce qui concerne les répercussions que pourraient avoir les modifications sur d'autres travaux, rien omis ni excepté. Ce prix unitaire figurera dans le bordereau des prix ou en annexe.

De plus une récapitulation finale établira le montant des plus-values ou des réductions globales résultantes de ces variantes. Toute additions ou modification apportées aux plans et devis sur demande de la direction des travaux sera décomposée en plus ou en moins; mais seulement après notification d'un ordre de service particulier établi avant des travaux concernés.

Essais

Les matériaux et ouvrages sont passibles d'analyses et essais tels que prévus dans les documents de référence les frais en résultant étant à la charge de l'entreprise.

Qualification professionnelle

Les entreprises professionnelles possèdent toutes les qualifications  professionnelles nécessaires pour l'exécution des travaux décrits et devront en fournir la justification.

Vérification du dossier

L'Entrepreneur est tenu d'examiner les documents écrits et les dessins qui lui sont remis, il devra vérifier les côtes nomenclatures descriptions et signaler sans délai toutes erreurs ou omissions qu'il pourra relever et toutes difficultés qu'il pourra prévoir.

A défaut d'en donner avis avant la signature du marché, l'entrepreneur endosse les conséquences qui pourraient résulter de ces erreurs ou lacunes; il ne pourra en aucun cas prétendre à une augmentation de paiement ou indemnité. Il est entendu qu'il devra conduire tous les travaux pour arriver au parfait achèvement suivant les règles de l'art.

Dans ce cas, il indiquera d'une façon précise les matériaux et le mode de pose qu'il propose d'utiliser et valorisera la solution proposée sous forme d'un prix unitaire global et forfaitaire.

Côtes

Sauf indications contraires, les cotes figurant aux plans supposent les enduits non encore exécutés. D'autre part aucune ne devra être prise à l'échelle sur les plans. En cas d'erreur, insuffisances ou de manque de côtes, l'entreprise devra en référer à l'administration qui fera elle-même les mises au point nécessaires. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu'entraîneraient pour lui l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

Niveaux

Le niveau sera matérialisé sur le terrain aux frais de l'entrepreneur par des  repères fixés stables qui seront conservés aussi longtemps qu'il sera utile.

Sur la surface intérieure de tous les murs et cloisons l'entrepreneur devra tracer un trait de niveau continu de référence à  un (01) m du sol fini pour tous les corps d'état. Il devra la reconstitution ce trait après passage du cloisonneur.

Piquetage et traçage des ouvrages

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux l'entrepreneur assurera à ses frais et sous sa responsabilité toutes opérations de piquetage, traçage nécessaire à l'exécution des ouvrages.

Il sera responsable de toute erreur de tracé et de nivellement en supportera le cas échéant toutes les conséquences de même que celles qui pourraient parvenir du déplacement ou de la disposition des repères.

Dimension et disposition des matériaux  et des ouvrages

L'entrepreneur ne peut apporter aucun engagement au projet ni aux moyens d'exécution prévue.

Il est tenu, à ses frais, de faire immédiatement remplacer ou construire les ouvrages ou parties d'ouvrages non conformes.

Toutefois si le maître de l'ouvrage reconnaît que des changements faits par l'entrepreneur peuvent être acceptés l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation des prix en raison des dimensions plus fortes ou de la plus grande valeur des ouvrages ou des matériaux mis en œuvre.

Si au contraire les dimensions sont plus faibles ou la valeur moindre, les prix sont réduits en conséquence.

Travaux divers

L'entrepreneur devra prévoir les parements, tranchées scellements, calfeutrements et raccords nécessaires à l'exécution de tous les travaux. Si l'entreprise confie des travaux à des sous - traitants, elle exécutera les réservations et passages qui lui seront indiqués en temps utile par la direction des travaux. Celle - ci doit faire exécuter, mais aux frais et par l'entreprise les gros- œuvres

des travaux divers dont il est question qu'ils n'auraient pu faire réserver ou qu'ils ne seraient pas en mesure d'effectuer suivant les règles de l'art, en particulier dans les ouvrages en béton armé et les revêtements de sol muraux.

Stockage des matériaux

Le stockage des matériaux et fournitures devra être rationnel afin d'éviter toutes dégradations, avaries, détérioration de quelque nature que ce soit. Les matériaux abîmés seront refusés.

Nettoyage

L'entreprise doit concourir à la propreté du chantier et assurer le nettoyage complet des ouvrages et installations, elle doit évacuer hors des terrains les déchets, gravats emballages etc.

Changement à fournir après les travaux

Pour permettre l'entretien et l'exploitation du bâtiment, la direction des travaux pourra exiger de l'entrepreneur un contre calque au 1/200ème indiquant les circuits, passages et sections de toutes les canalisations.

Gardiennage et accès au chantier

L'entrepreneur assurera le gardiennage effectif de son chantier de jour et de nuit.

Les points dangereux indiqués par la direction des travaux chargés du contrôle des travaux , seront, autant que de besoin incorporé aux frais de l'entrepreneur et d'une manière suffisante pour éviter les accidents. L'entrepreneur devra assurer la propreté et le bon ordre sur son chantier, conformément aux règlements locaux et aux instructions des autorités qualifiées. D'une  manière générale, à l'exception des agents et ouvriers de l'entreprise l'accès des chantiers sera rigoureusement interdit à toutes personnes étrangères aux travaux.

Partout où la direction des travaux jugera nécessaire, l'entrepreneur établira à ses frais des barrières, clôture et toutes installations et isolera les chantiers de la voie publique.

Nivellement

A la fin du chantier l'entrepreneur est tenu de profiler le terrain à ses frais.

TERRASSEMENTS - VOIRIES - AMENAGEMENT DES ABORDS

1.20.1 Conditions générales

Les travaux seront conformes aux normes et prescriptions générales d'usage en la matière et notamment:

le cahier des prescriptions techniques générales du centre scientifique et technique du bâtiment ;  CSTB ( DTU N° 12 , août 6 );

les prescriptions du service des travaux publics et des ponts et chaussées.

1 .20 .2 Objet des travaux

Les travaux ont pour objet la réalisation des terrassements, des constructions ainsi que l'aménagement des abords dont le détail suit:

enlèvement des arbres sur l'emprise du bâtiment,

débroussaillage nivellement de la plate - forme, (plan de cotation planimétrique de la plateforme)

implantation,

fouilles en pleine masse pour établissement de fosses septiques et puisards,

fouilles en rigoles pour fondation,

fouilles diverses pour regards, canalisations descendues aux cotes nécessaires, en tenant des pentes nécessaires,

remblaiement des fouilles après exécution des ouvrages et pour terre pleine sous dallage,

nivellement après exécution.

Provenance des matériaux

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages, granulat, agrégats, pierres cassées ou latérite cassée proviendront des carrières et dragages agréés par la direction des travaux.

Implantation

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve. Il procédera au débroussaillage, aux démolitions nécessaires et aux nivellements s'il y a lieu ; l'implantation sera faite par l’entrepreneur.  Pour ce faire, l'entrepreneur devra se conformer aux plans et dessins qui lui seront remis éventuellement. Il sera responsable de toute erreur d'implantation qui pourrait se produire et devra faire démolir et construire à ses frais les portions d'ouvrages mal tracées. Avant de procéder à l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra obtenir l'accord de la Direction des travaux sur l'implantation et sur le repère du nivellement.

Travaux accessoires

L'entrepreneur restera entièrement responsable de toutes perturbations ou tout mouvement de terrain.

Il ne sera accordé aucune indemnité pour les travaux accessoires nécessités notamment du fait de:

la nature du terrain (fouilles, manutention, enlèvement)

la fouille exécutée dans l'eau

la fouille exécutée dans les boues liquide

les fouilles manutentions et enlèvement des déblais mouillés ou infectés

les fouilles et manutentions exécutées dans l'embarras des étais en sous œuvre, par petites parties.

Aucun supplément ne sera admis du fait de présence éventuelle d'eau provenant des nappes, suintement ou toutes autres causes.

1.23.1 Etaiement, blindages, éboulis

Au fur et à mesure de l'exécution des fouilles pour les fondations, l'entrepreneur devra sous sa seule responsabilité et à ses frais, procéder aux blindages qui seraient nécessaires.

1.23.2   Ecoulement des eaux

L’entrepreneur devra sous sa seule responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toutes natures à protéger les ouvrages et les propriétés riveraines de tous les dommages éventuels.

1.23.3  Débroussaillement, nettoyage

Avant d'établir les fondations, le sol (l'intérieur de l'emprise des bâtiments et sur un périmètre dont la dimension est fixée dans des devis quantitatifs) devra être débroussaillé et dessouché.

Les prix tiennent compte de cette sujétion ainsi que des autres difficultés telles que l'évacuation de tout objet de quelque nature qu'il soit, à l'exception des matières pierreuses qui peuvent être sans effet néfaste englouties dans les remblais. Les débris végétaux seront incinérés, toutes mesures seront prises pour éviter l'extension des feux. Hors de l'emprise aucun arbre ne peut être enlevé sans l'accord formel de la direction des travaux.

Avant de procéder à l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra obtenir l’accord de la direction des travaux sur l’implantation et sur le repère du nivellement.

Nivellement de la plate-forme

Dans les différents documents joints, le sol a été considéré horizontal. S'il ne l'était pas l'entrepreneur serait tenu d'exécuter les travaux que la direction des travaux lui ordonnera de faire pour adopter le terrain aux constructions. Ces travaux feront partie du bordereau des prix unitaires du devis quantitatif établi par l'entrepreneur.

Fouille en terrain de toute nature

Les fouilles pour fondation seront descendues jusqu'au sol susceptible de supporter des charges appliquées.

En tout état de cause, les résultats et quantités résultant des études de sol- relatifs au fondations-, fournis dans le présent dossier d’appel d’offres sont à titre indicatif. L'entrepreneur doit procéder par sondage et essais de résistance pour s'assurer que les fondations reposent partout sur un bon sol.

Il est en outre, expressément convenu qu'aucun supplément de prix ne sera admis relativement aux travaux de fondations après dépôt des documents d’exécution, l'entrepreneur lors de son étude d'exécution devant prendre sur place tous renseignements nécessaires sur la nature et la résistance du sol et faire des calculs en conséquence pour déterminer le niveau de l'assiette des fondations. Le fond de fouilles sera également approfondi si la nature du sol rencontré contenait des substances végétales.

Dans tous les cas, l'entrepreneur restera seul responsable de la stabilisation des ouvrages. Le fond des fouilles sera parfaitement dressé, arrosé et pilonné avant la mise en œuvre du béton de fondation. Il est formellement interdit de remblayer les fouilles descendues trop bas.

Eventuellement, des redans pourront être aménagés pour fondation à ces niveaux différents sous un même bâtiment. Cette disposition sera soumise à l'agrément de la direction des travaux et l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter les fissurations au droit de chaque redan.

Remblais

Les frais éventuels pour dépôts et emprunts sont à la charge de l'entrepreneur. Les dépôts et emprunts seront faits en dehors de la voie publique et leurs emplacements devront être agréés.

Pour les remblais, l'entrepreneur peut utiliser les terres de déblais si ces terres, non végétales sont de qualité convenable. Les terres d'apport devront être débarrassées des débris végétaux et gravats. Les terres provenant d'endroits susceptibles d'avoir des termites ne pourront en aucun cas être employées. Les débris, bois ou autres seront également exclus.

Evacuation des terres

A moins que d'être utilisées en totalité sur place pour l'exécution des remblais, les terres provenant des fouilles seront enlevées aux frais de l'entrepreneur.

Nivellement des sols

A la fin du chantier, l'entrepreneur est tenu de profiler à ses frais le terrain, au pourtour du bâtiment de manière à écarter les eaux de ruissellement à permettre leur évacuation sans danger pour le bâtiment.

Chapitre 2: Gros - Œuvre

Conditions générales des travaux

L'ossature porteuse du bâtiment est en béton armé à 350 kg de ciment par m3

Les présents travaux sont  régis par les cahiers des charges généraux et techniques ci-après :

cahier des charges applicables aux travaux de ravalement des maçonneries D.T.U ;

cahier des charges applicables aux travaux de maçonneries C.S.T.B ;

normes françaises de la classe P. AFNOR;

répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment REEF.

Essais et analyses

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de référence ci avant, les frais en résultant étant à la charge de l'entreprise. Les matériaux quels qu'il soit peuvent être vérifiés avant l'emploi par la direction des travaux. Celle-ci peut effectuer tous les essais qu'elle juge nécessaires à tout moment. Ces essais seront confiés à tout laboratoire choisi par l’administration.

Matériaux

2.3.1 Ciment

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 normes P. 15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papiers six épaisseurs. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

L'entrepreneur informera la direction des travaux de la constitution de ses approvisionnements.  Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur  chaque lot et soumis aux frais de l’entrepreneur, aux essais prévus par la norme P. 15.301 de l'Afnor dans un laboratoire agréé. Les lots qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur entreposage sur le chantier et conservés dans des endroits ouverts, parfaitement secs et sur une aire de planche isolée du sol de dix centimètres au  minimum.

2.3.2  Sable

Les sables devront être fins, graveleux et criant sous la main ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claie ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront contenir au poids plus de 5% de grès passant au tamis à 900 mailles au centimètre carré et ne devant pas renfermer de fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

Pour béton mortier         …………………….  0,2 mm

Pour béton armé             …………………….  0,5 mm

Pour béton non armé       ……………………  0 mm

2.3.3  Gravillons et cailloux

L'origine des agrégats devra être agréée par la direction des travaux chargée du contrôle des travaux. Ils proviendront de rivières, de carrières ou de concassage de roches stables :

exemptes de corps étrangers, de matières organiques, de poussières vases et argiles adhérentes ou non aux grains;

au point de vue granulométrie :

pour le béton non armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 4 cm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40);

pour le béton armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'entrepreneur à ce sujet.

2.3.4  Aciers

L'acier  employé pour les armatures sera en principe de l'acier TOR. Il aura les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les barres seront propres, sans paille ou crispe, exemptes de rouille de souillures terreuses ou huileuses ou de pointure, etc.…

2.3.5  Agglomérés pleins et creux

Ils seront  fabriqués à la presse en béton de ciment dosé à 250 kg par m3 de sable.

Ils doivent correspondre aux conditions prescrites par les normes P. 14.011 et P .41.301.

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Dimensions utilisées: 0,20 x 0,40 ; en épaisseurs   0,15 et 0,20 m

Pendant la période de séchage fixée à quinze jours au minimum, les agglos seront protégées des effets du soleil par un abri provisoire et arrosé deux fois par jour dans la première semaine et une fois par jour dans la deuxième semaine. Des briques de production locale pourront être utilisées en lieu et place des agglomérés en béton pour l'exécution des maçonneries à la condition expresse qu'elles soient agréées par la direction des travaux et que leurs caractéristiques mécaniques correspondent à la N.F.P.13.30.1 et 403.

2.3.6  Eléments préfabriqués en béton armé ou non

Tous ces éléments seront mouillés avec le plus grand soin, ces ouvrages devant rester, en principe, bruts de décoffrage sans enduit après leur mise en service, ils seront raidis si nécessaire par des armatures en fer rond éventuellement par du métal déployé.

Toutes les bavures du mortier sur les éléments seront soigneusement grattées aussi avant leur prise.

Tous les éléments en mauvais état seront refusés aussi bien au stockage qu'après leur mise en œuvre.

Un soin tout spécial sera apporté à partir de moules métalliques ou en contre-plaqué. Ils présenteront une surface absolument lise et serrée. Il ne sera pas admis d'éléments comportant des cassures, fissures, etc.

2.3.7  Matériaux d'étanchéité

Les matériaux d'étanchéité devront parvenir de fabriques agréées par la direction des travaux et ayant des références sérieuses concernant les produits de base et leur application.

2.3.8  Mortier

Composition : dosage de ciment CAP par mètre cube de sable sec :

1°)   300 kg pour enduits intérieurs;

2°)   300 kg pour maçonneries; crépi d'adossement; enduits extérieurs et

Jointoiement;

3°)    350 kg pour dallage en ciment;

4°)    500 kg pour enduits étanches, scellements, gorges.

Mise en œuvre des mortiers : identique à celle du béton décrit plus bas.

La pratique du mortier  rabattu est interdite. Tout mortier qui est desséché ou qui commence sa prise ne peut être utilisé.

2.3.9  Bétons

Composition

|  | Ciment CAP en kg | Sable en L | Cailloux en L | Gravillons en L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forme de propreté Forme d'aire et de fondation Béton non armé pour sous-Couche de dallage Béton armé en fondation ou élévation Béton cyclopéen | 250 250 300 350 350 | 400 400 400 400 400 | - 800 | 800 800 800 800 - |

Mise en œuvre du béton

Le béton sera malaxé de préférence mécaniquement. Lorsqu'il sera malaxé à la main l'entrepreneur devra sur doser de 20% le poids en ciment prévu. Dans ce cas il sera fabriqué sur une aire très propre isolant les matériaux du sol naturel et de toute autre matière.

Les dosages seront ceux indiqués plus haut. Avant coulage du béton les maçonneries, coffrages, etc.,  seront nettoyées et arrosés à saturation.

Aucun hydrofuge ne sera mélangé au béton armé. Le béton sera à l'abri de la pluie et du soleil et l'humidité  entretenu pendant le temps nécessaire pour assurer la prise dans de bonnes conditions.

Spécifications techniques des bétons

La résistance mécanique du béton ne devra jamais être inférieure aux chiffres indiqués               ci-dessous, exprimés en bars.

| Natures des efforts | Désignation des bétons | Dosage en ciment | Résistance en bars sur cube 0.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | à 7 jours | à 28 jours |
| Compression | N°2 N°4 | 250 kg /m3 250 kg /m3 | 120 175 | 150 250 |
| Traction | N°4 | 350 kg /m3 | 15 | 22 |

Les résistances résulteront de la moyenne des résistances d'au moins trois  éprouvettes. Un prélèvement sera obligatoirement effectué par l'entrepreneur et à ses frais :

au moment du coulage des poteaux ;

au moment du coulage des semelles ;

au moment du coulage des dalles

au moment du coulage des chaînages.

Coffrages

Les coffrages seront assez rapides pour éviter toutes déformations. Ils devront rester suffisamment étanches pendant la mise en place du béton afin d'éviter les pertes de laitance.

Le vide entre les planches ne devra jamais être supérieur à 5 mm ; les faces verticales des ouvrages en BA pourront être décoffrées après 48 heures de prise afin d'activer le séchage, mais toutes les faces horizontales ne le seront qu'après vingt et un jours.

2.4  Mode d'exécution des travaux

2.4.2  Béton de fondation

Après exécution des terrassements destinés à réaliser les plates-formes de construction, l'entrepreneur procède à un mesurage à l'implantation précise des axes de construction. Le coulage sera effectué par couches horizontales dans l'interposition de l’agglo pleine de 0.20.

Tout arrêt dans le coulage devra être établi pour faciliter la liaison avec le coulage du lendemain.

L'arase supérieure sera exécutée horizontalement ou à redans horizontal. Le béton sera protégé contre la chaleur avant le montage des menuiseries et arrosé avant la reprise des travaux. Tout le béton desséché sera rejeté du chantier.

Les fondations sont en semelles isolées sur lesquelles reposent des poteaux liés entre eux par une longrine sous forme de chaînage bas de :

20x30 cm2 avec un soubassement de 20 cm de large en briques pleines de 20 cm;

Le béton de forme sera  de 13cm d’épaisseur.

2.4.3  Forme de propreté pour semelles

Les fondations pourront reposer sur une forme de propreté en béton N° 1 d'une épaisseur minimum de 0,05 m. Tous les fonds de fouilles seront arrosés et pilonnés avant coulage du béton. Le fond de fouille sera de déblai sans apport de terre.

2.4.4  Semelles isolées et longrines

Semelles exécutées en béton armé dosé à 350 kg/m3. Toutes les fouilles pour semelles  seront au moins à la côte -1.50 ; -1.00 m du sol naturel sauf indication formelle de la direction des travaux due aux résultats des études.

2.4.5  Sous couches de dallage (ou forme d'aire) en béton banché dosé à 300 kg

La mise en œuvre de la sous-couche, le sol ou la forme de dallage, sera soigneusement nivelé, arrosé et pilonné. La sous-couche de dallage terminé aura 8 cm d'épaisseur. Elle sera entraînée à la règle puis parfaitement dressée après damage; des joints de dilatation de 0,3 cm d'épaisseur seront régulièrement prévus en particulier au seuil des portes et le long des longrines.

Les surfaces ainsi délimitées pour la zone souterraine auront un treillis soudé préalablement posé à 2,5 cm du fond de coffrage. Ce treillis est de maille 15 / 15 / 05  mm, représentant + 2 kg/ m². Le recouvrement est de 10 cm minimum.

Pour certaines constructions, précisées aux devis estimatifs, cette forme ne recevra pas de chape au mortier de ciment et son exécution comprendra un raffinage et un talonnage en assurant une finition plane et régulière. Les trottoirs en rampes d'accès ont la même construction que les sols intérieurs, ils sont bordés par un muret en béton banché de 8 cm d'épaisseur au minimum.

La sous-couche n'est pas interrompue aux réceptacles de douche. Elle présente un socle de 10 cm fini sous les paillasses et dans  les placards.

2.4.6 Béton armé

Mise en œuvre :

Pour linteaux de portes

Chaînage haut et bas pour toutes les maçonneries en exécution

Semelles filantes, isolées, longrines

Poteaux poutres et poutrelles

Planchers, voiles, brise soleil

Auvents, et appui d’allège

Paillasses et dalles

Dalles de couverture de regards, de fosse septique, de puisards et comprenant

les armatures nécessaires que ces ouvrages seront appelés à supporter.

Calcul

Les ouvrages seront calculés et établis en applications des :

C.C.B.A 68 (Fascicule 61 titre VI du C.P.C. des marchés de l'état);

règles B.A.E.L 91 modifiés 99 D.T.U 1-2.

Règles EUROCODE

L'entreprise devra fournir à l'administration en annexe à son projet, une note de calcul détaillée des ouvrages en béton armé à construire à la notification de l'approbation du marché.

La direction des travaux pourra prescrire tous essais au frais de l'entrepreneur pour s'assurer de la qualité des bétons mis en œuvre.

Le béton sera corroyé jusqu’à présenter une masse parfaitement homogène la qualité d'eau devra être juste nécessaire pour donner au béton, avant damage, l'aspect de terre humide et de façon que le liquide ne puisse apparaître légèrement après un damage rigoureux. Le paillage de latérite sera formellement interdit dans les mélanges.

Les coffrages devront être exécutés très soigneusement et en dépouilles, pour faciliter le décoffrage sans chocs. Ils seront étayés très solidement pour présenter une rigidité suffisante et résister aux efforts de formations. Ils seront de niveau d'aplomb et exécutés en planches jointes. Tous les coffrages devront être arrosés avant le coulage.

Leur étanchéité sera suffisante pour que l'excès d'eau du béton ne puisse entraîner le ciment.

Les armatures devront être maintenues à trois centimètres minimums du nu extérieur brut des ouvrages, au besoin par des cales en béton, et toutes précautions utiles devront être prises pour éviter leur déformation pendant le coulage. Le principe de soulever le ferraillage au coulage pour assurer sa mise en place aux lieux et places des cales comme indiqué ci-dessus ne sera pas admis.

Les aciers devront être parfaitement propres, sans rouille, ni graisse ou peinture.

Les bétons armés seront protégés contre la chaleur et arrosés pendant quinze (15) jours pour maintenir l'humidité nécessaire.

Le décoffrage sera effectué au bout de deux jours pour les parties verticales et au bout de vingt et un jours pour les parties horizontales, sauf autorisation expresse de la direction des travaux.

Percements et scellements

Dans les pièces en béton armé, les trous sont obtenus par la mise en place de coffrage approprié (par exemple polystyrène expansé) dont les éléments doivent être soigneusement retirés avant toute exécution de scellement ou autre travail.

Les trous ou encastrements pour scellement ont, en parement la section juste suffisante pour obtenir 1 cm de jeu autour de la pièce à sceller et sont évasés à l'intérieur.

Scellements courants

Les longueurs de scellement, et par conséquent la profondeur des trous, est proportionné à la résistance du support.

Les scellements des pièces, autres que celles en bois, sont normalement exécutés au mortier de ciment, dosé à 500 Kg. Avant, les trous seront soigneusement nettoyés et humectés. Le mortier de garnissage doit être bien passé et arasé au parement.

2.4.7   Maçonneries

Le bâtiment est de type R+3 extensible en R+4

Les maçonneries au-dessus du niveau du sol fini seront exécutées en agglomérés creux de 15 et 20 cm d'épaisseur hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par mètre cube.

Les agglomérés seront parfaitement homogènes bien durcis au moment de leur utilisation, parfaitement calibrés et sans surface gauche.

Avant leur pose, ils seront abondamment arrosés. Les agglomérés se chevaucheront normalement sur la moitié de leur longueur, avec en minimum 0,20 m.

La maçonnerie sera montée par assises régulières réglées à joints croisés, les joints auront une épaisseur moyenne de 2 cm.

2.4.7.1	Joints

Ils devront répondre aux dispositions esthétiques recherchées. Les joints de retrait ou de dilatation devront régner sur l’épaisseur de l’enduit.

Les joints de dilatation seront protégés à l’intérieur et à l’extérieur par des couvre-joints en aluminium, et sur les planchers par de la tôle striée de 5 mm d’épaisseur. Au niveau de la dalle supérieure les murets de protection seront couverts par une tôle lisse sous forme de faîtière.

2.4.7.2  Larmiers et gouttes d'eau

Les auvents, dessous de dalles, devront obligatoirement comporter une goutte d'eau constituée par une saignée en forme de quart de rond de 1,5 cm de rayon minimum ou un larmier de 5 cm de largeur sur 3 cm d'épaisseur. Celui-ci devra être coulé en même temps que le support.

Tous les ouvrages devant recevoir un larmier goutte d'eau devront avoir des becquets de relevés d'acrotère.

2.4.8  Planchers en hourdis creux

Les planchers des bâtiments seront réalisés en hourdis creux avec une dalle de compression d'une épaisseur de 5 cm en B.A (15 + 5)

Les hourdis de 15 cm d’épaisseur devront conférer aux planchers une bonne isolation thermique et phonique et servir de fond de coffrage pour le coulage du béton de liaison. Il sera tenu compte d'un poids moyen des hourdis de 40 Kg/m.

2.4.9  Enduits

Dosage : 300 Kg de CPA pour les surfaces apparentes des maçonneries par mètre cube de sable fin, permettant une finition lissée.

Les parois à enduire seront au préalable soigneusement arrosées et nettoyées après dégrade des joints de "hourdage".

L'enduit sera fait en deux couches, la deuxième talochée, dressée à la règle. La première couche en dégrossi projetée à la truelle et refoulée à la taloche, aura une épaisseur moyenne de 10 mm environ.

La deuxième couche ne devra pas être appliquée avant que la première ne soit presque complètement sèche. Elle sera dressée à la règle et aura une épaisseur moyenne de 5 mm environ.

Après achèvement, l'enduit, d'une épaisseur minimum de 15 mm, devra être sans gerçure, ni soufflure très homogène et d'un aspect régulier, les flaches au plus égales à 2,5 mm. Toute surface d'enduit qui présentera des défauts d'adhérence et sonnera creux au choc du matériau, sera refaite aux frais de l'entrepreneur autant de fois qu'il sera nécessaire.

Les enduits horizontaux éventuels auront 15 mm et seront également exécutés en deux phases.

2.4.9.1 Crépi d'adossement

Exécuté au mortier de ciment dosé à 300 Kg en finition non lissé destiné à recevoir les revêtements verticaux prévus au chapitre carrelage.

2.4.9.2 Enduits étanches

Enduits au mortier de ciment CPA N°4 dosés à 500 Kg de ciment avec adjonction d'hydrofuge, lissés à la truelle, avec gorge, parois, façon de cuvette pour regards, fosse septique…

2.4.10 Garnissage des menuiseries

Garnissage entre menuiseries et maçonneries après pose au mortier de ciment N° 2.

2.4.11.1 Conditions générales

La fourniture et la pose des canalisations et des accessoires seront conformes aux prescriptions en la matière et notamment : les prescriptions locales des services administratifs de l'hygiène de l'habitat et des travaux publics, ainsi qu'aux spécifications du D.S.T.B.

2.4.11.2  Objet des travaux

Les travaux comprennent :

La fouille, la pose sur le lit de sable de 10 cm, le jointoiement par ordre goudronné, les 	enduits au mortier de ciment, le remblai compacté; les regards, fosses septique, puits 	perdus ou drains d'absorption conformément aux plans types des travaux publics.

Toutes les évacuations seront reprises au sol par des tuyaux en PVC ou amiante ciment jusqu'au puisard pour les eaux vanne et par des tuyaux en amiantes ciment de marque à soumettre à la direction des travaux, pour les eaux usées.

Matériaux

Les canalisations en PVC amiante ciment comprimé et accessoires seront de première qualité

Leur paroi intérieure sera parfaitement lisse.

L'épaisseur sera régulièrement, d'une homogénéité et compacité constantes.

Mise en œuvre

Les pentes seront de 2% au minimum. Toute différence de niveau à reprendre ; le sera par des chutes verticales au droit des regards.

Il comprend tous les accessoires d'origine assortis tels que regards, coudes siphons, etc.

Les écoulements sont plus rectilignes, tout changement de direction se fait au droit d'un regard.

Au passage des murs, les tuyaux sont protégés par un linteau en béton armé (pour les bâtiments à étages) situé 3 cm plus haut que le niveau extérieur du tuyau. Si le sol est constitué de terrain sableux, les tuyaux seront posés en fond de fouilles. Dans d'autres terrains, il sera prévu un lit de sable de 10 cm d'épaisseur.

Le fond de la tranchée, correctement nivelé, offrira une pente constante. Les tuyaux reposeront sur toute leur longueur  à l'exception des collets sous lesquels on creusera de petits empochements que l'on remblaiera soigneusement par  la suite pour  contrebuter le joint.

Ils seront calés avant d'être rejointoyés et les calages seront maintenus jusqu'au moment du remblayage. Un tampon sera tiré au fur et à mesure de l'avancement du rejointoiement. L'entrepreneur fera approuver son travail par la direction des travaux avant de remblayer les fouilles. Les joints devront être particulièrement soignés.

Ils seront étanches, élastiques, résistants et durables. Les joints à base de mortier de ciment sont à exclure. Seuls les joints souples seront acceptés.

Le remblaiement des tranchées s'effectuera jusqu'à 20 cm environ au-dessus de la conduite à l'aide de terre meuble, épurée de pierres, débris d'animaux ou végétaux  et pilonnée soigneusement entre les flancs des tuyaux. On poursuivra le remblaiement par couches successives de 20 cm environ avec des terres ordinaires fortement damées et dressées.

L'entrepreneur ne pourra procéder au remblaiement des fouilles qu'avec l'accord formel de la direction des travaux.

Regards

Ils ont 45 x 45 ou 60 x 60 cm de dimensions : intérieures sur 50 cm de profondeur en tenant compte de la pente. Ils sont constitués d'un radier de 10 cm en béton dosé à 250 kg de CPA, de parois en maçonneries d'agglomérés pleins ou en béton armé  et d'un couvercle amovible simple ou doublé en béton armé, muni de poignées métalliques. Les regards devront être absolument étanches enduits intérieurement au mortier de ciment dosé à 500 kg et extérieurement à 300 kg. Tous les angles intérieurs seront arrondis (implantation : voir plans)

Fosses septiques pour le traitement des eaux vannes

Elles seront conformes au plan  type du service des travaux publics et aux prescriptions du service de la santé publique en ce qui concerne la capacité des chambres par usager.

Avant toute mise en œuvre ; l'entrepreneur devra en communiquer les plans d'exécution.

Les fosses seront remplies d'eau jusqu'à niveau normal avant leur mise en service.

Puisards

L'entrepreneur reste responsable de tous les troubles provoqués par une mauvaise évacuation des eaux et devra reprendre les ouvrages jusqu'à perfection.

Les puisards seront réalisés en conformité avec les plans du service des travaux publics, le volume est fonction du pouvoir absorbant de terrain et du nombre d'appareils. L'entrepreneur devra communiquer avant toute exécution  à la direction des travaux les caractéristiques retenues.

2.4.11.8 Etanchéité

Tous les travaux exécutés en infrastructure devront être entièrement étanches.

Chapitre 3: Couverture / Planchers

Condition générale

L'ensemble des travaux de fourniture est régi par toutes les normes françaises et documents techniques en la matière et notamment :

les normes françaises applicables au moment du marché : les cahiers des Prescriptions techniques du centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B) n°32 ou 56 ;

le répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (R.E.E.F).

Les documents graphiques remis à l'entrepreneur doivent être considérés comme proposition servant de base à l'exécution. Néanmoins il devra joindre en annexe à son projet :

les plans d'ensemble de la toiture et planchers qu'il propose, accompagnés d'une note de calcul de l'ouvrage  conforme aux règlements en vigueur ;

un métré détaillé de sa fourniture ;

le détail de son prix global à partir de son métré détaillé de fourniture.

Il lui est loisible de proposer toutes solutions semblables de résistance égale ou supérieure.

Le constructeur devra respecter également les principales caractéristiques architecturales et notamment :

Le sens des nervures;

La hauteur sous dalle.

Planchers

La couverture en toiture et les planchers intermédiaires et supérieurs seront en hourdis creux avec une dalle de compression d'une épaisseur de 5 cm en B.A (15 + 5)

Les hourdis de 15 cm d’épaisseur devront conférer aux planchers une bonne isolation thermique et phonique et servir de fond de coffrage pour le coulage du béton de liaison. Il sera tenu compte d'un poids moyen des hourdis de 40 Kg/m. La dalle sera coulée en prévoyant l'incorporation des canalisations des lots électricité et froid (climatisation).

Chapitre 4 : Carrelages et revêtements

Généralités

L'ensemble des travaux et fourniture sera exécuté suivant les règles de l'art et conformément aux prescriptions du cahier des charges des revêtements de sol D.T.U N°52, revêtements muraux D.T.U N°55 ainsi qu'aux normes éditées par le C.S.T.P.

Qualité, origine des matériaux

Les carreaux de toute nature seront parfaitement calibrés, de teinte uniforme, ils seront bien plats sans gerçure ou défectuosité.

L'approvisionnement ne pourra se faire qu'après présentation des échantillons au maître d'œuvre.

Exécution des travaux

Les carreaux sont posés sur une chape de 3 cm d’épaisseur minimum, dosé à 600 kg de ciment par m3 de mortier fini. Le sable utilisé est exempt de toute souillure et le calibre des grains de sable maximum ne dépasse pas 0,8 mm. Les carreaux sont posés et battus dans le mortier.

Tolérances de pose :

Planéité : une règle de 2 m de longueur promenée dans tous les sens ne doit pas accuser de flèche supérieure à 3 mm.

Niveau: aucun point du carrelage ne doit se trouver à plus de 5 mm de part et d’autre des côtes d’arase, pentes comprises rapportées au trait de niveau.

Alignement : la même règle de 2 m promenée de manière que ses deux extrémités coïncident avec les bords homologues de carreaux de même ligne ne doit pas montrer de différence d’alignement supérieure à 2mm.

Autour des passages de tuyaux, installations sanitaires, etc. les carreaux sont à découper, les raccordements des joints aux installations sanitaires sont exécutés avec un matériau à élasticité permanente comme le mastic synthétique souple ou similaire

Les joints seront droits et remplis d'un coulis fluide à la barbotine de ciment naturel à l'exception des carreaux de faïence pour lesquels le coulis sera à base de ciment blanc.

L'exécution des travaux comporte toutes coupes d'angles rentrants saillants, découpes quelconques, raccordements, en principe, la sous-couche de dallage est au même niveau pour les carrelages.

Nettoyage et protection

L'entrepreneur devra effectuer le nettoyage des sols et revêtement après le coulage des joints à la sciure de bois blancs. Le frottage est exécuté suivant les diagonales des carreaux ou dalles et toutes précautions seront prises pour éviter de dégarnir les joints. La protection des sols devra être également assurée.

Localisation des carrelages

Ainsi qu'il est précisé au devis estimatif et sur les plans.

4.4.1 Carrelage en grès cérame

Dimensions variables conformément au choix du maître d’œuvre, ils seront inattaquables aux acides, sans porosité. Les teintes seront uniformes d'un lot à l'autre. La direction des travaux pourra choisir entre les coloris courants.

4.4.2 Carreaux de faïence

Ils seront de dimensions variables et conformes au choix du maître d’œuvre; posés sur une hauteur de 2.20 m dans les sanitaires en choix commercial ou courant de ton blanc. La pose se fera à l'Américaine sur un crépi d'adossement convenablement dressé prévu dans les enduits.

Les paillasses de caisses  ainsi que les murs d’allèges des caisses seront recouverts de graines de marbre polies.

Chapitre 5: Menuiseries en bois

Conditions générales

L'ensemble des travaux et fournitures est régis par les documents techniques ci-après :

le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment;

les normes françaises classes B et P en vigueur au moment de la passation du marché;

le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique et technique du bâtiment (CSTB) n° 173.

5.2 Qualité des bois

Tous les bois seront de qualité menuiserie premier choix. Ils devront être très secs à l'air au moment de leur emploi, ce qui correspond à un taux moyen d'humidité inférieur à 20%. Ils ne devront plus ou presque plus exsuder de gomme ou  de résine.

Ils seront parfaitement sains, de fil droit, les nœuds seront petits, peu nombreux, isolés, adhérents et sains.

Les bois ne pourront également présenter de trace d'insectes, les fentes n'intéresseront que la surface des pièces et seront peu nombreuses.

Ces bois seront choisis en fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leur qualité mécanique, des possibilités d'approvisionnement, parmi les essences citées: afsélia , (doucie) diambi, iroko niamdou,  nievé, sipo (assié).

Les essences proposées seront soumises à l'approbation de la direction des travaux.

5.3 Protection de bois et dérivés

Tous les bois et panneaux à base de  bois, mis en œuvre en menuiserie (y compris les tampons scellés dans les linteaux et maçonneries) seront traités avant la pose au moyen d'un produit aux propriétés fongicides, c'est-à-dire que, utilisés suivant les prescriptions d'emploi, est capable d'amener la mort, d'arrêter ou d'empêcher le développement des champignons qui provoquent les bleuissements, les échafaudages ou les pourritures des bois , et aux propriétés insecticides : capable d'amener la mort des insectes sous leurs diverses formes (insecticides parfait, larves, etc.…) qui provoquent les piqûres et avaries internes dans le bois , ou d'arrêter leurs attaques.

Les  produits utilisés ne peuvent en aucun cas provoquer une plus grande inflammabilité des bois. Le produit devra foncer le bois et permettre après séchage l'application de peinture.

Préparation et exécution des menuiseries

Les menuiseries devront présenter les dimensions et dispositions indiquées sur les plans et dans le bordereau des prix unitaires. Les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin et la plus grande précision.

L'entrepreneur sera tenu de changer les parties menuiseries qui seraient devenues gauches par suite d'un mauvais assemblage ou autres causes avant, pendant et après les travaux jusqu'à la réception définitive.

Les pièces de bois des ouvrages seront toujours d'une seule pièce, dans la longueur, sans aucune jointure.

Les rives et abouts apparents des menuiseries fixes en sera faite et jusqu'à la réception définitive des travaux, donner tous les jeux et faire toutes les préparations nécessaires à ses frais et sans indemnités supplémentaires.

Les pièces appelées à rester en contact avec les maçonneries (bâtis, dormants, etc..) seront avant leur pose, imprégnés avec des solutions antiseptiques et hydrofuges.

En  attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que leurs qualités ne risquent pas d'en être affectées.

Portes isoplanes

Doivent satisfaire aux prescriptions de la norme p.23.301 chaque face recevra une feuille d’ensemble, pièce en contre-plaqué koumé bon choix, qualité à vernir.

La disposition des éléments composant et la répartition des points d'appui doivent être telle qu'aucune ondulation ne se manifeste sur les faces et qu'aucune flexion appréciable ne se produit au niveau des vides sous l'influence d'une pression extérieure.

Les portes sont garanties contre tout isolement climatique. De plus elles sont traitées contre les insectes et les champignons.

Il s'agit ici des portes de distribution intérieure qui seront de type masonite  post formée  avec cadre en bois plein de bonne facture.

Les placards de rangement seront en bois soigneusement traité; les panneaux extérieurs seront en bois de qualité. Ils se composent d’un bâti aux quatre seuils avec portes coulissantes ou battantes.

Quincailleries ferrages

Tous les articles de quincaillerie et ferrage sont de première qualité. En particulier, les portes comportant pommelles, serrures encastrées, béquille double, verrou intérieur dans le cas de

W-C ou salle d'eau, chaque serrure est fournie avec deux (02) clés à gorges.

Chapitre 6: Menuiseries métalliques ou aluminium

Conditions générales

L'ensemble des travaux et fournitures est régis par les documents techniques ci-après:

le répertoire des éléments et ensembles fabriquées du bâtiment techniques;

les normes françaises en vigueur au moment de la passation du marché;

le bordereau des prix unitaires;

les plans d'exécution.

Les schémas figurant sur le plan ne sont donnés qu'à titre indicatif; aussi avant toute mise en œuvre, l'entreprise est tenue de vérifier les côtes sur place et fournir les plans d'exécution.

Qualité et origine des matériaux

Les huisseries métalliques seront en tôles pliées de 10/10 cm d'épaisseur.

Toutes les huisseries recevront les châssis ou portes;

Comporteront des amortisseurs en caoutchouc. Des huisseries en profilés laminés pourront être présentées en variante.

Réparation et exécution des menuiseries

Les menuiseries devront présenter les dimensions générales des dispositions sur les plans et dans le bordereau des prix unitaires.

Mise en œuvre

Tous les dommages occasionnés aux menuiseries lors du transport et du montage seront réparés.

En cas d'avaries importantes, la direction des travaux pourra exiger le retour des ouvrages blessés en atelier. Pour la quincaillerie et les ferrages, se reporter au chapitre 5.6.

Protection antirouille

Tous les ouvrages métalliques seront protégés par peinture antirouille après enlèvement de la rouille, décalaminage et dégraissage. La peinture sera appliquée au pistolet pour obtenir une surface unie. Les ouvrages dont l'antirouille ne sera pas de qualité requise seront refusés.

Peinture de finition

Toutes les menuiseries métalliques recevront deux couches de peinture à l'huile dont la qualité et la teinture devront être approuvées par la direction des travaux.

Le prix de la protection antirouille et celui de la peinture de finition sont compris dans le prix unitaire de chaque ouvrage.

6.7 Description

6.7.1 Huisseries

Toutes les menuiseries extérieures seront métalliques ou en aluminium pouvant assurer une sécurité. Elles comportent des grilles métalliques ouvragées selon le motif fourni par le maître d’œuvre à l’aide de fer rond lisse de 14 mm de diamètre.

Au droit de certains bâtiments des ouvertures seront munies de briques en verre dont le format et la texture seront déterminés par le maître d’œuvre lors des travaux.

Toutes les menuiseries comportant un ou plusieurs vantaux devront ouvrir soit par un pivotement autour d'un axe vertical ou horizontal, soit par coulissement.

Les fenêtres en aluminium de couleur NAT, teinte naturelle seront de type coulissant ou ouvrant à la française et munies de l’ensemble des accessoires (joint d’étanchéité, silicone de calfeutrement, jet d’eau, déflecteur sur trous d’évacuation, etc.) nécessaires à une étanchéité totale; ainsi qu’a une finition et fonctionnement parfaits.

section des dormants latéraux munis de fixations invisibles (derrière la vitre), fixations inaccessibles de l’extérieur fenêtre fermée ;

vitrage des menuiseries: anthélio, bronze ou claire de 6 mm ; selon la localisation et le choix du maître d’œuvre.

Nota : L’entrepreneur pourra proposer tout produit de substitution de qualité et de résistance au moins équivalente

Des tubulures métalliques de diamètre 50 ; 40 ; 20 et 16 pleines serviront de main courante et de garde-corps.

La tôle utilisée pour la confection des menuiseries métalliques (porte et fenêtre) sera d’une épaisseur de 10/10ème.

Toutes les menuiseries métalliques seront montées dans des cadres de type « double Z » avec serrure de sécurité à canon.

Chapitre 7: Plomberie sanitaire

Conditions générales

L'ensemble des travaux et fournitures sera exécuté conformément aux règles de l'art et aux prescriptions ci-après :

L'objet du présent chapitre a pour but de définir les travaux de Plomberie sanitaire du projet de construction d’un bâtiment R+3 extensible en R+4 à usage de bureaux, Centre de Formation et de Documentations à la Direction Générale des Impôts sis à Hamdallaye ACI 2000.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Voir chapitre "Spécifications Techniques Générales", et en particulier.

Réglementations des régies locales de distribution d'eau et d'électricité

Normes D.T.U.

Normes AFNOR.

Décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie.

Cahier des applications aux travaux de plomberies sanitaires CSTB n°321 livraison 40; REEF traitement de l'hydraulique dans le bâtiment, Tome II, chapitre 6;

Les normes françaises concernant le code des conditions minimales d'exécution (N.F. 40.101, 102, 103, 024, 201 à 204).

Cette liste n'est pas limitative.

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux devront être conformes aux règlements, codes, arrêtés et lois en vigueur.

L'Entrepreneur est tenu d'en observer toutes les exigences.

Toutes les installations seront exécutées par référence aux D.T.U. et règles de l'art applicables aux présentes installations à la date de l'appel d'offres.

PORTEE DES TRAVAUX

7.4.1 - Plomberie

Les travaux à exécuter comprennent :

Un réseau complet d'évacuation des eaux usées, vannes et pluviales.

Un réseau complet d'alimentation d'eau froide, incluant les robinets d'arrêt, ainsi que l’alimentation de tout appareil qui en nécessite.

Un réseau complet d'alimentation d'eau chaude, incluant les robinets d'arrêt, ainsi que l’alimentation de tout appareil qui en nécessite.

La fourniture et la pose des appareils sanitaires

Fourniture et pose de la robinetterie sanitaire.

SCHEMA GENERAL DES INSTALLATIONS

La distribution de l'eau se fera en tuyau polyéthylène diam 32 depuis le compteur jusqu'aux colonnes verticales, et blocs sanitaires du bâtiment.

Toutes les chutes seront en PVC qualité écoulement. Le réseau d'évacuation est de type séparatif.

OBJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES PLOMBERIE

Le présent Cahier des Spécifications Techniques du lot Plomberie - Sanitaire a pour objet de définir les conditions de fourniture et mise en œuvre des matériaux et matériels entrant dans les installations de Plomberie - Sanitaire du présent marché.

Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent donc contenir des Spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des installations demandées au descriptif. Ces spécifications ont été maintenues volontairement et devraient être observées pour toutes variantes que proposerait l'Entrepreneur et dans lesquelles ces appareils ou équipements figuraient.

En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une Spécification contenue dans les Spécifications Technique détaillées (S.T.D) c'est cette dernière qui prévaudrait.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter comprennent essentiellement :

Les alimentations en eau du bâtiment.

Le poste de comptage.

Les distributions internes d'eau.

Les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales jusqu'aux regards.

Les fournitures, pose et raccordement des appareils sanitaires.

L'installation de plomberie ne doit être la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits.

DOCUMENTS DE REFERENCE

D'une façon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur, aux règles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrêtées d'un commun accord pendant la période de préparation.

L'installation devra se conformer en particulier aux règles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires au marché.

Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles, et en particulier ceux du distributeur de la ville.

Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de conduite d'eau approuvé le 26/10/1934 (Edition 1952).

Aux normes AFNOR

P 41 201

P 41 202

P 41 203

P 41 204

P 41 301

P 76 301

Aux normes DTU

DTU 60.31

DTU 60.1 et ses additifs

DTU 60.32

DTU 60.33

DTU 60.41

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur devra se conformer au plus récent d'entre eux.

PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Les percements et les scellements ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs.

La nature des scellements ou bouchements doit être appropriée aux ouvrages qui les subissent.

En particulier dans les lieux humides, les scellements et les bouchements doivent être faits en mortier de ciment.

Il est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages comportant une étanchéité.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS

7.10.1 - Tubes polyéthylène :

Les tubes polyéthylène doivent avoir une épaisseur et un diamètre uniformes, et satisfaire aux essais de pression définis au chapitre 9, du présent S.T.G. Ils ne peuvent être utilisés que pour les distributions d'eau.

7.10.2 - Tubes en PPR

Les tubes utilisés normalement sont en PPR.

Les tubes en PPR ne peuvent être utilisés que pour des parcours non apparents.

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, criques, soudures, doublures.

Toute trace de limage en partie rectiligne ou courbe est une cause de refus. Les tubes PPR seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme.

Tout tronçon en PPR posé sur des colliers en métal, doit être isolé du collier par des bagues protectrices diélectriques.

7.10.3 - Tubes en chlorure de Polyvinyle

Ils seront destinés aux évacuations des eaux usées, vannes et eaux pluviales.

Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure à froid avec emploi d'un adhésif bénéficient d'un avis technique, selon la norme NFT54.028.

Les colliers de support peuvent être métalliques ou en matière plastique sans toutefois blesser les tubes PVC.

Seront considérées comme dégradation d'un tube PVC : les rayures, les entrailles profondes, les fissures, les traces de carbonisation  et de chocs.

L'espacement maximal à respecter entre les colliers doit être comme suit :

| Diamètre extérieur | 32, 40, 50, 63 | 75, 90, 110 & 125 | 160, 200 &250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Canalisations horizontales | 0,50 m | 0,80 m | 1,00 m |
| Canalisations verticales | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m |

Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des assemblages coulissants, doivent-ils être prévus dans les alignements droits pour absorber les variations linéaires dues à la dilatation et au retrait des tubes.

PRESCRIPTION CONCERNANT LES RESEAUX

7.11.1 - Canalisations enterrées et inaccessibles

Les canalisations enterrées, sujettes à corrosion, doivent être protégées extérieurement par un ruban de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives DENSO).

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas être en contact avec une armature ou une ossature métallique.

La mise en œuvre par engravure est interdite dans tout élément porteur.

Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout tronçon enterré.

Dans le cas où la canalisation fait véhiculer de l'eau chaude, un gainage devra être prévu par conséquent.

Avant d'être rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent être éprouvées à une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars.

7.11.2 - Traversées des planchers et murs

Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviation.

Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des murs, cloisons ou planchers doivent être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de diamètre approprié.

Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moins sur la surface du plafond fini.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint, et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe.

Les fourreaux doivent être bourrés par une tresse d'amiante passée à la graisse, et finie au mastic plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussière et d'eau.

Dans les éléments porteurs, à l'exception de canalisations d'une seule pièce, les canalisations d'installation sanitaire ne doivent pas être enrobées.

7.11.3 - Supports et fixations

Les supports et fixations des canalisations doivent être inoxydables et facilement démontables.

Ils doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations en acier doivent être supportées tous les :

1,50 m pour les diamètres inférieurs à 1"

2,25 m pour les diamètres compris entre 1" et 1" 1/2

3,00 m pour les diamètres compris entre 2" et 70 mm intérieur

4,00 m pour les diamètres compris entre 70 mm et 100 mm intérieur

5,00 m à 100 mm intérieur.

Les supports des canalisations en cuivre, seront obligatoirement en cuivre, ou en laiton, ou en tout autre métal ne créant pas de couple galvanique.

Les canalisations en PVC sont maintenues par des colliers à fourche. L'emploi de colliers "ATLAS" est formellement interdit.

7.11.4 - Visite des canalisations d'évacuation

Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, selon les cas, doivent être placés en pied des chutes, aux changements de direction, aux raccordements sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 métrés et extrémité de tous les collecteurs.

7.11.5 - Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même de ces canalisations, à défaut, par des ouvrages spéciaux constitués par les lyres en tube lisse pour les canalisations en acier.

Les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximum provoquées.

Les canalisations en matière plastique sont munies de manchons de dilatation.

PRESCRIPTION CONCERNANT LES APPAREILS

7.12.1 - Appareils Sanitaires

Sont considérés comme défauts : l'écaillage, le filage, les fîlures provoquées par grains de quartz, et des tolérances dimensionnelles supérieures à 3 %.

Toutefois un appareil sanitaire sera classé selon les défauts qu'il présente, en le classant  dans les choix A, B, C, définis dans les normes du DTU 60.1 Art. 2.2.

Les types de défauts qui seront pris en compte :

Défauts nuisant  à la mise en œuvre.

Défauts concernant l'utilisation,

Défauts intéressant l'hygiène,

Défauts intéressant l'aspect.

Toute pièce ne comportant pas l'indication de choix est considérées comme déclassée.

Les appareils sanitaires en céramique seront fabriqués soit en faïence émaillée, soit en grès émaillé, soit en porcelaine vitrifiée.

La céramique doit satisfaire aux essais :

de résistance aux variations de température

de dureté de l'émail

de continuité de la couche d'émail la couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des alcalis 
et des produits d'entretien.

7.12.2 - Appareils en fonte

La  fonte doit être de la qualité Ft 14 de la norme NFA 32.101.

Les réparations des défauts ne sont admises que pour les surfaces non susceptibles de venir en contact avec l'eau.

Les parties non émaillées doivent être recouvertes d'une peinture antirouille venant d'usine.

La couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des alcalis et des produits d'entretien.

Le classement des appareils en fonte, se fait en même titre que celui du paragraphe 7.1.

7.12.3 - Appareils en acier inoxydable

Les pièces en acier inoxydable seront revêtues en première installation d'un enduit plastique pelable.

Les nuances d'acier inoxydables admises sont soit des aciers ferriques à 17 % de chrome, soit des aciers austénitiques du type chrome-nickel 18/8.

Aucune trace de soudure, de griffure ne sera admise.

L'épaisseur du métal est fonction de la plus grande dimension de la pièce :

jusqu'à	   800 mm	: épaisseur 0,8 mm

de 800 mm à 1.200 mm	: épaisseur 0,9 mm

de 1.200 mm à 1.400 mm	: épaisseur    1 mm.

Tolérances d'épaisseur	 : 10 % sur parties embouties.

L'utilisation des pièces en Téflon ou céramique peut être autorisée.

Les parties métalliques visibles de la robinetterie et des accessoires des appareils sanitaires doivent être chromées.

Quel que soit le type choisi, la robinetterie doit satisfaire à l'essai d'étanchéité sous 20 Kg/cm2.

Les robinets mélangeurs doivent être conçus pour assurer un mélange d'eau chaude satisfaisant pour des pressions pouvant différer jusqu'à 2 kg/cm2.

Le fonctionnement ne doit causer pour une pression de service entre 3,5 et 4,5 bars, aucun bruit gênant ou vibration, pour une vitesse d'écoulement d'eau de 2 m/s.

CONDITIONS A GARANTIR

a - Approbation des installations :

Les installations seront réalisées de telle manière qu'elles soient réceptionnées sans réserve par les organismes contrôleurs du distributeur et du client.

b - Etanchéité des réseaux :

Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régnant dans les conduites de distribution de la ville.

c - Evacuation :

Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler sans basculement de siphon ni désordre.

ESSAIS ET CONTROLE

Réseaux de distribution (EF/EC) :

La pression d'essai sera de 1,5 fois la pression de service. Le maintien de la pression hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve à présenter par l'entrepreneur adjudicataire du lot plomberie.

La durée du maintien à la pression d'essai est égale au temps nécessaire à l'inspection de l'ensemble du réseau, avec un minimum de 30 minutes.

Toute chute de pression impliquerait la vérification de l'ensemble du tronçon éprouvé.

Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du tronçon défaillant.

Réseaux d'évacuation :

L'essai consiste à faire écouler l'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature de l'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 mm, seront mis en charge en eau froide à une pression voisine de 0,1 bar.

Aucune fuite ne doit être décelée.

Appareils sanitaires :

La vérification sera effectuée en manœuvrant les robinets, les dispositifs de vidange, l'étanchéité et les vidanges.

En ce qui concerne les WC, les observations porteront sur le réservoir de chasse, la cuvette afin de vérifier toute absence de fuite.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (S.T.D)

PLOMBERIE SANITAIRE

N O T A   I M P O R T A N T

L'Entrepreneur du présent lot devra accompagner son offre de toute la documentation technique des appareils sanitaires et accessoires chiffrés.

PLOMBERIE SANITAIRE

EQUIPEMENT COMPTEUR DANS REGARD

Le branchement en eau potable du bâtiment sera réalisé par le distributeur local SOMAGEP SA. L'aménagement du compteur (celui-ci étant fourni par le service des eaux) comprendra une passe en acier, une vanne d'isolement pour isoler le compteur et d'un clapet anti-retour selon l'agrément du distributeur d’eau potable.

Prix comprenant passe en acier, vannes d'isolement, clapet anti-retour et toutes sujétions de fourniture et de pose.

CANALISATIONS EXTERIEURES

Les canalisations d’alimentation du bâtiment depuis le compteur d’eau potable et le local surpresseur incendie seront en tuyau polyéthylène et posé en fond de fouilles des tranchées. Elles seront protégées par enrobage anti-corrosif par bande Denso.

Toutes les pièces de raccordement, tés, coudes, etc., seront en fonte malléable galvanisée à chaud de marque G.F.

Les terrassements en tranchées comprennent :

L'ouverture d'une tranchée en terrains à toutes profondeurs, de différentes natures, y compris le rocher, rejet sur berges et mise en dépôts provisoire des déblais réutilisables en remblais, blindages et boisage non jointif et tous étaiements nécessaires.

Détournement et épuisement des venues d’eau, démolition d’ouvrages et de conduites existants.

Tous les jets et roulages nécessaires, le réglage et le nivellement du fond de fouille qui devra être purgé de tous corps saillants, les balustrades ponts de piétons, le gardiennage et la signalisation.

Le remblaiement de la fouille au moyen de terres, sables et gravois mis en dépôt ou approvisionnés sur le chantier, y compris tous les jets et roulages nécessaires, pilonnage ou tassement mécanique du remblai par couches de 20 centimètres, le nettoyage du chantier, l'enlèvement et le transport des terres et gravois en excédent à la décharge que l'entrepreneur doit se procurer à ses frais.

Un matériau avertisseur est mis en place lors du remblayage de la tranchée.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris tube, pièces de raccordement, protection, fouilles en tranchées dans tous terrains et toutes profondeurs, fourniture et pose des canalisations sur un lit de sable et remblaiement des fouilles

Décomposition comme suit :

Ø 20/27

Ø 26/34

Ø 33/42

Ø 40/49

Ø 50/60

Ø 66/76

Ø 80/90

CANALISATIONS INTERIEURES

Les tuyauteries de distribution d’eau froide et chaude seront en tubes de cuivre et celle du réseau incendie seront en tubes en acier galvanisé, tarif 1 jusqu'à Ø 50 au-delà tarif III ou 10, elles comprendront toutes pièces de raccord, réduction, tés, coudes, manchons et autres en fonte malléable galvanisée à chaud, série GF.

La mise en œuvre de ces tuyauteries sera conforme au DTU de plomberie et réalisée dans les règles de l'art.

Les traversées de murs ou cloisons se feront à l'aide de fourreaux en plastique.

Les essais seront effectués à la pression de 10 Kg/cm², et devront être réalisées en présence du Maître d'Ouvrage et feront l'objet d'un procès verbal.

Ouvrage payé au mètre linéaire par type de tube y compris pièces des raccordements, colliers, percements, supports et toutes sujétions de pose.

Décomposition comme suit :

Ø 15/21

Ø 20/27

Ø 26/34

Ø 33/42

Ø 40/49

Ø 50/60

Ø 66/76

Ø 80/90

TUBES EN CUIVRE

Le reseau de distribution et le raccordement des appareils sanitaires seront réalisé par des tubes en cuivre. Ces tubes seront en cuivre rouge écroui, soigneusement dégraissé à raccords, brasé à l’argent ou par collet battue.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes fournitures et sujétions de raccordement.

Décomposition comme suit :

Ø 8/10

Ø 10/12

ANTI-BELIER

En laiton poli, Ø 20 taraudé PN10, y compris toutes sujétion de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’unité.

VANNES D’ARRET

Pour chaque alimentation, il sera prévu des vannes d'arrêt 1/4 de tour à boisseau sphérique de marque Socla ou similaire.

Ouvrage payé à l'unité y compris pièces des raccordements et toutes sujétions de pose et fourniture.

Décomposition comme suit :

Ø 15/21

Ø 20/27

Ø 26/34

Ø 33/42

Ø 40/49

Ø 50/60

Ø 66/76

ROBINET D'ARROSAGE Ø 20/27

Les robinets d'arrosage seront en laiton poli, taraudé, PN 10, avec raccord au nez et vis intérieure.

Prix comprenant raccordement, fixation y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au prix n° 300.07.

VIDANGES DES APPAREILS

L'évacuation des appareils sanitaires jusqu'aux chutes, ou collecteurs, sera réalisée en tubes P.V.C. évacuations, assemblés par collage. L'épaisseur du tube sera d'au moins 3,20 mm.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes pièces de raccords, tés, coudes, colliers, joints, supports, raccordements, collage, bouchons de dégorgement et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Décomposition comme suit :

33,6 x 40

43,6 x 50

93,6 x 100

Localisation : Evacuation appareils sanitaires.

CHUTES ET COLLECTEURS EN P.V.C

Les chutes et collecteurs des eaux pluviales, usées et vannes seront en tube PVC qualité écoulement à emboîtement. Leur fixation se fera à l'aide de colliers à fourche. Dans la traversée des collecteurs au niveau des bureaux, elles seront insonorisées par projection de la laine de verre d’épaisseur 2 cm enveloppées dans du papier kraft avec grillage de protection.

Les tés de dégorgement seront prévus au bas de chaque descente, et à chaque changement de direction.

Des trop - pleins de même diamètre que les chutes d’eau pluviales seront prévus. Les chutes comporteront en outre une culotte à joint de dilatation incorporée à chaque 9 m.

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris coudes, culottes, colliers, embranchements, trop pleins, laine de verre et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Décomposition comme suit :

 75

 110

 125

 160

 200

SIPHON DE SOL

Aux niveaux de chaque salle d’eau, des siphons de sol en laiton chromé 15x15 cm à sortie avec grille amovible solidaire de la cloche et à grande garde d’eau seront fournis et posés. La pose des siphons est prévue dans ce lot.

CRAPAUDINES ET MOIGNONS

Les sorties des eaux pluviales sur les terrasses sont réalisées avec des moignons coniques en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur avec platine 500x500 mm formant cuvette protégée par une crapaudine en fil de fer galvanisé.

Une plaque perforée sera prévue provisoirement pendant les travaux du chantier.

Ouvrage payé à l'unité y compris crapaudines, moignons, platines et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Décomposition comme suit :

75

110

125

160

200

Localisation : - Terrasses

EBERGEMENT ET CHAPEAU CHINOIS

L’étanchéité à la traversée des chutes de ventilation primaire des eaux vannes et eaux usées en terrasse sera réalisée au moyen d ‘hébergement en plomb  laminé de 3 mm d’épaisseur avec platine de 0,50x0,50 m plus moignon d’emboîtement de 0,40 m de longueur rabattu à chaud à l’intérieur du tuyau collecte conique en tôle d’acier galvanisé  serré sur le tuyau de ventilation par collier en acier galvanisé.

Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Décomposition comme suit :

75

110

APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires et leurs robinetteries seront de marque Jacob de Lafond ou similaire.

LAVABO SUR COLONNE

Lavabo vasque en porcelaine vitrifiée couleur blanche, à encastré muni d’un orifice de trop plein dissimulé monté sur colonne de 0,70x0,50 m percé de 1 trou et équipé de :

1 robinet  EF monotrou à bec déverseur.

1 bande à bouchon et chaînette.

1 siphon en laiton chromé.

Le raccordement en eau se fera par tube cuivre et l'évacuation se fera en PVC  33,6 x 40. Le robinet mélangeur sera de type à bec fixe monotrou avec vidage laiton.

WC  A  L’ANGLAISE AVEC CHASSE BASSE

Idem ci-dessus mais équipé d’une chasse basse et d’un robinet d'arrêt équerre Ø 12/17.

Décomposition comme suit :

Lavabo sur colonne

WC  à  l’anglaise avec chasse basse

ACCESSOIRES

Les accessoires des blocs sanitaires seront de marque ROCA,INDA ou similaire.

Porte serviette

Porte serviette en laiton chromé à 2 branches fixes.

Porte papier hygiénique

En acier chromé, y compris vis de fixation chromée.

Tablette

Tablette en porcelaine vitrifiée de couleur blanche y compris vis chromée de scellement.

Glace miroir

Miroir rectangulaire de 60x40 m à bords chanfreinés fixée par quatre pattes à glace chromées et vis chromés.

Décomposition comme suit :

Porte serviette

Porte papier hygiénique

Tablette

Glace miroir

Chapitre 8: Peintures et badigeons

8.1 Généralité

Toutes maçonneries en élévation extérieure recevront trois couches de peinture FOM  de premier choix. Les maçonneries en élévation intérieure, recevront soit deux couches de peinture FOM appliquée sur couche de fond soit trois couches de peinture FOM.

Tous les ouvrages métalliques recevront une couche de peinture de finition de même teinte que la peinture de protection.

Toutes les menuiseries métalliques recevront deux couches de peinture à l'huile aux couleurs finies à appliquer sur la protection antirouille.

Les portes isoplanes, les placards seront teintés à l'huile de lin chaude. La peinture de finition consistera en application de trois couches de peinture à l’huile, selon indications de la direction des travaux.

Les teintes des différentes peintures seront déterminées par la direction des travaux. Certaines surfaces sur indications de la direction des travaux pourront être traitées brut de décoffrage sans peinture.

8.2 Objet des travaux

Les travaux ont pour objet, la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits et moyens d'exécution :

la préparation des supports,

la fourniture des échantillons de teinte et les essais à réaliser à la demande de la direction des travaux;

les raccords, reprises et étanches après ajustage et essais;

les précautions à prendre pendant les travaux de peinture;

le nettoyage habituel.

8.3 Nature et qualité

Peinture sur métal

une (01) couche de minimum de plomb ou isolant adapté au type de métal

deux (02) couches en teint d'émail glycérophtalique.

Peinture sur bois

Après application du traitement fongicide et insecticide :

Une (01) couche d'impression à huile de lin chaude.

Deux (02) couches d'émail glycérophtalique.

Peinture ou badigeon sur maçonneries intérieures

Peinture de toutes les surfaces des murs et plafonds intérieurs pourvus d’un enduit. Un traitement préparatoire du support de peinture s’exécutera ; c’est à dire nettoyage, fluatation et application de la couche de peinture de fond ;

Après ce traitement de préparation on procèdera à l’exécution des travaux suivants :

Toutes les surfaces horizontales et verticales seront pourvues d’un mastic de base de dispersion et seront polies après :

Deux (02) couches de peinture à  base d'acétate de polyvinyle, de première qualité, résistante à l’eau, mate, roulée ;

Deux (02) couches de peinture à l’huile, pour la peinture brillante sur des murs des toilettes au-dessus du carrelage après nettoyage et fluatation.

Peinture ou badigeon sur maçonneries extérieures

La préparation de la surface extérieure pour une nouvelle peinture comprend :

le nettoyage par sablage léger ou par brosse

application d’un revêtement protecteur contre la carbonisation du ciment

La couleur de finition sera indiquée par le maître d’œuvre. En général, il faut observer le suivant pendant l’exécution des travaux de peinture:

le fond doit être absolument sec avant l’application des couches de peinture;

chaque couche doit être complètement sèche avant l’application de la prochaine couche. Les couches de peinture seront étalées en couches fines et uniformes;

Les matières colorantes doivent être résistants aux intempéries et à la lumière. Les éléments en acier galvanisés doivent être altérés avant l’application de la couche de peinture;

Les matériaux de peinture seront livrés dans leur emballage original;

Le choix du mode d’application est laissé à l’entrepreneur avec toutes les responsabilités.

Les badigeons ne devront pas laisser de traces sur un chiffon sec passé sur un mur badigeonné.

Chapitre 9: Vitrerie

Vitres

Le verre utilisé sera de la catégorie double Norme P.78.401.

Son épaisseur de 6 mm minimum, sera fonction des dimensions et des surfaces d'une part, de leur exposition et de la pression des vents d'autre part.

Les vitres seront en verre de type anthélio ou clair, selon les spécifications et localisations du devis ou du maître d’œuvre.

Elles seront de premier choix et exempts de tous défauts.

Elles seront posées- pour les menuiseries métalliques-  au fond de batée au moyen de par closes et mastic d'étanchéité à l'huile de première qualité. Un jeu de 3 à 6 mm sera aménagé.

Il sera prévu au-dessus de chaque lavabo, un miroir de 600 x 400 mm pour les toilettes Il sera prévu par lavabo une applique sanitaire, dont la hauteur de fixation sera déterminée par le maître d’œuvre.

Chapitre 10: Electricité

10.  PARTIE A : ÉLECTRICITÉ: courants forts-courants faibles

10.I.A. GÉNÉRALITÉS

Le présent descriptif a pour objet la définition de l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité "courants forts, courants faibles" et "climatisation" des d’un bâtiment en R+3 extensible en R+4 à usage de bureaux, Centre de Formation et de Documentations a la DGI.

Les travaux concernent l’électrification, l’installation du courant fort, courant  faible  et la climatisation de l’ensemble des locaux  du bâtiment. Les installations électriques intérieures et celles de la climatisation de l’ensemble du bâtiment seront prévues entièrement encastrées et camouflées. Elles seront réalisées par des câbles et des conducteurs conformes aux normes.

10.1.1        NORMES ET RÈGLEMENTS

L’ensemble des travaux devra être livré en parfait état de fonctionnement, réalisé conformément aux règles de l’art  de l’EDM-SA du Mali et aux normes internationales en vigueur.

L’installation doit être conforme aux normes suivantes :

aux normes imposées par l’EDM-SA  en générale,

Norme C 11.100 Textes officiels relatifs aux conditions techniques distributions d'énergie électrique,

Normes NFC 13-100 Poste de transformation,

Norme NFC 13.200 Installation électrique haute tension,

normes NFC 14.100,

aux normes UTE les plus récentes telles que :

C 15.100 relatifs à la basse tension.

Norme C 15.401 Installation des groupes moteurs thermiques générateurs.

Norme C 91.100 Pour la protection contre les troubles parasites.

Norme C 12.100 Sur Décret du 14/11/62 et additif.

Norme C 14.100 Branchement de 1ère catégorie

Norme C 32.154 et 32.251 à 254 : Conducteurs et câbles

Norme C 61.110 Appareillage

Norme C 68.100 Conduits

Norme C 71.800 Blocs autonomes de sécurité à incandescence "nouvelle norme"

Norme C 71.801 Blocs autonomes de sécurité à fluorescence "nouvelle norme"

D.T.U. N° 70.2	Du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Norme C 15.115 Emploi des tuyaux isolants flexibles cintrables et déformables pour canalisations encastrées.

C 15.118 relatifs à la protection, commande et sectionnement des circuits électriques.

Norme C 15.120 Établissement de prises de terre pour les bâtiments à usage principal d'habitations ou de bureaux.

Norme C 20.010 Degré de protection du matériel électrique.

C 15.110 relatifs au passage des canalisations des corps creux.

Aux prescriptions du distributeur d'Énergie Électrique.

Normes ISO/CEI IS 11081 seconde édition

Normes EN 50173, EN 50174

Spécifications 802.3

Normes NF S 61-930 à 61-940, 61-950, 61-961 et 61-962 relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie.

Pour l’installation du courant faible, l’ingénierie, la mise en œuvre ainsi que les composants respecteront les normes ci-dessus précitées et celles en application. Les installations seront notamment conformes aux lois, décrets, circulaires et à la réglementation en vigueur (liste non limitative).

10.1.2       PROPOSITIONS DE L’ENTREPRENEUR

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques des courants fort et faible remises par l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur.

Il est entendu que l'Entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et devis descriptifs.

L'Entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main-d’œuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la réalisation des travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au Dossier d'Appel d'Offres.

D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation.

Toute anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d’Œuvre.

10.1.3       RELATION ET COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT

Il est rappelé que le titulaire du lot devra fournir aux diverses Entreprises concernées, en temps opportun, les plans de réservations éventuelles et répondre sous sa responsabilité à toute demande d’information provenant des autres Entreprises intervenant sur le chantier et qui pourraient lui être transmises par le Maître d’Ouvrage.

Le fait d'exécuter sans rien changer aux indications et prescriptions des documents établis et remis par le Maître d’Œuvre et le Bureau d'études ne peut, pour un Entrepreneur, atténuer d'aucune façon et en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité de mise en œuvre.

10.1.4       LIMITES DE PRESTATIONS

Gros œuvres et revêtement

Dû par le lot Gros œuvre :

- 	Réservations dans les structures, planchers, etc. suivant les plans fournis par le lot Électricité ;

- 	Percements égaux ou supérieurs à Diamètre 100 mm ;

- 	Ouverture et fermeture des tranchées ;

- 	Massifs en béton pour l’éclairage extérieur ;

-	Découpe pour l'encastrement des appareils d'éclairage ;

- 	Découpes pour l'encastrement de l'appareillage ;

- 	Découpes pour passage du matériel électrique ou des câbles d'alimentation ;

Préparation des supports sur les rebouchages des saignées faites par l'électricien ;

Finition après pose du matériel électrique.

Dû par le lot Electricité

- 	Percements inférieurs à 100 mm dans les structures et dans les planchers, à la charge du présent lot avec l'approbation du Maître d'œuvre, du Maître d'Ouvrage et de l'Entreprise de Gros œuvre ;

- 	Encastrement des fourreaux et des boîtes ;

- 	Exécution des plans et croquis cotés des besoins ;

Pose des câbles ;

- 	Rebouchage de tous les trous, saignées, etc., réalisés par l'électricien.

10.1.5       ESSAI ET RÉCEPTION

L’entrepreneur devra fournir en même temps que sa soumission  les marques et le type de matériel à  installer.

L’échantillon de tout matériel à poser devra être soumis à l’approbation du Maître d’œuvre ou du Bureau de Contrôle  afin de vérifier leur qualité.

Pendant la période d’essai du réseau informatique et téléphonique, il sera procédé à des tests de contrôle et de qualité sur chaque équipement posé, de sorte à vérifier ou à mesurer la continuité, le croisement, l’isolement, les  courts-circuits, l’atténuation par paire, l’atténuation para diaphonique par combinaison de paire et les longueurs.

Au cours des travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, le Maître d’œuvre ou son représentant qualifié procédera aux opérations de contrôle et aux essais  en vue de la réception, en présence de l’Entrepreneur. Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l’exécution  par rapport aux prescriptions du marché et du cahier des charges.

10.1.5.1   Réception provisoire

Si lors des essais, les installations ont satisfait à toutes les conditions imposées par le présent Cahier des Prescriptions Techniques, et par le devis descriptif et si elles n'ont relevé aucun défaut tenant à la qualité des matériaux pièces et appareils en faisant partie ou à leur mise en œuvre, la réception provisoire sera prononcée par le Maître d'Ouvrage.

Dans le cas contraire, cette réception sera remise jusqu'au jour où il pourra être constaté que ces conditions sont remplies.

Si tout ou une partie des essais définis à l'article précédent devraient être de nouveau fait par le Bureau de Contrôle, ils seraient également facturés à la vacation à l'Entrepreneur du présent lot.

Pour le courant faible, il sera procédé à des tests de contrôle et de qualité sur chaque équipement posé, de sorte à vérifier ou à mesurer la continuité, le croisement, l’isolement, les courts-circuits, l’atténuation par paire, l’atténuation para diaphonique par combinaison de paire et les longueurs. Ces tests concerneront la totalité du réseau et seront validés selon les exigences ISO/CEIIS 11801 secondes éditions.

10.1.5.2   Réception définitive

La réception définitive de l'installation sera prononcée un an après la réception provisoire si, pendant ce temps elle n'a pas cessé de répondre aux prescriptions du présent Cahier des Prescriptions Techniques, et celles du devis descriptif

Pendant cette période de UN AN, l'Entrepreneur demeurera responsable du bon état, de la bonne marche de l'installation sauf erreur manifeste de manœuvre, mauvais usage ou détérioration dont il ne serait pas responsable.

Dans la mesure ainsi définie de sa responsabilité, il sera tenu de procéder, à ses frais et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, au remplacement de toutes pièces, organes ou parties de l'installation qui ne conviendraient pas à leur objet pour quelques raisons que ce soit : vices de matières, de montage, de construction, de conception, etc.

Pendant la période de garantie, l'Entrepreneur devra assurer l'entretien du matériel. Son offre devra donc inclure cette prestation.

10.1.6       PIÈCES À FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur devra produire pour l’exécution des travaux les documents suivants :

10.1.6.1   Avant le commencement des travaux

Dans un délai de deux semaines qui suit la notification de l'approbation du marché, l'Entrepreneur retenu doit remettre à l’Ingénieur un programme détaillé d’exécution des études et des travaux en cinq exemplaires. Il s’agit entre autres des :

plans des implantations des matériels et appareillages y compris le parcours des canalisations avec les caractéristiques et les sections ainsi que les détails de mise en oeuvre cotés suivant la réalisation;

plans des ouvertures et des trous à réserver par l'Entrepreneur de Gros Œuvre ;

cotes d'implantation du matériel dans les locaux techniques avec indication des surcharges et des points d'appui ;

notes de calcul relatives au bilan de puissance, à la détermination des calibres des disjoncteurs et des sections des câbles ;

schémas de principe des circuits de commande et de contrôle ;

plans des armoires, des tableaux électriques et leurs diagrammes de distribution ;

plans d’exécution des mises à la terre ;

documentation technique complète sur le matériel proposé à commander. Les caractéristiques des matériels seront présentées à l’approbation avant toute commande sous la forme de fiches techniques ;

copie des certificats d’agrément, de classement vis-à-vis de la résistance au feu de matériaux ou équipements soumis à ces formalités ;

schéma de principe sommaire du câblage faisant ressortir la nature des câbles de liaison inter-répartiteur ;

plans et schémas du câblage du réseau courant faible en fonction du mode de distribution choisi ;

programme des essais et le planning de mise au point des installations.

10.1.6.2    Pour approbation avant la réception

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :

la nomenclature simple et claire des installations ;

la nomenclature des matériels avec repères ;

les certificats de conformité et de garantie spécifique des matériels ;

les plans de récolement des installations ;

les schémas de récolement électriques.

NB : Les schémas électriques seront disposés chacun dans leur propre armoire.

10.1.7       HYPOTHÈSES ET RÉSULTATS DE CALCUL

10.1.7.1   Caractéristiques du courant électrique

Origine de la livraison : Poste de distribution MT/ BT Livraison 15 kV

Nature du courant en sortie : 400/230 Volts 50 Hz.

Régime du neutre : TT

10.1.7.2   Chute de tension

En dehors de toute valeur numérique, la chute de tension induite dans le câble ne devra jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement de l'installation, tant au démarrage qu'en service normal de l'utilisation alimentée par la canalisation considérée.

En règle générale, cette valeur sera comprise entre 3 et 5%, sauf cas spécifiques :

3% pour l'éclairage (1% dans les alimentations principales, 2% dans les lignes secondaires)

5% pour les autres usages.

10.1.7.3   Section des conducteurs

Pour la partie distribution abonnée, il sera fait référence à la norme C 14.100.

La section des conducteurs sera déterminée en tenant compte des textes en vigueur, des recommandations des constructeurs, et de la norme NF C 15.100. Les conducteurs seront à âme en cuivre.

La température du milieu dans lequel sont placés les câbles, leur mode de pose et leur densité sur un même cheminement seront pris en compte et imposeront un déclassement en accord avec la norme NF C 15 100. L'intensité nominale transitant dans le câble sera toujours au plus égale à 90% de l'intensité admissible par ce câble.

10.1.7.4   Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles avec le courant de court-circuit atteint, tant en valeur efficace qu'en valeur crête.

Dans tous les cas, le matériel sélectionné devra satisfaire à chacune des contraintes de l'installation, à son point d'utilisation.

10.1.7.5   Résistance mécanique

Les dimensionnements des fixations de l'appareillage, et plus particulièrement des jeux de barres des armoires et tableaux de distribution, devront êtres calculés pour résister aux efforts électrodynamiques apparaissant en régime transitoire ou lors d'un court-circuit (valeur crête).

En conséquence, les matériaux devront être de première qualité et seront, si nécessaire, surdimensionnés pour offrir une bonne rigidité.

10.1.7.6   Commandes et sectionnement

Les organes de commande principaux seront omnipolaires et seront rapidement accessibles pour permettre une mise hors tension rapide des équipements.

L'organe de coupure principal d'une armoire sera accessible de l'extérieur de cette armoire.

10.1.7.7   Sélectivité

L'électricien devra s'assurer auprès des différents corps d'état technique de la cohérence des protections utilisées en aval de chaque départ, et ceci, dans le but d'éviter des doublements d'appareils inutiles, venant fragiliser la fiabilité de l'installation par ignorance d'une vue globale de la sélectivité des protections.

Il est rappelé que, pour assurer une continuité de service dans une installation électrique, un défaut quelconque ne doit provoquer l'ouverture que du circuit qui l'alimente.

En l'occurrence, "ouverture de la protection placée immédiatement en amont de ce défaut, à l'exclusion de tout autre ".

La sélectivité sera garantie par les tableaux d'association des constructeurs. La justification de la sélection des appareils sera à fournir au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle.

10.1.7.8   Résultats de calculs

L'Entreprise devra demander confirmation auprès des différents corps d'état des caractéristiques définitives de leurs besoins et rappeler la nature du courant distribué.

Les bilans de puissance seront établis par l'Entreprise sur la base des éléments remis par les autres corps d'état.

10.1.7.9   Études d’exécution

Les notes de calcul permettant le dimensionnement de l'installation (puissance de court-circuit, tenue dynamique, sections des câbles, etc.) seront à fournir par l'Entreprise et constituent les éléments devant être établis pour l'exécution des travaux.

Si ces éléments sont déterminés par une méthode informatique, le logiciel correspondant devra être homologué par l'Organisme de Contrôle. L'Entreprise indiquera au Maître d’Œuvre le type de logiciel employé.

Les résultats de l'étude correspondante seront obligatoirement soumis à l'approbation du Bureau d'études et du Bureau de Contrôle qui devront donner leur avis dans un délai d'un mois.

Tous les schémas indiqueront, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :

la tension nominale,

l'intensité nominale, l'intensité de court-circuit au point considéré,

le pouvoir de coupure de la protection,

le type de déclencheur dans le cas des disjoncteurs,

le réglage des déclencheurs ou, le cas échéant, la nature de la courbe de déclenchement.

10.1.7.10 Éclairement

Les éclairements requis par local sont les suivants :

BUREAUX – Salles d’activité                          400 lux

Halls – circulations                                          200 lux

Passage couvert                                              40 lux

Magasin                                                           250 lux

Locaux techniques                                           300 lux

Sanitaires                                                        150 lux

10.1.7.11 Estimation de la puissance

La puissance totale nécessaire à une installation est obtenue :

en déterminant la puissance de chaque récepteur par application du facteur d’utilisation (Ku)  à sa puissance nominale,

en additionnant ces puissances par bâtiment, commerce ou circuit et en appliquant à la somme ainsi obtenue le facteur de simultanéité (Ks)

cette puissance globale ainsi déterminée devra être multipliée par un coefficient d’extension (1,2 - 1,4) tenant compte de la possibilité d’extension de l’installation.

10. II.A. CONSISTANCES DES TRAVAUX

L’Entrepreneur a à sa charge la fourniture et la pose de toutes les installations électriques BT et TBT à l’intérieur du bâtiment principal,

Les travaux comprennent :

la fourniture et pose de grille de dérivation et de tous équipements nécessaires au raccordement et au branchement du comptage ;

la  fourniture, pose et raccordement d’un comptage loué à la société EDM-SA ;

la fourniture et la pose du coffret de distribution du bâtiment  et leur raccordement au réseau de distribution Basse Tension interne ;

la fourniture et pose des câbles de liaison entre les différents coffrets ;

la fourniture et la pose des câbles d’alimentation en attente au droit des équipements spécifiques des autres lots (Enseignes lumineuses, onduleur, suppresseur,  etc.) ;

les canalisations et les terrassements nécessaires (tranchées) ;

l’installation d’éclairage muni de leurs lampes ;

le réseau des prises de courants ordinaires ;

le réseau de prise de terre y compris l’équipotentialité ;

l’alimentation électrique de toutes les unités extérieures de la climatisation;

le câblage vidéo et téléphonique ;

le système de protection contre la foudre et les tonnerres ;

Etc.

10.2  PARTIE B : DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU COURANT FORT DE LA CLIMATISATION Et DE LA PROTECTION CONTRE la FOUDRE

10.2. I          ALIMENTATION GÉNÉRALE

Le présent descriptif a pour objet la définition de l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité "courants forts" et "climatisation" de l'ensemble du bâtiment.

10.2. 1.1       ALIMENTATION GÉNÉRALE

Le bâtiment sera alimenté en électricité à partir d’une borne poste de l’EDM-SA (Energie du Mali SA)  le plus proche.

10.2.1.4    ALIMENTATION ELECTRIQUE ET COFFRET DE DISTRIBUTION

Un câble U1000R02V partant de la grille normale sera posé en souterrain dans un tuyau PVC de diamètre  et de nature appropriée  jusqu’à l’inverseur normal/secours situé dans le  local groupe prévu à cet effet.

De l’onduleur en câble U1000R02V.

Et du surppresseur électrique (au besoin) en câble U1000RO2V

Conditions minimums d’exécution

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions  techniques, au devis descriptif et aux indications portées sur les plans.

10.2.1.4.1   Lignes enterrées

Les tranchées devront avoir :

0,80 m de profondeur

0,30 m de largeur.

En cas de traversée de voie, les câbles seront enterrés sous tuyau PVC pression de diamètre approprié. Dans le cas des traversées des caniveaux, les tranchées seront plus profondes, afin que les câbles se situent à au moins 30 cm sous le caniveau. Lorsque les fourreaux des conducteurs électriques enterrés longent ou croisent une canalisation d’eau, une distance minimale de 20 cm doit exister entre leurs points les plus proches. Lorsque plusieurs câbles passent dans le même conduit, leurs sections doivent être identiques ou différentes d’au plus deux (02) intervalles des sections normalisées.

Les câbles d’alimentation seront protégés par un grillage avertisseur rouge à 30 cm au-dessus des canalisations et des regards de tirage devront être installés de façon à faciliter la pose ou le retrait des câbles.

Des regards de tirage et de visite seront construits sur le chemin des Câbles. Ils auront des couvercles armés. Ils seront disposés à tous les 50 mètres en moyenne sur le chemin des câbles électriques. Leurs dimensions doivent permettre un tirage aisé des câbles.

Chaque  regard portera un numéro d’identification. Ils seront tous  sablés.

Ces câbles seront enfouis entre deux couches de 15 cm chacune de sable fin ou de terre meuble soigneusement tamisée. Le remblaiement se fera par terre exempte de pierres.

Les tracés des canalisations enterrées seront balisés par des plots en béton. Ces tracés seront soigneusement relevés sur les plans de récolement qui seront remis au Maître de l'Ouvrage à la fin des travaux.

Il est rappelé que toutes les tranchées ne pourront être remblayées qu'après vérification du Bureau de Contrôle.

Les déblais excédentaires seront évacués.

Toutes prestations relatives à ces travaux, tranchées, busages, fourreaux de montée, encastrement sous trottoir et en façade, ouvrage à réaliser pour croisement avec canalisation, seront à la charge de l'adjudicataire du présent lot.

Il ne sera admis aucune boîte de jonction ou de dérivation enterrée, les câbles doivent être en une seule longueur. Chaque tronçon de câbles devra comporter une boucle en réserve à chacune de ses extrémités.

Les extrémités de ces câbles seront raccordées par cosses et serties à la presse.

10.2 .1.4.2   Lignes principales (sauf enterrées)

Les lignes seront réalisées en câbles U1000R02V et posées sur un chemin de câble en tôle galvanisée ou PVC armé, ou fixées par des  colliers atlas. Dans les caniveaux, les câbles devront reposer sur des tablettes.

Les chemins de câbles seront galvanisés et seront dimensionnés pour recevoir d’autres canalisations en plus de celles prévues au descriptif.

Les supports seront à prévoir tous les trois mètres au maximum à l'intérieur du bâtiment.               La superposition des câbles est proscrite dans le présent projet.

10.2.II.   INSTALLATION ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE

L’Entrepreneur a à sa charge la fourniture et la pose de toutes les installations électriques Basse Tension  à l’intérieur et le réseau de distribution basse tension du bâtiment  et leur raccordement au réseau existant.

10.2.2.1     CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS ET CANALISATIONS

10.2.2.1.1   Nature et section minimale des conducteurs

Les conducteurs utilisés seront :

des câbles isolés H07V ou H07RNF de différentes sections 1,5 mm² (circuit éclairage et brasseur d’air) ; 2,5 mm² (circuit prises de courant ordinaire et circuit ondulé) ; 4 mm² (circuit climatiseur) …. sous conduit ICD encastré.

des câbles isolés U1000 R02V posé sur chemin de câble perforé, dans des fourreaux PVC pour l’alimentation des tableaux, des coffrets de distribution, etc.

10.2.2.1.2   Couleurs des conducteurs

Les couleurs des conducteurs seront :

Phases : toutes couleurs sauf blanc (gris), bleu clair, vert, jaune, bicolore vert jaune.

Neutre : bleu clair

Protection (terre) : bicolore vert jaune.

NB : L’utilisation de conducteur vert/jaune comme conducteur de phase ou de neutre est prohibée.

10.2.2.1.3   Dérivations et connexions

Les bornes de connexion doivent contenir les conducteurs de sections totales inférieures ou égales à la capacité de la borne. Il est interdit d’alimenter un appareil par repiquage de conducteur servant à l’alimentation d’autres appareils :

Les connexions et dérivations seront localisées dans des tableaux et des boîtes d’encastrement et de dérivation réservées à cet effet ou sur les prises.

Les connexions seront réalisées sur les bornes isolées ou dominos caoutchouc fixés sur les coffrets ou dans les boîtes de dérivations.

10.2.2.1.4   Distribution secondaire et canalisation

Dans les vides de construction accessibles (faux plafond, etc.) et les gaines techniques, la distribution sera réalisée par des câbles U1000Ro2V de section appropriée fixés par collier colson sur embase.

Dans les parois en béton, les maçonneries, les cloisons séchées, elle sera réalisée par des câbles ou conducteurs sous conduit de dimension appropriée.

Type de conduit :

Les conduits isolants seront conformes aux normes NFC 15-100.

Le type de conduit utilisé sera ICD – GAE (gaine orange).

Afin de faciliter le tirage et le retrait des conducteurs après pose en conduit, il faudrait que la somme Sn<Si/2. Sn = section d’occupation de tous les conducteurs présents (posés) dans un conduit de section Si.

10.2.2.2      CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREILLAGE

10.2.2.2.1   Petit appareillage

Tout le petit appareillage s’entend avec tous travaux de finition y compris les accessoires de poses et de raccordement. Les boîtes d’encastrement des interrupteurs et socles de prises de courants seront en matière moulée de forme carré de Legrand ou similaire afin de faciliter les connexions.

L’appareillage de commandes (interrupteur, bouton poussoir, etc.) sera encastré de type Legrand Mosaïque 45 10A/250V ou similaire. Il sera de type étanche dans les toilettes  et les locaux humides.

Les prises de courant électriques 2P+T seront encastrées de type Mosaïque 45x45 de 10/16A Legrand ou similaire. Elles seront étanches dans les locaux humides.

NB : les appareils de commandes seront disposés de façon accessible et à une hauteur de 1.2m par rapport à l’axe de l’appareil. Les prises seront disposées à une hauteur de 30 cm du sol dans les bureaux et à hauteur de paillasses dans les laboratoires

10.2.2.2.2   Éclairage intérieur

Les luminaires seront de type Philips, Mazda ou  similaire installés au plafond ou en applique sur les murs. Les luminaires étant des éléments participant à la décoration, ils seront obligatoirement soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre avant toutes commandes.

Bureaux, Salle d’activité, Déshabillage ; (Philips) apparent ou encastrée TBS 300/M1 2x13W équipée de  tube fluorescent TLD 18/54.

Circulations

(Philips) Encastrée TBS 300/M1 14W équipée de lampe économique E27 11W CDL.

(Philips) Applique murale     équipée de  tube fluorescent TLD 18/54.

Toilettes, balcons et mur de clôture

(Legrand) Hublot rond étanche équipé de lampe économique E27 11W CDL.

(Legrand) Applique sanitaire équipé de prise 2P+T et d’un interrupteur.

Magasins, Locaux Techniques

(Philips) Réglette 1x36W  étanche  équipée de  tube fluorescent TLD 18/54.

10.2.2.2.3   Éclairage de sécurité

Les blocs seront du type SATI de LEGRAND auto testables ou similaire.

L'éclairage de balisage sera assuré par des blocs d'autonomie 1 heure, 60 lumens pour toutes les issues, chaque changement de direction horizontale, puis tous les 15 mètres dans les circulations.

Un éclairage d’ambiance sera assuré par des  blocs d'ambiance 1 heure, 360 lumens  dans les grandes salles et Hall.

Tous les blocs seront munis d'étiquettes adhésives.

2.3     COFFRET DE DISTRIBUTION

10.2.2.3.1   Tableau et coffret de distribution terminaux

Chaque coffret de répartition terminal (CRE) relie les circuits terminaux à la source d’alimentation par l’intermédiaire d’un dispositif approprié. Les coffrets de distribution seront de type PACK, OPALE ou PRAGMA encastrés ou en saillie ou similaire de classe II équipés de  tous les accessoires d’installation et  d’une porte avec un indice de protection (IP) convenable.

2.3.2.1 Protection des circuits

Chaque tableau ou coffret de distribution sera protégé en tête :

soit par un disjoncteur modulaire Merlin Gerin ou similaire ;

soit par un Interrupteur sectionneur  Merlin Gerin ou similaire ;

La protection des circuits terminaux sera réalisée par des disjoncteurs modulaires de type Merlin Gerin (Déclic C10, Déclic C16, Déclic C20A) placés  sur le départ de chaque circuit terminal dans les coffrets de distribution.

-    circuit lumière 10 A (un maximum de 8 points  par circuit sauf cas spécifique): Déclic C10A UNI+Neutre;

circuit  brasseur d’air 10 A (un maximum de 8 points par circuit) : Déclic C10A UNI+Neutre ;

circuit prise 2P+T  16 A (un maximum de 6 prises par circuit) : Déclic C16A UNI+Neutre ;

Etc.

NB : Les plans fournis  avec le dossier de consultation, visent à faciliter l’élaboration de la consultation et ne constitue pas le dossier d’exécution. Par conséquent, l’Entrepreneur devra fournir le dossier d’exécution faisant ressortir l’ensemble des notes de calcul et de tous  détails d’exécution nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Les disjoncteurs homologués équivalents d’autres constructeurs (Legrand, etc.) présentant les mêmes caractéristiques peuvent faire l’objet de choix en accord avec le Maître d’Œuvre. Cependant, pour éviter les difficultés de stockage (emmagasinage), tous les dispositifs de protection et les coffrets devront être du même constructeur.

Tous les dispositifs de protection d’un tableau ou coffret de distribution seront obligatoirement de même marque.

10.2.2.3.2.2   Protections des personnes contre les dangers électriques

a)  Contacts directs

Elle sera assurée par une mise hors de portée des usagers des appareils sous tension.

b)  Contacts indirects

Le régime de neutre  est le TT (Mise à la terre du neutre du transformateur).

Le minimum requis pour assurer la protection des personnes contre les contacts indirects est l’utilisation d’un dispositif à courant résiduel en tête d’installation et la mise à la terre des masses d’utilisation des différents appareils.

Cependant pour assurer une meilleure continuité de service,  il sera procédé à la protection des groupes de circuits spécifiques par l’utilisation  de disjoncteurs différentiels de sensibilité appropriée.

La protection des personnes sera assurée par la mise à la terre des masses métalliques de tous les appareillages  et par l’utilisation d’un dispositif de coupure automatique sensible aux courants de défauts associés.

Chaque coffret  de distribution terminal comportera pour cela :

Un disjoncteur différentiel  (4P) 300 mA pour la protection de groupes de circuits lumières (10 circuits maximum par DG).

Un disjoncteur différentiel (4P) 30 mA pour la protection de groupe de  circuits prises (2P+T) et Sèche main électrique (10 circuits maximum par DG).

Un disjoncteur différentiel (4P) 300 mA pour la protection de groupe des  unités extérieurs et chauffe eau électrique et  (10 circuits maximum par DG).

Un interrupteur sectionnaire  (4P) XA  en tête de coffret.

Une protection différentielle 30 mA par circuit éclairage des toilettes, salles d’eau, l’éclairage extérieur et des prises électriques.

10.2.2.4       RÉSEAU DU CIRCUIT DE TERRE

La protection des personnes contre les contacts indirects et l’utilisation des DDR nécessitent une très bonne mise à la terre.

Pour le circuit de terre, il est prévu un ceinturage en fond de fouille du bâtiment par un câble nu en cuivre de section 29 mm² avec des remontées par des barrettes de coupure au niveau des coffrets et tableaux. Ce réseau de terre sera renforcé par la réalisation de puits de terre à coté du local technique pour les masses et neutre des équipements  du poste et du TGBT.

Une barrette de coupure repérée par étiquettes normalisées sera reliée par un conducteur nu de section 29 mm² au distributeur de terre des tableaux et coffrets.

La mise à la terre sera effectuée soit par le conducteur de protection PE des câbles d'alimentation, soit par câble séparé isolé, de couleur verte jaune de 25 mm².

Les connexions devront être visibles, les raccordements dans les tableaux seront réalisés par borne vissée à raison d'un seul conducteur par borne.

Si la terre est mauvaise, il sera procédé à son enrichissement ou à l’adjonction de puits de terre afin de respecter la résistance de terre requise.

Chaque câble électrique d’éclairage public muni d’un  conducteur de terre qui relie tous les luminaires et les poteaux. Par ailleurs, chaque poteau sera raccordé en fond de fouille à la terre par une câblette de terre de 29mm².

10.2.2.5      ÉQUILIBRAGE DES CHARGES

Compte tenu de la nature des charges monophasées, l’Entrepreneur devra veiller à une répartition équitable des charges entre les différentes phases afin d’éviter les déséquilibres de phases et les chutes importantes de tension.

10.2.2.6      CLIMATISATION-VENTILATION

2.6.1   CONDITION DE BASE DE CALCUL

Lieu du projet Bamako

Latitude		12°	Nord

Longitude		8°	Est

Altitude		395	m

Données  Climatiques

Température Extérieure	44	°C

Hygrométrie Extérieure 	30	%

Conditions désirées

Température Intérieure 	26	°C

Hygrométrie Intérieure  	50	%

Taux d'occupation

Salon		5	m²/pers

Apports dus aux occupants

Sensibles		45	kcal/h

Latents		68	kcal/h

Taux de renouvellement d'air

Par occupant 	                    15                 m3/pers

Coefficient de transmission des parois

Mur extérieur de  20 cm	1,66	kcal/m²

Cloison 	                     1,46	kcal/m²

Vitre 		4,902	kcal/m²

Terrasse + isolation	     	1,56	kcal/m²

Plancher		1,37	kcal/m²

10.2.2.6.2   PRINCIPE  DE  LA  CLIMATISATION

Le mode de climatisation adopté dans ce projet est celui à détente directe par des Split murales ou des cassettes.

Le split ou cassette est constitué d’une unité intérieure type mural ou cassette type plafonnier et d’une unité extérieure. Tous les appareils doivent  fonctionner avec du fluide écologique.

La fourniture et la pose des climatiseurs Split (unités intérieures et unités extérieures) et des cassettes (unités intérieures et unités extérieures)  concerneront tous les bureaux et salles du bâtiment.

Pour ces parties, en plus de la pose des climatiseurs, toutes les réservations nécessaires à la pose sans casse, seront à la charge du titulaire du présent lot, il s’agit  du / des :

circuit frigorifique en cuivre entre l’unité extérieure et l’unité intérieure, son armaflex, le ruban et tous accessoires nécessaires à la pose ;

les liaisons électriques et de télécommande entre les unités extérieures et les unités intérieures.

réseau des eaux de condensas de l’évaporateur jusqu’à l’extérieur du bâtiment ;

fourreautages en PVC du circuit frigorifique et des eaux de condensas ;

Etc.

Les unités intérieures de type mural sont placées au mur à au moins 15 cm de la dalle ou du faux plafond.

Les unités intérieures de type cassettes seront placées au plafond.

Les unités extérieures des différents niveaux seront posées en terrasse des différents niveaux sur un socle adapté aux dimensions avec une grille de protection. Chaque  unité extérieure sera raccordée à son unité intérieure (split mural ou armoire). Les liaisons frigorifiques, les tuyauteries de condensats et les liaisons électriques entre unités extérieures et unités intérieure sont à la charge du lot climatisation.

Toutes les eaux de condensation sont drainées à travers un réseau de condensas des unités intérieures jusqu’au sol du RDC.

Les liaisons frigorifiques et électriques entre les unités extérieures et les unités intérieures seront réalisées dans des tubes PVC 63 ou 75 encastrées dans la maçonnerie.

Les puissances frigorifiques des appareils de climatisation de même que leur emplacement sur les plans de climatisation sont à titre indicatif. L’Entrepreneur est tenu de vérifier et de conformer ces plans par l’élaboration des notes de calcul.

NB : Les unités extérieures des climatiseurs du quatrième étage seront posées  sur socles en béton armé en terrasse. Leur emplacement seront définies sur un plan d’exécution et soumis au Maître d’Ouvrage pour approbation.

10.3 PARTIE C : Descriptif des installations courant faibles (Téléphone, Télédistribution, et Informatique)

10.3.I. INTRODUCTION

Les prescriptions techniques concernent l’installation d’un Système de Câblage Polyvalent (SCP) à même de prendre en compte l'ensemble des besoins de communication (informatique et télécommunications).

Cette technique introduit la notion de point d'accès au réseau qui comprend l'ensemble des ressources nécessaires à un poste de travail (prises informatiques et  prises téléphoniques,…).

Ce type de câblage vise à pré équiper les bâtiments d’unités de raccordement V.D.I (voix, données, images) tout en limitant les extensions ultérieures.

Les installations informatiques et téléphoniques seront encastrées et camouflées par des câbles conformes aux normes. Le réseau informatique et téléphonique est prévu entièrement encastrées et camouflées. Les câbles et les postes de travail seront sous gaines isoranges de diamètre 13 ou11 encastrés dans la maçonnerie.

L’installation informatique concernera tous les bureaux, les salles de réunion, les espaces de travail   du bâtiment.

L’Entrepreneur doit prévoir la réalisation complète de l'ensemble des réseaux intérieurs. Il s’agit de  toute la prestation à partir du répartiteur informatique-téléphonique jusqu’aux prises de branchement terminal. Cela comprend en particulier :

la fourniture et la pose d’un répartiteur informatique-téléphonique général (RITG) dans le local serveur;

la fourniture et la pose de commutateur(Switch) informatique-téléphonique(SW) pour les bureaux et salles;

la fourniture et la pose des sous répartiteurs informatiques-téléphoniques (RITx) à  différents niveaux du bâtiment;

La fourniture et pose du fourreautage (chemin de câble, gaines, PVC, etc.) et accessoires de câblage;

la fourniture et pose de câble téléphonique multipaires pour le raccordement de chaque sous répartiteur téléphonique au RITG;

le câblage horizontal en Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires torsadées  catégorie 6 et tous les accessoires d’installation et de câblage (gaines, tuyau pvc, vis, colliers, repères, etc.) pour le réseau informatique  et téléphonique du bâtiment;

la fourniture et pose de câble Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires torsadées  catégorie 6 en attente au droit des cameras de la vidéosurveillance dans tout le bâtiment ;

La fourniture et pose de Câble téléphonique 2 paires 6/10 ieme pour le réseau téléphonique des bureaux et salles;

le petit appareillage (Unité de raccordement, etc.) ;

Etc.

10.3.II.  RÉSEAU COURANT FAIBLE

10.3.2.1       RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC

Le réseau téléphonique du site sera raccordé au poste téléphonique de la SOTELMA le plus proche si possible. Un câble de capacité approprié sera tiré depuis ce poste téléphonique de la SOTELMA jusqu’au répartiteur général téléphonique du bâtiment.

10.3.2.2      RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTERNE

Le câblage téléphonique et informatique sera organisé de la manière suivante :

une distribution horizontale (câblage capillaire) ;

une distribution verticale ;

des baies techniques assurant l'interconnexion de la distribution horizontale  et  de la distribution verticale.

10.3.2.2.1    Distribution horizontale

Cette distribution reposera sur une topologie étoilée autour des répartiteurs constituant le point de convergence des câbles provenant des unités de raccordement (boîtier de prises informatique et téléphonique).

NB : Il sera prévu une réserve de câble au niveau  de l'unité de raccordement. Cette réserve  permettra ultérieurement une modification facile des armoires de brassage et de l'unité de raccordement.

10.3.2.2.2    Distribution verticale

Tous les répartiteurs de niveau seront reliés au  répartiteur général RITG, placés dans le local Serveur du RDC, par des liaisons verticales en câble FTP catégorie 6 LSOH.

Ces liaisons verticales sont des supports (ou câbles) reliant les locaux techniques. Ils ont pour        fonction : de /d’ :

constituer des réseaux fédérateurs ;

assurer des liaisons entre répartiteurs des locaux techniques ;

réaliser des déports d'équipements entre locaux techniques par l’intermédiaire de la paire torsadée écrantée ou tout autre support approprié (fibre optique,…).

Des câbles multi-pairs  assureront la liaison entre l’autocommutateur et les répartiteurs            informatiques –téléphoniques.

10.3.2.2.3   Sous répartiteur d’étage

Le Bâtiment comportera plusieurs sous répartiteurs répartis dans les différents niveaux.

Chaque sous répartiteur  comportera :

les câbles verticaux informatiques en FTP  allant vers le répartiteur général ;

les câbles verticaux téléphoniques multi-pairs allant vers le répartiteur général ;

des équipements de distribution informatique et téléphonique (panneau arrivée télécom 48 paires, panneau de brassage 24ports, tiroir optique, tablette pour actif, des guides cordons, etc.) ;

les équipements de distribution électrique nécessaires à l’alimentation des composants actifs du  répartiteur ;

les câbles Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires provenant des unités de raccordements VDI,

les équipements actifs réseau (Switchs, convertisseur, etc.).

10.3.2.2.4    Répartiteur général (RITG)

Situé dans le local PCS du RDC du bâtiment, le répartiteur général recevra :

les câbles verticaux informatiques provenant des répartiteurs de niveau ;

les câbles verticaux téléphoniques multi paires provenant des répartiteurs de niveau ;

les équipements de distribution informatique et téléphonique (panneau arrivée télécom 48 paires, panneau de brassage 24ports, tiroir optique, tablette pour actif, des guides cordons, etc.) ;

les équipements de distribution électrique nécessaires à l’alimentation des composants actifs du  répartiteur ;

les câbles Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires provenant des unités de raccordements VDI ;

les équipements actifs réseau (Switchs, convertisseur, etc.).

l’autocommutateur numérique modulaire au format 19’’. (Hors lot).

2.3      CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur devra la mise en œuvre d’un pré câblage permettant la transmission de la voix et des données dans l’ensemble des locaux susceptibles d’utiliser l’une des applications.

10.3.2.3.1   Travaux à la charge de l’Entrepreneur

Sont à la charge de l’Entrepreneur :

la fourniture et la pose du répartiteur informatique téléphonique général ;

la fourniture et la pose des sous répartiteurs informatique et téléphonique de niveau ;

la fourniture et la pose des câbles téléphoniques multi  paires ;

la fourniture et la pose des tranchées et leurs fermetures dans les règles de l’art ;

la fourniture et la pose du câble horizontale informatique et son repérage en câble                 Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires torsadées LSOH catégorie 6 desservant tout le bâtiment ;

la fourniture et la pose des boîtiers de prises RJ45 catégorie 6 pour l’informatique ;

la fourniture et la pose des boîtiers de prises téléphoniques ;

des fourreautages (chemin de câble, gaine iso orange, tuyau pvc, etc.) ;

tous accessoires d’installations, de câblage et de raccordement (fixation, supports, angles, embouts, dérivation, séparateurs, colliers, repères, etc.) nécessaires  à la bonne mise en œuvre ;

tous les raccordements sur les répartiteurs, côté distribution ;

la recette de l'installation informatique et téléphonique (câblage, prises, sous répartiteur) sera fournie par l’Entrepreneur.

10.3.2.3.2   Travaux à la charge du Distributeur SOTELMA

la fourniture, la pose et le  raccordement des lignes ;

-     le raccordement tête de câble ;

-     Etc.

NB : Ces prestations seront payées par le titulaire du marché à la SOTELMA.

10.3.2.4    CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS MINIMALES DU MATÉRIEL DE CÂBLAGE

Les spécifications techniques et la description conceptuelle suivantes sont basées sur la norme ISO/CEI IS 11081 seconde édition et sur les documents de normalisation  CENELEC EN50173 TC115.

L’installation du câblage sera de catégorie 6 pour la liaison à 250 MHz et devra pouvoir supporter les applications de la classe A à E au sens de la norme ISO 11801. Par conséquent, il sera fait exclusivement usage de composants de catégorie 6.

La mise en œuvre des composants devra permettre d’assurer de la part du fabricant une garantie de plus de 10 ans sur les composants (cordons, panneau de brassage, câble, prises RJ45, actifs, etc.) et leurs performances.

10.3.2.4.1  Unité de raccordement (Boîtier informatique- téléphonique)

Il s’agit des boîtiers auxquels sont raccordés les équipements  de courant faible  (informatique et téléphonique).

L'unité de raccordement, équipé d’un volet de protection contre la poussière,  sera modulaire permettant ainsi, grâce à des connecteurs interchangeables de s'adapter aux connexions à réaliser au présent et dans le futur.

Elle devra être composé de module encliquetage qui est la prise proprement dite  placé dans un boîtier ou cadre.

Chaque poste sera réalisé par juxtaposition de prise terminale VDI et comportera une prise téléphonique et une prise de type RJ45 45x45 compatible ISO 8877 catégorie 6, à  contacts auto dénudants et équipé de porte étiquette permettant de fixer une étiquette amovible.

Les prises devront présenter une atténuation para diaphonique supérieure à 40 dB à 100 MHZ pour chaque paire afin de permettre la mise en œuvre d’applications jusqu’à 100 MHZ.

10.3.2.4.2  Câbles

Le câblage informatique et téléphonique sera réalisé par des câbles Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paires torsadées de catégorie 6 pour l’informatique-téléphone des bureaux et pouvant supporter des débits importants pouvant même dépasser les 100 Mb Ps.

Ces câbles informatiques seront de type LSZH (Low Smoke Zero Halogen)  qui  dispose d’une gaine de résistance au feu et qui ne dégage pas de fumée toxique lors de la combustion.

La Paire Torsadée 1x4 paires écrantés sera utilisée en distribution horizontale et verticale pour les liaisons entre :

les répartiteurs de niveau et le répartiteur général (liaison verticale informatique) ;

entre chaque unité de raccordement et son panneau de brassage de son répartiteur de niveau (câblage capillaire).

La liaison verticale entre les autocommutateurs et les répartiteurs téléphoniques (RIT) sera réalisée par des câbles CT multi paire.

Les câbles téléphoniques partiront des prises téléphoniques jusqu’à l’attente de l’autocommutateur (hors lot). Les sorties de câbles en attente de l’autocommutateur seront soignées avec un mou suffisant et posées dans les règles de l’art.

Les câbles informatiques partiront des prises RJ45 jusqu’aux coffrets de brassage RIT. Les sorties de câbles seront soignées avec un mou suffisant et posées dans les règles de l’art.

Brassage

Le brassage utilisé en 802.3 100 base T s’effectuera au niveau des répartiteurs. Il sera réalisé par des cordons de brassage RJ45/RJ45.

Cordons de brassage en Cuivre

Ils sont réalisés avec le câble souple ayant les mêmes caractéristiques principales que le câble rigide de la distribution verticale et horizontale afin de garantir l’homogénéité du système. L’atténuation ne doit pas dépasser 25 dB/100m à 100 Mhz.

Ils sont équipés d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité et serviront de liaison entre les panneaux de brassage et les équipements actifs des locaux techniques (Switch, etc.).

Cordons de liaison

Les cordons de liaison où cordons terminaux relient l'équipement informatique  aux unités de raccordement.

Ils sont réalisés avec un câble souple ayant les mêmes caractéristiques que le câble utilisé.

Pour la distribution horizontale. L’atténuation ne doit pas dépasser 25 dB/100 m à 100 Mhz.

Leurs longueurs standard seront de 2 et 5 mètres.

10.3.2.4.3  Composants des baies

L’armoire générale  VDI 12U 600x800 au format standard 19”, placé  dans le local serveur au RDC du bâtiment, tiendra lieu de répartiteur général. Cette armoire devra être dimensionnée de sorte à recevoir l’ensemble des équipements de ce projet ; il s’agit de la téléphonie (autocommutateur), de l’informatique, des équipements d’interconnexion de la VSAT, des liaisons satellitaires, etc.

Les coffrets de brassage VDI 12/15/18U tiendront lieu de répartiteur de niveau et seront placées à chaque niveau du bâtiment dans un local déterminé à cet effet. Ils comporteront des portes fermant à clé à l'avant et des trous pour faciliter le passage des câbles ou pour augmenter la convection.

Ces armoires de format standard 19” accueilleront les panneaux de brassage, les châssis de répartition, les éléments actifs du réseau, l’équipement de couplage avec le réseau téléphonique, ainsi que le bloc d'alimentation de 6 prises 2P+T  et tous les accessoires nécessaires au câblage et une parfaite exploitation du réseau (étagères, goulottes, guide câble, éclairage, ventilateur, etc.)

NB : Une attention particulière sera apportée à l’arrimage des câbles avant connexion sur les panneaux de brassage. L’utilisation de panneaux guide câble est obligatoire entre chaque deux panneaux de brassage.

Chaque armoire de brassage VDI 19” comportera :

Un panneau de brassage téléphonique normalisé 19” équipé de 48 prises RJ45 pour le brassage du câble multipaire de liaison téléphonique. Ce panneau devra être de catégorie 6 avec une atténuation para diaphonique supérieure à 40dB à 100Mhz entre chaque combinaison de paire. Ce panneau sera de couleur jaune de préférence.

Des panneaux de brassage  FTP normalisé 19” : équipé de 24 prises RJ45 à 9 contacts      (4 paires et 1 fil de continuité) pour le brassage aussi bien des liaisons des unités de raccordement, que des liaisons verticales. Il faut prévoir le couplage avec le réseau téléphonique. Ces panneaux devront être de catégorie 6 avec une atténuation para diaphonique supérieure à 40 dB à 100 Mhz entre chaque combinaison de paire. Les panneaux de brassage doivent être séparés par des guides cordons qui recevront les cordons de brassage afin de permettre une gestion ordonnée des liaisons. Les câbles Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. paire provenant des boîtiers (informatique+téléphonique) aboutiront sur les panneaux de brassage.

La couleur du panneau devra permettre son identification. Il sera donc de couleur bleue pour la distribution capillaire.

Des panneaux de guides cordons normalisés 19” pour faciliter les passages des cordons de liaisons.

Un Bloc d’alimentation au format standard 19” : les armoires  devront être équipées d'un bloc d'alimentation électrique. Ce bloc sera fixé à l'arrière ou sur la baie et permettra l'alimentation des équipements actifs.

Cordon de brassage

Les spécifiques techniques sont décrites ci-dessus.

Équipements actifs du réseau  (Switch,  etc.) : Ces éléments actifs de standards 19”seront de type catalyst Cisco 2960G-24 ports ou 3560G-EI-24 ports manageable ou similaire à hauts débits pouvant s’adapter aux applications mettant en œuvre des débits importants pouvant même dépasser les 100 Mbps. Les actifs réseaux seront également constitués de convertisseur Fibre/cuivre pour permettre l’interface entre les deux types de supports.

Ces commutateurs devront permettre la création de VLAN, comporter des logiciels d’administration, des ports Gigabit pour faciliter  l’interconnexion entre les répartiteurs. Ils devront également permettre la téléphonie par IP.

NB : Les armoires  seront dimensionnées pour recevoir la totalité du câblage aval + 30 % de réserve disponible non équipée.

10.3.2.4.4   Réseau de terre

L’équipotentialité des masses sera réalisée par maillage  et concernera, notamment :

les masses métalliques des répartiteurs ;

les chemins de câbles s’ils sont métalliques ;

les postes de travail ;

les tresses ou les écrans des conducteurs ;

Etc.

Ce réseau sera issu de la prise de terre du bâtiment et interconnecté avec le réseau de terre courant fort.

10.3.2.4.5   Descriptif sommaire de l’Autocommutateur

L'autocommutateur de format 19” sera situé dans le répartiteur général (RIT) prévu à cet effet.

Il sera modulaire, de dernière génération, de technologie numérique et il pourra se raccorder au réseau de la SOTELMA. Cet autocommutateur sera équipé au départ pour :

…. …lignes réseaux analogiques ;

…….équipements de postes intérieurs numériques ;

……. équipements de postes intérieurs analogiques.

Il sera protégé contre les surtensions au niveau de l'arrivée des lignes.

L’autocommutateur à installer devra comporter des cartes IP, S0 compatible avec le système VSAT et devra autoriser :

Du coté réseau : les lignes inter automatiques et du réseau numérique ;

Du coté utilisateur : des postes téléphoniques dédies, des postes classiques, des micro-ordinateurs, etc.

Cet autocommutateur devra comporter et autoriser :

un raccordement pour satellite ;

la compression de la parole intégrée ;

la communication en large bande (Canal H) ;

les applications télétravail, télécooperation ;

un routeur RNIS intégré LAN/WAN ;

la vidéo conférence avec 2x64 Kbps ;

l’utilisation simultanée de la voie et la transmission de donnée.

L’alimentation sera assurée soit par une alimentation intégrée, soit par une station d’énergie composée d’un ensemble chargeur- batterie conférant au système une autonomie minimale de 4 heures en cas d’absence de secteur.

Cet autocommutateur devra permettre :

une organisation  et  un fonctionnement autonome avec possibilité d’attribution de lignes directes pour certains responsables et certains secrétariats ;

une liaison  interne entre tous les services (Interphone).

Les travaux comprennent :

le choix et l’installation de l’autocommutateur ainsi que des postes téléphoniques ;

l’installation de l’armoire téléphonique recevant toutes les rocades provenant des répartiteurs informatique et téléphonique. Cette armoire devra être équipée de modules CAD pour le couplage des câbles multi paires téléphoniques et tous les accessoires de raccordement ;

Etc.

10.3.2.5     CHEMINEMENT

La totalité des cheminements et des fourreaux sera fournie et posée.

Dans tous les locaux, les câbles informatiques et téléphoniques seront encastrés sous fourreaux camouflé dans la maçonnerie.

Les câbles téléphoniques multi paires servant de liaison entre le répartiteur téléphonique général  et les sous répartiteurs seront posés sous fourreau PVC.

10.3.2.6     CONDITION MINIMALE D’EXÉCUTION

Aucun raccordement ne sera fait à l'intérieur d'une gaine ou  dans un PVC. Les câbles aboutiront aux baies techniques.

L'installation devra être conforme en tout point aux spécifications énoncées dans la norme     802.100 base T.

Chaque liaison entre le répartiteur et l'unité de raccordement ne devra pas dépasser une longueur de 80 mètres ceci, pour une meilleure optimisation du rapport performance / coût, tout en respectant les recommandations énoncées dans la norme 802.3.

Le rayon de courbure du câble devra être supérieur de  dix fois à son diamètre.

Le câble devra être écarté :

-  d'au moins 3 m de toute source importante de parasite (moteurs, transformateurs, émetteurs     H.F etc.) ;

-     de 60 cm des tubes fluorescents ;

-     de 30 cm des câbles d'énergie électrique en cheminement parallèle.

Tous les câbles posés ou en attente seront étiquetés à leurs extrémités du numéro de l'unité de raccordement auquel le câble est rattaché.

L'étiquetage des câbles, des unités de raccordement, des panneaux de brassage, des baies, etc., sera de type gravé et autocollant, résistantes aux U.V identique dans tout le bâtiment.

La norme de câblage l’EIA 568B (Electronique Industrie Association) sera appliquée pour les prises RJ45.

NB : L'Entreprise devra effectuer une recette de son installation et fournir le dossier de vérification.

Tous les équipements (Câbles, répartiteur, Switch, prises, etc.) devront permettre un fonctionnement sous hauts débits 100 Mbps au moins.

La présente proposition n’est pas limitative et l’Entrepreneur pourra y apporter si possible des améliorations et modifications tout en restant dans le cadre du marché.

Les plans et schémas fournis avec le dossier sont des documents de principe qui permettent d’établir la proposition. Il revient donc à l’Entreprise, dans le cadre de sa mission « étude d’exécution » de vérifier que les locaux techniques mis à sa disposition lui conviennent.

10.3.2.7      TEST DU CABLAGE

L'Entreprise devra effectuer une recette de son installation et fournir le dossier de vérification. Les tests concerneront l’ensemble du câblage.

Tests dynamiques sur le  câble 4 paires torsadées

Il s’agira de procéder à tout le test dynamique avec un appareil du type Penta scanner ou similaire entre 1 et 100 Mhz. Ces tests seront effectués sur le lien permanent allant du panneau de brassage à la prise murale.

Il s’agit de la :

vérification du pairage ;

vérification de la continuité ;

mesure de la longueur moyenne du câble ;

mesure des impédances les plus et moins élevées ;

mesure d’atténuation la plus forte ;

mesure de la para diaphonie la plus faible dans chaque sens ;

mesure de l’ACR la plus faible, etc.

NB : Tous les équipements décrits au présent lot (Câbles, répartiteur, Switch, prises, etc.) devront permettre un  fonctionnement sous hauts débits 100 Mbps au moins.

La présente proposition n’est pas limitative et l’Entrepreneur pourra y apporter  si possible des améliorations et modifications tout en restant dans le cadre du marché.

Les plans et schémas fournis avec le dossier sont des documents de principe qui permettent d’établir la proposition. Il revient donc à l’entreprise, dans le cadre de sa mission « étude d’exécution » de vérifier que les locaux techniques mis à sa disposition lui conviennent.

l’ASCENSEUR

10.4.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur a à sa charge la fourniture et la pose d’un ascenseur de type GEN 2 sous deux (2) années de garantie ;

La fourniture et la pose de l’alimentation électrique de l’ascenseur ;

La construction de la gaine de l’ascenseur ;

La formation des formateurs des usagers de l’ascenseur notamment le personnel d’accueil de la Direction des Impôts et toutes sujétions ;

Et tous autres travaux nécessaires pour la bonne exploitation de l’ascenseur.

NB : Il est permis à l’entreprise de sous-traiter le volet ascenseur avec un fournisseur spécialisé, ce dernier s’occupera de l’entretien et de la formation des formateurs des usagers.

10.4.2. CARACTERISTIQUES DE L’ASCENSEUR :

L’ascenseur sera de modèle 630 kg pouvant transporter six (6) personnes, sans local machinerie (donc de type GEN 2), de type machine en gaine. Il pourra transporter 630 kg à une vitesse de 1m /s pouvant desservir six (6) niveaux. Le contrôle sera de type Contrôle Simplex : SAPB. Les dimensions de gaine seront de 2900mm/3260mm, la cuvette/haut/dalle : 1700mm/4000mm. Le cabinet sera de type standard sol/plafond : caoutchouc/plat, les panneaux en skin plat et la porte de cabinet en ouverture latérale en inox. Les dimensions de la cabine : 1100mmX1400mmX2300mm. Le passage libre sera de 900mmX2100mm et la porte palière sera SF en impression à tous les niveaux.

L’ascenseur sera alimenté avec les câbles de sections adéquates déterminées après les études d’exécution.

Chapitre 11 : RESEAUX DIVERS

11.5 Réseaux divers de la cour

L’entrepreneur devra l’aménagement de divers de la cour.

L’entrepreneur devra la collecte et le drainage en dehors du terrain des eaux de surface et de ruissellement.

L’assainissement comprenant :

la réalisation des tranchées

la fourniture et la pose des conduites

la construction, la fourniture et la mise en place des ouvrages divers d’assainissement à la charge du présent Corps d’état.

Le Traitement des effluents

Le traitement des effluents est assuré par :

les fosses septiques et accessoires (prétraitement)

les effluents émanant des fosses septiques seront évacués vers des puisards appropriés.

Précisions complémentaires

Il est rappelé à l’Entrepreneur que les spécifications données dans les différents documents (plans et devis descriptifs) ne sont pas limitatives et l’Entrepreneur devra prévoir dans son offre tous les matériaux ou sujétions nécessaires à la mise en œuvre et à la parfaite finition de l’ouvrage, même si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits dans les pièces écrites.

Il lui appartiendra notamment de contrôler ou de réparer toutes lacunes ou omissions.

D’autre part les côtes des plans doivent être soigneusement vérifiées sur plan et sur place avant l’exécution du tracé.

Toute erreur ou anomalie devra être signalée sans retard au Maître d’œuvre et l’ouvrage ne devra être commencé ou poursuivi qu’après réception du plan rectifié.

L’inobservation de cette obligation engagerait de facto la responsabilité de l’Entrepreneur

DESCRIPTION DES OUVRAGES

RÉSEAUX EAUX USÉES ET EAUX VANNES

Les 2 réseaux sont séparés et aboutissent après passage dans des regards appropriés et respectivement au 1er compartiment de la fosse septique pour les Eaux Vannes (EV) et directement dans le puisard pour les Eaux Usées (EU).

Fouilles

 idem réseaux EP

Canalisations

 PVC non plastifié conforme à la norme NFP 16.532 sur lit de sable d’épaisseur 10 cm

Suivant plans d’exécution des ouvrages.

6.6.	REGARDS

Les regards de type R1, R2 et R3 de section carrée de dimensions

intérieures respectives 40 x 40 x 40, 50 x 50 x 40, 60 x 60 x 40, 80 x 80 x h,

h étant une hauteur variable

Les parois seront en maçonnerie agglos pleins d’épaisseur 15 cm dosés à 250 kg/m3 jusqu’à une profondeur de 1,20 m et en béton pour des profondeurs supérieures.

Le radier sera en béton armé dosé à 350 kg/m3 sur un béton de propreté d’épaisseur 5 cm dosé à 150 kg/m3.

Une cunette appropriée.

Les parois intérieures seront revêtues par un enduit étanche de 2 cm au mortier de ciment dosé à 600 kg/m3 ; dito pour radier.

Façon de trou pour le passage des canalisations avec joints souples d’étanchéité appropriés

Une couverture en tampon béton armé dosé à 350 kg/m3 d’épaisseur  d’environ 6 cm (hors trafic véhicules) avec cornières appropriées 30 x 30 reposant sur un couronnement en béton armé dosé à 350 kg/m3 engrangeant des cornières de protection 30 x 30. Dans les zones accessibles aux véhicules, l’épaisseur du tampon sera déterminée en conséquence.

Des échelons de diamètre approprié en acier galvanisé pour les regards de grande profondeur.

Le Regard à grille

Ce sont des regards couverts par une grille en fonte de 40 x 40 ; ils comportent une décantation. Ils ne font pas saillie sur le sol

Radier en béton dosé à 300 kg/m3

Parois en agglos pleins ép.15

Couverture par grille fonte légère avec cadre fonte scellé au mortier

Dessablage 10 cm et raccord sur canalisation en attente.

Localisation Voir Plan VRD.

Regard siphoïde

Sans objet

6.7.	TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Le traitement des effluents sera assuré par le complexe « Fosses septiques – Puisards divers ».

Fosses septiques

Le nombre et les positions des fosses septiques et des puisards sont indiqués sur les plans de plomberie. Les fosses septiques seront conformes aux plans types du Service d’Hygiène avec les spécifications suivantes :

Toutes sujétions de rabattement de nappe, blindages etc...

fouilles + évacuation des déblais

béton de propreté ép.5 cm dosé à 250 kg/m3

radier en béton armé dosé à 350 kg/m3

parois ép.20 cm en agglos pleins pour les fosses de capacité inférieure ou égale à 25 usagers. Pour les autres fosses, les parois seront en BA.

dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 (à dimensionner en fonction des surcharges locales notamment les surcharges de type (Br, Bc, Bt) selon le cas

béton hydrofuge (radier, parois)

enduits intérieurs étanches

tampon de visite en béton armé (350 kg/m3)

revêtement bitumineux (2 couches) sur faces extérieures des parois

accessoires de ventilation.

Puisards

Il est prévu l’exécution des puisards Ø200 de profondeurs variant de 2,50 m ; 3 m ; 3,50 m.

Avant toute mise en œuvre, l’Entrepreneur devra en communiquer les plans d’exécution pour approbation au Maître d’œuvre et au BET.

Les fosses septiques seront remplies d’eau jusqu’à mise au normal avant la mise en service.

6.8.	RÉSEAU ADDUCTION EAU POTABLE (AEP)

Réseau alimentation simple

Fouilles :

 idem réseau EP

 remblai et grillage avertisseur

Réseau :

 Le réseau sera de type ramifié

 depuis le branchement au réseau EDM

 canalisation tuyaux galvanisés de diamètre approprié notamment

50/60 ; 40/49 ; 26/34 ; 20/27 ; 15/21.

Branchement sur Réseau EDM

 a executer

Rinçage et désinfection :

 obligatoires, conformes aux normes.

Réseau incendie

Le réseau d’incendie a pour objet l’alimentation en eau du matériel utilisé par les Sapeurs Pompiers. Le réseau d’incendie sera conçu pour alimenter des poteaux d’incendie de 100 qui est localisé sur le plan VRD.

- Suivant plan.

Branchement

Branchement direct par canalisation fonte ou PVC pression de

diamètre approprié sur réseau propre ; l’alimentation du poteau sera

donc indépendante de la distribution d’eau potable et se fera à partir

du réseau propre précité à l’aide de bâche à eau conçu a cet effet.

Collecte par l’Entrepreneur de toutes informations complémentaires

auprès des Sapeurs Pompiers et d’y apporter toutes

corrections et sujétions nécessaires.

Alimentation enterrée

Canalisation en polyéthylène ou en PVC de diamètre approprié

y compris tés en attente pour branchement des bornes, coudes, etc..

Pose sur lit de sable de 5 cm dans tranchée, profondeur minimale

1 m, largeur minimale 60 cm

Compris massifs de butée en béton dosé à 350 kg/m3, coffrage ordinaire à tous les coudes et dérivations

Remblai en terre fine, compactée à la main, jusqu’à 30 cm au dessous du tuyau, en terre ordinaire au dessus.

Au droit du passage de route, circulations et parkings, remblai en

sablon sur toute la hauteur, ou fourreautage approprié

Evacuation des déblais inutilisés à la décharge publique.

Accessoires de canalisation

Equipement de la canalisation par les accessoires de sécurité nécessaires

robinet de vanne de vidange en point bas

ventouse de purge aux points hauts.

Appareils placés dans un regard en béton de gravillon, coffrage ordinaire, couverture par tampon fonte légère.

Robinets de puisage

Les robinets de puisage seront alimentés par des tuyaux en polyéthylène de

section appropriée après piquage sur réseau principal le plus proche

y compris tous accessoires appropriés.

Section IV. Cahier

des Clauses administratives générales

## Table des Matières

A.  Généralités	212

1.	Définitions	212

2.	Interprétation	212

3.	Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics	213

4.	Intervenants au Marché	215

5.	Documents contractuels	217

6.	Obligations générales	219

7.	Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurances	222

8.	Décompte de délais - Formes des notifications	224

9.	Propriété industrielle ou commerciale	225

10.	Protection de la main-d’oeuvre et conditions de travail	225

B.  Prix et règlement des comptes	226

11.	Contenu et caractère des prix	226

12.	Rémunération de l’Entrepreneur	229

13.	Constatations et constats contradictoires	231

14.	Modalités de règlement des comptes	232

15.	Règlement du prix des ouvrages pour travaux non prévus	238

16.	Augmentation dans la masse des travaux	239

17.	Diminution de la masse des travaux	240

18.	Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage	240

19.	Pertes et avaries - Force majeure	240

C.  Délais	241

20.	Fixation et prolongation des délais	241

21.	Pénalités, et retenues	242

D.  Réalisation des ouvrages	243

22.	Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits	243

23.	Lieux d’extraction ou emprunt des matériaux	243

24.	Qualité des matériaux et produits—Application des normes	244

25.	Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves	244

26.	Vérification quantitative des matériaux et produits	246

27.	Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché	246

28.	Implantation des ouvrages	247

29.	Préparation des travaux	248

30.	Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail	249

31.	Modifications apportées aux dispositions techniques	250

32.	Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers	250

33.	Engins explosifs de guerre	254

34.	Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers	254

35.	Dégradations causées aux voies publiques	254

36.	Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution	255

37.	Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi	255

38.	Essais et contrôle des ouvrages	255

39.	Vices de construction	255

40.	Documents fournis après exécution	256

E.  Réception et Garanties	256

41.	Réception provisoire	256

42.	Réception définitive	258

43.	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	259

44.	Garanties contractuelles	259

45.	Garantie légale	260

F.  Résiliation du Marché - Interruption des Travaux	260

46.	Résiliation du Marché	260

47.	Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’Entrepreneur	261

48.	Ajournement des travaux	261

G.  Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur	262

49.	Mesures coercitives	262

50.	Règlement des différends	263

51.	Droit applicable et changement dans la réglementation	263

52.	Entrée en vigueur du Marché	264

A.  Généralités

| - Définitions | - Au sens du présent document : “Marché” désigne l’ensemble des droits et obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des travaux. Les documents et pièces contractuelles sont énumérés à l’Article 5.2 du CCAG. “Documents contractuels” désigne les documents visés dans l’Acte d’Engagement, y compris les avenants éventuels auxdits documents. “Montant du Marché” désigne la somme des prix de base définis au paragraphe 11.1.1 du CCAG. “Maître d’Ouvrage” ou « Autorité contractante » désigne la division administrative, l’entité ou la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés et dont l’identification complète figure au Cahier des Clauses administratives particulières. “Maître d’Ouvrage délégué” désigne l’entité à qui l'autorité contractante a confié, le cas échéant l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions. “Chef de Projet” désigne le représentant légal du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage délégué au cours de l’exécution du Marché; “Maître d’Œuvre” désigne la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué de diriger et de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement; si le Maître d’Œuvre est une personne morale, il désigne également la personne physique qui a seule qualité pour le représenter. “L’Entrepreneur” désigne la personne morale dont l’offre a été acceptée par le Maître d’Ouvrage. “Site” désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des terrains nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies d’accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché. “Cahier des Clauses administratives particulières” (CCAP) signifie le document établi par le Maître d’Ouvrage faisant partie du dossier d’Appel d’offres, modifié en tant que de besoin et inclus dans les pièces constitutives du Marché. “Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué à l’Entrepreneur concernant l’exécution du Marché. “Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par l’Entrepreneur de réaliser une partie des travaux. |
| --- | --- |
| - Interprétation | - Interprétation Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement destinés à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur contractuelle. Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober également des sociétés, entreprises et toute organisation ou groupement ayant une personnalité juridique. Les mots comportant le singulier seulement doivent également s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte. - Intégralité des conventions Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Titulaire relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du dernier signataire du Marché. |
|  | - Avenants Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, s’ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché. |
|  | - Absence de renonciation - Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l’une des parties accorde un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l’une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché. - Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation. |
|  | - Divisibilité Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché. |
| - Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics | - La République du Mali exige des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’article 120 du CMP, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation des infractions des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui : - octroie ou promet d’octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; - participe à des pratiques de collusion entre candidats afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; - a influé sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ; - a fourni délibérément dans son offre fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; - établit des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ; - a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ; - recourt à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; - tente d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; - est reconnu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue définitive. |
|  | - Les infractions commises sont constatées par le Comité de Règlement des Différends qui diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'autorité contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé ; - exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics et de délégations de service public pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. Ces sanctions doivent être mise en œuvre conformément à l’article 120 du CMP. - Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends. - Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. - Le contrevenant dispose d'un recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions du Comité de Règlement des Différends. Ce recours n'est pas suspensif. |
| - Intervenants au Marché | - Désignation des Intervenants 4.1.1 Le CCAP désigne le Maître d’Ouvrage et le cas échéant, le Maître d’Ouvrage délégué, le Chef de Projet, la Personne Responsable des Marchés et le Maître d’Œuvre. 4.1.2 La soumission de l’Entrepreneur comprend toutes indications nécessaires ou utiles à l’identification de l’Entrepreneur et de son (ou ses) représentants légaux. - Entrepreneurs groupés 4.2.1 Au sens du présent document, des Entrepreneurs sont considérés comme groupés s’ils ont souscrit un Acte d’engagement unique et signé une convention de groupement. 4.2.2 Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Toutefois, sauf dispositions contraires figurant au CCAP, tous les membres du groupement seront solidairement tenus envers l’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner dans l’Acte d’engagement et la convention de groupement, comme mandataire commun, l’un d’entre eux pour représenter l’ensemble des Entrepreneurs, vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, du Chef de Projet et du Maître d’Œuvre, pour l’exécution du Marché. La composition ou la constitution du groupement ne pourra être modifiée sans l’accord préalable écrit de l’Autorité contractante - Cession, délégation, sous-traitance 4.3.1 Sauf accord préalable du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout ou partie du Marché, à l’exception d’une cession ou délégation aux assureurs de l’Entrepreneur (dans le cas où les assureurs ont dégagé l’Entrepreneur de toute perte en responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la part d’une partie responsable. De plus, l’Entrepreneur peut céder ou déléguer au profit des banquiers de l’Entrepreneur tout ou partie des sommes dues ou à devoir au titre du Marché. 4.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son Marché, dans la limite maximale de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale du marché, à condition d’avoir obtenu l’acceptation préalable du Maître d’Ouvrage sur l’identité de chaque sous-traitant et son agrément préalable des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Dans tous les cas, l’Entrepreneur reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il s’agissait de ses propres actes, défaillances ou négligences ou de ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers. 4.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître d’Ouvrage si celui-ci et les autorités dont l’approbation est nécessaire à l’entrée en vigueur du Marché en sont d’accord ou si la réglementation applicable l’impose, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire du Marché. Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant tout commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant: a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des pénalités. Le Chef du Projet doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct du (des) sous-traitant (s). Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Chef de Projet est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation du sous-traitant, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 4.3.4 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, l’Entrepreneur fait connaître au Chef de Projet le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux. 4.3.5 Le recours à la sous-traitance occulte, c’est-à-dire, sans acceptation préalable du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage est interdite et expose l’Entrepreneur à l’application des mesures prévues à l’Article 49 du CCAG. - Représentant de l’Entrepreneur Dès l’entrée en vigueur du Marché, l’Entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis du Chef de Projet et du Maître d’Ouvrage pour tout ce qui concerne l’exécution du Marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une telle désignation, l’Entrepreneur, ou son représentant légal, est personnellement réputé être chargé de la conduite des travaux. - Domicile de l’Entrepreneur 4.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du site des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de Projet et au Maître d’Ouvrage. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du Marché, toutes les notifications qui se rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été faites à l’adresse du site principal des travaux. 4.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans l’Acte d’engagement. - Modification de l’entreprise L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de Projet les modifications portées à son entreprise survenant au cours de l’exécution du Marché, qui se rapportent : a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise; b) à la forme de l’entreprise; c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination; d) à l’adresse du siège de l’entreprise; e) au capital social de l’entreprise; et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au fonctionnement de l’entreprise. |
| - Documents contractuels | - Langue Le Marché et toute la correspondance et la documentation relative au Marché échangées par le Titulaire et l’Autorité contractante, seront rédigés en langue française. - Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent : a) la lettre de notification d’attribution et l’Acte d’engagement dûment signés (la convention de groupement, le cas échéant); b) la soumission et ses annexes; c) le Cahier des Clauses administratives particulières; d) les Clauses ou conditions techniques particulières contenant la description et les caractéristiques des ouvrages telles que stipulées dans les Cahier des Clauses techniques; e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont mentionnées dans le CCAP; f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix forfaitaires si le Marché en prévoit; g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même exception que ci-dessus; h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles dans le CCAP; i) le Cahier des Clauses administratives générales; et j) les Clauses techniques générales applicables aux prestations faisant l’objet du Marché telles que stipulées dans le Cahier des Clauses techniques ainsi que tout autre document du même type visé au CCAP. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être modifié que par la conclusion d’avenants écrits soumis à la même procédure que celle du Marché. Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de la mise en œuvre des termes du Marché ou de la réglementation en vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte dans les conditions prévues à l’Article 51.2 du CCAG. - Plans et documents fournis par le Maître d’Ouvrage 5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre sont fournis à l’Entrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de reproduire à ses propres frais tous autres exemplaires dont il peut avoir besoin. Sauf dans les cas où cela s’avère strictement nécessaire pour l’exécution du Marché, les plans, les spécifications et tous autres documents fournis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ne devront pas, sans l’accord du Chef de Projet, être utilisés ou communiqués à des tiers par l’Entrepreneur. 5.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (3) exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et autres documents dont la réalisation est à sa charge au titre du Marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par photocopie ne peut pas être d’aussi bonne qualité que l’original. 5.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur ou réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 5.4.1 et 5.4.2 du présent article sera conservé par l’Entrepreneur sur le chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître d’Œuvre. 5.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre par écrit, avec copie au Chef de Projet, chaque fois que le planning ou l’exécution des travaux est susceptible d’être retardé ou interrompu si le Maître d’Œuvre ou le Chef de Projet ne délivre pas dans un délai raisonnable un plan qu’il est tenu de transmettre à l’Entrepreneur. La notification de l’Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des plans requis et les dates de remise de ces plans. 5.4.5 Dans le cas où des retards du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre dans la remise des plans ou la délivrance des instructions portent préjudice à l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de l’Entrepreneur dans la remise au Maître d’Œuvre d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui fournir. - Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du marché. 5.5.1 Dès la notification du marché, le Maître d’Ouvrage délivre sans frais à l’Entrepreneur, contre récépissé, une expédition certifiée conforme de l’Acte d’engagement et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent Article (5.2) à l’exclusion du CCAG. 5.5.2 Le Maître d’Ouvrage délivre également, sans frais, à l’Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances. |
| - Obligations générales | - Adéquation de l’offre 6.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du Marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations au titre du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons. La composition des prix est plus amplement décrite à l’article 11.1 du CCAG. 6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses environs et avoir pris connaissance et analysé les données disponibles s’y rapportant avant de remettre son offre, notamment en ce qui concerne : a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris les conditions du sous-sol; b) les conditions hydrologiques et climatiques; c) l’étendue et la nature des travaux et des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation des vices de construction ou reprise des malfaçons; d) les moyens d’accès au site et les installations matérielles dont il peut avoir besoin. En règle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout élément susceptible d’affecter ou d’influer sur son offre. - Exécution conforme au Marché L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les limites des dispositions du Marché, l’exécution complète des travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons, conformément aux dispositions du Marché. L’Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires requis pour l’exécution et l’achèvement des travaux et la reprise des désordres et malfaçons. - Respect des lois et règlements L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des travaux et à la reprise des malfaçons. - Confidentialité L’Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y rapportent. Cette même obligation s’applique à toute information, de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue publique, dont lui-même, son personnel et ses sous-traitants auraient pu prendre connaissance à l’occasion de la réalisation du Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler de telles informations sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable du Chef de Projet, et seulement dans les limites strictement nécessaires avec la bonne exécution du Marché. - Procédés et méthodes de construction L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de construction employées pour la réalisation des ouvrages. - Convocation de l’Entrepreneur - Réunions de chantier L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis: il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique au mandataire commun; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des autres entrepreneurs et sous-traitants. - Ordres de service 6.7.1 Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué, datés et numérotés. Ils sont adressés en trois (3) exemplaires à l’Entrepreneur; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage délégué l’un des deux exemplaires pour approbation et ventilation, après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. Le premier ordre de service est transmis à l’Entrepreneur le jour de l’entrée en vigueur du Marché. 6.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de quinze (15) jours calculé dans les conditions prévues à l’Article 8 du CCAG. A l’exception des cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG, l’Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. 6.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter des réserves. 6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour présenter des réserves. - Estimation des engagements financiers du Maître d’Ouvrage L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maître d’Œuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers du Maître d’Ouvrage comportant tous les paiements auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il s’engage, en outre, à fournir au Maître d’Œuvre, sur simple demande de celui-ci des estimations révisées de ces engagements. - Personnel de l’Entrepreneur L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des travaux et de la reprise des malfaçons : 6.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres et chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance des travaux, 6.9.2 une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais d’exécution. - Sécurité des personnes et des biens et protection de l’environnement L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la période de garantie : 6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par le Maître d’Ouvrage) en bon état, de manière à éviter tous risques pour les personnes, 6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs d’éclairage, protection, clôture, signaux d’alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou requis par le Maître d’Œuvre, par toute autre autorité dûment constituée et par la réglementation en vigueur, pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres, 6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en œuvre pour la réalisation des travaux. - Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs 6.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour l’exécution des obligations qui leur incombent : a) aux autres entrepreneurs employés par le Maître d’Ouvrage et à leur personnel, b) au personnel du Maître d’Ouvrage ou relevant d’une autre autorité et désigné par le Maître d’Ouvrage. 6.11.2 Dans le cas où, en application de l’alinéa 6.11.1 ci-dessus, l’Entrepreneur est invité par ordre de service: a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du Maître d’Œuvre ou des tiers, des routes ou voies dont l’entretien est à la charge de l’Entrepreneur, b) à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages provisoires ou l’équipement de l’Entrepreneur sur le Site, c) à leur fournir d’autres services. De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non prévus qui seront régis par les dispositions figurant à l’Article 15 ci-après. |
| - Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance - Retenue de garantie - Responsabilité - Assurances | - Garanties de bonne exécution, et de restitution d’avance 7.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit, l’Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer. Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être inférieur à trois pour cent (3%) ni supérieur à cinq pour cent (5%) du Montant initial du Marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, la garantie doit être complétée dans les mêmes conditions. La garantie entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur du Marché. La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement suivant la réception provisoire des travaux. 7.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maître d’Ouvrage une garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. Le montant de cette garantie sera égal au montant de l’avance de démarrage et se réduira automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de l’imputation de l’avance sur les acomptes. La garantie de restitution d’avance sera caduque de plein droit le jour de l’imputation de la dernière partie de l’avance sur un acompte contractuel. - Retenue de garantie 7.2.1 Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous les montants à régler à l’Entrepreneur. Une partie de chaque paiement est retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le CCAP. 7.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de l’Entrepreneur, par une garantie à première demande d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir. 7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la garantie à première demande est libérée à l’expiration du délai de garantie, dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou à la réception définitive. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de leur levée. En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés. - Responsabilité - Assurances 7.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après, l’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de la réalisation du présent Marché par l’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés. L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP. 7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels. 7.3.3 Assurance des accidents du travail L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même. Il garantit le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur se conformera en outre à la législation et la réglementation applicable du pays d’origine. 7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. Cette assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l’Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître d’Ouvrage. 7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’être mise en jeu à l’occasion de la réalisation du Marché. 7.3.6 Souscription et production des polices Les assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent article devront être présentées par l’Entrepreneur au Chef de Projet pour approbation puis souscrites par l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux. L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité décennale prévue au paragraphe 7.3.5 du présent Article, préalablement au commencement des travaux. Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie d’assurances au Maître d’Ouvrage. |
| - Décompte de délais - Formes des notifications | - Tout délai imparti dans le Marché au Maître d’Ouvrage, au Chef de Projet, au Maître d’Œuvre ou à l’Entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. - Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit. - Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé, par l’Entrepreneur au Maître d’Ouvrage, au Chef de Projet ou au Maître d’Œuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date du récépissé ou de l’avis de réception constituera la date de remise de document. |
| - Propriété industrielle ou commerciale | - Le Maître d’Ouvrage garantit l’Entrepreneur contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le Marché. Il appartient au Maître d’Ouvrage d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. - Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa, l’Entrepreneur garantit le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tous autres droits protégés relatifs aux équipements de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous dommages intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents. Il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires permettant notamment au Maître d’Ouvrage de procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. |
| - Protection de la main-d’oeuvre et conditions de travail | - L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. - En ce qui concerne le personnel expatrié, l’Entrepreneur doit veiller au strict respect de la législation et de la réglementation qui le concerne. - Indépendamment des obligations prescrites par les lois et règlements concernant la main-d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de communiquer au Chef de Projet, sur sa demande, la liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur qualification. - Le Chef de Projet peut exiger à tout moment de l’Entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne l’application à son personnel employé à l’exécution des travaux objet du Marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en matière de salaires, d’hygiène et de sécurité. - L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord du Chef de Projet, demander et utiliser après les avoir obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions collectives existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun paiement supplémentaire n’est accordé à l’Entrepreneur du fait de ces dérogations. - Le Chef de Projet peut exiger le départ du chantier de toute personne employée par l’Entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute personne employée par lui et dont l’action est contraire à la bonne exécution des travaux. - L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution des travaux. - Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques. |

B.  Prix et règlement des comptes

| - Contenu et caractère des prix | - Contenu des prix 11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les impôts, droits et taxes de toute nature dus par l’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en raison de l’exécution des travaux, à l’exception des impôts et taxes normalement exigibles en vertu des paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement exempté par une disposition du CCAP. 11.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix sont exprimés en francs CFA (FCFA). 11.1.3 A l’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l’Entrepreneur une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles par un entrepreneur compétent dans les circonstances où s’exécutent ces travaux et notamment des sujétions résultant : a) de phénomènes naturels; b) de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics; c) de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations; d) de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à la présence d’autres entrepreneurs; e) de l’application de la réglementation fiscale et douanière. Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage. 11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. - Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires 11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires qui se définissent respectivement comme suit : a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le Marché qu’à titre prévisionnel. b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le Marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le Marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété. - Décomposition et sous-détails des prix 11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 11.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 11.3.3 du présent Article. 11.3.3 Le sous-détails d’un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux catégories suivantes : a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel; b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l’alinéa a); c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents. 11.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles; si sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l’Entrepreneur ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours. L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au paiement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce. - Révision des prix 11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf si le Marché prévoit qu’ils sont révisables. 11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du Marché est révisable comme indiqué au CCAP En cas d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de l’expiration du délai contractuel d’exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables à l’Entrepreneur). 11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes et que le délai de validité des offres est expiré sans que le titulaire ne reçoive une notification de l’ordre de service de commencer les travaux de la part du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, le Montant du Marché est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la date limite de validité des offres et la date du début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation figurant au CCAP - Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations 11.5.1 Le Montant du Marché comprend les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles en dehors du Mali, en relation avec l’exécution du Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et transport des fournitures, matériels et équipements de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou équipements soient destinés à être incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’à raison des services rendus, quelle que soit la nature de ces derniers. 11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché comprend également tous les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles au Mali. Ces derniers ont été calculés en tenant compte des modalités d’assiette et de taux en vigueur trente (30) jours avant la date limite fixée pour dépôt de l’offre. 11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et taxes exigibles à l’importation, tant ce qui concerne l’importation définitive que l’importation temporaire des fournitures, matériels et équipements nécessaires à la réalisation des travaux. Ils comprennent également tous les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils comprennent également l’ensemble des impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le personnel de l’Entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. 11.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera directement l’ensemble des cotisations, impôts, droits et taxes dont il est redevable aux organismes compétents et procurera au Chef de Projet, sur simple demande, justification des paiements correspondants. 11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts, droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source opérée par l’Entrepreneur, puis de reversement par ce dernier aux organismes compétents, l’Entrepreneur opérera ces retenues et les reversera aux organismes en question dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. 11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à opérer sur tout ou partie des règlements faits par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera déduit des sommes dues à l’Entrepreneur et reversées par le Maître d’Ouvrage pour le compte de l’Entrepreneur à tout autre organisme compétent. Dans ce cas le Maître d’Ouvrage transmettra à l’Entrepreneur une quittance justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15) jours de leur règlement. 11.5.7 Dans le cas où le Maître d’Ouvrage obtiendrait de l’administration des douanes un régime d’exonération ou un régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en matière d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des fournitures, matériels et équipements en admission définitive ou temporaire après l’entrée en vigueur du Marché, une diminution correspondante du prix interviendra et cette diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d’une quelconque nature serait à fournir à l’administration fiscale et douanière, cette caution ou garantie sera à la charge exclusive de l’Entrepreneur. 11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale, douanière ou sociale, ou de son interprétation, au Mali, par rapport à celle applicable trente (30) jours avant la date limite fixée pour le dépôt des offres ayant pour effet d’augmenter les coûts de l’Entrepreneur, ce dernier aura droit à une augmentation correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la modification, l’Entrepreneur notifiera au Maître d’Ouvrage les conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit, le Maître d’Ouvrage proposera au Chef de Projet la rédaction d’un avenant au Marché. En cas de désaccord entre l’Entrepreneur et le Chef de Projet sur les termes de l’avenant persistant un (1) mois après la notification de l’avenant par le Maître d’Ouvrage au Chef de Projet, la procédure de règlement des différends figurant à l’Article 50 du CCAG sera applicable. |
| --- | --- |
| - Rémunération de l’Entrepreneur | - Règlement des comptes Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions prévues à l’Article 14 du CCAG. - Travaux à l’entreprise 12.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du Marché, sous sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie définis au paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les conditions prévues au Marché, soit sur la base de prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires. 12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre. 12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au paragraphe 11.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. - Travaux en régie 12.3.1 L’Entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le Maître d’Ouvrage, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l’exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en régie”, l’Entrepreneur a droit au remboursement: a) des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu’il a payés au personnel, majorés dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices; b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les indemnités non passibles des charges salariales payées au personnel, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. 12.3.2 L’obligation pour l’Entrepreneur d’exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint un pourcentage du Montant du Marché fixé par les CCAP. - Acomptes sur approvisionnements Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe 1 du présent Article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de leur règlement. Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du Bordereau de prix inséré dans le Marché relatifs aux matériaux produits ou composants de construction à mettre en œuvre. Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l’Entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans l’autorisation écrite du Maître d’Ouvrage. - Avance forfaitaire de démarrage L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 du CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d’imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. - Révision des prix Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 11.4 du CCAG, il est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique : a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ; b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois considéré ; c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. - Intérêts moratoires En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux dispositions de l’Article 14.2 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à des intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent d’une cause pour laquelle le Maître d’Ouvrage est habilité, au titre du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne sont pas dus. - Rémunération des Entrepreneurs groupés Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique dont les caractéristiques sont transmises au Maître d’Ouvrage par le mandataire commun désigné nommément dans la convention de groupement. - Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un avenant ou un acte spécial. |
| - Constatations et constats contradictoires | - Au sens du présent Article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. - Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l’Entrepreneur, soit du Maître d’Œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. - Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits. - Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations; lorsque la demande est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur le champ par le Maître d’Œuvre contradictoirement avec l’Entrepreneur. Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au Maître d’Œuvre. Si l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. - L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du Maître d’Œuvre relative à ces prestations. |
| - Modalités de règlement des comptes | - Décomptes mensuels 14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les avances, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre un projet de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l’exécution du Marché depuis le début de celle-ci. Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision des prix. Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés à l’Article 14.3 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions de l’article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées. Le projet de décompte mensuel établi par l’Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d’Ouvrage; il devient alors le décompte mensuel. 14.1.2 Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : a) travaux à l’entreprise ; b) travaux en régie ; c) approvisionnements ; d) avances ; e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue de garantie ; f) remboursements des dépenses incombant au Maître d’Ouvrage dont l’Entrepreneur a fait l’avance ; g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d’office à la place de l’Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à cet Entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations; h) intérêts moratoires. 14.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon suivante: Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des évaluations du Maître d’Ouvrage. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé: il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le Maître d’Ouvrage l’exige, de la décomposition de prix définie à l’Article 11.3 du CCAG. L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un constat contradictoire. 14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 14.1.2 du présent Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est révisable, comme il est dit à l’Article 11.4 du CCAG, en répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes de révision prévus par le Marché. Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de taxe applicables. 14.1.6 Le Maître d’Ouvrage peut demander à l’Entrepreneur d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités recommandés par les autorités compétentes ou par les organismes de financement. 14.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies : a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires; b) le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients de révision des prix; et c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’Article 27.4 du CCAG, dont il demande le remboursement. 14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. - Acomptes mensuels 14.2.1 Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’Entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître d’Ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de base: ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités de révision des prix et, le cas échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux règlements effectués par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; b) l’effet de la révision des prix, conformément aux dispositions des Articles 11.4 et 12.6 du CCAG ; c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux règlements effectués par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur ; et d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant étant la somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue au Marché. 14.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre de service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’Entrepreneur a été modifié. 14.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait au compte bancaire désignés au CCAP, et intervenir soixante (60) jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre. Lorsque, pour une raison non imputable à l’Entrepreneur, le paiement n’est pas effectué dans ce délai, le Maître d’Œuvre en informe l’Entrepreneur. 14.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision des prix mentionné à l’alinéa 14.2.1 (b) du présent Article lorsque l’Entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l’ordre de service mentionné à l’alinéa 14.2.2 du présent Article. - Décompte final 14.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décompte mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont pas été précédemment fournis. 14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux telle qu’elle est prévue à l’Article 41.3 du CCAG. Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’Article 41.5 du CCAG, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d’office par le Maître d’œuvre aux frais de l’Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’Entrepreneur avec le décompte général prévu à l’Article 14.4 ci-dessous. 14.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 14.3.4 Le projet de décompte final par l’Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre; il devient alors le décompte final. - Décompte général et définitif, solde 14.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui comprend: a) Le décompte final défini au paragraphe 14.3.4 du présent Article; b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au paragraphe 14.2.1 du présent Article pour les acomptes mensuels ; c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; et d) Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 14.4.2 Le décompte général, signé par le Chef de Projet, doit être notifié à l’Entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : a) quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de décompte final ; b) trente (30) jours après la publication des derniers index de référence permettant la révision du solde. 14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du décompte général. 14.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au Maître d’œuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera acceptée après que l’Entrepreneur aura renvoyé le décompte. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du Marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’Entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au Maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent paragraphe. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’Article 50 du CCAG. Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. 14.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de quarante-cinq (45) jours fixé au paragraphe 14.4.4 du présent Article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui; il devient le décompte général et définitif du Marché. - Règlement en cas de sous-traitants payés directement - Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, l’Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de Projet devra faire régler à ce sous-traitant. Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédant. Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché. - L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. - Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l’acceptation de l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de l’Article 14.5.1. Dès réception de ces pièces, le Maître d’Ouvrage avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l’attestation envoyés par l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l’Entrepreneur. Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et 14.4.3. Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au sous-traitant. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au Maître d’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au Maître d’Ouvrage une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet de décompte à l’Entrepreneur. Le Maître d’Ouvrage met aussitôt en demeure l’Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l’avis, le Maître d’Ouvrage informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le Maître d’Ouvrage dispose du délai prévu à l’Article 14.2.3 pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues à l’Entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentés. - Réclamation ou action directe d’un sous-traitant Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure le Maître d’Ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu’il estime lui être dues par l’Entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, le Chef de Projet peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l’Entrepreneur, à condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Chef de Projet paie le sous-traitant et les sommes dues à l’Entrepreneur sont réduites en conséquence. |
| - Règlement du prix des ouvrages pour travaux non prévus | - Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation est décidée par le Maître d’Ouvrage et pour lesquels le Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être demandés à l’Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les réaliser à condition que le marché ait été modifié par un avenant conclu dans les conditions prévues l’article 89du CMP.. - Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du Marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux. - L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours après, notifie à l’Entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux non prévus. Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’Œuvre après consultation de l’Entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni l’acceptation du Maître d’Œuvre ni celle de l’Entrepreneur; ils sont appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs. - L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maître d’Œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. - Lorsque le Chef de Projet et l’Entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. - En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après l’ordre de service entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur pour la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en application des dispositions de l’Article 50 du CCAG. |
| - Augmentation dans la masse des travaux | - Pour l’application du présent Article et de l’Article 17 du CCAG, la “masse” des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base définis au paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’Article 15 du CCAG. La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. - Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le Marché. - Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à trente (30) pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite de trente (30) pour cent. - Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l’Entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service régulier lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le Chef de Projet. Cette décision de poursuivre n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’où les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale. L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre, trente (30) jours au moins à l’avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux au delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date. A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le Maître d’Œuvre, sont à la charge du Maître d’Ouvrage sauf si l’Entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu ci-dessus. - Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le Maître d’Œuvre fait part à l’Entrepreneur de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification. |
| - Diminution de la masse des travaux | - Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt cinq (25) pour cent de la masse initiale, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq (25) pour cent. |
| - Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage | - Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’Entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de trente (30) pour cent en plus, ou de plus de vingt-cinq (25) pour cent en moins des quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du Marché, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de trente (30) pour cent ou diminué de vingt cinq (25) pour cent. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à cinq (5) pour cent du montant du Marché. Sauf stipulation différente du CCAP, l’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède cinq (5) pour cent du montant du Marché. - Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d’Œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l’Entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’Article 16.3 ou de l’Article 17. |
| - Pertes et avaries - Force majeure | - Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. - L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux. - On entend par force majeure, pour l’exécution du présent Marché, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des parties et qui rend l’exécution du Marché pratiquement impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement de force majeure au titre du présent Marché. En cas de survenance d’un événement de force majeure, l’Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l’Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du Marché. L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au Maître d’Ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du Marché. Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le Maître d’Ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l’exécution du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre partie. |

C.  Délais

| - Fixation et prolongation des délais | - Délais d’exécution 20.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du Marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce délai tient compte notamment de toutes les sujétions résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le Site. Sous réserve de dispositions contraires figurant au CCAP, ce délai commence à courir à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations 20.1.2 Les dispositions du paragraphe 20.1.1 du présent Article s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le Marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des prestations. - Prolongation des délais d’exécution 20.2.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le Chef de Projet ou encore un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre Marché, justifie soit une prolongation du délai d’exécution, soit le report du début des travaux, l’importance de la prolongation ou du report est débattue par le Maître d’Œuvre avec l’Entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation du Chef de Projet, et la décision prise par celui-ci est notifiée à l’Entrepreneur par ordre de service. 20.2.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP. 20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent Article, l’Entrepreneur ne pourra avoir droit à une prolongation des délais d’exécution que dans les cas suivants : a) mise en œuvre des dispositions de l’Article 19 du CCAG, b) non respect par le Maître d’Ouvrage de ses propres obligations; ou c) conclusion d’un avenant. 20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée à l’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service entraînant un dépassement de cette durée, de demander la résiliation du Marché. |
| --- | --- |
| - Pénalités, et retenues | - En cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre de millièmes du montant de l’ensemble du Marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus; il est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 14.1.1 du CCAG. - Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l’Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des dommages intérêts dus au Maître d’Ouvrage au titre du retard dans l’exécution des travaux, ne libère en rien l’Entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché. - Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de l’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’Article 47 du CCAG. - Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le Marché. - Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. - Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’Ouvrage est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable. |

D.  Réalisation des ouvrages

| - Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits | - L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou composants de construction ainsi que du mode de transport de ces divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le Marché. |
| --- | --- |
| - Lieux d’extraction ou emprunt des matériaux | - Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l’Entrepreneur doit en aviser à temps le Maître d’œuvre; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l’Entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG. - Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage, les indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute nature sont à la charge du Maître d’Ouvrage; l’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maître d’œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du Marché les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt. - Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article, l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances de toute nature éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur. Toutefois, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre apporteront leur concours à l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter l’obtention de toutes autorisations administratives dont il aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux. - L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture. Il supporte également, sans recours contre le Maître d’Ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt, et la remise en état. Il garantit le Maître d’Ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci. |
| - Qualité des matériaux et produits—Application des normes | - Les matériaux et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de normes homologuées au plan international et conformes à la réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois du dépôt des offres. Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées ou récapitulées comme telles au CCAP. - L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le Marché que si le Maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix et si l’augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG, le Maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent l’autorisation donnée. |
| - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves | - Les matériaux produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des normes internationales homologuées et conformes à la réglementation en vigueur; les dispositions de l’Article 24 du CCAG relatives à la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces normes sont à retenir pour le présent Article. A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’œuvre. - L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’Article 37 du CCAG étant appliquées s’il y a lieu. - Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à défaut, suivant les décisions du Maître d’œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l’Entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître d’œuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle. Dans le cas où le Maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la main-d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois, l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître d’œuvre ou de son préposé. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur. Ce dernier adresse au Maître d’œuvre, les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés. Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’œuvre ou à l’organisme de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en conformité avec les dispositions du Marché. - L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’œuvre des dates et lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître d’œuvre doit notifier à l’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance son intention de procéder au contrôle ou d’assister aux essais; si le Maître d’œuvre n’est pas présent à la date convenue, l’Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maître d’œuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits en présence du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d’œuvre des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître d’œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont présumés avoir été approuvés par lui. - L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications. L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués. - Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le Maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec l’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l’Entrepreneur. - Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur : a) les essais et épreuves que le Maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les normes; ni b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître d’œuvre sur des matériaux, produits ou composants de construction devant porter un estampillage mentionné au Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément. - L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le Chef de Projet, le Maître d’œuvre ou leurs préposés. |
| - Vérification quantitative des matériaux et produits | - La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement. Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes; toutefois, le Maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont : a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du Maître d’Ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport; b) à la charge du Maître d’Ouvrage dans le cas contraire. - S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du Marché. Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires. |
| - Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché | - Lorsque le Marché prévoit la fourniture par le Maître d’Ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le Site. - Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge. - Si la prise en charge a lieu en l’absence du Maître d’Ouvrage, les quantités prises en charge par l’Entrepreneur sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’objet du transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer aussitôt le Maître d’œuvre. - Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP. L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de chargement et/ou de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait. - Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, l’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au CCAP. Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier. - Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le Marché. - L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le Maître d’Ouvrage que si le Marché précise : a) le contenu du mandat correspondant; b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants; c) les vérifications à effectuer; et d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. - En l’absence de stipulations particulières du Marché, la charge des frais résultant des prestations prévues au présent Article est réputée incluse dans les prix. |
| - Implantation des ouvrages | - Plan général d’implantation des ouvrages Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du Marché. - Responsabilité de l’Entrepreneur L’Entrepreneur est responsable : a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d’Œuvre; b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des ouvrages; et c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d’œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus. - Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, l’Entrepreneur doit, si le Maître d’œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître d’œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage. - La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d’œuvre ne dégage en aucune façon l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces opérations; l’Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l’implantation des ouvrages. |
| - Préparation des travaux | - Période de mobilisation La période de mobilisation est la période qui court à compter de l’entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant l’exécution proprement dite des travaux, le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai d’exécution. - Programme d’exécution Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra au Chef de Projet, pour approbation, un programme d’exécution des travaux qui soit compatible avec la bonne exécution du Marché tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site. L’Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maître d’œuvre, de lui donner par écrit, à titre d’information, une description générale des dispositions et méthodes qu’il propose d’adopter pour la réalisation des travaux. Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’œuvre que l’avancement des travaux ne correspond pas au programme d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, sur demande du Maître d’Œuvre, un programme révisé présentant les modifications nécessaires pour assurer l’achèvement des travaux dans le délai d’exécution. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le programme correspondant distinguera les matériels et équipements devant être importés de façon temporaire et exclusivement destinés à la réalisation des travaux. Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maître d’œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un programme compatible avec la bonne exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du Marché, l’absence de visa ne saurait faire obstacle à l’exécution des travaux. - Plan de sécurité et d’hygiène Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au paragraphe 32.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et d’hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan. |
| - Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail | - Documents fournis par l’Entrepreneur 30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet, l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance des travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le Maître d’œuvre; il doit le signaler immédiatement par écrit au Maître d’œuvre. 30.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les Cahier des Clauses techniques figurant au Marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition. 30.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont soumis qu’au visa du Maître d’œuvre. 30.1.4 L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du Maître d’œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. Ces documents sont fournis dans les conditions figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions contraires des Cahier des Clauses techniques. 30.1.5 Si le Marché prévoit que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre fournissent à l’Entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l’Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l’Entrepreneur a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art; s’il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’œuvre par écrit. |
| - Modifications apportées aux dispositions techniques | - L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître d’œuvre peut accepter les changements faits par l’Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le Marché et l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix; et b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages (si les nouvelles dimensions ne portent pas préjudice à la stabilité et à la durée de vie des ouvrages), et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG. |
| - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers | - Installation des chantiers de l’entreprise 32.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le Maître d’Ouvrage a mis à sa disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants. 32.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien des installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts à la circulation publique. 32.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, l’Entrepreneur doit, sauf dispositions contraires du Marché, mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du Maître d’Œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande. 32.1.4 L’Entrepreneur doit faire implanter dans les chantiers et ateliers un panneau indiquant le Maître d’Ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés, le nom, la qualité et l’adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres renseignements requis par la législation du travail. 32.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu’ils sont sur le Site, être exclusivement destinés à l’exécution des travaux et l’Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les déplacer d’une partie du Site vers une autre, sans l’accord du Chef de Projet. Il est entendu que cet accord n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés à transporter le personnel, la main-d’œuvre et l’équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux de l’Entrepreneur vers ou en provenance du Site. - Lieux de dépôt des déblais en excédent L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Maître d’Oeuvre met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du Maître d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient. - Autorisations administratives Le Maître d’Ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché. Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal suspensif, tout le matériel et l’équipement exclusivement destinés à la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements nécessaires au dépôt des déblais. - Sécurité et hygiène des chantiers 32.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 32.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie. 32.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’Entrepreneur. 32.4.4 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de l’Entrepreneur. - Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et sans préjudice de l’application du paragraphe 4.4 du présent Article. Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. - Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 32.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux. 32.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’œuvre peut prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent l’autorisation préalable du Maître d’œuvre. L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations et ouvrages spécifiés par le Maître d’Ouvrage dans le Marché et prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou installations n’a pas été mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repères ou des indices, l’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage l’indemnise des frais afférents à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à l’exécution du Marché. - Démolition de constructions 32.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au Maître d’œuvre quinze (15) jours à l’avance, le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. 32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur n’est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de leur réemploi. - Emploi des explosifs 32.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le Marché, l’Entrepreneur doit prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du Marché. 32.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le tir des mines, l’Entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe 32.10.1 du présent Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou indirectement par le tir des mines. |
| - Engins explosifs de guerre | - Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l’Entrepreneur doit : a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc.; b) informer immédiatement le Maître d’œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés; et c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service. - En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, l’Entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article. - Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent Article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. |
| - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers | - L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. - Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l’Entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Chef de Projet. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol. - Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d’Œuvre. - Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. |
| - Dégradations causées aux voies publiques | - L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et engins de l’Entrepreneur ou de l’un quelconque de ses sous-traitants; en particulier, il doit choisir des itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et répartir les chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du déplacement des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile. - Sauf dispositions contraires du Marché, l’Entrepreneur est responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit indemniser le Maître d’Ouvrage de toutes réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les réclamations directement adressées au Maître d’Ouvrage. - Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l’Entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations. |
| - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution | - L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de prescriptions d’ordre de service, ou sauf si le Maître d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article 35 du CCAG. |
| - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi | - Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. Il doit prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires. - A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le Chef de Projet, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’Entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques. - Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de l’Entrepreneur. |
| - Essais et contrôle des ouvrages | - Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le Marché, sont à la charge de l’Entrepreneur. Si le Maître d’Œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du Maître d’Ouvrage. |
| - Vices de construction | - Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage. Le Maître d’Œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l’Entrepreneur ou lui dûment convoqué. - Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l’Entrepreneur sans préjudice de l’indemnité à laquelle le Maître d’Ouvrage peut alors prétendre. Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a supportées. |
| - Documents fournis après exécution | - Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’Article 30.1 du CCAG, l’Entrepreneur remet au Maître d’œuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque : a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes internationale en vigueur et conforme à la réglementation applicable ; et b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format normalisé A4. |

E.  Réception et Garanties

| - Réception provisoire | - La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du Marché et, en particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens du présent Marché. L’Entrepreneur avise à la fois le Chef de Projet et le Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. Le Chef de Projet, avisé par le Maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu au paragraphe 2 du présent Article mentionne soit la présence du Chef de Projet ou de son représentant, soit, en son absence le fait que le Maître d’œuvre l’avait dûment avisée. En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. - Les opérations préalables à la réception comportent : a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ; b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au Marché ; d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; e) la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 20 du CCAG ; et f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’Entrepreneur; si ce dernier refuse de le signer; il en est fait mention. - Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il a ou non proposé au Chef de Projet de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. Dans ce cas, l’entrepreneur peut saisir l’Autorité de régulation pour un règlement amiable. - Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, le Chef de Projet décide si la réception provisoire est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il n’émet pas de réserves, il fixe la date de réception provisoire dans les 15 jours calendaires. S’il émet des réserves, il fixe, d’accord partie, un délai d’achèvement des travaux en vue de réception provisoire. - S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le Chef de Projet peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve que l’Entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. - Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves, l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Chef de Projet ou, en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la réception définitive. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Chef de Projet peut les faire exécuter aux frais et risques de l’Entrepreneur. - Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le Chef de Projet peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. - Toute prise de possession des ouvrages par le Maître d’Ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire. - La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du Maître d’Ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de l’Article 44 du CCAG. - A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est toutefois entendu que l’Entrepreneur est autorisé à conserver sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. |
| --- | --- |
| - Réception définitive | - Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de réception provisoire. Au sein de cette période, l’Entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à l’Article 44 du CCAG. En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les listes détaillées de malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du Marché. Il retournera au Maître d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des travaux effectués. Le Chef de Projet délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux. - Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le Maître d’Ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l’Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution visée à l’Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu’au désintéressement complet du Maître d’Ouvrage par l’Entrepreneur. - La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations. |
| - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages | - Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un ordre de service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevées à la disposition du Maître d’Ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du Marché. - Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître d’Œuvre. Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé. - Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du Maître d’Ouvrage. |
| - Garanties contractuelles | - Délai de garantie Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’Article 42 du CCAG, l’Entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de parfait achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses frais : a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 41 du CCAG; b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci; e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’œuvre et présentés par lui au cours de la période de garantie; et d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’Article 40 du CCAG. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de l’Entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé que la propreté et l’entretien courant incombent au Maître d’Ouvrage. A l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie prévue à l’Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans le cas prévu à l’Article 42.2 du CCAG. - Garanties particulières Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au delà du délai de garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au delà de la réception définitive. |
| - Garantie légale | - En application de la réglementation en vigueur, l’Entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’Ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article, l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent d’une cause qui lui est étrangère. |

F.  Résiliation du Marché - Interruption des Travaux

| - Résiliation du Marché | - Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du Marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet. Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’Article 14 du CCAG, sous réserve des autres stipulations du présent Article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du décompte général. - En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses ayants droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’Article 44 du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de l’Article 14 du CCAG. En outre, les dispositions du paragraphe 8 de l’Article 41 du CCAG sont alors applicables. - Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, le Chef de Projet fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages. A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai imparti par le Chef de Projet, le Maître d’Œuvre les fait exécuter d’office. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de L’Entrepreneur. - Le Maître d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du Marché, ainsi que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier. Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du Marché. En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’Article 15 du CCAG. - L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maître d’Œuvre. |
| --- | --- |
| - Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’Entrepreneur | - En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l’Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, l’autorité compétente décide de poursuivre l’exécution du Marché. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du Marché ou de l’expiration du délai d’un (1) mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour l’Entrepreneur, à aucune indemnité. - Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article 46 du CCAG, l’autorité compétente est substituée à l’Entrepreneur. |
| - Ajournement des travaux | - L’ajournement des travaux peut être décidé par le Maître d’Ouvrage. II est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’Article 13 du CCAG, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG. - Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois (3) mois, l’Entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation. - Au cas où un acompte mensuel n’aurait pas été payé, l’Entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de l’Article 14 du CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Chef de Projet, prévenir le Maître d’Ouvrage de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de quinze (15) jours. Si dans ce délai, l’acompte n’a pas été mandaté, l’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et obtenir la résiliation de son marché aux torts du Maître d’Ouvrage par notice effective dans un délai de quinze (15) jours suivant son envoi. |

G.  Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur

| - Mesures coercitives | - A l’exception des cas prévus au paragraphe 2 de l’Article 16, lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou aux ordres de service, le Chef de Projet le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. - Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation du Marché peut être décidée. - La résiliation du Marché décidée en application du présent Article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’Entrepreneur. - En cas de résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur, il peut être passé un Marché avec un autre Entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de l’Article 14, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié à l’Entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau Marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. - Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Chef de Projet invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le Maître d’Ouvrage, est alors substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations. Faute de cette désignation, le Chef de Projet choisit une personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du nouveau coordonnateur. |
| --- | --- |
| - Règlement des différends | - Intervention du Maître d’Ouvrage Si un différend survient entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, aux fins de transmission au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire du Chef de Projet, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur feront tout leur possible pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché. - Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur peuvent recourir au Comité de Règlement des Différends placé près l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service Public. Ce recours n'a pas d'effet suspensif de l'exécution du marché. - Ils peuvent également avoir recours à l’arbitrage pour le règlement de leur différend en conformité avec l’article 43.4 des IC. 50.3.1 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera soumis à la juridiction malienne compétente à l’initiative de l’Autorité contractante ou du Titulaire, sous réserve des dispositions du CCAP. 50.3.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident autrement d’un commun accord, et l’Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due. |
| - Droit applicable et changement dans la réglementation | - Droit applicable En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour l’interprétation et l’exécution du présent Marché est le droit dela République du Mali. - Changement dans la réglementation 51.2.1 A l’exception des changements de lois ou règlements ayant pour effet de bouleverser l’économie des relations contractuelles et engendrant une perte manifeste pour l’Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l’offre, seuls les changements intervenus au Mali pourront être pris en compte pour modifier les conditions financières du Marché. 51.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur au Mali ayant un caractère impératif, à l’exception des modifications aux lois fiscales ou assimilées qui sont régies par l’Article 11.5 du CCAG, qui entraîne pour l’Entrepreneur une augmentation ou une réduction du coût d’exécution des travaux non pris en compte par les autres dispositions du Marché et qui est au moins égale à un (1) pour cent du Montant du Marché, un avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les termes de l’avenant dans un délai de trois (3) mois à compter de la proposition d’avenant transmise par une partie à l’autre, les dispositions de l’Article 50.1 du CCAG s’appliqueront. |
| - Entrée en vigueur du Marché | - L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP : - mise en place du financement du Marché; - approbation du marché par les autorités compétentes; - notification de l’ordre de service de commencer les travaux ; - mise à la disposition du site par le Maître d’Œuvre à l’Entrepreneur ; - mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur; - Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois (3) mois suivant la date de la lettre de notification d’attribution, chaque partie est libre de dénoncer le Marché pour défaut d’entrée en vigueur. |

# Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui suivent complètent les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ci-dessus.  Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales (Les dispositions du CCAP prévalent sur celles du CCAG).  Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué dans la colonne centrale relative aux articles du CCAG.

[Incorporer intégralement le CCAP du marché dans le DAO].

| CONDITIONS | ARTICLES | DISPOSITIONS |
| --- | --- | --- |
| Désignation des intervenants | 4.1.1 Voir définitions au vocabulaire de la commande publique à la page vii du présent DSRA. | Maître d’Ouvrage : Ministère de l’Economie et des Finances représenté par la Direction des Finances et du Matériel Maître d’Ouvrage délégué (le cas échéant) : Personne Responsable du Marché : Maître d’Œuvre : |
| Documents contractuels | 5.2 (e) | Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques Sans objet |
|  | 5.2 (h) | Décomposition des prix forfaitaires et/ou sous détail des prix unitaires |
| Estimation des engagements financiers du Maître d’Ouvrage | 6.8 | Délai de remise de l’estimation : Trente (30) jours |
| Garanties | 7.1.1 | La garantie de bonne exécution sera de 5% du Montant du Marché. |
| Retenue de garantie | 7.2.1 | La retenue de garantie sera de 5%. |
| Assurances | 7.3.1 | Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après : sera précisé au moment de la signature du marché |
|  | 7.3.2 | Assurance des risques causés à des tiers : sera précisé au moment de la signature du marché |
|  | 7.3.3 | Assurance des accidents de travail |
|  | 7.3.4 | Assurance “Tous risques chantier” : sera précisé au moment de la signature du marché |
|  | 7.3.5 | Assurance couvrant la responsabilité décennale : |
| Montant du Marché | 11.1. | Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions prévues à l’Article 11.1 du CCAG est un montant estimé égal à : ………………………….. en FCFA. |
| Révision des prix | 11.4.2 | Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 11.4.2 du CCAG relatif à la révision des prix ne sont pas applicables. |
| Actualisation des prix | 11.4.3 | Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du Marché est actualisable en application du coefficient “ACT” calculé selon la formule suivante : ACT = (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... dans laquelle : ACT est le coefficient d’actualisation qui s’appliquera au Montant du Marché. Le montant à payer fera l’objet d’une actualisation par la multiplication du coefficient ACT. (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à actualisation sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont fixées ci-après, étant précisé que a + b + c + etc. = 1. T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule; la définition et l’origine de ces indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur à la date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite de validité des offres. [Insérer les valeurs de X, a, b, c, d, etc… et la définition spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la formule] |
| Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations | 11.5.2 | Les prix du présent Marché sont réputés comprendre les montants dus au titre des impôts, droits et obligations. |
| Travaux en régie | 12.3.1 a) | Les modalités de calcul de la rémunération des travaux en régie sont les suivantes : Les salaires et indemnités versées à l’occasion de travaux en régie passibles des charges salariales seront majorés dans les conditions ci-après: charges salariales : [….], frais généraux, impôts, taxes et bénéfices […]. |
|  | 12.3.1 b) | Les autres sommes dépensées à l’occasion de travaux en régie seront majorées dans les conditions ci-après : frais généraux, impôts, taxes et bénéfices […] |
| Pourcentage maximum des travaux en régie par rapport au Montant du Marché | 12.3.2 | Le pourcentage est de : Sans objet |
| Acomptes sur approvisionnement | 12.4 | [Décrire le mode de calcul] Sans objet. |
| Avance forfaitaire de démarrage | 12.5 | Le mode de calcul de l’avance est le suivant : - pourcentage par rapport au Montant du Marché: (Conformément à l’article 105 du CMP, le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) du montant du marché initial) - L’avance sur les paiements contractuels sera remboursée comme suit : [Insérer la méthode et le rythme d’imputation] |
| Intérêts moratoires | 12.7 | Taux mensuel : taux d’escompte de la BCEAO augmenté de un point |
| Modalités de règlement des acomptes | 14.2.3 | Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant : [Indiquer le compte bancaire] |
| Force majeure | 19.3 | Seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : |
| Délai d’exécution | 20.1.1 | [Indiquer la date à partir de laquelle commence à courir le délai d’exécution des travaux, si elle est différente de la date d’entrée en vigueur du marché] |
| Prolongation des délais d’exécution pour cause d’aléas climatiques | 20.2.2 | Le délai d’exécution effectif ne prendra pas en compte les périodes d’arrêt des travaux en raison de pluies trop intenses qui empêcheront l’accès à certains sites, ou en raison des niveaux d’eau trop élevés dans les cours d’eau. |
| Prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation | 20.2.4 | Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant droit à résiliation du Marché : |
| Pénalités et retenues | 21.6 | La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixée à : 1/2500ème |
|  | 21.4 | Le montant maximum des pénalités est de : |
| Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché | 27.4 | [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants] |
| Préparation des travaux | 29.1 | Durée de la période de mobilisation : Quinze (15) jours à partir de la notification |
| Programme d’exécution | 29.2 | Délai de soumission du programme d’exécution : Quinze (15) jours à partir de la notification dans les Quinze (15) jours qui suivent l’émission de l’ordre de service. |
| Sécuritaires | 29.3 | Plan de sécurité et d’hygiène : Applicable ou Non applicable |
| Maintien des communications et de l’écoulement des eaux | 32.6.1 | [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières relatives au maintien des communications et de l’écoulement des eaux] |
| Réception provisoire | 41.1 | Les modalités de réception par tranche de travaux sont les suivantes : Modification du délai du début des opérations préalables à la réception des ouvrages : Applicable ou Non Applicable |
| Essais | 41.2 b) | Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception Non applicable |
| Garanties particulières | 44.2 | Sans objet |
| Règlement des différends | 50.3.1 | Tout litige sera soumis à la juridiction compétente nationale par défaut. Toutefois, l’Autorité contractante peut insérer une clause compromissoire d’arbitrage, notamment dans l’hypothèse d’un Marché avec un Attributaire étranger. Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée retenue dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de l’alinéa 50.3.1 du CCAG dans le document d’appel d’offres.] Note explicative à l’intention des Soumissionnaires: Au moment de la finalisation du marché l’alinéa 50.3.1 du CCAG sera retenu dans le cas où le Marché est passé avec un Attributaire de nationalité du Malienne; cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans le cas d’un Marché passé avec un attributaire étranger : « L’alinéa 50.3.1 du CCAG est modifié et remplacée par : Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ». |
| Entrée en vigueur du Marché | 52.1 | L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : - Mise en place du financement du Marché ; - Approbation du marché par les autorités compétentes ; - Notification de l’ordre de service de commencer les travaux ; - Mise à la disposition du site par le Maître d’œuvre à l’Entrepreneur ; - Mise en place des garanties à produire par l’Entrepreneur. |

Section VII. Formulaires du Marché

Liste des formulaires

Modèle de Lettre de notification	271

Modèle d'Acte d'Engagement	144

Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)	146

Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)	148

Modèle de Lettre de Notification

[Papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour l’exécution des Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux candidats] pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement l’une seule de ces mesures s’applique.  Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 28 jours,  conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée à signer au nom du Maître d’Ouvrage]

Modèle d’Acte d’engagement

ACTE D’ENGAGEMENT

MARCHES DE TRAVAUX DE [A compléter]

Nous soussignés, [Nom, prénom et titre du signataire], agissant au nom de [Entreprise ou

Groupement d’Entreprises] dont le siège sociale est situé à [adresse complète no rue – ville- pays, etc.], inscrit au registre du commerce du [A préciser] sous le numéro [A indiquer], en vertu de la délégation de pouvoir en date du [A préciser] dont un original est joint en annexe,

1) Après avoir examiné, en vue de la réalisation des travaux susmentionnés, toutes les pièces constitutives du dossier d’Appel d’Offres,

2) Après avoir étudié personnellement et en toute connaissance de cause la nature, les difficultés et les conditions d’exécution des travaux et prestations à exécuter,

3) Nous nous engageons à exécuter et à achever les travaux et à réparer tous les défauts conformément aux conditions du marché, spécifications, dessins et plans, annexes et toutes les pièces contractuelles pour le montant hors taxes et hors douanes (HTHD) de (Montant de la soumission HTHD en toutes lettres et en chiffres), en toutes taxes comprises de (Montant TTC en toutes lettres et en chiffres, y compris la taxe sur la valeur ajoutée au taux de [% A préciser] , le tout calculé sur la base des prix unitaires indiqués au bordereau des prix et des quantités indiquées au devis estimatif qui sont joints à la présente soumission et après avoir appliqué un rabais de ---------- [Le cas échéant].

4) L’exécution des parties suivantes du marché [préciser le montant applicable] sera confiée à des sous-traitants qui seront payés directement, sous réserve de l’autorisation du Maître d’Ouvrage.

5) Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les travaux aussitôt que possible après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux par l’Autorité [Compétente] et à achever l’ensemble des travaux faisant l’objet du Marché dans un délai de [nombre] mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de cette notification.

6) Nous acceptons de rester liés par la présente soumission pour un délai de [A préciser]  après la date limite de remise des offres comme indiquée au Dossier d’Appel d’Offres.

7) Nous sollicitons :

Que la totalité des sommes dues par le Maître d’Ouvrage nous soient payées en FRANCS CFA [Ou autre monnaie] par crédit du compte No. [A préciser] ouvert au nom de [A préciser]

à la banque [A préciser] à l’adresse [A préciser].

8) Nous reconnaissons qu’avant l’établissement et la signature du marché formel, la présente soumission accompagnée de l’ordre de service de commencer les travaux de votre part vaudra engagement entre nous.

9) Sont annexés à la présente soumission :

              - Le bordereau des prix et le devis estimatif dûment complétés, datés et signés,

              - Les autres documents et modèles qui, conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des Instructions aux Candidats, doivent être joints à la soumission,

              - L’acte de délégation de pouvoir au représentant du soumissionnaire ou mandataire.

Fait à __________________le _________________ 20_

Le soumissionnaire ou mandataire

Signature

Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date : 	___________________________

Appel d’offres no: 	_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de bonne exécution no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le  __________  ___________ 2____,  et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

___________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du _______________________________ jour de ________________________.

Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)

Date : 	___________________________

Appel d’offres no : 	_____________

_____________________________ [nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l’exécution _____________________  [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________[Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que l’exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de la banque].

La présente garantie expire au plus tard le _________  ___________ 2____ et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des suretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1er octobre 2007) dont les articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

_____________________

Signature

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation.

Modèle de marché

MARCHÉ No_______________________________________

PASSE PAR APPEL D'OFFRES Ouvert Article 50 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.

PUBLIE LE [Le cas échéant, en fonction du type de procédure de passation] ______

APPROUVE  LE_______________

NOTIFIE LE _________ par Ordre de Service n° __________________________

OBJET : RELATIF AUX TRAVAUX  DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+3 A USAGE DE BUREAUX A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SISE A L’ACI 2000 en lot unique.

ATTRIBUTAIRE : ______________________________________________________

MONTANT DU MARCHÉ : ____________________________________________

DÉLAI D'EXÉCUTION : _______________________________________________

Source de financement : Budget National, Exercices 2017 et 2018       (Appui à la Mobilisation Recettes Intérieures)

CF : 310 ; UF :3-8-0-0121-090-1536-03-0 ;  CE : 5-231-10

ENTRE

Le Ministère de l’Economie et des Finances de la République, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Mali, désigné ci-après par le terme « le Maître d’Ouvrage », représenté aux présentes par [à préciser] d'une part,

ET

[Nom et adresse de l’Entrepreneur] inscrit au registre de commerce sous le N°.............faisant élection de domicile à ............., désigné ci-après par le terme  « l'Entrepreneur », représenté aux présentes par [à préciser] d'autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'exécution des Travaux  de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000,  en lot unique, par l’Entrepreneur pour le compte du Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions des documents contractuels.

Il a été passé par la procédure d’appel d’offres aménagée à l’article 50 du code des marchés publics du Mali.

Article 2- Pièces contractuelles du marché - ordre de préséance

Les pièces contractuelles qui constituent le présent marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles :

1. le présent marché;

2. la lettre d’engagement;

3. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

4. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5. le devis descriptif des travaux;

6. le dossier des plans;

7. le bordereau des prix unitaires;

8. le devis estimatif;

9. le dossier technique d’exécution;

10. le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG);

11. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Article 3 - Montant du marché et modalités de sa détermination

Le montant du présent marché est arrêté à la somme de [à préciser en lettres et en chiffres] F.CFA, Hors Taxes, Hors Douane (HT-HD). Le présent marché est un marché à prix unitaires et à prix forfaitaires.

Article 4-Délai d’exécution

Le délai d’exécution du présent marché est de [dix (10) mois minimum et douze (12) mois maximum] mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux [Le cas échéant, précisez tout autre (s) point (s) de départ de ce délai d’exécution du marché].

Article 5 - Monnaie et mode de paiement

Les règlements au profit de l’Entrepreneur au titre du présent marché se feront en francs CFA (FCFA) [Ou tout autre monnaie à préciser] par crédit du compte N° [à préciser] ouvert au nom de « l’entrepreneur » [à préciser] à la Banque [à préciser]  à  [Pays à préciser].

[Le cas échéant] Les règlements au profit du sous-traitant au titre du présent marché se feront en FCFA [Ou autre monnaie à préciser] par crédit du compte N° [à préciser] ouvert au nom de l’entreprise [à préciser] à la Banque [à préciser]  à [Pays à préciser].

Les paiements des acomptes devront être effectués dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter du jour de la réception par la Personne Responsable du Marché de la déclaration de créance.

Article 6 – Avances

Il sera accordé à l'Entrepreneur, sur sa demande, à compter de la notification de l'approbation du marché et sans justification de débours de sa part une avance forfaitaire de démarrage ou pour approvisionnement de matériaux d’un montant maximal de 20% du montant initial du marché.

Cette avance devra être garantie par une caution bancaire à 100%  constituée par une caution bancaire inconditionnelle, irrévocable fournie par un établissement bancaire, un établissement financier agréé ou une mutuelle légalement reconnue acceptable par le Maître d’Ouvrage et payable à première demande du Maître d’Ouvrage.

Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû à l'entrepreneur.

La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint 80% du montant du marché.

Article 7- Acomptes sur approvisionnement

L’octroi d’acomptes sur approvisionnement par le Maître d’ouvrage est exceptionnel. Ils sont interdits sauf si la nature complexe des travaux l’exige. Le cas échéant, le CCAP doit indiquer les conditions d’octroi des acomptes sur approvisionnements.

Suivant les conditions précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Maître d’Ouvrage doit verser des acomptes sur approvisionnement à l'Attributaire du marché s'il justifie avoir accompli l'une des prestations suivantes :

1. dépôt sur le chantier ou au lieu de fabrication des approvisionnements destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis en toute propriété par le titulaire du marché et effectivement payés par lui, qu'ils aient été reconnus conformes aux stipulations du Marché et qu'ils soient déposés de façon à permettre leur contrôle par le Maître d’Ouvrage.

2. accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou acquisitions de fournitures devant être incorporées aux ouvrages à construire et contrôlées par le Maître d’Ouvrage.

Article 8 - Acomptes sur travaux

Des acomptes sur travaux seront payés. Les attachements et situations des ouvrages exécutés seront pris au fur et à mesure des travaux par la personne responsable du marché en présence de l'Entrepreneur et contradictoirement avec lui.

Les décomptes provisoires seront établis conformément au modèle des quantités, réellement exécutées. Seront déduites de ce montant les sommes reçues les mois précédents à titre d'acomptes sur travaux exécutés.

Seront ensuite retenues :

a) les sommes destinées à constituer la retenue pour cautionnement définitif ;

b) les sommes destinées au remboursement de l'avance de démarrage ou d’approvisionnement;

c) éventuellement les sommes reçues au cours du mois précédent à titre d'acompte sur approvisionnement.

Sera éventuellement ajouté l'acompte sur matériaux approvisionnés dans le mois en cours.

L'ensemble des travaux ne pourra être pris en compte pour sa valeur totale que si la dernière réception provisoire des travaux a été prononcée.

Article 9 - Révision des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables [ou sont révisables] dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Article 10- Informations sur le nantissement

Le nantissement éventuel du présent marché doit être opéré conformément aux conditions fixées par les articles 110 à 112 du Code des marchés publics.

Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement des marchés ou par l’article 65 relatives au nantissement de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sûretés doivent, en tout état de cause, être respectées.

Article 11 - Régime fiscal et douanier

Le présent marché est conclu toutes taxes comprises.

Article 12-Garantie de bonne exécution

Conformément à l’article 94.2 du code des marchés publics qui fixe le montant minimal de la garantie de bonne exécution à cinq pour cent (5 %) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants, le titulaire fournira une telle garantie d’un montant de [Insérer le montant en FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible].

La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement suivant la réception provisoire des travaux.

Article 13- Sous-traitance

L'Entrepreneur ne peut sous-traiter le marché en cours d’exécution sans autorisation expresse de la personne responsable du marché. Le cas échéant, il doit avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement et que cette faculté soit prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.

Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiements ont été agréées par l’autorité contractante et le titulaire du marché peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.

Article 14 – Conditions de réception provisoire et définitive

Les contrats de travaux donnent lieu à une double réception provisoire et définitive.

La réception provisoire sera prononcée par une Commission de réception constituée à cet effet.

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Ouvrage par lettre écrite de l’achèvement des travaux et par là même de demander la réception provisoire.

La réception définitive est prononcée à l’expiration du délai de garantie par une Commission de réception. Le Maître d’Ouvrage et la Commission établissent dans les meilleurs délais, un procès-verbal de réception définitive des travaux ou refusent de les recevoir en cas de réserve formulée. Le Maître d’Ouvrage en notifie copie à l’Entrepreneur.

Toute réception provisoire ou définitive est précédée d’une « pré réception » dite réception technique effectuée par la personne chargée du contrôle technique.

La réception provisoire est prononcée deux semaines après la pré réception.

La réception définitive est prononcée de plein droit à l’expiration du délai de garantie si le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire des réserves sur l’ouvrage.

Article 15 – Délai de garantie

L’Entrepreneur est tenu, durant un délai de garantie de [A préciser si ce délai contractuel est différent du délai de garantie de droit commun], à une obligation de réparation et de remplacement couvrant les conditions normales d’utilisation de l’ensemble des prestations du marché.

Le délai de garantie court à compter de la date de réception provisoire.

Article 16 – Pénalités

En cas de retard dans l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur sera passible d’une pénalité par jour de retard fixé à un deux mille cinq centième (1/2500ème) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus) . Il n’est pas prévu de prime à l’avancement.

Article 17 – Délai de règlement

Le Maître d’ouvrage est tenu de procéder au paiement des sommes dues dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter du droit à paiement.

Le défaut de règlement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires dus à compter du jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du règlement.

Les modalités de détermination du montant des intérêts moratoires sont spécifiées à l’article 108.6 du Code des marchés publics.

Article 18 - Résiliation du marché

Le présent marché pourra être résilié dans les conditions prévues à l’article 101 du code des marchés publics.

Article 19 – Règlement des litiges

Le règlement des litiges se fera dans les conditions prévues aux articles 119 à 124 du code des marchés publics.

Article 20 – Soumission aux règlements

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux clauses du présent marché, il sera fait application des clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux et au code des marchés publics.

Article 21- Approbation du marché

Le présent marché relatif aux Travaux  de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000,  en lot unique, conclu entre le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances et l’Entreprise [indiquer la raison sociale et l’adresse complète de l’Entreprise] passé après appel d’offres ouvert, pour un montant de ............. FCFA TTC, financé par la Budget National, à hauteur de 100% pour un délai d’exécution de ......... ne sera définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente comme prévu à l’article 82 du code des marchés publics.

| Lu et accepté par : L’Entrepreneur [Ou mandataire si groupement] _________________ le _______________ (Nom et Prénom) | Conclu par Le Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances ____________ Le _______________ |
| --- | --- |

Visé par : Le Contrôleur financier __________________ le, _________________

Approuvé par : Le Ministre de l’Economie et des Finances __________________ le, _________________

Annexes :Modèles d’Avis d’Appel d’offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Ministère de l’Economie et des Finances

AAO N° 070/MEF-DGI-2017

  - Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien L’ESSOR n° 18580 du mardi 2 janvier 2018.

Le Ministère de l’Economie et des Finances de la République du Mali a obtenu des fonds de la Budget National, Exercice 2017 et 2018 afin de financer les Travaux  de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000,  en lot unique, a l’intention  d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché des Travaux  de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000,  en lot unique.

  - Le Ministère de l’Economie et des Finances sollicite des offres fermées

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux  de construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux à la Direction Générale des Impôts sise à l’ACI 2000,  en lot unique. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.

  - Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, BP : 234 Bamako, Tel. (223) 22 22 53 41. Personne responsable du Marché : Directeur des Finances et du Matériel. Adresse électronique :…………… et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances  de 7 heures 30 minutes à 16 heures tous les jours ouvrables.

  - Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique (qualifications du personnel, disponibilité du matériel, expérience de chantiers similaires), financier, légal, et administratif. Les renseignements à fournir sont :

- le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2014, 2015, 2016) ;

- les procès-verbaux de réception ou attestations de bonne fin d’exécution des travaux de nature et de volume analogues exécutés en tant qu’entrepreneur principal au cours des dix 10) dernières années (2007 à 2016) accompagnés des pages de garde et de signature des marchés exécutés avec les services publics, parapublics ou organismes internationaux ;

- Voir le DPAO pour les informations détaillées.

  - Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, BP : 234  Bamako, Tél. (223) 22 22 53 41. La méthode de paiement sera en espèce.

  - Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances, sise à l’ACI 2000, BP : 234, Bamako, Mali, Tél. (223) 22 22 53 41, au plus tard le ….. 2017 à 10 heures 30 minutes précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

  - Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) F CFA. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

  - Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ….. 2017 à 10 heures 30 mn précises à l’adresse suivante : Direction  des  Finances  et  du  Matériel  du  Ministère  de  l’Economie et des Finances,  sise  à  l’ACI 2000,  BP. : 234,  Bamako, Tél. : (223) 22 22 53 41.

# Bamako, le……………2016

P/ LE MINISTRE / P.O

LA SECRETAIRE GENERALE

Madame SIDIBE Zamilatou CISSE

Chevalier de l’Ordre National

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant mentionné au Marché.

Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

Insérer la date prévue pour la réception provisoire.  Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »