Exercices sur les théorèmes des réseaux électriques linéaires en alternatif sinusoïdal

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 1 à 7 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Questions de cours	1

2	Théorème de Thévenin (3 pts)	2

3	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)	3

4	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts) Variante	4

5	Réseau électrique en régime alternatif sinusoïdal. Choix de méthode (4 pts)	5

6	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)	6

7	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (5 pts)	8

8	Régime alternatif sinusoïdal – court-circuit (2 pts)	10

9	Régime alternatif sinusoïdal. Dipôle équivalent (3 pts)	11

10	Théorème de superposition en continu+alternatif sinusoïdal. (5 pts) 	12

11	Théorème de superposition et alternatif sinusoïdal 2 sources (7 pts)	14

12	Réseau en DC + alternatif sinusoïdal. Superposition 3 sources (12 pts)	16

13	Dipôle linéaire en alternatif sinusoïdal. Mesure de l’impédance interne (6 pts)	19

14	Filtrage d’une ligne de distribution d’énergie électrique	21

15	Echange d’énergie électrique et filtrage des harmoniques (13pts)	24

16	Filtre d’un onduleur MLI  (10 pts)	29

## Questions de cours

Un réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal est considéré entre deux points A et B. Enoncer le théorème Thévenin et le théorème de Norton relatifs à ce réseau. (Préciser les expressions de Eeq, Zeq et Ieq). Quelle relation existe entre la tension équivalente de Thévenin, l’impédance équivalente et le courant équivalent de Norton ?

Réponse : voir Baselecpro :

http://www.iutenligne.net/ressources/baselecpro-cours-et-exercices-d-electricite.html

## Théorème de Thévenin (3 pts)

1 k

R

C

B

A

100 nF

e(t)

On a calculé le modèle équivalent de Thévenin du dipôle A-B ci contre.

En choisissant la convention e(t) = 10.cos2000π.t ↔ E = 10.ej0, on a trouvé ETH = 8,467.e− j0,561 et Zeq = 846,7.e− j0,561

a) Reconstituer le calcul (expression littérale puis expression numérique)  qui a permis d’obtenir ETH.  Le devoir se déroulant sans calculette, il est simplement demandé de poser le calcul numérique sans l’effectuer.

b) Reconstituer le calcul (expression littérale puis expression numérique)  qui a permis d’obtenir Zeq.  Le devoir se déroulant sans calculette, il est simplement demandé de poser le calcul numérique sans l’effectuer.

Corrigé :

a) La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle AB « à vide ». On peut donc l’obtenir avec la formule du pont diviseur de tension : ETH = E.1jCω1jCω + R = E1 + jRCω = 101 + j.103.10−7.2000.π = 101 + j.0,2.π = 8,467.e− j0,561

b) Zeq est l’impédance vue entre les bornes du dipôle AB lorsque la source de tension indépendante e(t) est remplacée par son impédance interne (un court-circuit) :

Zeq = R−1 + jCω−1 = 11000 + j.10−7.2000.π−1 = 846,7.e− j0,561

1 pt

1 pt

Formule littérale de ETH

1 pt

Formule littérale de Zeq

Identification de  ω = 2000.π rads, de R = 1000 Ω et de C = 10−7 F

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)

v

L

R

e

i

L’objectif est de calculer v(t). Les valeurs ont été choisies de façon que les calculs numériques puissent être faits sans calculette.

a) Illustrer par des schémas la démarche du théorème de superposition appliquée au réseau électrique ci-contre.

b) Soient : e(t) = 100.cosω.t et i(t) = 1.cosω.t + π2

Pour associer un complexe à une fonction alternative sinusoïdale, on prendra comme convention :  e(t) = 100.cosω.t ↔ E = 100.ej0 = 100.

Sachant qu’à la pulsation considérée, R = L.ω = 100 Ω, calculer V, et en déduire v(t).

Corrigé :

v

L

R

e

i

v1

L

R

e

v2

L

R

i

V = V1 + V2 = E . jLωR + jLω + R . jLωR + jLω . I

⇒ V = E . jRR + jR + R . jRR + jR . I = jE1 + j + jR1 + j . I

⇒ V = j1001 + j + j1001 + j . 1.ej π2 = j1001 + j + j1001 + j . j = j1001 + j . 1 + j = 100 . j = 100.ej π2

⇒ v(t) = 100 . cosω.t + π2 ou v(t) = − 100 . sinω.t

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts) Variante

v

L

R

e

i

L’objectif est de calculer v(t). Les valeurs ont été choisies de façon que les calculs numériques puissent être faits sans calculette.

a) Illustrer par des schémas la démarche du théorème de superposition appliquée au réseau électrique ci-contre.

b) Soient : e(t) = 100.cosω.t − π2 et i(t) = 1.cosω.t

Pour associer un complexe à une fonction alternative sinusoïdale, on prendra comme convention :  i(t) = 1.cosω.t ↔ I = 1 = 1 . ej0.

Sachant qu’à la pulsation considérée, R = L.ω = 100 Ω, calculer V, et en déduire v(t).

Corrigé :

v

L

R

e

i

v1

L

R

e

v2

L

R

i

V = V1 + V2 = E . jLωR + jLω + R . jLωR + jLω . I

⇒ V = E . jRR + jR + R . jRR + jR . I = jE1 + j + jR1 + j . I

⇒ V = j . 100.e−j π21 + j + j1001 + j . 1 = 1001 + j + j1001 + j = 1001 + j . 1 + j = 100 = 100.ej 0

⇒ v(t) = 100 . cosω.t ou v(t) = 100 . sinω.t + π2

## Réseau électrique en régime alternatif sinusoïdal. Choix de méthode (4 pts)

R

i(t) = 2.cosω.t

e(t) = 10.cosω.t − π2

On prendra comme convention i(t) = 2.cosω.t ⇔ I = 2.ej0 = 2

Sachant qu’à la pulsation considérée, R = L.ω = 5 Ω,

calculer V, et en déduire v(t).

La méthode n'est pas imposée: on pourra utiliser le théorème de superposition, les transformations Thévenin-Norton …Les valeurs numériques sont choisies pour que les calculs soient simples (sans calculette)

Corrigé :

I = 2.ej0 = 2, E = 10.e− jπ2 = − 10j, R = 5, jL.ω = 5j

- Méthode du théorème de superposition :

R

R

R

V = R//jLω.IV1 + E.RR + jLωV2 = R . jLωR + jLω . I + E.RR + jLω

⇔ V = R . jLω . I + E.RR + jLω = 5.5j.2 + − 10j . 55 + 5j = 50j − 50j5 + 5j = 0    donc v(t) = 0

- Méthode de Norton / Thévenin :

A

B

R

Eth

Zeq

V

A

B

Icc = I + EjLω = 2 + − 10j5j = 0 ; Zeq = jLω

⇒ Eth = Zeq . Icc = 0 ⇒ V = Eth . RZeq + R = 0 donc v(t) = 0

- On peut utiliser d’autres méthodes…

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)

v

L

R

e

i

R

3.1 A l’aide de deux schémas et d’un court commentaire, décrire la méthode du théorème de superposition appliquée au montage ci-contre pour calculer v(t).

3.2 Sachant que i(t)=I.cosw.t et e(t) = E.cosω.t, calculer V, et en déduire v(t). On prendra comme convention E=E.

On considèrera par hypothèse que E=R.I.

Corrigé :

R

R

R

R

R

R

Sachant que E=R.I et que i(t)=I.cosw.t et e(t)=E.cosw.t, on en déduit E = E.ej0 = R.I.ej0 = R.I

Sachant que R = L.ω et E = R.I :

V = V1 + V2 = jLωR + jLω . R.I + RR + jLω .E = jLωR + jLω . E + RR + jLω .E

V = jLωR + jLω + RR + jLω . E = jLω + RR + jLω . E = E   Donc v(t) = E.cosω.t

Autre méthode :

R

R

R

Modèle équivalent

de Norton

Modèle équivalent

de Thévenin

R

R

Théorème de Millman : V = R.IR + EjLω1R + 1jLω = R.IR + EjLω . jRLω1R + 1jLω . jRLω = jRLω.I + E.RjLω + R

Sachant que E = R.I : V = = jLω.E + E.RjLω + R = jLω + RR + jLω . E = E     Donc v(t) = E.cosω.t

Autre méthode :

R

R

R

R

Sachant que 
 ,

La tension aux bornes du dipôle 
 est nulle (loi des mailles), donc le courant dans la maille est nul, donc

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (5 pts)

v

C

e

i

R

R

Sachant que R = 100 Ω et 1C.ω = 50 Ω, calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de v(t) sous la forme v(t) = V.cosω.t + ϕ.

(Sachant que le devoir se déroule sans calculette, on peut garder des résultats avec des expressions en  ).

e(t) = 4.cosω.t et i(t) = 0,04.sinω.t + π

… Attention aux sinus et cosinus !

Corrigé :

On applique le théorème de superposition :

R

R

R

R

R

R

Sachant que e(t) = 4.cosω.t, on pose E = 4.ej0

et sachant que i(t) = 0,04.sinω.t + π = 0,04.cosω.t + π2, on pose I = 0,04.ejπ2

Impédances en parallèle : V1 = R2 // 1jCω . I = R2 . 1jCωR2 + 1jCω . I = R2jCωjRCω + 22jCω . I = RjRCω + 2 . I

Pont diviseur de tension : V2 = R // 1jCω . ER // 1jCω + R = RjRCω + 1 . ERjRCω + 1 + R = RjRCω + 1 . ER + R.jRCω + 1jRCω + 1 = R . ER + R.jRCω + 1 = E2 + jRCω

⇒ V1 + V2 = RjRCω + 2 . I + E2 + jRCω = R . I + EjRCω + 2 = 100 . 0,04.ejπ2 + 4.ej0j.10050 + 2 = 42.ejπ422.ejπ4 = 2.ej0

Donc v(t) = 2.cosω.t

Autre méthode :

V

E

I

R

R

I

R

R

V

V = R2 // 1jCω . I + ER = R2 . 1jCωR2 + 1jCω . I + ER = R2jCωjRCω + 22jCω . I + ER = RjRCω + 2 . I + ER

⇒ V = 100 . 0,04.ejπ2 + 0,04.ej0j.10050 + 2 = 42.ejπ422.ejπ4 = 2.ej0  Donc v(t) = 2.cosω.t

## Régime alternatif sinusoïdal – court-circuit (2 pts)

Z

e1

e2

A

B

e1(t)=10.cosw.t

e2(t) = − 10.sinω.t − π2

Z  = 5.e jπ4

Calculer le courant de court-circuit icc(t) du dipôle AB

(avec icc(t) orienté de A vers B dans le court-circuit).

Corrigé :

Sachant que  e1(t)=10.cosw.t, on pose E1 = 10.ej0

et sachant que  e2(t) = − 10.sinω.t − π2 = 10.cosω.t, on pose E2 = 10.ej0

Icc = E1 + E2Z = 10.ej0 + 10.ej05.e jπ4 = 4.e − jπ4  donc icc(t) = 4.cosω.t − π4

## Régime alternatif sinusoïdal. Dipôle équivalent (3 pts)

On pourra utiliser les vecteurs de Fresnel ou les complexes. Pour les complexes, on prendra la convention :

Z

e1

e2

A

B

e1(t) = 10.cosω.t ↔ E1 = 10.ej.0

e1(t) = 10.cosω.t

e2(t) = 10.cosω.t − π2

Z = 5.e− jπ4

Calculer la tension équivalente de Thévenin eTH(t) et le courant de court-circuit icc(t) du dipôle AB

(avec icc(t) orienté de A vers B dans le court-circuit).

Le devoir se déroulant sans calculette, on pourra conserver  des expressions telles que 2 ou 3

0.5 pt

Corrigé :

La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle à vide, donc :

eTH(t) = e1(t) + e2(t) ⇔ ETH = E1 + E2 = 10.2.e−j.π4

1,5 pt

(cf diagramme de Bode ci-contre) ⇔ eTH(t) = 10.2.cosω.t − π4

Le courant équivalent de Norton est le courant de court-circuit :

1 pt

Icc = ETHZ = 10.2.e−j.π45.e−j.π4 = 2.2 ⇔ icc(t) = 2.2.cosω.t

100 nF

500 

15 V

v(t)

u(t)

1 k

1 k

i(t)

Théorème de superposition en continu+alternatif sinusoïdal. (5 pts)

Dans le but de déterminer la tension u(t) du schéma ci-contre, réaliser les opérations suivantes :

a) Représenter les deux schémas relatifs au théorème de superposition.

b) Déterminer la composante U1 de u(t) créée par la tension continue de 15 V.

c) Déterminer la composante u2(t) de u(t) créée par la tension alternative sinusoïdale v(t) = 10.cos(10000.t). (Les valeurs ont été choisies de façon que le calcul puisse se faire à la main) (On admet dans le résultat des expressions telles que 2 ou 3).

d) En utilisant le théorème de superposition, déterminer et représenter u(t). (Ne pas oublier de graduer les axes).

100 nF

500 

15 V

v(t)

u(t)

1 k

1 k

i(t)

100 nF

500 

15 V

U1

1 k

1 k

100 nF

500 

u2(t)

1 k

1 k

i(t)

v(t)

0

C

C

Corrigé :

b) En courant continu, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert.

On peut utiliser la formule du pont diviseur de tension : U1 = 15 . 103103 + 103 = 7,5 Vcontinu

c) En courant alternatif sinusoïdal, on peut utiliser les nombres complexes :

v(t) = 10.cos(10000.t) ⇔ V = 10.ej0    et    1jCω = −jCω = −j10−7.104 = − 103.j

-1000.j

500

500

En utilisant la formule du pont diviseur de tension :

U'2 = V . 500 + 500500 + 500 − 1000.j = 10.ej0 . 103103 − 103.j = 10.ej01 − j = 10.ej02.e−jπ4 = 52.ejπ4

En utilisant à nouveau la formule du pont diviseur de tension :

U2 = U'2 . 500500 + 500 = U'22 = 52.ejπ4 ⇔ u2(t) = 52 cos10000.t + π4

d) Donc u(t) = U1 + u2(t) = 7,5 +52 cos10000.t + π4

Instruction sous Scilab :

t=0:3e-5:1e-3;

v=7.5+(5/sqrt(2))*cos(10000*t+%pi/4) ;

plot(t,v)

## Théorème de superposition et alternatif sinusoïdal 2 sources (7 pts)

v1

L

e

R

R

e(t) = 20.cosω.t

a) Sachant que R = 100 Ω et Lω = 50 Ω, calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  dev1(t).

On prendra pour convention : e(t) = 20.cosω.t ⇔ E = 20.ej0 , ()

v2

L

i

R

R

i(t) = 0,2.sinω.t

b) Sachant que R = 100 Ω et Lω = 50 Ω, calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  dev2(t).

v

L

e

i

R

R

e(t) = 20.cosω.t

i(t) = 0,2.sinω.t

c) Sachant que R = 100 Ω et Lω = 50 Ω, calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de v(t). (On s’aidera des résultats des deux questions précédentes).

Corrigé :

a) En appliquant le modèle équivalent de Thévenin puis la formule du pont diviseur de tension:

R

R

V1 =E2 . jLωR2 + jLω =10.ej0 . 50j50 + 50j

V1 =10.ej0 . 50ejπ250.2.ejπ4 =10ejπ42

⇒ v1(t) =102 . cosω.t + π4

b) Trois impédances en parallèles parcourues par le courant  I (attention au sinus !):

v2

L

i

R

R

V2 = 1R + 1R + 1jLω−1 . I = 1100 + 1100 + 150j−1 . 0,2.e−jπ2 ⇒ V2 = 2j + 2100j−1 . 0,2.e−jπ2 = 50j2.ejπ4 . 0,2.e−jπ2

⇒ V2 = 50.ejπ22.ejπ4 . 0,2.e−jπ2 = 102.e−jπ4   ⇒ v2(t) =102 . cosω.t − π4

c) En appliquant le théorème de superposition : v(t) = v1(t) + v2(t)

v

L

e

i

R

R

⇔ V = V1 + V2 =10ejπ42 + 10e−jπ42 =102 ejπ4 + e−jπ4 ⇒ V =102 22 + j.22 + 22 − j.22 = 10  Donc v(t) = 10.cosω.t

## Réseau en DC + alternatif sinusoïdal. Superposition 3 sources (12 pts)

Les questions a), b) et c) sont indépendantes.

v2o

R

V1o

I1o

I2o

a) Dans le montage ci-contre, V1o est une source de tension continue, et I2o est une source de  courant continu.

Exprimer V2o et I1o en fonction de R, V1o et I2o.

b) Exprimer la relation générale entre la tension vL(t) aux bornes d’une inductance et le courant iL(t) qui la traverse lorsqu’ils sont orientés en convention récepteur.

Exprimer la relation générale entre la tension vC(t) aux bornes d’un condensateur et le courant iC(t) qui le traverse lorsqu’ils sont orientés en convention récepteur.

C

L

vLo

V’2o

R

V1o

I’1o

iCo

I2o

Dans le montage ci-contre, V1o est une source de tension continue, et I2o est une source de courant continu.

En régime permanent (suffisamment longtemps après la mise sous tension du montage), toutes les tensions et tous les courants sont continus. En déduire les valeurs de vLo et iCo en régime permanent.

En déduire V’2o et I’1o en fonction des éléments du montage, en régime permanent.

C

L

v21

R

v11

i11

c) Dans le montage ci-contre, v11 est une tension alternative sinusoïdale : v11(t) = V1.cosω.t

c1) Exprimer les complexes I11 et V21 en fonction de V11, R, L, C et ω.

c2) On suppose que R << Lω et LCω2 >> 1. Simplifier les expressions de  I11 et V21en conséquence puis en déduire les expressions approchées de  i11(t) et v21(t).

I2o

V1o

v11(t)

C

L

v2

R

i1

d) Exprimer le théorème de superposition puis l’illustrer par des schémas dans le cas du montage ci-contre.

V1o est une tension continue, et I2o est un courant continu.

v11 est une tension alternative sinusoïdale : v11(t) = V1.cosω.t

On suppose que R << Lω et LCω2 >> 1.

En utilisant les résultats des questions b) et c), exprimer  i1(t) et v2(t) en fonction de V1o, I2o., R, L, C, V1 et ω en régime permanent.

Corrigé :

- V2o = V1o − R.I2o (loi des mailles) avec I1o = I2o

- vL(t) = L . diL(t)dt et iC(t) = C . dvC(t)dt

V1o

C

L

vLo

V’2o

R

I’1o

iCo

I2o

Si le courant dans l’inductance est « continu » (c'est-à-dire « constant ») : diL(t)dt = 0 ⇒ vLo(t) = 0.  L’inductance se comporte comme un court-circuit.

- Si la tension aux bornes du condensateur est « continu » (c'est-à-dire « constante ») : dvC(t)dt = 0 ⇒ iCo(t) = 0. Le condensateur se comporte comme un circuit ouvert.

Le montage se comporte alors comme le premier montage (voir a)) :

V'2o = V1o − R.I2o et I'1o = I2o

- c1) En utilisant la notion d’impédance : I11 = V11R + jLω − jCω = V11R + jLω + 1jCω

En utilisant la notion de pont diviseur de tension : V21 = V11 . 1jCωR + jLω + 1jCω

c2) I11 = V11 R + j2LCω2 + 1jCω = V11 R + − LCω2 + 1jCω ≈ V11R − LCω2jCω = V11R + jLω ≈ V11jLω

⇒I11 ≈ V11Lω.ejπ2 = V1.ej0Lω.ejπ2 = V1Lω .e−jπ2     ⇒i11(t) ≈ V1Lω .cosω.t −π2

V21 = V11 . 1jCω . jCωR + jLω + 1jCω . jCω = V11jRCω + j2LCω2 + 1 = V11jRCω − LCω2 + 1

⇒ V21 ≈ V11jRCω − LCω2 = V11jCω. R+ jLω ≈ V11jCω. + jLω = V11− LCω2= V11j2LCω2 = V1 .ej0LCω2.ejπ

⇒v21(t) ≈ V1LCω2 .cosω.t −π

Autre solution : v21(t) = 1C . i11(t) . dt ≈ 1C . V1Lω .cosω.t −π2 . dt = V1LCω sinω.t −π2ω = V1LCω2 cosω.t −π

Dans un réseau électrique linéaire, le courant (ou la tension) dans une branche quelconque est égal la somme algébrique des courants (ou des tensions) obtenus dans cette branche sous l’effet de chacune des sources indépendantes prise isolément, toutes les autres sources indépendantes ayant été remplacées par leur

I2o

V1o

v11(t)

C

L

v2

R

i1

C

L

R

V1o

v11(t)

C

L

R

I2o

C

L

R

C

L

R

v11(t)

I2o

C

L

R

V1o

impédance interne.

Le montage du §d) est donc la somme des montages des paragraphes b) et c).

Donc

i11(t) ≈ I2o + V1Lω .cosω.t −π2 et v21(t) ≈ V1o − R.I2o + V1LCω2 .cosω.t −π

Cet exercice fait référence à l’étude du filtre d’une alimentation à découpage par l’approximation au premier harmonique. Voir PowerElecPro chapitre 1exercice 1 et chapitre 7 exercice 2 sur le site IUTenligne

## Dipôle linéaire en alternatif sinusoïdal. Mesure de l’impédance interne (6 pts)

On choisit la convention suivante : f(t) = Fmax.cosω.t + ϕ ↔ F = Fmax.ejϕ

Dipôle linéaire

A

B

Z

Dipôle linéaire

A

B

v1

v2

i

A vide :

En charge :

Soit un dipôle linéaire « A-B ».

A vide on a mesuré à ses bornes une tension v1(t).

En charge avec une impédance « Z »,  on a mesuré à ses bornes une tension v2(t) avec un courant i(t).

-24

-18

-12

-6

-3

0

3

6

12

18

24

-150

-100

-50

0

50

100

150

V

100 V

t (ms)

-24

-18

-12

-6

-3

0

3

6

12

18

24

-10

0

10 A

t (ms)

i

v1

v2

(Toutes les mesures ont été effectuées en concordance des temps).

a) Déterminer (avec la convention ci-dessus) les expressions complexes V1, V2 et V1 − V2 associées respectivement à v1(t), v2(t) et v1(t) − v2(t). ()

b) Déterminer la valeur complexe de l’impédance « Z » mise aux bornes du dipôle A-B lors de l’essai en charge (Sans justification).

c)Déterminer l’expression complexe ETh de la tension équivalente de Thévenin du dipôle A-B.

d) Déterminer la valeur de l’impédance équivalente du dipôle linéaire A-B : « Zeq »

(On pourra utiliser la formule du pont diviseur de tension ou la loi d’ohm généralisée).

Corrigé :

a) (2 pt) V1 = 1002.ejπ4 = 100 + 100j ; V2 = 100.ej0 = 100 ; V1 − V2 = 100 + 100j − 100 = 100j = 100.ejπ2

b) (1 pt) Z = V2maxImax . ej I,V2 = 10010 . e− jπ3 = 10 . e− jπ3

c) (1 pt) La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle « à vide ». Donc ETh = V1 = 1002.ejπ4 = 100 + 100j.

d) (2 pt)

A

B

V2 = ETh . ZZeq + Z ⇔ Zeq . V2 = Z.ETh − V2 ⇔ Zeq = Z.ETh − V2V2⇔ Zeq = Z.V1 − V2V2 = 10 . e− jπ3.100 . ejπ2100 = 10 . ejπ6

ou : Zeq = ETh − V2I = 100 + 100j − 10010.ejπ3 = 100.ejπ210.ejπ3 = 10.ejπ6

## Filtrage d’une ligne de distribution d’énergie électrique

L1

e

C1

v

i

L2

Charge

Une source de tension e(t) =100.cos50.2.π.t = 100.cos100.π.t alimente une charge qui consomme un courant i(t)non sinusoïdal : i(t) = 10.cos100.π.t + 4.cos300.π.t

La liaison entre la source de tension et la charge se fait au moyen d’une ligne bifilaire (l’inductance de cette ligne est modélisée par  L1 sur le schéma ci-contre.)

Pour éviter que le courant i(t) n’engendre des perturbations dans la source e(t), on a ajouté un « filtre » constitué de L2 et C1.

L’objectif de cet exercice est de déterminer l’expression de la tension v(t)appliquée à la charge en utilisant le calcul complexe. Beaucoup des questions suivantes sont indépendantes.

A l’aide d’un tableur, on a effectué les calculs suivants (tous ne sont pas utiles pour la suite)

L1

e

C1

v1

L2

B

A

| f | 50 Hz | 150 Hz |
| --- | --- | --- |
| L1.ω | 4,712 | 14,137 |
| L2.ω | 14,451 | 43,354 |
| 1C1.ω | 128,4 | 42,8 |
| L2.ω − 1C1.ω | -113,949 | 0,554 |
| L1.ω + L2.ω − 1C1.ω | -109,237 | 14,691 |
| L1.ω ∗ L2.ω − 1C1.ω | -536,928 | 7,832 |
| L1.ω ∗ L2.ω − 1C1.ω/L1.ω + L2.ω − 1C1.ω | 4,915 | 0,500 |
| L2.ω − 1C1.ω/L1.ω + L2.ω − 1C1.ω | 1,0431 | 0,0377 |
| 1L1.ω + 1L2.ω − 1C1.ω − 1 | 4,9153 | 0,5000 |
| 1L1.ω + 1L2.ω − 1C1.ω | 0,2034 | 1,8758 |

a)

e(t) =100.cos50.2.π.t = 100.cos100.π.t. Soit E = 100.ej0 = 100 la tension complexe associée à e(t).

Déterminer la tension complexe V1 associée à v1(t) ci-dessus (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques (obtenus à partir des valeurs calculées dans le tableau ci-contre).

En déduire l’expression numérique de la tension v1(t).

L1

C1

v2

i2

L2

b) Sachant que i2(t) = 10.cos100.π.t,  (schéma ci-contre), déterminer la valeur complexe V2associée à v2(t) (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques complexes).

En déduire l’expression numérique de v2(t)

L1

C1

v3

i3

L2

c) Sachant que i3(t) = 4.cos300.π.t, (schéma ci-contre), déterminer la valeur complexe V3associée à v3(t) (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques complexes).

En déduire l’expression numérique de v3(t)

e

L1

C1

v

i2

L2

i3

d) Sachant que e(t) = 100.cos100.π.t, i2(t) = 10.cos100.π.t et i3(t) = 4.cos300.π.t, (schéma ci-contre), déterminer l’expression numérique de v(t).

Corrigé :

L1

e

C1

v1

L2

B

A

a) e(t) =100.cos50.2.π.t = 100.cos100.π.t. ⇔ E = 100.

Pont diviseur de tension :

V1 = E . jL2.ω − jC1.ωjL1.ω + jL2.ω − jC1.ω = E . j. L2.ω − 1C1.ωj . L1.ω + L2.ω − 1C1.ω

V1 = 1,0431 E = 104 ⇒ v1(t) = 104.cos100.π.t

b) Sachant que i2(t) = 10.cos100.π.t ⇔ I2 = 10,

L1

C1

v2

i2

L2

V2 = − Zeq2 . I2  (à la fréquence 50 Hz) avec :

Zeq2 = 1jL1.ω + 1jL2.ω − jC1.ω − 1 = 1j . 1L1.ω + 1L2.ω − 1C1.ω − 1

⇔ Zeq2 = 1j− 1 .  1L1.ω + 1L2.ω − 1C1.ω − 1 = j . 4,9153  Donc V2 = − 4,9153.j . I2 = − 4,9153.j . 10 = 49,153.e− j π2 ⇔ v2(t) = 49,153.cos100.π.t − π2

c) Le calcul est identique pour v3(t) avec I3 = 4 et Zeq3 = j . 0,5 (à la fréquence 150 Hz).

On trouve donc V3 = − 0,5.j . I3 = − 0,5.j . 4 = 2.e− j π2 ⇔ v3(t) = 2.cos300.π.t − π2

d) Avec e(t) = 100.cos100.π.t, i2(t) = 10.cos100.π.t

e

L1

C1

v

i2

L2

i3

et i3(t) = 4.cos300.π.t, on peut appliquer le théorème de superposition : v(t) = v1(t) + v2(t) + v3(t)

⇒ v(t) =104.cos100.π.t + 49,153.cos100.π.t − π2 + 2.cos300.π.t − π2

e(t) représente l’alimentation d’une ligne en énergie électrique.

i1(t) + i3(t) représente le courant consommé par l’étage d’entré d’un convertisseur de puissance.

Le même problème traité par les diagrammes de Bode se trouve dans IUT en ligne/Baselecpro/cours du chapitre 8/exercice 5.

## Echange d’énergie électrique et filtrage des harmoniques (13pts)

A - Ligne inductive

Lo

15.9mH

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

e(t)

FREQ = 50 Hz

VAMPL = 325 V

0

Source de tension d’alimentation en énergie électrique

Charge consommatrice d’énergie électrique

vLo(t)

v(t)

Une source de tension e(t) = 230.2.cos100.π.t = 325.cos100.π.t alimente une charge qui se comporte comme une source de courant :  i1(t) = 5.cos100.π.t.

La liaison entre la source de tension et la charge se fait au moyen d’une ligne inductive (modélisée par l’inductance Lo sur le schéma ci-contre.)

a1) Sachant que Lo.100.π = 5 Ω, en déduire vLo(t)

a2) En s’appuyant sur un diagramme de Fresnel (à main levée), proposer une estimation de v(t).

B - Charge non sinusoïdale

La charge est maintenant un convertisseur de puissance. Il consomme un courant périodique impulsionnel. On admettra que ce courant peut être reconstitué par une somme de fonctions alternatives sinusoïdales de fréquences multiples de 50 Hz (appelée « série de Fourier »)

i(t) = 5.cos100.π.t +4.cos300.π.t +2,5.cos500.π.t +1.cos700.π.t comme le montre les graphes ci-dessous:

| 0 10 t 20 ms | 0 10 t |
| --- | --- |
| 0 10 t | Michel Piou 0 10 t |

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

e(t)

FREQ = 50

VAMPL = 325 V

0

I2

FREQ = 150 Hz

IAMPL = 4 A

I3

FREQ = 250 Hz

IAMPL = 2.5 A

vLo(t)

v(t)

ie(t)

Ce courant non sinusoïdal est source de perturbations dans la ligne d’alimentation en énergie électrique.

Pour réduire ces perturbations, on équipe le montage d’un « filtre » (L1.C1)

De façon à simplifier l’étude, on négligera le terme 1.cos700.π.t par rapport aux autres termes de la somme.

La somme i(t) = 5.cos100.π.t +4.cos300.π.t +2,5.cos500.π.t est représentée sur le schéma ci-dessus par trois sources de courant en parallèle.

Les différentes sources ne sont pas de même fréquence (le courant i(t) n’est pas alternatif sinusoïdal). Il n’est donc pas possible d’utiliser directement les complexes pour calculer l’état du montage. On peut cependant utiliser le théorème de superposition.

b1) Dans le but de déterminer v(t) et ie(t), représenter les 4 schémas illustrant la mise en œuvre du théorème de superposition.

Chacun des 4 schémas décrit un fonctionnement en régime alternatif sinusoïdal. On peut donc l’étudier à l’aide des complexes.

| b2) Connaissant les valeurs ci-contre, reconstituer les calculs qui ont permis d’obtenir les résultats suivants : ω | 100.π | 300.π | 500.π |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo.ω | 5 Ω | 15 Ω | 25 Ω |
| L1.ω | 15 Ω | 45 Ω | 75 Ω |
| 1C1.ω | 135 Ω | 45 Ω | 27 Ω |

v(t) = 339.cos100.π.t +26,1.cos100.π.t − π2 +41.cos500.π.t − π2

ie(t) = 2,8.cos100.π.t + π2 +5,22.cos100.π.t +1,64.cos500.π.t

Le devoir se déroulant sans calculette, il n’est pas demandé d’effectuer de calculs numériques au delà d’une addition ou d’une soustraction. Mais on se servira des résultats donnés ci-dessus pour proposer les résultats des calculs en complexe.

0

20ms

40ms

-400V

0V

400V

v(t)

-10A

0A

10A

ie(t)

0

20ms

40ms

Résultats de simulation du comportement du montage étudié.

Corrigé :

a1 -VLo(t) = Lo . di1(t)dt = Lo . ω . I . cosω.t + π2⇒ VLo(t) = 5 . 5.cos100π.t + π2 = 25.cos100π.t + π2

a2 - v(t) = e(t) − vLo(t) ⇔ V = E − VLo

On voit graphiquement que V ≈ E = 325 V et que le déphasage de V par rapport à E est d’environ -4°.

D’après ce diagramme de Fresnel : v(t) ≈ 325.cosω.t − 0.1

Par un calcul avec le logiciel Scilab :

VLo=325-25*%i =>  VLo  = 325. - 25.i

module=abs(VLo)  =>  module  = 325.96012

argument=atan(-25,325) => argument  = - 0.0767719  rad = - 0.0767719*180/%pi = - 4.3987054 °  donc v(t) = 325.96012 . cosω.t − 0.0767719

b1 -  On applique le théorème de superposition aux fonctions du temps (et non pas aux complexes car les régimes sinusoïdaux ne sont pas de même fréquence) :

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

e(t)

FREQ = 50 Hz

VAMPL = 325 V

0

I2

FREQ = 150 Hz

IAMPL = 4 A

I3

FREQ = 250 Hz

IAMPL = 2.5 A

vLo(t)

v(t)

ie(t)

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

e(t)

FREQ = 50 Hz

VAMPL = 325 V

0

vLo1(t)

ie1(t)

v1(t)

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

0

vLo2(t)

v2(t)

ie2(t)

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I2

FREQ = 150 Hz

IAMPL = 4 A

0

vLo3(t)

v3(t)

ie3(t)

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I3

FREQ = 250 Hz

IAMPL = 2.5 A

0

vLo4(t)

v4(t)

Ie3(t)

Chaque sous schéma issu de l’application du théorème de superposition est en régime alternatif sinusoïdal. On peut donc déterminer son état électrique à l’aide des complexes. On retrouve ainsi les valeurs proposées dans les équations temporelles de l’exercice :

Ie1

50 Hz

V1

Pont diviseur de tension :

V1 = 325.ej0 . 15j − 135j5j + 15j − 135j = 325 . − 120j− 115j . jj = 325 . 120115 = 339 = 339.ej0

Ie2

50 Hz

V2

5

Loi d’ohm généralisée (Attention au sens des flèches !)

V2 = − 5j−1 + 15j − 135j−1−1 . 5 = − 15j + 1−120j−1 . 5 V2 = − 24120j − 1120j−1 . 5 = − 120j . 523 = − 26,1 j = 26,1 e−j.π2

Ie3

150 Hz

0

4

V3 = 0 : tension aux bornes d’une impédance nulle

Ie4

250 Hz

V4

2,5

Loi d’ohm généralisée

V4 = − 25j−1 + 75j − 27j−1−1 . 2,5 = − 125j + 148j−1 . 2,5 V4 = − 48j + 25j25 . 48 .j2−1 . 2,5 = − 1200 .j2 . 2,573j = − 41 j = 41 e−j.π2

Loi d’ohm généralisée : Ie1 = 3255j + 15j − 135j = 325− 115j = 2,83 ej.π2

Pont diviseur de courant : Ie2 = 5 . 15j − 135j 5j + 15j − 135j = 5 .− 120j − 115j = 5,22 ej.0

Ie3 = 0 (en parallèle avec un court-circuit)

Pont diviseur de courant : Ie4 = 2,5 . 75j − 27j 25j + 75j − 27j = 2,5 .48j 73j = 1,64 ej.0

Bien que le courant consommé par la charge soit très éloigné d’une sinusoïde, le courant prélevé dans la source « e » est assez proche d’une sinusoïde, ce qui permet de réduire les perturbations dans la ligne

## Filtre d’un onduleur MLI  (10 pts)

0

1

Le devoir se déroulant sans calculatrice, les valeurs numériques ont été choisies de façon que les calculs soient simples (). Beaucoup de questions sont indépendantes.

a) Exprimer sous forme exponentielle () le complexe 32 + j 12

On pourra s’aider du cercle trigonométrique ci-contre.

R

C

b) Soit ZRC l’impédance du dipôle R//C ci-contre. Sachant que R = 115 Ω et qu’à la fréquence  50 Hz : 1Cω = 200 Ω,  exprimer, sous forme algébrique (), la valeur numérique du complexe 1ZRC  à la fréquence  50 Hz. Sachant que 115 = 2003, en déduire les valeurs numériques de 1ZRC puis de ZRC sous forme exponentielle. (s’inspirer du a))

A

B

L

R

C

c) Le dipôle A-B ci-contre est alimenté en régime alternatif sinusoïdal de pulsation ω. Donner l’expression littérale de l’impédance ZAB de ce dipôle en fonction de R, L, C et ω.

A

B

L

R

C

d) Le dipôle A-B précédent constitue la charge d’un onduleur MLI qui lui applique une tension v(t). Cette tension peut être approximée par une somme de deux sinusoïdes v1(t) de fréquence 50 Hz et v2(t) de fréquence 10000 Hz. On souhaite calculer vR(t), mais le calcul à l’aide des complexes n’est pas directement utilisable car v1(t) et v2(t) ne sont pas de même fréquence.

On peut néanmoins utiliser le théorème de superposition car le réseau électrique est linéaire.

Uniquement par des schémas électriques, illustrer le théorème de superposition appliqué au montage ci-contre dans le but de calculer vR(t). (L’objectif est de préparer les questions e) et f) )

e) Pour chaque sous-schéma ci-dessus, le régime est alternatif sinusoïdal.

On peut donc calculer à l’aide des complexes.

On donne v1(t) = 325 . sin2π . 50 . t et v2(t) = 240 . sin2π . 10000 . t

Grand

module

petit

module

Z2

Z1

≈

Grand

module

Z1

Grand

module

Z1

≈

petit

module

Z2

petit

module

Z2

Lorsqu’on fait la somme de deux complexes dont l’un a un grand module et l’autre un petit module, cette somme est approximativement égale au complexe de grand module (peut importe les arguments).

On peut appliquer cette remarque aux impédances en série.

Pour les impédances en parallèle, il faut raisonner sur la somme des inverses des impédances

R

C

| En utilisant les simplifications ci-dessus concernant les impédances grandes et petites, en série ou en parallèle. Compléter la dernière case du tableau ci-contre. Module des impédances |  |  |
| --- | --- | --- |
| f | 50 Hz | 10 kHz |
| Lω | 0,6 Ω | 120 Ω |
| 1Cω | 200 Ω | 1 Ω |
| R | 115 Ω | 115 Ω |
| ZRC | 100 Ω |  |

Pas de justification demandée.

(On admettra qu’on peut simplifier lorsque le rapport des modules est supérieur à 100)

v1(t) engendre aux bornes de ZRC une tension vR1(t)

Calculer vR1(t) en justifiant la démarche utilisée. (Comme ci-dessus, on pourra simplifier les sommes de complexes lorsque les modules sont très différents)

v2(t) engendre aux bornes de ZRC une tension vR2(t)

Calculer vR2(t) en justifiant la démarche utilisée. (On pourra simplifier les sommes de complexes lorsque les modules sont très différents)

En déduire que vR(t) est quasiment alternatif sinusoïdal.

Préciser son expression.

Corrigé :

1 pt

a) 32 + j 12 = 1.ejπ6

b) A la fréquence  50 Hz :

1ZRC = R−1 + 1jCω−1 = 1115 + j.1200 = 3200 + j.1200 = 1200 . 3 + j = 1200 . 2.ej π6 = 1100 . ej π6

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

⇔ ZRC = 100ej π6 = 100.e− j π6.

A

B

L

R

C

c)ZAB = jLω + R−1 + jCω−1 ou ZAB = jLω + RjRCω + 1

1 pt

d) théorème de superposition :

1 pt

A

B

L

R

C

A

B

L

R

C

A

B

L

R

C

| e) Module des impédances |  |  |
| --- | --- | --- |
| f | 50 Hz | 10 kHz |
| Lω | 0,6 Ω | 120 Ω |
| 1Cω | 200 Ω | 1 Ω |
| R | 115 Ω | 115 Ω |
| ZRC | 100 Ω | 1 |

Pour un montage en parallèle, c’est la plus petite impédance qui l’emporte :

A 10 kHz : R//ZC ≈ − jCω = − j. Donc ZRC ≈ 1

1 pt

A 50 Hz :VR1 = V1 . ZRC jLω + ZRC ≈ V1 . ZRC ZRC = V1 ⇒ vR1(t) ≈ v1(t) = 325 . sin2π . 50 . t

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

A 10 kHz :VR2 = V2 . ZRC jLω + ZRC ≈ V2 . ZRC jLω

1 pt

0,5 pt

⇒ VR2 ≈ 240.e− j π2. − jj120 = − 240120.e− j π2 = 2.ej π2⇒ vR2(t) ≈ 2. cos2π . 10000 . t + π2 = − 2. sin2π . 10000 . t

0,5 pt

D’après le théorème de superposition :

vR(t) = vR1(t) + vR2(t) ≈ 325 . sin2π . 50 . t − 2. sin2π . 10000 . t

0,5 pt

⇒ vR(t) ≈ 325 . sin2π . 50 . t

Le filtre L-C permet de transmettre la composant basse fréquence à la charge « R » et d’éliminer la composante haute fréquence engendrée par l’onduleur MLI.

(?) On rappelle que  cosπ4 = sinπ4 = 22

(?) On rappelle que  cosπ4 = sinπ4 = 22

(?) On rappelle les valeurs suivantes : 3 ≈ 1,73   ;   32 ≈ 0,866   ;   π6 rad = 30°

(?) Nombre complexe sous forme exponentielle :  module . ei argument

(?) Nombre complexe sous forme algébrique : partie réelle + j . partie imaginaire