Propagation des ondes électromagnétiques en radioélectricité et guidage des hyperfréquences (micro-ondes).

Table des matières

Propagation des ondes électromagnétiques en radioélectricité et guidage des hyperfréquences (micro-ondes).	0

Propagation des ondes électromagnétiques en radioélectricité et guidage des hyperfréquences (micro-ondes).	1

I. Introduction	1

I.1. Les hyperfréquences ou micro-ondes.	1

I.1.a. Situation dans le spectre électromagnétique	1

I.1.b. Historique :	2

I.1.c. Quelques applications notables :	3

I.2. Transmission terrestre. Les lignes et les circuits micro-onde.	3

I.2.a. Les lignes de télécommunication terrestre :	4

I.2.b. La transmission terrestre en espace libre :	7

I.3. Transmission spatiale en espace libre.	7

I.3.a. La radiodiffusion par satellite	7

I.3.b. La radionavigation	7

II. Propagation guidée des ondes électromagnétiques.	8

II.1. Introduction.	8

II.1.a. Équations de Maxwell dans un matériau diélectrique.	8

II.1.b. Equations de Propagation :	9

II.1.c. Equations de continuité du champ électromagnétique à la surface d’un dioptre.	9

II.2. Guidage sur un plan conducteur parfait.	11

II.2.a. Rappels sur les conducteurs parfaits (type métal).	11

II.2.b. Equations de continuité des champs à l’interface diélectrique/métal.	11

II.2.c. Cas 1 : Onde Transverse électrique (TE). Champ électrique incident perpendiculaire au plan d’incidence (alors le champ magnétique est dans le plan d’incidence).	12

II.2.d. Cas 2 : Onde Transverse Magnétique (TM). Champ magnétique incident perpendiculaire au plan d’incidence (alors le champ électrique est dans le plan d’incidence).	16

II.2.e. Quelques remarques et grandeurs utiles généralisables aux deux cas considérés (TE et TM) :	17

II.3. Guidage par deux plans conducteurs parallèles.	19

II.3.a. Approche empirique	19

II.3.b. Condition nécessaire pour qu’il y ait propagation :	19

II.4. Propagation dans un guide d’onde rectangulaire.	21

II.4.a. Approche empirique.	21

II.4.b. Conséquences des conditions aux limites pour le champ électrique.	21

II.4.c. Généralisation aux modes TEmn (TMmn).	22

II.5. Propagation du mode fondamental TE10	22

II.5.a. Nouvelle écriture des champs résultants.	22

II.5.b. Examen de la densité de charge surfacique des conducteurs.	23

II.5.c. Fréquence de coupure minimum.	24

II.5.d. Vitesse de phase, vitesse de groupe.	24

II.5.e. Bilan énergétique.	25

II.6. Propagation des modes TEmn	26

II.6.a. Méthode générale.	26

II.6.b. Equations différentielles couplées.	26

II.6.c. Equation différentielle pour Hz.	27

II.6.d. Méthode de séparation des variables.	27

II.6.e. Expression des autres composantes des champs.	28

II.6.f. Conditions aux limites pour le guide d’onde rectangulaire.	28

II.6.g. Expression des champs électrique et magnétique.	29

II.7. Guidage en mode TEM. Introduction des lignes à constantes réparties.	31

II.7.a. Modes TEM :	31

II.7.b. Condition d’existence de la notion de tension.	32

II.7.c. Onde de courant dans une ligne coaxiale. Propagation en mode TEM.	32

III. Propagation en hyperfréquence sur une ligne de transmission à constantes réparties.	36

III.1. Etude électrocinétique locale.	36

III.1.a. Lien entre l’onde de tension et l’onde d’intensité. Equation différentielle des télégraphistes.	37

III.2. Application aux signaux sinusoïdaux : Transmission en régime harmonique.	39

III.2.a. Etude des solutions : Réflexion en bout de ligne alimentée par un signal sinusoïdal.	39

III.2.b. Utilisation de l’Abaque de Smith.	43

Propagation des ondes électromagnétiques en radioélectricité et guidage des hyperfréquences (micro-ondes).

# Introduction

## Les hyperfréquences ou micro-ondes.

### Situation dans le spectre électromagnétique

Quand on parle de micro-ondes on désigne un domaine particulier de fréquence des ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 300 MHz et 300 GHz. Il s’agit donc de ce qu’on appelle les hyperfréquences. (noter que un Mégahertz MHz vaut 106Hz, un Gigahertz GHz vaut 109Hz, un Terahertz THz vaut 1012Hz,  )

Dans le vide ou dans l’air, la fréquence N d’une onde électromagnétique est reliée à sa longueur d’onde 0 par la relation : 0 = c/N où c=3 108m/s est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. On exprime aussi souvent la fréquence de l’onde en termes de pulsation w suivant : w = 2N.

Les micro-ondes sont situées dans la moitié inférieure des fréquences du spectre des ondes électromagnétiques. Symétriquement les ondes visibles sont situées dans la moitié supérieure haute.

|  | Fréquence (N) | Longueur d’onde 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 Hz | 104 km |  |
| Ondes radioélectriques RF, RF=Radiofréquences | 30 kHz | 10 km | Ondes kilométriques |
| Ondes radioélectriques RF | 100 kHz | 3000 m |  |
| Ondes radioélectriques RF | 1 MHz | 300 m |  |
| Ondes radioélectriques RF | 10 MHz | 30 m |  |
| Ondes radioélectriques RF (réseau) | 100 MHz | 3 m | Ondes métriques |
| Micro-ondes UHF, UHF=Ultra Hautes Fréquences | 300 MHz | 1 m | Ondes décimétriques |
| Micro-ondes UHF | 1 GHz | 30 cm |  |
| Micro-ondes UHF | 3 GHz | 10 cm | Ondes centimétriques |
| Micro-ondes SHF UHF=Supra Hautes Fréquences | 10 GHz | 3 cm |  |
| Micro-ondes EHF EHF=Extra Hautes Fréquences | 30 GHz | 1 cm |  |
| Micro-ondes EHF | 300 GHz "=> 1000 GHz" | 1 mm "0,3 mm" | Ondes millimétriques |
| Infrarouges | 300 THz | 1 m | Ondes micrométriques |
| Ondes visible, optique. |  | 0,9m à 0,5m |  |
| Ultraviolets | 600 THz | 10 nm |  |
| Rayons-X, rayons  | > 3 1016 Hz | < 10 nm | Ondes nanométriques |

| Bande | Fréquence (N) | Longueur d’onde 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 1 à 2 GHz | 30 à 15 cm |  |
| S | 2 à 4 GHz | 15 à 7,5 cm | Magnétron (Four micro-ondes) à 2,45 GHz |
| C | 4 à 8 GHz | 7,5 à 3,5 cm |  |
| X | 8 à 12 GHz | 3,75 à 2,5 cm | Pour sondes spatiales |
| Ku | 12 à 18 GHz | 2,5 à 1,67 cm | … |
| K | 18 à 27 GHz | 1,67 à 1,11 cm |  |
| Ka | 27 à 40 GHz | 1,11 à 0,75 cm |  |
| U | 40 à 60 GHz | 0,75 à 0,5 cm |  |
| V | 60 à 80 GHz | 0,5 à 0,375 cm |  |
| W | 80 à 100 GHz | 0,375 à 0,3 cm |  |

La bande de fréquences micro-ondes située entre 1GHz et 100GHz est subdivisée en sous bandes comme suit :

### Historique :

L’électromagnétisme a été fondé par le théoricien James Clerck Maxwell qui formula ses équations vers 1860 (Traité sur l’électricité et le magnétisme de 1873). Ce n’est que vingt ans plus tard (1888) que Heinrich Hertz pu produire et détecter des ondes électromagnétiques à une fréquence de l’ordre de 1GHz (soit décimétriques). Trois ans plus tard (1890) Marconi montra expérimentalement qu’on pouvait faire voyager ces ondes en espace libre entre des points éloignés. Sept ans ensuite (1897), Lord Rayleigh démontra théoriquement qu’on pouvait guider ces ondes dans des tubes métalliques creux appelés maintenant guide d’onde.

Les télécommunications modernes (dites TSF "Télécommunications Sans Fil" à l’époque) sont nées au début du XXe siècle, soit seulement quelques années après, suites aux travaux de Kennelly et Heavyside qui découvrirent que ces ondes pouvaient se réfléchir sur certaines couches de l’ionosphère (soit vers 100km de hauteur).Dés 1907, des tubes électroniques sources inventés par Lee de Forest furent utilisés pendant environ 50 ans. Les progrès techniques furent spectaculaires notamment dans le domaine militaire pendant la première guerre mondiale. En France, les premières émissions de radiodiffusion eurent lieu vers 1920 notamment à partir de la tour Eiffel.

Le système radar (Radio Detection and Ranging) vit le jour dans les années 1930 par la mise au point d’un nouveau type de source tube micro-onde : le magnétron et d’un nouveau type d’antenne micro-onde, le réflecteur paraboloïdal. L’une des premiers installés sur un navire le fut en 1935 à bord du paquebot Normandie. Les bases théoriques et pratiques furent particulièrement développées pendant la seconde guerre mondiale et dans les années 1950.

A titre de comparaison rappelons quelques grandes dates propres au rayonnement optique visible et des rayons-X : Les lois de la réflexion et de la réfraction étaient connues des Grecs. Elles conduisent aux angles des rayons réfléchis et transmis par un miroir selon celui de la lumière incidente. On les attribue à Willebrod van Roijen Snell (Hollande) qui les énonça suivant un fondement géométrique vers 1621 mais on parle généralement des lois de Snell-Descartes puisqu’elles furent toutes deux décrites analytiquement par René Descartes (France) en 1637. Les lois de propagation des ondes lumineuses ont étés établies par James Clerk Maxwell (Ecosse) à partir de 1865 mais elles ne furent pas immédiatement étendues aux rayons-x découverts par Wilhelm Conrad Röntgen (Allemagne) en 1895. Il s’en suivit les premières mesures de diffraction-x par des cristaux effectuées par Max von Laue (Allemagne) vers 1912 (1914?) et réalisée par Rudolf et Knipping.

Figure : Spectre Electromagnétique.

### Quelques applications notables :

Télécommunications terrestres et Transmission en espace libre seront traitées dans le détail.

Radionavigation (Radar, avionique MLS : Microwave Landing System développé pour permettre l’atterrissage automatique des avions).

Electronique (miniaturisation des circuits de ce type les rend particulièrement aptes aux applications spatiales).

Fours à micro-ondes (à partir du Magnétron source fonctionnant à 2,45 GHz, la pénétration des micro-ondes dans des matériaux diélectriques à pertes provoque une dissipation de chaleur).

Hyperthermie micro-ondes médicale (focaliser des micro-ondes sur une tumeur cancéreuse pour la détruire. Comme tous les rayonnements la dose dangereuse est d’environ 1mW/cm2 pour nos tissus).

Radioastronomie étude du cosmos (antennes paraboliques de 100m de diamètre).

Radiométrie micro-onde (mesure humidité, étude des ressources naturelles, de jour comme de nuit).

Accélérateurs de particules (Klystron : tubes spécifiquement micro-ondes de très forte puissance : 100kW pour accélérer des particules à des vitesses relativistes ; Superklystron : pour atteindre des températures > 10 millions de degrés et produire la fusion de l’hydrogène).

Industrie et recherche en science des matériaux : Polymérisation de plastiques, Spectroscopies diélectriques (mesure de la permittivité diélectrique).

## Transmission terrestre. Les lignes et les circuits micro-onde.

Parmi les lignes pour la transmission terrestre et parmi les circuits micro-onde on trouve trois catégories particulièrement importantes :

Les lignes de télécommunication terrestre : Lignes bifilaires, coaxiales et les fibres optiques.

Les lignes à bande : composants passifs de circuits électroniques micro-onde.

Les guides d’onde métalliques : techniques de mesure au laboratoire et capteurs circuits passifs.

### Les lignes de télécommunication terrestre :

#### La ligne bifilaire :

C’est historiquement le premier type de lignes utilisé pour les liaisons télégraphiques et téléphoniques. Ses deux fils conducteurs étaient maintenus à distance constante (environ 20 cm) par des supports isolants.

L’affaiblissement de la ligne est faible et permet des liaisons de plusieurs dizaines de kilomètres sans besoin d’amplification. Par contre une seule communication passait par ligne dans ces conditions.

La majorité des câbles de transmission de données sont de type "paires torsadées". Ces câbles peuvent contenir une ou plusieurs paires de fils, chacune étant légèrement torsadée sur elle-même. Le principe local est celui de la ligne bifilaire. Pour augmenter le nombre de liaisons possibles, des câbles téléphoniques ont été obtenus en regrouppant des centaines de lignes bifilaire (182 et 1792 paires de fils conducteurs d’environ 0,5 à 2mm).

Figure :   Ligne Bifilaire.			Câble téléphonique à 2x91 paires bifilaire.

Figure :   câbles UTP Unshielded Twisted Pair ou STP Shielded Twisted Pair.

Caractéristiques remarquables :	Ligne bifilaire simple

Capacité par unité de longueur :	C=π εArccoshDd=π εlnD+D2−d2d		    [F/m]

Inductance par unité de longueur :	L=μπArcCoshDd=μπlnD+D2−d2d  [H/m]

Impédance Caractéristique :		ZC=ZπlnD+D2−d2d

#### La ligne coaxiale : (Par exemple pour connecter un lecteur DVD et la télévision).

Figure :   Câble coaxiale. 	Câble téléphonique à lignes coaxiales.

Interurbain a 4 paires coaxiales, 12 quartes et une paire centrale

et Câble 28 paires coaxiales.

Dans ce cas le conducteur extérieur (souvent mis à la terre) sert de blindage pour le conducteur central et joue aussi le rôle de conducteur retour.

L’affaiblissement de la ligne dépend de la qualité du milieu diélectrique utilisé

| Nature du diélectrique | Constante diélectrique  à 20°C | Facteurs de pertes à 20°C |
| --- | --- | --- |
| Polyéthylène | 2,26 de 1 à 3000MHz | 0,0002 à 1MHz 0,0005 à 3000MHz |
| Polystyrène | 2,56 de 60 à 3000MHz | 0,0001 à 100MHz 0,003 à 3000MHz |
| Téflon (Polytétrafluoréthylène) | 2,1 de 60 à 3000MHz | 0,002 à 100MHz 0,00015 à 3000MHz |

Elle présente une bande passante importante et peuvent supporter plusieurs centaines de communications téléphoniques échelonnées en fréquence par procédé de multiplexage. Des faisceaux de câbles coaxiaux sont utilisés pour les lignes téléphoniques en France.

Sur la figure on voit un câble dit interurbain 2,6/9,5 contenant quatre paires coaxiales ayant chacune un cœur de 2,6mm et une gaine de 9,5mm. Sa bande passante est de 12MHz, soit 2700 voies.

Le câble 1,2/4,4 comprend 28 paires coaxiales pour la même bande passante. Des câble 3,7/13,5 de 4 à 10 paires ont une bande passante de 60MHz, soit 10800 voies.

Ils nécessitent un relais amplificateur tous les 2 à 5 km suivant le type.

Caractéristiques remarquables :	Ligne coaxiale simple

Capacité par unité de longueur :	C=2π εlnDd		en [F/m]

Inductance par unité de longueur :	L=μ2πlnDd	en [H/m]

Impédance Caractéristique :		ZC=138εrlog10Dd=60εrlnDd   où r=/0.

#### Les lignes à bandes et fentes :

Figure :   Lignes (a) à micro bande, (b) à fente et (c) coplanaire.

Ces lignes issues des technologies modernes des circuits imprimés sont utilisées dans les circuits actifs micro-ondes de faible puissance. La microbande (microstrip) se compose d’une bande substrat diélectrique métallisé complètement d’un coté et le long d’une bande de l’autre. La ligne à fente (slot line) possède deux bandes parallèles et la ligne coplanaire (coplanar waveguide) présente trois bandes métalliques séparées par deux fentes.

#### Les guides d’onde métalliques :

Figure :   Guides d’ondes métalliques.

De simples tuyaux métalliques à section circulaire ou rectangulaire permettent de conduire les micro-ondes compatibles avec leur taille latérale de l’ordre de la longueur d’onde dans la gamme de fréquence allant de 3GHz à 90GHz.

On peut atteindre un blindage totale des ondes transportées et des pertes par effet joule pratiquement nulles en utilisant l’air comme diélectrique (isolant remarquable) et en argentant ou dorant la surface interne.

#### Les guides d’onde diélectriques et les fibres optiques :

Figure :   Guides d’ondes diélectrique.

Le cœur est ici constitué d’un diélectrique de permittivité supérieure à celle du diélectrique gaine, à l’interface duquel s’effectuent les réflexions multiples.

Les fibres optiques telles que celles constituées de silice fonctionnent avec de très faibles pertes (<décibel par kilomètre) aux fréquences optiques. Une fibre multi-mode s’obtient pour des diamètres très faibles et de quelques microns alors qu’une fibre monomode fait quelques dizaines de microns.

Les câbles téléphoniques à fibre optique peuvent en réunir un grand nombre. Pour 70 fibres on a un diamètre total extérieur d’environ 2,2cm.

#### Les câbles sous marins :

Ils concurrencent encore les communications satellites et existent depuis les années 1960. On les enfouis à plus de 1000 mètres et peuvent durer 25 ans au maximum.

Jusqu’en 1986 ce sont des câbles coaxiaux en modulation analogique dont le

TAT 6 (TransAtlantique n°6) offrait 4000 voies avec répétiteurs tous les 9,5km.

Après 1986 fibres optiques monomode en modulation numérique :

en 1988 TAT 8  offrait 23000 voies par fibre (280Mbits/s) avec répétiteurs tous les 60km.

en 1991 TAT 9  				  (560Mbits/s) avec répétiteurs tous les 120km.

en 1996 TAT 13  double fibre dopées à l’erbium (2,5Gbits/s performances multipliées par 10 en 10 ans) avec répétiteurs tous les 45km.

### La transmission terrestre en espace libre :

#### Télécommunications par faisceau Hertzien

Il s’agit de propagation des ondes entre le sol et l’ionosphère. Le principal obstacle étant les montagnes et la courbure de la terre sur de grandes distances.

Considérons par exemple la propagation du signal de télévision à 50Hz :  une image de 625x830 points correspondant à trois couleurs primaires doit être transmise 50 fois par seconde. La fréquence minimum de ce signal doit donc être de N=78 MHz (=625x830x3x50). La transmission en modulation de fréquence va utiliser ce signal u(t)=a cos(2N t) pour moduler une onde dite porteuse de fréquence environ 100 fois plus rapide (~10 GHz soit ~3cm). Sa tension peut s’écrire U(t)=A cos(2N(t) t) et elle varie dans le temps autour d’une valeur moyenne suivant la loi N(t)=N0(1+u(t))=N0 + N0 a cos(2N t).

Un montage de transmission terrestre en espace libre peut être décrit comme suit :

Un modulateur amplifie les caractéristiques de l’onde passée. On module rarement en amplitude ce signal car l’onde est affectée pendant la propagation (effets non linéaires en amplitude) par contre on effectue une modulation angulaire moins sensible à la distorsion de l’onde porteuse. L’émetteur qui produit la puissance et la fréquence adéquate à la propagation puis l’antenne et le démodulateur.

En multiplex analogique on peut aller à 2700 voies téléphoniques. Les faisceaux hertziens numériques atteignent jusqu’à 140 Mbits/s.

#### Radiocommunications avec mobile

Depuis 1987 il y a une norme européenne dite GSM (Global System for Mobile) qui émet entre 890 et 915 MHz et reçoit entre 935 et 960 MHz. Système de zones quadrillées d’environ 1 à 10km de diamètre par station de base ayant une puissance inférieure à 10 Watts.

## Transmission spatiale en espace libre.

### La radiodiffusion par satellite

Un satellite géostationnaire de TV ou radio émet généralement une puissance forte d’environ 200 à 250 Watts et il faut une antenne d’environ 40 à 50cm de diamètre. Il existe des satellites moins puissants (20 à 40 Watts) qui nécessitent alors une antenne de 1,5m environ.

### La radionavigation

La ce sont des satellites bien plus bas

ARGOS (orbite basse 850 à 1000km pour signaux entre 121,5MHz et 406MHz).

GPS (Global Positioning System) utilise 24 satellites placés en orbite entre 1983 et 1993 à 20185km qui effectuent une rotation de la terre en 12 heures. Ils émettent à 1,575GHz et 1,227GHz.

# Propagation guidée des ondes électromagnétiques.

## Introduction.

L’objectif de cette partie est de décrire le comportement d’une onde électromagnétique se propageant dans un matériau diélectrique occupant un espace restreint.

### Équations de Maxwell dans un matériau diélectrique.

La réduction de vitesse de propagation que subit une onde lumineuse arrivant du vide dans la matière peut s’expliquer avec des arguments simples : le champ électrique périodique de l’onde incidente exerce une force sur les électrons du milieu. Cette force entraîne l’oscillation des électrons à la même fréquence que l’onde incidente ce qui se traduit par l’émission d’une onde électromagnétique de même fréquence. Le champ total résultant est la superposition cohérente des champs de l’onde incidente et de l’onde émise par le milieu. L’interférence de ces ondes conduit à une propagation plus lente dans le milieu matériel que dans le vide.

Lorsqu’un matériau est soumis à un champ extérieur, des phénomènes microscopiques se produisent qui influent sur ses propriétés ; par exemple sous l’effet d’un champ électrique E le barycentre des charges négatives (nuage électronique) d’une molécule et celui des charges positives (le noyau) ne coïncident plus nécessairement. On forme donc au sein de la matière des dipôles électriques élémentaires dμ contenus dans le volume dτ et on définit le vecteur polarisation P=dμdτ.

De même sous l’influence d’un champ magnétique B on génère des courants microscopiques qui donnent lieu à l’existence d’une aimantation élémentaire dm dans un volume élémentaire dτ. On définit alors le vecteur aimantation M=dmdτ.

Pour les matériaux diélectriques on définit alors les vecteurs induction électrique D et induction magnétique H par :

D=ε0E+P

et	B=μ0H+M

Pour les matériaux linéaires et isotropes D et B sont simplement reliés à E et H via les permittivités et perméabilité relatives r et r :

D=ε E, où ε=ε0εr

B=μ H, où μ=μ0μr

Les équations de Maxwell s’écrivent alors (régime variable possible) :

Conservation Flux Magnétique :	divB=0

Intrinsèques :

Maxwell-Faraday (MF) :		rotE=−∂B∂t

Dépendent du milieu :

(, , j)

Maxwell-Gauss (MG) : 		divD=ρcharges

Maxwell-Ampère (MA) :		rotH=j+∂D∂t

Parmi les matériaux diélectriques, on peut distinguer ceux sans pertes de ceux avec pertes. Dans la suite nous considérons un diélectrique sans pertes permettant d’écrire que les champs E et H sont en phase. Dans ce cas leur amplitudes E et H sont un réel et leur rapport E/H, qui est l’impédance de l’onde, est réel. Pour un diélectrique avec pertes les champ E et H sont déphasés et leurs amplitudes ainsi que l’impédance sont des quantités complexes.

Dans un diélectrique parfait, c’est-à-dire de densités volumiques permanentes de charge et de courant nulles (matériau neutre et isolant) : ρ=0, j=0. Nous obtenons les expressions suivantes qui se simplifient (secondes égalités de droite) selon la condition supplémentaire d’un milieu homogène de permittivité diélectrique  et magnétique  toutes deux isotropes :

Conservation Flux Magnétique :	divB=0			idem.

Intrinsèques :

Maxwell-Faraday (MF) :		rotE=−∂B∂t			idem.

Maxwell-Gauss (MG) : 		divεE=0   			divE=0

Dépendent du milieu :

Maxwell-Ampère (MA) :		rotBμ=ε∂E∂t		rotB=εμ∂E∂t

Par la suite, pour simplifier l’écriture des équations, ce diélectrique sera le vide (ou l’air), caractérisé par une constante diélectrique (ou permittivité) 0 et une perméabilité magnétique 0 (soit εr=1 et μr=1). Néanmoins la méthode exposée sera généralisable à n’importe quel matériau diélectrique (, ).

### Equations de Propagation :

Par combinaison des équations de Maxwell on obtient deux équations du second ordre auxquelles satisfont les champs E et B.

Dans le vide :

ΔE−1c2∂2E∂t2 = μ0∂j∂t+1ε0gradρ		ΔE−1c²∂²E∂t²=0 avec c2=1ε0μ0

et

ΔB−1c2∂2E∂t2 = −μ0 rotj       		ΔB−1c²∂²B∂t²=0

qui suggèrent la propagation d’une onde électromagnétique à la vitesse c.

### Equations de continuité du champ électromagnétique à la surface d’un dioptre.

Lorsqu’une onde se propage dans un milieu I et atteint un dioptre le séparant du milieu T, il apparaît une onde dans celui-ci. Les équations liant les champs de ces deux ondes sont dites équations de continuité et sont dérivées des équations de Maxwell. Elles s’appliquent au cas général d’une polarisation quelconque de l’onde électromagnétique incidente où les champs  et  sont simplement caractérisés par une composante normale (selon ) et une composante tangentielle au dioptre (coplanaire à ).

En premier lieu considérons les flux des deux membres des deux premières équations de Maxwell à travers la surface Sa délimitée par le contour rectangulaire Ca de la Figure 1a.

Figure 1 : Contour rectangulaire Ca qui délimite la surface Sa, et volume cylindrique Vb de surface Sb, tous deux sont impliqués dans la démonstration des équations de continuité du champ électromagnétique à la surface de séparation des deux milieux indicés I et T. La hauteur des deux constructions est infiniment petite par rapport aux dimensions de leur base parallèle et de part et d’autre du dioptre.

L’équation de Maxwell-Faraday	rotE=−∂B∂t   	conduit à :

Selon la formule de Stokes appliquée au premier membre et puisque la dérivée de la fonction continue B l’est aussi, cette relation devient :

Le premier terme s’obtient en considérant uniquement les composantes tangentielles de  dont les circulations sur  et  sont nulles et constantes sur  et .

Le flux de  étant infiniment petit comparé à  l’on obtient :

Cette relation est valable pour tout ce plan :   			Et,I=Et,T

Donnons également la relation obtenue de façon analogue avec l’équation Maxwell-Ampère :

rotB=εμ∂E∂t :						Bt,IμI=Bt,TμT

La relation de Maxwell-Gauss, divD=0, et la conservation du flux magnétique, divB=0, sont utilisées avec le volume d’intégration cylindrique décrit sur figure. En utilisant le théorème d’Ostrogradski on arrive aux égalités suivantes :

Seules les composantes normales au dioptre sont à considérer puisque le rapport des flux à travers les bases est infiniment grand devant celui à travers les surfaces latérales et D y est constant. Ainsi les flux de chaque base doivent s’annuler ce qui donne la relation suivante :	εIEn,I=εTEn,T

Des considérations similaires appliquées à l’équation de Maxwell conduisent à la deuxième équation suivante :								Bn,I=Bn,T

## Guidage sur un plan conducteur parfait.

Par la suite le champ électromagnétique sera confiné dans un matériau diélectrique enrobé par un conducteur parfait. Considérons dans un premier temps ce qui se passe au cours de la réflexion de l’onde arrivant du diélectrique sur l’interface du conducteur. On utilisera alors la convention suivante :

Indice 1 :   diélectrique.

Indice 2 :   conducteur parfait.

### Rappels sur les conducteurs parfaits (type métal).

Un conducteur est parfait si sa conductivité  est infinie (pas de résistivité au passage des charges). Par contre la vitesse v des charges mobiles ne peut diverger, ce qui implique que le vecteur densité de courant j=ρmv (caractérisant le flux des porteurs de charge de densité volumique ρm) doit aussi garder un module fini. Puisqu’il est lié au champ électrique dans le conducteur par la forme locale de la loi d’Ohm : j=γE ( en [S.m-1]), cela implique que la divergence de  s’accompagne de la nullité du champ E (vrai en régime statique ou variable). En réflexion l’onde électromagnétique ne pénètre donc pas un conducteur parfait (épaisseur de peau tendant vers zéro) et la réflexion est totale sur la surface conductrice qui constitue donc un nœud du champ E où il est nul. Le champ magnétique H (d’induction) est de même nul en chaque point du conducteur parfait. On peut démontrer quand on sait exprimer la forme explicite du champ total, que la surface du conducteur (épaisseur de peau infiniment faible) est le siège de courants superficiels js qui ne dissipent pas d’énergie par effet joule.

### Equations de continuité des champs à l’interface diélectrique/métal.

Nous avons vu que les champs magnétiques et électriques sont continus lorsque l’on franchit une interface entre deux matériaux, sauf si l’un d’eux est un conducteur parfait. Dans ce dernier cas il est alors caractérisé par des densités de charges et de courants surfaciques σs et js.

On repère par les indices 1 et 2 les deux matériaux présentant une interface commune et par n12 le vecteur normal à l’interface dirigé du matériau 1 vers le matériau 2. On indique respectivement par un indice T ou n les composantes tangentielles et normales à l’interface.

Les équations de continuité pour les champs s’écrivent alors :

Champ Electrique :			Champ Magnétique :

ET1=ET2				Bn2=Bn1

Dn2−Dn1=σsn12			HT2−HT1=js∧n12

et	js≠0 pour un conducteur parfait. Ils sont nuls sinon.

Considérons l’interface particulière entre un milieu diélectrique et un milieu conducteur. on a donc (les champs électrique et magnétique étant nuls dans le conducteur) :

ET1=ET2=0	d’où à l’interface :	Le champ électrique est normal au conducteur.

et	Bn2=Bn1=0				Le champ magnétique est tangent au conducteur.

Figure 2 : champs électrique et magnétique à l’interface diélectrique-conducteur parfait

Considérons une onde plane se propageant dans le vide (ou dans un diélectrique : εr et μr) qui est dirigée vers un plan parfaitement conducteur 1. On choisit les axes du référentiel tels que le plan conducteur est le plan (Oy,Oz) et le plan d’incidence (Ox,Oz) (plan contenant la normale au plan de réflexion et le vecteur propagation de l’onde incidente). Cette onde donne naissance à une onde réfléchie et on sait d’après les lois de Snell-Descartes que l’angle de réflexion doit être égal à l’angle d’incidence (purement spéculaire) pour une interface parfaite (plane latéralement (Oy,Oz) et abrupte selon (Ox)).

Pour tenir compte de différents cas de polarisation de l’onde incidente, nous allons traiter successivement des deux cas fondamentaux de polarisation. Rappelons qu’une onde de champ de polarisation quelconque peut toujours se décomposer en une composante de champ perpendiculaire au plan d’incidence et en une composante de champ comprise dans le plan d’incidence. Pour ces deux composantes particulières des champs incidents (Ei ou Hi), soit transverse ou soit inclus dans le plan d’incidence, il est intéressant de noter que les champs réfléchis (Er ou Hr) seront aussi soit transverse ou soit inclus dans le plan d’incidence. Ceci implique donc une polarisation uniforme dans tout l’espace x>0 pour le champ résultant de la superposition de l’onde incidente et réfléchie.

### Cas 1 : Onde Transverse électrique (TE). Champ électrique incident perpendiculaire au plan d’incidence (alors le champ magnétique est dans le plan d’incidence).

On utilisera les conventions de la Figure 3 pour la représentation des ondes incidentes et réfléchies. Ici le champ électrique de l’onde incidente est perpendiculaire au plan d’incidence. On considère le cas de l’incidence oblique d’angle  mais ces démonstrations s’étendent au cas de l’incidence normale (=/2).

le vecteur y est vers nous.

Figure 3 : ondes incidente et réfléchie par un plan conducteur ; le champ électrique incident est normal au plan d’incidence.

#### Expressions des champs électriques et magnétiques propagés.

On a suit l’onde incidente caractérisée par :

E=|0|E0eiωt−ki.r|0 avec ki|−ksinα|0|kcosα et ki=k=ωc  ou  2/.

L’équation de Maxwell-Faraday sur B=B0eiωt−ki.rBB conduit à :

rotEi=−∂Bi∂t⇒−iωBi=i ki∧Ei   soit à :	Bi=ki∧Eiω

où le produit vectoriel est :	ki∧Ei=|−ksinα|0|kcosα∧|0|E0eiωt−ki.r|0=|−kE0cosαeiωt−ki.r|0|−kE0sinαeiωt−ki.r

donc	Bi=|−kωE0cosα eiωt−ki.r|0|−kωE0sinα eiωt−ki.r

en rappelant que le module du vecteur induction magnétique dans le vide est :	H0=B0μ0=1μ0kωE0

on obtient finalement :

E=|0|E0eiωt−ki.r|0 et Hi=|−H0cosαeiωt−ki.r|0|−H0sinαeiωt−ki.r avec ki.r=−ksinα x+kcosα z

On procède de même pour l’onde réfléchie :

Le champ électrique vaut : E=|0|Ereiωt−kr.r|0 et son vecteur d’onde :kr|ksinα|0|kcosα avec kr=ki=ωc=k

Le champ magnétique s’obtient grâce à la relation :	Br=kr∧Erω

D’où	Bi=|−kωcosαE0eiωt−ki.r|0|kωsinαE0eiωt−ki.r	avec :	Hr=kErμ0ω

soit :	E=|0|Ereiωt−ksinαx−kcosαz|0 et Hr=|−Hrcosαeiωt−ksinαx−kcosαz|0|Hrsinαeiωt−ksinαx−kcosαz avec kr.r=+ksinα x+kcosα z

Les conditions aux limites en x = 0 imposent que l’on ait ET1=ET2=0. Attention dans cette notation T indique une composante tangente au dioptre ((Oy,Oz), plan de l’interface) et ne doit pas être confondu avec l’adjectif transverse qui lui se réfère à l’orientation du champ par rapport au plan d’incidence (ici  du dioptre). Dans le milieu d’incidence noté 1 (x>0), l’onde est la superposition des champs incidents et réfléchis E1=Ei+Er. Puisque les champs Ei et Er n’ont pas de composante normale au dioptre on a ET1=ETi+ETr, ou encore . On en déduit que le champ réfléchi a un sens opposé au champ incident : Er=−Ei et que son amplitude est donc : 	Er=−E0.

Puisque le trièdre formé par Er, Hr et la direction de propagation est directe, on en déduit que Hr est alors dirigé vers le haut contrairement à Hi et de même on obtient : 	Hr=−H0.

Notons que les amplitudes des champs après réflexion ne sont pas atténuées et c’est pour cela qu’on parle de réflexion totale (pas d’onde transmise dans le milieu conducteur).

Finalement avec H0=kωE0μ0 ou k=ωc, on obtient :

E=|0|E0eiωt+kxsinα−kzcosα|0        Hi=|−H0cosαeiωt+kxsinα−kzcosα|0|−H0sinαeiωt+kxsinα−kzcosα

E=|0|−E0eiωt−kxsinα−kzcosα|0    Hr=|H0cosαeiωt−kxsinα−kzcosα|0|−H0sinαeiωt−kxsinα−kzcosα

On en déduit le champ électrique total coté vide (diélectrique x>0) par la superposition :   E=Ei+Er

E=|0|E0eiωt−kcosαzeiksinαx−e−iksinαx2i2i = i 2E0sink xsinαeiωt−k zcosα|0

et le champ magnétique qui lui est associé :

H=|−H0cosαeiωt−kzcosαeiksinαx−e−iksinαx2i2i = −i 2H0cosα sink xsinαeiωt−k zcosα|0|−H0sinαeiωt−kzcosαeiksinαx+e−iksinαx22 = −2H0sinα cosk xsinαeiωt−k zcosα

- L’onde résultante (interférence champ incident et réfléchi) est transverse électrique (TE) tout comme l’onde incidente et réfléchie. Elle n’est pas transverse magnétique (TM).

- On parle aussi du mode H car seul le champ magnétique a une composante dans la direction de propagation (z).

- Le champ magnétique possède deux composantes orthogonales comprises dans le plan d’incidence. On dit qu’il a une polarisation elliptique perpendiculaire au champ électrique. Ces deux composantes Hx et Hz sont déphasés de 90.

#### Propagation de l’onde et de l’énergie.

Déterminons le vecteur de Poynting :	P=E∧Bμ. Rappelons que E∧B n’est pas une opération linéaire et qu’en toute rigueur on calcule :	P=ReE∧ReBμ. Puisqu’on va considérer ici la moyenne sur le temps de P, utilisons la formule :	Pt=ReE∧H2. On peut ainsi pousser plus loin la notation complexe, soit :	Pt=12Re|Ex=0|Ey|Ez=0∧|Hx|Hy=0|Hz =12Re|EyHz|0|−EyHx,

à ce stade on peut remarquer parmi les termes intervenant dans les deux composantes non nulles Px et Pz que :

- La composante longitudinale du champ magnétique Hz est en quadrature avec Ey (et avec Hx).

- La composante perpendiculaire du champ magnétique Hx vibre en phase avec Ey.

on obtient en conservant l’écriture complexe :	Pt=Re|−i 2E0H0sinα sink xsinα cosk xsinα|0|2E0H0cosα sin2k xsinα

L’expression complexe des composantes montre que :

- Puique Px est un imaginaire pur : la puissance propagée selon x est réactive. Un régime d’onde stationnaire pure s’installe dans la direction perpendiculaire au dioptre.

- Puique Py est nul : il n’y a pas de puissance électromagnétique transportée selon y.

- Pz est un réel pur et correspond à Pt=Re... : la puissance propagée selon z est active. C’est la seule composante qui a un sens physique (celui d’une puissance propagée). Notez que cette composante est fonction de l’angle de réflexion et modulo de x (la distance au plan). L’onde résultante se propage selon z avec le vecteur d’onde guidée : kg=kcosα ez

Pour l’exercice on peut considérer le calcul partant de la définition du vecteur de Poynting :

P=1μ|ReEx=0|ReEy|ReEz=0∧|ReBx|ReBy=0|ReBz =1μ|ReEyReBz|0|−ReEyReBx

avec :	       ReEy=−2E0sink xsinα sinωt−k zcosαReBx=−2μH0cosαsink xsinα sinωt−k zcosαReBz=−2μH0sinαcosk xsinα cosωt−k zcosα et sinXcosX=0,5 sin2X

on obtient	P=|E0H0sinαsin2k xsinα sin2ωt−2k zcosα|0|−4E0H0cosαsin2k xsinα sin2ωt−k zcosα

On prend maintenant la moyenne temporelle qui est nulle pour le sin(wt+…) et vaut 1/2 pour le sin2(wt+…).	Pt=|0|0|2E0H0cosαsin2k xsinα. On retrouve la même expression du terme réel.

### Cas 2 : Onde Transverse Magnétique (TM). Champ magnétique incident perpendiculaire au plan d’incidence (alors le champ électrique est dans le plan d’incidence).

Les conventions de représentation des ondes incidentes et réfléchies sont données par la Figure 4

Figure 4 : ondes incidentes et réfléchies par un plan conducteur ; le champ magnétique incident est normal au plan d’incidence.

#### Expressions des champs électriques et magnétiques propagés.

Les calculs se mènent de façon similaire, on obtient pour l’onde incidente :

Hiy=H0eiωt+ksinαx−kcosαz

Eiz=Ε0sinα eiωt+ksinαx−kcosαz

Considérons les relations de continuité à l’interface du conducteur parfait pour déterminer le sens des champs après réflexion. Concernant le champ magnétique, la condition de continuité concerne sa composante normale Hn2=Hn1=0 or il est purement tangent au dioptre dans le cas présent (suivant Oy). Nous devons donc raisonner à partir des composantes du champ électrique. Comme nous l’avons vu : ET1=ETi+ETr=0 soit ETr=−ETi. De plus Er doit être perpendiculaire à la direction de propagation kr ce qui impose son sens et permet d’en déduire que Hr=Hi.

Par conséquent on obtient pour l’onde réfléchie :

Erx=Ε0cosα eiωt−ksinαx−kcosαz			Hrx=0

Ery=0						Hry=H0cosαeiωt−ksinαx−kcosαz

Erz=−Ε0sinα eiωt−ksinαx−kcosαz			Hrz=0

d’où pour l’onde résultante dans le milieu diélectrique :

Ex=2Ε0cosαcosk xsinα eiωt−k zcosα		Hx=0

Ey=0						Hy=2H0cosk x sinαeiwt−k z cosα

Ez=2iΕ0sinαsink xsinα eiωt−k zcosα		Hz=0

- L’onde résultante est transverse magnétique (TM) tout comme l’onde incidente et réfléchie. Elle n’est pas transverse électrique (TE).

- On parle aussi du mode E car seul le champ électrique a une composante dans la direction de propagation (z).

#### Propagation de l’onde et de l’énergie.

- La composante longitudinale du champ électrique Ez est en quadrature avec Ex (et avec Hy).

- La composante perpendiculaire du champ électrique Ex vibre en phase avec Hy.

le vecteur de Poynting correspondant est :		Pt=12Re|Ex|Ey=0|Ez∧|Hx=0|Hy|Hz=0 =12Re|−EzHy|0|ExHy

soit en conservant la notation complexe :		Pt=|−i 2E0H0sinα sink xsinα cosk xsinα|0|2E0H0cosα cos2k xsinα

On aboutit aux mêmes conclusions pour l’onde incidente TM que pour l’onde incidente TE.

- Px est un imaginaire pur.

- Py est nul.

- Pz est réel pur: la puissance active se propage selon z avec le vecteur d’onde guidée : kg=kcosα ez.

Pour estimer la puissance propagée le long de z il faudrait intégrer sur un intervalle de x (en choisissant une période en x par exemple). Ceci revient à calculer le flux du vecteur de Poynting au travers d’une section transverse à la direction de propagation.

### Quelques remarques et grandeurs utiles généralisables aux deux cas considérés (TE et TM) :

Le module du vecteur d’onde correspondant à l’onde se déplaçant en espace illimité s’écrit k=ωc avec c la célérité de l’onde dans le diélectrique (le vide par exemple c0).

#### Vitesse de phase vϕ de l’onde guidée.

Le vecteur propagation de l’onde guidée s’écrit : . On peut en déduire la vitesse de phase de l’onde guidée selon la relation : kg=ωvϕ, soit pour l’onde guidée : vϕ=ccosα

Puisque cosα<1 on a forcément :  vϕ=ccosα>c. Il n’y a rien de choquant car c’est une vitesse de phase et non d’une particule.

La Figure 5 représente deux plans équiphase consécutifs pour l’onde réfléchie. La longueur d’onde  représente la distance parcourue par cette onde durant une période T et est définie par :

λ=cT=c2πω.

Si on note x et z les distances entre ces deux plans mesurées le long des axes x et z. On peut les qualifier de "longueurs d’onde apparentes". Ces deux plans joignent des points ayant un déphasage de 2 (par définition ils sont sur deux plans équiphase et il faut donc le même temps pour parcourir  (trajet oblique), x (le long de x) et z (le long de z)).

Figure 5 : représentation de deux plans d’onde en phase de l’onde réfléchie.

On constate que géométriquement λx=λsinα et λz=λcosα = cTcosα. Ce qui permet de réécrire la vitesse de propagation de l’onde guidée observée selon Oz :  vϕ=ccosα=λzT (notons que vϕ augmente avec ).

Les ondes planes incidente et réfléchie se propagent à la célérité c (vitesse de propagation libre dans le milieu diélectrique), mais la superposition des deux ondes semble se propager plus vite le long de Oz et à la vitesse vϕ.

#### Impédance de l’onde guidée.

Il est souvent utile d’introduire l’impédance de l’onde résultante. C’est le rapport des champs : Z=EH

Dans le cas d’une onde TE, seule sa composante suivant la direction de propagation active de l’énergie (Oz) peut se définir et fait intervenir le rapport des composantes transverses des champs à cette direction :

Zz,TE=EyHx=E0H01cosα.

Pour l’onde TM on obtient :

Zz,TM=−ExHy=E0H0cosα.

## Guidage par deux plans conducteurs parallèles.

### Approche empirique

L’approche développée ici s’appuie sur le cas 1) étudié ci dessus où l’onde incidente est TE, en confinant l’onde entre 2 plans conducteurs parallèles. On ajoute donc un plan conducteur 1’ également parallèle à (Oyz) distant de 1 de dx.

Plan ’1

Plan 1

Figure 6 : Shéma indiquant les ondes se propageant entre deux plans parallèles distants de a.

Dans un premier temps, on cherche à conserver les solutions établies dans le chapitre précédent ce qui n’a de sens que si les conditions aux limites sont respectées, c'est-à-dire :

ET1=ET2=0 et Bn2=Bn1=0 sur les deux conducteurs, soit en x=0 et x=dx.

Une méthode plus générale sera développée dans un chapitre ultérieur.

### Condition nécessaire pour qu’il y ait propagation :

La composante du champ électrique tangentielle aux interfaces est :

ET1=E⋅ey2+E⋅ez2=Ey=i 2E0sink xsinαeiωt−k zcosα

La composante du champ magnétique normale aux interfaces est :

Hn1=H⋅ex=Bx=i 2H0cosα sink xsinαeiωt−k zcosα

Pour que les relations ET1=0 soient vérifiées, il est nécessaire que sinkxsinα=0 en x=0 et x=dx.

Donc : k dx sinα=mπ ou k=2πλ=ωc=m πdxsinα, avec m=1,2,3,…

 Si on fixe l’incidence () et la taille du guide (dx), une onde se propagera si sa longueur d’onde est telle que  :	mλ=2dxsinα (ressemble à la loi de Bragg utilisée en diffraction sur un cristal de période dx).

 Pour une onde monochromatique () sur un guide donné (dx), l’onde se propage si elle entre à l’angle  :	sinα=m λ2dx avec 0<m λ2dx<1.

On peut vérifier que pour l’onde TM, ET1=0 avec ET1=Ez = , impose les mêmes conditions.

Dans ce cas on a alors des solutions qui correspondent à des réflexions multiples cohérentes entre plans parallèles comme le représente la Figure 7.

Figure 7 : Schématisation de réflexions multiples entre deux plans conducteurs parallèles. Les plans de l’onde réfléchie sont représentés perpendiculairement à la direction des réflexions. L’onde résultante elle se propage parallèlement aux plans.

Cas particulierα=0 :

Premier cas : onde incidente TE : les calculs ci dessus conduisent à Ey = 0, Hx = Hz = 0. Il n’y a donc pas de champ propagé. Dans le cas m = 0 il n’y a pas de mode TE.

Deuxième cas : le mode TM existe.

## Propagation dans un guide d’onde rectangulaire.

### Approche empirique.

En adoptant la même méthode que précédemment, il s’agit d’ajouter 2 plans latéraux parallèles 2 et ’2 parallèles à (Oxz) distants de dy comme l’indique la Figure 8.

Figure 8 : représentation du guide d’onde rectangulaire.

Dans cette représentation, on a fait le choix de placer l’origine du référentiel O sur un coin du guide comme indiqué sur la Figure 9.

Figure 9 : vue de la section du guide avec choix de l’origine sur un coin du guide.

### Conséquences des conditions aux limites pour le champ électrique.

Cas 1) onde TE avec E=Eyey. Il faudra ET1=ET2 sur 2 et ’2 aussi, avec ET2=0 dans le métal. Pour ces deux plans les composantes tangentielles sont ET=|Ex|Ez or pour l’onde TE on a vu : |Ex=0|Ez=0

Cette condition est donc automatiquement vérifiée et on peut ainsi placer les plans 2 et ’2 où l’on veut ( dy) et conserver les expressions trouvées précédemment. Le choix que l’on a fait Figure 9 est valable mais particulier. La configuration de l’onde électromagnétique est régie par la valeur d’un entier m et la condition vu avant (avec n) :

k dx sinα=mπ

Cas 2) onde TM avec E=Exex+Ezez. Il faudra avoir ET1=0 sur les plans (1,’1) et (2,’2) simultanément. Sur (1,’1) on veut ET1|Ey=0|Ez=0 et sur (2,’2) on veut ET1|Ex=0|Ez=0 avec :

Ex=2Ε0 cosα coskxsinα eiωt−kcosαz	∀x, ∀z

Ey = 0

Ez=i 2Ε0 sinα sinkxsinα eiωt−kcosαz	or cette condition est à priori impossible à satisfaire.

### Généralisation aux modes TEmn (TMmn).

Dans l’étude précédente nous avons vu que la structure de l’onde électromagnétique est liée à la valeur d’un entier m par la relation :

ksinα=mπdx   ou   dx=mλ2sinα

Cependant, nous n’avons traité qu’un cas particulier où OxOz est le plan d’incidence. Il n’y a pas de réflexion sur 2 et ’2. La nomenclature correspondant à ce type d’onde est alors TEm0 (confinement x).

Comme la géométrie du système le permet, on aurait pu choisir OyOz comme plan d’incidence, il en serait ressorti la condition :

ksinα=nπdy   ou   dy=nλ2sinα

La nomenclature correspondant à ce type d’onde est alors TE0n (confinement y).

Nous verrons ultérieurement, quand nous aborderons la méthode générale, que ces notations se généralisent aux modes TEmn avec m et n entiers. Il en ira de même avec les modes TMmn.

Pour les modes TE, m = 1, n = 0 et m = 0, n = 1 représentent les modes fondamentaux TE10 et TE01. La grande majorité des guides d’ondes adaptés aux micro-ondes (longueurs d’onde millimétriques à centimétriques) fonctionnent sur la propagation de ces modes.

En examinant les conditions aux limites, nous avons vu que les modes TM0n et TMm0 ne peuvent pas se propager. Par contre, les modes TMmn avec  m≠0 et n≠0 pourront se propager.

## Propagation du mode fondamental TE10

### Nouvelle écriture des champs résultants.

Remplaçons dans les expressions vues avant sink x sinα par sinxπdx puisque k dx sinα=π pour m=1. On a donc obtenu pour ce mode fondamental et le champ magnétique qui lui est associé :

Ex=0				Hx=i 2HOcosαsinxπdx eiωt−zvϕ

Ey=i 2E0sinxπdxeiωt−zvϕ	Hy=0				    et	dx=λ2sinα

Ez=0				Hz=−2HOsinαcosxπdx eiωt−zvϕ

La forme du terme d’amplitude dans les expressions ci dessus est liée à la méthode employée pour élaborer cette solution. Elle consistait à partir de la réflexion d’une onde d’amplitude E0 sur un seul plan conducteur. On peut, sans perdre en généralisation, renommer l’amplitude du champ électrique en posant E0=i 2E0. Cela revient à procéder à un changement de l’origine des phases et à introduire une amplitude deux fois plus faible que dans le cas traité ci-dessus de l’onde guidée par un plan conducteur unique. On effectue la même opération sur le champ magnétique H0=i 2H0.

Nous avons aussi vu que : ksinα=πdx et kg=kcosα=ωvϕ où kg est le module du vecteur d’onde guidée et k=ωc.

On notera finalement les composantes des champs :

Ex=0				Hx=HOcosα sinxπdx eiωt−zvϕ

Ey=E0sinxπdxeiωt−zvϕ		Hy=0				    et	dx=λ2sinα

Ez=0				Hz=i HOsinα cosxπdx eiωt−zvϕ

Si on ne s’intéresse qu’aux valeurs algébriques des amplitudes non nulles des champs :

Ey∝E0sinxπdx			Hx ∝H0cosα sinxπdx

Hz ∝H0sinα cosxπdx

### Examen de la densité de charge surfacique des conducteurs.

Les conditions aux limites imposent :			Dn2−Dn1=σs n12,   avec n12 de 1 vers 2.

soit, puisque les champs sont nuls dans le conducteur :	−Dn1=σs n12	avec D=ε E

donc finalement, en n’écrivant que les amplitudes :

- sur la paroi 2 définie par y = dy et n12=ey :	−ε0E0sinxπdx ey=σs ey

donc sur cette paroi conductrice la valeur algébrique de l’amplitude de la densité de charge superficielle est négative : 	σΠ2<0.

- sur la paroi 2’ définie par y = 0 et n12=−ey :	−ε0E0sinxπdx ey=−σsey

donc sur cette paroi conductrice la valeur algébrique de l’amplitude de la densité de charge superficielle est positive :	σΠ2'>0.

### Fréquence de coupure minimum.

Le champ électrique résultant doit satisfaire aux équations de Maxwell et à l’équation de propagation dans le diélectrique (ici le vide) :

ΔE−1c²∂²E∂t²=0	avec	c=1ε0μ0

or pour le mode fondamental TE10 :

E=Eyey=E0sinxπdxeiωt−zvϕey

donc

ΔE=∂²Ey∂x²+∂²Ey∂y²+∂²Ey∂z²ey=−πdx2Ey+0+−iωvϕ2Eyey   et   1c²∂²E∂t²=iω2c²Eyey

Soit :

ωc2=πdx2+ωvϕ2

Équation 1

on pose :	ωc=πdxc ;   kc=ωcc=2πλc   et   Nc=ωc2π   	il vient :	Nc=c2dx et λc=2dx

on obtient :				ω²−ωc2c²=ω²vϕ2=ω−ωcω+ωcc²

le terme ω²/vϕ2 est nécessairement positif, donc le terme ω−ωcω+ωc l’est aussi et il faut donc que la pulsation satisfasse la condition :   	ω>ωc	soit encore :	λ<λc ou N>Nc

ωc représente une pulsation de coupure minimum et Nc une fréquence de coupure minimum. Si ω<ωc, alors vϕ2<0 et la vitesse de phase est imaginaire pure ; l’onde est alors amortie dans la direction de propagation : il n’y a donc pas d’onde qui se propage dans le guide sur de longues distances. L’onde doit ainsi avoir une énergie suffisante pour se propager sans amortissement intrinsèque (une longueur d’onde suffisamment petite par rapport à la largeur du guide).

### Vitesse de phase, vitesse de groupe.

Exprimons la vitesse de phase de l’onde TE10.

On dispose des relations :

kg=ωvϕ ;   k=ωc=2πλ ;   ω²−ωc2c²=ω²vϕ2   soit :  kg2=ω²c²−ωc2c²   et   kg2=k²−kc2

De l’Équation 1 on tire pour la vitesse de phase :	vϕ=c1−ωcω2	   où ωcω=1kπdx

Expression de la vitesse de groupe de l’onde TE10 :

Par définition :	vg=dωdkg	or	ω=ckg2+kc212

donc	vg=12ckg2+kc2−122kg=ckgk=c2vϕ		d’où	vϕvg=c²

finalement :	vg=c1−ωcω2

### Bilan énergétique.

L’expression de la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est :	Pt=12ReΕ∧H

soit pour le mode TE10 on doit calculer :

|Ex=0|Ey=E0sinxπdxeiωt−zvϕ|Ez=0∧|Hx=HOcosα sinxπdx e−iωt−zvϕ|Hy=0|Hz=i HOsinα cosxπdx e−iωt−zvϕ=|EyHz=iE0H0sinα sinxπdxcosxπdx|0|−EyHx=−EOHOcosα sin2xπdxet en ne conservant que les composantes réelles on obtient :

Pt=Pztez=2EOHOcosα sin2xπdx ez   en Watt/m2.

avec :	E0=i 2E0

Comme on pouvait s’y attendre ce résultat indique que l’énergie se propage dans la direction dans laquelle l’onde est guidée. Il reste alors à calculer le flux de ce vecteur à travers une section du guide ce qui donne :

φPt=x=0dxy=0dyPtdS=2EOHOcosαx=0dxsin2xπdx dxy=0dy dy ezez

or x=0dxsin2xπdx dx=x=0dx12dx−1212πdxsin2xπdx0dx=12dx

nous avons utilisé : sin2X=12−12cos2X

On obtient au final le flux moyen au travers de la section de guide de surface dxdy :

φPt=E0H0cosα dxdy   en Watts.

## Propagation des modes TEmn

### Méthode générale.

Nous allons aborder ici une méthode générale d’obtention des équations différentielles qui régissent les composantes du champ électromagnétique dans un guide de section quelconque, dans l’hypothèse d’une propagation sans pertes (ni par la traversée du diélectrique, ni par la réflexion sur le métal). Les calculs ne seront détaillés que pour le cas des ondes TE mais ils sont transposables sans difficulté majeure.

La direction de guidage reste Oz, le champ électrique étant transverse à la direction de propagation kg=kgez, il aura une composante nulle dans cette direction. Conservons une polarisation quelconque pour E. On peut écrire :

Ex=Exeiωt−kgzEy=Eyeiωt−kgzEz=0     et     Hx=Hxeiωt−kgzHy=Hyeiωt−kgzHz=Hzeiωt−kgz

les termes d’amplitude des composantes des champs Ex, Ey, Hx, Hy et Hz (notés avec ) dépendent à priori des variables de position x et y mais pas de z car le guide est supposé invariant par translation en z.

### Equations différentielles couplées.

De l’équation de Maxwell-Faraday rotE=−∂B∂t avec H=B/μ0, en utilisant l’expression du rotanionnel en coordonnées cartésiennes rotE=∂Ez∂y−∂Ey∂zez+∂Ex∂z−∂Ez∂xey+∂Ey∂x−∂Ex∂yez et vu que les dérivées partielles en ∂/∂z des amplitudes sont nulles, on obtient :

rotE=|0+ikgEyeiωt−kgz|−ikgExeiωt−kgz−0|∂Ey∂x−∂Ex∂y   et   =−∂B∂t=−iωμ|Hxeiωt−kgz|Hyeiωt−kgz|Hzeiωt−kgz

De l’équation de Maxwell-Ampère rotH=ε∂E∂t=ε iωE on obtient :

rotH=|∂Hz∂y−∂Hy∂z|∂Hx∂z−∂Hz∂x|∂Hy∂x−∂Hx∂y=|∂Hz∂y+ikgHyeiωt−kgz|−ikgHx−∂Hz∂xeiωt−kgz|∂Hy∂x−∂Hx∂yeiωt−kgz   et   =ε iωE= ε iωalignl|Exeiωt−kgz|Eyeiωt−kgz|0

On dispose donc au final de 6 équations aux dérivées partielles devant être respectées :

1∂Hz∂y+ikgHy = ε iωEx2ikgHx+∂Hz∂x = −ε iωEy3∂Hy∂x−∂Hx∂y = 0     et     4kgEy=−ωμ {Hx5kgEx=ωμ {Hy6∂Ey∂x−∂Ex∂y=−iωμ {Hz

### Equation différentielle pour Hz.

Les équations (4) et (5) établissent une relation entre les amplitudes de Ey et Hx pour l’une et entre l’amplitude de Ex et Hy pour l’autre. On peut donc substituer Hx à Ey dans (2) et Hy à Ex dans (1). Les deux nouvelles équations obtenues établissent une relation entre Hx et Hz pour l’une et entre Hy et Hz pour l’autre :

1∂Hz∂y+ikgHy = ε iωωμ {Hykg2ikgHx+∂Hz∂x = −ε iω−ωμ {Hxkg, soit : 1−kg∂Hz∂y = iεμω2−kg2Hy2−kg∂Hz∂x = −iεμω2−kg2Hx

où εμω2=ωc2=k2.

En utilisant les expressions (4) et (5) on va pouvoir exprimer :Ex, Ey, Ez, Hx et Hy en fonction de Hz. Multiplions (6) par kg :	6∂kgEy∂x−∂kgEx∂y=−iωμ kgHz

où on identifie Hx et Hy en utilisant (4) et (5) :		6∂Hx∂x+∂Hy∂y=ikgHz

Réécrivons le système (1) (2) et dérivons pour retrouver les dérivées partielles de (6) :

1Hy = −kgik2−kg2∂Hz∂y2Hx = −kg−ik2−kg2∂Hz∂x, on dérive : 	1∂Hy∂y = −kgik2−kg2∂2Hz∂y22∂Hx∂x = +kgik2−kg2∂2Hz∂x2

Dans (6) et après multiplication de chaque membre par ikg2−k2/kg on obtient de (6) :

∂2Hz∂x2+∂2Hz∂y2=kg2−k2Hz

Équation 2

où on pose kc2=k2−kg2 qui sera supposé non nul dans la suite avec k2=ω/c2.

### Méthode de séparation des variables.

La résolution de cette équation différentielle se fait en employant la méthode de séparation des variables. On pose donc Hz=Xx Yy. En substituant dans l’Équation 2 et en séparant les variables, il vient :

1Xd2Xdx2=−kc2−1Y∂2Y∂y2

Le terme de gauche ne dépend que de x et celui de droite que de y. Les variables x et y étant indépendantes l’égalité impose que les deux termes soient constants. On peut montrer que cette constante est nécessairement négative (sinon les champs obtenus ne satisfont pas les conditions aux limites) et donc poser :

1Xd2Xdx2=−β12   et 	1Yd2Ydy2=−β22 avec β12+β22=kc2.

ce qui revient à résoudre : 	d2Xdx2=−β12 X  et	d2Ydy2=−β22 Y

En imposant pour les constantes  qu’elles sont positives, les solutions en X et Y se mettent sous la forme :

Xx=Asinβ1x+ϕ1

d’où

Hz=Xx Yy ∝ sinβ1x+ϕ1sinβ2y+ϕ2

### Expression des autres composantes des champs.

De l’expression de Hz, que l’on vient d’obtenir, et des relations rappelées ci-dessous

1−i kc2 Hy = −kg∂Hz∂y2−i kc2 Hx = −kg∂Hz∂x     et     4kgEy=−ωμ {Hx5kgEx=ωμ {Hy

on déduit à partir des autres composantes :

Hx∝cosβ1x+ϕ1sinβ2y+ϕ2Hy∝sinβ1x+ϕ1cosβ2y+ϕ2Ex∝sinβ1x+ϕ1cosβ2y+ϕ2Ey∝cosβ1x+ϕ1sinβ2y+ϕ2Ez=0

### Conditions aux limites pour le guide d’onde rectangulaire.

Sur le plan conducteur 1 situé en x=0 on doit avoir pour l’une des composantes tangentielle Ey = 0 et pour l’une des composantes normale Hx = 0 quelque soit la valeur de y ; donc ϕ1=π2. Notez que cosβ1x+π2=−sinβ1x De même sur le plan ’1 en x=dx, on doit aussi avoir Ey = 0 et Hx = 0 ce qui implique : sinβ1dx=0 soit β1=mπdx.

Par un raisonnement analogue sur les plans 2 et ’2 en y=0 et y=dy, on obtient :  ϕ2=π2 et β2=nπdy.

### Expression des champs électrique et magnétique.

Finalement la configuration du champ électromagnétique est définie par deux entiers m et n ; les composantes du mode TEmn s’écrivent :

Ex=iωμ0kc2nπdyH0cosxmπdxsinynπdyeiωt−kgz

Ey=−iωμ0kc2mπdxH0sinxmπdxcosynπdyeiωt−kgz

Ez=0

et

Hx=ikgkc2mπdxH0sinxmπdxcosynπdyeiωt−kgz

Hy=ikgkc2nπdyH0cosxmπdxsinynπdyeiωt−kgz

Hz=H0cosxmπdxcosynπdyeiωt−kgz

- on note k=ωc le module du vecteur d’onde dans le diélectrique (illimité).

- on note kg=ωvϕ le module du vecteur de l’onde guidée et où v est la vitesse de phase.

- Comme pour le mode TE10 on associe une pulsation de coupure à kc en posant :	kc=ωc,mnc avec kc2=mπdx2+nπdy2

- k, kg et kc sont liés entre eux par la relation : 	kg2=k2−kc2

Équation 3

L’Équation 3 conduit à ω2−ωc,mn2c=kg2 d’où la condition nécessaire pour qu’il y ait propagation :

ω≥ωc,mn

La vitesse de phase s’écrit alors :				vϕ=c1−ωc,mnω2

on calcule la vitesse de groupe à partir de : vg=dωdkg 	vg=c1−ωcmn2ω2 et vϕvg=c2

On constate que la vitesse de phase et la vitesse de groupe dépendent de la pulsation. Le système est donc dispersif.

TE01

TE10

TE11

vitesse

phase

vitesse groupe

TE01

TE10

TE11

N = w/2 =c/

Figure 10 : courbes représentatives du comportement de la vitesse de phase et de la vitesse de groupe pour un guide rectangle de taille : dx=1cm et dy=1,5cm.

Les deux séries de courbes représentées sur la Figure 10 pour chaque mode admettent une asymptote horizontale v=c et une asymptote verticale N = Nc,mn qui dépend du mode. Les fréquences plus basses que cette limite ne se propagent pas. Notons que Nc est inversement proportionnel à la taille du guide, ainsi un guide plus étroit est plus limitatif (la plage des fréquences propagées est plus petite et déplacée vers les hautes fréquences. Ce guide propage à plus haute énergie).

Le mode TE01 est le mode fondamental qui peut propager des ondes de plus faible fréquence que les autres (donc de moindre énergie). Pour qu’un signal transporté par un tel guide ne soit pas trop déformé il est intéressant de travailler en configuration monomode, i.e. avec ωC,01<ω<ωC,10. Il faudra alors adapter les dimensions du guide à la fréquence  que l’on souhaite propager.

## Guidage en mode TEM. Introduction des lignes à constantes réparties.

Nous avons vu que la propagation dans les guides d’ondes était décrite par les équations (modes TE) :

4kgEy=−ωμ {Hx	2ikc2Hx=kg∂Hz∂x	6∂²Hz∂x²+∂²Hz∂y²=−kc2Hz

5kgEx=ωμ {Hy 	1ikc2Hy=kg∂Hz∂y	Avec :	k2=kg2+kc2 où k=wc=2πλ

D’où la possibilité d’exprimer Hx, Hy, Ey et Ez en fonction de Hz à condition que kc≠0. C’était le cas pour le guide d’onde rectangulaire mais ce n’est pas une règle générale.

### Modes TEM :

Par exemple pour le guide coaxial (ou la ligne bifilaire), la présence de deux conducteurs au lieu d’un modifie l’écriture des conditions aux limites et on peut alors montrer qu’il existe des modes TEM de fréquence de coupure nulle qui se propagent dans ces systèmes. Les solutions et les équations trouvées précédemment ne conviennent plus. Il peut exister différents types d’ondes satisfaisant les équations de Maxwell simultanément :

- modes TE  	kc>0		ωcTE>0

- modes TM 	kc>0		ωcTM>0

- modes TEM	kc=0		ωcTEM=0

Si kc=0, alors Hz = 0 (voir eq.6 ci-dessus) et les modes sont simultanément TE et TM. On les note TEM. Il est important de retenir que les modes TEM sont les seuls qui se propagent si on travaille avec des basses fréquences (de sorte que 0≤ω<minωcTE,ωcTM).

Figure 11 : Guide coaxial d’âme (1) et gaine (2) faits de conducteurs parfaits, cerclant un diélectrique (3) parfait.

AN : Pour un guide cylindrique de tailles R1=2,4mm et R2=8,8mm des ondes TE ou TM (avec des composantes non nulles en Ez ou Bz et qui ne sont donc pas TEM) peuvent se propager mais à des fréquences très élevées si leur longueur d’onde est de la taille des dimensions transverses du guide (pour <3,5cm on obtient N>8,5GHz). A plus basse fréquence, seul les modes TEM peuvent exister. Dans ce régime, l’ARQP (Approximation des Régimes Quasi-Permanents) peut être justifiée et l’électrocinétique utilisée pour l’étude des lignes de transmission comme nous le verrons ultérieurement.

### Condition d’existence de la notion de tension.

Les relations entre champs et potentiels conduisent à :

E=−gradV−∂A∂t=−gradV−iωA  avec  A=μ04πrjP,t−rcPMdτ(P) vecteur dit retardé.

- A est longitudinal pour les modes TEM

- A n’est a priori pas longitudinal pour les modes TE et TM.

La force électromotrice dans un circuit est définie par e=ABE.dl=−ABgradV.dl−iωABA.dl. En général, ABA.dl dépend du chemin suivit ; ce terme est non nul pour les modes TE ou TM et il est alors impossible de définir sans ambiguïté la notion de tension. Dans ce cas il faut déterminer explicitement les champs E,H.

Aux basses fréquences (N=/2 << 1 GHz en général) le second terme est négligeable. Pour les modes TEM A.dl=0 quand on calcule la fem (e) entre deux points, appartenants à une même section de ligne perpendiculaire à Oz, mais situés chacun sur un conducteur différent alors :

e=A sur 1B sur 2E.dl=−ABgradV.dl=V(A)−V(B)

Dans ce cas la fem ne dépend pas du chemin suivi. On peut définir une tension entre les deux conducteurs :

U12=V(1)−V(2)=(1)(2)E.dl entre les armatures (1) et (2).

Comme le champ électrique se propage selon 0z :	E=Ε(x,y)e−ikz=Exex+Eyey

On introduit donc une onde de tension :		U12=u12e−ikz

### Onde de courant dans une ligne coaxiale. Propagation en mode TEM.

En accord avec la symétrie du câble coaxiale, nous avons vu que le champ électrique est radial et indépendant de l’angle polaire  : 		ER1<r<R2=Err,z,t er

et que de même, le champ magnétique est en phase avec E et lui est orthoradial :

BR1<r<R2=Bϕr,z,t eϕ

Connectons l’âme et la gaine à un générateur placé à l’entrée de la ligne (soit en z=0) et appliquons une ddp (différence de polarisation) sinusoïdale de fréquence (N=/2 grand) caractérisée par la fonction complexe :		V=V0eiωt   où   V0=maxVz=0,t=maxVâme−Vgaine

c’est une onde de tension.

Un courant électrique circule alors dans l’âme, à l’instant t, suivant les z croissants et avec une intensité pouvant s’écrire :  		I1z,t=I0z eiωt, où la fonction I0z contenant la dépendance spatiale de l’intensité peut être un nombre complexe.

En calculant la circulation du champ magnétique le long d’un contour circulaire C de cote z et rayon r tel que R1< r <R2, on peut exprimer le champ magnétique en fonction de I0z et en déduire le champ électrique suivant l’équation de Maxwell-Ampère. On peut écrire :

ER1<r<R2=Err,z,t er=i12πε0ωdI0zdz1reiωt er	=V0 1lnR2R1 1r eiωt−zc er

BR1<r<R2=Bϕr,z,t eϕ=μ02πI0z1reiωt eϕ		=1c V0 1lnR2R1 1r eiωt−zc eϕ

La différence de potentiel entre les deux conducteurs, Vz,t=Vâme−Vgaine, est liée au champ électrique par sa circulation radiale (de r=R1 à r=R2) :

Vz,t = Vâme−Vgaine = i12πε0ωdI0zdzlnR2R1 eiωt

où le courant circulant s’obtient à partir de l’équation de Maxwell-Faraday qui permet d’établir l’équation différentielle du second ordre :	d2I0zdz2+k2 I0z=0 où k=ωc

de solution :	I0z=I0e−ikz où I0=2πμ0c V01lnR2R1,

On en déduit le courant dans l’âme (r=R1) : 	     I1z,t=I0z eiωt et on voit bien que c’est une onde de courant car a z fixé le courant est une fonction sinusoïdale du temps qui est imposée par le générateur en z=0 à t=0. L’amplitude de l’intensité (I0) est proportionnelle à la tension V0 entre armatures en z=0. Les conditions aux limites sur les conducteurs conduisent à : 	HT3−HT10=js,1∧n13

et 	HT3−HT20=js,2∧n23,

soit js colinéaire à ez. Or l’onde TEM respecte : B=1wk∧E et a localement  une structure d'onde plane. Ici k=k ez et on obtient donc : H=kωμez∧E.

d’où 	js=kωμn∧ez∧E. Or n=nxex+nyey et ez∧E=Txex+Tyey soit n∧ez∧E colinéaire à ez.

	js=jse−ikzez. Le flux de j a travers la section des conducteurs n’a de contribution différente de 0 que sur la périphérie de ces derniers ; d’où l’expression de l’intensité qui traverse chaque conducteur :

I(z)=contourjs.dl=contourjs.dl ez

où l’indice (1) ou (2) permettra de différencier les deux conducteurs. L’intensité peut se mettre sous la forme : I(z)=J(z)e−ikz et on montre sans grande difficulté que J1(z)=−J2(z).

Ainsi un courant I2z,t=−I1z,t, opposé à I1, circule dans la gaine en opposition de phase et assure le retour du courant. Les courants surfaciques sont donc longitudinaux, de sens contraires sur les deux conducteurs. En fait c’est l’onde TEM qui impose un déphasage de  entre les deux conducteurs même en circuit ouvert.

Les densités de charge surfacique σ1 et 2, s’obtiennent avec le théorème de Gauss local appliqué en r=R1 et r=R2.

Enr=R1−Enr<R1=σ1ε0n13		σ1=ε0Err=R1,z,t=ε0V0lnR2R1 1R1 eiωt−zc	=ε0R1lnR2R1 Vz,t

Enr=R2−Enr>R2=σ2ε0n23		σ2=−ε0Err=R2,z,t=−ε0V0lnR2R1 1R2 eiωt−zc	=−ε0R2lnR2R1 Vz,t

On en déduit l’égalité de la charge linéique λ1 ou 2 [Coulombs/m] portée par chaque conducteur sur un anneau de longueur dz.

En effet dq1 ou 2=λ1 ou 2 dz=σ1 ou 2 2π R1 ou 2dz, soit : λ1=−λ2=2πε0lnR2R1 Vz,t, [Coulombs/m]

on voit que les deux conducteurs (âme et gaine) se comportent sur un tronçon dz, comme les deux armatures d’un condensateur en régime variable.

#### Capacité et Inductance caractéristiques :

En calculant la densité d’énergie électrique wE=ε0/2ReE2 en [Joules/m3], on peut identifier la capacité linéique C en [Farad/m] après intégration radiale :

d1WE=rϕwE d2τ=ε0/2ReEr22π rdrdz1/2 C V02dz, soit :   	C=2πε0lnR2R1

En procédant de même avec la densité d’énergie magnétique, wB=1/2μ0ReB2, on peut alors identifier en suivant l’ARQP (Approximation des Régimes Quasi-Permanents, car dz<<), une inductance linéique L en [Henry/m] :

d1WE=rϕwB d2τ=μ0/4πlnR2R1 I12 cos2ωt−zcdz≡1/2 L It2, soit :   	L=μ02πlnR2R1

On peut vérifier que :	LC=1c2=με

AN :   Pour un guide cylindrique de tailles R1=2,4mm et R2=8,8mm, on obtientL=0,26 μHm qui sont des valeurs très faibles mais peuvent donner des capacités et inductances importantes sur une ligne longue.

#### Impédance caractéristique Zc

L’impédance caractéristique Zc de la ligne coaxiale ne dépend que de ses dimensions relatives :

Zc=Vâme−VgaineIz,t=Vz,tIz,t =lnR2R112πε0c

On voit avec les expressions précédentes que :	ZC=L/C

AN : Pour une ddp V0=100 Volts, et R2/R1=5, on obtient Zc=96,7Ohm (les câbles Télé sont d’environ 75Ohm).

#### Flux d’énergie le long de la ligne

En l’absence de dissipation on peut montrer que la puissance moyenne est indépendante de z. En effet, le vecteur de Poynting s’écrit :

P=1μ0ReE∧ReB=V02 1μ0c1lnR2R12 1r2 cos2ωt−zc ez

de moyenne sur t :	Pt=V02 12μ0c1lnR2R12 1r2 ez

et de flux :		φP=PtdS=V02 πε0c1lnR2R1

AN : Pour une ddp de V0=100 Volts, et R2/R1=5 on obtient φP=51,8 Watts

Si l’on tient compte de la résistivité des métaux  (non idéalité des milieux conducteurs et pénétration de l’onde sur une épaisseur de peau) et de la dissipation dans le diélectrique dont la conductivité n’est pas totalement nulle (permittivité diélectrique  ayant une composante imaginaire), l’énergie propagée diminue par dissipation au cours de la propagation le long du câble.

# Propagation en hyperfréquence sur une ligne de transmission à constantes réparties.

Les réseaux électriques parcourus par des basses fréquences (BF) répondent assez bien à l’approximation des régimes quasi-stationnaires et l’on peut négliger l’aspect propagatif des ondes puisque l’intensité, à un instant donné, est la même le long d’un même conducteur puisque la longueur d’onde est bien plus grande que celui-ci. C’est le cas par exemple du secteur alternatif urbain qui pour 50Hz à une longueur d’onde de l’ordre de 6000km.

Au contraire, les signaux hyperfréquence (hautes fréquences HF, micro-ondes) ont une longueur d’onde souvent plus petite que la taille des conducteurs utilisés et l’intensité instantanée de l’onde varie le long des différents éléments du circuit (ainsi que les champs E et B). Dans la suite nous considèrerons la propagation du courant et du potentiel le long d’une ligne utilisée pour la transmission.

## Etude électrocinétique locale.

On appelle ligne de transmission un conducteur d’ondes permettant leur passage dans les deux sens et qui a une dimension grande par rapport à la longueur d’onde considérée (on parle de fil généralement dans le cas contraire). Considérons une ligne de longueur l alimentée par un générateur de tension placé à l’origine z=0. En haute fréquence (HF), on ne peut définir pour toute la ligne un jeu unique de constantes caractéristiques. Par contre on peut décomposer la ligne en une suite d’éléments tous identiques et dont la longueur est petite devant la longueur d’onde . On utilise alors les lois de l’électrocinétique locale sur cet élément en supposant implicitement que la fréquence soit suffisamment basse pour que la notion de tension ait un sens. Il est alors possible d’établir des équations électrocinétiques avec ce modèle de ligne à constantes réparties en définissant l’élément unité à constantes réparties par le quadripôle (R, L, G, C) comportant :

 une inductance L en série (pertes d’énergie réactive dans les conducteurs). Provient des courants opposés sur les conducteurs en regard.

 une capacité C en parallèle (pertes d’énergie réactive dans le diélectrique). Provient des charges opposées sur les conducteurs en regard.

 une résistance R en série (pertes d’énergie active dans les conducteurs). La tension diminue le long de la ligne car l’énergie se dissipe par effet joule dans l’épaisseur de peau des conducteurs métalliques (avec N~10GHz on obtient ~0,7m pour le cuivre).

 une conductance G en parallèle (pertes d’énergie active dans le diélectrique). Le courant diminue le long de la ligne car le milieu diélectrique n’est pas parfait et des courants de fuite prennent place.

z=0											z=l

R			L

Générateur								    		Charge

antenne   					       G			       C		 poste

Figure : Modélisation d’un tronçon de ligne par un quadripôle (R, L, G, C).

Pour la suite nous considèrerons une ligne TEM, soit un guide d’onde constitué de deux conducteurs métalliques et propageant des ondes de type TEM (Transverse Electrique et Magnétique). L’étude électromagnétique de la propagation sur les lignes sera abordée dans la suite du cours et nous définirons précisément l’origine de ces modes qui permettent de définir les notions de courant et de tension car E et B sont compris dans des plans perpendiculaires à la ligne. Ce n’est pas le cas si une composante longitudinale de E ou B existe. Les exemples les plus courants sont le câble coaxiale, la ligne bifilaire ou la ligne tri-plaque, lorsque l’on travaille avec des fréquences pouvant être hautes (HF) mais suffisamment basses pour interdire la propagation des modes TE ou TM (coupés sous leur fréquence propre Nc). Nous reviendrons sur cela aux chapitres suivants.

### Lien entre l’onde de tension et l’onde d’intensité. Equation différentielle des télégraphistes.

#### Ligne sans pertes (Dipôle : L,C).

Pour simplifier, considérons premièrement que le tronçon unitaire n’a pas de résistance R ni de conductance G. Il s’agit d’une ligne sans pertes et dans ces conditions la constante de propagation du mode TEM peut s’écrire : k=ωμε=ωc (vecteur d’onde).

A l’instant t, on note V(z,t) la différence de potentiel (ddpMN) qui existe entre les points M et N pris sur la même section de la ligne (cote z) mais n’appartenant pas au même conducteur. On note I(z,t) le courant qui traverse un conducteur de la ligne en z.

à l’instant t donné.		  z		L dz					    z+dz

M							M’

I(z,t)							  I(z+dz,t)

V(z,t)				  C dz		   	   V(z+dz,t)

I(z,t)						I(z+dz,t)

N			à la masse			N’

On peut relier la variation de tension autour de z (V(z,t)/z) à la variation d’intensité qui se produit dans le temps en ce point (I(z,t)/t). Pour cela rappelons qu’une inductance provoque une chute de tension le long de la ligne quand l’intensité varie (bobine placée en série et d’inductance linéique : L dz en Henry/m), En effet, le fait que le courant qui parcours la bobine varie dans le temps, il induit une force électromotrice eauto (égale à L dz (I/t) Volts) qui s’oppose à son passage. En appliquant la loi de Kirchhoff relative aux mailles (ddp nulle sur un tour de circuit) sur ce circuit, on obtient finalement : V(z,t) - V(z+dz,t) = -L dz (I(z,t)/t), soit :

∂Vz,t∂z=−L ∂Iz,t∂t						(Eq.1)

Réciproquement, il est aussi possible de relier la variation d’intensité autour de z (I(z,t)/z) à la variation de tension dans le temps qui se produit en ce point (V(z,t)/t). Nous invoquons maintenant la présence de la capacité qui est responsable d’une fuite de courant le long de la ligne quand la tension varie (placée en parallèle et de capacité linéique C dz en Farad/m telle que le courant dans la capacité vaut Ic=q/t= C dz (V/t)). En appliquant la loi de Kirchhoff relative aux noeud (pas d’accumulation de courant à la jonction du circuit), on montre que I(z,t) - I(z+dz,t) - Ic= 0, soit :

∂Iz,t∂z=−C ∂Vz,t∂t						(Eq.2)

En combinant ces relations suite à une seconde dérivation conduit aux équations dites des télégraphistes :

∂2Vz,t∂z2=LC ∂2Vz,t∂t2					(Eq.3)

et	∂2Iz,t∂z2=LC ∂2Iz,t∂t2   					(Eq.4)

qui ressemblent aux équations d’Alembert ∂2∂z2−1u2 ∂2∂t2=0 avec u=1LC.

#### Ligne avec pertes (Quadrupôle : R,L,G,C).

Sur les circuits réels, des pertes prennent généralement place et on en tient compte en incluant une résistance R et une conductance G au tronçon élémentaire.

L'isolant entre conducteurs, soumis au champ électrique oscillant portant le signal, peut être le siège d'oscillations de résonance des composants moléculaires (effet semblable à celui des micro-ondes sur les molécules d’eau et autres des aliments) et produire de la chaleur. C’est un effet de pertes diélectriques du câble et il se modélise au travers de la conductance G.

Une autre forme de pertes est due à l'effet Joule, échauffement des conducteurs au passage du courant. Un câble plus épais permet en général de réduire cet effet mais Il n'en est rien sur les lignes de transmission car plus la fréquence du signal augmente et plus le courant abandonne le coeur du conducteur pour se concentrer sur une couche très mince de sa surface (C'est l'effet pelliculaire ou effet de peau). L'échauffement et les pertes peuvent être considérables. On le modélise par le biais d’une résistance R.

On peut alors en suivant le même raisonnement que précédemment, corriger les équations précédentes :

l’Eq.1 devient	∂Vz,t∂z=−L ∂Iz,t∂t−R Iz,t				(Eq.1’)

et 	l’Eq.2 devient	∂Iz,t∂z=−C ∂Vz,t∂t−G Vz,t				(Eq.2’)

où apparaît maintenant pour chaque équation deux termes liés aux pertes (signe moins).

En dérivant ces équations et en les combinant on modifie de même les équations des télégraphistes :

∂2Vz,t∂z2=LC ∂2Vz,t∂t2+RC+LG∂Vz,t∂t+R G Vz,t	(Eq.3’)

et	∂2Iz,t∂z2=LC ∂2Iz,t∂t2+RC+LG∂Iz,t∂t+R G Iz,t 	(Eq.4’)

D’autres perturbations peuvent être prises en compte dans la modélisation. Les déformations dues à des défauts de pose ou à des chocs, perturbe la continuité de l'impédance caractéristique et expose le signal en ligne à des réflexions telles que des échos. Il peut s'en suivre un régime d'ondes stationnaires produit par les interférences internes des ondes réfractées et réfléchies. Lorsque le taux d'onde stationnaire (T.O.S.) dépasse un certain seuil, il apparaît le long du câble des "noeuds" où le signal est très faible et des "ventres" où il est très fort. Dans ce cas un équipement branché sur un noeud recueillera un signal très faible sinon nul.

## Application aux signaux sinusoïdaux : Transmission en régime harmonique.

Généralement, les signaux transmit sont sinusoïdaux, c'est-à-dire qu’on peut décrire les variations dans le temps de V(z,t) et I(z,t) par le facteur complexe exp(it) (en n’oubliant pas qu’on revient toujours aux valeurs réelles qui sont celles mesurées).

Pour la suite nous allons donc factoriser le terme contenant la dépendance temporelle et tirer profit de la notation complexe :

Iz,t=eiωtIz	ainsi :	∂Iz,t∂t=iω eiωt Iz=iω Iz,t

ou	Vz,t=eiωtVz	et	∂Vz,t∂t=iω eiωt Vz=iω Vz,t

on peut alors réécrire les expressions précédentes en simplifiant par l’exponentielle liée au temps :

l’Eq.1’ devient	∂Vz∂z=−R+iωL Iz	où	Z=R+iωL   		(Eq.1’’)

l’Eq.2’ devient	∂Iz∂z=−G+iωC Vz	où	Y=G+iωC   		(Eq.2’’)

en introduisant Z et Y qui ont respectivement les dimensions d’une impédance et admittance complexes.

l’Eq.3’ devient	∂2Vz∂z2=R+iωLG+iωC Vz,t	=γ2 Vz,t		(Eq.3’’)

l’Eq.4’ devient	∂2Iz∂z2=R+iωLG+iωC Iz,t	=γ2 Iz,t		(Eq.4’’)

où	γ=ZY=R+iωLG+iωC est une quantité complexe.

Noter qu’on peut introduire la dépendance au temps simplement, par exemple : ∂Vz,t∂z=∂Vz∂zeiωt

Dans ce cas, quand le générateur alimente la ligne avec une tension sinusoïdale, les solutions des équations différentielles (Eq.3’’ et Eq.4’’) peuvent se mettre sous la forme :

Vz=V+e−γz+V−e+γz		soit	Vz,t=V+eiωt−γz+V−eiωt+γz

et	Iz=I+e−γz+I−e+γz			Iz,t=I+eiωt−γz+I−eiωt+γz

où V+, V-, I+, et I- ne dépendent ni de z ni de t et s’obtiennent en fonction des conditions aux limites. Ces constantes sont liées deux à deux, en effet si on dérive la solution en intensité par rapport à z et qu’on identifie ceci à l’équation 2’’, on obtient la relation :

I+=YZ V+   	et	I−=−YZ V−  	où on note :	Zc=ZY

soit :			Iz=I+e−γz+I−e+γz				donc :	Zc=V+I+=V−I−=R+iωLG+iωC

et	Vz=ZcI+e−γz−ZcI−e+γz

### Etude des solutions : Réflexion en bout de ligne alimentée par un signal sinusoïdal.

Les solutions pour l’onde de courant et d’intensité sont chacune la somme de deux ondes planes progressives, l’une allant vers les z croissants (premiers termes d’amplitude +I+ ou +ZcI+) et l’autre de sens opposé (termes d’amplitude +I- ou -ZcI-). Pour la suite nous travaillons encore en factorisant le terme contenant la dépendance temporelle pour tirer profit de la notation complexe.

#### Facteur de propagation : 

En dérivant deux fois ces solutions pour identifier les termes de l’équation 3 ou 4, on obtient dans les deux cas l’expression de l’exposant de propagation complexe qui fait intervenir :

γ=R+iLωG+iCω en m-1, où ces constantes sont linéiques (Ohm/m, …)

c’est un paramètre de propagation exprimé ici sous forme complexe γ=Reγ+iImγ et dont la partie réelle Reγ est un paramètre d’atténuation (affaiblissement de l’onde) en Nepers par mètres (ou Décibels : 1 dB = 0,1151 NP) et où la partie imaginaire Imγ est un paramètre de phase exprimé en radians par mètres (1rad=57,3°).

Dans le cas des lignes sans pertes :	R=0 et G=0, γ=i LC ω et donc 		Imγ=LC ω

qu’on identifie à un vecteur d’onde réel : 	kz=LC ω  Imγ

En identifiant les ondes planes à :  eiωt±zvϕ, on obtient pour la vitesse de phase :	vϕ=ωkz=1LC

dans ce cas il n’y a pas d’affaiblissement de l’onde au cours de sa propagation qui se fait à la vitesse correspondant à la propagation des ondes électromagnétiques dans le matériaux diélectrique utilisé. Puisque les solutions doivent aussi vérifier les équations 1 et 2 z et t, ce qui est le cas si Rckz=L, on obtient aussi 							:				Zc=kzCω=LC

#### Fermeture sur une Impédance de charge : ZR

La ligne est maintenant fermée sur une impédance de charge ZR à l’autre extrémité z=l (qu’on pourrait noter Z(l)). A partir de cette valeur, on peut remonter à l’impédance ramenée à un z donné, en utilisant la définition :   Z(z) = V(z,t)/I(z,t) = V(z)/I(z) et qui ne dépend pas du temps.

Zz≡Vz,tIz,t=VzIz=ZcI+e−γz−ZcI−e+γzI+e−γz+I−e+γz	soit :	Zz=ZcI+e−γz−I−e+γzI+e−γz+I−e+γz

en introduisant la valeur de l’impédance ramenée au début de ligne (z=0), on peut montrer à partir de solutions données ci-dessus que :		I0=I++I−			   et   	V0=ZcI+−ZcI−

soit :		I+=12I0+V0Zc		V+=12V0+I0 Zc

I−=12I0−V0Zc		V−=12V0−I0 Zc

qui introduit dans les solutions donnent :

Iz=I0 chγ z−V0Zc shγ z	avec :	chX=12eX+e−X

Vz=V0 chγ z−I0 Zc shγ z		shX=12eX−e−X

soit :			Zz=ZcZ0−ZctanhγzZc−Z0tanhγz car tanhX=shXchX

Sans pertes on obtient :	Zz=ZcZ0−i ZctanImγ zZc−i Z0tanImγ z

Des expressions précédentes on obtient aussi l’impédance de charge en bout de ligne (z=l) définie par :

ZR≡Zl=ZcI+e−γl−I−e+γlI+e−iγl+I−e+γl

et en début de ligne en fonction de l’impédance de charge :

Z0=ZcZR+Zctanhγ lZc+ZRtanhγ l

Sans pertes on obtient :	Z0=ZcZR+iZctanImγ lZc+iZRtanImγ l

On peut en déduite directement le rapport des amplitudes complexes des deux ondes planes de sens opposé qui s’identifie au coefficient complexe de réflexion de la ligne en z :

Γz≡V−e+γzV+e−γz=V−V+ e2γ z   où    V−V+=Z0−ZcZ0+Zc   obtenu par :	V−=12 V0−I0 Zc

divisé par	V+=12 V0+I0 Zc

A la charge on a : 	Γl=Z0−ZcZ0+Zc e2γ l

et au début de ligne :	Γ0=Z0−ZcZ0+Zc   or on peut en utilisant l’expression de Z(0) fonction de ZRZ(l), exprimer ce coefficient en y introduisant la valeur de charge ZR. On utilise le fait que : 1-tanX1+tanX=e−2X,

et on obtient :		Γ0=ZR−ZcZR+Zce−2γl=ΓR e−2γl, où l’exp(-2 l) propage la phase de z=0 à z=l.

on vient d’utiliser :	ΓR≡Γl=ZR−ZcZR+Zc qui est complètement déterminé connaissant ZR et Zc.

on retiendra que :	Γz=ΓR e2γz−l	et	Γz=Γ0 e2γz

On peut alors réécrire l’expression générale de l’intensité, du courant et de l’impédance ramenée sous la forme :			Vz=ZcI+e−γ z1+Γz=ZcI+e−γ z1+ΓR e2γz−l, où on introduit (z).

Iz=I+e−γ z1−Γz=I+e−γ z1−ΓR e2γz−l

soit	Zz=Zc1+Γz1−Γz	et réciproquement :	Γz=Zz−ZcZz+Zc=Ζz−1Ζz+1

où on a introduit l’impédance réduite obtenue en divisant Z(z) par Zc :

Ζz≡ZzZc=1+Γz1−Γz

On définit aussi le rapport d’ondes stationnaires (R.O.S.) dit Voltage Standing Waves Ratio en anglais :		ρz≡maxIzminIz=maxVzminVz=1+ΓR1−ΓR   où   ΓR≡Γl

comme 0  Γl  1 alors  1    . Près de 1 c’est régime un régime d’ondes purement progressives et au dessus de 10 on considère que la proportions d’ondes stationnaires apparaissant est grande. On qualifiera alors l’impédance de charge ZR comme étant mal adaptée à la ligne d’impédance caractéristique Zc.

on peut montrer les relations importantes suivantes :  	minZz≡minVzmaxIz=Zcρ

et	maxZz≡maxVzminIz=ρ Zc

#### Cas Γz=0   soit  ZR=Zc. Ligne fermée avec impédance de charge adaptée.

Si ZR=Zc, alors Z0=ZcZR+Zctanhγ lZc+ZRtanhγ l=Zc et donc Zz=ZcZ0−ZctanhγzZc−Z0tanhγz=Zc.

l’impédance est donc constante sur toute la ligne tout comme si le générateur en z=0 était directement fermé sur ZR en z=l.

soit avec Γz=0, 	Iz=I+e−γ z		soit	Iz,t=I+e−Reγ zeiωt−Imγ z

et   	Vz=ZcI+e−γ z		Vz,t=ZcI+e−Reγ zeiωt−Imγ z

ce qui permet de remarquer que si la ligne est fermée sur une impédance ZR égale à Zc, alors il n’y a pas d’onde retour se propageant suivant les z décroissants. C’est pourquoi on dit que Zc est l’impédance caractéristique de la ligne. Lorsque la ligne est fermée sur une telle impédance, elle se comporte comme si elle était de longueur infinie et l’amplitude de la réflexion retour de l’extrémité de la ligne est nulle, non pas comme si elle avait été totalement dissipée par effet joule mais comme si l’onde incidente (I+ ou V+) n’avait pas vu de discontinuité de milieu au bout de la ligne.

Ainsi quand l’impédance de sortie de la ligne est égale à l’impédance caractéristique de la ligne, l’impédance ramenée Z(z) devient indépendante de z et on peut dire qu’on a ramené l’impédance placée en sortie jusqu’a son entrée. C’est la situation optimale pour le transfert du générateur (antenne) au récepteur (poste de réception) qui devient un circuit sans discontinuité d’impédance.

Il s’établit sur la ligne un régime d’ondes progressives. Intensité et tension sont en phase ainsi toute la puissance transportée est de type "énergie active".

Rappelons que les valeurs mesurées au millivoltmétre H.F. en pratique sont les valeurs efficaces obtenues de celles introduites ci-dessus en prenant les modules des amplitudes complexes et en divisant par 2, soit par exemple :	Veffz=Vz2=ZcI+2e−γ z

Avec pertes, Re()0 soit :	en z1<z2 :	V1=ZcI+2e−Reγ z1

en z2 :		V2=ZcI+2e−Reγ z2

et V1/V2=eReγ z2−z1 ce qui conduit à :   Re() = ln(V1/V2) / (z2-z1)   en Np/m (ou dB/m).

#### Cas Γz=1   soit  ZR=0 et/ou  ZR= et/ou  Zc-ZR=Zc+ZR. Ligne court-circuitée.

Dans chacun de ces cas, il s’établit sur la ligne un régime d’ondes stationnaires pures (en l’absence de pertes). Il n’y a donc pas transmission d’énergie active par la ligne mais seulement d’une puissance réactive. On parle d’une ligne court-circuitée.

ZR=0 :	Ligne en court circuit :		soit V(l)=0

alors Z0=ZcZR+Zctanhγ lZc+ZRtanhγ l=Zctanhγ l   	et sans pertes : Z0=i ZctanImγ l

ZR= :	Ligne en court circuit ouvert :	soit I(l)=0

alors Z0=Zctanhγ l   				et sans pertes : Z0=−i ZctanImγ l

#### Dispositifs particuliers à faible largeur de bande (pour une gamme de fréquences particulières) :

Ligne demi onde :	Inverseur d’impédance

Quand l= n/2	alors Im()l= n		et donc :	Z0=ZR

permet par exemple de ramener à l’impédance d’entrée celle qui se trouve à la charge pour la mesurer par exemple (utile pou les antennes ou circuits peu accessibles).

Ligne quart d’onde :	Inverseur d’impédance

Quand l= (2n+1)/4	alors Im() l= (2n+1)/2	et donc :	Z0=Z02ZR

et si court-circuitée (ZR=0) alors l’impédance d’entrée est Z0=∞ ce qui donne un isolateur H.F.

### Utilisation de l’Abaque de Smith.

Nous allons apprendre a utiliser un diagramme dit abaque de Smith (PH. H. Smith, Electronic Application of the Smith Chart, McGraw-Hill, 1969) qui permet de faire le lien entre une impédance ramenée en z (notée sous forme réduite (z)Z(z)/Zc) et le coefficient complexe de réflexion de la ligne (noté (z)). L’objectif est de savoir remonter à l’atténuation et au déphasage engendré par la présence d’une ligne dont on connaît les caractéristiques et en fonction de l’impédance sur laquelle elle est fermée.

Si on compare les deux relations suivantes, elles définissent une transformation conforme entre les plans complexes de l’impédance réduite (z) et du facteur de réflexion (z).

Zz=Zc1+Γz1−Γz   et   Γz=Ζz−1Ζz+1

posons :

Ζz≡ZzZc=R+i X   et   Γz=a+ib

le couple des variables (a,b) est lié à celui des variables (R,X) par :	a+ib=R−1+iXR+1+iX

de même on peut montrer que :

Ζz=R+i X=1−a2−b21−a2+b2+i2b1−a2+b2   soit R=1−a2−b21−a2+b2 et X=2b1−a2+b2

#### Position d’un point si on connaît R et X (qui sont Re() et Im()) :

Par identification et décomposition en carrés on obtient les deux relations suivantes :

 en éliminant la variable X :   	a−RR+12+b2=1R+12

Si a et b sont connus (soit si on connaît ), on peut en déduire R.

Cette équation représente une famille de cercles dont le centre a pour coordonnées ( R/(1+R) , 0 ) et appartient donc à l’axe des abscisses (Re(), axe des réels du plan complexe). Ainsi chaque valeur de R définit un cercle de rayon 1/(1+R) et dont le centre se déplace sur l’axe des abscisses (Re()). Tous les cercles passent par le point ( 1 , 0 )

Notons les cercles particuliers :

R= 0	Cercle centré sur l’origine du plan complexe ( 0 , 0 )et de rayon 1.

On le nome le grand cercle du diagramme (plus grand rayon). Il se confond avec (z)=1.

R= 1	Cercle centré sur ( 1/2 , 0 )et de rayon 1/2. Il passe par l’origine ( 0 , 0 ).

R= 	Cercle de centre ( 1 , 0 )et de rayon 0.

Ce cercle se confond à un point du diagramme et est le plus petit de la famille.

 en éliminant la variable R :   	a−12=b−1X2=1X2

Si a et b sont connus (soit si on connaît ), on peut en déduire X.

La famille de cercles définie par cette équation est centrée sur l’axe parallèle à l’axe des ordonnées (Im()) et qui passe par le point ( 1 , 0 ). Le centre d’un cercle de cette famille passe par ( 1 , 1/X ) et se trouve donc au dessus de l’axe des abscisses pour X>0 et au dessous pour X<0. Tous les cercles passent par le point ( 1 , 0 ). Le rayon d’un cercle est 1/X.

Notons les cercles particuliers :

X= 0	Cercle centré en ( 1 ,  ) et de rayon .

Il se confond avec l’axe horizontal.

X= 1	Cercles centré sur ( 1 , 1 ) et ( 1 , -1 ) respectivement avec un rayon de 1.

X=	Cercle de centre ( 1 , 0 )et de rayon 0.

Ce cercle se confond au point ( 1 , 0 ) et est le plus petit de la famille.

Sur ce diagramme un point correspond à une impédance réduite (z) et a un facteur de réflexion (z) donnés.

#### Position d’un point si on connaît R et la phase  :

avec Γz=ΓR e2γz−l   où   ΓR≡Γl=ZR−ZcZR+Zc déterminé connaissant ZR et Zc.

qu’on écrit :	Γz=ΓR eiψ   où   	ψ=2z−lImγ−iReγ

avec 	γ=R+iLωG+iCω=Reγ+iImγ

Sans pertes on a :	γ=iImγ=i LC ω  soit :  ψ=2z−lLC ω

ainsi on peut facilement placer le point M correspondant dans l’espace complexe comme indiqué sur la figure ci dessous. Le plus grand cercle du diagramme correspond à R=1.

En traçant le cercle de centre ( 0 , 0 ) qui passe par le point placé (noté P ici ou M), on obtient deux valeurs purement réelles de l’impédance réduite qui sont ses extrema (notées m=min() et M=max() sur la figure). On a vu qu’on pouvait en déduire directement le R.O.S. (rapport d’ondes stationnaires) :  avec les formules :

Ζm=minZzZc=1ρ 	entre 0 et 1.

et   	ΖM=maxZzZc=ρ 	entre 1 et .

#### Lieus correspondant à un déplacement sur la ligne (z varie) :

 Sans pertes : 	Γz=ΓR ei2z−lImγ−iReγ=ΓR ei2z−lImγ

On décrit un cercle centré sur l’origine ( 0 , 0 ) et de rayon R. La connaissance d’une seule impédance sur la ligne suffit à le tracer.

 Avec pertes :	Γz=ΓR ei2z−lImγ−iReγ=ΓR e−2l−zReγ ei2z−lImγ, on voit que lorsque z varie :

L’exponentielle réelle en z va affecter l’amplitude et donc le diamètre du cercle. On obtient alors une trajectoire spirale logarithmique qui peut être tracée si on connaît Re().

#### Utilisation des échelles auxiliaires :

 Le centre du diagramme est le point ( 0 , 0 ).

 Le point le plus à droite correspond à =1 (circuit ouvert).

 Le point le plus à gauche correspond à =-1 (circuit court-circuité).

 La partie supérieure (Im((z))>0) comportera les lieux d’inductance.

 La partie inférieure (Im((z))<0) comportera les lieux de capacitance.

 Autour du diagramme on trouve une première échelle qui correspond aux déplacements exprimés en longueur de la ligne l divisée par la longueur d’onde . Cette échelle circulaire est graduée de 0 à 0,5.

En tournant dans le sens trigonométrique directe on va vers la charge (z=l).

En tournant dans le sens trigonométrique inverse on va vers le générateur (z=0).

 Autour du diagramme une autre échelle donne l’angle de déphasage (phase coefficient de réflexion ) en degrés de 0 à 180. Cette échelle circulaire correspond donc à arg().

Sous le diagramme (sous le titre Radially Scalled Parameters), on trouve des échelles variées :

A Gauche :

 L’échelle Standing Wave (S.W.R.) et l’échelle Reflection coefficient donnent les valeurs de  (R.O.S.). Soit =(-1)/(+1) en valeur numérique (Vol. Ratio) ou en valeur décibels (20 log   en dB).

 L’échelle Return Loss in dB donne la puissance qui arrive à une charge et celle qui s’y réfléchie (s’exprime en dB et en -10 log(2)).

 Deux échelles exponentielles Transm. Loss in dB permet de calculer le facteur exp(2Re()…) (Re() s’exprime en Neper/m soit en dB (1 Neper=8,68 dB) et en -10 log(2)).

A Droite :

 L’échelle Refl. Coeff. Vol qui est une échelle de .

 L’échelle Refl. Coeff. Pwr qui est une échelle de 2.

 L’échelle Refelcted Loss in dB donne la puissance qui arrive à une charge et celle qui transmet au travers (s’exprime en dB et en -10 log(1-2)).