Exercices sur la valeur moyenne, la valeur efficace et la puissance

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 9 et 10 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet  IUTenligne

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site Internet autre que le site IUT en ligne est interdite

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Questions de cours	1

2	Détermination d’une valeur moyenne (estimation + calcul par une intégrale)	4

3	Valeur moyenne et efficace (Estimation, calcul d’aire, intégrale) (6 pts)	6

4	Puissance dans différents types de dipôles	8

5	Valeur moyenne d’un signal trapézoïdal (1 pt)	9

6	Valeur moyenne graphiquement avec des carreaux (3 pts)	10

7	Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal rectangulaire 1 (4 pts)	10

8	Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal rectangulaire 2 (4 pts)	11

9	Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 1 (4 pts)	12

10	Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 2	13

11	Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 3  (7 pts)	14

12	Harmoniques et puissance active	16

13	Puissance dans un onduleur monophasé. (3,5 pts)	18

14	Puissance instantanée (graphe) et puissance active (calcul) (4,5 pts)	19

15	Puissance et val. efficace dans une phase d’un redresseur triphasé  (5 pts)	21

16	Puissances et valeurs efficaces  dans un filtre d’onduleur (4pts)	22

17	Puissances et valeurs efficaces dans un filtre d’onduleur Variante (3 pts)	23

18	Valeur moyenne et valeur efficace dan un redresseur à thyristors (3 pts)	24

19	Valeur moyenne, valeur efficace et puissance dans un onduleur (5 pts)	27

20	Hacheur alimentant une machine à courant continu en régime périodique. (Problème de synthèse)	29

21	Signaux dans une alimentation à découpage (7 pts)	33

22	Pertes joule dans un moteur en fonctionnement cyclique. (5 pts)	35

Conventions d’écriture :

Pour la valeur moyenne d’une fonction périodique  f(t), on adoptera les écritures F> ou  Fmoy

Pour la valeur efficace d’une fonction périodique  f(t), on adoptera l’écriture   Feff

## Questions de cours

- Définir la puissance apparente dans un dipôle.

Réponse : S = Ueff.Ieff

- Définir le facteur de puissance d’une ligne monophasée ou d’un dipôle (cas général).

Réponse : k = PS = u(t).i(t)>Ueff.Ieff

- Association de dipôles.

A

B

i

v1

v2

v

Soit le montage ci-contre associant en série deux dipôles quelconques, avec v1(t), v2(t) et i(t) de même période.

Répondre par oui ou par non:    (réponse juste:+ 0,5pt, réponse fausse:- 0,5pt):

Est-ce que, dans tous les cas, V> = <V1> + <V2> ?

Est-ce que, dans tous les cas, Veff=V1eff+V2eff ?

Est-ce que, dans tous les cas, v(t).i(t)> = <v1(t).i(t)> + <v2(t).i(t)> ?

Réponses :

Oui, la valeur moyenne d’une somme est la somme des valeurs moyennes

Non la valeur efficace d’une somme n’est pas la somme des valeurs efficaces (sauf cas particulier)

Oui la puissance active d’une somme est la somme des puissances actives (se démontre avec la loi de conservation de l’énergie)

- Que dit le théorème de Boucherot lorsque les tensions et les courants sont alternatifs sinusoïdaux de même fréquence ?

Réponses :

La puissance active d’une somme de dipôles est la somme (algébrique) des puissances actives de chaque dipôle.

La puissance réactive d’une somme de dipôles est la somme (algébrique) des puissances réactives de chaque dipôle.

- Soit un dipôle parcouru par un courant périodique i(t) de période T et soumis à une tension u(t) de même période T.

i

u

Les questions suivantes sont indépendantes. Aucune démonstration n’est demandée.

Pour les questions d) à k), donner l’expression particulière à chaque cas.

- Exprimer la puissance instantanée dans ce dipôle.

- Exprimer l’énergie consommée par ce dipôle sur un intervalle de temps [to,t1]

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle dans le cas général.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si u(t) = Uo = constante.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si i(t) = Io = constante.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si i(t) =  Imax.cos(t) et u(t) =  Umax.cos(t + ).

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est une résistance de valeur R.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un condensateur de capacité C.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est une inductance de valeur L.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un dipôle linéaire d’impédance Z=Z.ej.j parcouru par un courant i(t)=Ieff.2.cosw.t.

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un dipôle linéaire d’impédance Z=Z.ej.j soumis à une tension u(t)=Ueff.2.cosw.t.

- répondre par oui ou par non

La puissance active dans ce dipôle est-elle, dans tous les cas, égale à v(t).i(t)> ?

La puissance active dans ce dipôle est-elle, dans tous les cas, égale à  ?

Réponses :

- Exprimer la puissance instantanée dans ce dipôle.

p(t)=u(t).i(t)

- Exprimer l’énergie consommée par ce dipôle sur un intervalle de temps [to,t1] aire sous la courbe p(t) sur l’intervalle

Wto,t1 =  aire sous la courbe p(t) sur l’intervalle to,t1 ou Wto,t1 = p(t).dt ou  Wto,t1 = v(t).i(t).dt

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle dans le cas général.

P = p(t)moy ou <p(t)> ou P=1Ttoto+Tp(t).dt ou P=1Ttoto+Tu(t).i(t).dt

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si u(t) = Uo = constante.

P = Uo.<I>

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si i(t) = Io = constante.

P = Io.<U>

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si i(t) =  Imax.cos(t) et u(t) =  Umax.cos(t + ).

P=Ieff.Ueff.cosj=Imax.Umax2.cosj

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est une résistance de valeur R.

P=R.Ieff2=Ueff2R=Ueff.Ieff

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un condensateur de capacité C.

P=0

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est une inductance de valeur L.

P=0

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un dipôle linéaire d’impédance Z=Z.ej.j parcouru par un courant i(t)=Ieff.2.cosw.t.

Ueff=Z.Ieff ⇒P=Ieff.Ueff.cosj=Z.Ieff2.cosj

- Exprimer la puissance active dans ce dipôle si celui-ci est un dipôle linéaire d’impédance Z=Z.ej.j soumis à une tension u(t)=Ueff.2.cosw.t.

Ueff=Z.Ieff ⇒P=Ieff.Ueff.cosj=Ueff2Z.cosj

- répondre par oui ou par non

La puissance active dans ce dipôle est-elle, dans tous les cas, égale à v(t).i(t)> ?

OUI, c’est la définition de la puissance active (ou puissance moyenne)

La puissance active dans ce dipôle est-elle, dans tous les cas, égale à  ?

NON car la valeur moyenne d’un produit n’est pas le produit des valeurs moyennes

- Soit un signal i(t) périodique de période T. Définir sa valeur efficace en traduisant « R.M.S » par une phrase.

Puis définir sa valeur efficace au moyen d’une intégrale.

Comment se situe la valeur efficace d’un signal par rapport à sa valeur moyenne et sa valeur max ?

Association de dipôles.

Réponses :

RMS= Root Mean Square (Racine-Moyenne-Carré): Racine carrée de la valeur Moyenne du signal au carré.

Valeur efficace d’une fonction périodique f(t)  de période T : Feff = f(t)2dt = f(t)2>

## Détermination d’une valeur moyenne (estimation + calcul par une intégrale)

Version 1 (3pts):

i

t

0

+T/6

- T/6

5T/6

Imax

T

Soit le courant périodique i(t) ci-contre (en trait gras). Estimer sa valeur moyenne I> en hachurant les aires convenables. Exprimer cette estimation de I> en fonction de Imax.

Sachant que i(t) est constitué de morceaux de sinusoïde (voir la courbe en pointillé) Exprimer I> sous forme d’une intégrale, puis résoudre celle-ci pour obtenir la valeur moyenne en fonction de Imax.

Version 2 (3,5 pts):

i

Imax



0

t

0

+T/6

5T/6

- T/6

T

Soit le courant périodique i(t) ci-contre (en trait gras).

a) Estimer sa valeur moyenne I> en hachurant les aires convenables. Exprimer cette estimation de I> en fonction de Imax.

b) Calcul de I>.

Si on choisit une échelle « t » en seconde, la courbe en pointillé est le graphe d’une fonction Imax . cos2πT . t.

Si on choisit une échelle « θ » en radian, la courbe en pointillé est le graphe d’une fonction Imax . cosθ.

Si vous choisissez « θ »,  compléter l’échelle θ graduée en radian ci-contre de façon que i(θ) = Imax . cosθ.

Après avoir repéré la période et les bornes d’intégration, exprimer I> sous forme d’une intégrale, puis résoudre celle-ci pour obtenir la valeur moyenne en fonction de Imax.()

Corrigé :

i3

t

0

+T/6

- T/6

5T/6

Imax

T

On peut faire une estimation :

Le résultat est compris dans la fourchette : Imax4 < <I> < Imax3

i

t

0

+T/6

- T/6

5T/6

Imax



0

+/3

- /3

5/3

2

T

Graduation en rad

Avec une graduation en temps :

I3> = 1T −T6+T6Imax.cos2πT.t .dt

ou:

Avec une graduation en radian :

I3> = 12π −π3+π3Imax.cosθ.dθ = Imax2π.2.sinπ3

I3> = Imax.32π = 0,276 Imax

## Valeur moyenne et efficace (Estimation, calcul d’aire, intégrale) (6 pts)

|  | Représenter sur le graphe ci-contre la valeur moyenne de i1(t) et hachurer les surfaces appropriées en guise de justification. Exprimer cette valeur moyenne (sans calcul). |
| --- | --- |
|  | Calculer la valeur moyenne de i2(t) (sans utiliser d’intégrale). |
| Soit une fonction i3(t) périodique de période T, telle que i3(t)=Imax.cos2pT.t sur l’intervalle − T6 , + T6 et i3(t) nulle sur l’intervalle + T6 , + 5T6. | Représenter ci-contre, le graphe de i3(t). Calculer la valeur moyenne de i3(t). |

Calculer la valeur efficace de la fonction i3(t) précédente. ()

Corrigé :

|  | Par la première méthode (« aire au-dessus » = « aire au-dessous ») : 0,5 pt I1moy=imax+imin2 Pour que les deux triangles soient égaux, la valeur moyenne doit être à égale distance de imin et imax. Il n’est donc pas nécessaire de faire le moindre calcul ! |
| --- | --- |
|  | Par la seconde méthode (« aire sous la courbe sur un intervalle d’une période ») : 1 pt I2moy = imax + imin2.a.TT = imax + imin2.a Un raisonnement sur l’aire d’un trapèze ou sur l’aire du rectangle hachuré suffit. |
| 0,5 pt | Par la troisième méthode (calcul de l’aire sous la courbe sur un intervalle d’une période au moyen d’une intégral) : Avec une graduation en temps : 1 pt I3moy=1T−T6+T6Imax.cos2pT.t.dt ou: Avec une graduation en radian : I3moy=12p−p3+p3Imax.cosq.dq=Imax2p.2.sinp3 1 pt I3moy=Imax.32p |

## Puissance dans différents types de dipôles

Version 2004

Les trois dipôles suivants sont traversés par un même courant i(t) = 10.sin(ω.t). Calculer la puissance active

R = 10 

E continu = 20 V

E continu = 20 V

R = 10 

i

i

+

-

i

+

-

dipôle 1

dipôle 2

dipôle 3

L = 30 

dissipée dans chacun.

Version 2014

R = 10 

E continu = 20 V

E continu = 20 V

R = 10 

i

i

+

-

i

+

-

L = 30 m

Les trois dipôles suivants sont traversés par même courant périodique i(t).

En utilisant les propriétés vues en cours, déterminer l’expression littérale de la puissance active dissipée dans chaque dipôle en fonction de sa nature et de i(t)>, Ieff, Imin ou Imax.

Sachant que i(t) = 10.sin(1000.t), calculer la valeur numérique de la puissance active consommée par chaque dipôle.

|  | Dipôle R | Dipôle E | Dipôle E – R - L |
| --- | --- | --- | --- |
| Expression littérale de la puissance active |  |  |  |
| Expression numérique de la puissance active |  |  |  |

Corrigé :

PR = R.Ieff2 = 10.1022 = 500 W ;  PE = E.Imoy = 20 . 0 = 0 W ;  PERL = PR + PE + PL = 500 + 0 + 0 = 500 W

## Valeur moyenne d’un signal trapézoïdal (1 pt)

i

15

9

0

1

2

3

4

Calculer la valeur moyenne du signal périodique « i » ci-contre.

Corrigé :

i

15

9

0

1

2

3

4

Imoy = 13.9 + 152 . 1 = 4 A

Variante (1 pt)

i

14

10

0

1

2

3

4

Calculer la valeur moyenne du signal périodique « i » ci-contre.  Seulement le calcul ; pas de commentaire.

Corrigé :

i

14

10

0

1

2

3

4

Imoy = 13.10 + 142 . 1 = 4 A

## Valeur moyenne graphiquement avec des carreaux (3 pts)

t (ms)

i

60 A

0

0

3

6

9

12

15

18

- 3

Déterminer la valeur moyenne du courant périodique i(t) ci-contre (sachant que celui-ci est constitué de segments de droite).

Réponse :

t (ms)

i

60 A

0

0

3

6

9

12

15

18

- 3

On peut faire une estimation :

Le résultat est compris dans la fourchette : 15 A < Imoy < 19 A

- Il y a exactement de 30 carreaux sous la courbe sur un intervalle d’une période. Chaque carreau vaut 10 A.ms. Donc : Imoy = 10 . 3018 = 30018 = 1509 = 503 = 16,67 A

## Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal rectangulaire 1 (4 pts)

0

t

Io

-Io

i

a) Rappeler la définition de la valeur efficace d’un signal périodique (pas nécessairement alternatif sinusoïdal).

b) Exprimer la valeur moyenne et la valeur efficace du courant périodique i(t) ci-contre en fonction de Io. Justifier en quelques mots.

c) Ce courant est appliqué à une source de tension continue de valeur « E ». Exprimer la puissance active PE échangée dans cette source en fonction

i

E continu

+

-

de Io et E.

Corrigé

a) Valeur efficace = Racine carré de la valeur moyenne de la fonction au carré (RMS): Ieff = i(t)2moy (1pt)

b) Imoy = aire sous la courbe sur un intervalle d'une périodePériode    ⇒ Imoy = − Io.1 + 2.Io3 = Io3 (1pt)

Ieff = Io2moy = Io (1pt)

c) PE = E . Imoy = E . Io3  (1pt)

## Valeur moyenne et valeur efficace d’un signal rectangulaire 2 (4 pts)

0

t

2A

- 1

i

a) Rappeler la définition de la valeur efficace d’un signal périodique (pas nécessairement alternatif sinusoïdal).

b) Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace du courant périodique i(t) ci-contre. ()

c) Ce courant est le courant dans une source de tension continue « E » de valeur 10 V. Exprimer la puissance active PE échangée dans cette source.

i

E continu

+

-

Corrigé :

a) Valeur efficace = Racine carré de la valeur moyenne de la fonction au carré (RMS): Ieff = i(t)2moy (1pt)

b) Imoy = aire sous la courbe sur un intervalle d'une périodePériode

⇒ Imoy = − 1×1 + 2×23 = 1 A (1pt)

(on peut l’obtenir graphiquement)

valeur moyenne de la fonction i(t)2 :

12×1 + 22×23 = 1 + 83 = 3  ⇒ Ieff =  i2moy = 3 = 1,732 A (1pt)

c) PE = E . Imoy = 10 . 1 = 10 W  (1pt)

## Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 1 (4 pts)

0

1

2

3

4

5

0

i

u

i

u

Un dipôle  est parcouru par le courant périodique i(t) d’amplitude 3 A et soumis à la tension périodique u(t) d’amplitude 4 V, représentés ci-contre.

a) Préciser la valeur numérique de Ieff , Ueff et du déphasage de u(t)  par rapport à i(t) ()

b) En vous référant aux relations du cours sur les puissances en régime alternatif sinusoïdal, déterminer la valeur numérique de la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente consommée par ce dipôle.

Corrigé :

0,5pt

0,5pt

Ieff = Imax2 = 32 A			; Ueff = Umax2 = 42 V	; ϕ = − π6 rad

0,5pt

P = Ieff.Ueff.cosϕ = Imax2 . Umax2 . cosϕ = 32 . 42 . cos− π6= 6.32 = 3.3 W

0,5pt

0,5pt

Q = Ieff.Ueff.sinϕ = Imax2 . Umax2 . sinϕ = 32 . 42 . sin− π6 = − 3 VAR (attention au signe -)

0,5pt

S = Ieff.Ueff = Imax2 . Umax2 = 32 . 42 = 6 VA ou S = P2 + Q2 = 332 + −32 = 6 VA

## Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 2

0 W

0

u

i

0

10

100 W

500 W

i

u

a) Un dipôle  est parcouru par le courant périodique i(t) d’amplitude 20 A et soumis à la tension périodique u(t) d’amplitude 30 V, représentés ci-contre.

Sur le même graphe, avec l’échelle de droite, représenter l’allure de la fonction puissance instantanée

p(t) = u(t) . i(t) dans ce dipôle et estimer graphiquement la puissance active (ou moyenne).

Conseil : Repérer les points où i = 0 ou +10 ou − 10 et ceux où u = 0 ou +10 ou − 10.

(On rappelle que + + = +, + − = −, − + = −  et   − − = + )

b) En vous référant aux relations du cours sur les puissances en régime alternatif sinusoïdal, déterminer la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente consommée par ce dipôle. Préciser son facteur de puissance.

Corrigé :

0

u

i

0

10

i

u

p

0 W

100 W

500 W

P = Ieff.Ueff.cosϕP = Imax2 . Umax2 . cosϕP = 202 . 302 . cosπ3P = 150 W

Q = Ieff.Ueff.sinϕQ = Imax2 . Umax2 . sinϕQ = 202 . 302 . sinπ3Q = 260 VAR

S = Ieff.Ueff = Imax2 . Umax2 = 202 . 302 = 300 VA ou S = P2 + Q2 = 1502 + 2602 = 300 VA

Facteur de puissance = cosϕ = cosπ3 = 0,5

## Calcul de puissance en régime alternatif sinusoïdal 3  (7 pts)

0

u

i

i

u

a) Un dipôle  est parcouru par le courant périodique i(θ) et soumis à la tension périodique u(θ) représentés ci-contre.

Sur le même graphe et avec la même échelle, représenter l’allure de la fonction puissance instantanée p(θ) = u(θ) . i(θ) dans ce dipôle et estimer graphiquement la puissance active (ou moyenne).

Conseil : Repérer les points où i = 0 ou +1 ou − 1 et ceux où u = 0 ou +1 ou − 1.

(On rappelle que + + = +, + − = −, − + = −  et   − − = + )

Généralisation :

b) Soient iθ = Imax.cosθ + α et uθ = Umax.cosθ + β   avec Imax, Umax, α et β constants

Exprimer la puissance active dans le dipôle sous forme d’une intégrale comportant le terme p(θ).

c) Sachant que :

- cosa . cosb = cosa + b + cosa − b2

- l’intégrale d’une somme est la somme des intégrales

- l’intégrale d’une fonction alternative sinusoïdale sur un nombre entier de périodes est nulle,

Résoudre l’intégrale précédente afin d’exprimer la puissance active en fonction de Umax , Imax et de  α − β

d)  En vous référant aux relations du cours sur les puissances en régime alternatif sinusoïdal, déterminer la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente consommée par ce dipôle. Préciser son facteur de puissance.

Corrigé :

0

u

i

p

P

1,5 pt

1 pt

a)

b)P = iθ . uθmoy = pθmoy

Il existe plusieurs façons d’exprimer cette valeur moyenne. Par exemple :

P = 12π.02πpθ.dθ = 12π.02πiθ . uθ.dθ

1 pt

c) P = 12π.02πImax.cosθ + α . Umax.cosθ + β . dθ

P = Imax.Umax2π.02πcos2θ + α + β + cosα − β2 . dθ

1,5 pt

P = Imax.Umax4π.02πcos2θ + α + β . dθ0 + 02πcosα − β . dθcosα − β . 2π.  = Imax.Umax2 . cosα − β

On retrouve : P = Imax2 . Umax2 . cosα − β = Ieff.Ueff.cosϕ

0,5 pt

d)  P = Ieff.Ueff.cosϕ = 32 . 22 . cos3,2 . π10 = 3 . cos1,005 = 1,61 W

0,5 pt

Q = Ieff.Ueff.sinϕ = 32 . 22 . cos1,005 = 2,53 VAR

0,5 pt

S = Ieff.Ueff= 32 . 22 = 3 VA ou S = P2 + Q2 = 3 VA

0,5 pt

Facteur de puissance k = cosϕ = cos1,005 = 0,536

## Harmoniques et puissance active

0

u

i

b) Un dipôle  est parcouru par le courant périodique i(θ) et soumis à la tension périodique u(θ) représentés ci-contre.

Sur le même graphe et avec la même échelle, représenter l’allure de la fonction puissance instantanée dans ce dipôle et estimer graphiquement la puissance active (ou moyenne).

Repérer les points où i = 0 ou+1 ou − 1 et les points où u = 0 ou+1 ou − 1.

(On rappelle que + + = +, + − = −, − + = −  et   − − = + )

Généralisation :

Soient iθ = I3max.cos3θ + α3 et uθ = Umax.cosθ + β avec I3max, Umax, α3 et β constants

Exprimer la puissance active dans le dipôle sous forme d’une intégrale comportant le terme p(θ).

Sachant que :

- cosa . cosb = cosa + b + cosa − b2

- l’intégrale d’une somme est la somme des intégrales

- l’intégrale d’une fonction alternative sinusoïdale sur un nombre entier de périodes est nulle,

Résoudre l’intégrale précédente afin d’exprimer la puissance active dans ce dipôle

(le résultat peut surprendre)

Corrigé :

0

p

u

i

1,5 pt

b)

Graphiquement :P ≈ 0

1 pt

P = iθ . uθmoy

Il existe plusieurs façons d’exprimer cette valeur moyenne. Par exemple P = 12π.02πiθ . uθ.dθ:

1 pt

P = 12π.02πI3max.cos3θ + α3 . Umax.cosθ + β . dθ

P = I3max.Umax2π.02πcos4θ + α3 + β + cos2θ + α3 − β2 . dθ

1,5 pt

P = Imax.Umax4π.02πcos4θ + α3 + β . dθ0 + 02πcos2θ + α3 − β . dθ0  = 0

## Puissance dans un onduleur monophasé. (3,5 pts)

t

0

+E

-E

T

T/2

Le dipôle ci-contre est alimenté par la tension vs(t). Il est traversé par un courant is(t) .

a) Représenter le graphe de la puissance instantanée ps(t) reçue par ce dipôle. En déduire la puissance active Ps qu’il reçoit en fonction de E et Is.

b) Calculer le facteur de puissance de ce dipôle.

Corrigé :

0

+E

-E

a) La puissance active (ou puissance moyenne) est la valeur moyenne de la puissance instantanée :

P = 1π E.Is.sinθ.dθ = E.Isπ −cosθ0π

⇒ P = E.Isπ −cosπ + cos0 = 2.E.Isπ

b) La définition du facteur de puissance est k = PS

⇒ k = PVseff.Iseff = 2.E.IsπE.Is2 = 2.2π = 0,9

## Puissance instantanée (graphe) et puissance active (calcul) (4,5 pts)

i

u

p

0

E.Imax

+ E

0

- E

0

Imax

i

u

En régime périodique, un dipôle  est le siège de la tension u et du courant i  ci-contre :

*Représenter le graphe de la puissance instantanée p(θ). En déduire une estimation graphique de la puissance active « P » dans ce dipôle.

*Exprimer iθ.

*Exprimer pθ sur l’intervalle 0 ; π

*A partir d’une intégrale, exprimer la puissance active « P » en fonction de E et de Imax.

Corrigé :

Graphe de p(t) (1pt).

En hachurant les aires, on peut estimer l’ordre de grandeur de la puissance moyenne à E.Imax3. (1pt)

Mais pour avoir une valeur exacte, nous devons recourir à un calcul intégral.

p

0

E.Imax

+ E

0

E

Imax

i

u

0

La puissance instantanée étant constituée de morceaux de sinusoïdes, il est judicieux de graduer l’axe des abscisses en , en choisissant la valeur « 2 » pour la période de la fonction alternative sinusoïdale de base (ici en pointillé).

iθ = Imax.sinθ + π3 (0,5 pt)

Sur l’intervalle 0 ; π : pθ = E.Imax.sinθ + π3(0,5 pt)

P = 1π E.Imax.sinθ + π3 dθ   (1 pt)

P = E.Imaxπ − cosθ + π30π = E.Imaxπ . [− cos4π3 + cosπ3] = E.Imaxπ ≈ E.Imax3,14  (1 pt)

## Puissance et val. efficace dans une phase d’un redresseur triphasé  (5 pts)

Soit le dipôle:.         i(t) et v(t) sont périodiques et sont représentés ci-dessous.

v

t

Vmax

0

t

0

i

Io

p

t

0

T

T/2

Compléter ci-dessus le graphe de la puissance instantanée.

En fonction de Vmax et de Io, déterminer la puissance active P consommée par ce dipôle, la valeur efficace de v(t) et la valeur efficace de i(t)

Puissance instantanée :

0

Corrigé :

Avec la graduation en radian ci-dessus:

P = 12π −π3+π3Vmax.Io.cosθ.dθ= Vmax.Io2π.sinθ−π3+π3= Vmax.Io2π.sinπ3 − sin− π3 = Vmax.Io2π.32 + 32⇒ P = Vmax.Io.32π

v(t) est une fonction alternative sinusoïdale, donc Veff = Vmax2.      Ieff = i(t)2> = Io2.2π32π = Io3

A

B

L

R

C

Puissances et valeurs efficaces  dans un filtre d’onduleur (4pts)

Le dipôle A-B ci-contre fonctionne en régime alternatif sinusoïdal de fréquence 50 Hz.

On dispose des données suivantes : R = 115 Ω ; 1Cω = 200 Ω ; Lω = 0,6 Ω

VRmax = 230.2. ()

A partir du cours, d’un calcul ou d’une estimation graphique, déterminer les valeurs numériques de IReff, ICeff, ILeff et les valeurs numériques des puissances actives PR dans R,  PC dans C,  et PAB dans le dipôle AB.

Corrigé :

0,5 pt

0,5 pt

R = 115 Ω ; 1Cω = 200 Ω ; Lω = 0,6 Ω ; VRmax = 230.2. IReff = VReffR = 230115 = 2 A    ICeff = VReff1Cω = 230200 = 1,15 A

ILeff ≈ 2,3 A (graphiquement avec le diagramme de Fresnel ci-contre).

1 pt

ou avec le théorème de Pythagore : ILeff = 22 + 1,152 = 2.3070544 A

0,5 pt

0,5 pt

PR = R.IReff2 = VReff.IReff = VReff2R = 460 W ;  PC= 0 ; PAB = PR + PC + PL = 460 + 0 + 0 = 460 W

1 pt

## Puissances et valeurs efficaces dans un filtre d’onduleur Variante (3 pts)

A

B

L

R

C

Le dipôle A-B ci-contre fonctionne en régime alternatif sinusoïdal de fréquence 50 Hz.

On dispose des données suivantes :

VRmax = 200.2, IReff = 2 A , ICeff = 2 A,

A partir du cours, d’un calcul ou d’une estimation graphique, déterminer la valeur numérique de  ILeff et les valeurs numériques des puissances actives PR dans « R »,  PC dans « C »,  et PAB dans le dipôle AB.

Corrigé :

1 pt

ILeff = 22+22 = 8 A ou ILeff = 2 . 2 = 2 . 1,414≈ 2,8 A (graphiquement avec le diagramme de Fresnel ci-contre).

0,5 pt

1 pt

1 pt

PR = VReff.IReff = 200 . 2 = 400 W

0,5 pt

PC= 0                   PAB = PR + PC + PL = 400 + 0 + 0 = 400 W

## Valeur moyenne et valeur efficace dan un redresseur à thyristors (3 pts)

v2

0

3



3

4





2



v

Soit une fonction périodique v(θ) représentée en traits gras.

a) Représenter une estimation de Vmoy sur le graphe de v(θ) ci-contre. (Hachurer les aires concernées en guise de justification).

b) Calculer mathématiquement la valeur moyenne de v(θ) en fonction de Vmax.

c) A partir d’un raisonnement simple, d’une construction graphique ou d’un calcul mathématique, déterminer la valeur efficace Veff de v(θ) en fonction de Vmax.

(Expliquer la démarche)

Variante

c) Donner la définition de la valeur efficace d’un signal périodique (qui peut ne pas être sinusoïdal) en traduisant la signification des trois lettres R M S.

d) Représenter ci-contre l’allure de v2. En déduire la valeur de Veff en fonction de Vmax.

e) La tension v est appliquée à un dipôle qui est alors traversé par un courant constant Io. Exprimer la puissance active dissipée dans ce dipôle en fonction de Vmax et Io.

f) La tension v est maintenant appliquée à une résistance ohmique de valeur « R ». Exprimer la puissance active dissipée dans ce dipôle en fonction de Vmax et R.

Variante

e) La tension v(t) est appliquée à un dipôle qui est alors traversé par un courant constant Io. Exprimer la puissance active dissipée dans ce dipôle en fonction de Io  et de (au choix) Vmax ou Vmoy ou Veff ou t .

f) La tension v est maintenant appliquée à une résistance ohmique de valeur « R ». Exprimer la puissance active dissipée dans ce dipôle en fonction de R et de (au choix) Vmax ou Vmoy ou Veff ou t .

Corrigé

1 pt

0

Vmax



v

0

Vmax



v

1 pt

1 pt

Vmoy = 1π π34.π3Vmax.sinθ.dθVmoy = Vmaxπ − cosθπ34.π3 = Vmaxπ − cos4.π3 + cosπ3 = Vmaxπ 12 + 12 = Vmaxπ

La valeur efficace est la racine carrée de la valeur moyenne de la fonction au carré. (Feff = f(t)2moy)

Le carré de la fonction alternative sinusoïdale (en pointillé) et le carré de la fonction v(t) en trait plein sont identiques. Leur valeur moyenne est donc identique et de même, la racine carrée de leur valeur moyenne.

Les valeurs efficaces sont donc identiques.

1,5 pt

La valeur efficace d’une fonction alternative sinusoïdale est égale à Vmax2 et c’est donc la même valeur pour la fonction v(t) en trait plein.

d) La valeur moyenne de v(t)2vaut Vmax22 (comme pour une fonction alternative sinusoïdale au carré).

Donc Veff = Vmax2

Voir la justification dans le paragraphe 3.5 f) du cours chapitre 10 de Baselecpro sur le site IUTenligne

e) La tension v(t) est appliquée à un dipôle qui est alors traversé par un courant constant Io.

Lorsque le courant est constant, P = <V>.Io = Vmax.Ioπ.

f) Pour une résistance ohmique de valeur « R ». P = Veff2R, donc ici, on peut également écrire P = Vmax22R

## Valeur moyenne, valeur efficace et puissance dans un onduleur (5 pts)

-Uo

Uo

0

t

u

i

0

T

0

p

0

0

a) Calculer la valeur efficace de la tension périodique ci-contre.

b) Un dipôle soumis à la tension  u(t) ci-contre absorbe le courant i(t) = Imax.sin2πT.t de même période.

Représenter ci-contre l’allure i(t) et de la puissance instantanée p(t) échangée dans ce dipôle.

Avec une intégrale, calculer la puissance active échangée dans ce dipôle en fonction de Uoet Imax.

:

Corrigé :

TT

0

t

Graphiquement :

u(t)2moy = 23Uo2⇔ Ueff = u(t)2moy = 23.Uo2 = Uo.23

1,5 pt

-Uo

Uo

0

t

p

0

T

0

i

u

0,5 pt

Graphiquement :  P ≈ Uo.Imax2

1 pt

Par calcul:

1 pt

1 pt

P = 1π.02π3Uo.Imax.sinθ.dθ = Uo.Imaxπ.−cosθ02π3⇔ P = Uo.Imaxπ.12 + 1 = 3.Uo.Imax2π.

## Hacheur alimentant une machine à courant continu en régime périodique. (Problème de synthèse)

t

0

.T

T = 1 ms

L (10 mH)

R (2 

E (75 V)

(continu)

Ve

200 V

(continu)

ie

is

vs

vs

t

0

is

200 V

Io

vRL

(électronique de puissance)

Hacheur

Aucune connaissance des hacheurs ou des machines à courant continu n’est nécessaire pour répondre aux questions.

Les parties A, B, C et D de cet exercice sont indépendantes.

Une source de tension continue Ve de 200 V alimente un convertisseur « hacheur » qui produit en sortie une tension carrée vs(t).

La tension vs(t) est un signal carré de période T = 1 ms avec un rapport cyclique  variable (voir la courbe vs(t) ci-contre)

Cette tension vs(t) est appliquée un dipôle L.R.E. constitué d’une inductance L de 10 mH en série avec une résistance de 2  et une source de tension continue de 75 V. Il en résulte un courant is(t).

A) Valeurs moyennes (2,5pts)

Calculer Vs> et Is> en fonction du rapport cyclique α.

B) Régimes transitoires (3,5pts)

Quelle est la valeur de la tension vRL sur l’intervalle de temps 0 , α.T ?

Le courant is(t) est un signal périodique qui prend la valeur Io à l’instant t = 0 et à l’instant T.

Sur l’intervalle 0 , α.T, le courant is(t) est exponentiel croissant du type :

f(t) =f(to) − FF.e− t − toτ + FF

Sachant que is(0) = Io, en déduire l’expression de is(t) sur l’intervalle 0 , α.T. (Remplacer to, f(to), FF et τ  par leurs valeurs respectives pour cet intervalle).

Compléter le graphe de is(t) en indiquant par un pointillé les valeurs des asymptotes de is(t) pour le morceau de courbe situé sur l’intervalle 0 , α.T et pour le morceau de courbe situé sur l’intervalle α.T , T (Indiquer les valeurs numériques de ces asymptotes).

C) Puissances et valeurs efficaces. (6pts)

On se place maintenant dans le cas particulier où le rapport cyclique  vaut ½.

t

0

0,5 ms

1 ms

L (10 mH)

R (2 

E (75 V)

(continu)

is

vs

vs

200 V

On admettra que le courant is(t) est peu différent de is(t) = 12,5 −2.cos2000.π.t. (Cette approximation permet de simplifier les calculs).

Représenter le graphe de is(t) dans le cadre de cette approximation. (Ne pas oublier de graduer les axes)

Déterminer les valeurs numériques de Ismax, Is> et Iseff ().

Calculer la puissance active PE absorbée par la source « E », la puissance active PR absorbée par la résistance « R » et la puissance active PLRE absorbée par l’ensemble du dipôle L,R,E.

D) Conservation de la puissance active. (1pts)

L (10 mH)

R (2 

E (75 V)

(continu)

Ve

200 V

(continu)

ie

is

vs

vRL

Hacheur

Dans cette question, on admettra que la puissance active absorbée par le dipôle L.R.E est  PLRE = 1250 W. On considèrera que le hacheur est idéal et donc qu’il ne consomme aucune puissance. En utilisant la conservation de la puissance active, en déduire Iemoy

Corrigé hacheur

A)

Vs> = α.Vsmax = 200.α

- vs(t) = vL(t) + vR(t) + E

La valeur moyenne d’une somme de fonctions de même période est la somme des valeurs moyennes de chaque fonction ⇒ <vs> = <vR> + <vL> + E

- La valeur moyenne de la tension aux bornes d’une inductance est nulle. La valeur moyenne de la tension aux bornes de la résistance « R » est  vR> = R.<IS> ⇒ <vs> = R.<Is> + 0 + E ⇒ <IS> = vS> − ER = 200.α − 752 = 100.α − 37.5

B)

Pour l’étude des régimes transitoires du premier ordre, on peut se reporter au chapitre 13 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne

vRL sur l’intervalle de temps 0 , α.T : vRL = Vsmax − E = 200 − 75 = 125 V

Régime libre

Régime forcé

Condition initiale

Source à zéro

L (10 mH)

R (2 

E (75 V)

(continu)

200 V

(continu)

is

vRL

L (10 mH)

R (2 

L

R

75 V

200 V

125 V

L

R

75 V

200 V

Io

Sur l’intervalle 0 , α.T,  is(t) =Io − IsF.e− t − toτ + IsF = Io − 62,5.e− t − 05 . 10− 3 + 62,5

t

0

.T

T = 1 ms

vs

t

0

is

200 V

Io

62,5 A

-37,5 A

Imax

C)

0V

100V

200V

0ms

0.5ms

1ms

1.5ms

2ms

0

5

10

15

Approximation de

Valeur max :

Valeur moyenne

La courbe du courant is(t) en pointillé (obtenue par simulation) est peu différente de l’approximation .

Avec l’approximation : Is> = 12,5 A ; Ismin = 12,5 − 2 = 10,5 A ; Ismax = 12,5 + 2 = 14,5 A

Iseff = 12,52 + 222 = 12,58 A

PE = E . <Is> = 75 . 12,5 = 937,5 W car la source « E » est une tension constante ;

PR = R . Iseff2 = 2 . 12,582 = 316,5 W ;

PLRE = PL + PR + PE  = 0 + 937,5 + 316,5 = 1254 W

D) La puissance active fournie par la source Ve est égale à la somme de la puissance active consommée par le hacheur et la puissance consommée par la charge « LRE »

Ve.. <Ie> = 200 . <Ie> = 0 + 1254 ⇔ <Ie> = 1254200 = 6,27 A ou <Ie> = 1250200 = 6,25 A

## Signaux dans une alimentation à découpage (7 pts)

k

C

L

E = constante

positive

R

iL

iC

iR

0

t

v1

E

0

t

iL

0

t

pe(t)

vL

L’alimentation à découpage ci-dessus reçoit son énergie électrique d’une source de tension constante « E. »

Cette tension E est découpée périodiquement (période T ) avec un rapport cyclique 
pour réaliser la tension 
 (voir ci-contre)

La tension 
 engendre le courant 
(voir ci-contre)

a) Exprimer 
 en fonction de 
 et E.

b) Exprimer 
 en fonction des paramètres de 
.

c) Représenter ci-contre la puissance instantanée (au niveau de 
 et 
) :
et calculer la puissance active 
 en fonction de 
, 
, 
 et E.

d) Le condensateur C s’oppose aux variations de la tension vs à ses bornes. On suppose sa valeur suffisamment grande pour qu’à la fréquence de fonctionnement du montage on puisse considérer  vs presque constant égal à Vs.   On en déduit qu’on peut faire l’approximation iR(t) = IRmoy = VsR = cte = IR

Exprimer iR(t) en fonction de iL(t) et iC(t). En déduire IRmoyen fonction de  ILmoy puis en fonction de Imin et Imax (expliquer la démarche)

e) La puissance active dans R est PR = Vs.IR (Puissance en courant continu).

En appliquant la loi de conservation de la puissance active, en déduire la relation entre la puissance active Pe et la puissance activePR (expliquer).

De la relation précédente, en déduire l’expression de Vs en fonction de E et α

f) Retrouver le résultat précédent à partir de la relation entre Vs, VLmoy et V1moy

Corrigé :

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

0

t

v1

E

0

t

iL

0

t

pe(t)

a)

b)

c)

d)

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

e) D’après la loi de conservation de la puissance active :  Pe = PL0 + PC0 + PR = PR

1 pt

⇔ Pe = E.α . I + Imin2 = PR = Vs.IR = Vs. Imin + Imax2

1 pt

⇔ E.α . I + Imin2 = Vs. Imin + Imax2   ⇒ Vs = E.α

f) vs(t) = v1(t) − vL(t) ⇒ Vsmoy = V1moy − VLmoy0 ⇒ Vs = α.E

## Pertes joule dans un moteur en fonctionnement cyclique. (5 pts)

a) Rappeler la relation qui existe entre la valeur moyenne d’une fonction et l’aire sous la courbe sur un intervalle d’une période to ; to + T:

b) Rappeler la définition de la valeur efficace d’une fonction sous forme d’une phrase en français traduisant « RMS »

Remarque préalable

période

t

i

i2

2 A

4 A2

On a représenté ci-contre le courant périodique i(t) dans un conducteur.

On a représenté ci-contre le graphe de i(t)2.

On remarque que l’aire hachurée sous la courbe i(t)2 est égale à l’aire du rectangle en pointillé.

R

Le bobinage d’un moteur à courant alternatif peut être modélisé par une résistance interne « R » en série avec une f.e.m. alternative sinusoïdale :

Ce moteur fonctionne de manière périodique avec une phase de démarrage suivie d’une phase de régime établi (à vitesse constante) puis d’une phase d’arrêt. Son courant périodiqueim(t)  est représenté ci-dessous.

démarrage

régime établi

arrêt

période

im (A)

t

c) Rappeler l’expression de la puissance active dans une résistance « R » parcourue par un courant périodique im(t). (Cette expression ne fera pas intervenir la tension). Définir clairement le ou les paramètres utilisés. (Par exemple : im(t) ; Im> ; Imeff ; Immin ; Immax …)

d) On a représenté ci-dessous la fonction im2(t) du moteur.

4 A2

En utilisant la remarque préalable ci-dessus, déterminer  la valeur numérique de la valeur moyenne de im2(t) . On la notera im2(t)>

d) Déterminer la puissance active dissipée dans la résistance interne du bobinage sachant que R = 2 Ω.

Corrigé :

0,5 pt

a) valeur moyenne =aire sous la courbe sur  to,to + Tpériode T

b) RMS : Root Mean Square :

La valeur efficace d’une fonction est la racine carrée de la valeur moyenne de la fonction au carré

1 pt

0,5 pt

c) P = R . Imeff2 avec Imeff = im2(t)>

d)

2 pt

im2(t)>= aire sous la courbe sur  0,TT = 2∗3 +0.5∗510 = 0,85 A2

1 pt

P = R . Imeff2 = R <im2(t)> = 2 . 0,85 = 1,7 W

(?) Le DS se déroulant sans calculette, on pourra laisser dans la réponse des valeurs telles que 2 ou 3 ou π

(?) On rappelle que cosθ2 = 1 + cos2.θ2

(?) On rappelle que 2 = 1,414 et 3 = 1,732

(?) Le devoir se déroulant sans calculette, les résultats numériques pourront contenir des expressions telles que 2 ou 3. Rappel :cosπ6 = 32 ; cosπ4 = 22 ; cosπ3 = 12 ; sinπ6 = 12 ; sinπ4 = 22; sinπ3 = 32

(?) 230115 = 2 ; 230200 = 1,15 ; 2300,6 = 383

(?) Attention, sauf cas particulier, la valeur efficace n’est pas Valeur max2.

On rappelle que Ieff = I>2 + Ialteff2