##### Thème : 	MOTORISATION.

##### TITRE : 	Contrôle de capteurs de température.

##### TYPE :

|  | ###### Ressources formateurs |
| --- | --- |
|  | Cours |
|  | Corrigé du T.P. / T.D. |

| Date mise à jour |  | Auteur référent |
| --- | --- | --- |
| 04 février 2008 |  | Nom : Eddy PERRETIER et Maurice PERRIN Établissement : LP Gabriel Voisin Adresse électronique : eddy.perretier@wanadoo.fr mauperrin@wanadoo.fr |

Fiche de présentation

| Titre T.P. / T.D. : |  | Secteur d’Activité (ou Zone) : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de capteurs de température |  | 6 |  |
| Spécialité | Maintenance des véhicules automobiles option B. |  |  |
| Exemple de Niveau de formation | Niveau V |  |  |
| Thème | Motorisation. |  |  |
| Objectifs opérationnels : |  |  |  |
| Etre capable d’effectuer un contrôle de capteurs de température à l’aide d’un multimètre. Observation : Le contrôle se limitera à 3 capteurs. |  |  |  |
| Résumé / descriptif du T.P. / T.D. : (énoncé de la tâche) |  | Mettre en œuvre et réaliser un contrôle de capteurs à l’aide d’un multimètre. Mesurer et interpréter les valeurs relevées |  |
| Supports didactiques utilisés : |  | Véhicule ou moteur tournant sur banc équipé d’un système d’injection Common Rail. |  |
| Temps : |  | 1 séance de 4 heures. |  |
| Pré-requis : |  | Fonctionnement du moteur diesel. Cours sur les capteurs des moteurs DCI 4, 6, ou 11 litres. |  |
| Savoirs Associés : |  | S2-4 Organisation technologique des fonctions dans un système automatisé. |  |
| Compétences Visées : |  | C 3.1 Contrôler, mesurer, contribuer au diagnostic. |  |

# Fiche contrat

| Titre T.P. / T.D. : |  | Secteur d’Activité Zone 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécialité | Maintenance des véhicules automobiles option B. |  |  |
| Exemple de Niveau de formation | Niveau V |  |  |
| Thème | Motorisation. |  |  |

| On Donne : (conditions ressources) | Un véhicule ou moteur tournant sur banc équipé d’un système d’injection Common Rail. Un bornier, un multimètre. Une documentation constructeur. |
| --- | --- |
| On Demande : (« être capable de ») | Mettre en œuvre et réaliser un contrôle de capteurs à l’aide d’un multimètre. Mesurer et interpréter les valeurs relevées, compléter les documents. |

| Compétences abordée | Activités dans lesquelles cette compétence est mise en oeuvre | Critère d’évaluation de la compétence | Niveau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |

| Avis du professeur : |  | Code Bilan : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom élève : | Prénom élève : | Classe : | Année scolaire : |

# Contrôle des capteurs utilisés en motorisation diesel. # LES CApTEURS DE TEMPERATURES ; ## Les thermistances. ## Ce sont des capteurs dont la résistance varie en fonction de la température. Les thermistances sont utilisées pour informer de la température d’un fluide ( gazole, liquide de refroidissement, huile ) ou de la température de l’air. ## Le capteur de température du liquide refroidissement. ##  Compléter le tableau ci-dessous et effectuer le graphe de l’évolution de la résistance en fonction de l’évolution de la température du liquide de refroidissement. ##  Placer un bornier entre connecteur et calculateur moteur. ##  Mesurer, moteur à l’arrêt à l’aide d’un thermomètre la température du liquide et la résistance au bornier. ##  Faire chauffer progressivement le moteur et relever la résistance du capteur en fonction de la température indiquée au tableau de bord. ## Température (°C ) du liquide de refroidissement.; ## 0° C; ## 25° C; ## 50° C; ## 80° C. ## Résistance en ohms mesurée avec multimètre (valeur indicatives); ## 14.2 Kohms; ## 2 Kohms; ## 0.7 Kohms; ## 0.25 Kohms.

## Tracé de l’évolution de R en fonction de T° : ## R ## T

## Quand la température augmente, la résistance …diminue.……. ##  Comparer les valeurs relevées avec les valeurs constructeurs. ## Température (°C ) du liquide de refroidissement.. ## Résistance en ohms (données constructeur). ##  Indiquer vos conclusions : Si les valeurs sont dans les tolérances constructeurs, le capteur est en bon état. ##  Indiquer les défectuosités possibles : Si les mesures sont prises à partir d’un bornier, le faisceau ou le capteur peut être défectueux.

## Le capteur de température d'huile moteur. ## Ce capteur a les mêmes caractéristiques que le capteur de T° du liquide de refroidissement.

##   Compléter le tableau ci-dessous :

| ## Température (°C ) de l’huile moteur. | ## 0° C | ## 25° C | ## 50° C | ## 80° C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Résistance en ohms mesurée avec multimètre (valeurs indicatives) | ## 3,4 Kohms | ## 2,35 Kohms | ## 0,9 Kohms | ## 0,1 Kohms |
| ## Les valeurs correspondent ou pas aux valeurs constructeurs. Soit le capteur ou le faisceau sont défectueux. ## Ce capteur a-t-il les mêmes caractéristiques que le capteur de température du liquide de refroidissement. ## La comparaison entre les 2 tableaux de relevé permet de dire que les 2 capteurs ont les mêmes caractéristiques. |  |  |  |  |

## Le capteur de température d’air. ## Deux éléments de mesure sont intégrés dans un seul capteur situé sur le collecteur d’admission : Un capteur de pression et un capteur de température.

## Indiquer la résistance du capteur pour la température ambiante. ## R = 2500 ohms à 20° C. ## D’après les données constructeurs, comment évolue la résistance par rapport à l’élévation de température ? Plus la température augmente, plus la résistance diminue. ## Quel essai proposez-vous, pour faire évoluer la température ? Mettre le moteur en fonctionnement ou démonter le capteur et l’approcher d’une source de chaleur. Vérifier ensuite la variation de résistance.