L’objet de ce TP est de rappeler le principe de fonctionnement d’un wattmètre d’effectuer des mesures de puissances en régime sinusoïdal
On étudiera la puissance absorbée par un bobine avec et sans noyau de fer et on essayera de déterminer un modèle électrique pour la bobine avec noyau de fer

# Principe du wattmetre (Rappels)

Le wattmètre est un appareil de mesures permettant de mesurer la puissance active consommée par un dipôle

D

V

*

*

I

U(t)

i(t)

i(t)

W

W

W

Pour ce faire le wattmètre doit simultanément connaître u(t) et i (t) respectivement tension aux bornes du dipôle et intensité du courant

Cet appareil comporte donc 4 bornes (2 pour le circuit intensité et 2 pour le circuit tension)

Les wattmètres dont nous disposons CDA 791 et MX200, respectivement analogique et numérique, sont des appareils électroniques

Ils indiquent le produit P= U.I.cos (en toute rigueur U.I) à l’aide de circuits intégrés multiplicateurs et sommateurs.

Pour leur mise en œuvre le schéma de montage est tel que ci-contre :

Dans le cas où il serait nécessaire (CD791) d’indiquer les calibres pour l’intensité du courant et la tension aux bornes du dipôle, il est impératif de mettre en série avec le wattmètre un ampèremètre

# une bobine avec et sans noyau de feR

PREPARATION

## On modélise une bobine sans noyau de fer par l’association série d’une résistance r=7et L=50 mH

## On alimente la bobine avec une tension u(t) telle que I la valeur efficace de l’intensité traversant la bobine soit égale à 2,0 A

## Déterminer la valeur efficace U de u(t)

## Déterminer la puissance active consommée par la bobine P

## Déterminer la puissance réactive consommée par la bobine Q

## Déterminer la puissance apparente de la bobine S

## On insère un noyau de fer dans la bobine . L’inductance augmente et devient L’=300 mH

On augmente la tension u(t) de sorte que l’intensité du courant soit U’=190V environ

La puissance consommée est P’=200 W

### Dire si le modèle série de la bobine est toujours valide ?Justifier (On pourra calculer la valeur de la tension pour une intensité I’=2,0A avec l’association r,L’

### Déterminer la valeur de la résistance Rf qu’il faudrait mettre en parallèle du modèle précédent pour pouvoir rendre compte de la présence du noyau de fer

## Manipulation

### Manipulation n12 :Bobine sans noyau de fer

- Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle

- Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) | Effectuer les mesures pour I de 0 ------------------------------------ 2000 mA |
| --- | --- |
| U(V) |  |
| P(W) |  |

### Manipulation n°2 :Bobine avec noyau de fer plein

- Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle

- Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) |  |
| --- | --- |
| U(V) | Effectuer les mesures pour U de 0 ------------------------------------ 50 V |
| P(W) |  |

    - Manipulation n°3 :Bobine avec noyau de fer feuilleté

- Effectuer hors tension le montage correspondant à la mesure de la puissance active consommée par le dipôle Compléter le tableau ci-dessous :

| I (A) |  |
| --- | --- |
| U(V) | Effectuer les mesures pour U de 0 ------------------------------------ 50 V |
| P(W) |  |

## exploitation des resultats

### Manipulation n°1 : Bobine sans noyau de fer

- Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| I2 (A2) |  |
| --- | --- |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

- Tracer la courbe P=P(I2)

- Montrer qu’il existe une relation simple entre P et I2 . Conclure

- Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

- Si oui donner le modèle équivalent de la bobine

- Montrer qu’il existe une relation simple entre P et I2 . Conclure

### Manipulation n°2 : Bobine avec noyau de fer plein

- Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| Pj=rI2 (W) |  |
| --- | --- |
| Pf=P-Pj (W) |  |
| U2 (V2) |  |
| Rf |  |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

- Comparer P et Pj. Conclure

- L’impédance Z est-elle constante ?Montrer qu’il existe une relation simple entre P et I2 . Conclure

- Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

- Tracer Pf en fonction de U2

- Montrer qu’il existe une relation simple entre Pf et U2 .

- En déduire que l’on peut modéliser la bobine à noyau de fer par deux résistances (r et Rf) et une inductance L

- Déterminer Rf et L

### Manipulation n°3 : :Bobine avec noyau de fer feuilleté

- Compléter pour les valeurs mesurées le tableau ci dessous :

| Pj=rI2 (W) |  |
| --- | --- |
| Pf=P-Pj (W) |  |
| U2 (V2) |  |
| Rf |  |
| Z() |  |
| L(mH) |  |

- Comparer P et Pj. Conclure

- L’impédance Z est-elle constante ?

- Le modèle série s’applique-t-il à la bobine sans noyau de fer ?

- Tracer Pf en fonction de U2

- Montrer qu’il existe une relation simple entre Pf et U2 .

- En déduire que l’on peut modéliser la bobine à noyau de fer par deux résistances (r et Rf) et une inductance L

SYNTHESE

Le wattmètre permet de mesurer la puissance ...................consommée par un dipôle

De façon plus générale , il effectue le produit ................ ; .........étant le vecteur associé à ............et .........étant le vecteur associé à ............

Il comporte en général.......bornes ; .........pour le circuit ..............et ..........pour le circuit ..............

Les pinces wattmétriques ne comporte par conséquent que 2 .........................

Une bobine sans noyau de fer se modélise par l’association ...............de une...................et une.....................

La puissance consommée correspond aux ...................par effet ...............dans le fil de ........................

Une bobineavec noyau de fer .......peut..........se modéliser par l’association ...............de une...................et une.....................

Si c’était le cas cela reviendrait à..................prendre en compte les pertes dans...................................

Les origines de ces pertes sont .........................du matériau ferromagnétique et  les courants de ......................en son sein

Le feuilletage permet de limiter ..............................................

L’utilisation d’un alliage Fe/Si permet lui de diminuer les pertes...............................................

Cette liste ne concerne que le matériel autre que celui correspondant aux sources d’énergie disponibles en B014 (salle Machine)

Les quantités avec * signifient nombre d’unité par groupe de TP

| Convertisseur de puissance | Type | Nb |
| --- | --- | --- |

| Sources d’énergie électrique | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Alimentation stabilisée | AX321 | 1* |

| Dipôles passifs | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Bobine sans noyau de fer | 2 bornes ou 4 bornes ou 2x 500 spires | 1* |

| Dipôles actifs | Type | Nb |
| --- | --- | --- |

| Appareils de mesures | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Miltimètres standards | MX20 | 2* |
| Pince ampèremétrique | MX215 | 1 |
| Wattmètres | PolyCAD | 1* |

| Accessoires | Type | Nb |
| --- | --- | --- |
| Sondes différentielles de tension |  | 2* |
| Pince ampèremétrique oscilloscope |  | 1* |
| Noyau de fer plein |  | 1* |
| Noyau de fer feuilleté |  | 1* |

## CORRECTION ET NOTES

Les données ont étés perdues à cause d’un problème de sauvegarde

Pour les bobines à 4 et 2 bornes : environ 7,5  et pour la bobine de 2 fois 500 spires environ 6,0 

En régime sinusoïdal f=50 Hz(Bobine 2x 500 spires)