Modulation d’énergie

Documents à disposition

Modulation d’énergie

Liens internet

http://training.leroy-somer.com/quiz/quiz.php?quiz=2

### Introduction

L’énergie électrique est fournie à une tension et à une fréquence fixe, il est souvent nécessaire d’agir sur les paramètres afin de s’adapter au récepteur, cette possibilité est obtenu par des systèmes d’électronique de puissance.

On nomme ce procédé la modulation d’énergie, elle est  réalisée par des systèmes appelés convertisseurs statiques (à l’opposé de moteurs dits dynamiques).

Compléter le tableau suivant permettant de classer les convertisseurs :

| Tension entrée | Symbole | Tension de sortie | Fonction | Applications |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternative |  | Alternative | Gradateur, cyclo-convertisseur | Démarrage, variation de vitesse, variation éclairage, fours électriques |
|  |  | Continue | Redresseur commandé ou non | Récepteurs en continu, vitesse variable |
| Continue |  | Alternative | Onduleur autonome ou assisté | Vitesse variable et alimentation en alternatif en site isolé avec des panneaux solaires ou des batteries. |
|  |  | Continue | Hacheur | Variation de vitesse des MCC |

### Gradateurs

RAPPEL THYRISTOR

- Quels sont les deux types de gradateurs ?

A angle de phase et à train d’ondes.

- Dessiner le schéma de principe du gradateur à angle de phase

- Dessiner la tension aux bornes de la charge en fonction de .

0

2π

π



- Donner la formule de la tension aux bornes de la charge

- Expliquer le principe du gradateur à train d’ondes

On laisse passerr le courant pendant un temps tc (temps de conduction, puis on bloque pendant un certain temps.

- Donner la définition du rapport cyclique en expliquant chacun des paramètres

Le rapport tcTC est appelé rapport cyclique du gradateur et souvent  noté  où TC indique la période de commande.

- Quels sont les deux critères de choix d’un gradateur ?

La puissance et le type de récepteur.

### Redressement

- Quel est le but du redressement ?

Obtenir un courant unidirectionnel le plus proche d’un courant continu.

- Quelle grandeur permet de mesurer la qualité d’un courant redressé ?

Le taux d’ondulation qui est le rapport entre la valeur efficace et la valeur moyenne du signal redressé.

- Quels éléments sont utilisés pour améliorer la qualité du courant redressé ? Quels sont leurs rôles respectifs ?

Condensateur permet de filtrer la tension et la bobine de lisser le courant.

- Quel interrupteur électronique permet de faire varier la tension de sortie d’un redresseur commandé ?

Le thyristor.

### Applications

- Exercice 1

Un gradateur à angle de phase alimenté en 230V/50 Hz  alimente une charge résistive de 46 . Donnez Icharge et Pcharge pour :

  - =0

  - =120°

où  désigne l’angle de commande des thyristors

IC (=0)=Uch/R=230/46=5A  		PC=R.I2 =46*25=1150 W

IC (=120°)=Uch/R=230*0.44/46=2.23A      PC=R.I2 =46*4.9=228.75 W

- Exercice 2

Un gradateur train d’ondes, est alimenté par le secteur (230V/50 Hz). La commande a une base de temps de 1.5s.

Ce gradateur commande une charge résistive de puissance nominale P=1 kW.

On veut régler la puissance de charge à 650 W.

- Calculer le rapport cyclique  de la commande.

- Calculer tc

=Pmoy/Pmax=650/1000=0.65

=tc/T  TON=.T=0.65*1.5=0.97 s

- Exercice 3

On souhaite charger une batterie (48V et 10Ah) à partir du réseau monophasé 230V.

- Quel convertisseur allez-vous utiliser ? Justifier.

Un redresseur car alternatif vers continu.

- Quels sont les types possibles ?

P1, P2, PD2

- On choisira par la suite un pont P2. Indiquer la tension nécessaire au secondaire du transformateur.

donc Vcharge= 48×2.22=106.56 V

- Calculer la puissance nécessaire au secondaire du transformateur.

S=106.56*10=1070 VA

- Donner les caractéristiques des diodes (courant, tension)

VRRM=3.14×48=151 V

I0=0.5*10=5 A

### Variateur de vitesse

Il est souvent nécessaire lors de la mise en place de moteurs dans le contexte industriel de faire varier leur vitesse. On utilise à ce moment là de variateurs composés de convertisseurs statiques. On peut alors gérer alors toutes les phases d’alimentation d’un moteur (démarrage, fonctionnement nominal et freinage)

- Compléter le synoptique de constitution d’un variateur de vitesse alternatif

M

3

Réseau EDF

- Quels sont les deux types de commande ?

A U/f ou à commande vectorielle.

- Quel est l’avantage de la commande vectorielle ?

Elle permet de s’adapter à la charge.

Application cgM 2009 partie C