TRANSFORMEE EN Z

APPLICATION A L'ETUDE DES

SYSTEMES DISCRETS LINEAIRES

I°) Fonction de transfert en Z d'un système discret linéaire (SDL) :

1-1 définition  :

Nous avons vu qu'un système discret est caractérisé par son équation de récurrence de forme générale :

s(n) = k=0pak⋅en−k - k=1qbk⋅sn−k

la transformée en Z du signal de sortie peut s'écrire sous la forme :

s(z) = k=0pak⋅z−k⋅ez - k=1qbk⋅z−k⋅sz

en supposant que :

* le signal d'entrée est causal,

* le signal de sortie nul pour n < 0.

On obtient après transformation une relation du type ; S(z) = H(z)E(z).

On appelle fonction de transfert en z du système discret le facteur H(z) défini par :

H(Z) = SzEz

quand les conditions initiales sont nulles.

1-2 remarque :

Pour obtenir la fonction de transfert en z à partir de l'équation de récurrence, il suffit de remplacer un terme f(n - i) par z-iF(z), d'où :

H(Z) = k=0pak⋅z−k1+k=1qbk⋅z−k

Dans le cas particulier de la cellule à retard ao = 1 et bk = 0 k  H(z) = z-1

II°) Analyse des systèmes discrets :

2-1 généralités :

Notons en abrégé FT pour fonction de transfert. Nous utiliserons la même démarche que celle utilisée pour l'analyse de Fourier ou l'analyse de Laplace :

* e(t)  E(z)

* S(z) = H(z)E(z)

* S(z)  s(t)

2-2 FT et réponse impulsionnelle :

2-2-1 fonction de transfert :

Quand on applique le signal impulsion {d} à l'entrée d'un système discret, on obtient en sortie le signal { h } appelé réponse impulsionnelle discrète du système en sortie. La transformée en z de la réponse impulsionnelle discrète { h } est la fonction de transfert H(z) du système discret  H(z) = Z( { h } )

2-2-2 exemples de réponse impulsionnelle :

s(n) = aoe(n) + a1e(n-1)  H(z) = ao + z-1a1 qui est la transformée du signal discret {h} tel que h(n) = ao{ d(n) } + a1{ d(n - 1) }

s(n) = aoe(n) - b1s(n - 1)  H(z) = ao - z-1b1H(z)  H(z)[1 +  z-1b1] = ao et

H(z) = ao1+z−1⋅b1

qui est la transformée du signal discret { h } tel que h(n) = ao−b1n

2-3 FT et réponse indicielle :

2-3-1 fonction de transfert :

La transformée en z du signal discret échelon { u } est U(z) = 11+z−1. La réponse indicielle d'un  discret est la transformée inverse de la fonction U(z)H(z) = Hz1+z−1.

2-3-2 exemples de réponse indicielle :

s(n) = aoe(n) + a1e(n - 1)  H(z) = ao + z-1a1  D(z) = H(z)U(z) = ao+z−1⋅a11−z−1

D(z) = aoU(z) + a1z-1U(z) qui est la transformée du signal discret { d } tel que { d(n) } = ao{ u(n) } + a1{ u(n - 1) }

s(n) = aoe(n) - b1s(n - 1    H(z) = ao1+z−1⋅b1

D(z) = H(z)U(z) = ao1+z−1⋅b1⋅1−z−1=A11+z−1⋅b1+A21−z−1	avec

A1 =ao⋅b11+b1 et A2 =ao1+b1

d'où d(n) = A1(-b1)n + A2  = ao1+b11−−b1n+1

D(z) = aoU(z) + a1z-1.U(z) est la transformée du signal discret { h } tel que h(n) = aob1n

2-4 FT et réponse harmonique :

2-4-1 fonction de transfert :

La connaissance de la FT en z permet d'obtenir immédiatement le comportement fréquentiel du système. Il suffit d'effectuer le changement de variable :

z = exp(jTe)

H(z) ————————————— H*(j)

2-4-2 exemples de réponses fréquentielles :

s(n) = aoe(n) + a1e(n - 1)  H(z) = ao + z-1  H*(j) = ao + a1exp(-jTe)

s(n) = aoe(n) - b1s(n - 1)   H(z) = ao1+z−1⋅b1 H*(j) = ao1+exp−j⋅w⋅Te⋅b1

III°) Synthèse d'une forme quadratique :

3-1 hypothèses :

On désire synthétiser la transmittance :

H(P) = YpXp = 11+2⋅m⋅pwo+pwo2 = wo2p2+2⋅m⋅wo⋅p+wo2 avec

| Fo | m | Te | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 0,1 | 2 ms | 500 Hz |

Y(P)p2+2⋅m⋅wo⋅p+wo2= o2X(P)

Connaissant le polynôme en P il faut déduire une équation de récurrence liant Yn à Xn.

3-2 équivalence de la dérivation :

3-2-1 transformation :

Nous avons vu qu'à la dérivation dxdt correspond une différence xn−xn−1Te. Or l'opération qui consiste à passer de Xn à Xn-1 est un retard de Te. Pour passer de la transformée en z de x(t) à la transformée en z de dxdt, il suffit d'effectuer une multiplication par 1−z−1Te. D'où la transformation :

| x(t) |  | dxdt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X(P) |  | PX(P) |  |  |
| dxdt |  | xn−xn−1Te |  | 1−z−1Te |

Pour passer de la transformée de Laplace à la transformée en z de x(t) il suffit de remplacer P par 1−z−1Te: P 1−z−1Te

3-2-2 remarque :

La relation exacte liant z et p est z-1 = exp(-PTe) = exp(-jTe) = cos(Te) - jsin(Te). Si Te << 1 alors un développement limité au premier ordre donne :

cos(Te) - jsin(Te)   1 - jTe  z-1   1 - PTe d’où p = 1−z−1Te

3-2-3 exemple :

o2Y(P)  o2Y(z)

2moPY(P)    2mo1−z−1TeY(z)

P2Y(P)  1−z−1Te2Y(z)

o2X(P)  o2X(z)

On effectue la somme d'où :

Y(z)wo2+2⋅m⋅wo⋅1−z−1Te+1−z−1Te2= o2X(z)

Y(z)wo⋅Te2+2⋅m⋅wo⋅Te⋅1−z−1+1−z−12 = (o Te)2X(z)

Y(z)1+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2−2⋅z−1⋅1+m⋅wo⋅Te+z−2 = (o Te)2X(z)

Y(z) = wo⋅Te21+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2X(z)  + 2⋅1+m⋅wo⋅Te1+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2z-1Y(z)

-  11+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2z-2Y(z)

La suite récurrente est immédiate avec :

| Yn = aoXn - b1Yn-1 - b2Yn-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ao | b1 | b2 |
| wo⋅Te21+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 | −2⋅1+m⋅wo⋅Te1+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 | 11+2⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 |
| 0,25965 | -1,39805 | 0,65770 |

3-3 équivalence de l'intégration :

3-3-1 transformation :

Nous avons vu qu'à l'intégration correspond : yn - yn-1 = xn+xn−12Te

soit Y(z) - z-1Y(z) = Te2[X(z) + z-1X(z)] et Y(z) = Te21+z−11−z−1X(z)

Pour passer de la transformée en z de x(t) à la transformée en z du signal intégral, il suffit d'effectuer une multiplication par : Te21+z−11−z−11P Or l'intégration se traduit par une division par P d'où la transformation suivante ; pour passer de la transformée de Laplace à la transformée en z de x(t) il suffit de remplacer P par :

2Te1−z−11+z−1 P

3-3-2 remarque :

La relation exacte liant z et p est z= exp(PTe) = exp(jTe) = cos(Te)+jsin(Te). Si Te << 1 alors un développement limité au 3ème ordre donne :

cos(Te)  1 - w⋅Te22

sin(Te)  (Te) -w⋅Te36

cos(Te) + jsin(Te)  1 - w⋅Te22 + j(Te) - jw⋅Te36

cos(Te) + jsin(Te)  1 + j(Te) + j⋅w⋅Te22 + j⋅w⋅Te36

exp(pTe) 1 + PTe +P⋅Te22+P⋅Te36de plus

1+P⋅Te21−P⋅Te21+P⋅Te21+P⋅Te2+P⋅Te22+P⋅Te23soit à l’ordre 3

1+P⋅Te21−P⋅Te2 1 + PTe +P⋅Te22+P⋅Te38 On remarque des développements limités au second ordre identiques.

Si Z = exp(PTe)  1+P⋅Te21−P⋅Te2 au second ordre on déduit que P 2Te1−z−11+z−1

3-3-3 exemple :

(o)2Y(P)  (o)2Y(z)

2moPY(P)   2⋅m⋅wo⋅1−z−11+z−1⋅2Te⋅Yz

(P)2Y(P)  1−z−11+z−1⋅2Te2 Y(z)

(o)2X(P)  (o)2X(z)

On effectue la somme d'où :

Y(z)wo2+2⋅m⋅wo⋅1−z−11+z−1⋅2Te+1−z−11+z−1⋅2Te2= X(z)o2

Y(z)wo⋅1+z−1⋅Te2+4⋅m⋅wo⋅Te⋅1−z−1⋅1+z−1+1−z−12= X(z)1+z−1wo⋅Te2

Y(z)4+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2+z−1⋅2⋅wo⋅Te−8+z−2⋅4−4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2

= X(z) wo⋅Te21+2⋅z−1+z−2

La suite récurrente est immédiate ; en posant :

| Yn = aoXn + a1Xn-1 + a2Xn-2 - b1Yn-1 - b2Yn-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ao | a1 | a2 |
| wo⋅Te24+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 | 2⋅wo⋅Te24+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 | wo⋅Te24+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 |
| 0,084971 | 0,169942 | 0,084971 |
|  | b1 | b2 |
|  | 2⋅wo⋅Te2−84+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 | 4−4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te24+4⋅m⋅wo⋅Te+wo⋅Te2 |
|  | 0,084971 | 0,169942 |

3-4 utilisation de la réponse impulsionnelle :

3-4-1 transformation :

Les systèmes étant linéaires, la suite yn est obtenue en échantillonnant le signal de sortie résultant de toutes les réponses impulsionnelles antérieures. On peut écrire :

y(nTe) = m=0nxn−k⋅Te⋅him⋅Te

où hi(mTe) est la valeur, à l'instant mTe, de la réponse impulsionnelle.

Pour réaliser la synthèse de la transmittance définie au §3-1 page 3, il suffit d'établir l'équation de récurrence, qui, à une impulsion d'entrée, fait correspondre une suite de valeur yn, obtenues par échantillonnage de la réponse impulsionnelle du système de transmittance H(P).

3-4-2 transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle :

Tout signal de durée 0 < To < Te d'amplitude A sera considéré par le calculateur comme un créneau d'amplitude A du durée Te. En conséquence une impulsion d'entrée x(t) d'amplitude A de durée To sera vue comme un créneau d'amplitude A de durée Te. Les deux signaux ont la même transformée en z ; X(z) = X'(z) = A.

La transformée de Laplace du créneau se déduit de la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude :

* A  Ap

* -A retardé de Te  −A⋅exp(−p⋅Te)p

La transformée de Laplace du signal de sortie Y(P) est Y(P) = H(P)X(P) et

Y(P) = AH(P)1−exp(−P⋅Te)P

3-4-3 transformée en z de la réponse impulsionnelle :

Nous constatons au coefficient A près que Y(P) est la somme de deux termes. Notons Pi les pôles de Hpp; la décomposition en éléments simples donne :

HPP = i=0kAip−Pi

et la réponse temporelle correspondante s'écrit :

r(t) = i=0kAi⋅expPi⋅t

La transformée en z de r(t) s'écrit :

R(Z) = n=0¥rn⋅Te⋅z−n

soit quand on remplace :

R(Z) = n=0¥i=0kAi⋅expPi⋅n⋅Tez−n

On peut permuter les signes sigma et noter :

R(Z) = i=0kAi⋅n=0¥expPi⋅Tez−1n

on reconnaît au niveau de la deuxième somme, une progression géométrique de raison exp(PiTe)z-1, soit :

R(Z) = i=0kAi1−expPi⋅Tez−1

R(z) est la transformée en z du signal dont la transformée de Laplace estHpp. On en déduit la  transformée en z du signal Hppexp(-PTe) :

* Hpp R(z)

* Hppexp(-PTe)  z-1R(z)

Enfin la transformée en z du signal de sortie s'écrit :

Y(z) = (1 - z-1)R(z)

Conclusion :

la transmittance en z d'une chaîne de traitement numérique, réalisant une transformée de Laplace H(P) est H(z) = YzXz= 1−z−1i=0kAi1−expPi⋅Tez−1 où :

* Pi sont les pôles de Hpp,

* Ai sont les coefficients obtenus par décomposition deHppen éléments simples. Comme la multiplication par z-1 se traduit par le passage d'un échantillon au précédent, la connaissance de H(z) permet à partir de Y(z) = H(z)X(z) de déterminer l'équation de récurrence.

3-4-4 avec l’exemple défini au §3-1 page 3 :

H(P) = YpXp = 11+2⋅m⋅Pwo+Pwo2= wo2P2+2⋅m⋅wo⋅P+wo2

| Fo | m | Te | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 0,1 | 2 ms | 500 Hz |

Comme H(p) possède deux pôles complexes conjugués notés P1 et P2 alors :

HPP= wo2P⋅P−p1⋅P−p2 avec

 P1 = o−m+j⋅1−m2= -31,42 + j312,6

 P2 = o−m−j⋅1−m2= -31,42 - j312,6

la décomposition en éléments simples donne :

HPP = AoP  + A1P−p1 + A2P−p2  = 1P + −0,5+j⋅0,050P+31,42−j⋅312,6 + −0,5−j⋅0,050P+31,42+j⋅312,6

la transmittance en z s'écrit donc pour :

* AoP = 1P (1-z-1)11−z−1= 1

* A1P−p1= −0,5+j⋅0,050P+31,42−j⋅312,6   (1-z-1)A11−expP1⋅Te⋅z−1

* A2P−p2= −0,5−j⋅0,050P+31,42+j⋅312,6  (1-z-1) A21−expP2⋅Te⋅z−1

* exp(P1Te) = 0,7615 + j05496

* exp(P2Te) = 0,7615 - j05496

On remplace ; l'application numérique donne :

H(z) = 0,18325⋅z−1+0,1756⋅z−21−1,523⋅z−1+0,8819⋅z−2

alors :

| Yn = aoXn + a1Xn-1 + a2Xn-2 - b1Yn-1 - b2Yn-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ao | a1 | a2 |
| 0 | 0,18328 | 0,175664 |
|  | b1 | b2 |
|  | -1,522967 | 0,8819114 |

Les deux réponses sont confondues.