Exercice n°1 Les courants de défaut

La figure 1 présente une installation électrique.

La charge est supposée purement résistive. Elle est modélisée par une résistance R.

On note Rn la résistance du neutre, Rt la résistance de terre et Rc la résistance du chat.

Rn=Rt=10Ω , R=2kΩ ,Rc=1kΩ et U=230V

Le DDR ( disjoncteur différentiel ) déclenche quand ip-in  30mA

R

phase

Neutre

DDR

U

### Figure 1

I. Fonctionnement normal.

En situation normale, la figure 1 peut se modéliser de la façon suivante :

ip

U

in

### Figure 2

id

1- Compléter le schéma en identifiant chacune des résistances

2- Quelle est la relation entre ip et in ? Quelle est la valeur du courant de défaut ?

II. Contact direct.

1. Contact direct sur neutre

Le cable d’alimentation étant localement dénudé, le chat entre en contact avec le fil de neutre.

a) Modifier la figure 2 afin d’obtenir  le circuit électrique équivalent à cette situation ( modélisation). On identifiera chacune des résistances et on indiquera les courants ip , in et id

b) Montrer que Rn+Rc⋅id=0.

c) En déduire  id; le chat est-il en danger ?

d)Quelle est la relation entre ip et in ?

2. Contact direct sur phase.

Toujours à cause du mauvais état du câble d’alimentation, le chat entre en contact avec la phase.

Dans ce cas, la figure 1 peut se modéliser de la façon suivante :

ip

U

in

### Figure  3

id

a) Compléter le schéma en identifiant chacune des résistances

b)Quelle est la  résistance qui n’intervient pas dans le modèle ?

c) Exprimer Id, intensité du courant de défaut, en fonction de U, Rc et Rn puis calculer sa valeur.

d) Le disjoncteur différentiel va –t-il protéger le chat ?

Stage de sécurité électrique 2001- Aix Marseille.

Equipe des formateurs de Physique appliquée