TD PERCAGE DE PIECES :

Le système présenté est une perceuse qui est insérée dans une ligne de production continue.

Un opérateur place la pièce devant être percée et la serre dans un étau.

Le perçage s’effectue suivant la séquence décrite plus bas.

Le foret est entraîné en rotation par un moteur  asynchrone triphasé à cage M1 et en translation par un moteur asynchrone M2.

Deux vitesses sont requises en translation :

Les deux vitesses sont obtenues à l’aide d’un variateur de vitesse.

LI1 : Sens Avant

LI2 : Sens Arrière

LI3 : Vitesse 1 : lente

LI4 : Vitesse 2 : rapide

Un capteur noté « capt » indique la présence d’une pièce sur le plateau de perçage et l’étau serré.

Moteur rotation

Moteur translation

Position 1

Position 2

Position 3

SEQUENCE DE PERCAGE:

- avance lente jusqu’à « Position 2 »;

- débourrage par retour rapide jusqu’à « Position 1 »;

- avance rapide jusqu’à « Position 2 »;

- avance lente jusqu’à « Position 3 »;

- retour rapide jusqu’à « Position 1 ».

MODE OPERATOIRE:

L’opérateur doit charger une pièce et la serrer dans l’étau.

Le capteur « capt » est alors activé.

Le BP Dcy (Départ cycle) permet de démarrer la production.

La tête de perçage commence la séquence comme indiquée ci-dessus.

Le BP At autorise l’arrêt en situation initiale, arrêt qui ne sera effectif qu’à la fin du cycle se terminant.

Le BP « Mr » (marche réglage) lance, depuis la procédure A1, la procédure F4 pendant laquelle il est possible de commander la montée ou la descente de la tête en vitesse lente à l’aide de 2 boutons poussoirs: BP « Mo » et BP « De ». Ceci afin de régler les positions des butées fins de course « Position 2 » et « Position 3 ».

Une initialisation est autorisée à partir de F4, grâce à l’action sur le BP « Init » qui permet d’atteindre la situation A6 qui exécute, un retour rapide de la tête.

Une action sur le BP « Au » désactive toutes les étapes précédemment en cours. Le déblocage du BP « Au » (/Au) lance la procédure de remise en route A5 dans laquelle la tête de perçage est remontée afin de permettre une intervention manuelle. Une action alors sur le BP « Init » ramène la situation en A6 permettant à l’opérateur d’enlever la pièce. Ceci étant fait le système se retrouve en Al.

TRAVAIL:

- Réaliser le schéma de puissance de l’installation.

- Réaliser le schéma de commande de l’installation.

- Etablir le GEMMA de l’installation.

- Etablir le grafcet de conduite issu du GEMMA.

- Etablir le grafcet de production (F1).

- Etablir le grafcet de test (F4)

- Etablir le grafcet de sécurité (de Dl et A5).

Corrigé

Schéma de puissance de l’installation :

U

V

W

L1

L2

E

E

VARIATEUR

Q0

L3

L1

L2

N

N

T1

T2

T3

Q1

3

1

5

N

6

4

2

N

Q2

N

1

N

2

B1

3

1

MOTEUR M2

2

3

4

5

B1

B1

B1

B1

3

B2

7

8

9

6

MOTEUR M1

B2

B2

B2

F2

2

4

6

1

3

5

I>

I>

I>

Q3

1

3

5

KM2

1

3

5

2

4

6

2

4

6

1

3

2

4

KM1

KM1

Rotation du foret

Translation du foret

Schéma de commande de l’installation :

Q7

Q8

230 V

24 VAC

T2

0

0

24

Au

1

2

I1.0

I1.0

I1.0

I1.0

I1.0

I1.0

I1.0

I1.0

O2.1

O22

O23

O2.4

O2.5

O2.6

C

C

0VC

24V

Sorties TOR automate

Entrées TOR automate

L1.4

L1.1

L1.2

L1.3

24 VDC

Variateur

Km1

Km2

Dcy

3

4

Mr

3

4

capt

1

2

Pos1

1

2

Pos2

1

2

Pos3

1

2

Init

3

cI ./capt

4

G.E.M.M.A. de l’installation :

A1

F1

A2

D1

A5

A6

F4

Prod . capt

At

Init

Mr

Init

Au

/Au

cI ./capt

4

KM1