Présentation des systèmes :

# Rétroviseur électrique

Il s’agit de deux modules (mécanismes microtechniques) permettant la rotation du miroir des rétroviseurs électriques. L’un équipe un véhicule Renault TWINGO, et l’autre un modèle de la marque NISSAN.

Caractéristiques :

- Modèle RENAULT :  (fig 1)

Ce modèle se compose de deux motoréducteurs (moteur électrique et réducteur à train épicycloïdal) entraînant deux crémaillères. Celles-ci donnent les mouvements de rotation au support miroir suivant deux axes.

Support miroir

Fig 1: Module de rotation RENAULT

- Modèle NISSAN : (fig 2)

Celui-ci est monté sur les véhicules NISSAN. Il comporte deux moteurs entraînant un réducteur simple par l’intermédiaire d’un système roue et vis sans fin. Le réducteur actionne un système vis – écrou transmettant aux axes un mouvement de translation, ce qui permet la rotation du support miroir suivant deux axes.

Intérieur du module

Support miroir

Fig 2 : Module de rotation NISSAN

### Analyse fonctionnelle externe

Recherche du besoin fondamental du produit :

________________

________________

Le besoin correspond à la nécessité ou au désir éprouvé par l’utilisateur potentiel.

L’outil de représentation BETE A CORNE permet son identification.

BETE A CORNE (Société A.P.T.E.).

________________

Contrôle de validité du besoin :

A compléter

Pourquoi le produit existe-t-il ? (cause, origine…)

___________________________________ _______________________________________ _______________________________________

________________

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

______________________________________________________________________________________

Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer ?

______________________________________________________________________________________

Qu’est-ce qui pourrait le faire disparaître ?

- _____________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________

#### Etude fonctionnelle du besoin :

##### Diagramme des intéracteurs

Ce diagramme met en relation le produit et son milieu extérieur, par l’intermédiaire de fonctions de services (qu’elles soient d’usages ou d’estimes) que doit réaliser le produit.

| FONC | # LIBELLE ET CONTRAINTE EVENTUELLE | # CARACTERISTIQUES D’ENVIRONNEMENT | CRITERE D’EVALUATION | NIVEAU | FLEXIBILITE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## C8 | Respecter : les normes de sécurité La législation en vigueur La propriété industrielle | Normes Brevets | Niveau de respect | Sans limitation. | ## F0 |
| C1 | S’intégrer au design de la voiture. | Formes. Couleurs : en accord avec celle de la voiture. | Suivre la philosophie du style de la voiture. Encombrement. | Forme aérodynamique. | F2 |
| FSP1 | Augmenter le champ de vision du conducteur. | Conducteur : adulte H/F | Orientation. Linéarité Réversibilité Déformation du champ de vision Fiabilité. Durabilité. |  15° suivant deux directions perpendiculaires. ΔθΔx=2 deg/mmà 1° Orientation extérieure manuelle Forme du miroir. 95 % 2000 h | F1 |
| C7 | S’adapter au calculateur. | Tension :12 Volts en continue. Intensité : 1 Ampère maxi. | Energie | Electrique | F0 |
| C6 | Se fixer à la voiture | Carrosserie : Porte conducteur Porte passager | Montage Efforts Vibrations | Forme de la portière Charge de 200 N Fréquence de 10 Hz | F1 |
| C3 | S’éclipser devant un obstacle | Obstacle : Piétons Véhicules… | Mode de rabattement. | Rotation :  90° | F1 |
| C2 | Résister aux facteurs d’ambiance | Température d’utilisation Pluie Chocs Poussière | Niveau de résistance | De –20° C à 60° C Etanche aux projections d’eau (pluie, lavage) Impact de 20 Joules Calibre 0.01 | F1 |
| C4 | Satisfaire un S.A.V. | S.A.V. Compétences : < ou = BEP mécanique Moyens | Outillage Temps de remplacement maxi. | Pas d’outillage spécifique 30 minutes | F2 |
| C5 | Respecter l’environnement. | La nature | Matériaux | Non polluants, recyclables. | F0 |

TABLEAU DE CARACTERISATION DES FONCTIONS DE SERVICES ( Compléter les zones grisées)

Fig 3 : FAST (Modèle RENAULT)

### Analyse fonctionnelle interne

Fig 4 : FAST (Modèle NISSAN)

A-0

W : électrique

(12V, 1A)

Rétroviseur électrique Renault

Miroir orienté

Miroir

E : Marche/Arrêt

A-0

W : électrique

(12V, 1A)

Rétroviseur électrique Nissan

E : Marche/Arrêt

SADT

SADT Niveau A0 : Rétroviseur Renault et Nissan

Miroir orienté

Miroir

W : électrique

Convertir l’énergie élec. en énergie méca. et l’adapter

A1

Moto réducteur

Energie méca

adaptée

Transmettre le mouvement

A2

Eléments de transmission

Energie méca transmise

Guider le support de miroir

A3

Eléments de guidage

A0

E : Marche/Arrêt

SADT Niveau A2 : Rétroviseur Renault

Energie mécanique

transmise

Energie méca.

adaptée

Transformer une rotation en une translation

A21

Pignon - Crémaillère

Energie méca

translation

Etablir une liaison avec le support miroir

A22

Liaison rotule

A2

SADT Niveau A2 : Rétroviseur Nissan

A21

Energie méca

transmise

A22

Energie méca adaptée

A23

A2

Energie méca.

adaptée

Energie mécanique

transmise

Energie méca

transformée

A24

À compléter à l’aide de la documentation fournie.

Moto

réducteur

Pignon

Crémaillère

Energie

électrique

Support

miroir

Miroir

orienté

Schéma bloc : Rétroviseur Renault

Schéma bloc à compléter : Rétroviseur Nissan

Energie

électrique

Miroir

orienté