Exercice 1 : systèmes série et parallèle :

| 1a | Un dispositif se compose de 4 composants connectés en série dont les fiabilités sont respectivement de 0,98 ; 0,97 ; 0,95 et 0,99. Déterminer la fiabilité de l’ensemble |  |
| --- | --- | --- |
| 1b | Un dispositif se compose de 4 composants connectés en série dont les fiabilités sont respectivement de 0,92 ; 0,89 ; 0,5 et 0,76. Déterminer la fiabilité de l’ensemble |  |
| 1c | Un dispositif se compose de 4 composants connectés en // dont les fiabilités sont respectivement de 0,98 ; 0,97 ; 0,95 et 0,99. Déterminer la fiabilité de l’ensemble |  |
| 1d | Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures : Ra=0,87 ; Rb=0,85 ; Rc=Rd=0,89 ;Re=0,94 ; Rf=0,96 ; Rg=0,97 Calculer la fiabilité et le taux de défaillance de l’ensemble. |  |
| 1e | Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures : Ra=Rb=Rc0,73 ; Rd=0,97 ;Re=0,88 ; Rf=0,92 ; Rg=0,88 Calculer la fiabilité et le taux de défaillance de l’ensemble. |  |
| 1f | Le dispositif donné ci-contre a les fiabilités élémentaires suivantes pour 1000 heures : Ra=0,90 ; Rb=Rc=0,81 ; Rd=Re=Rf=0,66 ; Rg=0,93 Calculer la fiabilité et le taux de défaillance de l’ensemble. |  |

Exercice 2 :

Deux chariots travaillent en redondance active. Leur loi de durée de vie est du type. La MTBF d’un chariot est de 54 heures. Quelle est la fiabilité du système au bout de 16 heures ?

Exercice 3 :

Sur une série de 150 nouveaux capteurs mis en fonctionnement, on a relevé les TBF suivants :

| Intervalle de temps | Nombre de défaillants |
| --- | --- |
| 0 – 100 100 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 500 | 12 10 5 4 7 |

- Déterminer le taux de défaillance empirique pour chaque intervalle de temps

Exercice 4 : optimisation de la maintenance préventive :

Il s’agit d’optimiser les interventions de maintenance préventive sur différentes machines. On dispose pour cela des historiques suivants :

| Machine N°1 |  | Machine N°2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps entre pannes en heures | N° de panne | Temps entre pannes en heures | N° de panne |
| 400 140 300 220 440 530 620 710 850 1200 1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 400 230 330 720 635 | 1 2 3 4 5 |

En admettant que l’on a des lois de Weibull :

- Tracer les 2 fonctions de répartition sur papier Weibull en utilisant les rangs médians

- Déduire pour chaque loi, les paramètres de Weibull

- Calculer les MTBF

- Définir les périodes d’intervention systématique si on souhaite un fonctionnement avec une fiabilité de 95%

- Refaire le même travail en considérant que les machines sont identiques

Exercice 5 : vérification d’une loi :

On donne l’historique d’une machine :

| Machine N°__ |  |
| --- | --- |
| TBF | N° de panne |
| 24 35 38 39 42 57 62 | 1 2 3 4 5 6 7 |

Déterminer si cette loi de durée de vie suit une loi exponentielle ?

Exercice 6 :

On dispose d’un moteur dont on désire faire l’étude par Weibull. Pour cela on dispose de TBF suivants : 432, 335, 244, 158, 77, 535, 646, 766, 897, 4494, 3454, 2846, 2414, 1040, 2079, 1806, 1574, 1374, 1374, 1198.

- Déterminer les paramètres de la loi

- De quelle loi peut alors se rapprocher cette loi de Weibull ?

- Quelle est alors la partie concernée de la courbe en baignoire ?

- Calculer la MTBF de 2 manières

- Déterminer la fiabilité au bout de 500 heures

Exercice 7 : étude de roulements :

On a relevé la durée de vie de 6 roulements par le nombre de cycles avant rupture : 4x105, 1,3 x105, 9,8 x105, 2,7 x105, 6,6 x105, 5,2 x105. On suppose que cette durée de vie suit une loi de Weibull.

- En utilisant les rangs médians, déterminer les paramètres de la loi

- Déterminer la MTBF et la fiabilité associée

Les fabricants de roulements nomment L10 la durée de vie nominale qui correspond à un seuil de fiabilité de 0,90 tel que 90% des roulements atteignent t=L10.

- Déterminer graphiquement le TBF à L10. Le comparer à la MTBF. Conclure.

- Ecrire et tracer les équations de R(t), F(t), f(t) et λ(t)

Exercice 7 : la loi log-normale :

C’est une autre loi de fiabilité pour décrire principalement des phénomènes de fatigue.

Le calcul se fait en passant par la variable centrée réduiteoù « m » est la moyenne des ln(t) et σ l’écart type des ln(t). On utilise ensuite les tables de la loi normale en utilisant le paramètre « u ».

La durée de vie des bielles d’une voiture sui une loi log-normale de paramètres m=5 et σ=1,4. Calculer la fiabilité pour T=300 heures et la MTBF.

Les ressorts de compression d’amortisseurs suivent une loi log-normale de paramètres m=7 et σ=2. Au bout de combien de temps doit-on les changer si on veut garantir une fiabilité de 90% et quelle est la MTBF ?

Exercice 8 : compléments :

Exercice 81 :

Le système de propulsion d’un avion est composé de 4 moteurs. Le taux de défaillance d’un moteur est de 0,00015 panne par heure. Les moteurs tombent en panne indépendamment les uns des autres.

- Donner la fiabilité de l’avion au bout de 1000 heures si les 4 moteurs doivent tomber en panne pour que l’avion s’écrase.

- Même question si la défaillance d’un seul moteur entraîne la chute de l’avion.

Exercice 82 :

Des pistons équipent des amortisseurs destinés à des avions ayant 3 trains d’atterrissage. Les 2 trains avant comportent 2 amortisseurs dont le taux de défaillance est de 2.10-5 panne par heure. Le train arrière comporte 2 amortisseurs dont le taux de défaillance est de 8.10-5 panne par heure. On considère que les défaillances pouvant survenir sont indépendantes et que l’avion aura un accident catastrophique si les 2 amortisseurs de l’un des trains sont défaillants.

- Représenter le diagramme de fiabilité correspondant à cette situation.

- Donner la fiabilité de l’avion au bout de 1000 heures

Exercice 83 :

Les valeurs des taux précédents sont en fait issues d’expériences obtenues sur d’anciens modèles d’amortisseurs. Le service qualité désire affiner ces résultats et comptabilise les défaillances observées sur 10 amortisseurs qui ont pu être suivis durant 5 ans :

| N° de l’amortisseur | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée de vie en heures de vol | 3300 | 1670 | 2250 | 7720 | 5600 |

- Vérifier que la durée de vie suit une loi de Weibüll dont on déterminera les paramètres

- Donner la durée de vie moyenne d’un amortisseur

- Donner la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 10000 heures de vol

Exercice 84 :

9 systèmes mécaniques identiques ont été étudiés. Les durées de vie en heures sont les suivantes : 5, 112, 202, 295, 370, 471, 601, 740, 905.

- Vérifier que la durée de vie suit une loi de Weibüll dont on déterminera les paramètres

- Donner la durée de vie moyenne d’un système

- Donner la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 500 heures