BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

- Session 2010 -

* * *

Epreuve E 1

Scientifique et Technique

Sous- Epreuve E12 – unité U 12 –

Mathématiques et sciences physiques

Cœfficient : 3

Durée : 2 heures

Remarque :

- La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront pris en compte à la correction.

- L’usage des calculatrices électroniques est autorisé.

- L’usage du formulaire officiel de mathématiques est autorisé.

MATHEMATIQUES : (15points)

Un portail industriel, constitué de lames, est représenté sur le schéma ci dessous :

Schéma du portail.

Sur le schéma, les proportions ne sont pas respectées. On note H la hauteur minimale du portail.

L’étude se compose de 3 parties :

.

Exercice 1 : Tracé du profil du portail.

Exercice 2 : calcul de l’aire des lames du portail.

Exercice 3 : Etude de la largeur des lames.

EXERCICE 1 : 9 POINTS Tracé du profil du portail.

Sur l’annexe 1 (à rendre avec la copie), on va tracer le profil du portail dans le repère Ox, Oy d’unité graphique 2 cm pour 1 m.

Les points B et C ont été placés dans le repère.

1 – Etude de l’arc

Dans le repère, l’arc est une partie de la courbe représentative de la fonction f définie sur l’intervalle [ ; ] par fx  ,x,x

Soit f ‘ la fonction dérivée de la fonction f. Calculer f ’x

 Vérifier que f ‘x  

Que peut-on en déduire pour la courbe, au point d’abscisse  ?

  -   Sur l’annexe 2 (à rendre avec la copie), compléter le tableau de variation de la fonction f.

  -   Sur l’annexe 2 (à rendre avec la copie), compléter le tableau de valeurs de la fonction f.

  -   Dans le repère de l’annexe 1 (à rendre avec la copie), tracer la courbe représentative de la fonction f.

  -   Déduire, de l’étude précédente, la hauteur minimale du portail, notée H.

2 – Etude de la partie [CD]

On note d la droite qui a pour coefficient directeur 0,16 et qui passe par le point C de coordonnées (0 ; 2).

  -   Justifier que d est tangente à l’arc au point C.

  - Déterminer une équation de la droite d dans le repère (Ox ; Oy).

  - Justifier que le point D de coordonnées (5 ; 2,8) appartient à la droite d.

  - Placer, dans le repère de l’annexe 1 (à rendre avec la copie), le point D.

  -   Tracer, dans le repère de l’annexe 1 (à rendre avec la copie) , le segment de droite [CD].

EXERCICE 2 : 3 POINTS Calcul de l’aire des lames du portail.

Le portail est constitué de lames en aluminium en forme de trapèze rectangle.

Etude de l’aire des lames de la partie CDEF du portail (voir schéma page 2/8).

 Calcul de l’aire de la première lame.

La première lame est représentée ci-dessous :

Où 	b = 2,0032 ;

B = 2,0272 ;

l = 0,15

Les côtes sont données en mètres.

Calculer, en m2, l’aire A1 de la première lame.

 Calcul de l’aire totale des 30 lames.

La parité CDEF du portail est constituée de 30 lames.

On souhaite connaître l’aire de la surface totale d’aluminium nécessaire à la fabrication des 30 lames.

On note An l’aire la n-ième lame, exprimée en m2.

Les aires successives des lames, exprimée en m2.

Les aires successives des lames, exprimée en m2, forment une suite arithmétique de premier terme A1 = 0,30228 et de raison r  ,.

  -   A l’aide du formulaire, calculer A30.

  - Calculer S30, la somme des 30 premiers termes de la suite An. Arrondir le résultat au dixième.

  - On dispose d'une plaque d'aluminium rectangulaire de 5m sur 2m.

Peut-on réaliser les 30 lames avec cette plaque ? Justifier la réponse.

EXERCICE 3 : 3 POINTS Etude de la largeur des lames.

Dans une entreprise spécialisée dans la fabrication des lames en aluminium, on a relevé la largeur de 100 lames.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

| Largeur de lame (en cm) | Nombre de lames |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Total |  |

1 – Calcul de la moyenne et de l’écart type

Calculer , la largeur moyenne des lames.

On pourra utiliser au choix, soit le tableau de l’annexe 2, soit le mode statistique de la calculatrice.

 Calculer l'écart type de cette série statistique. Arrondir le résultat à 10-4.

2 – Evaluation de la quantité de la fabrication des lames

Pour la suite de l'exercice, on prend et 

La fabrication des lames est jugée conforme si au moins 95% des lames ont une largeur incluse dans l'intervalle [- 2 ; + 2].

Calculer- 2et + 2.

  La fabrication des lames est elle conforme ? Justifier la réponse.

SCIENCES-PHYSIQUES : (5 points)

Etude du système hydraulique d’un automatisme de portail.

L’automatisme électromécanique d’un portail battant est composé d’un ensemble moteur-pompe-vérin schématisé ci-dessous.

Les pertes entre les systèmes, moteur-pompe et pompe-vérin, sont négligeables.

Le vérin actionne l’ouverture du portail. Pour une sortie de tige maximale (appelée course utile, le portail est totalement ouvert.

1   La plaque signalétique du moteur porte les indication suivantes :

Alimentation monophasée 230V, 50Hz

Puissance utile 220W

 = 0,9

cos = 0,86

A l’aide des indication ci-dessus, préciser la puissance absorbée par la pompe.

2   La documentions technique de l’automatisme fournit les informations suivantes :

Couse utile de la tige : 280 mm

Vitesse de la tige : 14 m/s

Diamètre de la tige : 70 mm

Diamètre du piston : 100 mm

Pression hydraulique : 17 bar.

La plaque signalétique ci-dessus caractérise l’un des éléments de l’ensemble moteur-pompe-vérin.

Indiquer cet élément.

  Calculer, en s, le temps mis par le portail pour s’ouvrir totalement.

2.3.    Sachant que la section du piston est de 0,00785 m2 , calculer, m3/s, le débit volumique du fluide

pendant la sortie de la tige. Arrondir le résultat à 10-5.

  Montrer que la puissance hydraulique du vérin est de 187W.

3   Calculer le rendement de la pompe pour que le système moteur-pompe soit compatible avec le vérin utilisé.

## On donne

Débit Q =     Q  S´V      Vitesse moyenne : v =

Puissance P = p´Q             Pression : p =

1 bar = 105 pascals.

ANNEXE 1 (À rendre avec la copie)

MATHEMATIQUES

ANNEXE 2 (À rendre avec la copie)

### Exercice 1

Tableau de variation de la fonction f

| x | -5 0 |
| --- | --- |
| Signe de f ’x |  |
| Variation de f |  |

Tableau de valeurs de f

| x | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fx |  | 2 | 1,88 |  | 1,88 | 2 |

### Exercice 2

## Tableau statistique

| Largeur des lames xi (cm) | Nombre de lames ni | nixi | nixi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total |  |  |  |

FORMULAIRE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Artisanat, Bâtiment, Maintenance – Productique

| # Fonction f |  | # Dérivée f ' |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f (x) |  | f '(x) |  |
| ax + b x2 x3 1x |  | a 2x 3x2 -1x2 |  |
| u(x) + v(x) |  | u'(x) + v'(x) |  |
| a u(x) |  | a u'(x) |  |
| # Logarithme népérien : ln ln (ab) = ln a + ln b ln (ab) = ln a - ln b |  |  | ln (an) = n ln a |
| # Equation du second degré ax2+bx+c=0 |  |  |  |
| Δ=b2−4ac - SiΔ>0, deux solutions réelles :x1=−b+Δ2aetx2=−b−Δ2a |  |  |  |
| - SiΔ=0, une solution réelle double :x1=x2=−b2a |  |  |  |
| - Si  < 0, aucune solution réelle - Si   0, ax2+bx+c=a(x−x1)(x−x2) |  |  |  |
| # Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n – 1)r Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = k(u1+uk)2 # Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1 qn-1 |  |  |  |
| Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = u11−qk1−q |  |  |  |
| # Trigonométrie |  |  |  |
| sin (a + b ) = sina cosb + sinb cosa cos (a + b ) = cosa cosb - sina sinb cos 2a = 2 cos2a - 1 = 1 - 2 sin2a sin 2a = 2 sina cosa |  |  |  |
| # Statistiques Effectif total N = i = 1pni Moyenne x=i=1pnixiN Variance V =i=1pni(xi−x)2N=i=1pnixi2N−x2 Ecart type  = V |  |  |  |
| # Relations métriques dans le triangle rectangle |  |  |  |
| AB2 + AC2 = BC2 sin = ACBC cos = ABBC tan = ACAB |  |  |  |
| # Résolution de triangle |  |  |  |
| R : rayon du cercle circonscrit |  |  |  |
| a2 = b2 + c2 - 2bc cos |  |  |  |
| # Aires dans le plan |  |  |  |
| Triangle : 12bcsin |  |  |  |
| Trapèze : 12(B+b)h Disque : R2 |  |  |  |
| # Aires et volumes dans l'espace |  |  |  |
| Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume Bh |  |  |  |
| Sphère de rayon R : |  |  |  |
| Aire : 4R2 |  | Volume : 43R3 |  |
| Cône de révolution ou pyramide de base B et de hauteur h : Volume 13B h |  |  |  |
| # Calcul vectoriel dans le plan - dans l'espace |  |  |  |
| v.v '=xx '+yy ' v=x2+y2 |  | v.v '=xx '+yy '+zz ' v=x2+y2+z2 |  |
| Siv≠0etv '≠0 :v.v '=v×v ' cos (v,v ')v.v '=0si et seulement siv⊥v ' |  |  |  |