1/ CONFIGURATION PHYSIQUE

L’automate TSX MICRO est un automate modulaire qui reçoit selon les besoins des cartes :

Entrées / Sorties « Tout ou Rien »

Entrées / Sorties analogiques

Compteurs

Communication….

Le module de base comporte les emplacements pour les cartes, le processeur, la mémoire, l’alimentation.

1 Un bac de base à 3 emplacements disponibles.

2 Un emplacement réservé à un module au format standard.

3 Un bloc de visualisation centralisée.

4 Une prise terminal repérée TER.

5 Une prise de dialogue opérateur repérée AUX.

6 Un emplacement pour une carte d’extension mémoire.

7 Une trappe d’accès aux bornes d’alimentation.

8 Un emplacement pour un coupleur de communication.

9 Des connecteurs pour les fonctions analogiques et comptages.

10 Un bouton de réinitialisation.

11 Un voyant de présence de tension à 24V.

12 Des bornes d’alimentation protégées.

13 Une borne de masse.

14 Des connecteurs de raccordement à l’automate de base.

15 Un mini bac d’extension à 2 emplacements.

10

14                         13    12

15                      11

2/ ADRESSAGE DES VARIABLES

Entrées (I) / Sorties (Q)   ex : %I1.11 ; %Q2.03

% ___ _______ . _______

Emplacement 1 à 10

Variable

Type

I , Q

Voie 00 à 15

Exemples :

16 entrées :

%I1.0 à %I1.15

12 sorties :

%Q2.0 à %Q2.11

2 sorties analogiques :

%Q4.0 à %Q4.1

16 entrées :

%I3.0 à %I3.15

12 sorties :

%Q4.0 à %Q4.11

16 entrées :

%I5.0 à %I5.15

12 sorties :

%Q6.0 à %Q6.11

16 entrées :

%I1.0 à %I1.15

12 sorties :

%Q2.0 à %Q2.11

8 sorties :

%Q7.0 à %Q7.7

12 entrées :

%I3.0 à %I3.11

Variables internes

%  _______  _______

Type

Variable

Numéro

## Bits systèmes

%S21 : Provoque l’initialisation du Grafcet

%S22 : Provoque la mise à zéro générale du Grafcet

%S23 : Provoque le figeage du Grafcet

## Mots associés aux étapes

%Xi : Etat de l’étape i

## Bits internes

%Mi : Permet de mémoriser des états intermédiaires durant l’exécution du programme

Exemples :

Etapes GRAFCET :X25 (37-10 : 96 ; 37-21/22 : 128) ; durée de l’étape : %X25.T

Temporisation : %TM 2 (0 à 63) ; fin de tempo : %TM2.Q ; valeur courante : %TM2.V

Compteur : %C12 (0 à 31) ; présélection : %C12.P ; valeur courante : %C12.V

Bits internes : %M105 (0 à 255) 			Bits système : %S9 (0 à 100)

Mots : %MW3

3/ BLOC DE VISUALISATION

RUN : marche / arrêt de l’automate

TER : trafic sur la prise terminal

I/0 : défaut d’entrées/sorties (voie ou module)

ERR : défaut du processeur ou de l’application

BAT : défaut ou absence de la pile

DIAG : le bouton permet

Par impulsion de visualiser les E/S du bac d’extension

Par appui long de visualiser les défauts

Visualisation des Entrées/Sorties : sont à 1 dans ce cas :

%I1.5 , %I1.15 , %Q2.1 , %Q2.10

%I3.12 , %Q4.12

%I5.0 , %I5.9 , %Q6.3

4/ EXERCICES : donner les entrées et les sorties qui sont à 1 dans les différents cas.

16E

12S

16E

12S

12E

8S

16E

12S

16E

12S

16E

12S

12E

16E

16E

12S

12S

16E

12S

12E

16E

16E

12S

12S

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

Entrées à 1 :	 …………………………………………………………………………………………………………

Sorties à 1 :	………………………………………………………………………………………………………….

5/ STRUCTURE DU PROGRAMME

Le logiciel de programmation PL7-Micro permet de programmer les automates TSX-37.

Différents langages sont possibles :

Le choix est effectué lors du choix de l’automate cible lors de l’ouverture du module ou lors de la création des transitions.

Langage graphique LADDER (à contacts LD) : transcription de schéma à relais, adapté au traitement combinatoire. Il offre les symboles de base : contacts, bobines, blocs fonctions.

permettant de représenter graphiquement et de façon structurée le fonctionnement d’un automatisme séquentiel.

Langage booléen (liste d’instructions IL) :	     Langage graphique GRAFCET (G7) :

adapté au traitements combinatoire.

6/ EXECUTION DU PROGRAMME

Cycle de fonctionnement de l’automate

Traitement interne

Surveillance automate

Mise à jour horodateur

Mise à jour des voyants

Acquisition des entrées

Ecriture en mémoire de l’état des entrées

Traitement du programme

Exécution du prg utilisateur

Mise à jour des sorties

Mise à 1 des sorties selon le programme

RUN

STOP

#### TSX 37-05

#### TSX 37-08

#### TSX 37-10

#### TSX 37-21/22