TD machine asynchrone

- Exercice 1 :

| L'éolienne permet d'alimenter plusieurs récepteurs dont un moteur asynchrone qui entraîne une pompe. Le réseau 130 V / 230 V, 50 Hz alimente le moteur asynchrone triphasé de 1,1 kW dont la plaque signalétique est donnée ci-contre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mot.3 LS 80LT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N°5188565 BJ 017kg |  |  |  |  |  |
|  | IP 55I cl F |  |  |  | 40°C |  | S1 |  |  |
|  | V | Hz | min-1 | kW |  | cos | A |  |  |
|  | D 230 | 50 | 935 | 1,1 |  | 0,78 | 4,8 |  |  |
|  | Y 400 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |
|  |  |  |  | Made in France |  |  |  |  |  |

- Déterminer le couplage des enroulements du stator.

- Quelle est la valeur efficace de l'intensité du courant traversant un enroulement au regime nominal ?

- Calculer la puissance active absorbée par le moteur au régime nominal.

- Quels composants peut-on ajouter pour améliorer le facteur de puissance de ce récepteur ? Proposer un schéma de branchement de ces composants permettant e conserver la charge équilibrée
Les caractéristiques mécaniques du moteur et de la pompe sont données sur la figure 5

- Déterminer la fréquence de rotation du moteur et calculer le glissement.

- Déterminer le moment du couple exercé par la pompe.

- Exercice 2 :

Étude du moteur asynchrone : Le moteur asynchrone est branché sur le réseau triphasé 230/400 V ; 50 Hz. On dispose de trois appareils de mesures: un voltmètre, un ampèremètre et un wattmètre monophasé.

- La figure 1 donne les caractéristiques mécaniques du moteur, Tu = f (n) de la charge mécanique entraînée, Tr = f(n).

- Déterminer graphiquement les valeurs de la fréquence de rotation et du moment du couple utile du moteur asynchrone lorsqu'il entraîne sa charge.

- Calculer le glissement du rotor sachant que le stator comporte 2 paires de pôles.

- Montrer que la puissance mécanique utile fournie par le moteur est égale à 5750 W.

Des essais ont permis d'évaluer les pertes de puissances lorsque la machine entraîne sa charge : 	pertes joule au stator Pjs = 262 W;

pertes fer au stator PFS = 155 W ;

pertes joule au rotor PJR=225W;

pertes mécaniques Pm = 155 W.

- Calculer pour ce fonctionnement:la puissance électrique absorbée par le moteur

- Calculer le rendement du moteur.

- En déduire l'intensité du courant de ligne appelé par ce moteur sachant que son facteur de puissance est égal à 0,75.

- EXERCICE 3 :

Un chantier comprend une grue actionnée par un moteur asynchrone triphasé.

Sur la plaque signalétique du moteur, on lit :

Triangle 400 V / etoile 700 V.

4 Pôles.

7100 W à 1420 tr/min.

 = 85 %.

Les grandeurs du réseau sont : 230 V / 400 V ; 50 Hz.

Déterminer avec les données de la plaque signalétique :

- le couplage des enroulements du moteur sur le réseau en justifiant la réponse.

- la fréquence de synchronisme ns du moteur en tr/min.

- le glissement g.

- le couple utile Tu.

- la puissance absorbée Pa.

- l’ensemble des pertes de puissance p du moteur.

- Exercice n° 4 :

Un moteur asynchrone triphasé hexapolaire est alimenté par un réseau triphasé 230/400 V – 50 Hz. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator couplé est R = 0,8 .

L’essai nominal a donné les résultats suivants :

- Glissement : 			6 %

- Puissance active reçue : 	12,3 kW

- Puissance réactive : 		8,83 kvar

Déterminer :

- le facteur de puissance,

- l’intensité efficace du courant en ligne,

- les pertes statoriques par effet Joule,

- la fréquence de rotation.

Sachant  que les  pertes statoriques dans  le fer et les pertes  mécaniques sont égales et valent 550 W, déterminer :

- les pertes par effet Joule rotoriques,

- la puissance utile et le moment du couple utile,

- le rendement.

Le moteur entraîne une charge mécanique dont la caractéristique peut être assimilée à une droite passant par les points ( 690 tr/min ; 60 Nm ) et ( 1 000 tr/min ; 40 Nm ).

On  assimilera la  partie utile  de la  caractéristique du  moteur à  une droite  passant par  les points ( n = ns ; Tu = 0 ) et ( n = nn ; Tu = Tun ).

- Déterminer la fréquence de rotation du groupe moteur et charge.

- Déterminer la valeur du couple utile.

- Calculer la puissance utile développée par le moteur.

- Exercice 5 :

La plaque signalétique d’un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire est la suivante :

Trianlge 230 V/etoile  400 V ; 50 Hz ;

4,2 kW ; cos= 0,85

15,1 A / 8,7 A ; 1450 tr/min.

Le moteur est alimenté par le réseau 230 V/400 V.

- Quelle est la signification des informations données par la plaque signalétique ?

- Comment devra-t-on coupler cette machine sur le réseau ? Pourquoi ?

- Quelle doit être la valeur efficace de l’intensité du courant nominal :

- dans un enroulement ?

- en ligne ?

- Quelle est la vitesse de synchronisme du moteur ?

- Calculer le glissement au régime nominal.

- Calculer le moment du couple nominal.

- Calculer la puissance active nominale et le rendement au régime nominal.

Le moteur est alimenté à fréquence variable.

- Exprimer le glissement g en fonction de ns et n.

- Exprimer la fréquence de synchronisme ns en fonction de f et p (p étant le nombre de paires de pôles).

- En déduire la relation ns-n=g f/p.

Pour un couple de moment constant, lorsque la fréquence varie, on montre que le produit g.f reste constant. Montrer que, pour un couple de moment constant, la différence (ns-n) reste également constante lorsque la fréquence varie.