# Chapitre 3 : Tableaux

# A) Tableaux à un seul indice :

## 1) Domaines d'utilisation :

On utilise souvent les tableaux à un seul indice pour :

- calculer les statistiques de base (moyenne, écart-type,

plus grande et plus petite valeurs , ...)

- trier, rechercher un élément en particulier

- afficher les informations traitées (avant ou après le

tri, satisfont aux conditions voulues, etc ...)

## 2) Déclaration :

### 2.a) Façon directe :

int age[15] ;

float taille[25], poids[70] ;

age est un tableau de 15 entiers. age[0], age[1], ...,

A[14] sont 15 éléments du tableau age. Chacun est de

type entier.

taille est un tableau de 25 réels. Ses éléments sont

taille[0], taille[1], ..., taille[24].

etc ...

La façon de déclarer directement les tableaux est simple.

### 2.b) Façon structurée :

Déclarer les tableaux age, taille, poids, sexe d'un groupe

de 150 personnes ou moins.

1. Style de C :

#define  MAX_PERS  150

int    age[MAX_PERS]                     ;

float  taille[MAX_PERS], poids[MAX_PERS] ;

char   sexe[MAX_PERS]                    ;

int    nbPers ; /* le nombre effectif de personnes traitées */

2. Style en PASCAL (avec typedef : définition de type)

La déclaration typedef permet de créer des synonymes et

de les employer dans d'autres déclarations. Cette technique

est utilisée pour clarifier un programme:

typedef  int  Entier   ; /* Entier est synonyme à int */

typedef  char * Chaine ; /* Chaine est synonyme à char*   */

Avec :       typedef  int   TabEntier[MAX_PERS] ;

TabEntier est le nom du type tableau de 150 entiers.

Les déclarations des tableaux peuvent se faire comme suit :

#define  MAX_PERS  150

typedef  int   TabEntier[MAX_PERS] ;

typedef  float TabReel [MAX_PERS]  ;

typedef  char  TabCar[MAX_PERS]    ;

TabEntier  age ;            /* tableau d'entiers */

TabReel    taille, poids ;  /* tableau des réels */

TabCar     sexe ;           /* tableau des caractères */

3. Style de C++ (utilisation de const à la place de #define)

(Ce n'est plus une matière du IFT 1160)

const int  MAX_PERS = 150;

float  taille[MAX_PERS], poids[MAX_PERS];  /* non valide en */

char   sexe[MAX_PERS];                     /* C standard    */

etc ...

## 3) Schéma d'un tableau :

On représente un tableau comme une commode à plusieurs tiroirs

dont chaque tiroir contient un seul objet de même type :

╔═══════════════╗

age[0]    ║       45      ║

╔═══════════════╗

age[1]    ║       20      ║

╔═══════════════╗

age[2]    ║       27      ║

╔═══════════════╗

age[3]    ║       49      ║

╔═══════════════╗

......    ║      ...      ║

╔═══════════════╗

......    ║      ....     ║

╔═══════════════╗

age[14]   ║       21      ║

## 4) Manipulations d'un tableau :

1. On crée souvent des tableaux en lisant un ou plusieurs

fichiers de données. La boucle while est fréquente :

Exemple :

......

int n = 0 ; /* compteur */

while ( !feof(donnees) ) {

fscanf(donnees,"%f\n", &taille[n]) ;

n++ ;

}

fclose (donnees);

2. On parcoure les indices d'un tableau avec la boucle for.

notez que le premier indice est zéro :

for ( i = 0 ; i < nbElement ; i++ ) .....

3. Sur l'en-tête des fonctions, on n'a pas besoin de

mentionner les bornes des tableaux à un seul indice :

float moyenne ( float t[], int n )

/* Cette fonction calcule et retourne la valeur

moyenne d'un tableau t qui contient n réels */

......

void trier ( int age[], float taille[], int nbPers)

4. Le nom d'un tableau n'est pas du tout une variable. C'est

une constante de type pointeur : c'est l'adresse de son

premier élément indice 0.

float taille[10] ;

taille  est équivalent à  &taille[0]

Ainsi taille = ..... ;  est toujours invalide

(on affecte à une variable, pas à une constante).

5. En C, on peut déclarer et initialiser un tableau :

#define NB_NOTES 7

float bareme[NB_NOTES] = { 100.0, 100.0, 25.0, 35.0, 40.0,

100.0, 100.0 } ;

Ainsi, bareme[0] vaut 100.0  (on corrige l'intra sur 100)

bareme[1] vaut 100.0  (on corrige le final sur 100)

bareme[2] vaut  25.0  (on corrige le TP1 sur 25)

etc ....

6. En C, si t est le nom d'un tableau, on a :

t + i   <====>  &t[i]

* (t + i)  <====>   t[i]

7. On peut utiliser des pointeurs pour manipuler un tableau.

Cependant, il est souhaitable d'être d'abord capable de

manipuler les indices avant d'utiliser des pointeurs qui,

eux provoquent souvent des erreurs si on ne maîtrise pas

bien le concept des pointeurs.

Exemples : Écrire une fonction qui affiche le contenu du

tableau des tailles à l'écran :

a. avec les indices (plus simples à comprendre)

void afficher ( float taille[], int nbPers )

{ int i ;

for ( i = 0 ; i < nbPers ; i++ )

printf("%3d) %8.2f\n", i, taille[i]) ;

}

b. avec un pointeur (un peu plus compliqué)

void afficher ( float * P, int nbPers )

{ int i ;

for ( i = 0 ; i < nbPers ; i++ )

printf("%3d) %8.2f\n", i, *(P+i) ) ;

}

OU (encore plus compliqué) :

void afficher ( float * P, int nbPers )

{ int i ;

while ( i < nbPers )

printf("%3d) %8.2f\n", i++, *P++ ) ;

}

L'utilisation de pointeur est plus fréquente dans le

traitement des chaînes de caractères (sous forme tableau des

caractères ou pointeur vers le type caractère).

## 5) Exemples et exercices :

Exemple 1 : création des tableaux et calculs des statistiques :

On dispose du fichier texte "Mesures.Dta". Chaque ligne de ce

fichier contient les informations d'une seule personne: sa

taille et son poids.

On a 20 personnes ou moins dans le fichier.

Écrire un programme utilisant des tableaux et des fonctions pour

calculer et afficher les statistiques suivantes :

Pour 17 personnes lues dans le fichier:

1.  La taille

- moyenne        :   1.68 mètre

- la plus grande :   1.83 mètre

- la plus petite :   1.43 mètre

2.  Le poids

- moyen          :  61.69 kgs

- le plus lourd  :  86.20 kgs

- le plus léger  :  42.50 kgs

Solution :

/* Fichier Tableau1.C

Matière principale    : tableaux à un seul indice

Données : "Mesures.Dta" (une taille et un poids par ligne)

1.63   54.9

1.57   56.3

1.73   63.0

etc ...

*/

#include <stdio.h>

#define MAX_PERS 20 */ 20 personnes ou moins dans le fichier */

void creer ( float taille[], float poids[], int * P )

{

FILE * aLire = fopen("Mesures.Dta", "r");

int n = 0 ;

while ( !feof(aLire) ) {

fscanf(aLire, "%f%f\n", &taille[n], &poids[n]);

n++;

}

fclose (aLire);

*P = n ;

}

/* Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne

/ d'un tableau t qui contient exactement n réels. */

float moyenne ( float t [], int n )

{

float somme = 0.0 ;

int   i ;

for ( i = 0 ; i < n ; i++ ) somme += t[i];

return somme / n ;

}

/* Cette fonction détermine la plus grande et la plus

petite valeur dans un tableau T de N réels. */

void determiner ( float t[], int n, float * PG, float * PP )

{

float plusGrande = t[0] ,

plusPetite = t[0] ;

int i ;

for ( i = 1 ; i < n ; i++ ) {

if ( t[i] > plusGrande ) plusGrande = t[i] ;

if ( t[i] < plusPetite ) plusPetite = t[i] ;

}

*PG = plusGrande ;

*PP = plusPetite ;

}

void main()

{

float   taille [MAX_PERS],

poids  [MAX_PERS] ;

int     nbPers           ;

float grandeTaille, petiteTaille,

lourdPoids  , legerPoids    ;

creer (taille, poids, &nbPers) ;

printf("Pour %d personnes lues dans le fichier:\n\n", nbPers);

determiner (taille, nbPers, &grandeTaille, &petiteTaille);

printf("  1.  La taille\n");

printf("        - moyenne        : %6.2f mètre\n",

moyenne(taille, nbPers));

printf("        - la plus grande : %6.2f mètre\n", grandeTaille);

printf("        - la plus petite : %6.2f mètre\n", petiteTaille);

printf("\n\n");

determiner (poids, nbPers, &lourdPoids, &legerPoids);

printf("  2.  Le poids\n");

printf("        - moyen          : %6.2f kgs\n",

moyenne(poids, nbPers));

printf("        - le plus lourd  : %6.2f kgs\n", lourdPoids);

printf("        - le plus léger  : %6.2f kgs\n", legerPoids);

}

Exercice 1 :

Ajouter au programme de l'exemple 1 (exemple précédent)  :

1.   une fonction avec l'en-tête suivant :

void afficher ( float taille[], float poids[], int nbPers )

et un appel de cette fonction pour afficher le contenu

de ces deux tableaux à l'écran .

2.   une fonction avec l'en-tête suivant :

void afficher2( float * P, float * S, int n )

et un appel de cette fonction pour afficher le contenu

des 5 premiers éléments des deux tableaux taille et poids

à l'écran .

Exemple 2 (tri d'un tableau) :

Soit t un tableau de n réels (par exemple). Écrire un bloc

d'instructions permettant de trier le tableau t selon la

méthode du tri par sélection (vue au cours préalable IFT 1810) :

Solution :

int i, j, indMinimum ;

float temporaire      ;

for ( i = 0 ; i < n - 1 ; i++ ) /* du premier à avant dernier */

{

indMinimum = i ;

for ( j = i + 1 ; j < n ; j++ )

if  (t[j] < t[indMinimum])  indMinimum = j ;

if ( indMinimum != i ) {   /* on échange */

temporaire     = t[i] ;

t[i]           = t[indMinimum] ;

t[indMinimum] = temporaire ;

}

}

notes :

1)  on va réviser en classe cette méthode de tri ;

2)  on apprendra une autre méthode de tri rapide.

Exemple 3 (recherche avec une sentinelle) :

Programmer l'algorithme suivant qui permet de chercher un

élément dans un tableau (trié ou non) :

Soit t un tableau de n éléments (triés ou non). Soit

aChercher une valeur à chercher. L'algorithme de la

recherche avec une sentinelle se présente comme suit :

indice =  -1

t[n] = aChercher

Répéter

indice  = indice + 1

Jusqu'à t[indice] = aChercher

Si indice < n on trouve à "indice"

Sinon on ne trouve pas.

Solution :

void chercher ( int t[], int n, int aChercher, int * P )

{

int indice = -1 ;

t[n] = aChercher ;

do

indice++ ;

while (t[indice] != aChercher) ;

*P = indice ;

}

Exemple d'utilisation :

/* Chercher un numéro donné dans un tableau des numéros

de nbEmp employés : */

#define MAX_EMP 1250

int unNumero, numero[MAX_EMP] ;

int nbEmp, indice ;

.......

printf("Quel est le numéro de l'employé recherché ? ");

scanf("%d", &unNumero);

chercher ( numero, nbEmp, unNumero, &indice) ;

if (indice == nbEmp )

printf("Désolé! on ne le trouve pas %d\n", unNumero);

else

{   printf("Son numéro     : %d\n", numero[indice]);

printf("son âge        : %d\n", age [indice]);

etc ....

}

Exercice 2 (recherche dichotomique dans un tableau trié) :

Le tableau devrait être trié avant d'appliquer cette méthode.

Soit le bloc d'instructions suivant qui résume la méthode de

recherche dichotomique dans un tableau trié :

#define VRAI  1

#define FAUX  0

int  indice , mini, maxi, milieu , trouve ;

trouve = FAUX ; /* on ne trouve pas encore */

mini   = 0 ;

maxi   = N - 1 ; /* on examine tout le tableau */

while ( !trouve && (mini <= maxi) ) {

milieu = ( mini + maxi ) / 2 ;

if ( aChercher < t[milieu] )

maxi = milieu - 1 ;

else

if ( aChercher > t[milieu] )

mini = milieu + 1 ;

else

trouve = VRAI ;

}

if (trouve)   indice = milieu ;

else

printf("On ne le trouve pas!\n");

Simuler le programme avec le tableau t qui contient 7 éléments.

( n = 6 ). La valeur recherchée est :

a)    27

b)   100

c)    50

╔═══════════════╗

t[0]    ║        5      ║

╔═══════════════╗

t[1]    ║       20      ║

╔═══════════════╗

t[2]    ║       27      ║

╔═══════════════╗

t[3]    ║       49      ║

╔═══════════════╗

t[4]    ║       79      ║

╔═══════════════╗

t[5]    ║       90      ║

╔═══════════════╗

t[6]    ║      100      ║

╔═══════════════╗

Exercice 3 (fusion de deux tableaux triés) :

Écrire une fonction qui fusionne deux tableaux d'entiers ordonnés

en un seul tableau ordonné. Écrire un programme pour tester le bon

fonctionnement de votre fonction.

## 6) Exemple de révision :

On dispose du fichier texte "Employes.Dta". Chaque ligne de ce fichier

contient les informations d'un seul employé. On y trouve :

- le poste de travail          :  un caractère :

'A' pour analyste

'P' pour programmeur

'O' pour opérateur

'S' pour secrétaire

- le numéro d'employé          :  un entier

- le nombre d'heures de travail:  un réel

- le taux d'horaire            :  un réel

On a 250 employés ou moins dans le fichier.

Contenu du fichier :

P  2754 40.01   19.01

P  1848 40.02   23.01

S  2636 32.50   12.00

A  1750 30.03   25.16

A  2168 33.04   25.20

O  4612 42.00   10.12

etc ....

Écrire un programme en C qui permet :

- de lire le fichier, de mémoriser les données dans 3 tableaux :

poste, numero, salHebdo (salaire hebdomadaire)

- d'offrir un menu et traiter le choix de l'usager :

. afficher la liste des employés

. trier selon les numéros des employés

. rechercher un employé (recherche avec 1 sentinelle si le

tableau n'est pas encore trié et recherche dichotomique

si le tri est fait)

. calculer et afficher quelques statistiques

Une solution possible :

/* Fichier : Tableaux.C

Objectifs pédagogiques : revoir presque toutes les matières

vues au cours IFT 1810, cours

préalable au langage C.

Données : Employes.Dta contenant moins de 250 employés

*/

#include <stdio.h>

#include <ctype.h> /* pour la Conversion de type (ex. toupper(...))*/

#define MAX_EMP  250  /* au maximum, 250 employés */

/* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Auteur : Jean, CHOQUETTE                Date : ...... 20xx     +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ But de cette fonction :                                        +

+ La fonction permet de calculer et de retourner le meilleur     +

+ salaire hebdomadaire d'un poste de travail donné (voulu)       +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Paramètres d'entrée  : Le tableau des salaires hebdo.          +

+                        Le nb. d'employés N                     +

+                        Le poste voulu : un caractère           +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Appel par la fonction principale                               +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*/

float meilleur( float salHebdo[],char poste[], int n, char posteVoulu)

{ float plusGrand = 0;

int   i ;

for (i = 0 ; i < n ; i++)

if (poste[i] == posteVoulu)

if (salHebdo[i] > plusGrand) plusGrand = salHebdo[i] ;

return plusGrand ;

}

void obtenir(char * C)

{ char leChoix ;

int  valide   ; /* Oui ou Non le choix est valide */

printf("Tapez :\n");

printf("  - A pour visualiser\n");

printf("  - T pour trier\n");

printf("  - C pour rechercher\n");

printf("  - S pour statistiques\n");

printf("  - Q pour quitter\n");

do {

printf("\nVotre choix parmi A, T, C, S ou Q ");

fflush(stdin);

leChoix = toupper(getchar());

valide = (  leChoix == 'A' || leChoix == 'T' ||

leChoix == 'C' || leChoix == 'S' ||

leChoix == 'Q' );

if (!valide)

printf("votre choix est imprévu, retapez S.V.P. ");

} while (!valide);

*C = leChoix ;

}

/* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Auteur : Lise, LALIBERTE                Date : ...... 20xx     +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ But de cette fonction :                                        +

+ La fonction permet de lire le fichier Employes.Dta, de remplir +

+ les 3 tableaux et de compter le nb. effectif d'employés lus    +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Paramètres d'entrée  : Aucun                                   +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Paramètres de sortie : Les trois tableaux,                     +

+                        un paramètre transmis par pointeur pour +

+                        le nb. effectif d'employés lus          +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ Appel par la fonction principale                               +

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*/

void lireCreer ( char poste[], int numero[], float salHebdo[], int * P)

{ int n = 0 ; /* compteur du nombre effectif d'employés lus

déclarer et "initialiser" (style courant de C) */

float nbHr, taux ;

FILE * donnees ;

donnees = fopen("Employes.Dta", "r");

if (donnees == NULL)

printf("Problème d'ouverture du fichier à lire!\n");

else {

while (!feof(donnees)) {

fscanf(donnees,"%c%d%f%f\n", &poste[n], &numero[n],

&nbHr, &taux);

salHebdo[n] = nbHr * taux ;

n++;

};

fclose(donnees);

*P = n ;

}

}

/* afficher "explicitement" un poste de travail

Matières pédagogiques : sélection multiple avec switch */

void ecrire (char unposte)

{

switch (unposte) {

case 'A' : printf(" Analyste"); break ;

case 'P' : printf(" Programmeur"); break ;

case 'O' : printf(" Opérateur"); break ;

case 'S' : printf(" Secrétaire");

}

printf("\n");

}

void afficher ( char poste[], int numero[], float salHebdo[], int n )

{ const int parEcran = 20 ;

int i ;

printf("Liste d'employés :\n");

for (i = 0 ; i < n ; i++)

{

printf("%4d) %5d %7.2f", i+1, numero[i], salHebdo[i]);

ecrire(poste[i]);

if ( (i + 1) % parEcran == 0 || i == (N-1))

{

printf("\nAppuyez sur Q pour quitter ");

if ( i < N-1 ) printf(" ou Entrée pour continuer ");

fflush(stdin);

if (toupper(getchar()) == 'Q') break ;

}

}

}

void demander(int * P)

{

printf("Quelques numéros existants : 4371, 1750, 2325, 3215\n");

printf("Quel est le numéro de l'employé recherché ? ");

scanf("%d", P);

}

void chercherSenti (int aChercher, int numero[], int nbEmpl, int * P)

{ int indice ;

printf("\nRecherche séquentielle avec une sentinelle :\n\n");

indice = - 1 ;

numero[nbEmpl] = aChercher ;

do indice++;

while ( numero[indice] != aChercher );

if (indice == nbEmpl) indice = -1 ;

*P = indice ;

}

void continuer()

{ printf("\n\nAppuyez sur Entrée ");

fflush(stdin);

getchar();

}

void chercherDicho (int aChercher, int numero[], int nbEmpl,

int * P)

{ int mini, maxi, milieu ;

int trouve ; /* Oui (1) ou Non (0) on trouve le numéro recherché*/

printf("\nRecherche dichotomique dans un tableau trié:\n\n");

mini = 0 ;

maxi = nbEmpl - 1 ;

trouve = 0 ; /* on ne trouve pas encore */

while ( !trouve && mini <= maxi ) {

milieu = (mini + maxi) / 2 ;

if (aChercher < numero[milieu])

maxi = milieu - 1 ;

else if (aChercher > numero[milieu])

mini = milieu + 1 ;

else

trouve = 1 ; /* on trouve! */

}

if (!trouve) *P = -1 ;

else *P = milieu ;

}

void trier ( char poste[], int numero[], float salHebdo[],

int nbEmpl)

{ int i, j, indMin ;

int     tempoNum     ;

float   tempoSal     ;

char    tempoPost    ;

for ( i = 0 ; i < nbEmpl - 1 ; i++) {

indMin = i ;

for (j = i + 1 ; j < nbEmpl ; j++)

if  ( numero[j] < numero[indMin] ) indMin = j ;

if ( indMin != i ) {

tempoNum       = numero[i];

numero[i]       = numero[indMin];

numero[indMin] = tempoNum      ;

tempoSal           = salHebdo[i] ;

salHebdo[i]        = salHebdo[indMin] ;

salHebdo[indMin]  = tempoSal      ;

tempoPost          = poste[i]       ;

poste[i]            = poste[indMin] ;

poste[indMin]      = tempoPost     ;

}

}

}

void main()

{

char  poste[MAX_EMP]      ;

int   numero[MAX_EMP]     ;

float salHebdo[MAX_EMP]  ;

int   nbEmpl             ;

char choix ;

int  dejaTrie = 0 ; /* Faux au début */

int  aChercher, indice ;

lireCreer ( poste, numero, salHebdo, &nbEmpl );

do {

obtenir (&choix);

switch (choix) {

case 'A' : afficher ( poste, numero, salHebdo, nbEmpl ); break;

case 'S' :

printf("meilleur salaire :\n");

printf(" - des analystes : %8.2f $\n",

meilleur(salHebdo, nbEmpl, 'A'));

printf(" - des opérateurs: %8.2f $\n",

meilleur(salHebdo, nbEmpl, 'O'));

continuer();

break ;

case 'C' : demander(&aChercher);

if(dejaTrie)

chercherDicho(aChercher, numero, nbEmpl, &indice);

else

chercherSenti(aChercher, numero, nbEmpl, &indice);

if (indice >= 0)

{ printf("Yahou!, on le trouve :\n");

printf("%5d %7.2f", numero[indice],

salHebdo[indice]);

ecrire(poste[indice]);

}

else printf("Désolé, on ne trouve pas %d\n", aChercher);

continuer();

break ;

case 'T' : trier ( poste, numero, salHebdo, nbEmpl);

dejaTrie = 1 ;

break ;

}

} while (choix != 'Q');

}

Exécution :

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q a

Liste d'employés :

1)  2754  760.59 Programmeur

2)  1848  920.86 Programmeur

3)  2636  390.00 Secrétaire

4)  1750  755.55 Analyste

5)  2168  832.61 Analyste

6)  4612  425.04 Opérateur

7)  2325  405.20 Opérateur

8)  1512  811.76 Analyste

9)  2340  762.58 Analyste

10)  3428  925.34 Programmeur

11)  3563  487.50 Secrétaire

12)  4101  422.50 Secrétaire

13)  4371  645.85 Programmeur

14)  3629  967.21 Programmeur

15)  2630  606.42 Programmeur

16)  3215  807.82 Programmeur

17)  3529  454.52 Opérateur

18)  1538  929.19 Programmeur

19)  4119  879.70 Analyste

20)  4121  648.59 Programmeur

Appuyez sur Q pour quitter  ou Entrée pour continuer

21)  1023  857.11 Analyste

22)  1868  390.00 Secrétaire

23)  1944  390.00 Secrétaire

24)  1430  610.19 Programmeur

25)  3727  892.56 Programmeur

26)  4613  451.50 Opérateur

27)  3628  452.36 Opérateur

28)  4368  453.22 Opérateur

29)  2047  487.50 Secrétaire

30)  2565  422.50 Secrétaire

31)  3026  855.40 Programmeur

32)  4342  847.79 Analyste

33)  2451  822.76 Analyste

34)  1741  436.65 Opérateur

35)  1957  422.50 Secrétaire

36)  1327  853.75 Analyste

37)  1631  487.50 Secrétaire

38)  1644  390.00 Secrétaire

39)  2028  462.25 Opérateur

40)  2021  422.50 Secrétaire

Appuyez sur Q pour quitter  ou Entrée pour continuer q

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q s

meilleur salaire :

- des analystes :  1217.20 $

- des opérateurs:   760.59 $

Appuyez sur Entrée

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q c

Quelques numéros existants : 4371, 1750, 2325, 3215

Quel est le numéro de l'employé recherché ? 2325

Recherche séquentielle avec une sentinelle :

Yahou!, on le trouve :

2325  405.20 Opérateur

Appuyez sur Entrée

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q c

Quelques numéros existants : 4371, 1750, 2325, 3215

Quel est le numéro de l'employé recherché ? 5555

Recherche séquentielle avec une sentinelle :

Désolé, on ne trouve pas 5555

Appuyez sur Entrée

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q t

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q c

Quelques numéros existants : 4371, 1750, 2325, 3215

Quel est le numéro de l'employé recherché ? 3215

Recherche dichotomique dans un tableau trié:

Yahou!, on le trouve :

3215  807.82 Programmeur

Appuyez sur Entrée

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q c

Quelques numéros existants : 4371, 1750, 2325, 3215

Quel est le numéro de l'employé recherché ? 6789

Recherche dichotomique dans un tableau trié:

Désolé, on ne trouve pas 6789

Appuyez sur Entrée

Tapez :

- A pour visualiser

- T pour trier

- C pour rechercher

- S pour statistiques

- Q pour quitter

Votre choix parmi A, T, C, S ou Q q

## 7) Tableau dynamique :

Si les données dépassent 64 kilo-octets, il est préférable d'utiliser

un tableau dynamique où les données seront mémorisées en zone de

mémoire dynamique.

Seules la déclaration et la demande d'allocation d'espace de mémoire

sont différentes :

const int MAX_EMP = 5000;

float * salHebdo ;

salHebdo = (float *) malloc (sizeof(float) * MAX_EMP);

Une fois que le tableau a été déclaré et que l'espace de mémoire

dynamique a été alloué, il suffit d'utiliser des indices pour

manipuler ce tableau dynamique :

salHebdo[23] désigne le salaire hebdomadaire du 24 ième employé, etc.

### B) Les tableaux à deux indices en C :

La plupart des applications des tableaux à 2 indices sont en

calcul matriciel (mathématiques). Pour le cours IFT 1160, nous

nous limitons à un exemple simple : gestion des notes du cours

IFT 1160.

#### 1) Déclaration du tableau des notes :

On peut déclarer un seul tableau à 2 indices pour les notes où :

note [23] [0] vaut  82.7

signifie que la première note (indice 0) du 24 ième étudiant

(indice 23) vaut 82.7.

Le premier indice désigne le rang de l'étudiant ( la note de qui ? )

Le deuxième indice désigne la catégorie de note ( pour quelle note ? ).

#define  MAX_ETUD 100 /* 100 étudiants ou moins */

#define  NB_NOTES   7 /*  7 notes (intra, final, tp1, tp2, tp3,

tps et globale)            */

float note [MAX_ETUD] [NB_NOTES] ;

#### 2) Manipulation :

1.  On utilise aussi la boucle for.

2.  On écrit : note [12] [3], on n'écrit pas note [12, 3].

3.  Sur l'en-tête d'une fonction, il faut donner au moins la

deuxième borne :

void afficher ( float note [] [NB_NOTES], int nbEtud)

#### 3) Exemple :

Écrire une fonction et 2 appels de cette fonction pour afficher

à l'écran :

- la moyenne d'intra   (indice 0)

- la moyenne du final  (indice 1)

Solution :

float moyenne ( float note[] [NB_NOTES], int nbEtud, int catVoulu )

{ float somme = 0.0 ;

int   i           ;

for ( i = 0 ; i < nbEtud ; i++ )

somme += note [i] [catVoulu] ;

return somme / nbEtud ;

}

Appels :

printf("La moyenne d'intra  : %6.2f\n",  moyenne(note, nbEtud, 0) );

printf("La moyenne du final : %6.2f\n",  moyenne(note, nbEtud, 1) );

#### Exercices :

Exercice 1 (pour les étudiants en sciences mathématiques) :

Écrire un programme qui comporte des fonctions pour tester les

calculs matriciels :

- l'addition de deux matrices

- la multiplication de deux matrices

- la transposition d'une matrice

- etc ...

Exercice 2 (carré magique) :

Écrire un programme permettant de fabriquer et d'afficher les

carrés magiques d'ordre impair entre 3 et 15.

Exemple :

Carré magique d'ordre 3 :

8   1   6

3   5   7

4   9   2

(La solution sera donnée si l'exercice vous intéresse).