RESUME DE COURS DE SCIENCES PHYSIQUES
BEP ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Avertissement : Ce formulaire n’est qu’un aperçu des notions que vous devez connaître pour le BEP. Il contient l’essentiel des compétences et des connaissances à retenir au cours des deux années. Certaines notions peuvent avoir été oubliées.

# PHYSIQUE

## MECANIQUE

Une force a pour caractéristique : son point d’application, sa droite d’action ( ou direction) son sens et son intensité.

### POIDS D’UNOBJET

P= mg avec P le poids en Newton (N), et m la masse en kg et

Équilibre d’un solide soumis à deux forces :

Un solide est en équilibre sous l’action de deux forces si ces deux forces : ont la même droite d’action, la même intensité mais des sens opposés.

Équilibre d’un solide soumis à trois forces :

Un solide est en équilibre sous l’action de trois forces non parallèles si les trois conditions suivantes sont respectées :

- Les droites d’action sont coplanaires ( dans le même plan)

- Les droites d’action sont concourantes ( se coupent en un même point)

- Le dynamique des forces est fermé.

Moment d’une force :

La grandeur qui mesure l’effet de rotation produit par une force  exercée sur un solide mobile autour d’un axe est le moment d’une force.

La valeur du moment M est donné par la formule M = Fd avec F intensité de la force en N et d distance entre la droite d’action de la force et l’axe de rotation. D s’exprime en m et M en N.m.

Théorème des moments :

Pour qu’un solide en rotation autour d’un axe soit en équilibre il faut que la somme des moments des forces qui font tourner dans un sens soit égale à la somme des moments des forces qui font tourner dans l’autre sens

Couple de forces :

Un couple de forces est un ensemble de deux forces ayant :

- des droites d’action distinctes mais parallèles

- Des sens opposés

- des intensités égales

Le moment d’un couple est donné par la relation M =Fd avec F l’intensité commune aux deux forces et d la distance exprimée en mètres entre les droites d’action des deux forces.

Forces pressantes et pression :

La pression pressante F perpendiculaire à la surface pressée S est donnée par la relation :

p = FS avec p la pression en Pascal (Pa) ; F la force en N et S en m².

La pression peut s’exprimer en bar : 1 bar = 100 000PA = 105 Pa

Principe fondamental de l’hydrostatique :

### Masse volumique

Un corps homogène de masse m et de volume V a une masse volumique  donnée par l'expression :

ρ=mV		avec     m en kg ;  V en m3 ;   en kg.m-3

principe fondamental de l’hydrostatique

S

B

h

A

liquide

- La différence de pression entre deux points A et B d'un fluide en équilibre s'exprime par :

- Dp=pA−pB=ρ.g.h

- avec             en kg.m-3 ;   h en m ;   p en Pa

#### CINEMATIQUE

Mouvement de translation :

Mouvement de translation rectiligne uniforme la vitesse v= dt

##### Pour convertir une vitesse en m/s en km/h on multiplie par 3,6

Mouvement de translation rectiligne uniformément varié :

v=at avec v la vitesse en m/s ; a l’accélération en m/s² ; et t le temps en s

Pour calculer l’accélération on utilise a = vitessefinale−vitesseinitialetempsfinal−tempsinitial

Équations horaires ( en général elles sont données le jour de l’épreuve dans l’exercice )

v=at + v0  et x = 12at² + v0  t

Mouvement de rotation :

Un solide est en rotation autour d’un axe O. On définit la vitesse angulaire ω par

ω=αt avec ω en rad/s ; α en rad et t en s

la fréquence N est donnée par la relation : N= 1T avec T la période en seconde et N la fréquence en Hertz (Hz)

la vitesse linéaire est donnée par V= R ω avec R le rayon en m et V la vitesse linéaire en m/s et ω en rad/s.

ω	= 2πN avec N la fréqence en Hz et ω en rad/s.

###### TRAVAIL ET PUISSANCE

Travail d’une force

- Le déplacement et la force ont la même direction

Le travail d’une force F est donné par la formule W = F l avec F l’intensité de la force(N) et l la longueur du déplacement en mètre. Le travail W s’exprime en Joules (J)

- Le déplacement et la force n’ont pas la même direction :

La formule est alors W = Fl cosα  avec α angle entre F et le déplacement.

Puissance d’une force :

P = Wt la puissance P en Watt ; W le travail en Joule et t le temps en secondes

ENERGETIQUE

- L’énergie cinétique : elle est liée au mouvement . 
Pour un solide de masse m, en mouvement de translation à la vitesse v possède une énergie cinétique Ec= 12m v² avec m en kg, v en m/s et Ec en joules.

- L’énergie potentielle : elle est liée à la position.
Un solide de masse m ( kg) placé à l’altitude z (m) possède une énergie potentielle Ep = mgz

- L’énergie mécanique est égale à Em= Ec + Ep

- Pour un système isolé, l’énergie mécanique est conservée. Un système est isolé, s’il n’y a aucun transfert d’énergie entre le système et le milieu extérieur.

## Rendement énergétique

Le rendement d’un convertisseur est le rapport , noté η entre le travail utile fourni Wu et le travail absorbé Wa		η = WuWa

Si l’on raisonne sur l’unité de temps, le travail devient la puissance et le rendement s’écrit η = PuPa

### LA CHALEUR

Dilatation :

La dilatation linéique se manifeste par un allongement qui se calcule à partir de la formule : 
l – l0 = α l0θ   ou l = l0 ( 1+ α θ)

α coefficient de dilatation linéique exprimé en °C–1 ; θ  température en °C ; l0 longueur de la tige à 0°C.

Quantité de chaleur

Quand un corps reçoit de la chaleur et que sa température augmente, la quantité de chaleur Q se calcule à partir de la formule :				Q = mc (θf – θi)

Avec Q : quantité de chaleur en Joule ; m la masse du corps en kg ; C la capacité thermique massique en kg–1C–1;
 θf – θi la différence entre la température finale et initiale.

ELECTRICITE

Courant continu

tension

- La tension se mesure avec un voltmètre placé en dérivation dans le circuit.

- Elle s’exprime en volt.

- La tension aux bornes d’un ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun d’eux.

- Les tensions aux bornes de dipôles montés en parallèles sont égales

intensité

- L’intensité se mesure avec un ampèremètre placé en série dans le circuit.

- Elle s’exprime en ampère.

- L’intensité est la même en tout point d’un circuit série.

- La somme des intensités des courants qui arrivent en un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.

### Conducteurs ohmiques

- Lorsqu’un courant d’intensité I traverse une résistance R la tension aux bornes de cette résistance est donnée par la loi d’ohm : U = RI

- La résistance R de l’association en série de deux résistances R1 et R2 est R = R1 + R2

- La résistance R de l’association en parallèle de deux résistances R1 et R2 est telle que :
1R= 1R1 + 1R2

### Puissance et énergie en courant continu

La puissance électrique PE reçue par un récepteur traversé par un courant d’intensité I sous une tension U est :  					PE = UI
avec PE en W, U en Volt et I en Ampète

L’énergie électrique est liée à la durée de fonctionnement de l’appareil

E = Pt avec E en J, P en Watt et t en secondes.

Si on veut exprimer E en Wattheure ( Wh) P est en W et t est alors en heure.

L’effet Joule :

Les résistance de valeur R absorbent une puissance électrique PJ = RI². Cette puissance est intégralement convertie en chaleur par l’effet Joule.

Bilan énergétique d’un moteur

Un moteur électrique convertit en énergie mécanique une partie de l’énergie électrique qu’il reçoit

La puissance reçue : PE = UI
La puissance PC :pertes constantes dues aux frottements mécaniques et autres…

La puissance PJ = RI².

La puissance utile ( mécanique ) est Pu = PE– PJ – PC .

Le rendement est η = PuPE

Courant alternatif monophasé

Une tension sinusoïdale est caractérisée par sa fréquence f et son amplitude Um.
Un voltmètre mesure la tension efficace U

Um= 2U

La puissance absorbée est P = UIcosφ avec U en volt ; I en A en P en Watt ; cosφ est le facteur de puissance sans unité. Pour les lampes et les résistances cosφ = 1 ;.Pour les autres appareils cosφ<1 ; il est donné dans les énoncés en général.

# CHIMIE

## ATOMISTIQUE

Un atome est une particule électriquement neutre comprenant deux parties :

  - Un noyau constitué de protons p chargés positivement et de neutrons n sans charge électrique

  - Un cortège électronique formé d’électrons chargés négativement en mouvement autour du noyau.

Le numéro atomique Z est le nombre de protons du noyau atomique. Il caractérise l’élément chimique. L’atome étant électriquement neutre, c’est également le nombre d’électrons qui gravitent autour de l’atome.

Le nombre de masse A est le nombre total de particules qu constituent le noyau atomique. Le nombre de masse est égal à la somme des protons et des neutrons que contient le noyau. Dans un noyau il y a Z–A neutrons.

ZA
                                    X

Les ions

Un atome peut gagner ou perdre des électrons sans que son noyau soit modifié. 
On obtient alors un ion.

Lorsqu’un atome cède un ou plusieurs électrons à un autre corps, il se transforme en un ion chargé positivement : c’est un cation.  Exemple : 1939
            K+

Lorsqu’un atome gagne un ou plusieurs électrons, il se transforme en un ion chargé positivement : 
c’est un anion. 1632
            S2−

Le gain ou la perte d’électrons ne modifie pas la composition du noyau.

LA CLASSIFICATION PERIODIQUE

Les éléments sont classés par numéro atomique Z croissant.

Une colonne est constituée d’éléments dont les atomes ont les mêmes nombre d’électrons sur leur couche externe : ces éléments constituent une famille d’éléments.

Une nouvelle ligne appelée période est utilisée chaque fois qu’intervient une nouvelle couche.

Une ligne est constituée d’éléments dont les atomes ont le même nombre de niveaux occupés.

Les familles d’éléments :

Les éléments d’une même colonne qui ont le même nombre d ‘électrons sur leur couche externe ont des propriétés chimiques voisines. Les propriétés chimiques sont dues aux électrons.

- Les alcalins :	Li, Na K 1ère colonne.

Ils réagissent violemment avec l’eau. Ils ne possèdent qu’un électron sur leur couche externe.

Ils n’existent pas à l’état naturel mais sous forme d’ions Na+, Li+, K+.

- Les halogènes :F, Cl et I, Br.

Ils sont corrosifs, voir expériences.

Ils ont 7 électrons sur leur couche externe. Ils deviennent facilement Cl–, F–

- Les gaz rares ou gaz nobles : Ar, Xe Ne Kr.

Aucune réaction chimique. Gaz colorés.

Couche externe complète.

Une molécule est un assemblage d’atomes . Elle est électriquement neutre.

masse molaire atomique :

La masse molaire atomique d’un élément est la masse d’une mole d’atomes de cet élément. On la note M . Elle s’exprime en g/mol. Exemple : M(H) =1g/mol ; M(C)=12g/mol.

masse molaire moléculaire :	C’est la masse d’une mole de molécules. Elle est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes présents dans la molécule.

M(C4H10) 412 +101 = 58g/mol

### Nombre de moles

n =mM   avec n nombre de moles (mol) m masse de l’échantillon en g et M masse molaire en g/mol

volume molaire

le volume d’une mole de corps pur gazeux est appelé volume molaire . On le note Vm. Il s’exprime en L/mol.

A T= 0°C et P =1.013*105 Pa Vm=22.4L/mol

A T= 20°C et P =1. *105 Pa Vm=24L/mol

Volume et quantité de matière :	V = nVm

Avec V volume en Litre ,n nombre de moles (mol) et Vm volume molaire en L/mol

Propriétés des gaz :

A pression constante, le volume augmente si la température augmente.

A température constante, le volume diminue si la pression augmente.

équation bilan d’une réaction chimique

Une équation bilan traduit la conservation des éléments au cours d’une réaction chimique.

Pour équilibrer une réaction chimique on place des coefficients appelés coefficients stœchiométriques devant les formules des réactifs et des produits pour respecter la conservation de tous les éléments.

2 CuO  +  C      2 Cu + CO2

Bilan molaire :

Signification des coefficients stœchiométriques :

2 moles d’oxyde de cuivre réagissent avec une mole de carbone pour donner 2 moles de cuivre et une mole de dioxyde de carbone.

Les nombres de moles des réactifs qui disparaissent et des produits qui apparaissent sont proportionnels aux coefficients stœchiométriques

 Un mélange dont les réactifs ont été pris dans les proportions de l’équation bilan (proportions stœchiométriques ) est appelé mélange stœchiométrique.

Bilan volumique et massique :

Bilan massique et volumique :

Il s’agit de calculer la masse des réactifs et des produits ou leur volume s’ils sont gazeux.

On établit d’abord un bilan molaire puis le bilan massique ou volumique connaissant les masses molaires ou les volumes molaires. Pour cela il faut utiliser les relations m = nM et V = nVm

## On fait réagir 0.4 mole de carbone. Combien se forme-t-il de moles de cuivre ?

| ### Equation | 2 CuO + C  2 Cu + CO2 |
| --- | --- |
| Coefficients | 2 1 2 1 |
| ### Nombre de moles | 0.4 n |

## Dressons un tableau de proportionnalité :

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 0.4 | n |

#### Appliquons la proportionnalité  0.42=1n d’où n=0.8.

##### Il se forme donc 0.8 mole de cuivre.

ACIDO BASICITE

pH = 7 le milieu est neutre

pH<7 le milieu est acide

pH>7 le milieu est basique

Solutions aqueuses :

Nombre de moles

La concentration massique Cm= masse en grammevolume en litre. Cm s’exprime en g/L

Concentration molaire C = Nombre de molesvolume en litre= nV  avec n en mol, et V en litres C en mol/L.

Oxydoréduction

Une réaction d’oxydoréduction est un échange d’électrons entre un oxydant ( qui gagne des électrons) et un réducteur ( qui perd des électrons.

L’oxydant subit une réduction.

Le réducteur subit une oxydation

Oxydant + électrons  réducteur

On note un couple oxydant réducteur ox/red.

Règle du gamma.

Entre deux couples la réaction possible a lieu entre le réducteur le plus fort avec l’oxydant le plus fort.