#### Attention l’enseignant est autorisé à relever votre TD et le noter

#### Sujet :    	Automatisation d’un palettiseur (gerbeur de gueuse)

Le système dont le fonctionnement est représenté par le dessin ci-dessous permet de gerber 6 rangés de 5 gueuses en fonte sur une palette déposée sur un plateau tournant. Chaque gueuse arrive sur un tapis roulant jusqu’à une butée un vérin P la d&place alors d’un pas (I).

Lorsque 5 gueuses sont présentes sur le poste de chargement, un vérin T les translate sur la palette

Après une rotation de 90° et la descente d’un pas (h) du plateau un nouveau chargement de 5 gueuse peut commencer.

Lorsque la palette est complète, elle est évacuée par  un opérateur aidé d’un chariot à fourches.

#### Représentation graphique de l’installation

#### Rappel : 1 Bar = 1DaN/cm² = 105 Pa

#### Travail demandé :

- Etablir l’inventaire des capteurs nécessaires au fonctionnement de cette installation.

| ENTREES DESIGNATION | Mnémo | Aff. auto | SORTIES -DESIGNATION | Mnémo | Aff. auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | %I1.0 |  |  | %Q2.0 |
|  |  | %I1.1 |  |  | %Q2.1 |
|  |  | %I1.2 |  |  | %Q2.2 |
|  |  | %I1.3 |  |  | %Q2.3 |
|  |  | %I1.4 |  |  | %Q2.4 |
|  |  | %I1.5 |  |  | %Q2.5 |
|  |  | %I1.6 |  |  | %Q2.6 |
|  |  | %I1.7 |  |  | %Q2.7 |
|  |  | %I1.8 |  |  | %Q2.8 |
|  |  | %I1.9 |  |  | %Q2.9 |
|  |  | %I1.10 |  |  | %Q2.10 |
|  |  | %I1.11 |  |  | %Q2.11 |
|  |  | %I1.12 |  |  | %Q2.12 |
|  |  | %I1.13 |  |  | %Q2.13 |
|  |  | %I1.14 |  |  | %Q2.14 |
|  |  | %I1.15 |  |  | %Q2.15 |

- Le vérin R Permet la rotation du plateau, quel élément technologique permet au vérin de revenir sans emmener en rotation le plateau.

- Sur le schéma on voit représenté les distributeurs P, R, V, donner leur type.

- En admettant que le dessin représente la position initiale donner la position de tous les actionneurs (T, P, R, V).

- Elaborer le grafcet PC de cette installation, on peut choisir de séparer les taches.